დანართი №1

რეგულირებიდან ამოღების და გათავისუფლების  ძირითადი კრიტერიუმები

1. ამოღება ვრცელდება დასხივებაზე (მათ შორის, პოტენციურ დასხივებაზე) მაიონებელი გამოსხივების წყაროდან ან პრაქტიკული საქმიანობიდან, რომელიც ისეთი უმნიშვნელოა, რომ არ ექვემდებარება მარეგულირებელ კონტროლს.

2. ამოღების ძირითადი კრიტერიუმია – ამოღებული პრაქტიკული საქმიანობიდან ან ამოღებული რადიოაქტიური წყაროდან მოსახლეობის ნებისმიერი პირის მიერ მიღებული ეფექტური დოზა შეადგენს წელიწადში 10 მკზვ-ს ან უფრო ნაკლებს.

3. აღნიშნული კრიტერიუმის გათვალისწინებით, დასაბუთებული პრაქტიკული საქმიანობიდან ამოღებულია შემდეგი მაიონებელი გამოსხივების წყაროები:

ა) რადიონუკლიდები, რომელთა ხვედრითი აქტივობა არ აღემატება რეგულირებიდან ამოღების და გათავისუფლების დონეებს, რომელიც მოცემულია ამ დანართში;

ბ) მაიონებელი გამოსხივების გენერატორები (მათ შორის, ელექტრონული-სხივური მილაკები, რომლებიც განკუთვნილია ვიზუალური გამოსახულების მისაღებად) იმ პირობით, რომ:

ბ.ა) მათი ზედაპირიდან 0,1 მეტრის მანძილზე ნებისმიერ წერტილში, ნორმალური ექსპლუატაციის პირობებში, გამოსხივების დოზის სიმძლავრე არ აღემატება 1 მკზვ-ს საათში;

ბ.ბ) მათ მიერ წარმოქმნილი გამოსხივების მაქსიმალური ენერგია არ აღემატება 5 კევ-ს.

4. ამოღების კონცეფცია შეიძლება გამოყენებული იქნეს როგორც ბუნებრივ, ისე ტექნოგენურ რადიონუკლიდებზე.

5. რადიონუკლიდების შემცველი მოცულებითი საგნებისთვის რეგულირებიდან ამოღების დონეები მოცემულია წინამდებარე დანართის მე-3 ცხრილში.

6. რადიოაქტიური მასალის უსაფრთხო ტრანსპორტირების მოთხოვნები არ ვრცელდება იმ რადიოაქტიურ მასალაზე ან ტვირთზე, რომლებზეც ვრცელდება ამოღების კრიტერიუმები.

7. რეგულირებიდან ამოღებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს, აგრეთვე, მარეგულირებელი ორგანოს მიერ განსაზღვრული პირობები, როგორიცაა რადიოაქტიური მასალის ფიზიკური ან ქიმიური ფორმები და მათი გამოყენების ან საცავში/სამარხში განთავსების პირობები. კერძოდ, ასეთი პირობები შეიძლება გავრცელდეს რადიოაქტიური მასალის შემცველ მოწყობილობებზე, რომლებიც სხვაგვარად არ არის გათავისუფლებული წინამდებარე დანართის მიხედვით, იმ შემთხვევაში თუ ისინი შეიცავენ დახურულ რადიოაქტიური წყაროს, რომელიც ეფექტურად იცავს წყაროს ჰერმეტულობას ან ღია რადიოაქტიური წყაროების უმნიშვნელო რაოდენობას და აქტივობას (მაგ: განკუთვნილი რადიოიმუნოანალიზისთვის), ასევე, თუ ნორმალური ექსპლუატაციის პირობებში ასეთი დანადგარის ნებისმიერი ზედაპირიდან 0,1მ მანძილზე გამოსხივების დოზის სიმძლავრე არ აღემატება 1მკზვ/ს საათში.

8. ერთ რადიონუკლიდზე მეტი შემცველობის რადიოაქტიური მასალის ნარევის რეგულირებიდან ამოღების პირობაა, რომ ცალკეული რადიონუკლიდების აქტივობის ჯამური სიდიდიდე ან აქტივობის კონცენტრაცია ნაკლები უნდა იყოს ნარევის ამოღების დონეზე Xm (სადაც m (mixture) ნიშნავს ნარევს)-ზე, რომელიც განისაზღვრება ფორმულით:

Xm = 1i=1nf(i)X(i)

სადაც: f(i) არის ნარევში i-ური რადიონუკლიდის აქტივობა ან აქტივობის კონცენტრაცია; X(i) – i-ური რადიონუკლიდის დონე, რომელიც განსაზღვრულია ცხრილებში 1 და 2, n – ნივთიერებაში არსებული რადიონუკლიდების რაოდენობა.

9. რეგულირებიდან გათავისუფლება Clearance-  ავტორიზებული პრაქტიკული საქმიანობის ფარგლებში, რადიოაქტიური მასალის ან საგნების მარეგულირებელი ორგანოს ნებისმიერი კონტროლიდან განთავისუფლება.

10. რეგულირებიდან გათავისუფლების ძირითადი კრიტერიუმები შემდეგია:

ა) რეგულირებიდან გათავისუფლებულ რადიოაქტიურ მასალასთან ან საგნებთან დაკავშირებული რადიაციული რისკები საკმარისად დაბალია, (არ არსებობს ისეთი სცენარების ალბათობა, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს რეგულირებიდან განთავისუფლების კრიტერიუმის შეუსრულებლობა) და არ მოითხოვს მარეგულირებელ კონტროლს;

ბ) მარეგულირებელი კონტროლის გაგრძელება არ მოიტანს სარგებელს, რადგან კონტროლის არანაირი გონივრული ზომები არ იძლევა ეფექტურ შედეგს ინდივიდუალური დოზების ან ჯანმრთელობის რისკების შემცირების კუთხით;

გ) მოსახლეობის ნებისმიერი პირის მიერ მიღებული ეფექტური დოზა შეადგენს 10 მკზვ-ს წელიწადში ან უფრო ნაკლებია;

დ) იმ შემთხვევაში, როდესაც ნაკლებად სავარაუდო მოვლენებმა შესაძლებელია გამოიწვიოს დასხივების ზრდა, ეფექტური დოზები (ასეთი ნაკლებად სავარაუდო მოვლენებისგან) არ უნდა აღემატებოდეს 1 მზვ-ს წელიწადში;

ე) ცალკეული ხელოვნური წარმოშობის (მყარ ფორმაში) რადიონუკლიდების აქტივობის კონცენტრაცია (ხვედრითი აქტივობა) არ აღემატება ამ დანართის ცხრილი 2-ში მოცემულ მნიშვნელობებს;

ვ) ბუნებრივი წარმოშობის (მყარ ფორმაში) რადიონუკლიდების აქტივობის კონცენტრაცია (ხვედრითი აქტივობა) არ აღემატება ამ დანართის ცხრილი 3-ში მოცემულ მნიშვნელობებს;

ზ) ბუნებრივი წარმოშობის რადიონუკლიდების ისეთი ნარჩენების შემთხვევაში, რომლებიც შეიძლება ხელახლა იქნეს გამოყენებული ნედლეული სამშენებლო მასალების წარმოებისას ან რომელთა „დამარხვამ“ შეიძლება გამოიწვიოს სასმელი წყლის წყაროების დაბინძურება, მათი აქტივობის კონცენტრაცია არ უნდა აღემატებოდეს მნიშვნელობებს, რომლებიც აკმაყოფილებს დოზის კრიტერიუმს – 1 მზვ წელიწადში და რაც შეესაბამება ტიპურ დოზებს, მიღებულს ბუნებრივი გამოსხივების ფონის ზემოქმედებით.

11. მარეგულირებელ ორგანოს უფლება აქვს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში განსაზღვროს რეგულირებიდან გათავისუფლების და ამოღების დონეები.

12. ზედაპირულად დაბინძურებული საგნების (მაგ: სატრანსპორტო საშუალებების და სხვა) რეგულირებიდან გათავისუფლების და ამოღების დონეების განსაზღვრისთვის გამოყენებული უნდა იქნეს წინამდებარე დანართის ცხრილი 3-ში მოცემული სიდიდეების გაათმაგებული მნიშვნელობა (განზომილებით ბკ/სმ2).

13. რეგულირებიდან გათავისუფლებულად ითვლება რადიოაქტიური მასალები, რომელთა აქტივობა არ აღემატება წინამდებარე დანართში მოცემულ მნიშვნელობებს.

14. ერთ რადიონუკლიდზე მეტი შემცველობის რადიოაქტიური მასალის ნარევის რეგულირებიდან განთავისუფლების პირობაა, რომ ცალკეული რადიონუკლიდების აქტივობის ჯამური სიდიდე ან აქტივობის კონცენტრაცია ნაკლები უნდა იყოს ნარევის გაანგარიშებულ განთავისუფლების დონეზე Xm (სადაც m (mixture) ნიშნავს ნარევს )-ზე, რომელიც განისაზღვრება ფორმულით:

Xm = 1i=1nf(i)X(i)

სადაც: f(i) არის ნარევში i-ური- რადიონუკლიდის აქტივობა ან აქტივობის კონცენტრაცია; X(i) – i-ური რადიონუკლიდის დონე, რომელიც განსაზღვრულია ცხრილ 2-ში, n – ნივთიერებაში არსებული რადიონუკლიდების რაოდენობა.

15. ბირთვული და რადიაციული ობიექტის განთავსების ადგილის, მათ შორის, შენობა-ნაგებობის რეგულირებიდან გათავისუფლება დასაშვებია, თუ მისგან მოსახლეობის მიერ მიღებული ეფექტური დოზის წლიური წილი (შეზღუდული დოზა) არ აღემატება 0,3 მზვ-ს, იმ პირობით, რომ მთლიანი წლიური ეფექტური დოზა არ აღემატება 1 მზვ-ს.

16. დასაშვებია ბირთვული და რადიაციული ობიექტის განთავსების ადგილის რეგულირებიდან პირობითი გათავისუფლება. ამ შემთხვევაში მარეგულირებელი ორგანოს მიერ განისაზღვრება პირობები (შეზღუდვები), რომელთა გამოყენებაც უზრუნველყოფს შესაბამისი დოზური ზღვრების დაცვას.

17. რეგულირებიდან გათავისუფლების, ამოღების და ბირთვული და რადიაციული ობიექტის განთავსების ადგილის გათავისუფლების ცალკეულ კონკრეტულ შემთხვევებში ავტორიზებულმა შეიძლება შეიმუშაოს დასაბუთებული სცენარი, რომლის საფუძველზე, ზემოთ მოცემული კრიტერიუმების გათვალისწინებით, მოხდება რადიონუკლიდების აქტივობების (ხვედრითი აქტივობების) გამოთვლა. სცენარი უნდა შეთანხმდეს მარეგულირებელ ორგანოსთან. ასეთ შემთხვევაში, გადაწყვეტილების მიღების დროს, გამოთვლის შედეგად მიღებულ მნიშვნელობებს მიენიჭებათ უპირატესობა წინამდებარე დანართში მოცემულ სიდიდეებთან შედარებით.

ცხრილი №1. ამოღების დონეები საშუალო რაოდენობის მასალისათვის: რეგულირებიდან განთავისუფლებული რადიონუკლიდების აქტივობა და ხვედრითი აქტივობა

| რადიონუკლიდი | ხვედრითი აქტივობა (ბკ/გრ) | აქტივობა, (ბკ) |  | რადიონუკლიდი | ხვედრითი აქტივობა (ბკ/გრ) | აქტივობა, (ბკ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-3 | 1×106 | 1×109 |  | Ca-41 | 1×105 | 1×107 |
| Be-7 | 1×103 | 1×107 |  | Ca-45 | 1×104 | 1×107 |
| Be-10 | 1×104 | 1×106 |  | Ca-47 | 1×101 | 1×106 |
| C-11 | 1×101 | 1×106 |  | Sc-43 | 1×101 | 1×106 |
| C-14 | 1×104 | 1×107 |  | Sc-44 | 1×101 | 1×105 |
| N-13 | 1×102 | 1×109 |  | Sc-45 | 1×102 | 1×107 |
| Ne-19 | 1×102 | 1×109 |  | Sc-46 | 1×101 | 1×106 |
| O-15 | 1×102 | 1×109 |  | Sc-47 | 1×102 | 1×106 |
| F-18 | 1×101 | 1×106 |  | Sc-48 | 1×101 | 1×105 |
| Na-22 | 1×101 | 1×106 |  | Sc-49 | 1×103 | 1×105 |
| Na-24 | 1×101 | 1×105 |  | Ti-44 | 1×101 | 1×105 |
| Mg-28 | 1×101 | 1×105 |  | Ti-45 | 1×101 | 1×106 |
| Al-26 | 1×101 | 1×105 |  | V-47 | 1×101 | 1×105 |
| Si-31 | 1×103 | 1×106 |  | V-48 | 1×101 | 1×105 |
| Si-32 | 1×103 | 1×106 |  | V-49 | 1×104 | 1×107 |
| P-32 | 1×103 | 1×105 |  | Cr-48 | 1×102 | 1×106 |
| P-33 | 1×105 | 1×108 |  | Cr-49 | 1×101 | 1×106 |
| S-35 | 1×105 | 1×108 |  | Cr-51 | 1×103 | 1×107 |
| Cl-36 | 1×104 | 1×106 |  | Mn-51 | 1×101 | 1×105 |
| Cl-38 | 1×101 | 1×105 |  | Mn-52 | 1×101 | 1×105 |
| Cl-39 | 1×101 | 1×105 |  | Mn-52m | 1×101 | 1×105 |
| Ar-37 | 1×106 | 1×108 |  | Mn-53 | 1×104 | 1×109 |
| Ar-39 | 1×107 | 1×104 |  | Mn-54 | 1×101 | 1×106 |
| Ar-41 | 1×102 | 1×109 |  | Mn-56 | 1×101 | 1×105 |
| K-40 | 1×102 | 1×106 |  | Fe-52 | 1×101 | 1×106 |
| K-42 | 1×102 | 1×106 |  | Fe-55 | 1×104 | 1×106 |
| K-43 | 1×101 | 1×106 |  | Fe-59 | 1×101 | 1×106 |
| K-44 | 1×101 | 1×105 |  | Fe-60 | 1×102 | 1×105 |
| K-45 | 1×101 | 1×105 |  | Co-55 | 1×101 | 1×106 |
| Co-56 | 1×101 | 1×105 |  | As-77 | 1×103 | 1×106 |
| Co-57 | 1×102 | 1×106 |  | As-78 | 1×101 | 1×105 |
| Co-58 | 1×101 | 1×106 |  | Se-70 | 1×101 | 1×106 |
| Co-58m | 1×104 | 1×107 |  | Se-73 | 1×101 | 1×106 |
| Co-60 | 1×101 | 1×105 |  | Se-73m | 1×102 | 1×106 |
| Co-60m | 1×103 | 1×106 |  | Se-75 | 1×102 | 1×106 |
| Co-61 | 1×102 | 1×106 |  | Se-79 | 1×104 | 1×107 |
| Co-62m | 1×101 | 1×105 |  | Se-81 | 1×103 | 1×106 |
| Ni-56 | 1×101 | 1×106 |  | Se-81m | 1×103 | 1×107 |
| Ni-57 | 1×101 | 1×106 |  | Se-83 | 1×101 | 1×105 |
| Ni-59 | 1×104 | 1×108 |  | Br-74 | 1×101 | 1×105 |
| Ni-63 | 1×105 | 1×108 |  | Br-74m | 1×101 | 1×105 |
| Ni-65 | 1×101 | 1×106 |  | Br-75 | 1×101 | 1×106 |
| Ni-66 | 1×104 | 1×107 |  | Br-76 | 1×101 | 1×105 |
| Cu-60 | 1×101 | 1×105 |  | Br-77 | 1×102 | 1×106 |

| Cu-61 | 1×101 | 1×106 |  | Br-80 | 1×102 | 1×105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu-64 | 1×102 | 1×106 |  | Br-80m | 1×103 | 1×107 |
| Cu-67 | 1×102 | 1×106 |  | Br-82 | 1×101 | 1×106 |
| Zn-62 | 1×102 | 1×106 |  | Br-83 | 1×103 | 1×106 |
| Zn-63 | 1×101 | 1×105 |  | Br-84 | 1×101 | 1×105 |
| Zn-65 | 1×101 | 1×106 |  | Kr-74 | 1×102 | 1×109 |
| Zn-69 | 1×104 | 1×106 |  | Kr-76 | 1×102 | 1×109 |
| Zn-69m | 1×102 | 1×106 |  | Kr-77 | 1×102 | 1×109 |
| Zn-71m | 1×101 | 1×106 |  | Kr-79 | 1×103 | 1×105 |
| Zn-72 | 1×102 | 1×106 |  | Kr-81 | 1×104 | 1×107 |
| Ga-65 | 1×101 | 1×105 |  | Kr-81m | 1×103 | 1×1010 |
| Ga-66 | 1×101 | 1×105 |  | Kr-83m | 1×105 | 1×1012 |
| Ga-67 | 1×102 | 1×106 |  | Kr-85 | 1×105 | 1×104 |
| Ga-68 | 1×101 | 1×105 |  | Kr-85m | 1×103 | 1×1010 |
| Ga-70 | 1×102 | 1×106 |  | Kr-87 | 1×102 | 1×109 |
| Ga-72 | 1×101 | 1×105 |  | Kr-88 | 1×102 | 1×109 |
| Ga-73 | 1×102 | 1×106 |  | Rb-79 | 1×101 | 1×105 |
| Ge-66 | 1×101 | 1×106 |  | Rb-81 | 1×101 | 1×106 |
| Ge-67 | 1×101 | 1×105 |  | Rb-81m | 1×103 | 1×107 |
| Ge-68* | 1×101 | 1×105 |  | Rb-82m | 1×101 | 1×106 |
| Ge-69 | 1×101 | 1×106 |  | Rb-83* | 1×102 | 1×106 |
| Ge-71 | 1×104 | 1×108 |  | Rb-84 | 1×101 | 1×106 |
| Ge-75 | 1×103 | 1×106 |  | Rb-86 | 1×102 | 1×105 |
| Ge-77 | 1×101 | 1×105 |  | Rb-87 | 1×103 | 1×107 |
| Ge-78 | 1×102 | 1×106 |  | Rb-88 | 1×102 | 1×105 |
| As-69 | 1×101 | 1×105 |  | Rb-89 | 1×102 | 1×105 |
| As-70 | 1×101 | 1×105 |  | Sr-80 | 1×103 | 1×107 |
| As-71 | 1×101 | 1×106 |  | Sr-81 | 1×101 | 1×105 |
| As-72 | 1×101 | 1×105 |  | Sr-82* | 1×101 | 1×105 |
| As-73 | 1×103 | 1×107 |  | Sr-83 | 1×101 | 1×106 |
| As-74 | 1×101 | 1×106 |  | Sr-85 | 1×102 | 1×106 |
| As-76 | 1×102 | 1×105 |  | Sr-85m | 1×102 | 1×107 |
| Sr-87m | 1×102 | 1×106 |  | Tc-96m | 1×103 | 1×107 |
| Sr-89 | 1×103 | 1×106 |  | Tc-97 | 1×103 | 1×108 |
| Sr-90* | 1×102 | 1×104 |  | Tc-97m | 1×103 | 1×107 |
| Sr-91 | 1×101 | 1×105 |  | Tc-98 | 1×101 | 1×106 |
| Sr-92 | 1×101 | 1×106 |  | Tc-99 | 1×104 | 1×107 |
| Y-86 | 1×101 | 1×105 |  | Tc-99m | 1×102 | 1×107 |
| Y-86m | 1×102 | 1×107 |  | Tc-101 | 1×102 | 1×106 |
| Y-87* | 1×101 | 1×106 |  | Tc-104 | 1×101 | 1×105 |
| Y-88 | 1×101 | 1×106 |  | Ru-94 | 1×102 | 1×106 |
| Y-90 | 1×103 | 1×105 |  | Ru-97 | 1×102 | 1×107 |
| Y-90m | 1×101 | 1×106 |  | Ru-103 | 1×102 | 1×106 |
| Y-91 | 1×103 | 1×106 |  | Ru-105 | 1×101 | 1×106 |
| Y-91m | 1×102 | 1×106 |  | Ru-106* | 1×102 | 1×105 |
| Y-92 | 1×102 | 1×105 |  | Rh-99 | 1×101 | 1×106 |
| Y-93 | 1×102 | 1×105 |  | Rh-99m | 1×101 | 1×106 |
| Y-94 | 1×101 | 1×105 |  | Rh-100 | 1×101 | 1×106 |
| Y-95 | 1×101 | 1×105 |  | Rh-101 | 1×102 | 1×107 |
| Zr-86 | 1×102 | 1×107 |  | Rh-101m | 1×102 | 1×107 |
| Zr-88 | 1×102 | 1×106 |  | Rh-102 | 1×101 | 1×106 |
| Zr-89 | 1×101 | 1×106 |  | Rh-102m | 1×102 | 1×106 |
| Zr-93* | 1×103 | 1×107 |  | Rh-103m | 1×104 | 1×108 |
| Zr-95 | 1×101 | 1×106 |  | Rh-105 | 1×102 | 1×107 |
| Zr-97* | 1×101 | 1×105 |  | Rh-106m | 1×101 | 1×105 |
| Nb-88 | 1×101 | 1×105 |  | Rh-107 | 1×102 | 1×106 |
| Nb-89 (2,03 სთ) | 1×101 | 1×105 |  | Pd-100 | 1×102 | 1×107 |
| Nb-89 (1,01 სთ) | 1×101 | 1×105 |  | Pd-101 | 1×102 | 1×106 |
| Nb-90 | 1×101 | 1×105 |  | Pd-103 | 1×103 | 1×108 |
| Nb-93m | 1×104 | 1×107 |  | Pd-107 | 1×105 | 1×108 |
| Nb-94 | 1×101 | 1×106 |  | Pd-109 | 1×103 | 1×106 |
| Nb-95 | 1×101 | 1×106 |  | Ag-102 | 1×101 | 1×105 |
| Nb-95m | 1×102 | 1×107 |  | Ag-103 | 1×101 | 1×106 |
| Nb-96 | 1×101 | 1×105 |  | Ag-104 | 1×101 | 1×106 |
| Nb-97 | 1×101 | 1×106 |  | Ag-104m | 1×101 | 1×106 |
| Nb-98 | 1×101 | 1×105 |  | Ag-105 | 1×102 | 1×106 |
| Mo-90 | 1×101 | 1×106 |  | Ag-106 | 1×101 | 1×106 |
| Mo-93 | 1×103 | 1×108 |  | Ag-106m | 1×101 | 1×106 |
| Mo-93m | 1×101 | 1×106 |  | Ag-108m | 1×101 | 1×106 |
| Mo-99 | 1×102 | 1×106 |  | Ag-110m | 1×101 | 1×106 |
| Mo-101 | 1×101 | 1×106 |  | Ag-111 | 1×103 | 1×106 |
| Tc-93 | 1×101 | 1×106 |  | Ag-112 | 1×101 | 1×105 |
| Tc-93m | 1×101 | 1×106 |  | Ag-115 | 1×101 | 1×105 |
| Tc-94 | 1×101 | 1×106 |  | Cd-104 | 1×102 | 1×107 |
| Tc-94m | 1×101 | 1×105 |  | Cd-107 | 1×103 | 1×107 |
| Tc-95 | 1×101 | 1×106 |  | Cd-109 | 1×104 | 1×106 |
| Tc-95m | 1×101 | 1×106 |  | Cd-113 | 1×103 | 1×106 |
| Tc-96 | 1×101 | 1×106 |  | Cd-113m | 1×103 | 1×106 |
| Cd-115 | 1×102 | 1×106 |  | Sb-125 | 1×102 | 1×106 |
| Cd-115m | 1×103 | 1×106 |  | Sb-126 | 1×101 | 1×105 |
| Cd-117 | 1×101 | 1×106 |  | Sb-126m | 1×101 | 1×105 |
| Cd-117m | 1×101 | 1×106 |  | Sb-127 | 1×101 | 1×106 |
| In-109 | 1×101 | 1×106 |  | Sb-128 (9,01 სთ) | 1×101 | 1×105 |
| In-110 (4,9 სთ) | 1×101 | 1×106 |  | Sb-128 (10,4 თვე) | 1×101 | 1×105 |
| In-110 (69,1 თვე) | 1×101 | 1×105 |  | Sb-129 | 1×101 | 1×106 |
| In-111 | 1×102 | 1×106 |  | Sb-130 | 1×101 | 1×105 |
| In-112 | 1×102 | 1×106 |  | Sb-131 | 1×101 | 1×106 |
| In-113m | 1×102 | 1×106 |  | Te-116 | 1×102 | 1×107 |
| In-114 | 1×103 | 1×105 |  | Te-121 | 1×101 | 1×106 |
| In-114m | 1×102 | 1×106 |  | Te-121m | 1×102 | 1×106 |
| In-115 | 1×103 | 1×105 |  | Te-123 | 1×103 | 1×106 |
| In-115m | 1×102 | 1×106 |  | Te-123m | 1×101 | 1×107 |
| In-116m | 1×101 | 1×105 |  | Te-125m | 1×103 | 1×107 |
| In-117 | 1×101 | 1×106 |  | Te-127 | 1×103 | 1×106 |
| In-117m | 1×102 | 1×106 |  | Te-127m | 1×103 | 1×107 |
| In-119m | 1×102 | 1×105 |  | Te-129 | 1×102 | 1×106 |
| Sn-110 | 1×102 | 1×107 |  | Te-129m | 1×103 | 1×106 |
| Sn-111 | 1×102 | 1×106 |  | Te-131 | 1×102 | 1×105 |
| Sn-113 | 1×103 | 1×107 |  | Te-131m | 1×101 | 1×106 |
| Sn-117m | 1×102 | 1×106 |  | Te-132 | 1×102 | 1×107 |
| Sn-119m | 1×103 | 1×107 |  | Te-133 | 1×101 | 1×105 |
| Sn-121 | 1×105 | 1×107 |  | Te-133m | 1×101 | 1×105 |
| Sn-121m* | 1×103 | 1×107 |  | Te-134 | 1×101 | 1×106 |
| Sn-123 | 1×103 | 1×106 |  | I-120 | 1×101 | 1×105 |
| Sn-123m | 1×102 | 1×106 |  | I-120m | 1×101 | 1×105 |
| Sn-125 | 1×102 | 1×105 |  | I-121 | 1×102 | 1×106 |
| Sn-126* | 1×101 | 1×105 |  | I-123 | 1×102 | 1×107 |
| Sn-127 | 1×101 | 1×106 |  | I-124 | 1×101 | 1×106 |
| Sn-128 | 1×101 | 1×106 |  | I-125 | 1×103 | 1×106 |
| Sb-115 | 1×101 | 1×106 |  | I-126 | 1×102 | 1×106 |
| Sb-116 | 1×101 | 1×106 |  | I-128 | 1×102 | 1×105 |
| Sb-116m | 1×101 | 1×105 |  | I-129 | 1×102 | 1×105 |
| Sb-117 | 1×102 | 1×107 |  | I-130 | 1×101 | 1×106 |
| Sb-118m | 1×101 | 1×106 |  | I-131 | 1×102 | 1×106 |
| Sb-119 | 1×103 | 1×107 |  | I-132 | 1×101 | 1×105 |
| Sb-120 (5,7 დღე) | 1×101 | 1×106 |  | I-132m | 1×102 | 1×106 |
| Sb-120(15,89 თვე) | 1×102 | 1×106 |  | I-133 | 1×101 | 1×106 |
| Sb-122 | 1×102 | 1×104 |  | I-134 | 1×101 | 1×105 |
| Sb-124 | 1×101 | 1×106 |  | I-135 | 1×101 | 1×106 |
| Sb-124m | 1×102 | 1×106 |  | Xe-120 | 1×102 | 1×109 |
| Xe-121 | 1×102 | 1×109 |  | Ce-135 | 1×101 | 1×106 |
| Xe-122* | 1×102 | 1×109 |  | Ce-137 | 1×103 | 1×107 |
| Xe-123 | 1×102 | 1×109 |  | Ce-137m | 1×103 | 1×106 |
| Xe-125 | 1×103 | 1×109 |  | Ce-139 | 1×102 | 1×106 |
| Xe-127 | 1×103 | 1×105 |  | Ce-141 | 1×102 | 1×107 |
| Xe-129m | 1×103 | 1×104 |  | Ce-143 | 1×102 | 1×106 |
| Xe-131m | 1×104 | 1×104 |  | Ce-144* | 1×102 | 1×105 |
| Xe-133m | 1×103 | 1×104 |  | Pr-136 | 1×101 | 1×105 |
| Xe-133 | 1×103 | 1×104 |  | Pr-137 | 1×102 | 1×106 |
| Xe-135 | 1×103 | 1×1010 |  | Pr-138m | 1×101 | 1×106 |
| Xe-135m | 1×102 | 1×109 |  | Pr-139 | 1×102 | 1×107 |
| Xe-138 | 1×102 | 1×109 |  | Pr-142 | 1×102 | 1×105 |
| Cs-125 | 1×101 | 1×104 |  | Pr-142m | 1×107 | 1×109 |
| Cs-127 | 1×102 | 1×105 |  | Pr-143 | 1×104 | 1×106 |
| Cs-129 | 1×102 | 1×105 |  | Pr-144 | 1×102 | 1×105 |
| Cs-130 | 1×102 | 1×106 |  | Pr-145 | 1×103 | 1×105 |
| Cs-131 | 1×103 | 1×106 |  | Pr-147 | 1×101 | 1×105 |
| Cs-132 | 1×101 | 1×105 |  | Nb-136 | 1×102 | 1×106 |
| Cs-134m | 1×103 | 1×105 |  | Nb-138 | 1×103 | 1×107 |
| Cs-134 | 1×101 | 1×104 |  | Nb-139 | 1×102 | 1×106 |
| Cs-135 | 1×104 | 1×107 |  | Nb-139m | 1×101 | 1×106 |
| Cs-135m | 1×101 | 1×106 |  | Nb-141 | 1×102 | 1×107 |
| Cs-136 | 1×101 | 1×105 |  | Nb-147 | 1×102 | 1×106 |
| Cs-137* | 1×101 | 1×104 |  | Nb-149 | 1×102 | 1×106 |
| Cs-138 | 1×101 | 1×104 |  | Nb-151 | 1×101 | 1×105 |
| Ba-126 | 1×102 | 1×107 |  | Pm-141 | 1×101 | 1×105 |
| Ba-128 | 1×102 | 1×107 |  | Pm-143 | 1×102 | 1×106 |
| Ba-131 | 1×102 | 1×106 |  | Pm-144 | 1×101 | 1×106 |
| Ba-131m | 1×102 | 1×107 |  | Pm-145 | 1×103 | 1×107 |
| Ba-133 | 1×102 | 1×106 |  | Pm-146 | 1×101 | 1×106 |
| Ba-133m | 1×102 | 1×106 |  | Pm-147 | 1×104 | 1×107 |
| Ba-135m | 1×102 | 1×106 |  | Pm-148 | 1×101 | 1×105 |
| Ba-137m | 1×101 | 1×106 |  | Pm-148m | 1×101 | 1×106 |
| Ba-139 | 1×102 | 1×105 |  | Pm-149 | 1×103 | 1×106 |
| Ba-140* | 1×101 | 1×105 |  | Pm-150 | 1×101 | 1×105 |
| Ba-141 | 1×102 | 1×105 |  | Pm-151 | 1×102 | 1×106 |
| Ba-142 | 1×102 | 1×106 |  | Sm-141 | 1×101 | 1×105 |
| La-131 | 1×101 | 1×106 |  | Sm-141m | 1×101 | 1×106 |
| La-132 | 1×101 | 1×106 |  | Sm-142 | 1×102 | 1×107 |
| La-135 | 1×103 | 1×107 |  | Sm-145 | 1×102 | 1×107 |
| La-137 | 1×103 | 1×107 |  | Sm-146 | 1×101 | 1×105 |
| La-138 | 1×101 | 1×106 |  | Sm-147 | 1×101 | 1×104 |
| La-140 | 1×101 | 1×105 |  | Sm-151 | 1×104 | 1×108 |
| La-141 | 1×102 | 1×105 |  | Sm-153 | 1×102 | 1×106 |
| La-142 | 1×101 | 1×105 |  | Sm-155 | 1×102 | 1×106 |
| La-143 | 1×102 | 1×105 |  | Sm-156 | 1×102 | 1×106 |
| Ce-134 | 1×103 | 1×107 |  | Eu-145 | 1×101 | 1×106 |
| Eu-146 | 1×101 | 1×106 |  | Ho-162 | 1×102 | 1×107 |
| Eu-147 | 1×102 | 1×106 |  | Ho-162m | 1×101 | 1×106 |
| Eu-148 | 1×101 | 1×106 |  | Ho-164 | 1×103 | 1×106 |
| Eu-149 | 1×102 | 1×107 |  | Ho-164m | 1×103 | 1×107 |
| Eu-150 (32,2 лет) | 1×101 | 1×106 |  | Ho-166 | 1×103 | 1×105 |
| Eu-150 (12,6 სთ) | 1×103 | 1×106 |  | Ho-166m | 1×101 | 1×106 |
| Eu-152 | 1×101 | 1×106 |  | Ho-167 | 1×102 | 1×106 |
| Eu-152m | 1×102 | 1×106 |  | Er-161 | 1×101 | 1×106 |
| Eu-154 | 1×101 | 1×106 |  | Er-165 | 1×103 | 1×107 |
| Eu-155 | 1×102 | 1×107 |  | Er-169 | 1×104 | 1×107 |
| Eu-156 | 1×101 | 1×106 |  | Er-171 | 1×102 | 1×106 |
| Eu-157 | 1×102 | 1×106 |  | Er-172 | 1×102 | 1×106 |
| Eu-158 | 1×101 | 1×105 |  | Tm-162 | 1×101 | 1×106 |
| Gd-145 | 1×101 | 1×105 |  | Tm-166 | 1×101 | 1×106 |
| Gd-146* | 1×101 | 1×106 |  | Tm-167 | 1×102 | 1×106 |
| Gd-147 | 1×101 | 1×106 |  | Tm-170 | 1×103 | 1×106 |
| Gd-148 | 1×101 | 1×104 |  | Tm-171 | 1×104 | 1×108 |
| Gd-149 | 1×102 | 1×106 |  | Tm-172 | 1×102 | 1×106 |
| Gd-151 | 1×102 | 1×107 |  | Tm-173 | 1×102 | 1×106 |
| Gd-152 | 1×101 | 1×104 |  | Tm-175 | 1×101 | 1×106 |
| Gd-153 | 1×102 | 1×107 |  | Yb-162 | 1×102 | 1×107 |
| Gd-159 | 1×103 | 1×106 |  | Yb-166 | 1×102 | 1×107 |
| Tb-147 | 1×101 | 1×106 |  | Yb-167 | 1×102 | 1×106 |
| Tb-149 | 1×101 | 1×106 |  | Yb-169 | 1×102 | 1×107 |
| Tb-150 | 1×101 | 1×106 |  | Yb-175 | 1×103 | 1×107 |
| Tb-151 | 1×101 | 1×106 |  | Yb-177 | 1×102 | 1×106 |
| Tb-153 | 1×102 | 1×107 |  | Yb-178 | 1×103 | 1×106 |
| Tb-154 | 1×101 | 1×106 |  | Lu-169 | 1×101 | 1×106 |
| Tb-155 | 1×102 | 1×107 |  | Lu-170 | 1×101 | 1×106 |
| Tb-156 | 1×101 | 1×106 |  | Lu-171 | 1×101 | 1×106 |
| Tb-156m (24,4 სთ) | 1×103 | 1×107 |  | Lu-172 | 1×101 | 1×106 |
| Tb-156m (5 სთ) | 1×104 | 1×107 |  | Lu-173 | 1×102 | 1×107 |
| Tb-157 | 1×104 | 1×107 |  | Lu-174 | 1×102 | 1×107 |
| Tb-158 | 1×101 | 1×106 |  | Lu-174m | 1×102 | 1×107 |
| Tb-160 | 1×101 | 1×106 |  | Lu-176 | 1×102 | 1×106 |
| Tb-161 | 1×103 | 1×106 |  | Lu-176m | 1×103 | 1×106 |
| Dy-155 | 1×101 | 1×106 |  | Lu-177 | 1×103 | 1×107 |
| Dy-157 | 1×102 | 1×106 |  | Lu-177m | 1×101 | 1×106 |
| Dy-159 | 1×103 | 1×107 |  | Lu-178 | 1×102 | 1×105 |
| Dy-165 | 1×103 | 1×106 |  | Lu-178m | 1×101 | 1×105 |
| Dy-166 | 1×103 | 1×106 |  | Lu-179 | 1×103 | 1×106 |
| Ho-155 | 1×102 | 1×106 |  | Hf-170 | 1×102 | 1×106 |
| Ho-157 | 1×102 | 1×106 |  | Hf-172* | 1×101 | 1×106 |
| Ho-159 | 1×102 | 1×106 |  | Hf-173 | 1×102 | 1×106 |
| Ho-161 | 1×102 | 1×107 |  | Hf-175 | 1×102 | 1×106 |
| Hf-177m | 1×101 | 1×105 |  | Re-188 | 1×102 | 1×105 |
| Hf-178m | 1×101 | 1×106 |  | Re-188m | 1×102 | 1×107 |
| Hf-179m | 1×101 | 1×106 |  | Re-189* | 1×102 | 1×106 |
| Hf-180m | 1×101 | 1×106 |  | Os-180 | 1×102 | 1×107 |
| Hf-181 | 1×101 | 1×106 |  | Os-181 | 1×101 | 1×106 |
| Hf-182 | 1×102 | 1×106 |  | Os-182 | 1×102 | 1×106 |
| Hf-182m | 1×101 | 1×106 |  | Os-185 | 1×101 | 1×106 |
| Hf-183 | 1×101 | 1×106 |  | Os-189 | 1×104 | 1×107 |
| Hf-184 | 1×102 | 1×106 |  | Os-191 | 1×102 | 1×107 |
| Ta-172 | 1×101 | 1×106 |  | Os-191m | 1×103 | 1×107 |
| Ta-173 | 1×101 | 1×106 |  | Os-193 | 1×102 | 1×106 |
| Ta-174 | 1×101 | 1×106 |  | Os-194* | 1×102 | 1×105 |
| Ta-175 | 1×101 | 1×106 |  | Ir-182 | 1×101 | 1×105 |
| Ta-176 | 1×101 | 1×106 |  | Ir-184 | 1×101 | 1×106 |
| Ta-177 | 1×102 | 1×107 |  | Ir-185 | 1×101 | 1×106 |
| Ta-178 | 1×101 | 1×106 |  | Ir-186 (15,8 სთ) | 1×101 | 1×106 |
| Ta-179 | 1×103 | 1×107 |  | Ir-186 (1,75 სთ) | 1×101 | 1×106 |
| Ta-180 | 1×101 | 1×106 |  | Ir-187 | 1×102 | 1×106 |
| Ta-180m | 1×103 | 1×107 |  | Ir-188 | 1×101 | 1×106 |
| Ta-182 | 1×101 | 1×104 |  | Ir-189* | 1×102 | 1×107 |
| Ta-182m | 1×102 | 1×106 |  | Ir-190 | 1×101 | 1×106 |
| Ta-183 | 1×102 | 1×106 |  | Ir-190m (3,1 სთ) | 1×101 | 1×106 |
| Ta-184 | 1×101 | 1×106 |  | Ir-190m (1,2 სთ) | 1×104 | 1×107 |
| Ta-185 | 1×102 | 1×105 |  | Ir-192 | 1×101 | 1×104 |
| Ta-186 | 1×101 | 1×105 |  | Ir-192m | 1×102 | 1×107 |
| W-176 | 1×102 | 1×106 |  | Ir-193m | 1×104 | 1×107 |
| W-177 | 1×101 | 1×106 |  | Ir-194 | 1×102 | 1×105 |
| W-178* | 1×101 | 1×106 |  | Ir-194m | 1×101 | 1×106 |
| W-179 | 1×102 | 1×107 |  | Ir-195 | 1×102 | 1×106 |
| W-181 | 1×103 | 1×107 |  | Ir-195m | 1×102 | 1×106 |
| W-185 | 1×104 | 1×107 |  | Pt-186 | 1×101 | 1×106 |
| W-187 | 1×102 | 1×106 |  | Pt-188* | 1×101 | 1×106 |
| W-188* | 1×102 | 1×105 |  | Pt-189 | 1×102 | 1×106 |
| Re-177 | 1×101 | 1×106 |  | Pt-191 | 1×102 | 1×106 |
| Re-178 | 1×101 | 1×106 |  | Pt-193 | 1×104 | 1×107 |
| Re-181 | 1×101 | 1×106 |  | Pt-193m | 1×103 | 1×107 |
| Re-182 (64 სთ) | 1×101 | 1×106 |  | Pt-195m | 1×102 | 1×106 |
| Re-182 (12,7 სთ) | 1×101 | 1×106 |  | Pt-197 | 1×103 | 1×106 |
| Re-184 | 1×101 | 1×106 |  | Pt-197m | 1×102 | 1×106 |
| Re-184m | 1×102 | 1×106 |  | Pt-199 | 1×102 | 1×106 |
| Re-186 | 1×103 | 1×106 |  | Pt-200 | 1×102 | 1×106 |
| Re-186m | 1×103 | 1×107 |  | Au-193 | 1×102 | 1×107 |
| Re-187 | 1×106 | 1×109 |  | Au-194 | 1×101 | 1×106 |
| Au-195 | 1×102 | 1×107 |  | Bi-207 | 1×101 | 1×106 |
| Au-198 | 1×102 | 1×106 |  | Bi-210 | 1×103 | 1×106 |
| Au-198m | 1×101 | 1×106 |  | Bi-210m* | 1×101 | 1×105 |
| Au-199 | 1×102 | 1×106 |  | Bi-212* | 1×101 | 1×105 |
| Au-200 | 1×102 | 1×105 |  | Bi-213 | 1×102 | 1×106 |
| Au-200m | 1×101 | 1×106 |  | Bi-214 | 1×101 | 1×105 |
| Au-201 | 1×102 | 1×106 |  | Po-203 | 1×101 | 1×106 |
| Hg-193 | 1×102 | 1×106 |  | Po-205 | 1×101 | 1×106 |
| Hg-193m | 1×101 | 1×106 |  | Po-206 | 1×101 | 1×106 |
| Hg-194* | 1×101 | 1×106 |  | Po-207 | 1×101 | 1×106 |
| Hg-195 | 1×102 | 1×106 |  | Po-208 | 1×101 | 1×104 |
| Hg-195m* | 1×102 | 1×106 |  | Po-209 | 1×101 | 1×104 |
| Hg-197 | 1×102 | 1×107 |  | Po-210 | 1×101 | 1×104 |
| Hg-197m | 1×102 | 1×106 |  | At-207 | 1×101 | 1×106 |
| Hg-199m | 1×102 | 1×106 |  | At-211 | 1×103 | 1×107 |
| Hg-203 | 1×102 | 1×105 |  | Fr-222 | 1×103 | 1×105 |
| Tl-194 | 1×101 | 1×106 |  | Fr-223 | 1×102 | 1×106 |
| Tl-194m | 1×101 | 1×106 |  | Rn-220* | 1×104 | 1×107 |
| Tl-195 | 1×101 | 1×106 |  | Rn-222* | 1×101 | 1×108 |
| Tl-197 | 1×102 | 1×106 |  | Ra-223* | 1×102 | 1×105 |
| Tl-198 | 1×101 | 1×106 |  | Ra-224* | 1×101 | 1×105 |
| Tl-198m | 1×101 | 1×106 |  | Ra-225 | 1×102 | 1×105 |
| Tl-199 | 1×102 | 1×106 |  | Ra-226* | 1×101 | 1×104 |
| Tl-200 | 1×101 | 1×106 |  | Ra-227 | 1×102 | 1×106 |
| Tl-201 | 1×102 | 1×106 |  | Ra-228* | 1×101 | 1×105 |
| Tl-202 | 1×102 | 1×106 |  | Ac-224 | 1×102 | 1×106 |
| Tl-204 | 1×104 | 1×104 |  | Ac-225* | 1×101 | 1×104 |
| Pb-195m | 1×101 | 1×106 |  | Ac-226 | 1×102 | 1×105 |
| Pb-198 | 1×102 | 1×106 |  | Ac-227* | 1×101 | 1×103 |
| Pb-199 | 1×101 | 1×106 |  | Ac-228 | 1×101 | 1×106 |
| Pb-200 | 1×102 | 1×106 |  | Th-226* | 1×103 | 1×107 |
| Pb-201 | 1×101 | 1×106 |  | Th-227 | 1×101 | 1×104 |
| Pb-202 | 1×103 | 1×106 |  | Th-228* | 1×100 | 1×104 |
| Pb-202m | 1×101 | 1×106 |  | Th-229* | 1×100 | 1×103 |
| Pb-203 | 1×102 | 1×106 |  | Th-230 | 1×100 | 1×104 |
| Pb-205 | 1×104 | 1×107 |  | Th-231 | 1×103 | 1×107 |
| Pb-209 | 1×105 | 1×106 |  | Th-232 | 1×101 | 1×104 |
| Pb-210* | 1×101 | 1×104 |  | Th-234* | 1×103 | 1×105 |
| Pb-211 | 1×102 | 1×106 |  | Pa-227 | 1×101 | 1×106 |
| Pb-212* | 1×101 | 1×105 |  | Pa-228 | 1×101 | 1×106 |
| Pb-214 | 1×102 | 1×106 |  | Pa-230 | 1×101 | 1×106 |
| Bi-200 | 1×101 | 1×106 |  | Pa-231 | 1×100 | 1×103 |
| Bi-201 | 1×101 | 1×106 |  | Pa-232 | 1×101 | 1×106 |
| Bi-202 | 1×101 | 1×106 |  | Pa-233 | 1×102 | 1×107 |
| Bi-203 | 1×101 | 1×106 |  | Pa-234 | 1×101 | 1×106 |
| Bi-205 | 1×101 | 1×106 |  | U-230* | 1×101 | 1×105 |
| Bi-206 | 1×101 | 1×105 |  | U-231 | 1×102 | 1×107 |
| U-232* | 1×100 | 1×103 |  | Am-244m | 1×104 | 1×107 |
| U-233 | 1×101 | 1×104 |  | Am-245 | 1×103 | 1×106 |
| U-234 | 1×101 | 1×104 |  | Am-246 | 1×101 | 1×105 |
| U-235* | 1×101 | 1×104 |  | Am-246m | 1×101 | 1×106 |
| U-236 | 1×101 | 1×104 |  | Cm-238 | 1×102 | 1×107 |
| U-237 | 1×102 | 1×106 |  | Cm-240 | 1×102 | 1×105 |
| U-238* | 1×101 | 1×104 |  | Cm-241 | 1×102 | 1×106 |
| U-239 | 1×102 | 1×106 |  | Cm-242 | 1×102 | 1×105 |
| U-240 | 1×103 | 1×107 |  | Cm-243 | 1×100 | 1×104 |
| U-240* | 1×101 | 1×106 |  | Cm-244 | 1×101 | 1×104 |
| Np-232 | 1×101 | 1×106 |  | Cm-245 | 1×100 | 1×103 |
| Np-233 | 1×102 | 1×107 |  | Cm-246 | 1×100 | 1×103 |
| Np-234 | 1×101 | 1×106 |  | Cm-247 | 1×100 | 1×104 |
| Np-235 | 1×103 | 1×107 |  | Cm-248 | 1×100 | 1×103 |
| Np-236 (1,15×105 წელი) | 1×102 | 1×105 |  | Cm-249 | 1×103 | 1×106 |
| Np236 (22,5 სთ) | 1×103 | 1×107 |  | Cm-250 | 1×10-1 | 1×103 |
| Np-237* | 1×100 | 1×103 |  | Bk-245 | 1×102 | 1×106 |
| Np-238 | 1×102 | 1×106 |  | Bk-246 | 1×101 | 1×106 |
| Np-239 | 1×102 | 1×107 |  | Bk-247 | 1×100 | 1×104 |
| Np-240 | 1×101 | 1×106 |  | Bk-249 | 1×103 | 1×106 |
| Pu-234 | 1×102 | 1×107 |  | Bk-250 | 1×101 | 1×106 |
| Pu-235 | 1×102 | 1×107 |  | Cf-244 | 1×104 | 1×107 |
| Pu-236 | 1×101 | 1×104 |  | Cf-246 | 1×103 | 1×106 |
| Pu-237 | 1×103 | 1×107 |  | Cf-248 | 1×101 | 1×104 |
| Pu-238 | 1×100 | 1×104 |  | Cf-249 | 1×100 | 1×103 |
| Pu-239 | 1×100 | 1×104 |  | Cf-250 | 1×101 | 1×104 |
| Pu-240 | 1×100 | 1×103 |  | Cf-251 | 1×100 | 1×103 |
| Pu-241 | 1×102 | 1×105 |  | Cf-252 | 1×101 | 1×104 |
| Pu-242 | 1×100 | 1×104 |  | Cf-253 | 1×102 | 1×105 |
| Pu-243 | 1×103 | 1×107 |  | Cf-254 | 1×100 | 1×103 |
| Pu-244 | 1×100 | 1×104 |  | Es-250 | 1×102 | 1×106 |
| Pu-245 | 1×102 | 1×106 |  | Es-251 | 1×102 | 1×107 |
| Pu-246 | 1×102 | 1×106 |  | Es-253 | 1×102 | 1×105 |
| Am-237 | 1×102 | 1×106 |  | Es-254 | 1×101` | 1×104 |
| Am-238 | 1×101 | 1×106 |  | Es-254m | 1×102 | 1×106 |
| Am-239 | 1×102 | 1×106 |  | Fm-252 | 1×103 | 1×106 |
| Am-240 | 1×101 | 1×106 |  | Fm-253 | 1×102 | 1×106 |
| Am-241 | 1×100 | 1×104 |  | Fm-254 | 1×104 | 1×107 |
| Am-242 | 1×103 | 1×106 |  | Fm-255 | 1×103 | 1×106 |
| Am-242m* | 1×100 | 1×104 |  | Fm-257 | 1×101 | 1×105 |
| Am-243* | 1×100 | 1×103 |  | Md-257 | 1×102 | 1×107 |
| Am-244 | 1×101 | 1×106 |  | Md-258 | 1×102 | 1×105 |

*ცხრილში მოცემულია რადიონუკლიდები და მათი შვილობილი პროდუქტები, რომელთა წვლილი განისაზღვრება დასხივების დოზის გათვლისას (შესაბამისად განიხილება საწყისი რადიონუკლიდების მხოლოდ ამოღების დონეები).

| საწყისი რადიონუკლიდი | შვილობილი რადიონუკლიდი |
| --- | --- |
| Ge-68 | Ga-68 |
| Rb-83 | Kr-83m |
| Sr-82 | Rb-82 |
| Sr-90 | Y-90 |
| Y-87 | Sr-87m |
| Zr-93 | Nb-93m |
| Zr-97 | Nb-97 |
| Ru-106 | Rh-106 |
| Ag-108m | Ag-108 |
| Sn-121m | Sn-121 (0,776) |
| Sn-126 | Sb-126m |
| Xe-122 | I-122 |
| Cs-137 | Ba-137m |
| Ba-140 | La-140 |
| Ce-134 | La-134 |
| Ce-144 | Pr-144 |
| Gd-146 | Eu-146 |
| Hf-172 | Lu-172 |
| W-178 | Ta-178 |
| W-188 | Re-188 |
| Re-189 | Os-189m (0,241) |
| Ir-189 | Os-189m |
| Pt-188 | Ir-188 |
| Hg-194 | Au-194 |
| Hg-195m | Hg-195 (0,542) |
| Pb-210 | Bi-210, Po-210 |
| Pb-212 | Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Bi-210m | Tl-206 |
| Bi-212 | Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Rn-220 | Po-216 |
| Rn-222 | Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 |
| Ra-223 | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 |
| Ra-224 | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Ra-226 | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| Ra-228 | Ac-228 |
| Ac-225 | Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213 (0,978), Tl-209 (0,0216), Pb-209 (0,978) |
| Ac-227 | Fr-223 (0,0138) |
| Th-226 | Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| Th-228 | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Th-229 | Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 |
| Th-234 | Pa-234m |
| U-230 | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| U-232 | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| U-235 | Th-231 |
| U-238 | Th-234, Pa-234m |
| U-240 | Np-240m |
| Np-237 | Pa-233 |
| Am-242m | Am-242 |
| Am-243 | Np-239 |

შენიშვნა: ცხრილში მოცემული მნიშვნელობები გამოთვლილია (აქტივობის კონცენტრაცია) მასალის საშუალო რაოდენობისათვის სცენარების საფუძველზე. კერძოდ, საქმიანობისათვის, რომელიც დაკავშირებულია  რადიოაქტიური მასალის რაოდენობისათვის, რომლის მასა საშუალოდ არ აღემატება ერთ ტონას. ამოღებისა და რეგულირებიდან განთავისუფლების დონეები, რომლებიც მოცემულია ცხრილში, უნდა იქნეს გამოყენებული შემდეგი პირობების გათვალისწინებით: ა) წინამდებარე დანართის მე-2 და მე-10 პუნქტების შესაბამისად. ბ) ერთ რადიონუკლიდზე მეტი შემცველი რადიოაქტიური მასალის ნარევის რეგულირებიდან ამოღებისა და რეგულირებიდან განთავისუფლება ხდება წინამდებარე დანართის მე-8 და მე-14 პუნქტების შესაბამისად.

ცხრილი №2. ამოღების დონეები (შემდგომი განხილვის გარეშე) მყარი მასალის დიდი რაოდენობისათვის და მყარი მასალის რეგულირებიდან განთავისუფლების დონეები (შემდგომი განხილვის გარეშე): ხელოვნური წარმოშობის  რადიონუკლიდების  ხვედრითი აქტივობით

| რადიონუკლიდი | ხვედრითი აქტივობა (ბკ/გრ) | რადიონუკლიდი | ხვედრითი აქტივობა (ბკ/გრ) |
| --- | --- | --- | --- |
| H-3 | 100 | K-42 | 100 |
| Be-7 | 10 | K-43 | 10 |
| C-14 | 1 | Ca-45 | 100 |
| F-18 | 10 | Ca-47 | 10 |
| Na-22 | 0,1 | Sc-46 | 0,1 |
| Na-24 | 1 | Sc-47 | 100 |
| Si-31 | 1000 | Sc-48 | 1 |
| P-32 | 1000 | V-48 | 1 |
| P-33 | 1000 | Cr-51 | 100 |
| S-35 | 100 | Mn-51 | 10 |
| Cl-36 | 1 | Mn-52 | 1 |
| Cl-38 | 10 | Mn-52m | 10 |
| Mn-53 | 100 | Y-91m | 100 |
| Mn-54 | 0,1 | Y-92 | 100 |
| Mn-56 | 10 | Y-93 | 100 |
| Fe-52* | 10 | Zr-93 | 10 |
| Fe-55 | 1000 | Zr-95* | 1 |
| Fe-59 | 1 | Zr-97* | 10 |
| Co-55 | 10 | Nb-93m | 10 |
| Co-56 | 0,1 | Nb-94 | 0,1 |
| Co-57 | 1 | Nb-95 | 1 |
| Co-58 | 1 | Nb-97* | 10 |
| Co-58m | 10000 | Nb-98 | 10 |
| Co-60 | 0,1 | Mo-90 | 10 |
| Co-60m | 1000 | Mo-93 | 10 |
| Co-61 | 100 | Mo-99* | 10 |
| Co-62m | 10 | Mo-101* | 10 |
| Ni-59 | 100 | Tc-96 | 1 |
| Ni-63 | 100 | Tc-96m | 1000 |
| Ni-65 | 10 | Tc-97 | 10 |
| Cu-64 | 100 | Tc-97m | 100 |
| Zn-65 | 0,1 | Tc-99 | 1 |
| Zn-69 | 1000 | Tc-99m | 100 |
| Zn-69m* | 10 | Ru-97 | 10 |
| Ga-72 | 10 | Ru-103* | 1 |
| Ge-71 | 10000 | Ru-105* | 10 |
| As-73 | 1000 | Ru-106* | 0,1 |
| As-74 | 10 | Rh-103m | 10000 |
| As-76 | 10 | Rh-105 | 100 |
| As-77 | 1000 | Pd-103* | 1000 |
| Se-75 | 1 | Pd-109* | 100 |
| Br-82 | 1 | Ag-105 | 1 |
| Rb-86 | 100 | Ag-110m* | 0,1 |
| Sr-85 | 1 | Ag-111 | 100 |
| Sr-85m | 100 | Cd-109* | 1 |
| Sr-87m | 100 | Cd-115* | 10 |
| Sr-89 | 1000 | Cd-115m* | 100 |
| Sr-90* | 1 | In-111 | 10 |
| Sr-91* | 10 | In-113m | 100 |
| Sr-92 | 10 | In-114m* | 10 |
| Y-90 | 1000 | In-115m | 100 |
| Y-91 | 100 | Sn-113* | 1 |
| Sn-125 | 10 | Ce-143 | 10 |
| Sb-122 | 10 | Ce-144 | 10 |
| Sb-124 | 1 | Pr-142 | 100 |
| Sb-125* | 0,1 | Pr-143 | 1000 |
| Te-123m | 1 | Nd-147 | 100 |
| Te-125m | 1000 | Nd-149 | 100 |
| Te-127 | 1000 | Pm-147 | 1000 |
| Te-127m* | 10 | Pm-149 | 1000 |
| Te-129 | 100 | Sm-151 | 1000 |
| Te-129m* | 10 | Sm-153 | 100 |
| Te-131 | 100 | Eu-152 | 0,1 |
| Te-131m* | 10 | Eu-152m | 100 |
| Te-132* | 1 | Eu-154 | 0,1 |
| Te-133 | 10 | Eu-155 | 1 |
| Te-133m | 10 | Gd-153 | 10 |
| Te-134 | 10 | Gd-159 | 100 |
| I-123 | 100 | Tb-160 | 1 |
| I-125 | 100 | Dy-165 | 1000 |
| I-126 | 10 | Dy-166 | 100 |
| I-129 | 0,01 | Ho-166 | 100 |
| I-130 | 10 | Er-169 | 1000 |
| I-131 | 10 | Er-171 | 100 |
| I-132 | 10 | Tm-170 | 100 |
| I-133 | 10 | Tm-171 | 1000 |
| I-134 | 10 | Yb-175 | 100 |
| I-135 | 10 | Lu-177 | 100 |
| Cs-129 | 10 | Hf-181 | 1 |
| Cs-131 | 1000 | Ta-182 | 0,1 |
| Cs-132 | 10 | W-181 | 10 |
| Cs-134 | 0,1 | W-185 | 1000 |
| Cs-134m | 1000 | W-187 | 10 |
| Cs-135 | 100 | Re-186 | 1000 |
| Cs-136 | 1 | Re-188 | 100 |
| Cs-137* | 0,1 | Os-185 | 1 |
| Cs-138 | 10 | Os-191 | 100 |
| Ba-131 | 10 | Os-191m | 1000 |
| Ba-140 | 1 | Os-193 | 100 |
| La-140 | 1 | Ir-190 | 1 |
| Ce-139 | 1 | Ir-192 | 1 |
| Ce-141 | 100 | Ir-194 | 100 |
| Pt-191 | 10 | Pu-234 | 100 |
| Pt-193m | 1000 | Pu-235 | 100 |
| Pt-197 | 1000 | Pu-236 | 1 |
| Pt-197m | 100 | Pu-237 | 100 |
| Au-198 | 10 | Pu-238 | 0,1 |
| Au-199 | 100 | Pu-239 | 0,1 |
| Hg-197 | 100 | Pu-240 | 0,1 |
| Hg-197m | 100 | Pu-241 | 10 |
| Hg-203 | 10 | Pu-242 | 0,1 |
| Tl-200 | 10 | Pu-243 | 1000 |
| Tl-201 | 100 | Pu-244* | 0,1 |
| Tl-202 | 10 | Am-241 | 0,1 |
| Tl-204 | 1 | Am-242 | 1000 |
| Pb-203 | 10 | Am-242m* | 0,1 |
| Bi-206 | 1 | Am-243* | 0,1 |
| Bi-207 | 0,1 | Cm-242 | 10 |
| Po-203 | 10 | Cm-243 | 1 |
| Po-205 | 10 | Cm-244 | 1 |
| Po-207 | 10 | Cm-245 | 0,1 |
| At-211 | 1000 | Cm-246 | 0,1 |
| Ra-225 | 10 | Cm-247* | 0,1 |
| Ra-227 | 100 | Cm-248 | 0,1 |
| Th-226 | 1000 | Bk-249 | 100 |
| Th-229 | 0,1 | Cf-246 | 1000 |
| Pa-230 | 10 | Cf-248 | 1 |
| Pa-233 | 10 | Cf-249 | 0,1 |
| U-230 | 10 | Cf-250 | 1 |
| U-231* | 100 | Cf-251 | 0,1 |
| U-232* | 0,1 | Cf-252 | 1 |
| U-233 | 1 | Cf-253 | 100 |
| U-236 | 10 | Cf-254 | 1 |
| U-237 | 100 | Es-253 | 100 |
| U-239 | 100 | Es-254* | 0,1 |
| U-240* | 100 | Es-254m* | 10 |
| Np-237* | 1 | Fm-254 | 10000 |
| Np-239 | 100 | Fm-255 | 100 |
| Np-240 | 10 |  |  |

*ცხრილში მოცემულია რადიონუკლიდები და მათი შვილობილი პროდუქტები, რომელთა წვლილი განისაზღვრება დასხივების დოზის გათვლისას (შესაბამისად, განიხილება საწყისი რადიონუკლიდების მხოლოდ ამოღების დონეები).

| საწყისი რადიონუკლიდი | შვილობილი რადიონუკლიდი |
| --- | --- |
| Fe-52 | Mn-52m |
| Zn-69m | Zn-69 |
| Sr-90 | Y-90 |
| Sr-91 | Y-91m |
| Zr-95 | Nb-95 |
| Zr-97 | Nb-97m, Nb-97 |
| Nb-97 | Nb-97m |
| Mo-99 | Tc-99m |
| Mo-101 | Tc-101 |
| Ru-103 | Rh-103m |
| Ru-105 | Rh-105m |
| Ru-106 | Rh-106 |
| Pd-103 | Rh-103m |
| Pd-109 | Ag-109m |
| Ag-110m | Ag-110 |
| Cd-109 | Ag-109m |
| Cd-115 | In-115m |
| Cd-115m | In-115m |
| In-114m | In-114 |
| Sn-113 | In-113m |
| Sb-125 | Te-125m |
| Te-127m | Te-127 |
| Te-129m | Te-129 |
| Te-131m | Te-131 |
| Te-132 | I-132 |
| Cs-137 | Ba-137m |
| Ce-144 | Pr-144, Pr-144m |
| U-232 | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 |
| U-240 | Np-240m, Np-240 |
| Np-237 | Pa-233 |
| Pu-244 | U-240, Np-240m, Np-240 |
| Am-242m | Np-238 |
| Am-243 | Np-239 |
| Cm-247 | Pu-243 |
| Es-254 | Bk-250 |
| Es-254 | Fm-254 |

ცხრილი №3. ბუნებრივი წარმოშობის რადიონუკლიდების შემცველი მასალის რეგულირებიდან განთავისუფლების დონეები ხვედრითი აქტივობის მიხედვით

| რადიონუკლიდი | ხვედრითი აქტივობა, ბკ/გრ |
| --- | --- |
| K-40 | 10 |
| ურანის და თორიუმის რადიოაქტიური დაშლის რიგის თითოეული რადიონუკლიდი | 1 |