ტექნიკური რეგლამენტი – მაიონებელი გამოსხივების წყაროებთან მოპყრობის რადიაციული უსაფრთხოების ნორმები და ძირითადი მოთხოვნები

თავი I. ზოგადი დებულებები

მუხლი 1. მიზნები და ამოცანები

1. ტექნიკური რეგლამენტი – მაიონებელი გამოსხივების წყაროებთან მოპყრობის რადიაციული უსაფრთხოების ნორმები და ძირითადი მოთხოვნები (შემდგომში – ტექნიკური რეგლამენტი) შემუშავებულია „რადიაციული დაცვის, ბირთვული უსაფრთხოებისა და დაცულობის შესახებ“ საქართველოს კანონის, საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებებისა და რადიაციული დაცვის, ბირთვული უსაფრთხოებისა და დაცულობის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

2. ტექნიკური რეგლამენტის ამოცანაა უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნების დადგენა მაიონებელი გამოსხივების მავნე ზემოქმედებისაგან ადამიანისა და გარემოს დასაცავად, ასევე მაიონებელი გამოსხივების წყაროების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

მუხლი 2. რეგულირების სფერო

1. ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილი მოთხოვნები ვრცელდება დაგეგმილი, არსებული და ავარიული დასხივების იმ სიტუაციებზე, რომლის დროსაც როგორც ახლანდელი, ისე მომავალი თაობებისთვის და გარემოსთვის მაიონებელი გამოსხივებით გამოწვეული რისკის უგულებელყოფა შეუძლებელია, მათ შორის:

ა) რადიოაქტიური მასალის დამზადებაზე, წარმოებაზე, გადამუშავებაზე, მოპყრობაზე, დამარხვაზე, გამოყენებაზე, შენახვაზე, ფლობაზე, ტრანსპორტირებაზე, იმპორტსა და ექსპორტზე;

ბ) იმ ელექტრონული აღჭურვილობის დამზადებასა და ფუნქციონირებაზე, რომელიც ასხივებს მაიონებელ გამოსხივებას და შეიცავს კომპონენტებს, რომლის პოტენციალების სხვაობა 5 კილოვოლტზე (kV) მეტია;

გ) საქმიანობებზე, რომლის დროსაც, არსებული ბუნებრივი წარმოშობის რადიონუკლიდების გამო, მნიშვნელოვნად იზრდება პერსონალისა და მოსახლეობის დასხივება; კერძოდ:

გ.ა) საჰაერო ხომალდის ფუნქციონირებაზე, ეკიპაჟის დასხივების ნაწილში;

გ.ბ) ბუნებრივი წარმოშობის რადიონუკლიდების შემცველი მასალების გადამუშავებაზე;

დ) დახურულ სივრცეში არსებული რადონით პერსონალის ან მოსახლეობის დასხივებაზე, სამშენებლო მასალებისგან გარეგან დასხივებაზე, ასევე, წარსულში განხორციელებული საქმიანობის ან განვითარებული ბირთვული ან რადიოლოგიური საგანგებო სიტუაციების შედეგად განგრძობადი დასხივების შემთხვევებზე;

ე) ავარიული დასხივების სიტუაციისთვის მზადყოფნაზე, რეაგირების დაგეგმვასა და მის მართვაზე, რომლის დროსაც სავარაუდოა პერსონალის ან მოსახლეობის ჯანმრთელობის დასაცავად ღონისძიებების განხორციელების აუცილებლობა;

ვ) წარსულში განხორციელებულ იმ საქმიანობასთან დაკავშირებულ ნარჩენი რადიოაქტიური მასალით ტერიტორიის დაბინძურებაზე, რომელიც არასდროს ექვემდებარებოდა მარეგულირებელი ორგანოს კონტროლს და ა.შ.

2. ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნები არ ვრცელდება:

ა) არამაიონებელ გამოსხივებაზე;

ბ) მაიონებელი გამოსხივების იმ წყაროებზე, რომლებიც მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ამოღებულია, გამორიცხული ან/და გათავისუფლებულია რეგულირებიდან;

გ) რადიაციის ბუნებრივ დონეზე, როგორიცაა რადიონუკლიდები, რომლებსაც ადამიანის ორგანიზმი შეიცავს და კოსმოსური გამოსხივება, რომელიც გავრცელებულია მიწის დონეზე;

დ) ფრენისას კოსმოსური სხივებით გამოწვეულ დასხივებაზე, გარდა საჰაერო ხომალდის ეკიპაჟისა;

ე) დედამიწის მთლიანობადაურღვეველ ქერქში არსებული რადიონუკლიდებით გამოწვეულ მიწისზედა დასხივებაზე.

3. სათანადო უფლებამოსილების მქონე უწყებებმა, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, უნდა ითანამშრომლონ  ტექნიკური რეგლამენტით რეგულირებულ დასხივების სიტუაციებში რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით.

4. ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილი მოთხოვნები შესასრულებლად სავალდებულოა, ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის მიუხედავად, ყველა იმ პირისათვის, რომლის საქმიანობა რეგულირდება „რადიციული დაცვის, ბირთვული უსაფრთხოებისა და დაცულობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

5. ტექნიკურ რეგლამენტში გამოყენებული მნიშვნელობები და ერთეულები შეესაბამება შესაბამის საერთაშორისო სტანდარტებს.

6. შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები რეგულირდება მოქმედი კანონმდებლობით.

7. რადიოაქტიური მასალის იმპორტისას/ექსპორტისას ამ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობა დასტურდება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად.

მუხლი 3. ტერმინთა განმარტებები

1. ამ ტექნიკურ რეგლამენტში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) ავარიული დასხივების სიტუაცია – დასხივების სიტუაცია, რომელიც წარმოიქმნება ბირთვული ან რადიოლოგიური საგანგებო სიტუაციის, წინასწარ განსაზღვრული მოქმედების ან ნებისმიერი გაუთვალისწინებელი მოვლენის შედეგად და მოითხოვს დაუყოვნებლივ ქმედებას მავნე შედეგების თავიდან აცილების ან შემცირების მიზნით;

ბ) ავარიული პერსონალი – პირი, რომელიც, ბირთვულ ან რადიოლოგიურ საგანგებო სიტუაციაზე რეაგირების დროს, ახორციელებს მუშაკის კონკრეტულ ფუნქცია-მოვალეობებს. პერსონალი შეიძლება იყოს ნებისმიერი პირი, რომელიც დაქირავებულია ავტორიზებული პირის მიერ, ასევე, მორეაგირე ორგანიზაციების პერსონალი, როგორიცაა პოლიციელი, მეხანძრე, სამედიცინო პერსონალი, საევაკუაციო სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი და მათი ეკიპაჟი;

გ) ავტორიზებული პირი – პირი, რომელსაც ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, სსიპ – ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტომ (შემდეგომში −  მარეგულირებელი ორგანო) მიანიჭა ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის განხორციელების უფლება, რეგისტრაციის, ლიცენზიის ან/და ნებართვის სახით;

დ) არასამედიცინო დასხივება – ადამიანის განზრახ დასხივება მაიონებელი გამოსხივების გამოყენებით, როდესაც დასხივების უპირველესი მიზანი არ არის ადამიანის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სარგებელი;

ე) არსებული დასხივების სიტუაცია – სიტუაცია, რომლის დროსაც დასხივება უკვე არსებობს და საჭიროებს მარეგულირებელი ორგანოს გადაწყვეტილებას კონტროლის განხორციელებასთან დაკავშირებით. არსებული დასხივების სიტუაციას განეკუთვნება:

ე.ა) ბუნებრივი გამოსხივების წყაროებით დასხივება;

ე.ბ) წარსულში განხორციელებული საქმიანობის შედეგად ნარჩენი რადიოაქტიური მასალით დასხივება;

ე.გ) დასრულებული ბირთვული ან რადიოლოგიური საგანგებო სიტუაციის შედეგად ნარჩენი რადიოაქტიური მასალით დასხივება;

ვ) აქტივობა – რადიოაქტივობის საზომი ძირითადი ფიზიკური სიდიდე (A). მოცემულ ენერგეტიკულ მდგომარეობაში არსებული განსაზღვრული რაოდენობის რადიონუკლიდების აქტივობა დროის მოცემულ მომენტში გამოიხატება ფორმულით:

A(t)=d№/dt,

სადაც d№ მოცემულ ენერგეტიკულ დონეზე სპონტანური ბირთვული გარდაქმნების მოსალოდნელი რიცხვია დროის dt ინტრევალში. SI-სისტემაში აქტივობის საზომი ერთეულია ბეკერელი (ბკ) – 1 ბირთვული გარდაქმნა 1 წამში; არასისტემური ერთეულია კიური: 1კი=3.7.1010ბკ;

ზ) აქტივობის მინიმალური მნიშვნელობა – მაიონებელი გამოსხივების ღია წყაროს აქტივობა სამუშაო ადგილზე;

თ) გამოკვლევის დონე – ფართობის ან მოცულობის ერთ ერთეულზე ეფექტური დოზის, პერორალურად მიღების ან დაბინძურების ისეთი მნიშვნელობა, რომლის მიღწევის ან გადაჭარბების დროს უნდა ჩატარდეს გამოკვლევა;

ი) გასახლება – ადამიანთა მასობრივი გადაადგილება რადიოაქტიურად დაბინძურებული ტერიტორიიდან (ზონიდან), რომლის მიზანია ქრონიკული (ხანგრძლივი) დასხივების შემცირება ან პრევენცია. გასახლება შეიძლება იყოს დროებითი და მუდმივი;

კ) დაგეგმილი დასხივების სიტუაცია – დასხივების სიტუაცია, რომელიც წარმოიქმნება წყაროს დაგეგმილი ექსპლუატაციის ან დაგეგმილი საქმიანობის შედეგად და რომელიც იწვევს დასხივებას;

ლ) დამხმარე და მომვლელი – პირები, რომლებიც, საკუთარი სამსახურებრივი ფუნქცია-მოვალეობების მიღმა, გაცნობიერებულად და ნებაყოფლობით ეხმარებიან, ზრუნავენ და უვლიან იმ პაციენტებს, რომლებსაც უტარდებათ ან ჩაუტარდათ სამედიცინო რადიოლოგიური პროცედურები;

მ) დასხივება – პროცესი, რომლის დროსაც პირი/ობიექტი განიცდის მაიონებელი გამოსხივების ზემოქმედებას;

ნ) დეკონტამინაცია – კონტამინაციის სრული ან ნაწილობრივი მოცილება სპეციალურად განხორციელებული ფიზიკური, ქიმიური ან ბიოლოგიური ღონისძიებების მეშვეობით;

ო) დეტერმინირებული ეფექტი – გამოსხივებით გამოწვეული ზეგავლენა ჯანმრთელობაზე, რომლისთვისაც არსებობს დოზის ზღვრული დონე, რომლის ზემოთაც ზეგავლენის სიმძიმე იზრდება დოზის ზრდასთან ერთად;

პ) დიაგნოსტიკური რეფერენტული დონე – დონე, რომელიც გამოიყენება სამედიცინო დასხივების დროს და მიუთითებს, ნორმალურ პირობებში, რადიოლოგიური პროცედურების ჩატარებისას პაციენტის დასხივების დოზა ან გამოყენებული რადიოფარპრეპარატების აქტივობა არის თუ არა უჩვეულოდ მაღალი ან დაბალი კონკრეტული პროცედურებისათვის;

ჟ) დოზა – ენერგიის ზომა, რომელიც მაიონებელი გამოსხივების მეშვეობით გადაეცემა სამიზნეს, მათ შორის, შთანთქმული დოზა, მოსალოდნელი ეკვივალენტური დოზა, მოსალოდნელი ეფექტური დოზა, ეფექტური დოზა, ეკვივალენტური დოზა ან დოზა ადამიანის ორგანოზე, მახასიათებლის შესაბამისად;

რ) დოზა ორგანოში ან ქსოვილში (DT) – საშუალო შთანთქმული დოზა ადამიანის სხეულის განსაზღვრული ორგანოს ან ქსოვილის მიერ:

DT=1mTmTDdm ,

სადაც mT ორგანოს ან ქსოვილის მასაა, ხოლო D – შთანთქმული დოზა მასის dm ელემენტში;

ს) ეკვივალენტური (HT,R) დოზა – HT,R რაოდენობა, რომელიც განისაზღვრება, როგორც:

HT,R=WR*DT,R,

სადაც DT,R – T ქსოვილში ან ორგანოში საშუალო შთანთქმული დოზაა R ტიპის გამოსხივებისთვის; WR – გამოსხივების ხარისხის წონადობის კოეფიციენტი R ტიპის გამოსხივებისთვის. ეკვივალენტური დოზა ასახავს მიყენებული ზიანის ზომას. განსხვავებული სახეობის გამოსხივების და ხარისხის წონადობის კოეფიციენტის მქონე გამოსხივების ზემოქმედებისას ეკვივალენტური დოზა განისაზღვრება მათი ეკვივალენტური დოზების ჯამის სახით:

HT=RwR* DT,R

ეკვივალენტური დოზის განზომილებაა ზივერტი (ზვ), რომელიც უდრის 1 ჯ/კგ-ს;

ტ) წლიური დოზა – ადამიანის მიერ კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული გარეგანი დასხივების ეფექტური და მოსალოდნელი შინაგანი დასხივების ეფექტური დოზების ჯამი. წლიური დოზის ერთეულია ზივერტი (ზვ);

უ) ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები – პერსონალის გარეგანი დასხივების, რადიოაქტიური ნივთიერებების ორგანიზმში მოხვედრისა და კანის საფარის კონტამინაციისგან დაცვის საშუალებები;

ფ) ინსპექტირების ვიზუალიზაციის მოწყობილობა (სკანერი) – ვიზუალიზაციის სპეციალური მოწყობილობა, რომელშიც გამოიყენება მაიონებელი გამოსხივება და განკუთვნილია ფიზიკური პირების და სატვირთო სატრანსპორტო საშუალებების სკრინინგისათვის, ასევე, ტვირთში, სატრანსპორტო საშუალებაში, ადამიანის სხეულზე ან სხეულში დამალული ნივთების, კონტრაბანდის, იარაღის აღმოსაჩენად;

ქ) კოლექტიური დოზა – მოსახლეობის მიერ მიღებული მაიონებელი გამოსხივების ჯამური დოზა, რომელიც შედგება მოსახლეთა ინდივიდუალური ეფექტური დოზების ჯამისგან. ეფექტური კოლექტიური დოზის ერთეულია ადამიანი-ზივერტი;

ღ) მონიტორინგი – მაიონებელი გამოსხივების ან რადიოაქტიური ნივთიერებების ზემოქმედებით გამოწვეული დასხივების შეფასების ან კონტროლის მიზნით დოზის, დოზის სიმძლავრის ან აქტივობის გაზომვა და შედეგების შეფასება. მონიტორინგი მოიცავს:

ღ.ა) სამუშაო ადგილის მონიტორინგს – მონიტორინგი კონკრეტულ სამუშაო პირობებში დოზიმეტრული გაზომვების ჩატარების მეშვეობით;

ღ.ბ) გარემოს მონიტორინგს – გარემოში არსებული მაიონებელი გამოსხივების წყაროებიდან დოზის სიმძლავრის ან რადიონუკლიდების კონცენტრაციის გამო გარეგანი დასხივების დოზის სიმძლავრის გაზომვა გარემოში;

ღ.გ) რადიოაქტიური წყაროს მონიტორინგს – გარემოში რადიოაქტიური მასალის გაფრქვევის აქტივობის ან საქმიანობასთან დაკავშირებული რადიოაქტიური წყაროებით გარეგანი დასხივების დოზის სიმძლავრის გაზომვა;

ღ.დ) ინდივიდუალურ მონიტორინგს – მონიტორინგი, რომელიც ხორციელდება იმ აღჭურვილობით, რომელსაც ადამიანი ატარებს, ან როდესაც ხდება ადამიანის სხეულზე ან სხეულში ან ადამიანის სხეულიდან გამოყოფილი რადიოაქტიური ნივთიერებების რაოდენობის გაზომვა;

ღ.ე) პერსონალის მონიტორინგს – ინდივიდუალური და სამუშაო ადგილის მონიტორინგის ერთობლიობა;

ღ.ვ) რუტინულ მონიტორინგს – მონიტორინგი, რომელიც დაკავშირებულია განგრძობით საქმიანობასთან და მიზნად ისახავს, დადასტურებას, რომ სამუშაო პირობები, მათ შორის, ინდივიდუალური დოზის დონეები დამაკმაყოფილებელია და ასევე, სრულდება მარეგულირებელი მოთხოვნები;

ღ.ზ) სპეციალურ მონიტორინგს – მონიტორინგი, რომლის მიზანია სამუშაო ადგილზე განსაკუთრებული სიტუაციის გამოძიება, რომელთან დაკავშირებითაც ადეკვატური კონტროლის დემონსტრირებისთვის არასაკმარისი ინფორმაციაა ხელმისაწვდომი და რომელიც ხორციელდება ნებისმიერი პრობლემის შესაფასებლად დეტალური ინფორმაციის მიწოდებით და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრით;

ღ.თ) კონკრეტულ ამოცანასთან დაკავშირებულ მონიტორინგს – მონიტორინგი, რომელიც ხორციელდება კონკრეტული ქმედების მართვისთვის მონაცემების მისაღებად, რათა მიღებული იქნეს საჭირო დაუყოვნებელი გადაწყვეტილება და შეიძლება მოიცავდეს როგორც ინდივიდუალურ, ისე სამუშაო ადგილის მონიტორინგს;

ყ) მოსალოდნელი დოზა – ადამიანის მიერ სიცოცხლის მანძილზე მიღებული დასხივების მოსალოდნელი დოზა;

შ) მოსახლეობის წევრი – რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების მიზნებისთვის, ნებისმიერი ადამიანი, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც იგი ექვემდებარება პროფესიულ და სამედიცინო დასხივებას;

ჩ) მოქმედების დონე – დოზის სიმძლავრის ან ხვედრითი აქტივობის დონე, რომლის არსებული ან ავარიული დასხივების სიტუაციებში გადაჭარბების შემთხვევაში, უნდა განხორციელდეს აღდგენითი ან დაცვითი ზომები;

ც) პერსონალი – ნებისმიერი ფიზიკური პირი, რომელიც სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე, ასევე, დროებით, ჩართულია ავტორიზებული ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის/ქმედების განხორციელებაში;

ძ) პოტენციური დასხივება – შესაძლო დასხივება, რომელიც მოსალოდნელია მაიონებელი გამოსხივების წყაროს ექსპლუატაციის ნორმალურ ან/და ავარიულ პირობებში (ოპერატორის შეცდომისა ან/და დანადგარის მწყობრიდან გამოსვლის ჩათვლით) და რომლის მიღებაც ნაკლებად სავარაუდოა;

წ) პროგნოზირებადი დოზა – დოზა, რომლის მიღებაც მოსალოდნელია დაგეგმილი დაცვითი ღონისძიებების განუხორციელებლობის შემთხვევაში;

ჭ) რადიაციულ დაცვაზე პასუხისმგებელი პირი – რადიაციული დაცვის საკითხებში ტექნიკური კომპეტენციის მქონე პირი, რომელსაც გააჩნია მარეგულირებელი მოთხოვნების შესრულების ზედამხედველობის ვალდებულება;

ხ) რადიოლოგიური პროცედურა – დიაგნოსტიკური ან თერაპიული პროცედურა, რომლის დროსაც გამოიყენება მაიონებელი გამოსხივება;

ჯ) რადიონუკლიდების შემცველი სამომხმარებლო პროდუქტი – მოწყობილობა ან დამზადებული ნივთი, რომელშიც განზრახ არის ინკორპორირებული ერთი ან მეტი რადიონუკლიდი ან რომელიც წარმოებულია აქტივაციის მეშვეობით ან რომელიც აგენერირებს მაიონებელ გამოსხივებას და შეიძლება გასხვისდეს ან სხვაგვარად გახდეს მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი, გასხვისების შემდეგ სპეციალური მეთვალყურეობის ან მარეგულირებელი კონტროლის გარეშე;

ჰ) რადიოტოქსიკურობა – პათოლოგიური ცვლილებები, რომლებსაც რადიონუკლიდი იწვევს ორგანიზმში მოხვედრისას და დამოკიდებულია რადიონუკლიდის სახეობაზე, ასევე, დაშლის ტიპზე, ორგანიზმში მოხვედრის გზებზე, რადიონუკლიდის ორგანიზმში არსებობის დროზე, ორგანიზმში რადიოაქტიური ნივთიერებების შეყვანის ხანგრძლივობაზე და ორგანოებში მათ განაწილებაზე;

ჰ1) რადონი – ელემენტ რადონის იზოტოპების ნებისმიერი კომბინაცია.  ტექნიკური რეგლამენტის მიზნებისთვის იგულისხმება: 220R№ და 222R№ იზოტოპები;

ჰ2) რეპრეზენტაციული პირი – პირი, რომლის მიერ მიღებული დოზა წარმოადგენს მოსახლეობის შედარებით მეტად დასხივებული ჯგუფის მიერ მიღებულ დოზას;

ჰ3) რესურსამოწურული რადიოაქტიური წყარო – წყარო, რომელიც აღარ გამოიყენება კონკრეტული მიზნებისათვის, რადიოაქტიური დაშლით გამოწვეული აქტივობის შემცირების გამო;

ჰ4) რეფერენტული დონე – დოზის, რისკის ან რადიონუკლიდების ხვედრითი აქტივობის დონე, რომლის გადაჭარბების შემთხვევაში სიტუაცია აღარ წარმოადგენს დაგეგმილი დასხივების სიტუაციას. იმ შემთხვევაში, თუ რეფერენტული დონე ნაკლებია დასხივების დოზაზე, უნდა განხორციელდეს დაცვისა და უსაფრთხოების ოპტიმიზაცია. რეფერენტული დონის არჩეული სიდიდე დამოკიდებულია დასხივების სიტუაციაში წარმოშობილ პირობებზე;

ჰ5) სანიტარიული დაცვის ზონა – ტერიტორია განსაკუთრებული გამოყენების რეჟიმით, რომელიც დგინდება მაღალი რადიაციული რისკის მქონე ობიექტების გარშემო, სადაც, აღნიშნული წყაროს ნორმალური ექსპლუატაციის პირობებში, დასხივების დოზამ შეიძლება გადააჭარბოს მოსახლეობის წლიური დასხივების დოზის (1 მზვ) დასაშვებ დონეს;

ჰ6) სკრინინგი – პრაქტიკულად ჯანმრთელი პირის სამედიცინო რენტგენოლოგიური კვლევა;

ჰ7)  სტოქასტური ეფექტი – დასხივებით გამოწვეული ზეგავლენა ჯანმრთელობაზე, რომლის განვითარების ალბათობა იზრდება გამოსხივების დოზის ზრდასთან ერთად, ხოლო სიმძიმე არ არის დამოკიდებული დოზაზე;

ჰ8) სხვა პერსონალი – ნებისმიერი პირი, მათ შორის, სტუდენტები, რომლებიც არ არიან შრომით ურთიერთობაში ავტორიზებულ პირთან, თუმცა საქმიანობას ახორციელებენ დაკვირვებისა და საკონტროლო ზონებში;

ჰ9)  ტექნიკური მომსახურების მიმწოდებელი – პირი, რომელიც ავტორიზებულ პირს სთავაზობს ექსპერტულ ან/და ტექნიკურ მომსახურებას რადიაციული დაცვის, ბირთვული უსაფრთხოებისა და დაცულობის სფეროში, ასევე, ნებისმიერ დაკავშირებულ სამეცნიერო და ტექნიკურ საკითხებში;

ჰ10)   სუსტად გამჭოლი რადიაცია – მაიონებელი გამოსხივების ტიპი, რომელსაც აქვს შედარებით დაბალი ენერგია და არ გააჩნია ნივთიერებაში ღრმად შეღწევის უნარი (ჩვეულებრივ, ალფა ნაწილაკები და დაბალი ენერგიის ბეტა ნაწილაკები);

ჰ11)  შეზღუდული დოზა – წყაროდან მიღებული ინდივიდუალური დოზის დაგეგმილი შეზღუდვა, რომელიც გამოიყენება დოზის ზედა ზღვრის მნიშვნელობის სახით, მოცემული წყაროს დაცვისა და უსაფრთხოების ოპტიმიზაციისათვის;

ჰ12)  შთანთქმული (D) დოზა – ნივთიერებაზე გადაცემული მაიონებელი გამოსხივების ენერგიის სიდიდე:

D=dE dm ,

სადაც dE ელემენტარულ მოცულობაში არსებულ ნივთიერებაზე მაიონებელი გამოსხივების მიერ გადაცემული საშუალო ენერგიაა; dm – ნივთიერების მასა ამ მოცულობაში. ენერგია შეიძლება გასაშუალოვდეს ნებისმიერი განსაზღვრული მოცულობისათვის. ასეთ შემთხვევაში საშუალო დოზა გაუტოლდება მოცულობისათვის გადაცემული სრული ენერგიის შეფარდებას ამ მოცულობის მასასთან. SI-სისტემაში შთანთქმული დოზის განზომილებაა ჯოული შეფარდებული კილოგრამთან (ჯ/კგ) და ეწოდება გრეი (გრ);

ჰ13) ძლიერ გამჭოლი რადიაცია – მაიონებელი გამოსხივების ტიპი, რომელსაც აქვს მაღალი ენერგია და გააჩნია სხვადასხვა ნივთიერებაში ღრმად შეღწევის უნარი (ჩვეულებრივ, გამა სხივები, მაღალი ენერგიის ბეტა ნაწილაკები და ნეიტრონული ნაკადი);

ჰ14) წლიური ჩართვის ზღვარი – მოცემული რადიონუკლიდის ადამიანის ორგანიზმში მოხვედრის დასაშვები დონე 1 წლის განმავლობაში, რომელიც, მონოფაქტორული მოქმედებისას, იწვევს რეპრეზენტაციული პირის დასხივებას მოსალოდნელ დოზამდე და რომელიც უტოლდება დასხივების წლიური დოზის შესაბამის ზღვარს.

2. ამ ტექნიკურ რეგლამენტში გამოყენებულ სხვა ტერმინებს აქვს იგივე მნიშვნელობა, რაც რადიაციული დაცვის, ბირთვული უსაფრთხოებისა და დაცულობის სფეროში მოქმედ კანონმდებლობაში.

თავი II. ზოგადი მოთხოვნები

მუხლი 4. რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებლობა და ზოგადი მოთხოვნები

1. რადიაციულ დაცვასა და ბირთვული უსაფრთხობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება იმ პირს, რომელიც ახორციელებს ბირთვულ და რადიაციულ საქმიანობას. დაუშვებელია ავტორიზებული პირის მიერ პასუხისმგებლობის სხვა პირზე გადაცემა.

2. ავტორიზებულმა პირმა უნდა უზრუნველყოს რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების ეფექტიანი ინტეგრირება ორგანიზაციის მართვის სისტემაში.

3. ავტორიზებულმა პირმა ხელი უნდა შეუწყოს ორგანიზაციაში ბირთვული უსაფრთხოების კულტურის ჩამოყალიბებას:

ა) ორგანიზაციის ყველა დონეზე რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების ინდივიდუალური და კოლექტიური ერთგულების ხელშეწყობით;

ბ) ორგანიზაციაში ბირთვული უსაფრთხოების კულტურის ძირითადი ასპექტების ერთიანი გაგების ხელშეწყობით;

გ) იმ საშუალებების ხელმისაწვდომობით, რომლითაც ორგანიზაცია ეხმარება პერსონალს, უსაფრთხოდ და წარმატებით შეასრულონ დაკისრებული ფუნქციები;

დ) პერსონალისა და მათი წარმომადგენლების, აგრეთვე, სხვა შესაბამისი პირების მონაწილეობის წახალისებით რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების პოლიტიკის, სამუშაო წესებისა და პროცედურების შემუშავებასა და განხორციელებაში;

ე) ყველა დონეზე შესაბამისი პირების რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოებისათვის ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფით;

ვ) რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით, ორგანიზაციის შიგნით და შესაბამის პირებთან ღია კომუნიკაციის წახალისებით;

ზ) რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების საკითხებში კრიტიკული დამოკიდებულებისა და შემეცნების წახალისებით, რაც გამორიცხავს არსებული მდგომარეობით კმაყოფილებას;

თ) იმ საშუალებების ხელმისაწვდომობით, რომელთა გამოყენებითაც ბირთვული უსაფრთხოების კულტურა მუდმივად განვითარდება და გაძლიერდება.

4. ავტორიზებულმა პირმა უნდა გაითვალისწინოს ადამიანური ფაქტორი და ხელი შეუწყოს საქმიანობის იმგვარ წარმართვას, რაც შესაძლებელს გახდის ადამიანური ფაქტორით გამოწვეული ან/და ორგანიზაციული შეცდომების თავიდან აცილებას.

5. ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების იმპლემენტაცია უნდა მოხდეს დიფერენცირებული მიდგომის შესაბამისად.

6. ტექნიკური რეგლამენტის რეგულირების ფარგლებში, საკუთარი ფუნქციების შესრულებისას, მარეგულირებელმა ორგანომ უნდა ითანამშრომლოს მეზობელ სახელმწიფოთა უფლებამოსილ უწყებებთან და შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.

მუხლი 5. დასხივების სიტუაციები

1. რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების მოთხოვნების პრაქტიკაში დანერგვის მიზნით, დასხივების სიტუაცია შეიძლება იყოს დაგეგმილი, ავარიული და არსებული.

2. ტექნიკური რეგლამენტით დგინდება დოზური ზღვრები, შეზღუდული დოზები და რეფერენტული დონეები ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული დასხივების სიტუაციებისათვის, რომლებიც გამოიყენება დასხივების შეზღუდვის, ასევე, რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების ოპტიმიზაციის უზრუნველსაყოფად.

მუხლი 6. დოზური ზღვრები

1. დოზური ზღვრების დაცვა უზრუნველყოფს დეტერმინირებული ეფექტების თავიდან აცილებას და სტოქასტური ეფექტების წარმოქმნის ალბათობის შენარჩუნებას მისაღებ დაბალ დონეზე.

2. დოზური ზღვრები ვრცელდება დაგეგმილი დასხივების სიტუაციაში პროფესიულ დასხივებაზე, მოსახლეობის დასხივებასა და იმ პერსონალზე, რომლებიც დასხივების დროს არ ახორციელებენ პროფესიულ საქმიანობას, ასევე, 16-18 წლის პირებზე, რომლებიც სწავლის ან/და სტაჟირების პერიოდში იღებენ დასხივებას ან გამოიყენებენ მაიონებელი გამოსხივების წყაროებს.

3. დოზური ზღვრები არ გამოიყენება სამედიცინო დასხივებისა და იმ ბუნებრივი წყაროებით დასხივების მიმართ, რომელიც არ რეგულირდება  ტექნიკური რეგლამენტით.

4. დოზურ ზღვრებში გათვალისწინებულია დასხივება როგორც ტექნოგენური, ასევე ბუნებრივი წყაროებიდან, რომლებიც არ არის გამორიცხული რეგულირებიდან.

5. მარეგულირებელი ორგანო ახორციელებს კონტროლს დოზური ზღვრების დაცვაზე.

6. მარეგულირებელი ორგანო განსაზღვრავს შესაძლებელ დამატებით შეზღუდვებს, რათა ავტორიზებული პირების მიერ ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის განხორციელების დროს დაცულ იქნეს ძირითადი დოზური ზღვრები.

7. ადამიანზე გარეგანი და შინაგანი დასხივების ერთდროული ზემოქმედებისას წლიური ეფექტური დოზა არ უნდა აღემატებოდეს „დოზურ ზღვრებში“  (ცხრილი №1) მოცემულ დოზურ ზღვრებს.

8. მარეგულირებელი ორგანოს გადაწყვეტილებით, ცალკეულ წელს მოსახლეობისათვის  შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს უფრო მაღალი ეფექტური დოზა (ცხრილი №1) იმ პირობით, რომ საშუალო ეფექტური დოზა ხუთ წელიწადში არ გადააჭარბებს 1 მზვ-ს წელიწადში.

9. პერსონალის წლიური დასხივების დოზა წარმოადგენს გარეგანი დასხივების წლიური ეფექტური დოზისა და 50 წლის განმავლობაში ორგანიზმში მოხვედრილი რადიონუკლიდებით განპირობებული მოსალოდნელი ეფექტური დოზის ჯამს და იგი არ უნდა აღემატებოდეს  დოზურ ზღვრებს (ცხრილი №1).

10. პერორალური და ინჰალაციური გზით რადიონუკლიდების მიღების ხარჯზე პერსონალისა და მოსახლეობის დასხივების მოსალოდნელი ეფექტური დოზის შეფასებისათვის დოზის მნიშვნელობები მოხვედრის ერთეულზე (დოზური კოეფიციენტი) მოცემული „ინჰალაციური და პერორალური გზით მოხვედრილი დასხივების მოსალოდნელ ეფექტურ დოზაში“  (დანართი №2).

11. გარეგანი დასხივების დოზური ზღვარი განსაზღვრულია დასხივების იმავე შემთხვევისათვის, რაც პერსონალის ძირითადი დოზური ზღვრები, მაგრამ გამოიხატება შემდეგ ერთეულებში:

ა) ინდივიდუალური ეკვივალენტური დოზა, სუსტად გამჭოლი გამოსხივების შემთხვევაში, განისაზღვრება  d=0,07 მმ სიღრმეზე და არ უნდა აღემატებოდეს 500 მზვ-ს კალენდარული წლის განმავლობაში;

ბ) ინდივიდუალური ეკვივალენტური დოზა, ძლიერ გამჭოლი გამოსხივების შემთხვევაში, განისაზღვრება  d=10 მმ სიღრმეზე და არ უნდა აღემატებოდეს 20 მზვ-ს კალენდარული წლის განმავლობაში;

გ) ინდივიდუალური ეკვივალენტური დოზა, თვალის ბროლის შემთხვევაში, განისაზღვრება  d=3 მმ სიღრმეზე და არ უნდა აღემატებოდეს 20 მზვ-ს კალენდარული წლის განმავლობაში.

12. პერსონალის შინაგანი დასხივების დოზური ზღვარი, გარდა რადონით და ურანის რიგის რადიონუკლიდებით დასხივების შემთხვევებისა, გამოიხატება შემდეგი სიდიდეებით:

ა) პერორალური გზით მოხვედრილი რადიონუკლიდებისათვის დოზური ზღვრის – 20 მზვ-ის შეფარდება გარდაქმნის კოეფიციენტთან პერსონალის ორგანიზმში პერორალური გზით მოხვედრილი რადიონუკლიდებისათვის (დანართი №2-ის მიხედვით);

ბ) ინჰალაციური გზით მოხვედრილი რადიონუკლიდებისათვის დოზური ზღვრის – 20 მზვ-ის შეფარდება გარდაქმნის კოეფიციენტთან პერსონალის ორგანიზმში ინჰალაციური გზით მოხვედრილი რადიონუკლიდებისათვის (დანართი №2-ის მიხედვით).

13. სკრინინგის დროს დასხივების წლიურმა ეფექტურმა დოზამ არ უნდა გადააჭარბოს 1 მზვ-ს.

ცხრილი №1. დოზური ზღვრები

| ნორმატიული სიდიდეები | დოზური ზღვრები. პერსონალი; 16-დან 18 წლამდე პირები; მოსახლეობა. |
| --- | --- |
| ეფექტური დოზა | 20 მზვ. წელიწადში საშუალოდ ნებისმიერი მომდევნო 5 წლის განმავლობაში (100 მზვ.- 5 წელიწადში), მაგრამ არაუმეტეს 50 მზვ. ნებისმიერი ცალკეული წლისათვის | 6 მზვ წელიწადში | 1 მზვ. წელიწადში განსაკუთრებულ გარემოებაში** შეიძლება გამოყენებული იქნეს უფრო მაღალი მაჩვენებელი ერთი ცალკეული წელიწადისთვის იმ პირობით, რომ საშუალო ეფექტური დოზა მომდევნო 5 წლის განმავლობაში არ აღემატება 1 მზვ-ს. წელიწადში |
| ეკვივალენტური დოზა წლის განმავლობაში თვალის ბროლში | 20 მზვ საშუალოდ ნებისმიერი მომდევნო 5 წლის განმავლობაში (100 მზვ.- 5 წელიწადში), მაგრამ არაუმეტეს 50 მზვ. წელიწადში | 20 მზვ | 15 მზვ |
| კანზე* | 500 მზვ | 150 მზვ | 50 მზვ |
| მტევნებსა და ტერფებზე | 500 მზვ | 150 მზვ | 50 მზვ |

* კანზე, ეკვივალენტური დოზის ზღვრები გამოიყენება 1 სმ2-ზე საშუალო დოზასთან მიმართებაში, განსაკუთრებით კანის ყველაზე მეტად დასხივებული უბნისათვის. დოზა კანზე ასევე არის ეფექტური დოზის კომპონენტი და გამოითვლება მთლიანი კანის საშუალო დოზის გამრავლებით ქსოვილის წონის კოეფიციენტზე კანისთვის.

** განსაკუთრებული გარემოება – დაგეგმილ სამუშაო პირობებში დასხივების დოზის დროებითი მომატება.

მუხლი 7. მაიონებელი გამოსხივების გენერატორებისა და რადიოაქტიური წყაროების რადიაციული დაცვა და ბირთვული უსაფრთხოება

1. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, უზრუნველყოს მაიონებელი გამოსხივების გენერატორების და რადიოაქტიური წყაროების რადიაციული დაცვა და ბირთვული უსაფრთხოება. დახურული და ღია რადიოაქტიური წყაროების კატეგორიზაცია განსაზღვრულია ,,ტექნიკური რეგლამენტის – „მაიონებელი გამოსხივების წყაროების, რადიოაქტიური ნარჩენების, ავტორიზაციის უწყებრივი რეესტრის შექმნისა და წარმოების წესის, მაიონებელი გამოსხივების წყაროების კატეგორიზაციის“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 19 დეკემბრის №689 დადგენილებითა და „დახურული რადიოაქტიური წყაროების კატეგორიზაცია, რომელიც გამოიყენება ზოგიერთ ხშირად გამოყენებულ პრაქტიკულ საქმიანობაში“ დანართი №3-ით.

2. ავტორიზებული პირი ვალდებულია მწარმოებლისგან ან/და მომწოდებლისგან მიიღოს:

ა) სათანადოდ კონსტრუირებული, ქარხნული წარმოების და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მაიონებელი გამოსხივების გენერატორი, რადიოაქტიური წყარო და მოწყობილობა, რომელშიც გამოყენებული გამოსხივების გენერატორი ან რადიოაქტიური წყარო:

ა.ა) იძლევა რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთოების მოთხოვნების შესრულების შესაძლებლობას;

ა.ბ) აკმაყოფილებს საინჟინრო-ტექნიკურ, ექსპლუატაციისა და ფუნქციურ მახასიათებლებს;

ა.გ) აკმაყოფილებს რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი სისტემებისა და ელემენტების, მათ შორის, პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხის სტანდარტებს;

ა.დ) უზრუნველყოფილია ინდიკატორებით, მკაფიო წარწერების მქონე სენსორებით და ინსტრუქციებით მართვის პანელებზე შესაბამის ენაზე;

ბ) შესაბამისი მახასიათებლების შესაბამისობის დასადასტურებლად შემოწმებული და ტესტირებული მაიონებელი გამოსხივების გენერატორი და რადიოაქტიური წყარო;

გ) ინფორმაცია მაიონებელი გამოსხივების გენერატორის ან რადიოაქტიური წყაროს გამოყენების, ასევე, მასთან დაკავშირებული რადიაციული რისკების შესახებ, მათ შორის, ტექნიკური მახასიათებლების, ინსტალაციის, ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო წესების, ტექნიკური მომსახურების, რადიაციული დაცვის და ბირთვული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ინსტრუქციების ჩათვლით მისთვის გასაგებ ენაზე;

დ) ეკრანირება და სხვა დაცვის საშუალებები რადიაციული დაცვის ოპტიმიზაციის უზრუნველსაყოფად.

3. ავტორიზებული პირი ვალდებულია მწარმოებლისგან მიიღოს რადიოაქტიური წყარო ან რადიოაქტიური წყაროს შემცველი მოწყობილობა იმ შემთხვევაში, თუ წყარო და მისი კონტეინერი მარკირებულია საერთაშორისო და/ან ევროპული სტანდარტებით (ISO/ისო, E№/ენ  IEC/იეკ) გათვალისწინებული შესაბამისი ნიშნით.

4. მაიონებელი გამოსხივების გენერატორებისა და წყაროების შემცველი დანადგარები ექსპლუატაციაში მიღებისას უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო ელექტროტექნიკური კომისიის (IEC/იეკ), სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ISO/ისო) და ევროპულ (E№/ენ) სტანდარტებს.

5. მაიონებელი გამოსხივების გენერატორების ექსპლუატაციის ვადა განისაზღვრება მწარმოებლის ტექნიკური დოკუმენტაციისა და ხანგრძლივი სტაბილურობის გამოცდის შედეგების საფუძველზე.

6. რადიოაქტიური წყაროს შეძენისას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უნდა იყოს დახურული რესურსამოწურული წყაროს მწარმოებლისთვის/მომწოდებლისთვის დაბრუნების გარანტია, რომელიც უნდა წარედგინოს მარეგულირებელ ორგანოს.

7. ავტორიზებული პირი მაიონებელი გამოსხივების გენერატორისა და რადიოაქტიური წყაროს დაკარგვის ან დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით, ვალდებულია განახორციელოს მათზე კონტროლი, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს:

ა) ავტორიზაციის პირობებისა და შეზღუდვების შესრულება;

ბ) მარეგულირებელი ორგანოსთვის ოპერატიული ინფორმაციის მიწოდება რადიოაქტიურ წყაროზე კონტროლის დაკარგვის შემთხვევაში;

გ) რადიოაქტიური წყაროს გადაცემა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მიმღებ მხარეს აქვს შესაბამისი ავტორიზაცია და მწარმოებლის მიერ ახალი მფლობელისთვის დადასტურებული გარანტია რადიოაქტიური წყაროს დაბრუნების შესახებ.

8. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, აწარმოოს მაიონებელი გამოსხივების გენერატორების და რადიოაქტიური წყაროების პერიოდული აღრიცხვა, რომლის შედეგები უნდა იქნეს დოკუმენტირებული და მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

ა) მაიონებელი გამოსხივების გენერატორის შემთხვევაში:

ა.ა) მარეგულირებელი ორგანოს მაიონებელი გამოსხივების წყაროების უწყებრივ რეესტრში გენერატორის მარეგულირებელი ნომერი, გენერატორის ტიპი, მოდელი, ქარხნული ნომერი, გამოშვების თარიღი, მწარმოებელი (ქარხანა, ქვეყანა);

ა.ბ) რენტგენის მილაკის დასახელება,  მწარმოებელი, ქარხნული ნომერი, გამოშვების თარიღი;

ა.გ) გენერატორის გამოყენების სტატუსი და მისი მდებარეობა ავტორიზებული პირის ორგანიზაციაში;

ბ) დახურული და ღია რადიოაქტიური წყაროს შემთხვევაში (გარდა რადიოფარმპრეპარატებისა):

ბ.ა) მარეგულირებელი ორგანოს მაიონებელი გამოსხივების წყაროების უწყებრივ რეესტრში წყაროს მარეგულირებელი ნომერი, რადიონუკლიდის დასახელება, სერიული ნომერი, წყაროს საწყისი აქტივობა, გამოშვების თარიღი, მოდელი, მწარმოებელი (ქარხანა, ქვეყანა);

ბ.ბ.) წყაროს გამოყენების სტატუსი, მისი მდებარეობა ავტორიზებული პირის ორგანიზაციაში;

ბ.გ) მარეგულირებელი ორგანოს მაიონებელი გამოსხივების წყაროების უწყებრივ რეესტრში რადიოაქტიურ წყაროსთან ასოცირებული დანადგარის მარეგულირებელი ნომერი, მისი დასახლება, ქარხნული ნომერი, გამოშვების თარიღი, მწარმოებელი (ქარხანა, ქვეყანა);

გ)  ხანმოკლე სიცოცხლის მქონე რადიონუკლიდების გენერატორების შემთხვევაში: დასახელება, ქარხნული ნომერი, წარმოქმნილი წყაროს ნომინალური აქტივობა.

9. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, მოთხოვნის საფუძველზე, მარეგულირებელ ორგანოს წარუდგინოს მაიონებელი გამოსხივების გენერატორის ან რადიოაქტიური წყაროს ფიზიკური ინვენტარიზაციის შედეგები.

10. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, რესურსამოწურული რადიოაქტიური წყარო დაუბრუნოს მომწოდებელს ან, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურის შესაბამისად, გადასცეს რადიოაქტიური ნარჩენების საცავს და ამის შესახებ აცნობოს მარეგულირებელ ორგანოს.

11. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, უზრუნველყოს რადიოაქტიური წყაროების შენახვა სპეციალურ სათავსში (საობიექტო დროებითი შესანახი), სადაც უზრუნველყოფილი იქნება წყაროების ფიზიკური დაცვა და დროებითი შესანახისათვის დადგენილი სხვა მოთხოვნების შესრულება რადიოაქტიური წყაროების კატეგორიის შესაბამისად.

12. რადიოაქტიური წყაროების საობიექტო დროებითი შესანახი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

ა) კედლების გარე ზედაპირზე დოზის სიმძლავრე არ უნდა აღემატებოდეს 1,0 მკზვ/სთ-ს;

ბ) ნიშები, ჭები და სეიფები უნდა აღიჭურვოს იმგვარად, რომ ცალკეული წყაროს მოთავსების ან ამოღების შემთხვევაში პერსონალი არ დასხივდეს სხვა წყაროებით;

გ) შესანახი სეიფის კარი, რადიოაქტიური ნივთიერებების შემცველი კონტეინერი და შეფუთვა მარტივად უნდა იხსნებოდეს და გააჩნდეს მკვეთრი მარკირება, რადიოაქტიური წყაროს დასახელებისა და აქტივობის მითითებით;

დ) რადიოაქტიური წყაროების აღრიცხვასა და შენახვაზე პასუხისმგებელ პირს უნდა ჰქონდეს საობიექტო დროებით შესანახში წყაროების განლაგების სქემა;

ე) უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს თხევადი რადიოაქტიური ნივთიერებების შემცველი მინის ტევადობების შენახვის უსაფრთხოება.

13. რადიოაქტიური წყაროს დაკარგვის ან დატაცების შემთხვევაში, ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეატყობინოს მარეგულირებელ ორგანოს და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს.

მუხლი 8. მოთხოვნები მაიონებელი გამოსხივების ღია წყაროების უსაფრთხოებისადმი

- მაიონებელი გამოსხივების ღია წყაროებით საქმიანობის განხორციელებისას, რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების მოთხოვნები განისაზღვრება რადიონუკლიდის აქტივობის, მისი ნახევარდაშლის პერიოდისა და რადიოტოქსიკურობის შესაბამისად.

2. რადიონუკლიდების რადიოტოქსიკურობის ჯგუფები განისაზღვრება ამ ტექნიკური რეგლამენტის „მაიონებელი გამოსხივების ღია წყაროების აქტივობის და ხვედრითი აქტივობის მინიმალური მნიშვნელობები შენობაში ან სამუშაო ადგილზე“ – დანართი №4-ის №3 ცხრილის შესაბამისად.

3. ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ლიცენზიის მაძიებელი პირი ვალდებულია, მაიონებელი გამოსხივების ღია წყაროებთან ნებისმიერი სახის საქმიანობის (წარმოება, დაფასოება, გამოყენება, ტრანსპორტირება, შენახვა და სხვა) დაგეგმვის ეტაპზე, რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების წინასწარ შესაფასებლად, მარეგულირებელ ორგანოს წარუდგინოს პროექტი შემდეგი ინფორმაციის მითითებით:

ა) შენობების სქემა-ნახაზები: სათავსები, სადაც განხორციელდება მაიონებელი გამოსხივების ღია წყაროებთან მოპყრობის ყველა ეტაპის სამუშაოები, შეინახება წყაროები, ასევე, მიმდებარე შენობა-ნაგებობები და ტერიტორია უახლოესი შენობებით; რადიაციული მონიტორინგის ხელსაწყოების განლაგების ადგილები, სამართავი პუნქტების განლაგება, ტექნიკური და საყოფაცხოვრებო წყლის გაყვანილობისა და სავენტილაციო სისტემების განლაგება, პერსონალის სამუშაო ადგილები, რადიოაქტიური ნარჩენების მართვის სისტემა;

ბ) რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების საკითხების აღწერა, მათ შორის, ინფორმაცია მათი უზრუნველმყოფი გამოთვლებისა და მეთოდების, ასევე, შედეგების, ისევე, როგორც რადიაციულ დაცვასა და ბირთვულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების შესახებ.

4. სამუშაო ოთახები, სათავსები ან/და ლაბორატორიები, სადაც დაგეგმილია მაიონებელი გამოსხივების ღია წყაროების გამოყენება, უნდა განლაგდეს შენობის განცალკევებულ, იზოლირებულ ნაწილში, ასევე, უნდა დაპროექტდეს და აღიჭურვოს ტექნოლოგიური პროცესის თანმიმდევრობის შესაბამისად და გამოყენებული იქნეს მხოლოდ დანიშნულებისამებრ.

5. მაღალი აქტივობის მაიონებელი გამოსხივების ღია წყაროებთან მუშაობის დროს სამუშაო ადგილები უნდა მოეწყოს მათი ან მათი წარმოებისათვის განკუთვნილი დანადგარების მწარმოებელი ორგანიზაციების რეკომენდაციების შესაბამისად.

6. პროექტირების ეტაპზე, მაღალი აქტივობის მაიონებელი გამოსხივების ღია წყაროებთან მუშაობის შეთხვევაში, რადიაციული დაცვისა და პერსონალის მიერ მიღებული ინდივიდუალური და კოლექტიური დოზების გაანგარიშება უნდა ჩატარდეს საერთაშორისოდ აღიარებული მეთოდების გამოყენებით.

7. პროექტში უნდა იქნეს გათვალისწინებული მაიონებელი გამოსხივების ღია წყაროებით მუშაობის ადგილებში, იატაკისა და სამუშაო ზედაპირების შესაბამისი მოპირკეთება, გლუვი ზედაპირი და ქიმიური მდგრადობა, ასევე, ზედაპირს არ უნდა გააჩნდეს ნაპრალები.

8. სათავსების შიდა ზედაპირები და სამუშაო მაგიდები უნდა დაიფაროს ადვილად გასარეცხი, სუსტი სორბირების უნარის მქონე წყალგაუმტარი მასალებით. იატაკის საფარი უნდა ფარავდეს კედლებს 10 სმ სიმაღლეზე.

9. სამუშაო ოთახებში შესვლა-გამოსვლისას უნდა მოეწყოს სათანადო გამზომი ხელსაწყოებით აღჭურვილი დოზიმეტრული საკონტროლო პუნქტები, სადაც განხორციელდება პერსონალის შემოწმება კონტამინაციაზე, საჭიროებისამებრ, შხაპის მიღება და დაბინძურებული ტანსაცმლის გამოცვლა.

10. საკომუნიკაციო სისტემები (მილები და სხვა) უნდა მოთავსდეს საიზოლაციო და ადვილად დეკონტამინირებად მასალებში.

11. სათავსები უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს ავტონომიური სავენტილაციო სისტემებით (განცალკევებული შენობის საერთო სავენტილაციო სისტემისაგან), ხოლო გამწოვი კარადები და სამუშაო დამცავი ბოქსები უნდა აღიჭურვოს განცალკევებული სავენტილაციო გამწოვი სისტემებით, რომლებსაც გასასვლელზე გააჩნია გამოყენებული რადიონუკლიდ(ებ)ის შესაბამისი გამწმენდი ფილტრები.

12. სათავსებში მოთავსებულ ხელსაბანებს უნდა გააჩნდეს უკონტაქტო მართვა, ხოლო ტექნიკური გამდინარე წყლის კანალიზაციაში ჩაშვება უნდა განხორციელდეს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად.

13. მაიონებელი გამოსხივების ღია წყაროებთან მუშაობისას, აუცილებელია, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების (ტყვიანარევი წინსაფრები, ხალათები, ხელთათმანები, ნიღაბი, სათვალე) და სპეციალური აღჭურვილობის (დისტანციური ინსტრუმენტები: პინცეტები, მასები, კონტეინერები და სხვა) გამოყენება. რადიოაქტიური ნივთიერებებით ჰაერის დაბინძურების შემთხვევაში უნდა გამოიყენებოდეს სასუნთქი ორგანოების დამცავი საშუალებები.

14. იკრძალება პირის მეშვეობით პიპეტით რადიოაქტიური ხსნარის ამოღება და ხელთათმანის გარეშე მუშაობა.

15. ყველა სამუშაო, რომელსაც შესაძლებელია მოჰყვეს რადიოაქტიური ნივთიერებების გაშვება გარემოში, უნდა შესრულდეს დახურულ ჰერმეტულ მოწყობილობებში (ფილტრიან გამწოვ კარადებში).

16. ავტორიზებულმა პირმა უნდა განახორციელოს საქმიანობის პროცესში წარმოქმნილ რადიოაქტიურ ნარჩენებთან მოპყრობა, რაც მოიცავს რადიოაქტიური ნარჩენების შეგროვებას, რადიოაქტიური ნარჩენების მახასიათებლების გათვალისწინებით მათ დახარისხებას, დამუშავებას, დროებით შენახვას შესანახში და დეკონტამინაციას.

17. დასაშვებ დონეზე მეტად დაბინძურებული ტანსაცმელი წარმოადგენს რადიოაქტიურ ნარჩენს და უნდა შესრულდეს მოპყრობის მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნები.

18. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, განსაზღვროს საკონტროლო ზონა შემდეგ ადგილებში და მონიშნოს იგი რადიაციული საფრთხის ნიშნით:

ა) სამუშაო ოთახების, სათავსების ან/და ლაბორატორიების, წყაროს შესანახის და სხვა შესასვლელები, სადაც მიმდინარეობს სამუშაოები მაიონებელი გამოსხივების ღია წყაროებთან;

ბ) წყაროების დროებითი შესანახი ოთახები, ოთახების ნაწილები ან კონტეინერები (მაცივრები, წყაროების ან რადიოაქტიური ნარჩენების შესანახი ყუთები, ლითონის კარადები, სეიფები და ა.შ.);

გ) რეზერვუარები და კონტეინერები რადიოაქტიური ნარჩენების შესანახად.

19. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, განახორციელოს პერსონალის სამუშაო ადგილებისა და ზედაპირების, ასევე ლაბორატორიული მინის ჭურჭლისა და სხვა სამუშაო ხელსაწყოების კონტამინაციის მონიტორინგი.

20. კონტამინაციის მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე, უნდა განხორციელდეს სამუშაო ადგილის და ლაბორატორიული მინის და სამუშაოების დროს გამოყენებული სხვა სამუშაო ხელსაწყოების ზედაპირების კონტამინაციის შეფასება და საჭიროების შემთხვევაში, განხორციელდეს დეკონტამინაცია.

21. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, აწარმოოს ინვენტარული ჩანაწერები მიღებული და დახარჯული ღია რადიოაქტიური წყაროების შესახებ, ასევე აწარმოოს რადიაციული მონიტორინგის შედეგების რეესტრი.

22. გაზომვები უნდა განხორციელდეს დაკალიბრებული ხელსაწყოებით, რომლებიც შეესაბამება გამოყენებული რადიონუკლიდის გამოსხივების ტიპს. კონტამინირებული ზედაპირების შედეგები უნდა დაფიქსირდეს შემდეგ ერთეულში – ბეკერელი-კვადრატულ სანტიმეტრზე (ბკ/სმ2).

23. მაიონებელი გამოსხივების ღია წყაროების ტრანსპორტირება უნდა განხორციელდეს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების დაცვით.

მუხლი 9. შეზღუდული დოზა და რეფერენტული დონეები

1. რეფერენტული დონეები გამოიყენება ავარიული და არსებული დასხივების სიტუაციების დროს, რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების ოპტიმიზაციის მიზნით.

2. შეზღუდული დოზა გამოიყენება დაგეგმილი დასხივების სიტუაციაში (გარდა სამედიცინო დასხივებისა), ასევე, დაგეგმილი დასხივების სიტუაციაში პროფესიული და მოსახლეობის დასხივების მიმართ. შეზღუდული დოზა დგინდება მარეგულირებელი კონტროლის ქვეშ არსებული ცალკეული წყაროსთვის და გამოიყენება დოზის ოპტიმიზაციის მიზნებისათვის.

3. ოპტიმიზაციის დროს, შეზღუდული დოზა თითოეული/ცალკეული წყაროსაგან შეადგენს 0.1 მზვ-ს წელიწადში.

4. დოზური ზღვრები, შეზღუდული დოზები და რეფერენტული დონეები გამოიყენება „დოზური ზღვრები, შეზღუდული დოზები და რეფერენტული დონეების გამოყენება“ – ცხრილ №2-ში მითითებულ შემდეგ შემთხვევებში.

ცხრილი №2

დოზური ზღვრები, შეზღუდული დოზები და რეფერენტული დონეების გამოყენება

| დასხივების სიტუაცია | პროფესიული დასხივება | მოსახლეობის დასხივება | სამედიცინო დასხივება |
| --- | --- | --- | --- |
| დაგეგმილი დასხივება | დოზური ზღვრები შეზღუდული დოზა | დოზური ზღვრები შეზღუდული დოზა | დიაგნოსტიკური რეფერენტული დონე*** (შეზღუდული დოზა)**** |
| ავარიული დასხივება | დოზური ზღვრები * | რეფერენტული დონე | არ გამოიყენება |
| არსებული დასხივება | რეფერენტული დონეები ** | რეფერენტული დონეები** | არ გამოიყენება |

* გარკვეულ გარემოებებში, ავარიულმა პერსონალმა შეიძლება მიიღოს უფრო მაღალი დოზა, ვიდრე დაშვებულია პერსონალისთვის დაგეგმილი დასხივების სიტუაციებში.

** მარეგულირებელი ორგანოს მიერ განსაზღვრულ დაბინძურებულ უბნებზე ან დაბინძურებულ ადგილზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს პერსონალისა და მოსახლეობის დასხივება განიხილება, როგორც დაგეგმილი პროფესიული დასხივების სიტუაციის ნაწილი იმ შემთხვევაშიც, თუ მაიონებელი გამოსხივების წყარო არის არსებული დასხივების სიტუაცია.

*** პაციენტებისთვის

**** დამხმარე/მომვლელისთვის და ასევე მოხალისეებისთვის, რომლებიც ჩართულნი არიან ბიო და სამედიცინო კვლევის პროგრამებში.

5. პროფესიული დასხივების დროს, შეზღუდული დოზა წარმოადგენს ინდივიდუალურ დოზას, რომელიც ნაკლებია დოზურ ზღვარზე და გამოიყენება ოპტიმიზაციის პროცესში.

6. მოსახლეობის დასხივების დროს შეზღუდული დოზა არის მაქსიმალური წლიური დოზა, რომლის მიღება მოსალოდნელია კონკრეტული კონტროლირებადი წყაროს გეგმური გამოყენების შედეგად. რისკის შეზღუდვა შეესაბამება შეზღუდულ დოზას და ვრცელდება პოტენციურ დასხივებაზე. ნებისმიერი წყაროსათვის, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს რადიოაქტიური მასალის მოხვედრა გარემოში, უნდა დადგინდეს შეზღუდული დოზა, ისე რომ მოსახლეობისათვის (მათ შორის, მომავალი თაობებისთვის) მოსალოდნელმა წლიურმა დოზამ არ გადააჭარბოს ძირითად დოზურ ზღვრებს (ცხრილი №1). აღნიშნული დოზის დადგენისას, ჯამდება ყველა გზით მიღებული დასხივების დოზები.

7. შეზღუდული დოზა არ გამოიყენება პაციენტის მიმართ სამედიცინო დასხივების დროს, რომელსაც იგი ექვემდებარება რადიოლოგიური პროცედურების (დიაგნოსტიკისა ან თერაპიის) ჩატარებისას.

8. შეზღუდული დოზა გამოიყენება რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების ოპტიმიზაციის დროს დამხმარის და მომვლელის, ასევე, იმ მოხალისეების მიმართ, რომლებიც ექვემდებარებიან დასხივებას ბიოსამედიცინო კვლევითი პროგრამის ფარგლებში.

9. დამხმარისა და მომვლელის (ასევე, კონტაქტში მყოფი ოჯახის წევრები) ან/და ბიოსამედიცინო კვლევების პროგრამებში მონაწილე მოხალისეების მიმართ გამოიყენება შეზღუდული დოზა, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 5 მზვ-ს.

10. იმ ბავშვების დოზა, რომლებიც იმყოფებიან კონტაქტში (ან ვიზიტორი) პაციენტებთან, რომლებსაც, დიაგნოსტიკური გამოკვლევების ან თერაპიის მიზნით, პერორალურად მიღებული აქვთ რადიონუკლიდები, არ უნდა აღემატებოდეს 1 მზვ-ს.

11. რადიოაქტიური მასალების ატმოსფეროში და წყლის აუზში გაშვებისას, შეზღუდული დოზები დგინდება ისე, რომ მათი ზღვრული მნიშვნელობა წელიწადში იყოს არაუმეტეს 0,1 მზვ-ისა.

12. მაიონებელი გამოსხივების წყაროებთან მომუშავე ორსული ქალის ჩანასახის დასხივება, მას შემდეგ, რაც ქალი შეატყობინებს ორსულობის შესახებ ავტორიზებულ პირს, უნდა შეიზღუდოს შრომის პირობების შეცვლით ისე, რომ ორსულობის დარჩენილ პერიოდში გარეგანი დასხივების ეფექტური დოზისა და ჩანასახის შინაგანი დასხივების მოსალოდნელი ეფექტური დოზათა ჯამის მნიშვნელობამ არ გადაააჭარბოს 1 მზვ-ს.

13. მაიონებელი გამოსხივების წყაროებთან მომუშავე რეპროდუქციული ასაკის ქალებზე ვრცელდება შემდეგი დამატებითი შეზღუდვები: მუცლის ქვედა ნაწილის ზედაპირზე ეკვივალენტურმა დოზამ არ უნდა გადააჭარბოს 1 მზვ-ს თვეში, ხოლო რადიონუკლიდების წლის განმავლობაში ორგანიზმში მოხვედრამ არ უნდა გადააჭარბოს პერსონალისთვის წლიური მოხვედრის ზღვრის 1/20-ს (ამ დროს ჩანასახის დასხივების ეკვივალენტური დოზა ორი თვის დაუდგენელი ორსულობის პირობებში არ გადააჭარბებს ეკვივალენტურ დოზას – 1 მზვ-ს). ამ მიზნით, გარეგანი და შინაგანი დასხივების ერთდროული მოქმედებისას, უნდა იქნეს დაცული დასხივების დოზური ზღვრები (ცხრილი №1).

14. პერსონალისთვის საწარმოო პირობებში ბუნებრივი გამოსხივების წყაროებით გამოწვეული დასხივების ეფექტური დოზა არ უნდა აღემატებოდეს 5 მზვ.-ს წელიწადში. ამ მნიშვნელობის გადაჭარბების შემთხვევაში, დაცვის ოპტიმიზაცია უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს პერსონალისთვის ინდივიდუალურად.

15. დიაგნოსტიკური რეფერენტული დონეები დგინდება ტიპური დოზების და დანიშნული რადიოფარმპრეპარატების აქტივობის პერიოდული შეფასების საფუძველზე. იმ შემთხვევაში, თუ დიაგნოსტიკური რეფერენტული დონეები ძალიან მაღალი ან უჩვეულოდ დაბალია, გამოკვლეული უნდა იქნეს, უზრუნველყოფილია თუ არა ოპტიმიზაცია და არსებობს თუ არა ჩარევის საჭიროება.

16. ავარიული და არსებული დასხივების სიტუაციებში ოპტიმიზაცია უნდა იქნეს გამოყენებული იმ შემთხვევაშიც კი, თუ დასაწყისში მიღებული დოზები ნაკლებია რეფერენტულ დონეზე.

თავი III. დაგეგმილი დასხივების სიტუაცია

მუხლი 10. დაგეგმილი დასხივების სიტუაციის გამოყენების სფერო

1. ტექნიკური რეგლამენტის მიზნებისთვის, დაგეგმილი დასხივების სიტუაციას განეკუთვნება:

ა) „რადიაციული დაცვის, ბირთვული უსაფრთხოებისა და დაცულობის შესახებ“ საქართველოს  კანონის მიხედვით, ავტორიზაციას დაქვემდებარებული ნებისმიერი ბირთვული და რადიაციული საქმიანობა;

ბ) მარეგულირებელი ორგანოს მიერ განსაზღვრული ნებისმიერი სხვა ბირთვული და რადიაციული საქმიანობა.

2. დაგეგმილი დასხივების სიტუაციის მოთხოვნები ვრცელდება ყველა ტიპის პროფესიულ ან მოსახლეობის დასხივებაზე, რომელიც გამოწვეულია ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული საქმიანობით.

3. დაგეგმილი დასხივების სიტუაციის მოთხოვნები ვრცელდება, ასევე, ბუნებრივი რადიონუკლიდებით გამოწვეულ შემდეგი ტიპის დასხივებაზე:

ა) ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული საქმიანობის განხორციელებისას, ურანით ან თორიუმით გამოწვეულ დასხივებაზე, რომელთა ხვედრითი აქტივობა (აქტივობის კონცენტრაცია) 1 ბკ/გ-ს აღემატება, ასევე 40K-ით გამოწვეული დასხივება, რომლის ხვედრითი აქტივობა აღემატება 10 ბკ/გ-ს;

ბ) მოსახლეობის დასხივებაზე, რომელიც გამოწვეულია ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის განხორციელებისას წარმოქმნილი რადიოაქტიური ნარჩენების ან რადიოაქტიური მასალის გარემოში გაშვების შედეგად;

გ) სამუშაო ადგილზე რადონისა და მისი შვილობილი პროდუქტების ჩათვლით გამოწვეულ დასხივებაზე, სადაც ურანისა და თორიუმის დაშლის პროდუქტებით განპირობებული პროფესიული დასხივება კონტროლდება, როგორც დაგეგმილი დასხივების სიტუაცია;

დ) სამუშაო ადგილზე რადონით (მისი შვილობილი პროდუქტების ჩათვლით) განპირობებულ დასხივებაზე, სადაც ჰაერში რადონის საშუალო წლიური აქტივობის კონცენტრაცია აღემატება რეფერენტულ დონეს (1000 ბკ/მ3).

4. დაგეგმილი დასხივების სიტუაციისას, დასხივების ზემოქმედების კონტროლის ძირითად საშუალებად გამოყენებული უნდა იქნეს ობიექტების, აღჭურვილობის, დანადგარებისა და სამუშაო პროცესების სწორად პროექტირება და პერსონალის გადამზადება.

5. ბირთვული ან რადიოლოგიური საგანგებო სიტუაციის შედეგების ხანგრძლივი სალიკვიდაციო სამუშაოები, ასევე, ხანგრძლივი აღდგენითი პერიოდი, ან დაბინძურებულ ტერიტორიებზე სამუშაოების განხორციელება მიეკუთვნება დაგეგმილი დასხივების სიტუაციის პროფესიული დასხივების ნაწილს, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ გამოსხივების წყარო ითვლება არსებული დასხივების სიტუაციად.

მუხლი 11. ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის დასაბუთების პრინციპი

1. მარეგულირებელი ორგანო გასცემს ავტორიზაციას მხოლოდ დასაბუთებულ ბირთვულ და რადიაციულ საქმიანობაზე.

2. დაუსაბუთებელია შემდეგი ტიპის საქმიანობა:

ა)  ადამიანისა და ცხოველის საკვებში, სასმელში, კოსმეტიკურ ნაწარმში, სათამაშოში, სამკაულში ან ნებისმიერ სხვა პროდუქციაში რადიოაქტიური ნივთიერების განზრახ დამატება ან აქტივაცია, რაც, სავარაუდოდ, გამოიწვევს მასში რადიოაქტივობის გაზრდას და შემდგომ მოხვედრას ადამიანის ორგანიზმში;

ბ) ადამიანის ვიზუალიზაცია მაიონებელი გამოსხივების მეშვეობით, რომელიც ტარდება ხელოვნების საგნების შესაქმნელად ან რეკლამის მიზნით;

გ) ადამიანის ვიზუალიზაცია მაიონებელი გამოსხივების გამოყენებით, რომელიც ტარდება კლინიკური ჩვენებების გათვალისწინების გარეშე, ქურდობის დეტექტირებისთვის;

დ) ადამიანის ვიზუალიზაცია მაიონებელი გამოსხივების გამოყენებით, რომელიც ტარდება კლინიკური ჩვენებების გათვალისწინების გარეშე, პროფესიული, იურიდიული ან სამედიცინო დაზღვევის მიზნებისათვის, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მარეგულირებელი ორგანო კონკრეტული პრაქტიკისთვის ასეთი ვიზუალიზაციის საფუძველს დასაბუთებულად მიიჩნევს. ასეთ შემთხვევაში ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის განმახორციელებელმა პირმა უნდა შეასრულოს ამ ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებული შესაბამისი მოთხოვნები;

ე) ადამიანის ვიზუალიზაცია მაიონებელი გამოსხივების გამოყენებით, რომელიც ტარდება კლინიკური ჩვენებების გათვალისწინების გარეშე, კონტრაბანდის მიზნით დამალული საგნების გამოსავლენად, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მარეგულირებელი ორგანო კონკრეტული პრაქტიკისთვის ასეთი ვიზუალიზაციის საფუძველს დასაბუთებულად მიიჩნევს. ასეთ შემთხვევაში, უნდა შესრულდეს  ამ ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებული შესაბამისი მოთხოვნები;

ვ) ადამიანის ვიზუალიზაცია მაიონებელი გამოსხივების გამოყენებით დამალული საგნების დეტექტირებისათვის, რამაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ეროვნულ უსაფრთხოებას გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მარეგულირებელი ორგანო დასაბუთებულად ჩათვლის ამგვარ ვიზუალიზაციას. ასეთ შემთხვევაში, უნდა შესრულდეს ამ ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებული შესაბამისი მოთხოვნები.

მუხლი 12. მოთხოვნები არასამედიცინო დანიშნულებით ადამიანის დასხივებისას

1. არასამედიცინო დანიშნულებით ადამიანის ვიზუალიზაცია უნდა განხორციელდეს რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვით.

2. ადამიანის ვიზუალიზაცია შეიძლება განხორციელდეს, თუ მისი გამოყენება დასაბუთებულია შემდეგი ფაქტორებით:

ა) ადამიანის ვიზუალიზაციის პროცედურის განხორციელების შემთხვევაში სარგებელი და ზიანი;

ბ) ადამიანის ვიზუალიზაციის პროცედურის განუხორციელებლობის შემთხვევაში სარგებელი და ზიანი;

გ) ადამიანის ვიზუალიზაციის პროცედურასთან დაკავშირებული სამართლებრივი და ეთიკური საკითხები;

დ) ადამიანის ვიზუალიზაციის პროცედურის ტიპის ეფექტიანობა და ვარგისიანობა, მათ შორის, მაიონებელი გამოსხივების იმ აღჭურვილობის შესაბამისობა, რომლის გამოყენებაც იგეგმება;

ე) პროცედურის უსაფრთხოდ განხორციელებისათვის საკმარისი რესურსის ხელმისაწვდომობა.

3. იმ შემთხვევაში, თუ არასამედიცინო დანიშნულებით ადამიანის ვიზუალიზაცია აკმაყოფილებს დასაბუთების მოთხოვნებს, იგი ექვემდებარება მარეგულირებელი ორგანოს კონტროლს.

4. არასამედიცინო დანიშნულებით ადამიანის ვიზუალიზაცია შეიძლება მიეკუთვნებოდეს I ან II კატეგორიას:

ა) I კატეგორიის დასხივებისას, გამოსახულების მისაღებად გამოიყენება სამედიცინო რენტგენოლოგიური დანადგარები და პროცედურები წარმოებს სამედიცინო პერსონალის მიერ. მიღებული გამოსახულების შეფასებას ახორციელებს ექიმი-რადიოლოგი და მოიცავს შემდეგ შემთხვევებს:

ა.ა) ვიზუალიზაციას პროფესიული ან დასაქმებასთან დაკავშირებული მიზნებისთვის: შრომისუნარიანობის (დასაქმებამდე ან პერიოდულად დასაქმების პერიოდში) და სპორტისათვის ან კარიერისთვის ფიზიკური შესაბამისობის შესაფასებლად, მათ შორის, შერჩევამდე ან ტრანსფერამდე ათლეტების შეფასება;

ა.ბ) ვიზუალიზაციას სამართლწარმოების მიზნებისთვის, მათ შორის, მტკიცებულების მოსაპოვებლად, ასაკის დასადგენად, იმიგრაციის ან ემიგრაციის მიზნებისთვის და ადამიანის ორგანიზმში ნარკოტიკული ნივთიერების აღმოსაჩენად;

ა.გ) ვიზუალიზაციას ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნებისთვის, მათ შორის, დაზღვევამდე შესამოწმებლად და კომპენსაციისათვის მტკიცებულების მოსაპოვებლად.

ბ) II კატეგორიის დასხივებისას გამოიყენება ვიზუალიზაციის სპეციალური დანადგარები/სკანერები, რომლებსაც მართავს რადიოლოგიის სფეროში ცოდნის არმქონე პერსონალი, ხოლო გამოსახულებას აფასებს, ასევე, სამედიცინო კვალიფიკაციის არმქონე პერსონალი; ამგვარი დასხივება ხორციელდება არასამედიცინო დაწესებულებაში, როგორიცაა: საზღვაო პორტი, აეროპორტი, რკინიგზის სადგური ან სასაზღვრო გამტარი პუნქტი, ასევე, პენიტენციური დაწესებულება, კონტრაბანდასთან საბრძოლველად ან ისეთი დამალული საგნების აღმოსაჩენად, რომლებიც შეიძლება იქნეს გამოყენებული სისხლისსამართლებრივი მიზნებისთვის და ქმნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საფრთხეებს.

5. პროფესიული დასხივებისას დოზური ზღვრები ვრცელდება იმ პირებზე, რომლებსაც უფლება აქვთ განახორციელონ ადამიანის არასამედიცინო დასხივება. დოზური ზღვრები არ ვრცელდება იმ პირებზე, რომლებიც გადიან I კატეგორიის ვიზუალიზაციის პროცედურებს. დოზური ზღვრები მოსახლეობისათვის ვრცელდება იმ პირებზე, რომლებიც გადიან II კატეგორიის ვიზუალიზაციის პროცედურებს.

6. I კატეგორიის დასხივების შემთხვევაში, სამედიცინო პერსონალზე უნდა გავრცელდეს პროფესიული დასხივების მოთხოვნები, ხოლო II კატეგორიის დასხივებისას პროფესიული დასხივება უნდა იყოს საკმარისად დაბალი და განჭვრეტადი იმგვარად, რომ, კონტროლის მიზნებისთვის, სამუშაო ადგილის მონიტორინგი ჩაითვალოს საკმარისად.

7. ავტორიზაციის მფლობელი ვალდებულია, უზრუნველყოს სამედიცინო პერსონალის მიერ I კატეგორიის დასხივების განხორციელება შესაბამისი პროცედურებისა და ოპტიმიზაციის პრინციპის დაცვით.

8. II კატეგორიის დასხივებასთან დაკავშირებული საქმიანობის განხორციელებისას, სამუშაო ადგილის მონიტორინგი უნდა განხორციელდეს თითოეული არასამედიცინო რადიოლოგიური აღჭურვილობის გარშემო ზონებში, ამ აღჭურვილობის უშუალო ფუნქციონირებისას. ამგვარი მონიტორინგი უნდა განხორციელდეს:

ა) მონტაჟის დასრულებისას და ექსპლუატაციაში მიღებამდე;

ბ) ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალირებისას, არსებულის მნიშვნელოვანი ცვლილებისას ან პროგრამული უზრუნველყოფის ან მოწყობილობის განახლებისას;

გ) აღჭურვილობის ისეთი მომსახურებისას, რამაც შეიძლება გავლენა იქონიოს რადიაციულ დაცვასა და ბირთვულ უსაფრთხოებაზე;

დ) თუ მუშაობის რეჟიმები ან სხვა ფაქტორები იცვლება საწყის მნიშვნელობებთან შედარებით.

9. I და II კატეგორიის დასხივებისას ნებისმიერი პროცედურა უნდა განხორციელდეს ოპტიმიზაციის მოთხოვნების დაცვით.

10. დანადგარები (სკანერები), რომლებიც გამოიყენება ადამიანის დასხივებისათვის უნდა შეესაბამებოდეს IEC/იეკ,  ISO/ისო და  E№/ენ სტანდარტებს.

11. ავტორიზაციის მფლობელი ვალდებულია, შეიმუშაოს არასამედიცინო რადიოლოგიურ აღჭურვილობასთან დაშვების კონტროლისა და ფუნქციონირების პროცედურები და დაშვება მისცეს მხოლოდ ავტორიზებულ პერსონალს. ავტორიზაციის მფლობელი, ასევე, ვალდებულია, შეიმუშაოს დასხივების მიზნისა და ხარისხის შესაბამისი სპეციალური პროტოკოლები, რომელთა გამოყენებითაც უნდა განახორციელოს დასხივების პროცედურები, და უზრუნველყოს დასხივების ოპტიმიზაცია.

12. არასამედიცინო რადიოლოგიურ აღჭურვილობას უნდა გააჩნდეს შემდეგი მახასიათებლები:

ა) რადიაციული სხივის კოლიმაცია;

ბ) ვიზუალური მაჩვენებელი, რომლის მეშვეობითაც ოპერატორი, ნებისმიერი პოზიციიდან, ნათლად ხედავს, როდის არის სხივი ჩართული;

გ) უსაფრთხოების შესაბამისი სისტემები, რომელიც უზრუნველყოფს შემთხვევითი დასხივების პრევენციას;

დ) ეკრანირება, როგორც აღჭურვილობის ნაწილი, რომელიც აღჭურვილობის მომიჯნავე ზონებში უზრუნველყოფს პროფესიული და მოსახლეობის დასხივების მოთხოვნების დაცვას;

ე) წინასწარ დაყენებული პარამეტრები ოპერირების ყველა სახეობისთვის;

ვ) გასაღებით ან/და პაროლით დაცული აღჭურვილობის სამართავი პანელი;

ზ) ზუსტად კონტროლირებული და აღდგენადი დოზა ოპერირების თითოეული სახეობის დროს ყოველი დასხივებისას, რათა დაცული იყოს ავტორიზაციის დოკუმენტაციაში მითითებული პროცედურის მახასიათებლები;

თ) შესაბამისი გამაფრთხილებელი იარლიყები ან ნიშნები, რომლებზეც გამოსახულია რადიაციული საფრთხის ნიშანი;

ი) საჭიროების შემთხვევაში, ერთი ან მეტი ავარიული ღილაკი.

13. პირზე, რომელსაც უტარდება I კატეგორიის დასხივების პროცედურა, უნდა გავრცელდეს რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების იგივე დონე, რომელსაც ექვემდებარება პაციენტი იმავე რადიოლოგიური პროცედურის შემთხვევაში.

14. II კატეგორიის არასამედიცინო დასხივებისას, დაწესებულებაში, გამოკვლევის დონეს წარმოადგენს 0,25 მზვ-ზე მეტი დოზა წელიწადში.

15. სკანერების გამოყენებით ადამიანის დასხივების შემთხვევაში, როდესაც დასხივების დოზა აღემატება 10 მკზვ-ს წელიწადში, აუცილებელია წარმოებდეს პროცედურის აღრიცხვა დოზების მონაცემების მითითებით; საჭიროების შემთხვევაში, მარეგულირელ ორგანოს აქვს უფლება, გამოითხოვოს შესაბამისი ინფორმაცია.

16. მოსახლეობის დასხივების დოზური ზღვრები უნდა გავრცელდეს იმ პირზე, რომელსაც უტარდება II კატეგორიის დასაბუთებული არასამედიცინო დასხივების პროცედურა.

17. არასამედიცინო დასხივების ნებისმიერი პროცედურის დაწყებამდე, პირმა უნდა განაცხადოს თანხმობა პროცედურაზე, რისთვისაც ის ინფორმირებული უნდა იყოს:

ა) იმის თაობაზე, რომ აღჭურვილობა ასხივებს მაიონებელ გამოსხივებას;

ბ) ერთი სკანირების პროცედურიდან მოსალოდნელი ეფექტური დოზის თაობაზე, ასევე, რამდენი ასეთი სკანირება იქნება საჭირო, რათა მიღწეული იქნეს მოსახლეობის დოზური ზღვრის ტოლი ეფექტური დოზა;

გ) ვიზუალიზაციის პროცედურიდან მოსალოდნელი ეფექტური დოზის დასხივების სხვა წყაროების, მაგალითად ბუნებრივი დასხივებიდან მომდინარე დოზის შედარების თაობაზე;

დ) იმის თაობაზე, რომ პროცედურა შეესაბამება მარეგულირებელ მოთხოვნებს;

ე) იმის თაობაზე, რომ მას უფლება აქვს უარი თქვას ასეთ პროცედურებზე ან/და გამოიყენოს შემოწმების ალტერნატიული მეთოდები, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

მუხლი 13. ავტორიზებული პირის უფლება-მოვალეობები დაგეგმილი დასხივების სიტუაციის დროს

- ავტორიზებული პირი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს რადიაციული დაცვა და ბირთვული უსაფრთხოება და განახორციელოს კონტროლი შესაბამისი საქმიანობის შედეგად წარმოქმნილ რადიოაქტიურ ნარჩენებზე, ასევე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად, დაიცვას მოსახლეობა და გარემო რადიოაქტიური ნარჩენების მავნე ზემოქმედებისაგან;

ბ) საინჟინრო-ტექნიკური და ორგანიზაციული მოთხოვნების შესაბამისად, უზრუნველყოს მაიონებელი გამოსხივების წყაროების რადიაციული დაცვა, ბირთვული უსაფრთხოება და დაცულობა მათთან მოპყრობის ყველა ეტაპზე: შეძენის მომენტიდან განთავსების, პროექტირების, მშენებლობის, ექსპლუატაციაში მიღების, ტექნიკური მომსახურებისა და ექსპლუატაციის დასრულების ჩათვლით;

გ) მაიონებელი გამოსხივების წყაროების (დანადგარების, მოწყობილობების) გამოყენების ყველა ეტაპზე, უზრუნველყოს შესაბამისი ტექნიკური მომსახურება, საჭიროების შემთხვევაში კი, რემონტი, მწარმოებლის ტექნიკურ დოკუმენტაციაში მოცემული მოთხოვნებისა და სტანდარტის დაცვით;

დ) უზრუნველყოს რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების ყველა ფაქტორის გათვალისწინება ოპტიმიზაციისათვის;

ე) რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, დანიშნოს შესაბამისი კვალიფიკაციისა და ცოდნის მქონე პირები და დოკუმენტურად განსაზღვროს მათი ფუნქცია-მოვალეობები;

ვ) კონკრეტული საქმიანობისათვის დაადგინოს შეზღუდული დოზებისა და რეფერენტული დონეების შესრულების პირობები და მარეგულირებელ ორგანოსთან შეთანხმებით დანერგოს ისინი პრაქტიკაში;

ზ) მაიონებელი გამოსხივების წყაროს მქონე დანადგარის შეძენისას, უზრუნველყოს მისი შესაბამისობა რადიაციული დაცვის, ბირთვული უსაფრთხოებისა და დაცულობის სფეროში კანონმდებლობის მოთხოვნებთან და შესაბამის საერთაშორისო სტანდარტებთან;

თ) აცნობოს მარეგულირებელ ორგანოს ბირთვულ და რადიაციულ საქმიანობაში ნებისმიერი ცვლილების ან საქმიანობის გაფართოების განზრახვის თაობაზე და არ განახორციელოს იგი მარეგულირებელი ორგანოს თანხმობის გარეშე;

ი) განახორციელოს შესაბამისი მონიტორინგი, ასევე, იმ პარამეტრების მონიტორინგი და გაზომვები, რაც აუცილებელია  ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად;

კ) უზრუნველყოს მონიტორინგისა და გაზომვების შედეგების რეგისტრაცია და შენახვა კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვით;

ლ) უზრუნველყოს მონიტორინგისთვის გათვალისწინებული ხელსაწყოების დაკალიბრება (ყოველწლიურად, ან მწარმოებლის ტექნიკურ დოკუმენტაციაში მითითებული ვადების დაცვით);

მ) უზრუნველყოს სათანადო დანადგარებისა და აღჭურვილობის არსებობა და შემოწმების შესაბამისი პროცედურების გამოყენება;

ნ) უზრუნველყოს არსებული დანადგარებისა და აღჭურვილობის სწორად მომსახურება დადგენილი პერიოდულობით, ასევე, მათი შესაბამისი შემოწმება და დაკალიბრება შესაბამისი მოთხოვნების ან/და საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე;

ო) უზრუნველყოს მონიტორინგისა და შესაბამისობის შემოწმების შედეგების რეგისტრაცია და შენახვა, მათ შორის, ტექნიკური პარამეტრების/ხარისხის კონტროლის ტესტების ოქმების, ანგარიშებისა და შესრულებული დაკალიბრების ამსახველი დოკუმენტაციის ჩათვლით, მარეგულირებელი ორგანოს მოთხოვნის შესაბამისად;

პ) მონიტორინგისა და შესაბამისობის შემოწმების შედეგები გადასცეს მარეგულირებელ ორგანოს მოთხოვნის საფუძველზე.

2. ავტორიზებულმა პირმა უნდა უზრუნველყოს რადიოაქტიური წყაროების მრავალდონიანი დაცულობის სისტემის (სიღრმისეული დაცვა) დანერგვა, რომელიც შედგება ბირთვული უსაფრთხოებისა და დაცულობის თანმიმდევრული, დამოუკიდებელი ელემენტებისაგან და შეესაბამება პოტენციური დასხივების ალბათობასა და სიდიდეს.

3. სიღრმისეული დაცვა გამოიყენება შემდეგი მიზნებისათვის:

ა) ბირთვული ან რადიოლოგიური საგანგებო სიტუაციის პრევენცია;

ბ) ნებისმიერი ბირთვული ან რადიოლოგიური საგანგებო სიტუაციის შედეგების მიტიგაცია;

გ) ნებისმიერი ასეთი ბირთვული ან რადიოლოგიური საგანგებო სიტუაციის შემდეგ, წყაროების უსაფრთხო მდგომარეობის აღდგენა.

4. ბირთვული დაცულობის მოთხოვნები ვრცელდება მაიონებელი გამოსხივების ყველა წყაროზე, გარდა მაიონებელი გამოსხივების მაგენერირებელი წყაროებისა.

5. ბირთვული დაცულობის მოთხოვნათა შესრულების მიზნით, ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს მაიონებელი გამოსხივების წყაროების ბირთვული დაცულობის სისტემის დანერგვა დიფერენცირებული მიდგომის საფუძველზე;

ბ) დააპროექტოს და დანერგოს დაცულობის სისტემები საპროექტო საფრთხის შეფასების საფუძველზე.

6. საპროექტო საფრთხე უნდა შეფასდეს შემდეგი ფაქტორების გათვალისწინებით:

ა) მაიონებელი გამოსხივების წყაროს კატეგორია, ტიპი, გამოსხივების სახეობა, ფიზიკური და ქიმიური თვისებები და გამოყენების მეთოდთან დაკავშირებული დაცულობის რისკები;

ბ) მაიონებელი გამოსხივების წყაროს უკანონო გამოყენების სავარაუდო შედეგები.

7. ფიზიკური დაცვა უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს ადმინისტრაციული და ტექნიკური ზომებით, რომლის მოთხოვნები განისაზღვრება მოქმედი კანონმდებლობით.

მუხლი 14. ავტორიზებული პირის ვალდებულებები ბირთვული ან რადიოლოგიური საგანგებო სიტუაციის პრევენციისა და მიტიგაციისთვის

1. ავტორიზებულმა პირმა უნდა უზრუნველყოს საქმიანობის, დანადგარების რადიაციულ დაცვასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული კონსტრუქციების, სისტემების და მათი ელემენტების, მათ შორის, პროგრამული უზრუნველყოფის პროექტირება, წარმოება, ინსტალაცია, ექსპლუატაცია და მათი მომსახურება იმგვარად, რომ, თავიდან იქნეს აცილებული ბირთვული ან რადიოლოგიური საგანგებო სიტუაცია, რამდენადაც ეს პრაქტიკულად შესაძლებელია.

2. ავტორიზებული პირი ვალდებულია:

ა) მიიღოს შესაბამისი ზომები, რათა მოხდეს იმ რადიაციული ავარიების პრევენცია, რომელთა განვითარების პროგნოზირება რეალურად შესაძლებელია;

ბ) ავარიის განვითარების შემთხვევაში, უზრუნველყოს შედეგების მიტიგაცია;

გ) შეიმუშაოს და განახორციელოს პროცედურები, რომლებიც უზრუნველყოფს სათანადო საშუალებების გამოყენებას რადიოაქტიურ წყაროზე კონტროლის დაკარგვის თავიდან ასაცილებლად და საჭიროების შემთხვევაში, მათზე კონტროლის აღსადგენად;

დ) უზრუნველყოს საჭირო აღჭურვილობის, საკონტროლო-საზომი აპარატურისა და დიაგნოსტიკური საშუალებების ხელმისაწვდომობა;

ე) უზრუნველყოს პერსონალის ტრენინგი და პერიოდული გადამზადება პროცედურების გამოყენებისა და განხორციელების საკითხებში.

3. ავტორიზაციის მფლობელი ვალდებულია, პოტენციური დასხივების შემცირების მიზნით, პერსონალი უზრუნველყოს აუცილებელი აღჭურვილობით (ხელსაწყოები და სხვა), მიაწოდოს შესაბამისი ინფორმაცია, მოამზადოს და ჩაუტაროს ინსტრუქტაჟი. პერსონალმა და სხვა პესონალმა უნდა მიიღონ ინსტრუქციები და ტრენინგები სამუშაოს დაწყებამდე. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, აცნობოს პერსონალს და სხვა პერსონალს მათი ვალდებულებებისა და რადიაციული დაცვის მეთოდების შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს ეჭვი ორსულობის შესახებ ან თანამშრომელი მეძუძური ქალია, მან დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს ავტორიზაციის მფლობელს აღნიშნულის თაობაზე.

4. ობიექტზე კონტროლის განხორციელებისა და ნებისმიერი ინციდენტის/ავარიის მართვის მიზნით, ავტორიზებული პირი ვალდებულია, შეიმუშაოს ადეკვატური პროცედურები, დანერგოს და განახორციელოს ისინი.

5. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, ჩაატაროს რადიაციულ დაცვასა და ბირთვულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული კონსტრუქციების, შესაბამისი სისტემების და მათი ელემენტების, მათ შორის, პროგრამული უზრუნველყოფის რეგულარული ინსპექტირება, შემოწმება, ტექნიკური პარამეტრების გამოცდები, რომლის შედეგად შესაძლებელია ნებისმიერი ხარვეზის გამოვლენა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ავარია.

6. დანადგარების უსაფრთხო გათიშვის ან გამოსხივების შემცირების მიზნებისათვის, ავტორიზებული პირი ვალდებულია, უზრუნველყოს ავტომატური სისტემებით აღჭურვა.

7. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, უზრუნველყოს უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის არსებობა სახელმწიფო ენაზე.

8. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, უსაფრთხოების შეფასების საფუძველზე, ადამიანთა და გარემოს დაცვის მიზნით, შეიმუშაოს ბირთვულ ან რადიოლოგიურ საგანგებო სიტუაციებზე მზადყოფნისა და რეგირების გეგმა (შემდეგში „რეაგირების გეგმა“).

9. რეაგირების გეგმა უნდა მოიცავდეს შესაბამის ზომებს ავარიული სიტუაციის ოპერატიული გამოვლენისა და ავარიული რეაგირების სათანადო დონის დასადგენად.

10. ავარიული რეაგირების ღონისძიებებში გათვალისწინებული უნდა იქნეს:

ა) ინდივიდუალური დოზიმეტრული კონტროლისა და ტერიტორიის მონიტორინგის ღონისძიებები;

ბ) სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფის ზომები;

გ) ავარიული სიტუაციის შეფასების და ნებისმიერი შედეგის შერბილების ზომები.

11. მაიონებელი გამოსხივების წყაროების, დანადგარების ნორმალური ექსპლუატაციის პირობების დარღვევის შემთხვევაში, ავტორიზებული პირი ვალდებულია, უმოკლეს ვადაში გამოიკვლიოს ინციდენტის/ავარიის ყველა მიზეზი, შეადგინოს წერილობითი ანგარიში, რომელშიც აღწერილი იქნება მომხდარის რეალური ან შესაძლო მიზეზები, მათ შორის, პერსონალის მიერ მიღებული ან მოსალოდნელი დოზები. ავტორიზებულმა პირმა ანგარიშში, ასევე, უნდა ასახოს რეკომენდაციები და ის საორგანიზაციო და ტექნიკური ზომები, რომლებიც მომავალში გამორიცხავს ანალოგიური შემთხვევის განმეორებას.

12. ავტორიზებულმა პირმა პერსონალის დასხივების დოზური ზღვრის ნებისმიერი გადაჭარბების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ წერილობით უნდა აცნობოს მარეგულირებელ ორგანოს.

მუხლი 15. მოთხოვნები შიდა წესების მიმართ

1. ავტორიზებული პირი ვალდებულია რადიაციული დაცვის პროგრამის ფარგლებში დოკუმენტური ფორმით შეიმუშაოს შიდა წესები და პროცედურები, რომლებიც აუცილებელია პერსონალის და სხვა პირთა დაცვისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

2. ავტორიზებულმა პირმა შიდა წესებში უნდა მიუთითოს რეფერენტული დონე და დასაშვები დოზური ზღვრების მნიშვნელობა, ასევე, უნდა შეიმუშაოს შესაბამისი პროცედურები, რომელთა შესრულება უზრუნველყოფს რეფერენტული დონეების გადაუჭარბებლობას და დოზური ზღვრების დაცვას.

3. ავტორიზებულმა პირმა უნდა უზრუნველყოს, რომ შესაბამისმა პერსონალმა ან სხვა პერსონალმა, იცოდნენ შიდა წესების და პროცედურების შინაარსი, ასევე ფლობდნენ ინფორმაციას რადიაციული დაცვის და ბირთვული უსაფრთხოების უზრუნველმყოფი ზომების შესახებ.

4. ავტორიზებული პირი ვალდებულია უზრუნველყოს პერსონალი ადეკვატური რაოდენობის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით (როგორიცაა: დამცავი ტანსაცმელი, სასუნთქი ორგანოების დაცვის საშუალებები, დამცავი წინსაფრები, ხელთათმანები და ეკრანები ცალკეული ორგანოების დასაცავად), რომლებიც შეესაბამება მათ მიერ შესრულებულ საქმიანობას და სპეციფიკაციას.

5. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების სწორად გამოყენების მიზნით, ავტორიზებულმა პირმა პერსონალი და სხვა მუშაკი უნდა უზრუნველყოს შესაბამისი ინსტრუქტაჟით.

6. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები არ უნდა იყოს დაზიანებული და უნდა გააჩნდეს ქარხნული მარკირება.

მუხლი 16. მოთხოვნები მონიტორინგის მიმართ

1. ავტორიზებულმა პირმა, რადიაციული დაცვის პროგრამის ფარგლებში, უნდა დაადგინოს მონიტორინგის პროგრამა, რომლის განხორციელება და რეგულარული განხილვა ხდება რადიაციულ დაცვაზე პასუხისმგებელი პირის კონტროლის ქვეშ.

2. მონიტორინგის პროგრამის ფარგლებში, ავტორიზებულმა პირმა:

ა) დამოუკიდებლად ან სხვა ავტორიზებული პირის დახმარებით, უნდა აწარმოოს  ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებული მონიტორინგი;

ბ) უნდა დანიშნოს პასუხისმგებელი პირი მონიტორინგის პროგრამის შესრულებაზე და  განსაზღვროს მისი ფუნქცია-მოვალეობები;

გ) უნდა აწარმოოს დოკუმენტაცია, რომელშიც ფიქსირდება მონიტორინგის პროგრამის განხორციელების შედეგები (პერსონალის ინდივიდუალური დოზების აღრიცხვა, დოზების შეფასება, პერსონალის ინფორმირება მიღებული დოზების შესახებ, პერსონალის ინდივიდუალური დოზების აღრიცხვის ბარათების წარმოება, სამუშაო ადგილების მონიტორინგის შედეგების რეგისტრაცია, მონიტორინგისათვის განკუთვნილი დოზიმეტრიული აპარატურის პერიოდული დაკალიბრების ამსახველი დოკუმენტაციის შენახვა და სხვა);

დ) უნდა შეატყობინოს მარეგულირებელ ორგანოს მონიტორინგის შედეგები ზღვრული დონეების და გარემოში გაშვების დასაშვები დონეების გადაჭარბების შემთხვევაში;

ე) მიღებული შედეგების საფუძველზე უნდა განახორციელოს პერსონალის პროფესიული დასხივების შეფასება და შედეგების პროგნოზირება.

3. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, იმ შემთხვევაში, როდესაც საწარმოო პირობებში დოზა მიღებული ბუნებრივი წყაროების დასხივებით აღემატება 1 მზვ-ს წელიწადში, აკონტროლოს ბუნებრივი წყაროებით დასხივების წვლილი პერსონალის დასხივების დოზაში.

4. სამუშაო ადგილების მონიტორინგის ტიპი და ჩატარების სიხშირე უნდა დადგინდეს ისე, რომ საკმარისი იყოს:

ა) ყველა სამუშაო ადგილზე რადიაციული მდგომარეობის შეფასებისათვის;

ბ) საკონტროლო და დაკვირვების ზონებში დასხივების შეფასებისათვის;

გ) საკონტროლო და დაკვირვების ზონების საზღვრების პირობების ანალიზისათვის.

5. მონიტორინგი უნდა მოიცავდეს შემდეგ მაჩვენებლებს: დოზის სიმძლავრეს, ჰაერში რადიონუკლიდების კონცენტრაციას, რადიონუკლიდებით ზედაპირულ დაბინძურებას, ასევე ნორმალური და ავარიული დასხივების სიტუაციაში დასხივების დოზების სიდიდის მოსალოდნელ ცვლილებასა და ალბათობას.

6. ავტორიზებული პირი ვალდებულია საქმიანობის დროს წარმოქმნილი რადიოაქტიური ნარჩენების (ატმოსფეროში გაფრქვეული და წყალსაგდებში გაშვებული რადიონუკლიდების) გარემოში გაშვებაზე აწარმოოს მონიტორინგი.

7. იმ შემთხვევაში, როდესაც ინდივიდუალური დოზიმეტრია არ განხორციელებულა, ან შეუძლებელია მისი განხორციელება, პროფესიული დასხივების დოზები უნდა შეფასდეს სამუშაო ადგილის მონიტორინგის შედეგების მიხედვით და დასხივების ხანგრძლივობით.

8. გარეგანი დასხივების მონიტორინგი წარმოებს პერსონალის ინდივიდუალური ეკვივალენტური დოზის გაზომვით ინდივიდუალური დოზიმეტრებით. გაზომვების შედეგების საფუძველზე უნდა მოხდეს გარეგანი დასხივების ეფექტური დოზის, კანის და თვალის ბროლის გარეგანი დასხივების ეკვივალენტური დოზის შეფასება.

9. სპეციფიკური მუშაობის მეთოდების გამოყენების დროს (მედიცინაში ან სხვა სამუშაოების დროს) ან გამოკვლევის ახალი მეთოდების დანერგვისას, როდესაც მოსალოდნელია კიდურების და თვალის ბროლის გადაჭარბებული დასხივება, უნდა განხორციელდეს კიდურებისა და თვალის ბროლის დასხივების ეკვივალენტური დოზის მონიტორინგი.

10. შინაგანის დასხივებისას, პერსონალის ორგანიზმში მოხვედრილი რადიონუკლიდების რაოდენობა აღემატება ან შესაძლოა აღემატებოდეს 1/10 (0,1) წლიური ჩართვის ზღვარს, რომლებიც მოცემულია დანართ №2-ში. ადამიანის ორგანიზმში დაუდგენელი რადიონუკლიდების მოხვედრის შემთხვევაში წლიური ჩართვის ზღვარი გამოითვლება ჭარბი რადიოტოქსიკურობის მქონე რადიონუკლიდისათვის.

11. დეტალური მოთხოვნები ინდივიდუალური და სამუშაო ადგილების მონიტორინგის ჩატარებისადმი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.

12. პერსონალის კონტამინაციით განპირობებული დასხივების შეზღუდვის მიზნით დგინდება დასაშვები რადიონუკლიდების დონეები სამუშაო ადგილებზე, ადამიანის კანზე, სპეცტანსაცმელზე, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებზე „სამუშაო ადგილების ზედაპირების, ადამიანის კანის, სპეცტანსაცმლისა და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების კონტამინაციის დასაშვები დონეები (ნაწ/სმ2xწთ)“ ცხრილი №3-ით და სატრანსპორტო საშუალების ზედაპირზე „სატრანსპორტო საშუალებების ზედაპირების რადიოაქტიური დაბინძურების დასაშვები დონეები“ – ცხრილი №4-ით.

ცხრილი №3

სამუშაო ადგილების ზედაპირების, ადამიანის კანის, სპეცტანსაცმლისა და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების კონტამინაციის დასაშვები დონეები (ნაწ/სმ2xწთ)

| დაბინძურების ობიექტი | ალფა-აქტიური ნუკლიდები; ბეტა-აქტიური ნუკლიდები. ცალკეული2; სხვა; ნუკლიდები. |
| --- | --- |
| დაუზიანებული კანი, სპეცთეთრეული, პირსახოცები, ინდ.დაცვის საშუალებების შიდა ზედაპირები | 2 | 2 | 2003 |
| ძირითადი სპეცტანსაცმელი, დამატებითი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შიდა ზედაპირი, სპეცფეხსაცმლების გარეთა ზედაპირი | 5 | 20 | 2000 |
| პერსონალის მუდმივსამყოფელი სათავსების და მათში განლაგებული დანადგარების ზედაპირი | 5 | 20 | 2000 |
| პერსონალის პერიოდული სამყოფელი სათავსების და მათში განლაგებული დანადგარების ზედაპირი | 50 | 200 | 10000 |
| ინდივიდუალური დაცვის ერთჯერადი საშუალებების გარე ზედაპირი | 50 | 200 | 10000 |

შენიშვნა: 1. სამუშაო სათავსებისა და აღჭურვის ზედაპირებისათვის, ალფა-აქტიური რადიონუკლიდებით დაბინძურება ნორმირდება არაფიქსირებული დაბინძურებით. დანარჩენი ზედაპირებისათვის ჯამური დაბინძურებით (ფიქსირებული და არაფიქსირებული).

2. ამ ჯგუფს მიეკუთვნება ალფა-აქტიური ნულკიდები, რომელთა საშუალო წლიური მოცულობითი აქტიობა სამუშაო ოთახების ჰაერში ნაკლები უნდა იყოს 0.3 ბკ/მ3.

3. დადგენილია ადამიანის დაუზიანებული კანის, სპეცტანსაცმელის, პირსახოცების, ინდ.დაცვის საშუალებების პირის მხარე შიგა ზედაპირების დაბინძურების შემდეგი დონეები სხვადასხვა რადიონუკლიდის მიმართ: – -90Sr + -90Y- 40 ნაწ/სმ2xწთ.

ცხრილი №4

სატრანსპორტო საშუალებების ზედაპირების რადიოაქტიური დაბინძურების დასაშვები დონეები

| დაბინძურების ობიექტი | რადიოაქტიური დაბინძურების დასაშვები დონეები, ნაწ./(სმ2*წთ.). არაფიქსირებული დაბინძურება; ფიქსირებული დაბინძურება. ალფა-აქტიური რადიონუკლი-დები; ბეტა-აქტიური რადიონუკლი-დები; ალფა-აქტიური რადიონუკლიდები; ბეტა-აქტიური რადიონუკლი-დები. |
| --- | --- |
| კონტეინერის შეფუთვის გარე ზედაპირი | დაუშვებელია | დაუშვებელია | არ რეგლამენტირდება | 200 |
| ვაგონ-კონტეინერის გარე ზედაპირი | დაუშვებელია | დაუშვებელია | არ რეგლამენტირდება | 200 |
| კონტეინერის შეფუთვის შიდა ზედაპირი | 1,0 | 100 | არ რეგლამენტირდება | 2000 |
| სატრანსპორტო კონტეინერის გარე ზედაპირი | 1,0 | 100 | არ რეგლამენტირდება | 2000 |

მუხლი 17. მოთხოვნები საკონტროლო და დაკვირვების ზონების მიმართ

1. სამუშაო ადგილზე პროფესიული დასხივების შემცირებისა და ოპტიმიზაციის მიზნით, ავტორიზებულმა პირმა უნდა დაადგინოს და მონიშნოს საკონტროლო და დაკვირვების ზონები.

2. ავტორიზებული პირი ვალდებულია:

ა) შეზღუდოს საკონტროლო ზონაში შეღწევა;

ბ) მონიშნოს ზონები და გამოიყენოს გამაფრთხილებელი წარწერები სსტ ისო  361 სტანდარტის მიხედვით;

გ) ზონაში მიმდინარე კონკრეტული პროცედურები აღწეროს წერილობითი ფორმით.

3. შეზღუდვის სახე უნდა შეესაბამებოდეს დასხივების ალბათობასა და სიდიდეს. იმ შემთხვევაში, როდესაც წყაროს გამოყენება წარმოებს არასტაციონარულ რეჟიმში (საველე პირობები, გადაზიდვა, მობილური მოწყობილობების გამოყენება ან მათი ჩართვა წყვეტილ რეჟიმში), საკონტროლო ზონის დადგენა და მონიშვნა განპირობებული უნდა იქნეს დასხივების დოზების მნიშვნელობებით.

4. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, დაარეგულიროს საკონტროლო ზონაში პერსონალის დაშვება შესაბამისი ადმინისტრაციული ზომებით, მათ შორის, სპეციალური სამუშაო დაშვების სისტემის გამოყენებით.

5. ავტორიზებულმა პირმა უნდა გამოჰყოს შესაბამისი სათავსები თამბაქოს მოსაწევად და საკვების მისაღებად. ავტორიზაციის მფლობელი ვალდებულია უზრუნველყოს იმ სპეციალური დეკონტამინაციის საშუალებების არსებობა, რომლებიც მითითებულია სალიცენზიო დოკუმენტაციაში.

6. საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, საკონტროლო ზონა უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს:

ა) შესვლისას – ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით, სამუშაო ადგილებისა და ინდივიდუალური მონიტორინგის საშუალებებით, პირადი ტანსაცმლის შესანახი სათავსით;

ბ) გასვლისას – ტანსაცმლისა და კანის ზედაპირის დაბინძურების გამზომი ხელსაწყოებით, პირადი დეკონტამინაციისა და შხაპის გამოყენების საშუალებით, დაბინძურებული დაცვის საშუალებების შესანახი ადგილით.

7. პერიოდულად ან/და სამუშაო პირობების, ასევე, საქმიანობის გაფართოების და ტექნოლოგიური პროცესის შეცვლისას, საკონტროლო ზონის საზღვრები და რადიაციული დაცვის, ბირთვული უსაფრთხოებისა და დაცულობის შესაბამისი მოთხოვნები უნდა გადამოწმდეს და საჭიროების შემთხვევაში განახლდეს.

8. საკონტროლო ზონაში მომუშავე პირებს უნდა გააჩნდეთ შესაბამისი ცოდნა, პერიოდულად გადიოდნენ გადამზადებას და ფლობდნენ არსებული პირობების შესახებ შესაბამის ინფორმაციას.

9. ავტორიზებულმა პირმა დაკვირვების ზონაში უნდა განახორციელოს კონტროლი პროფესიულ დასხივებაზე.

10. ავტორიზებულმა პირმა დაკვირვების ზონაში:

ა) უნდა დაადგინოს საზღვრები;

ბ) მონიშნოს ზონები და გამოიყენოს გამაფრთხილებელი წარწერები სსტ ისო  361 სტანდარტის მიხედვით;

გ) პერიოდულად განახორციელოს მონიტორინგი, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში, გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები.

11. პერიოდულად ან სამუშაო პირობების, საქმიანობის გაფართოების და ტექნოლოგიური პროცესის შეცვლისას, ავტორიზებულმა პირმა უნდა დააზუსტოს დაკვირვების ზონის საზღვრები.

12. დაკვირვების ზონის გარეთ უნდა გავრცელდეს იგივე დოზური ზღვრები, როგორიც მოსახლეობისათვის – 1 მზვ წელიწადში.

13. საკონტროლო და დაკვირვების ზონებში, ვიზიტორის (მნახველების, დამსწრე პირების) დაშვებისას, ავტორიზებული პირი ვალდებულია:

ა) დაშვება მოახდინოს რადიაციული დაცვის და ბირთვული უსაფრთხოების წესების მცოდნე პირის თანხლებით;

ბ) ზონებში შესვლამდე მიაწოდოს ვიზიტორს ადეკვატური ინფორმაცია და შესაბამისი ინსტრუქტაჟი ქცევის წესების შესახებ;

გ) განახორციელოს ვიზიტორის გადაადგილებაზე, მათ შორის, ავტოსატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილებაზე შესაბამისი კონტროლი;

დ) ღია მოედნებზე ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის განხორციელების დროს უზრუნველყოს დაცვითი და სხვა სახის ზომების გატარება, მათ შორის, ზონებში დაშვებაზე კონტროლი;

ე) უზრუნველყოს მაიონებელი გამოსხივების ისეთი წყაროს კონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის მდგრადობის შენარჩუნება, რომელმაც შესაძლებელია განაპირობოს კონტამინაცია;

ვ) მოსახლეობისათვის მისაწვდომ ადგილებში მიიღოს შესაბამისი დაცვითი ზომები რადიაციული ნიშნების განთავსებით.

14. დაკვირვების ზონაში მომუშავე პერსონალის პროფესიული დოზების შეფასება უნდა მოხდეს სამუშაო ადგილის მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე.

მუხლი 18. ავტორიზებულ პირთა სპეციფიკური ვალდებულებები პროფესიული დასხივებისას

1. ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის განხორციელებისას, ავტორიზებულმა პირმა უნდა უზრუნველყოს პერსონალის დაცვა მაიონებელი გამოსხივების მავნე ზემოქმედებისგან.

2. პროფესიულ დასხივებას შეიძლება დაექვემდებაროს პირი 16 წლის ასაკიდან სამედიცინო უკუჩვენების არარსებობისას და მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად.

3. პირზე, რომელმაც სამუშაო ადგილზე შეიძლება განიცადოს რადონით დასხივება ატმოსფერულ ჰაერში 1000 ბკ/მ3 მეტი საშუალო წლიური კონცენტრაციით, უნდა გავრცელდეს პროფესიული დასხივების დოზური ზღვრები. როდესაც რადონის კონცენტრაცია აღემატება 1000 ბკ/მ3, უნდა განხორციელდეს ზომები კონცენტრაციის შესამცირებლად 1000 ბკ/მ3-ს ქვემოთ. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს შეუძლებელია ან მიღებული ზომები უშედეგოა, დასხივება უნდა იმართოს, როგორც დადგეგმილი დასხივების სიტუაცია.

4. პერსონალის 50 მზვ-ზე მეტი დოზით (წლიური დოზური ზღვარი) დასხივების შემთხვევა უნდა იქნეს განხილული, როგორც განსაკუთრებული გარემოება და საქმიანობა შეიძლება გაგრძელდეს იმ პირობით, რომ ავტორიზებული პირი და მარეგულირებელი ორგანო, პერსონალის თანხმობით, ერთობლივად განსაზღვრავენ დასაშვები დოზის დროებით შეზღუდვას და მის ხანგრძლივობას, ნებისმიერი მომდევნო 5 წლის განმავლობაში 100 მზვ დოზური ზღვრის მოთხოვნის დაცვით.

5. პირი, რომელმაც განიცადა დაგეგმილი დასხივება 200 მზვ წელიწადში მეტი ეფექტური დოზით ავარიული დასხივების სიტუაციაში, უნდა იქნეს გამორიდებული დასხივების ზონას და დაექვემდებაროს სამედიცინო შემოწმებას. შემდგომში მისი სამუშაოზე დაშვება უნდა განხორციელდეს სამედიცინო შემოწმების შედეგების, სამედიცინო პერსონალის რეკომენდაციისა და ამ პირის თანხმობის საფუძველზე.

6. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, პროფესიული დასხივების გონივრულად მინიმალური დონის მისაღწევად, უზრუნველყოს:

ა) დაგეგმილი დასხივების სიტუაციებში პროფესიული დასხივების მიმართ კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შესრულება;

ბ) რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების ოპტიმიზაციისთვის საჭირო ყველა ღონისძიების გამოყენება;

გ) პროფესიული დასხივების კონტროლი და  ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილი დასაშვები დოზური ზღვრების დაცვა;

დ) ადეკვატური საშუალებების, აღჭურვილობისა და მომსახურების არსებობა, რომლებიც გათვალისწინებულია რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად;

ე) პერსონალის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგისა და სამედიცინო დახმარების უზრუნველსაყოფად საჭირო სერვისების არსებობა;

ვ) მონიტორინგისთვის საჭირო ხელსაწყოებისა და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების არსებობა და შესაბამისი ზომების მიღება მათი სათანადო გამოყენების, დაკალიბრების, ტესტირებისა და ტექნიკური მომსახურების მიზნით;

ზ) შესაბამისი და ადეკვატური ადამიანური რესურსების არსებობა და რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების საკითხებში სათანადო ტრენინგის უზრუნველყოფა, აგრეთვე, პერსონალის კომპეტენციის საჭირო დონის უზრუნველყოფის მიზნით მათი პერიოდული გადამზადება;

თ) ბირთვული უსაფრთხოების კულტურის ჩამოსაყალიბებლად აუცილებელი პირობების შექმნა.

7. ავტორიზებული პირი ვალდებულია სააღრიცხვო ბარათში ასახოს სხვა პერსონალის მიერ მიღებული დოზები.

8. ავტორიზებული პირი პასუხისმგებელია სხვა პერსონალის რადიაციულ დაცვასა და ბირთვული უსაფრთხოებაზე. სამუშაოზე მიღებისას აღნიშნულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ ადრე მიღებული დოზების სააღრიცხვო ბარათი.

9. ავტორიზებული პირი ვალდებულია გააცნოს პერსონალს საკუთარი ვალდებულებები და რადიაციული დაცვის მეთოდები, ასევე, კონკრეტული საქმიანობის უსაფრთხოების სპეციფიკა (მონიტორინგის მეთოდები, რადიაციული დაცვის სპეციალური საშუალებების გამოყენების მეთოდები).

10. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, უზრუნველყოს დამცავი საშუალებების რეგულარული კონტროლი არანაკლებ ორ წელიწადში ერთხელ.

11. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, უზრუნველყოს მონიტორინგის ხელსაწყოების პერიოდული დამოწმება და კალიბრირება (მწარმოებლის ტექნიკურ დოკუმენტაციაში მითითებულ ვადებში, ან წელიწადში ერთხელ).

12. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, რადიაციული დაცვის პროგრამის ფარგლებში, განახორციელოს პერსონალის პროფესიული დასხივების, დოზების რეგისტრაციის და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგის შეფასება.

13. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, აწარმოოს თითოეული პერსონალის პროფესიული დასხივების დოზების ჩანაწერები.

14. ავტორიზებულმა პირმა მონიტორინგის შედეგების ჩანაწერები უნდა შეინახოს პერსონალის საქმიანობის მთელი დროის განმავლობაში, 75 წლის ასაკის მიღწევამდე, ხოლო პროფესიული საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში − 30 წლის განმავლობაში.

15. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, მიიღოს შესაბამისი ზომები პროფესიული დასხივების დოზების ჩანაწერების კონფიდეციალობის უზრუნველსაყოფად და მოთხოვნის შემთხვევაში, მისცეს წვდომა პერსონალს საკუთარი დოზების ჩანაწერებზე.

16. ავტორიზებულმა პირმა, რადიაციული დაცვის პროგრამის ფარგლებში, უნდა განახორციელოს პერსონალის ჯანმრთელობის პერიოდული მონიტორინგი სამუშაოზე მიღებამდე და ყოველწლიურად.

17. პერსონალის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგის პროგრამა უნდა ეფუძნებოდეს შრომის ჰიგიენის ზოგად პრინციპებს და განკუთვნილია პერსონალის პირველადი და შემდგომი ფიზიკური შესაბამისობის შესაფასებლად მათზე დაკისრებული ამოცანების შესასრულებლად.

მუხლი 19. პერსონალის ვალდებულებები და მოთხოვნები კვალიფიკაციის მიმართ

- პერსონალი ვალდებულია:

ა) დაიცვას კანონმდებლობით დადგენილი რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების მოქმედი წესები და პროცედურები;

ბ) სწორად გამოიყენოს მონიტორინგის მოწყობილობები და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები;

გ) მონაწილეობა მიიღოს რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებების შესრულებაში, აგრეთვე ჯანმრთელობის მონიტორინგისა და პერსონალის პროფესიული დასხივების დოზების შეფასების პროგრამების განხორციელებაში;

დ) ავტორიზებულ პირს მიაწოდოს წინა და მიმდინარე სამუშაოების შესახებ ის ინფორმაცია, რაც მნიშვნელოვანია მათი და სხვა პირების ეფექტიანი რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად;

ე) თავი შეიკავოს ნებისმიერი განზრახი ქმედებისგან, რამაც შეიძლება იგი ან სხვა პირები დააყენოს ისეთ მდგომარეობაში, რაც ეწინააღმდეგება ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს;

ვ) მიიღოს ისეთი ინფორმაცია, ინსტრუქტაჟი და ტრენინგი რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების საკითხებში, რაც საშუალებას მისცემს შეასრულოს საკუთარი ვალდებულებები  ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. პერსონალმა დროულად უნდა აცნობოს ავტორიზებულ პირს იმგვარი გარემოებების არსებობის თაობაზე, რამაც შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე.

3. მოთხოვნები პერსონალის კვალიფიკაციასა და ცოდნის მიმართ უნდა განისაზღვროს მაიონებელი გამოსხივების წყაროს საფრთხისა და მისი გამოყენების სფეროს მიხედვით.

4. რადიაციული დაცვის, ბირთვული უსაფრთხოებისა და დაცულობის საკითხებში გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების კურსების პროგრამები უნდა შეთანხმდეს მარეგულირებელ ორგანოსთან.

5. პროგრამა უნდა უზრუნველყოფდეს პერსონალისთვის იმ უახლოესი ინფორმაციის მიწოდებას, რომელიც ეხება პერსონალის პროფესიულ დასხივებასთან დაკავშირებულ რადიაციულ რისკებს, საქმიანობიდან გამომდინარე სპეციფიკურ მოთხოვნებს, რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების სფეროში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების მიმოხილვას.

6. რადიაციულ დაცვაზე პასუხისმგებელი პირის სასწავლო/ტრენინგ პროგრამა უნდა იყოს განსხვავებული იმის გათვალისწინებით, თუ რომელ სფეროში გამოიყენება მაიონებელი გამოსხივების წყაროები. ამავდროულად, ყველა ტრენინგი უნდა მოიცავდეს ზოგად საბაზისო ინფორმაციას რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების შესახებ. თითოეული თემის მოცულობა უნდა იყოს დამოკიდებული ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის კონკრეტულ პრაქტიკაზე და მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული პოტენციური საფრთხეები, რომლებიც დაკავშირებულია მის საქმიანობასთან.

7. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, უზრუნველყოს პერსონალის თეორიული და პრაქტიკული გადამზადება რადიაციული დაცვის, ბირთვული უსაფრთხოებისა და დაცულობის საკითხებში 3 წელიწადში ერთხელ ან მარეგულირებელი ორგანოს მოთხოვნის საფუძველზე.

8. რადიოაქტიური წყაროებისა და რადიოაქტიური ნარჩენების ტრანსპორტირების განმახორციელებელ პირებს უნდა გააჩნდეთ შესაბამისი კვალიფიკაცია რადიაციული დაცვის, ბირთვული უსაფრთხოებისა და დაცულობის საკითხებში.

9. I-III კატეგორიის მაიონებელი გამოსხივების წყაროების მფლობელი ორგანიზაცია ვალდებულია, პერსონალი წელიწადში ერთხელ გადაამზადოს ბირთვული დაცულობისა და ბირთვული ან რადიოლოგიური საგანგებო სიტუაციებისათვის მზადყოფნისა და რეაგირების საკითხებში.

10. ბირთვულ ან რადიოლოგიურ საგანგებო სიტუაციაზე რეაგირებაში ჩართული უწყებები ვალდებულნი არიან, პერსონალი წელიწადში ერთხელ გადაამზადონ ბირთვული ან რადიოლოგიური საგანგებო სიტუაციებისათვის მზადყოფნისა და რეაგირების საკითხებში (საობიექტო ტრენინგები და სწავლებები).

11. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, უზრუნველყოს, რომ პერსონალის კვალიფიკაცია შეესაბამებოდეს შესრულებული სამუშაოს სახეობას და გააჩნდეს კვალიფიკაციისა და ცოდნის, ასევე რადიაციული დაცვის, ბირთვული უსაფრთხოებისა და დაცულობის საკითხებში გადამზადების დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტები (სერტიფიკატი).

12. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, აწარმოოს და შეინახოს პერსონალის გადამზადების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

13. მოთხოვნები სამედიცინო ფიზიკოსის აკადემიური ცოდნის და კვალიფიკაციის მიმართ, ასევე მათი ფუნქცია/მოვალეობები საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით მოცემულია „ტექნიკური რეგლამენტის „სამედიცინო დასხივების სფეროში რადიაციული უსაფრთხოების მოთხოვნების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 26 აპრილის №226 დადგენილებით  დამტკიცებულ „ტექნიკურ რეგლამენტში − სამედიცინო დასხივების სფეროში რადიაციული უსაფრთხოების მოთხოვნები“.

14. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, შესაბამისი სამართლებივი აქტით დანიშნოს რადიაციულ დაცვაზე პასუხისმგებელ პირი ან პირები, რომლებსაც გააჩნიათ საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით შესაბამისი კომპეტენცია რადიაციული დაცვის და ბირთვული უსაფრთხოების საკითხებში.

15. რადიაციულ დაცვაზე პასუხისმგებელ პირს უნდა გააჩნდეს შეუზღუდავი დაშვების უფლება ნებისმიერ სამუშაო ადგილზე, სადაც ხორციელდება ავტორიზაციის პირობებით გათვალისწინებული საქმიანობა.

16. I-III კატეგორიის მაიონებელი გამოსხივების წყაროების მფლობელი ავტორიზებული პირი ვალდებულია, შესაბამისი სამართლებივი აქტით დანიშნოს ბირთვულ დაცულობაზე პასუხისმგებელი პირი, რომელსაც გააჩნია, საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით, შესაბამისი კომპეტენცია რადიაციული დაცვის, ბირთვული უსაფრთხოებისა და დაცულობის საკითხებში, რომელსაც გააჩნია კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და განსაზღვროს მისი ფუნქცია-მოვალეობები.

17. იმ შემთხვევაში, თუ ორგანიზაციაში ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებაა (იონური თერაპიის ცენტრები ან სხვა), ავტორიზებულმა პირმა უნდა შექმნას ბირთვული უსაფრთხოების ჯგუფი, რომელიც უნდა დაკომპლექტდეს რადიაციული დაცვის და ბირთვული უსაფრთხოების სფეროში შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირებისაგან.

18. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, შესაბამისი სამართლებრივი აქტით განსაზღვროს ბირთვული უსაფრთხოების ჯგუფის წევრთა უფლება-მოვალეობები საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით, კერძოდ:

ა) რადიაციული დაცვის პროგრამის შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება, მათ შორის, მონიტორინგის პროგრამის დანერგვა;

ბ) მაიონებელი გამოსხივების წყაროების მიღება, აღრიცხვა, ჩანაწერების წარმოება, ინვენტარიზაციისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოებაზე კონტროლი;

გ) საკონტროლო და დაკვირვების ზონების განსაზღვრა, დადგენა და მონიშვნა;

დ) პერსონალის ინდივიდუალური დოზების კონტროლი და შედეგების აღრიცხვა;

ე) სამუშაო ადგილების მონიტორინგის განხორციელება დადგენილი პერიოდულობით და ჩანაწერების ფიქსირება;

ვ) რადიაციული მონიტორინგისთვის განკუთვნილი ხელსაწყოების დროულ დაკალიბრებაზე და ტექნიკურ მომსახურებაზე კონტროლი და დოკუმენტაციის შენახვა;

ზ) რადიაციული მონიტორინგის შედეგების ინტერპრეტაცია, შეფასება და ჩანაწერების წარმოება;

თ) პერსონალის ინფორმირება მიღებული ინდივიდუალური დოზების შედეგების შესახებ და დოზების ოპტიმიზების უზრუნველყოფა;

ი) შესაბამისი ზომების უზრუნველყოფა ორსული პერსონალის დასხივების კონტროლის მიზნით;

კ) რადიოაქტიური ნარჩენების კონტროლი როგორც მოპყრობაზე (შეგროვება, შენახვა, კონდიცირება, გადამუშავება და სხვა), ასევე მის აღრიცხვაზე;

ლ) რეაგირების გეგმის შემუშავება და მის შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება;

მ) პერსონალის სწავლებისა და გადამზადების კონტროლი და შესაბამისი ღონისძიებების ორგანიზება;

ნ) ბირთვულ და რადიაციულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციის წარმოებაზე კონტროლი;

ო) მარეგულირებელ ორგანოში კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში შეტყობინებების და ანგარიშების წარდგენაზე კონტროლი;

პ) მარეგულირებელ ორგანოსთან კომუნიკაცია და თანამშრომლობა.

მუხლი 20. პერსონალის შრომის პირობები

- ტექნიკური რეგლამანტით დადგენილი რადიაციული დაცვის და ბირთვული უსაფრთხოების მოთხოვნების შეუსრულებლობის სანაცვლოდ, დაუშვებელია ავტორიზებულმა პირმა პერსონალს შესთავაზოს კომპენსაციის სპეციალური პირობების გამოყენება (ხელფასის დანამატი მავნე პირობების ანაზღაურების მიზნით), შეღავათიანი მკურნალობა, დაზღვევის განსაკუთრებული პირობები, სამუშაო დღის ხანგრძლივობის შემცირება, შვებულების ხანგრძლივობის გაზრდა, დამატებითი დასვენების დღეების და პენსიის დარიცხვა და სხვა.

- იმ გარემოებებში, როდესაც მარეგულირებელი ორგანოს გადაწყვეტილების ან ჯანმრთელობის მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი მიზეზების გამო დადგინდა, რომ კონკრეტული პირი არ შეიძლება ექვემდებარებოდეს პროფესიულ დასხივებას და ვერ გააგრძელებს მიმდინარე საქმიანობას, ავტორიზებულმა პირმა უნდა მიმართოს ყველა გონივრულ ზომას მისთვის ალტერნატიული სამუშაოს უზრუნველსაყოფად.

- ავტორიზებულმა პირმა უნდა უზრუნველყოს, რომ სხვა პერსონალი სარგებლობდეს იმავე დონის დაცვით, რაც პერსონალისთვისაა გათვალისწინებული, ასევე, სხვა პერსონალის დაცვის სისტემა უნდა იყოს საკონტროლო და დაკვირვების ზონებში დასაქმებული პერსონალის დაცვის ეკვივალენტური.

მუხლი 21. რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების პირობები ქალი პერსონალისა და 18 წლამდე ასაკის პირებისათვის, რომლებიც გადიან სწავლებას ან სტაჟირებას

1. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, უზრუნველყოს სათანადო პირობები მაიონებელი გამოსხივების წყაროებთან მომუშავე ორსული ქალის ემბრიონის, ნაყოფის და ჩვილების დასაცავად.

2. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, უზრუნველყოს რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების სპეციალური პირობები 18 წლამდე ასაკის პირთა მიმართ, რომლებიც გადიან სწავლებას.

3. მაიონებელი გამოსხივების წყაროებთან მომუშავე ორსული ქალის ემბრიონის, ნაყოფის დასხივება, მას შემდეგ, რაც ქალი შეატყობინებს დამსაქმებელს ორსულობის შესახებ, უნდა შეიზღუდოს შრომის პირობების შეცვლით, ისე რომ ორსულობის დარჩენილ პერიოდში გარეგანი დასხივების ეფექტური დოზისა და ემბრიონის შინაგანი დასხივების მოსალოდნელი ეფექტური დოზების ჯამის მნიშვნელობამ არ გადააჭარბოს 1 მზვ-ს წელიწადში. ამგვარმა ცვლილებამ არ უნდა გამოიწვიოს შრომის ანაზღაურების შემცირება.

4. ამ მუხლის  მე-3 პუნქტი, ასევე, დოზებთან დაკავშირებული შეზღუდვები უნდა გავრცელდეს მეძუძურ ქალებზეც.

5. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, ორსულ ან მეძუძურ ქალს, რომელიც მუშაობს საკონტროლო და დაკვირვების ზონებში ან/და ჩართულია ავარიულ სიტუაციაში, მიაწოდოს შესაბამისი ინფორმაცია ემბრიონის, ნაყოფის ან ჩვილის დასხივების შესაძლო რისკის თაობაზე, რაც განპირობებულია როგორც ქალის გარეგანი დასხივებით, ასევე პერორალური გზით ორგანიზმში მოხვედრილი რადიონუკლიდებით.

მუხლი 22. ავტორიზებულ პირთა სპეციფიკური ვალდებულებები მოსახლეობის დასხივებისას

1. დაგეგმილი დასხივების სიტუაციაში, მოსახლეობის დასხივების შეზღუდვის მიზნით, ავტორიზებული პირი ვალდებულია უზრუნველყოს:

ა)  ტექნიკური რეგლამენტითა და სხვა ნორმატიული აქტებით განსაზღვრული მოთხოვნების დაცვა;

ბ) რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების ოპტიმიზაციის ღონისძიებების განხორციელება;

გ) დოზური ზღვრების გადაჭარბების თავიდან აცილების მიზნით, მოსახლეობის დასხივების შეზღუდვის ღოანისძიებების განხორციელება;

დ) მაიონებელი გამოსხივების წყაროების ფიზიკური დაცვა;

ე) მოსახლეობის რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოებისათვის საჭირო რესურსების არსებობა;

ვ) რადიაციული დაცვის, ბირთვული უსაფრთხოებისა და დაცულობის სფეროში პერსონალის მომზადების პროგრამების შემუშავება და დანერგვა;

ზ) მოსახლეობის დასხივების შეფასების მეთოდებისა და მონიტორინგისათვის საჭირო აღჭურვილობის არსებობა;

თ) ბირთვულ ან რადიოლოგიურ საგანგებო სიტუაციებზე მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმის შემუშავება;

ი) მონიტორინგის შედეგების შესაბამისი ჩანაწერების წარმოება და კანონმდებლობით დადგენილი სხვა მოთხოვნების შესრულება.

2. მოსახლეობის ტექნოგენური წყაროებისაგან დასხივების შეზღუდვის მიზნით, უნდა განხორციელდეს შემდეგი ქმედებები: ტექნოლოგიურ პროცესების უსაფრთხოებაზე კონტროლის დაწესება, მაიონებელი გამოსხივების წყაროების ფიზიკური დაცვა, გარემოში რადიონუკლიდების გაშვების და ჩაშვების შეზღუდვა, ბირთვული უსაფრთხოებისა და დაცულობის პრინციპების უზრუნველყოფა წყაროს პროექტირების, მშენებლობის, ექსპლუატაციისა და ექსპლუატაციის დასრულების პროცესში.

3. ავტორიზაციის მიღების მიზნით, მარეგულირებელი ორგანოსთვის წარდგენილ დოკუმენტაციაში განმცხადებელმა უნდა მიუთითოს მოსახლეობისათვის დადგენილი დოზური ზღვრების დაცვის ღონისძიებები, ასევე, მოსახლეობის დასხივების შეფასების მეთოდოლოგია, რისკის გათვალისწინებით.

4. იმ შემთხვევაში, როდესაც მაიონებელი გამოსხივების წყარომ შეიძლება გამოიწვიოს მოსახლეობის გარეგანი დასხივება, ავტორიზებული პირი ვალდებულია უზრუნველყოს:

ა) ექსპლუატაციაში მიღებამდე ახალი დანადგარების და აღჭურვილობის სართულებზე განთავსების სქემების წარდგენა მარეგულირებელი ორგანოსთვის;

ბ) კონკრეტული წყაროსათვის შეზღუდული დოზების დადგენა და მათი შეთანხმება მარეგულირებელ ორგანოსთან;

გ) საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი ეკრანირება და სხვა დაცვითი ზომების განხორციელება.

5. გარეგანი დასხივების წყაროებისაგან მოსახლეობის დასხივების შეფასების მიზნით, ავტორიზებულმა პირმა უნდა განახორციელოს მონიტორინგი და მისი შედეგების აღრიცხვა: გარემოში რადიოაქტიური ნარჩენების გაშვება/ჩაშვებაზე, კონტამინაციაზე ან ბირთვული ან რადიოლოგიური საგანგებო სიტუაციის შედეგად გამოსხივების დონის გაუთვალისწინებელ ზრდაზე. მონიტორინგის შედეგებზე დაყრდნობით, ავტორიზებულმა პირმა უნდა აწარმოოს მოსახლეობის დასხივების შეფასება და საჭიროების შემთხვევაში განახორციელოს შესაბამისი ღონისძიებები.

მუხლი 23. მოთხოვნები რადიოაქტიურ ნარჩენებთან მოპყრობისადმი და გარემოში გაშვებისადმი

1. ავტორიზებული პირი პასუხისმგებელია ლიცენზიის ფარგლებში მისი საქმიანობით წარმოქმნილ რადიოაქტიურ ნარჩენებთან უსაფრთხო მოპყრობაზე, რომელიც უნდა განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

2. რესურსამოწურული წყაროების შენახვა ობიექტზე დასაშვებია არაუმეტეს ხუთი წლის ვადით, რის შემდეგაც ის უნდა გადაეცეს რადიოაქტიური ნარჩენების საცავს ან დაუბრუნდეს მწარმოებელს.

3. რადიოაქტიური ნარჩენების წარმოქმნის შემთხვევაში, რადიაციული დაცვის პროგრამა უნდა შეიცავდეს ნარჩენების დახასიათებას, მათ რაოდენობას წელიწადში, აქტივობას, რადიონუკლიდურ შემადგენლობას, აგრეგატულ მდგომარეობას, ასევე, ბირთვულ ან რადიოლოგიურ საგანგებო სიტუაციებზე მზადყოფნისა და რეაგირების, შედეგების მიტიგაციის, წარმოქმნილი ნარჩენების კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად მოპყრობის ზომებს.

4. ავტორიზებული პირი ვალდებულია:

ა) დანიშნოს პასუხისმგებელი პირი და განსაზღვროს მისი მოვალეობები;

ბ) ყოველწლიურად აწარმოოს რადიოაქტიურ ნარჩენებთან უსაფრთხო მოპყრობის პირობებისა და დოზური ზღვრების დაცვის შეფასება;

გ) უზრუნველყოს რადიოაქტიური ნარჩენების აღრიცხვა და დოკუმენტაციის შენახვა;

დ) მარეგულირებელ ორგანოს ყოველწლიურად წარუდგინოს რადიოაქტიური ნარჩენების ინვენტარიზაციის მონაცემები და ანგარიში მათი ტიპისა და რაოდენობის მითითებით;

ე) უზრუნველყოს ბირთვული დაცულობის ყველა აუცილებელი ღონისძიება, რათა თავიდან აიცილოს რადიოაქტიურ ნარჩენებთან არასანქცინირებული შეღწევა.

5. რადიოაქტიური ნარჩენების კლასიფიკაცია განისაზღვრება ,,ტექნიკური რეგლამენტის – „მაიონებელი გამოსხივების წყაროების, რადიოაქტიური ნარჩენების, ავტორიზაციის უწყებრივი რეესტრის შექმნისა და წარმოების წესის, მაიონებელი გამოსხივების წყაროების კატეგორიზაციის“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 19 დეკემბრის №689 დადგენილებით.

6. რადიოაქტიურ ნარჩენებთან მოპყრობაში ჩართული პირების დასხივების დოზამ არ უნდა გადააჭარბოს პერსონალის დასხივების დასაშვებ ზღვრებს და ამავე დროს მოსახლეობის დასხივების ეფექტურმა დოზამ არ უნდა გადააჭარბოს 0,3 მზვ-ს წელიწადში.

7. რადიოაქტიურ ნარჩენებთან მოპყრობის დროს ავტორიზებულმა პირმა უნდა უზრუნველყოს ნარჩენებთან მოპყრობის პირობების შესრულება, რომელიც წარმოადგენს რადიაციული დაცვის პროგრამის ნაწილს. ეს პირობები შეიძლება ჩამოყალიბდეს შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით:

ა) რადიოაქტიური ნარჩენების გენერაციის მინიმიზაცია როგორც მოცულობით, ასევე აქტივობით;

ბ) სხვადასხვა რადიონუკლიდის შემცველი განსხვავებული მოცულობისა და ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების, აქტივობისა და ნახევარდაშლის პერიოდის ნარჩენების განცალკევებული დამუშავება;

გ) რადიოაქტიური ნარჩენების აღრიცხვა, შენახვა და გადაცემა რადიოაქტიური ნარჩენების საცავში საქართველოს კანონმდელობის შესაბამისად;

დ) გარემოში გაშვებისას დადგენილი ზღვრების ან რეგულირებიდან ამოღების დონეების გადაუჭარბებლობა;

ე) ატმოსფერულ ჰაერში რადიოაქტიური ნივთიერებების გაფრქვევაზე, სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო და სანიაღვრე კანალიზაციაში ჩაშვებაზე მონიტორინგის განხორციელება;

ვ) რადიოაქტიური ნივთიერებების ატმოსფერულ ჰაერში/წყალში გაშვების შეზღუდული დოზის დონის დაცვა, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 0,1 მზვ-ს წელიწადში (100 მკზვ წელიწადში), ხოლო მოსახლეობისათვის ზღვრულად დასაშვები დონე არ უნდა იყოს 1 მზვ/წ-ზე მეტი;

ზ) გარემოში გაშვებული რადიოაქტიური ნივთიერებების დეტალური აღრიცხვა და კონტროლი, რეპრეზენტაციული პირის დასხივებისა და ზღვრებთან შეფასებისა და შესაბამისობის დადგენის მიზნით.

8. ავტორიზებულმა პირმა პრაქტიკული საქმიანობის შედეგად წარმოქმნილი რადიოაქტიური ნარჩენების გარემოში გაშვება შეიძლება განახორციელოს მხოლოდ მარეგულირებელ ორგანოსთან შეთანხმების საფუძველზე.

9. ავტორიზებულმა პირმა მარეგულირებელი ორგანოსათვის წარდგენილ შეტყობინებაში უნდა მიუთითოს:

ა) გასაშვები ნივთიერებების მახასიათებლები და აქტივობა, გაშვების წერტილები და მეთოდები;

ბ) გაშვებული რადიონუკლიდით განპირობებული მოსახლეობის შესაძლო დასხივების ყველა გზა;

გ) რეპრეზენტაციული პირის დოზების შეფასება;

დ) რადიაციული დაცვის ღონისძიებების ოპტიმიზაცია;

ე) არარადიოლოგიურ საფრთხეები.

მუხლი 24. რადიაციული დაცვის მოთხოვნები რადიოაქტიური ნივთიერებების გარემოში გაშვების დროს მოსახლეობის დასხივებისას

1. რადიოაქტიური ნივთიერებების გარემოში გაშვების შესახებ გადაწყვეტილება უნდა დააფუძნოს რეპრეზენტაციული პირის მოსალოდნელი წლიური დოზის მაქსიმალური მნიშვნელობის შეფასებას:

ა) იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს მნიშვნელობა ნაკლებია ან ტოლია 0,01 მზვ წელიწადში, ავტორიზებულმა პირმა მარეგულირებელ ორგანოს უნდა წარუდგინოს მხოლოდ შეტყობინება;

ბ) იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს მნიშვნელობა ნაკლებია ან ტოლია 0,01 მზვ წელიწადში, მაგრამ წყარო არ ითვლება უსაფრთხოდ, მარეგულირებელი ორგანო ითანხმებს ქმედებას და მიუთითებს გარემოში გაშვების მაქსიმალურ მნიშვნელობას და ადგილის შემდგომი მონიტორინგის წესებს;

გ) იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს მნიშვნელობა მეტია 0,01 მზვ-ზე წელიწადში, მარეგულირებელი ორგანო ავტორიზებულ პირს განუსაზღვრავს გაშვების ზღვრულ მნიშვნელობასა და მოთხოვნებს გაშვების ადგილებისა და გარემოს მონიტორინგის მიმართ (რადიაციული დაცვის ოპტიმიზაციის ქვედა ზღვარს წარმოადგენს 0,01 მზვ წელიწადში).

2. ბირთვული მედიცინის განყოფილებიდან რადიოაქტიური ნივთიერებების გაშვება გარემოში (სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო და საკანალიზაციო კოლექტორებში) დასაშვებია 
„ბირთვული მედიცინის განყოფილებიდან რადიოაქტიური ნივთიერებების გაშვების დასაშვები ზღვრების“ შესახებ ცხრილი №5-ით.

ცხრილი №5. ბირთვული მედიცინის განყოფილებიდან რადიოაქტიური ნივთიერებების გაშვების დასაშვები ზღვრები

| რადიონუკლიდი | მაქსიმალური ერთდჯერადი გაშვება (მბკ) | მაქსიმალური გაშვება თვეში (მბკ) |
| --- | --- | --- |
| Se -75 Sr-89 Tc-99m I№-111 I-125 I-131 Tl-201 | 20 5 100 100 1 1 100 | 200 50 30000 2000 10 10 6000 |

3. გარემოში გაშვების ოპტიმიზაცია მიმდინარეობს შეზღუდული დოზის დადგენით.

მუხლი 25. მოთხოვნები რადიონუკლიდების შემცველი სამომხმარებლო პროდუქტისადმი

1. სამომხმარებლო პროდუქტის მიმწოდებელი ვალდებულია მოსახლეობას მიაწოდოს მხოლოდ ისეთი პროდუქცია, რომელიც შეესაბამება ამ ტექნიკური რეგლამენტის „რეგულირებიდან ამოღების და გათავისუფლების  ძირითადი კრიტერიუმები“ დანართ №1-ით განსაზღვრულ რეგულირებიდან ამოღებისა და გათავისუფლების ძირითად კრიტერიუმებს.

2. სამომხმარებლო პროდუქტის მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) მარეგულირებელ ორგანოს წარუდგინოს ამ მუხლის პირველ პუნქტის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტაცია და მხოლოდ მარეგულირებელი ორგანოს თანხმობის შემთხვევაში განახორციელოს საქმიანობა;

ბ) გაითვალისწინოს/დაგეგმოს ამგვარი პროდუქტის მოვლა-შეკეთების, დამუშავების, გადამუშავების ან უტილიზაციისათვის საჭირო შესაბამისი ღონისძიებები;

გ) სამომხმარებლო პროდუქტს თვალსაჩინო ადგილზე დაურთოს ეტიკეტი, სადაც მითითებული უნდა იყოს:

გ.ა) მასში არსებული რადიონუკლიდები და მათი აქტივობა მითითებულ თარიღზე;

გ.ბ) ინფორმაცია, რომ პროდუქციის მიწოდება ნებადართულია მარეგულირებელი ორგანოს მიერ;

გ.გ) ინფორმაცია ამ პროდუქციის სწორი ინსტალაციისა და გამოყენების შესახებ;

გ.დ) ინფორმაცია ტექნიკური მომსახურებისა და შეკეთების შესახებ;

გ.ე) შესაბამისი რეკომენდაციები შენახვის, გადამუშავებისა და უტილიზაციის შესახებ;

გ.ვ) დოზის სიმძლავრე ნორმალური ექსპლუატაციის შემთხვევაში და ტექნიკური მომსახურებისა და რემონტის შემთხვევაში.

3. სამომხმარებლო პროდუქტის მიმწოდებელმა გამყოდველს უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია  ამგვარი პროდუქციის უსაფრთხო ტრანსპორტირების და შენახვის შესახებ.

მუხლი 26. მოთხოვნები ტექნიკური მომსახურების მიმწოდებლისადმი

1. რადიაციული დაცვის, ბირთვული უსაფრთხოებისა და დაცულობის სფეროში ტექნიკური მომსახურების მიმწოდებლის მენეჯმენტის სისტემა უნდა შეესაბამებოდეს საქმიანობის მიმართულებას.

2. ავტორიზებული ტექნიკური მომსახურების მიმწოდებელი უნდა იყოს მიუკერძოებელი, ხოლო დასაქმებული პირები – თავისუფალი ყოველგვარი შეუსაბამო კომერციული, ფინანსური ან სხვა ზეწოლისგან.

3. ტექნიკური მომსახურების მიმწოდებელს უნდა გააჩნდეს ადეკვატური დანადგარები, სათავსები, რომელიც შეესაბამება მისი საქმიანობის მიმართულებას.

4. ტექნიკური მომსახურების მიმწოდებლის გამზომი ხელსაწყოების/დანადგარების ტექნიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს გასაზომი გამოსხივების ტიპს, ენერგიასა და დანიშნულებას; ხოლო მონიტორინგისათვის გათვალისწინებული გამზომი ხელსაწყოების დაკალიბრება უნდა წარმოებდეს ყოველწლიურად ან მწარმოებლის მოთხოვნების შესაბამისად.

5. ტექნიკური მომსახურების მიმწოდებელმა უნდა აღრიცხოს დანადგარების, ხელსაწყოების ტექნიკური სერვისის/რემონტის შესახებ ინფორმაცია.

6. ტექნიკური მომსახურების მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს რეესტრი არსებული დანადგარების და გამზომი ხელსაწყოების შესახებ, მათი დასახელების, მწარმოებლის, გამოშვების წლის, დანიშნულების, დაკალიბრების მონაცემების მითითებით.

7. ტექნიკური მომსახურების მიმწოდებლის პერსონალს უნდა გააჩნდეს საქმიანობის სპეციფიკის შესაბამისი ცოდნა და განათლება, ასევე, შესაბამისი კვალიფიკაცია რადიაციული უსაფრთხოების საკითხებში.

8. ტექნიკური მომსახურების მიმწოდებლის პერსონალმა უნდა იცოდეს საკუთარი ფუნქცია-მოვალეობები.

9. ტექნიკური მომსახურების მიმწოდებელმა პერსონალი უნდა უზრუნველყოს ინდივიდუალური დოზიმეტრებით, უნდა წარმოებდეს მათი დოზების კონტროლი და მონაცემების აღრიცხვა. პერსონალი ინფორმირებული უნდა იყოს მიღებული დოზების შესახებ.

10. ტექნიკური მომსახურების მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს საქმიანობასთან დაკავშირებული შესაბამისი დოკუმენტაცია:

ა) სამუშაო პროცედურები და ინსტრუქციები;

ბ) დანადგარების, ხელსაწყოების და პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტრუქციები/სახელმძღვანელოები;

გ) დოზიმეტრული გაზომვების პროცედურები, მეთოდიკა;

დ) მაიონებელი გამოსხივების წყაროების ხარისხის კონტროლის ჩატარების პროცედურები, მეთოდიკა;

ე) პერსონალის სია, მათი კვალიფიკაციის და ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები;

ვ) პერსონალის ინდივიდუალური დოზების რეესტრი;

ზ) პერსონალის ფუნქცია/მოვალეობები;

თ) ჩატარებული სამუშაოს ამსახველი დოკუმენტაცია (ოქმები, გაზომვები და სხვა).

11. ტექნიკური მომსახურების მიმწოდებელი, რომელიც აწარმოებს ინდივიდუალური დოზიმეტრიის სერვისის მიწოდებას, ვალდებულია:

ა) შეიმუშაოს ინდივიდუალური დოზიმეტრის გაცემის, შეცვლის და ტარების პროცედურა;

ბ) შეიმუშაოს დოზიმეტრების და მომხმარებლების იდენტიფიკაციის პროცედურა;

გ) შეიმუშაოს ინდივიდუალური დოზების შეფასების პროცედურა;

დ) განახორციელოს ინდივიდუალური დოზიმეტრების/წამკითხველის ხარისხის კონტროლი;

ე) აწარმოოს დოზების სარეგისტრაციო ჩანაწერები;

ვ) დაიცვას დოზების შესახებ ინფორმაციის კონფიდენციალობა.

მუხლი 27. ზოგადი მოთხოვნები სამედიცინო დასხივებისას

1. სამედიცინო დასხივება მიეკუთვნება დაგეგმილი დასხივების სიტუაციას და მასზე ვრცელდება დაგეგმილი დასხივების სიტუაციის ყველა მოთხოვნა.

2. სამედიცინო დასხივების დროს პაციენტის მიმართ დოზური ზღვრები არ გამოიყენება, თუმცა მოქმედებს დანიშნული რადიოლოგიური პროცედურების (გარდა ბიოსამედიცინო) დასაბუთებისა და პაციენტის დაცვის ოპტიმიზაციის პრინციპები.

3. ყველა სახის სამედიცინო დასხივებასთან დაკავშირებული საქმიანობის განხორციელების დროს ავტორიზებული პირი ვალდებულია, უზრუნველყოს, რომ:

ა) პერსონალის (ექიმ-რადიოლოგები, სამედიცინო ფიზიკოსები, სხივური თერაპიის ტექნოლოგები და სხვა სამედიცინო სპეციალისტები) კვალიფიკაცია და სპეციალური მომზადება შეესაბამებოდეს კონკრეტული სახეობის სამედიცინო დასხივებას და გააჩნდეს ცოდნა რადიაციული დაცვის საკითხებში;

ბ) პაციენტის სამედიცინო დასხივება მოხდეს მხოლოდ მკურნალი ექიმის დანიშნულების საფუძველზე ან/და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ აღიარებული სამედიცინო სკრინინგის პროგრამის ფარგლებში;

გ) სამედიცინო დასხივების პროცედურების დასაბუთება მოხდეს მკურნალი ექიმისა და ექიმ-რადიოლოგის შეთანხმების საფუძველზე;

დ) პირებმა, რომლებიც მონაწილეობენ ბიოსამედიცინო ან სამეცნიერო კვლევების პროგრამებში, მიიღონ სამედიცინო დასხივება მხოლოდ სამედიცინო დაწესებულების ადგილობრივი დამოუკიდებელი ეთიკის კომიტეტის  (შემდგომში – ეთიკის კომიტეტი) თანხმობის შემთხვევაში და მარეგულირებელ ორგანოსთან შეთანხმებით;

ე) პაციენტებს და იმ პირებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ პაციენტის მოვლას, კომფორტულ პირობებს და მონაწილეობენ ბიოსამედიცინო ან სამეცნიერო კვლევების პროგრამებში, მიეწოდოთ ინფორმაცია დიაგნოსტიკური და თერაპიული პროცედურის სარგებლისა და მოსალოდნელი რისკის შესახებ;

ვ) ექიმ-რადიოლოგს, რომელიც სამედიცინო ფიზიკოსთან და რადიაციულ ტექნოლოგთან ერთად ახორციელებს (ან მის უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ წარმოებს) რადიოლოგიურ პროცედურას, ვალდებულებად განესაზღვროს პაციენტის დაცვისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, სამედიცინო დასხივების დასაბუთების, მკურნალობის დაგეგმარების და დასხივების განხორციელების პროცესში;

ზ) რადიაციულ თერაპიასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (დაკალიბრება, კლინიკური დოზიმეტრია, სამუშაო ადგილის მონიტორინგი, ხარისხის უზრუნველყოფის ტესტები, სამედიცინო რადიოლოგიური დანადგარების ინსტალაცია, ექსპლუატაციაში მიღება) ჩატარდეს ამ სფეროში სპეციალური ცოდნის მქონე სამედიცინო ფიზიკოსის, ან შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირის უშუალო მონაწილეობით ან მისი კონტროლის ქვეშ;

თ) დიაგნოსტიკურ რადიოლოგიურ და ვიზუალურად კონტროლირებად ინტერვენციულ პროცედურებთან დაკავშირებული ღონისძიებები (სამედიცინო ვიზუალიზაცია, დაკალიბრება, დოზიმეტრია, ინდივიდუალური და სამუშაო ადგილის მონიტორინგი, ხარისხის უზრუნველყოფის ტესტები, სამედიცინო რადიოლოგიური დანადგარების ინსტალაცია, ექსპლუატაციაში შეყვანა) ჩატარდეს ამ სფეროში სპეციალური ცოდნის მქონე სამედიცინო ფიზიკოსის, ან შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირის უშუალო მონაწილეობით, რომლის პროცედურებში ჩართულობის დონე დამოკიდებულია რადიოლოგიური პროცედურის სირთულესა და რისკზე;

ი) ნებისმიერი ფუნქციის დელეგირება იყოს შესაბამისად დოკუმენტურად გაფორმებული.

მუხლი 28. სამედიცინო დასხივების დასაბუთება

1. რადიოლოგიური პროცედურა უნდა დასაბუთდეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ შესაბამის პროფესიულ ორგანიზაციებთან ერთად და პერიოდულად გადაიხედოს ახალი ცოდნისა და ტექნოლოგიური მიღწევების გათვალისწინებით.

2. კონკრეტული პროცედურით პაციენტთა სამედიცინო დასხივება უნდა დასაბუთდეს ექიმ-რადიოლოგსა და მკურნალ ექიმს შორის კონსულტაციების და პაციენტის თანხმობის საფუძველზე, პაციენტის ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი დიაგნოსტიკური ან თერაპიული სარგებლისა და დასხივების შედეგად შესაძლო ზიანის და ალტერნატიული მეთოდების გამოყენების სარგებლისა და რისკის შედარებითი ანალიზის საფუძველზე.

3. ორსული ან მეძუძური ქალებისა და ბავშვების სამედიცინო დასხივების შემთხვევაში, გათვალისწინებული უნდა იქნეს:

ა) პროცედურის მოთხოვნის მიზანშეწონილობა;

ბ) პროცედურის გადაუდებლობა;

გ) სამედიცინო დასხივების მახასიათებლები;

დ) პაციენტის მახასიათებლები;

ე) შესაბამისი ინფორმაცია პაციენტის მიერ ჩატარებული წინა რადიოლოგიური პროცედურების შესახებ.

4. სამედიცინო სკრინინგის პროგრამის ფარგლებში ასიმპტომური პირებისათვის ჩატარებული რადიოლოგიური პროცედურების დასაბუთება ხორციელდება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ შესაბამის პროფესიულ ორგანიზაციებთან ერთად და მარეგულირებელ ორგანოსთან შეთანხმებით.

5. სკრინინგი სამედიცინო დასხივების მეთოდით და პრაქტიკულად ჯანმრთელი პირების სამეცნიერო გამოკვლევები დასაშვებია გამოსაკვლევი პირის წერილობითი თანხმობის შემთხვევაში, მხოლოდ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  მინისტრის შესაბამისი ბრძანების საფუძველზე და იმ პირობით, რომ მოსახლეობის წლიური ეფექტური დოზა არ გადააჭარბებს 1 მზვ-ს. გამოსაკვლევი პირი ასევე ინფორმირებული უნდა იყოს სამედიცინო დასხივებასთან დაკავშირებული შესაძლო რისკების თაოაბზე.

6. სკრინინგი სამედიცინო დასხივების მეთოდით ჩაითვლება დასაბუთებულად იმ შემთხვევაში, როდესაც აღმოჩენილი დაავადების მკურნალობა საშუალებას იძლევა გამოირიცხოს ამ დაავადების გავრცელება მოსახლეობის ფართო ფენებში ან შესაძლებელი გახდეს პაციენტისათვის სიცოცხლის შენარჩუნება/გახანგრძლივება.

7. ბიოსამედიცინო და სამეცნიერო კვლევის პროგრამაში მოხალისეების სამედიცინო დასხივება მიიჩნევა დაუსაბუთებლად, თუ:

ა) არ შეესაბამება ჰელსინკის დეკლარაციის დებულებებს და არ ითვალისწინებს საერთაშორისო სამედიცინო სამეცნიერო ორგანიზაციების საბჭოს მიერ გამოქვეყნებულ მითითებებს, აგრეთვე, რადიოლოგიური დაცვის საერთაშორისო კომისიის (ICRP) რეკომენდაციებს;

ბ) არ მიიღებს ეთიკის კომიტეტის (ან სხვა ინსტიტუციური ორგანოს, რომელსაც მინიჭებული აქვს მსგავსი ფუნქციები) თანხმობას;

გ) წარმოებს შეზღუდული დოზების გამოყენებისა და ეროვნული კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შესრულების გარეშე.

მუხლი 29. რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების ოპტიმიზაცია სამედიცინო დასხივებისას

1. ავტორიზებული პირი, სამედიცინო დასხივების ყველა შემთხვევისას ვალდებულია უზრუნველყოს რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების ოპტიმიზაცია და დაიცვას შემდეგი მოთხოვნები:

ა) სამედიცინო დასხივებისათვის გამოიყენოს მხოლოდ ისეთი სამედიცინო რადიოლოგიური დანადგარები, აღჭურვილობა და პროგრამული უზრუნველყოფა, რომლებიც შეესაბამება IEC და ISO სტანდარტებს და  ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს;

ბ) გამოიყენოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული ან ასეთის არარსებობის შემთხვევაში, ავტორიზებული პირის მიერ დამტკიცებული, საერთაშორისოდ აღიარებული მკურნალობის მეთოდები და პროცედურები, სადაც განსაზღვრულია პროცედურების შესრულების ოპტიმალური რეჟიმი და პაციენტის დასხივების შესაბამისი დიაგნოსტიკური რეფერენტული დონეები;

გ) ღია რადიოაქტიური წყაროებით სამედიცინო პროცედურების ჩატარების დროს გამოიყენოს მხოლოდ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ რეგისტრირებული რადიოფარმპრეპარატები და გააჩნდეს მარეგულირებელი ორგანოს შესაბამისი ნებართვა;

დ) თერაპიული რადიოლოგიური პროცედურების შემთხვევაში ექიმ-რადიოლოგმა, სამედიცინო ფიზიკოსთან და სხივური თერაპიის ტექნოლოგთან ერთად, უზრუნველყოს ყველა პაციენტისათვის ადეკვატური მეთოდის, დასხივების მოცულობის შერჩევა და სამკურნალოდ განკუთვნილ ორგანოში დაგეგმილი დოზის მიწოდება, ასევე, შესაბამისი აქტივობისა და მაქსიმალური ლოკალიზების (კონცენტრირების) უნარის მქონე რადიოფარმპრეპარატის ინდივიდუალური შერჩევა.

2. ექიმი-რადიოლოგი ვალდებულია გაითვალისწინოს სამედიცინო დასხივების სპეციფიკური საკითხები, მათ შორის:

ა) არასრულწლოვანი პაციენტების დასხივება (ალტერნატიული მეთოდების გამოყენება მკურნალობისთვის საჭირო ინფორმაციის მიღებით);

ბ) სამედიცინო სკრინინგში და ბიოსამედიცინო კვლევებში ჩართული პირების დასხივება;

გ) პაციენტების მიერ შედარებით მაღალი დოზების მიღება (თერაპიული დასხივება, ინტერვენციული პროცედურები, კომპიუტერული ტომოგრაფია, ზოგიერთ შემთხვევაში ბირთვული მედიცინა);

დ) ორსული ქალების ემბრიონის დასხივება;

ე) ბირთვული მედიცინის პროცედურების შემდგომ პაციენტის მიერ ჩვილი ბავშვის დასხივება.

3. სამედიცინო დასხივების პროცესში ჩართული ყველა პირის დასხივების დონეების შემცირების მიზნით, ავტორიზებული პირი ვალდებულია დაადგინოს და დაიცვას:

ა) დიაგნოსტიკური რეფერენტული დონეები სამედიცინო დასხივების განხორციელების დროს, ვიზუალურად კონტროლირებადი ინტერვენციული პროცედურების ჩათვლით, გამოსახულების შესაბამისი ხარისხის უზრუნველყოფის გათვალისწინებით;

ბ) შეზღუდული დოზები იმ პირთა დასხივების მიმართ, რომლებიც უზრუნველყოფენ პაციენტის მოვლას, ბიოსამედიცინო კვლევებში მონაწილე პირების ჩათვლით;

გ) კრიტერიუმები და მარეგულირებელი პრინციპები იმ პაციენტების მიმართ, რომლებმაც გაიარეს მკურნალობა ღია რადიოაქტიური წყაროების გამოყენებით ან იმპლანტირებული დახურული წყაროების მატარებლები არიან.

4. იმ პირთა დასხივება, რომლებიც ნებაყოფლობით, სამსახურებრივი და პროფესიული მოვალეობებისაგან დამოუკიდებლად, ზრუნავენ სამედიცინო დაწესებულებიდან რადიონუკლიდების მიღების შემდგომ გაწერილ პაციენტებზე ან აქვთ მათთან ურთიერთობა, უნდა შეიზღუდოს ისე, რომ პაციენტის გამოკვლევის ან/და მკურნალობის მთელს პერიოდში 18 წლამდე ასაკის ამ პირთათვის დოზა არ აღემატებოდეს 1 მზვ-ს, ხოლო 18 წელზე მეტი ასაკის პირებისათვის – 5 მზვ-ს. აღნიშნულ პირებს უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია შესაძლო რისკების თაობაზე.

მუხლი 30. სამედიცინო დანადგარების დაკალიბრება

1. ავტორიზებულმა პირმა უნდა უზრუნველყოს, რომ მაიონებელი გამოსხივების ყველა წყარო, რადიოაქტიური წყაროს მქონე დანადგარები, საკონტროლო-გამზომი აპარატურა იყოს დაკალიბრებული შესაბამისი მნიშვნელობების (პარამეტრების) შესაბამისად, საერთაშორისო ან ეროვნულ დონეზე მიღებული პროტოკოლების გამოყენებით.

2. დაკალიბრება უნდა განხორციელდეს დანადგარის ექსპლუატაციაში მიღებისას მის კლინიკურ გამოყენებამდე, პროფილაქტიკური და ისეთი სარემონტო სამუშაოების შემდეგ, რამაც შეიძლება გავლენა იქონიოს რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების თვალსაზრისით მნიშვნელოვან პარამეტრებზე; ასევე, მარეგულირებელი ორგანოს მიერ დადგენილი ან/და მწარმოებლის ტექნიკურ დოკუმენტაციაში მითითებული ინტერვალით.

3. საჭიროების შემთხვევაში, მარეგულირებელი ორგანოს მოთხოვნით, რადიოთერაპიული დანადგარების დაკალიბრების შედეგები უნდა გადამოწმდეს დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ.

4. რადიოთერაპიული დანადგარების დაკალიბრება უნდა განხორციელდეს შესაბამისი დოზიმეტრული რეპრეზენტაციული პარამეტრებით (ენერგიის და გამოსხივების ტიპის მიხედვით, შთანთქმული დოზის ან შთანთქმული დოზის სიმძლავრის ერთეულებში, გარკვეულ მანძილზე და პირობებში და დასხივების პირობებით).

5. დახურული რადიოაქტიური წყაროების დაკალიბრება უნდა განხორციელდეს აქტივობის, ატმოსფერულ ჰაერში კერმის საკონტროლო დონის ან გარკვეულ გარემოში გარკვეულ მანძილზე განსაზღვრული საკონტროლო თარიღისთვის შთანთქმული დოზის სიმძლავრის მიხედვით.

6. მონაცემები სამედიცინო სფეროში გამოყენებული დახურული რადიოაქტიური წყაროების დაკალიბრების შესახებ უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ რომელ დოზიმეტრულ ლაბორატორიაში მოხდა მათი დაკალიბრება.

მუხლი 31. პაციენტის დოზიმეტრია სამედიცინო დასხივებისას

1. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, უზრუნველყოს, რომ სამედიცინო ფიზიკოსის ან შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირის მიერ პაციენტის დოზიმეტრია წარმოებდეს დაკალიბრებული დოზიმეტრების და საერთაშორისო სტანდარტების ან/და მარეგულირებელ ორგანოსთან შეთანხმებული პროტოკოლების მეშვეობით.

2. დიაგნოსტიკური სამედიცინო დასხივების დროს პაციენტების დოზიმეტრია უნდა განხორციელდეს პაციენტების მიერ ზოგადი რადიოლოგიური პროცედურებისას მიღებული ტიპური დოზების განსაზღვრით.

3. ვიზუალურად კონტროლირებადი ინტერვენციული პროცედურების შემთხვევაში, ავტორიზებულმა პირმა უნდა განსაზღვროს პაციენტის მიერ მიღებული ტიპური დოზა.

4. თერაპიული სამედიცინო დასხივების დროს პაციენტის დოზიმეტრია უნდა განხორციელდეს პაციენტის ორგანოში ან ქსოვილში შთანთქმული დოზის განსაზღვრით.

5. მაიონებელი გამოსხივების წყაროების სამედიცინო გამოყენების შემთხვევაში აუცილებელია პაციენტის დასხივების დოზების კონტროლი, დოზების აღრიცხვა და ჩანაწერების რეგისტრაცია.

მუხლი 32. დიაგნოსტიკური რეფერენტული დონეები

- დიაგნოსტიკური რეფერენტული დონეები უნდა იქნეს გამოყენებული  რენტგენის სხივებით დასხივებისას დიაგნოსტიკური და ინტერვენციული პროცედურების დროს და ბირთვულ მედიცინაში (დიაგნოსტიკა).

2. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, უზრუნველყოს:

ა) დიაგნოსტიკური რეფერენტული დონეების დადგენა ხუთ წელიწადში ერთხელ, ასევე, გაზომვების ჩატარების საფუძველზე შეფასება და ანალიზი;

ბ) პაციენტის რადიაციული დაცვის ოპტიმიზაციის ადეკვატურობა ან მაკორექტირებული ზომების მიღება რადიოლოგიური პროცედურის დროს, თუ:

ბ.ა) ტიპური დოზა ან აქტივობის მნიშვნელობა აღემატება შესაბამის დიაგნოსტიკურ რეფერენტულ დონეს;

ბ.ბ) ტიპური დოზა ან აქტივობა მნიშვნელოვნად დაბალია შესაბამის დიაგნოსტიკურ რეფერენტულ დონეზე და დასხივება ვერ უზრუნველყოფს საჭირო დიაგნოსტიკური ინფორმაციის მიღებას, ან არ იძლევა სარგებელს პაციენტისათვის სამედიცინო თვალსაზრისით.

3. დიაგნოსტიკური რეფერენტული დონეები დგინდება:

ა) რენტგენოგრაფიის დროს:

ა.ა) ზედაპირული შემავალი დოზა (მგრ);

ა.ბ) დოზის და ფართობის ნამრავლი (DAP, გრxსმ2);

ბ) რენტგენოსკოპიის დროს:

ბ.ა) დოზის და ფართობის ნამრავლი (DAP, გრxსმ2); – დრო, წთ;

გ) კომპიუტერული ტომოგრაფიის დროს:

გ.ა) დოზის და სიგრძის ნამრავლი, (DLP, გრxსმ);

დ) მამოგრაფიის დროს:

დ.ა) შემავალი კერმა, (მგრ);

დ. ბ) საშუალო დოზა სარძევე ჯირკვალზე (AGD, მგრ).

მუხლი 33. ხარისხის უზრუნველყოფის პროგრამა სამედიცინო დასხივებისას

1. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, შეიმუშაოს, დანერგოს და შეასრულოს ხარისხის უზრუნველყოფის პროგრამა.

2. ხარისხის უზრუნველყოფის პროგრამა რადიოლოგიური დანადგარების გამოყენების შემთხვევაში უნდა ითვალისწინებდეს:

ა) მაიონებელი გამოსხივების წყაროს (რადიოლოგიური დანადგარები, გამომჟღავნების სისტემები, პროგრამული უზრუნველყოფა) ტექნიკური პარამეტრების შემოწმებას წყაროს მიღებისას, ასევე, ექსპლუატაციაში მიღებისას პაციენტებზე კლინიკურ გამოყენებამდე:

ა.ა) კანონმდელობით დადგენილი პერიოდულობით და მაკორექტირებელი ზომების გატარების შემდეგ, თუ ტექნიკური პარამეტრების შემოწმებისას დადგენილ იქნა გადახრები სტანდარტიდან (ზღვრულად დასაშვები დონეებიდან);

ა.ბ) ნებისმიერი ტექნიკური მომსახურების შემდგომ, რომელმაც შეიძლება გავლენა იქონიოს პაციენტის რადიაციულ დაცვასა და ბირთვულ უსაფრთხოებაზე;

ა.გ) ნებისმიერი ახალი ან მოდიფიცირებული პროგრამული უზრუნველყოფის დაყენებისას, რომელმაც შეიძლება გავლენა იქონიოს პაციენტის რადიაციულ დაცვასა და ბირთვულ უსაფრთხოებაზე;

ბ) პაციენტის მკურნალობისა და დიაგნოსტიკური გამოკვლევების დროს გამოყენებული ფიზიკური და კლინიკური პარამეტრების შემოწმებას;

გ) რენტგენო-რადიოლოგიური პროცედურების შედეგების წერილობით რეგისტრაციას;

დ) მონიტორინგისა და დოზიმეტრიის ხელსაწყოების ექსპლუატაციის პირობების და პერიოდული დაკალიბრების შემოწმებას;

ე) ხარისხის კონტროლის პროგრამის შედეგების მუდმივ და დამოუკიდებელ განხილვას, რადიოლოგიური პროცედურების სირთულისა და რისკების შესაბამისად.

3. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, აწარმოოს ჩანაწერები ხარისხის კონტროლის პროგრამის მიხედვით, რომელიც წარმოადგენს ხარისხის უზრუნველყოფის პროგრამის ნაწილს:

ა) რენტგენო-რადიოლოგიური პროცედურების, დოზების რეტროსპექტული შეფასების, დასხივების მასშტაბის, ხანგრძლივობის, რადიოფარმპრეპარატების დასახელების, მათი აქტივობისა და სხვა მონაცემების შესახებ;

ბ) კალიბრირების, ფიზიკური და კლინიკური პარამეტრების პერიოდული შემოწმების შედეგების შესახებ.

4. ავტორიზებული პირი ვალდებულია ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული მონაცემები შეინახოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოებისათვის განსაზღვრული დროის განმავლობაში და დაუყოვნებლივ წარუდგინოს მარეგულირებელ ორგანოს უწყებრივი რეესტრის საწარმოებლად.

5. ავტორიზებული პირი ვალდებულია ექიმ-რადიოლოგებთან, რადიაციული თერაპიის ტექნოლოგებთან და სამედიცინო ფიზიკოსებთან ან შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირებთან ერთად, უზრუნველყოს კონკრეტულ დანადგარზე სამედიცინო დასხივების პერიოდული გამოკვლევა, რომელიც უნდა მოიცავდეს რადიაციული დაცვისა და ოპტიმიზაციის დასაბუთების პრინციპების პრაქტიკულ გამოყენებას და კრიტიკულ ანალიზს.

მუხლი 34. პაციენტი ორსული და მეძუძური ქალების რადიაციული დაცვა და ბირთვული უსაფრთხოება.

1. ავტორიზებული პირი ვალდებულია, მიიღოს შესაბამისი ზომები, რათა უზრუნველყოს ორსული და მეძუძური ქალების რადიაციული დაცვა და ბირთვული უსაფრთხოება.

2. ავტორიზებულმა პირმა უნდა უზრუნველყოს, რომ ზოგადი დანიშნულების სათავსებში, პაციენტის მოსაცდელში, დერეფანში და სხვა შესაბამის ადგილებში თვალსაჩინო ადგილას გაიკრას პოსტერები სახელმწიფო ენაზე, სადაც საჭიროა პაციენტების ინფორმირება, რომ რადიოლოგიური პროცედურების წინ პაციენტმა აცნობოს ექიმ-რადიოლოგს, სხივური თერაპიის ტექნოლოგს ან სხვა პერსონალს:

ა) ორსულობის ან შესაძლო ორსულობის შესახებ;

ბ) მეძუძურობის შესახებ, როდესაც დაგეგმილი რენტგენოლოგიური პროცედურა რადიოფარმპრეპარატით მკურნალობაა.

3. ავტორიზებული პირი ვალდებულია ნებისმიერი რენტგენოლოგიური პროცედურის დაწყებამდე, დააზუსტოს ინფორმაცია პაციენტის ორსულობის თაობაზე. აღნიშნული ინფორმაცია გამოიყენება რადიოლოგიური პროცედურის დასაბუთებისა და ოპტიმიზაციისათვის.

4. ორსული და მეძუძური ქალებისათვის რადიოფარმპრეპარატების დანიშვნა თერაპიული მკურნალობის მიზნით არ არის რეკომენდებული, თუ არ არსებობს მკაცრი კლინიკური ჩვენება, რა დროსაც პროცედურა უნდა დაიგეგმოს იმგვარად, რომ ნაყოფის დასხივების დოზა იყოს მინიმალური. პაციენტი ინფორმირებული უნდა იყოს შესაძლო რისკების თაობაზე.

5. რადიოფარმპრეპარატების დიაგნოსტიკური ან თერაპიული მკურნალობის მიზნით გამოყენებისას მეძუძურმა ქალებმა დროებით უნდა შეაჩერონ ბავშვის ძუძუთი კვება. შეზღუდვის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია პრეპარატის სახეობაზე, მის აქტივობაზე და მიეთითება შესაბამის სამახსოვრო ინსტრუქციაში, რომელიც პაციენტს უნდა გადაეცეს სამედიცინო დაწესებულებიდან გაწერისას.

მუხლი 35. პაციენტის გაწერა სამედიცინო დასხივების შემდეგ

1. ავტორიზებულმა პირმა უნდა უზრუნველყოს, რომ არცერთი პაციენტი, რომელმაც გაიარა თერაპიული პროცედურა (სტაციონარულ ან ამბულატორიულ პირობებში) დახურული (იმპლანტანტები) ან ღია წყაროების გამოყენებით, არ გაიწეროს სამედიცინო დაწესებულებიდან, ვიდრე სამედიცინო ფიზიკოსი, შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირი ან რადიაციულ დაცვაზე პასუხისმგებელი პირი არ დაადგენს, რომ:

ა) რადიონუკლიდის აქტივობა პაციენტის სხეულში ისეთია, რომ დოზა, რომელიც შესაძლებელია მიიღოს ოჯახის წევრებმა, არ იქნება წელიწადში 5 მზვ-ზე მეტი, ხოლო დანარჩენ პირთათვის, მათ შორის, 18 წლამდე ასაკის პირებისთვის – წელიწადში 1 მზვ-ზე მეტი;

ბ) ოჯახის წევრებისა და სხვა პირთა კონტამინაციის გამორიცხვისა და რადიაციული დაცვის მიზნით, პაციენტს გადაეცა უსაფრთხოების წერილობითი სამახსოვრო ინსტრუქცია.

2. რადიონუკლიდური თერაპიის ან ბრაქითერაპიის (დახურული იმპლანტანტებით მკურნალობა) პროცედურების შემდეგ, გარდაცვლილი პაციენტის პათოლოგ-ანატომიური გამოკვლევა ან/და დამარხვა დასაშვებია მხოლოდ იმ დარჩენილი აქტივობით, რომელიც შეესაბამება დოზას – 5 მზვ წელიწადში.

3. გარდაცვლილი პაციენტის დამარხვა დაშვებულია იმპლანტირებული წყაროების ამოღების შემდგომ.

მუხლი 36. არაგანზრახი და ავარიული სამედიცინო დასხივება

1. ავტორიზებული პირი ვალდებულია უზრუნველყოს პრაქტიკულად შესაძლებელი ყველა ღონისძიებების განხორციელება, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს არაგანზრახი და ავარიული სამედიცინო დასხივების ალბათობა, რომელიც შეიძლება გამოწვეული იყოს დიზაინის შეცდომებით და ოპერაციული გადახრებით, სამედიცინო რენტგენის აპარატურის გაუმართაობით; ნებისმიერი გაუმართაობით და შეცდომით პროგრამულ უზრუნველყოფაში; ადამიანური შეცდომით ან ამ ფაქტორების ერთობლიობით.

2. არაგანზრახი და ავარიული სამედიცინო დასხივების შემთხვევებს მიეკუთვნება:

ა) პაციენტის, ორგანოს ან ქსოვილის შეცდომით დასხივება;

ბ) სხვა რადიოფარმპრეპარატისა ან სხვა აქტივობის მქონე რადიოფარმპრეპარატის შეცდომით გამოყენება;

გ) ისეთი რადიოლოგიური პროცედურის ჩატარება, რომელიც არ იძლევა დიაგნოსტიკურ ინფორმაციას;

დ) სხივური თერაპიის დროს პაციენტის დასხივება იმ დოზით, რომელიც არ შეესაბამება მკურნალი ექიმის მიერ დანიშნულ დოზას ან დოზის ფრაქციას;

ე) რადიოლოგიური პროცედურის დროს ნაყოფის შემთხვევითი დასხივება.

მუხლი 37. არაგანზრახი და ავარიული სამედიცინო დასხივების გამოკვლევა

1. ავტორიზებული პირი ვალდებულია დაუყოვნებლივ გამოიკვლიოს არაგანზრახი და ავარიული სამედიცინო დასხივების ნებისმიერი შემთხვევა და განახორციელოს შესაბამისი მაკორექტირებელი ღონისძიებები.

2. არაგანზრახი და ავარიული სამედიცინო დასხივების შემთხვევაში ავტორიზებული პირი ვალდებულია:

ა) გამოთვალოს და შეაფასოს მიღებული დოზები და მათი განაწილება პაციენტის სხეულში;

ბ) განახორციელოს შესაბამისი ზომები ამგვარი შემთხვევის განმეორების თავიდან ასაცილებლად;

გ) წერილობით შეატყობინოს მარეგულირებელ ორგანოს ამგვარი შემთხვევის მიზეზების გამოკვლევის შედეგები;

დ) მიაწოდოს ინფორმაცია მომხდარის შესახებ პაციენტსა და მკურნალ ექიმს.

მუხლი 38. რადიოლოგიური განხილვები და ჩანაწერების წარმოება

1. ავტორიზებულმა პირმა, მარეგულირებელი ორგანოს მიერ დადგენილი ვადით, უნდა უზრუნველყოს ბირთვულ და რადიაციულ საქმიანობასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის წარმოება, ასევე, სარეგისტრაციო ჩანაწერების შენახვა:

ა) პერსონალისათვის ნებისმიერი პასუხიმგებლობის დელეგირების შესახებ;

ბ) რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების საკითხებში პერსონალის კვალიფიკაციისა და გადამზადების შესახებ;

გ) პაციენტების მკურნალობის პერიოდში შერჩეული შესაბამისი ფიზიკური და კლინიკური პარამეტრების დაკალიბრების შედეგებისა და პერიოდული შემოწმების შესახებ;

დ) პაციენტის დოზიმეტრიის შედეგების შესახებ;

ე) ხარისხის უზრუნველყოფის პროგრამის შესრულების შესახებ;

ვ) დიაგნოსტიკური რეფერენტული დონეების შესრულებასთან დაკავშირებული სიტუაციის ანალიზის და ადგილობრივი შედეგების შეფასების შესახებ.

2. ექიმ-რადიოლოგის, სამედიცინო ფიზიკოსისა და რადიაციული ტექნოლოგის მონაწილეობით რადიაციული დაცვის პროგრამით დადგენილი პერიოდულობით, უნდა განხორციელდეს რადიოლოგიური განხილვა, რომელიც მოიცავს რადიოლოგიური პროცედურების ჩატარების დროს რადიაციული დაცვის დასაბუთებისა და ოპტიმიზაციის პრინციპების პრაქტიკული გამოყენების მიმოხილვას და კრიტიკულ ანალიზს.

3. ავტორიზებულმა პირმა უნდა უზრუნველყოს სამედიცინო დასხივებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის რეგისტრაცია და შენახვა:

ა) დიაგნოსტიკური რენტგენოლოგიისთვის – რეტროსპექტული დოზის შეფასებისათვის საჭირო ინფორმაცია, მათ შორის, დასხივების რაოდენობა და რენტგენო-რადიოლოგიური პროცედურების ხანგრძლივობა;

ბ) ვიზუალურად კონტროლირებადი ინტერვენციული პროცედურებისათვის – რეტროსპექტული დოზის შეფასებისათვის საჭირო ინფორმაცია, მათ შორის, რენტგენოსკოპიის ხანგრძლივობა და მიღებული სურათების რაოდენობა;

გ) ბირთვული მედიცინისთვის – ინფორმაცია, გამოყენებული რადიოფარმპრეპარატების სახეობების და მათი აქტივობის შესახებ;

დ) სხივური თერაპიისთვის – დაგეგმილი სამიზნე მოცულობის აღწერა, ინფორმაცია დაგეგმილ სამიზნე ცენტრში დოზების შესახებ და დაგეგმილი სამიზნე მოცულობის მიერ მიღებული მაქსიმალური და მინიმალური დოზების შესახებ, ასევე დოზის ფრაქციები და მკურნალობის საერთო დრო;

ე) მონაცემები ბიოსამედიცინო კვლევის პროგრამაში მონაწილე მოხალისეების დასხივების შესახებ;

ვ) არაგანზრახი და ავარიული სამედიცინო დასხივების შემთხვევების გამოკვლევის შედეგები.

მუხლი 39. სამედიცინო დაწესებულების ადგილობრივი დამოუკიდებელი ეთიკის კომიტეტის საქმიანობა სამედიცინო დასხივებისას

1. ბიოსამედიცინო კვლევებში მოხალისეთა დასხივება უნდა იყოს დასაბუთებული.

2. მოხალისეთა დასხივება ბიოსამედიცინო კვლევებში ითვლება დასაბუთებულად, თუ:

ა) იგი ხორციელდება ჰელსინკის დეკლარაციის დებულებების შესაბამისად და ეფუძნება საერთაშორისო სამედიცინო მეცნიერებათა საბჭოს მიერ გამოქვეყნებულ სახელმძღვანელოებს, რადიოლოგიური დაცვის საერთაშორისო კომისიის (ICRP) რეკომენდაციებთან ერთად;

ბ) ექვემდებარება ეთიკის კომიტეტის მიერ დამტკიცებულ პროცედურას მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული დოზური ზღვრების მითითებით.

3. ბიოსამედიცინო კვლევის პროგრამაში სამედიცინო დასხივების გამოყენება შესაძლებელია შემდეგი მიზნებისათვის:

ა) დიაგნოსტიკური რადიოლოგიური პროცედურების გამოყენების მეშვეობით მკურნალობის შედეგის ეფექტიანობის შესაფასებლად;

ბ) ახალი რადიოფარმპრეპარატების გამოყენება – ტესტირებისათვის (როდესაც გამოსხივება თავად არის კვლევის ნაწილი და არა შეფასების ინსტრუმენტი);

გ) სხივური თერაპიის ახალი პროტოკოლების/გაიდლაინების შესაფასებლად, დამოუკიდებლად ან სხვა თერაპიულ მეთოდებთან ერთად;

დ) რადიოლოგიური პროცედურების შედარების მიზნით;

ე) ჯანმრთელი ადამიანების ფიზიოლოგიური ან/და ბიოქიმიური პროცესების შესაფასებლად.

4. გადაწყვეტილების მიღებისას ეთიკის კომიტეტს უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია მოსალოდნელი დოზებისა და რადიაციული რისკის შეფასების შესახებ, მონაწილეთა ასაკის, სქესისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით. ეთიკის კომიტეტმა ასევე უნდა მიიღოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ვინ და როგორ ჩაატარებს რადიოლოგიურ პროცედურებს.

5. გამოთვლილი მოსალოდნელი დოზები და მასთან დაკავშირებული რადიაციული რისკები უნდა შეაფასოს სამედიცინო ფიზიკოსმა.

6. დოზის შეზღუდვები უნდა იყოს კორექტირებული, ბიოსამედიცინო კვლევითი პროგრამის მოსალოდნელი სარგებელის მიხედვით – რაც უფრო ნაკლებია სარგებელი საზოგადოებისთვის, მით უფრო მკაცრდება დოზური ზღვრები.

7. დოზური ზღვრები შეადგენს 0.1 მზვ დან 10 მზვ-მდე.

თავი IV. ავარიული დასხივების სიტუაცია

მუხლი 40. ავარიული დასხივების სიტუაცია

1. ავარიული დასხივების სიტუაციაში დროულად უნდა იქნეს მიღებული პრაქტიკული ზომები ავარიის შემდგომი განვითარების აღსაკვეთად, აღდგენილი უნდა იქნეს კონტროლი გამოსხივების წყაროზე და მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი პერსონალისა და მოსახლეობის დასხივების დოზები, დასხივებულ პირთა რაოდენობა, გარემოს კონტამინაციის დონე და ავარიით გამოწვეული ეკონომიკური და სოციალური დანაკარგები.

2. ავარიული დასხივების სიტუაციაზე ვრცელდება „ტექნიკური რეგლამენტის − „ბირთვული და რადიაციული ავარიებისათვის მზადყოფნისა და მათზე რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 24 დეკემბრის №640 დადგენილების მოთხოვნები.

მუხლი 41. ზოგადი მოთხოვნები ავარიული დასხივების სიტუაცისას

1. ავარიული სიტუაციის დროს, მათ შორის, კონტამინაციის აღმოჩენისას, დასხივება უნდა შეიზღუდოს დაცვითი ღონისძიებების მეშვეობით, შემდეგი პრინციპების დაცვით:

ა) ჩარევის შედეგად, მოსახლეობამ, მათ შორის, დასხივებულმა პირებმა, უნდა მიიღონ უფრო მეტი სარგებელი, ვიდრე ზიანი, სოციალური და ეკონომიკური გარემოებების გათვალისწინებით (ჩარევის დასაბუთების პრინციპი);

ბ) ჩარევის ფორმა, მასშტაბი და ხანგრძლივობა იმგვარად უნდა იყოს ოპტიმიზებული, რომ რადიაციული რისკის შემცირებისგან მიღებული სარგებელი იყოს მაქსიმალური (ჩარევის ოპტიმიზაციის პრინციპი).

2. ავარიული სიტუაციისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს მოსალოდნელი შედეგები:

ა) სერიოზული დეტერმინირებული ეფექტების განვითარება;

ბ) სტოქასტური ეფექტების რისკის ზრდა;

გ) გარემოზე და ქონებაზე უარყოფითი ზეგავლენა;

დ) სხვა უარყოფითი შედეგები (მაგალითად, ფსიქოლოგიური ხასიათის, სოციალური აღელვება, ეკონომიკური დესტაბილიზაცია).

3. ავარიული სიტუაციის დროს, დაცვისა და სხვა რეაგირების ზომების დაგეგმვისა და განხორციელებისას გათვალისწინებელი უნდა იქნეს:

ა) პროგნოზირებადი დოზა, რომელიც შეიძლება აცილებული იქნეს ან შემცირდეს გამაფრთხილებელი სასწრაფო დაცვითი ზომების მეშვეობით;

ბ) მიღებული დოზა და რამდენად არის შესაძლებელი მიღებული ზიანის მინიმიზაცია, საჭირო სამედიცინო ზომების განხორციელების ან მოსახლეობასთან კონსულტაციისა და ინფორმირების გზით.

4. არსებული პოტენციური საფრთხის სახეები, ასევე, ავარიული მზადყოფნის კატეგორიები და კრიტერიუმები მოცემულია „ტექნიკური რეგლამენტის − „ბირთვული და რადიაციული ავარიებისათვის მზადყოფნისა და მათზე რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 24 დეკემბრის №640 დადგენილებაში.

5. მოსახლეობის დაცვის მიზნით ავარიული დასხივების სიტუაციისას ჩარევის დონეები განისაზღვრება ბირთვული ან რადიოლოგიური საგანგებო სიტუაციისთვის მზადყოფნისა და მასზე რეაგირების დაცვის სტრატეგიით.

6. საკვები პროდუქტების შეზღუდვის ღონისძიებების დანერგვის მიზნით, გამოიყენება ჩარევის მოქმედი დონეები, რომლებიც ეყრდნობა რეაგირების ზოგად კრიტერიუმებს და დგინდება ავარიული სიტუაციის მასშტაბიდან გამომდინარე „ავარიული მზადყოფნისა და რეაგირების უზრუნველყოფის კრიტერიუმები“ – დანართი №5, ცხრილი №8.

7. ტექნიკური რეგლამენტის დანართი №5-ის ცხრილ №8 – ში მოცემული ჩარევის მოქმედი დონეების მნიშვნელობების გადაჭარბების შემთხვევაში საკვები პროდუქტების შემდგომი შეფასება ხორციელდება ამავე დანართის ცხრილი №9-ის  ჩარევის მოქმედი დონეების მნიშვნელობების მიხედვით.

მუხლი 42. ავარიული მუშაკების დასხივების კონტროლი

1. ავტორიზებულმა პირმა ბირთვული ან რადიოლოგიური საგანგებო სიტუაციისთვის მზადყოფნისა და მასზე რეაგირების გეგმით  უნდა განსაზღვროს იმ პერსონალის მონაცემები და კვალიფიკაცია, რომლებმაც ბირთვული ან რადიოლოგიური საგანგებო სიტუაციის შედეგად შესაძლებელია პირველ რიგში მიიღონ დასხივება.

2. ავტორიზებულმა პირმა ავარიული სიტუაციისთვის უნდა განსაზღვროს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების პირობები, დაზარალებულთა ჰოსპიტალიზაციისა და საჭიროების შემთხვევაში, მათი დეკონტამინაციის ღონისძიებები.

3. ავარიული დასხივების სიტუაციისას ავარიული მუშაკების რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, უნდა იქნეს გამოყენებული დაგეგმილი დასხივების სიტუაციაში პროფესიული დასხივებისათვის დადგენილი მოთხოვნები დიფერენცირებული მიდგომის გათვალისწინებით, გარდა ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

4. დაუშვებელია ავარიულ მუშაკთა დასხივება 50 მზვ დოზურ ზღვარზე მეტი დოზით, გარდა შემდეგი შემთხვევებისა:

ა) სიცოცხლის გადარჩენა ან სერიოზული დაზიანების პრევენცია;

ბ) ქმედებების განხორციელება სერიოზული დეტერმინირებელი ეფექტების ან/და იმგვარი კატასტროფული პირობების განვითარების პრევენციისათვის, რომლებმაც შესაძლებელია მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიოს მოსახლეობასა და გარემოზე;

გ) ქმედებების განხორციელება მაღალი კოლექტიური დოზის ასაცილეებლად.

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტში მითითებულ გამონაკლის შემთხვევებში მორეაგირე უწყებებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ ავარიული მუშაკების დასხივების დოზები იყოს ტექნიკური რეგლამენტის დანართი  №5-ის დადგენილ მნიშვნელობებზე ნაკლები.

6. ავარიულმა მუშაკმა შეიძლება განახორციელოს იმგვარი ქმედება, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს დანართი №5-ის მითითებული დოზების მნიშვნელობებთან მიახლოება ან გადაჭარბება, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სხვა პირთათვის მოსალოდნელი სარგებელი გადაწონის რისკებს ავარიული მუშაკისათვის.

7. მორეაგირე უწყებამ უნდა უზრუნველყოს, რომ იმ ქმედებას, რომელსაც შეიძლება მოჰყვეს 50 მზვ დოზური ზღვრის გადაჭარბება, ავარიული მუშაკი ახორციელებდეს ნებაყოფლობით; ასევე:

ა) წინასწარ ნათლად და სრულად იყოს ინფორმირებული ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული რისკების, ისევე, როგორც, ხელმისაწვდომი დაცვის საშუალებებისა და უსაფრთხოების თაობაზე;

ბ) შესაძლებლობის ფარგლებში, გადამზადებული იყოს შესაბამისი ქმედებების განხორციელებაში.

8. მორეაგირე უწყებამ ავარიულ მუშაკს უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია მიღებული დოზებისა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული რისკების თაობაზე.

9. ავარიულ მუშაკებს, რომლებიც ავარიული დასხივების სიტუაციაში მიიღებენ დასხივების დოზებს, არ უნდა აეკრძალოთ შემდგომი პროფესიული დასხივების მიღება. ავარიულ მუშაკს, რომელმაც მიიღო 200 მზვ-ზე მეტი დოზა ან მოთხოვნის შემთხვევაში, შემდგომი პროფესიული დასხივების მიღებამდე, უნდა მიეწოდოს კვალიფიციური სამედიცინო კონსულტაცია.

10. ბირთვულ ან რადიოლოგიურ საგანგებო სიტუაციაზე რეაგირებამდე ავარიულმა მუშაკებმა უნდა გაიარონ ინსტრუქცია რადიაციული დასხივების რისკების, დაცვის ღონისძიებების, რადიაციული გამაფრთხილებელი ნიშნებისა და წარწერების შესახებ.

11. ავარიული მუშაკი უნდა იყოს ინფორმირებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებისა და ინდივიდუალური დოზიმეტრების აუცილებელი გამოყენების თაობაზე.

12. ბირთვული ან რადიოლოგიური საგანგებო სიტუაციის ტერიტორიიდან გამოსვლის ადგილზე უნდა განხორციელდეს ავარიული მუშაკების დოზიმეტრული კონტროლი და მათი დეკონტამინაცია, საჭიროების შემთხვევაში.

13. ბირთვული ან რადიოლოგიური საგანგებო სიტუაციის ტერიტორიიდან გამოსვლის ადგილზე უნდა ხდებოდეს ავარიული მუშაკების დოზიმეტრული კონტროლისა და მათ მიერ მიღებული ინდივიდუალური დოზების აღრიცხვა.

მუხლი 43. ავარიული დასხივების სიტუაციიდან არსებული დასხივების სიტუაციაში გადასვლა

1. ავარიული დასხივების სიტუაციიდან არსებული დასხივების სიტუაციაში გადასვლის მოთხოვნები განისაზღვრება „ტექნიკური რეგლამენტის − „ბირთვული და რადიაციული ავარიებისათვის მზადყოფნისა და მათზე რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 24 დეკემბრის №640 დადგენილებითა და ბირთვული ან რადიოლოგიური საგანგებო სიტუაციისთვის მზადყოფნისა და მასზე რეაგირების დაცვის სტრატეგიით.

2. ავარიული დასხივების სიტუაციისთვის დასხივების არსებული სიტუაციის სტატუსის მინიჭება ხდება მარეგულირებელი ორგანოს გადაწყვეტილებით (დანართი №5-ის შესაბამისად).

3. გადასვლა ხორციელდება კოორდინირებულად და მოწესრიგებულად, ორგანიზაციებს შორის პასუხისმგებლობის აუცილებელი გადანაწილებით, შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოებისა და დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით.

თავი V. არსებული დასხივების სიტუაცია

მუხლი 44. არსებული დასხივების სიტუაციის გამოყენების სფერო

არსებული დასხივების სიტუაციისას მოსახლეობის დასხივების შეზღუდვის მოთხოვნები ვრცელდება არსებული დასხივების შემდეგ სიტუაციებზე:

ა) დასხივება ნარჩენი რადიოაქტიური მასალებით ტერიტორიების დაბინძურების გამო, რომლებიც წარმოიქმნება:

ა.ა) წარსული საქმიანობის შედეგად, რომელიც არასოდეს ექვემდებარებოდა მარეგულირებელ კონტროლს ან ექვემდებარებოდა, თუმცა არ შეესაბამება  ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს;

ა.ბ) ბირთვული ან რადიოლოგიური საგანგებო სიტუაციის შედეგად, მისი დასრულებულად გამოცხადების შემდეგ;

ბ) სამომხმარებლო პროდუქციით დასხივება, მათ შორის საკვები, სასმელი წყალი და სამშენებლო მასალები, რომლებიც შეიცავს რადიონუკლიდებს, რომლებიც წარმოიქმნება ნარჩენი რადიოაქტიური მასალისგან, როგორც მითითებულია  ამ მუხლის „ა“ ქვეპუნქტში;

გ) დასხივება ბუნებრივი წყაროებით, მათ შორის:

გ.ა) 222R№ და მისი შვილობილებით და 220Rn და მისი შვილობილებით სამუშაო ადგილებზე, გარდა იმ სამუშაო ადგილებისა, სადაც ურანის ან თორიუმის დაშლის ჯაჭვის სხვა რადიონუკლიდებით ზემოქმედება კონტროლდება, როგორც დაგეგმილი დასხივების სიტუაცია, სახლებში და სხვა შენობებში, მოსახლეობის მაღალი დაკავებულობის ფაქტორებით;

გ.ბ) ბუნებრივი წარმოშობის რადიონუკლიდებით, განურჩევლად აქტივობის კონცენტრაციისა, საქონელში, მათ შორის საკვებში, სასმელ წყალში, სასოფლო-სამეურნეო სასუქებში და ნიადაგის დანამატებში, სამშენებლო მასალებში და გარემოში ნარჩენ რადიოაქტიურ მასალაში;

გ.გ) მასალებით, გარდა ამ  მუხლის „გ.ბ“ ქვეპუნქტში მითითებულისა, რომლებშიც ურანის ან თორიუმის დაშლის ჯაჭვის არც ერთი რადიონუკლიდის აქტივობის კონცენტრაცია არ აღემატება 1 ბკ/გ-ს და 40K-ის აქტივობის კონცენტრაცია არ აღემატება 10 ბკ/გ-ს;

გ.დ) კოსმოსური გამოსხივებით საჰაერო ეკიპაჟის დასხივება.

მუხლი 45. რემედიაციის ქმედებების დასაბუთება და ოპტიმიზაცია

1. ბირთვული ან რადიოლოგიური საგანგებო სიტუაციის ლიკვიდაციის შემდგომი აღდგენითი და დაცვითი ქმედებები უნდა განხორციელდეს დასაბუთებისა და ოპტიმიზაციის პრინციპის გათვალისწინებით.

2. ბირთვული ან რადიოლოგიური საგანგებო სიტუაციის ან წარსული საქმიანობის შედეგად დარჩენილი დაბინძურებული ტერიტორიების აღდგენის (რემედიაციის) მიზნით უნდა განისაზღვროს:

ა) პირი, რომელიც პასუხისმგებელია რადიონუკლიდებით დაბინძურებულ ტერიტორიაზე და აღდგენითი ღონისძიებების პროგრამის დაფინანსებაზე, ხოლო პასუხისმგებელი ორგანიზაციის ან პირის არარსებობის შემთხვევაში – სათანადო ზომები დაფინანსების ალტერნატიული წყაროების მოსაძიებად;

ბ) პირი ან ორგანიზაცია, რომელიც შეიმუშავებს და განახორციელებს აღდგენით ღონისძიებებს, განახორციელებს კონტროლს რეაბილიტაციის შედეგებზე და რადიოაქტიურ ნარჩენებთან მოპყრობას;

გ) შეზღუდვები შესაბამისი ტერიტორიების გამოყენებასთან ან შესვლასთან დაკავშირებით, რემედიაციის ღონისძიებების დასრულებამდე ან/და მათი ჩატარების დროს;

დ) შესაბამისი ჩანაწერების გაკეთების ვალდებულება გადაწყვეტილებების, დაბინძურების ხასიათისა და მასშტაბის, აღდგენითი სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ჩატარებული მონიტორინგის შედეგებისა და მიღებული დოზების შესახებ და მათი შენახვა.

3. ბირთვული ან რადიოლოგიური საგანგებო სიტუაციის ლიკვიდაციის შემდგომი აღდგენითი ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ გადაწყვეტილების მიღებისას უნდა განისაზღვროს:

ა) დარჩენილი რადიაციული რისკების გათვალისწინებით გასატარებელი ღონისძიებები, მათი მასშტაბები და ხანგრძლივობა;

ბ) უფლებამოსილი პირი ან ორგანო, რომელიც განახორციელებს კონტროლს აღდგენითი ღონისძიებების დამთავრების შემდგომ არსებულ სიტუაციაზე;

გ) საჭიროების შემთხვევაში, შეზღუდვები, აღდგენილ ტერიტორიაზე კონტროლის განხორციელების მიზნით, მათ შორის:

გ.ა) ტერიტორიაზე იმ პირთა გადაადგილებაზე, რომლებსაც არ გააჩნიათ შესაბამისი დაშვება;

გ.ბ) რადიოაქტიური მასალის ტერიტორიიდან გატანაზე ან ასეთი მასალის გამოყენებაზე სამომხმარებლო პროდუქტში;

გ.გ) ტერიტორიის გამოყენებაზე, სასმელი წყლისა და ბუნებრივი რესურსების, ასევე ამ ტერიტორიაზე მოყვანილი საკვები პროდუქტების გამოყენების ჩათვლით;

დ) მოთხოვნა აღდგენილ ტერიტორიაზე არსებული ვითარების განხილვისა და დაწესებული შეზღუდვების შესაბამისი ცვლილებების შესახებ.

4. დაბინძურებულ ტერიტორიებზე ნარჩენი ხანგრძლივი სიცოცხლის რადიონუკლიდების არსებობის შემთხვევაში უნდა ხორციელდებოდეს გარემოს რადიაციული მონიტორინგი და მოსახლეობის დასხივების დოზების შეფასება.

5. პირმა, რომელსაც ეკისრება აღდგენითი ღონისძიებების განხორციელების ვალდებულება:

ა) უნდა უზრუნველყოს სამუშაოების შესრულება, რემედიაციის გეგმის შესაბამისად, მათ შორის, წარმოქმნილი რადიოაქტიური ნარჩენების მართვა, რომელიც უნდა შეთანხმდეს მარეგულირებელ ორგანოსთან;

ბ) უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების ყველა ასპექტზე, უსაფრთხოების შეფასების ჩათვლით;

გ) აღდგენითი ღონისძიებების განხორციელების დროს რეგულარულად უნდა განახორციელოს მონიტორინგი და ტერიტორიის რადიოლოგიური გამოკვლევა:

გ.ა) კონტამინაციის დონის შესამოწმებლად;

გ.ბ) რადიოაქტიურ ნარჩენებთან მოპყრობის შესაბამისობის შესამოწმებლად;

გ.გ) ნებისმიერი მოულოდნელი გამოსხივების დონის შემთხვევების დასადგენად;

გ.დ) რემედიაციის გეგმაში საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი ცვლილების შესატანად;

დ) აღდგენითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ უნდა ჩაატაროს რადიოლოგიური გამოკვლევა, რათა დაადასტუროს რემედიაციის გეგმით განსაზღვრული პირობების სრულად შესრულება;

ე) უნდა მოამზადოს და შეინახოს საბოლოო ანგარიში აღდგენითი ღონისძიებების ჩატარების შესახებ, რომლის ასლი უნდა წარედგინოს მარეგულირებელ ორგანოს.

6. აღდგენითი ღონისძიებების დასრულების შემდეგ მარეგულირებელმა ორგანომ უნდა:

ა) განიხილოს და შეაფასოს დარჩენილი რადიაციული რისკები;

ბ) განსაზღვროს პირი ან ორგანიზაცია, რომელიც პასუხისმგებელია სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების შემდეგ აღნიშნულ ტერიტორიაზე კონტროლის დამყარებაზე;

გ) საჭიროების შემთხვევაში, დაადგინოს შეზღუდვები აღდგენილ ტერიტორიაზე კონტროლის მიზნით, როგორიცაა:

გ.ა) პირთა შეღწევის აკრძალვა ნებართვის გარეშე;

გ.ბ) რადიოაქტიური მასალის ამოღება ან გამოყენების აკრძალვა, მათ შორის, მათი სამომხმარებლო პროდუქტში გამოყენება;

გ.გ) ტერიტორიის სამომავლო გამოყენება, წყლის რესურსების გამოყენებისა და საკვების ან ცხოველის საკვების წარმოებისთვის, აგრეთვე ამ ტერიტორიაზე წარმოებული საკვები პროდუქტების მოხმარების ჩათვლით;

დ) განიხილოს პერიოდულად აღდგენილ ტერიტორიაზე არსებული პირობები და, საჭიროების შემთხვევაში, შეცვალოს ან მოხსნას ნებისმიერი შეზღუდვა.

7. პირმა, რომელიც პასუხისმგებელია აღდგენითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ აღნიშნული ტერიტორიის კონტროლზე, მარეგულირებელი ორგანოს მიერ დადგენილი დროის განმავლობაში, უნდა აწარმოოს შესაბამისი კონტროლი განხორციელებული აღდგენითი ღონისძიებების გრძელვადიანი ეფექტიანობის შემოწმების მიზნით და შეიმუშაოს მონიტორინგის პროგრამა, რომელიც უნდა შეთანხმდეს მარეგულირებელ ორგანოსთან.

8. იმ ტერიტორიაზე, რომელზეც რემედიაციის გეგმა განხორციელდა, ექსპლუატაციისა და სოციალურ-ეკონომიკური საქმიანობის აღდგენის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს მთავრობა.

9. იმ ტერიტორიაზე, რომელიც დაბინძურებულია ხანგრძლივი სიცოცხლის მქონე დარჩენილი რადიოაქტიური მასალით, ცხოვრებისა და სოციალურ-ეკონომიკური საქმიანობის აღდგენის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს მთავრობა. აღნიშნულ ტერიტორიაზე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს დასხივების მუდმივი კონტროლი, რომელიც მოიცავს:

ა) რადიაციული დაცვისა და ბირთვული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით რეფერენტული დონეების განსაზღვრას;

ბ) ასეთი ტერიტორიებისათვის დამხმარე ინფრასტრუქტურის განვითარებას (შესაბამისი ინფორმაციის, კონსულტაციების და მონიტორინგის მიზნებისთვის).

10. იმ შემთხვევაში, თუ მარეგულირებელმა ორგანომ არ მიიღო შეზღუდვები ან მუდმივი კონტროლის მოთხოვნა, აღდგენითი ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ არსებული პირობები განიხილება, როგორც ბუნებრივი რადიაციული ფონის დონე ნებისმიერი ახალი საქმიანობისათვის ან აღნიშნულ ტერიტორიაზე საცხოვრებლად.

მუხლი 46. სამომხმარებლო პროდუქტში არსებული რადიონუკლიდებით დასხივება

1. მარეგულირებელმა ორგანომ, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით, უნდა დაადგინოს რეფერენტული დონეები დასხივებისათვის, რომელიც გამოწვეულია სამომხმარებლო პროდუქტში და საქონელში, მათ შორის, სამშენებლო მასალებში, საკვებ პროდუქტებში და სასმელ წყალსა (სასმელ წყალში  რადიონუკლიდების შემცველობის რეფერენტული დონეები , – დანართი №6) და ცხოველის საკვებში არსებული რადიონუკლიდებით. აღნიშნული რეფერენტული დონეეები უნდა განისაზღვროს ისე, რომ რეპრეზენტაციული პირის წლიური ეფექტური დოზა არ აღემატებოდეს 1 მზვ-ს წელიწადში.

2. ექსპორტისათვის განკუთვნილი სოფლის მეურნეობის პროდუქციაში 137Cs-ის და 134Cs-ის აქტივობის კონცენტრაცია (ხვედრითი აქტივობა) უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:

ა) რძესა და რძის პროდუქტებში ჩვილი ბავშვებისათვის (6 თვემდე) არ უნდა აღემატებოდეს 370 ბკ/კგ-ს;

ბ) ყველა სხვა პროდუქტში არ უნდა აღემატებოდეს 600 ბკ/კგ-ს.

3. საკვებ პროდუქტებში, რომლებშიც ბირთვული ან რადიოლოგიური საგანგებო სიტუაციის შედეგად აღმოჩნდება რადიოაქტიური მასალები, რეფერენტული დონეების დადგენისას, გათვალისწინებული უნდა იქნეს ამ სფეროში მოქმედი საერთაშორისო რეკომენდაციები.

4. სასმელ წყალში რადიონუკლიდების შემცველობის რეფერენტული დონეების დადგენისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციები.

5. იმ შემთხვევაში, თუ სასმელ წყალში ბუნებრივი და ხელოვნური რადიონუკლიდებით გამოწვეული დასხივების ეფექტური დოზა ნაკლებია 0,1 მზვ-ზე წელიწადში, საჭირო არ არის დაცვითი ღონისძიებების გატარება რადიოაქტივობის შემცირების მიზნით.

6. დღის განმავლობაში 2 ლიტრი სასმელი წყლის გამოყენებისას რადიონუკლიდების ხვედრითი აქტივობის საშუალო მნიშვნელობები არ უნდა აღემატებოდეს  ტექნიკური რეგლამენტის დანართ №6 – ში მოცემულ რეფერენტულ დონეებს, რათა არ მოხდეს არსებული დასხივების სიტუაციის პირობებში მოსახლეობის დოზური ზღვრების გადაჭარბება.

7.  სასმელი წყლის გამოყენებისას რადიონუკლიდების ხვედრითი აქტივობის საშუალო მნიშვნელობები არ უნდა აღემატებოდეს დანართ №6 – ში მოცემულ რეფერენტულ დონეებს, არსებული დასხივების სიტუაციის პირობებში მოსახლეობის დოზური ზღვრების გადამეტების გამოსარიცხად.

8. სასმელ წყალში რამდენიმე რადიონუკლიდის ერთდროული არსებობის შემთხვევაში უნდა შესრულდეს პირობა:

iAiრდ1≤1,

სადაც: Аi – წყალში i-რადიონუკლიდის ხვედრითი აქტივობაა, რდi – შესაბამისი რეფერენტული დონე. თუ ეს პირობა არ სრულდება, დაცვითი ღონისძიებები უნდა გატარდეს ოპტიმიზაციის პრინციპის გათვალისწინებით. წყლის სასმელად გამოყენების წინასწარი შეფასება უნდა მოხდეს ალფა (α) და ბეტა (β) ჯამური ხვედრითი აქტივობებით, რომელთა მნიშვნელობები შესაბამისად არ უნდა აღემატებოდეს 0,5 და 1,0 ბკ/კგ-ს. თუ ეს პირობა დარღვეულია და სავარაუდოა 3H, 14C, 131I, 210Pb, 224Ra , 226Ra, 234U, 238U და 232Th არსებობა, სავალდებულოა, მათი აქტივობის კონცენტრაციის (ხვედრითი აქტივობის) განსაზღვრა.222R№-ის აქტივობის კონცენტრაცია (ხვედრითი აქტივობა) არ უნდა აღემატებოდეს 60 ბკ/კგ-ს.

9. ბუნებრივი მინერალური წყალი, მათ შორის, ჩამოსხმული წყალი, უნდა აკმაყოფილებდეს სასმელი წყლისათვის დადგენილ მოთხოვნებს.

მუხლი 47. ბუნებრივი წყაროებით (მათ შორის, რადონით) განპირობებული მოსახლეობის დასხივება

1. ბუნებრივი წყაროებით მოსახლეობის დასხივების შემცირება მიღწეული უნდა იქნეს ცალკეული ბუნებრივი წყაროებით დასხივების შეზღუდვით, კერძოდ, რეფერენტული დონეების დადგენით.

2. რადონის ზემოქმედებით განპირობებული მოსახლეობის დასხივება ექვემდებარება კონტროლს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

3. ახალ, მშენებარე და არსებულ საცხოვრებელ და საზოგადოებრივი დანიშნულებისა და სხვა მაღალი დაკავებულობის კოეფიციენტის (საბავშვო ბაღები, სკოლები, საავადმყოფოები) მქონე შენობებში, სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორების გათვალისწინებით, უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს მოსახლეობის რადიაციული დაცვა 222R№ – (რადონი)-ის რეფერენტული დონის დადგენით.

4. რადონისა და მისი შვილობილი პროდუქტების საშუალო წლიური მოცულობითი აქტივობა შენობების მოცულობაში (ჰაერში) არ უნდა აღემატებოდეს 300 ბკ/მ3 -ს.

5. იმ შემთხვევებში, როდესაც გამოვლინდება რადონის აქტივობის კონცენტრაციები, რომლებიც საჭიროებს ყურადღებას საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, უნდა შემუშავდეს გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს კოორდინირებულ ქმედებებს რადონის დონის შესამცირებლად არსებულ და მომავალ შენობებში.

6. იმ შემთხვევაში, თუ რადონისა და მისი შვილობილი პროდუქტების საშუალო წლიური მოცულობითი აქტივობა აღემატება 300 ბკ/მ3-ს, უნდა გატარდეს დაცვითი ღონისძიებები, რომლებიც მიმართულია შენობის ჰაერში რადონისა და მისი შვილობილი პროდუქტების კონცენტრაციის შესამცირებლად და მათი ვენტილაციის გასაუმჯობესებლად.

7. რადონის მოცულობითი აქტივობის შემცირების ზომების გამოყენებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს შემდეგი პრიორიტეტული მიმართულები:

ა) რადონის მომატებული კონცენტრაციის ზონების დადგენა;

ბ) შენობების მახასიათებლების განსაზღვრა, რომლებიც განაპირობებს რადონის მოცულობითი აქტივობის მომატებას;

გ) მშენებარე ნაგებობებში რადონთან დაკავშირებით პრევენციული ზომების განსაზღვრა.

8. სასარგებლო წიაღისეულის საბადოებში მოპოვებულ ბუნებრივ სამშენებლო მასალებში (ღორღი, ხრეში, ქვიშა, საყორე და პილონური ქვა, ცემენტისა და აგურის ნედლეული და სხვა.), წარმოების შედეგად წარმოქმნილ მეორად პროდუქტებში ან წარმოების ნარჩენებში, რომლებიც გამოიყენება საშენი მასალების დასამზადებლად, ბუნებრივი რადიონუკლიდების ეფექტური ხვედრითი აქტივობა (Аეფ) არ უნდა აღემატებოდეს:

ა) მასალებში, რომლებიც გამოიყენება ახლად ასაშენებელი და რეკონსტრუქციას დაქვემდებარებული საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობებისათვის (I კლასი):

Аეფ = АRa+1,3АTh+0,09АK≤370 ბკ/კგ,

სადაც, АRa და АTh – ურანისა და თორიუმის რიგის სხვა წევრებთან წონასწორობაში არსებული 226Ra და 232Th-ის ხვედრითი აქტივობებია, ხოლო АK – 40K-ის ხვედრითი აქტივობა (ბკ/კგ);

ბ) დასახლებული პუნქტებისა და პერსპექტიული განაშენიანების ზონების ტერიტორიის ფარგლებში საგზაო მშენებლობაში, აგრეთვე საწარმოთა მშენებლობისათვის (II კლასი):

370 ბკ/კგ < Аეფ  ≤ 740 ბკ/კგ

გ) დასახლებული პუნქტების გარე საგზაო მშენებლობისათვის გამოყენებული მასალებისათვის (III კლასი):

740 ბკ/კგ < Аეფ ≤ 1500 ბკ/კგ

დ) IV კლასის სამშენებლო მასალის (1500 ბკ/კგ < Аეფ ≤ 4000 ბკ/კგ)  შემთხვევაში, საკითხი ამ მასალის გამოყენების შესახებ წყდება თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში, მარეგულირებელ ორგანოსთან შეთანხმებით. იმ შემთხვევაში, თუ Аეფ > 4000 ბკ/კგ, მასალა არ გამოიყენება მშენებლობისათვის.

9. მინერალურ სასუქებში და აგროქიმიკატებში 40K-ის შემცველობის დასაშვები დონე არ დგინდება. 40K-ის შემცველ მასალებთან მოპყრობაზე არ ვრცელდება ტექნიკური რეგლამენტის ამ მუხლის მე-7 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნები.

10. 40K-ის შემცველ მასალებთან მოპყრობისას უნდა შესრულდეს  მოსახლეობის დასხივების შეზღუდვის მოთხოვნები.

მუხლი 48. პროფესიული დასხივება არსებული დასხივების სიტუაციაში

1. ავტორიზებულმა პირმა უნდა უზრუნველყოს კონტროლი პერსონალის დასხივებაზე, რომლებიც მონაწილეობენ აღდგენით (სარეაბილიტაციო) სამუშაოებში (აღნიშნული საქმიანობა მიეკუთვნება პროფესიულ დასხივებას დაგეგმილი დასხივების სიტუაციაში).

2. ავტორიზებულმა პირმა უნდა უზრუნველყოს, რომ პერსონალის სამუშაო ადგილზე რადონის ზემოქმედებით განპირობებული დასხივება არ აღემატებოდეს დადგენილ რეფერენტულ დონეს 1000 ბკ/მ3 (ვინაიდან წონასწორობის კოეფიციენტი 222R№-სთვის უდრის 0.4, ხოლო წლიური შევსების დონე არის 2000 სთ, აქტივობის კონცენტრაციის მნიშვნელობა 1000 ბკ/მ3 შეესაბამება წლიურ ეფექტურ დოზას 10 მზვ-ს).

3. იმ შემთხვევაში, თუ განხორციელებული ღონისძიებების მიუხედავად რადონით დასხივება აღემატება რეფერენტულ დონეს, ავტორიზებულმა პირმა პერსონალი უნდა დაუქვემდებაროს შეზღუდვას პროფესიული დასხივების დოზური ზღვრებით.

4. იმ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების შემთხვევაში (ბუნებრივ წყაროებთან საქმიანობა), რომელიც არ არის ამოღებული რეგულირებიდან, უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, გათვალისწინებული უნდა იქნეს შემდეგი მოთხოვნები:

ა) მონიტორინგის განხორციელება;

ბ) დაცვის საშუალებების გამოყენება დასხივების შესაზღუდად.

მუხლი 49. კოსმოსური გამოსხივებით გამოწვეული ავიახაზების ეკიპაჟების დასხივება

1. ავიახაზების ეკიპაჟების წევრების დასხივების რეფერენტული დონე შეადგენს 5 მზვ-ს წელიწადში.

2. თუ დასხივება შეიძლება აღემატებოდეს დადგენილ რეფერენტულ დონეს (რისი შეფასება ეყრდნობა ეკიპაჟის წევრების ფრენის ხანგრძლიობას, სიმაღლეს და სხვა), მაშინ  დამსაქმებელი (დამქირავებელი) ვალდებულია:

ა) აწარმოოს ეკიპაჟის მიერ მიღებული თეორიული დოზების რეგისტრაცია, შეფასება, და ინფორმაცია მიღებული დოზების შესახებ მიაწოდოს ეკიპაჟის წევრებს;

ბ) მიაწოდოს ინფორმაცია ეკიპაჟის წევრ-ქალს მაიონებელი გამოსხივების მავნე ზემოქმედების შესახებ ემბრიონზე და ნაყოფზე, და ასევე, აცნობოს მისი პასუხისმგებლობის შესახებ, ორსულობის თაობაზე დაუყოვნებლივ შეატყობინოს დამსაქმებელს (დამქირავებელს).

დანართი №1

რეგულირებიდან ამოღების და გათავისუფლების  ძირითადი კრიტერიუმები

1. ამოღება ვრცელდება დასხივებაზე (მათ შორის, პოტენციურ დასხივებაზე) მაიონებელი გამოსხივების წყაროდან ან პრაქტიკული საქმიანობიდან, რომელიც ისეთი უმნიშვნელოა, რომ არ ექვემდებარება მარეგულირებელ კონტროლს.

2. ამოღების ძირითადი კრიტერიუმია – ამოღებული პრაქტიკული საქმიანობიდან ან ამოღებული რადიოაქტიური წყაროდან მოსახლეობის ნებისმიერი პირის მიერ მიღებული ეფექტური დოზა შეადგენს წელიწადში 10 მკზვ-ს ან უფრო ნაკლებს.

3. აღნიშნული კრიტერიუმის გათვალისწინებით, დასაბუთებული პრაქტიკული საქმიანობიდან ამოღებულია შემდეგი მაიონებელი გამოსხივების წყაროები:

ა) რადიონუკლიდები, რომელთა ხვედრითი აქტივობა არ აღემატება რეგულირებიდან ამოღების და გათავისუფლების დონეებს, რომელიც მოცემულია ამ დანართში;

ბ) მაიონებელი გამოსხივების გენერატორები (მათ შორის, ელექტრონული-სხივური მილაკები, რომლებიც განკუთვნილია ვიზუალური გამოსახულების მისაღებად) იმ პირობით, რომ:

ბ.ა) მათი ზედაპირიდან 0,1 მეტრის მანძილზე ნებისმიერ წერტილში, ნორმალური ექსპლუატაციის პირობებში, გამოსხივების დოზის სიმძლავრე არ აღემატება 1 მკზვ-ს საათში;

ბ.ბ) მათ მიერ წარმოქმნილი გამოსხივების მაქსიმალური ენერგია არ აღემატება 5 კევ-ს.

4. ამოღების კონცეფცია შეიძლება გამოყენებული იქნეს როგორც ბუნებრივ, ისე ტექნოგენურ რადიონუკლიდებზე.

5. რადიონუკლიდების შემცველი მოცულებითი საგნებისთვის რეგულირებიდან ამოღების დონეები მოცემულია წინამდებარე დანართის მე-3 ცხრილში.

6. რადიოაქტიური მასალის უსაფრთხო ტრანსპორტირების მოთხოვნები არ ვრცელდება იმ რადიოაქტიურ მასალაზე ან ტვირთზე, რომლებზეც ვრცელდება ამოღების კრიტერიუმები.

7. რეგულირებიდან ამოღებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს, აგრეთვე, მარეგულირებელი ორგანოს მიერ განსაზღვრული პირობები, როგორიცაა რადიოაქტიური მასალის ფიზიკური ან ქიმიური ფორმები და მათი გამოყენების ან საცავში/სამარხში განთავსების პირობები. კერძოდ, ასეთი პირობები შეიძლება გავრცელდეს რადიოაქტიური მასალის შემცველ მოწყობილობებზე, რომლებიც სხვაგვარად არ არის გათავისუფლებული წინამდებარე დანართის მიხედვით, იმ შემთხვევაში თუ ისინი შეიცავენ დახურულ რადიოაქტიური წყაროს, რომელიც ეფექტურად იცავს წყაროს ჰერმეტულობას ან ღია რადიოაქტიური წყაროების უმნიშვნელო რაოდენობას და აქტივობას (მაგ: განკუთვნილი რადიოიმუნოანალიზისთვის), ასევე, თუ ნორმალური ექსპლუატაციის პირობებში ასეთი დანადგარის ნებისმიერი ზედაპირიდან 0,1მ მანძილზე გამოსხივების დოზის სიმძლავრე არ აღემატება 1მკზვ/ს საათში.

8. ერთ რადიონუკლიდზე მეტი შემცველობის რადიოაქტიური მასალის ნარევის რეგულირებიდან ამოღების პირობაა, რომ ცალკეული რადიონუკლიდების აქტივობის ჯამური სიდიდიდე ან აქტივობის კონცენტრაცია ნაკლები უნდა იყოს ნარევის ამოღების დონეზე Xm (სადაც m (mixture) ნიშნავს ნარევს)-ზე, რომელიც განისაზღვრება ფორმულით:

Xm = 1i=1nf(i)X(i)

სადაც: f(i) არის ნარევში i-ური რადიონუკლიდის აქტივობა ან აქტივობის კონცენტრაცია; X(i) – i-ური რადიონუკლიდის დონე, რომელიც განსაზღვრულია ცხრილებში 1 და 2, n – ნივთიერებაში არსებული რადიონუკლიდების რაოდენობა.

9. რეგულირებიდან გათავისუფლება Clearance-  ავტორიზებული პრაქტიკული საქმიანობის ფარგლებში, რადიოაქტიური მასალის ან საგნების მარეგულირებელი ორგანოს ნებისმიერი კონტროლიდან განთავისუფლება.

10. რეგულირებიდან გათავისუფლების ძირითადი კრიტერიუმები შემდეგია:

ა) რეგულირებიდან გათავისუფლებულ რადიოაქტიურ მასალასთან ან საგნებთან დაკავშირებული რადიაციული რისკები საკმარისად დაბალია, (არ არსებობს ისეთი სცენარების ალბათობა, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს რეგულირებიდან განთავისუფლების კრიტერიუმის შეუსრულებლობა) და არ მოითხოვს მარეგულირებელ კონტროლს;

ბ) მარეგულირებელი კონტროლის გაგრძელება არ მოიტანს სარგებელს, რადგან კონტროლის არანაირი გონივრული ზომები არ იძლევა ეფექტურ შედეგს ინდივიდუალური დოზების ან ჯანმრთელობის რისკების შემცირების კუთხით;

გ) მოსახლეობის ნებისმიერი პირის მიერ მიღებული ეფექტური დოზა შეადგენს 10 მკზვ-ს წელიწადში ან უფრო ნაკლებია;

დ) იმ შემთხვევაში, როდესაც ნაკლებად სავარაუდო მოვლენებმა შესაძლებელია გამოიწვიოს დასხივების ზრდა, ეფექტური დოზები (ასეთი ნაკლებად სავარაუდო მოვლენებისგან) არ უნდა აღემატებოდეს 1 მზვ-ს წელიწადში;

ე) ცალკეული ხელოვნური წარმოშობის (მყარ ფორმაში) რადიონუკლიდების აქტივობის კონცენტრაცია (ხვედრითი აქტივობა) არ აღემატება ამ დანართის ცხრილი 2-ში მოცემულ მნიშვნელობებს;

ვ) ბუნებრივი წარმოშობის (მყარ ფორმაში) რადიონუკლიდების აქტივობის კონცენტრაცია (ხვედრითი აქტივობა) არ აღემატება ამ დანართის ცხრილი 3-ში მოცემულ მნიშვნელობებს;

ზ) ბუნებრივი წარმოშობის რადიონუკლიდების ისეთი ნარჩენების შემთხვევაში, რომლებიც შეიძლება ხელახლა იქნეს გამოყენებული ნედლეული სამშენებლო მასალების წარმოებისას ან რომელთა „დამარხვამ“ შეიძლება გამოიწვიოს სასმელი წყლის წყაროების დაბინძურება, მათი აქტივობის კონცენტრაცია არ უნდა აღემატებოდეს მნიშვნელობებს, რომლებიც აკმაყოფილებს დოზის კრიტერიუმს – 1 მზვ წელიწადში და რაც შეესაბამება ტიპურ დოზებს, მიღებულს ბუნებრივი გამოსხივების ფონის ზემოქმედებით.

11. მარეგულირებელ ორგანოს უფლება აქვს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში განსაზღვროს რეგულირებიდან გათავისუფლების და ამოღების დონეები.

12. ზედაპირულად დაბინძურებული საგნების (მაგ: სატრანსპორტო საშუალებების და სხვა) რეგულირებიდან გათავისუფლების და ამოღების დონეების განსაზღვრისთვის გამოყენებული უნდა იქნეს წინამდებარე დანართის ცხრილი 3-ში მოცემული სიდიდეების გაათმაგებული მნიშვნელობა (განზომილებით ბკ/სმ2).

13. რეგულირებიდან გათავისუფლებულად ითვლება რადიოაქტიური მასალები, რომელთა აქტივობა არ აღემატება წინამდებარე დანართში მოცემულ მნიშვნელობებს.

14. ერთ რადიონუკლიდზე მეტი შემცველობის რადიოაქტიური მასალის ნარევის რეგულირებიდან განთავისუფლების პირობაა, რომ ცალკეული რადიონუკლიდების აქტივობის ჯამური სიდიდე ან აქტივობის კონცენტრაცია ნაკლები უნდა იყოს ნარევის გაანგარიშებულ განთავისუფლების დონეზე Xm (სადაც m (mixture) ნიშნავს ნარევს )-ზე, რომელიც განისაზღვრება ფორმულით:

Xm = 1i=1nf(i)X(i)

სადაც: f(i) არის ნარევში i-ური- რადიონუკლიდის აქტივობა ან აქტივობის კონცენტრაცია; X(i) – i-ური რადიონუკლიდის დონე, რომელიც განსაზღვრულია ცხრილ 2-ში, n – ნივთიერებაში არსებული რადიონუკლიდების რაოდენობა.

15. ბირთვული და რადიაციული ობიექტის განთავსების ადგილის, მათ შორის, შენობა-ნაგებობის რეგულირებიდან გათავისუფლება დასაშვებია, თუ მისგან მოსახლეობის მიერ მიღებული ეფექტური დოზის წლიური წილი (შეზღუდული დოზა) არ აღემატება 0,3 მზვ-ს, იმ პირობით, რომ მთლიანი წლიური ეფექტური დოზა არ აღემატება 1 მზვ-ს.

16. დასაშვებია ბირთვული და რადიაციული ობიექტის განთავსების ადგილის რეგულირებიდან პირობითი გათავისუფლება. ამ შემთხვევაში მარეგულირებელი ორგანოს მიერ განისაზღვრება პირობები (შეზღუდვები), რომელთა გამოყენებაც უზრუნველყოფს შესაბამისი დოზური ზღვრების დაცვას.

17. რეგულირებიდან გათავისუფლების, ამოღების და ბირთვული და რადიაციული ობიექტის განთავსების ადგილის გათავისუფლების ცალკეულ კონკრეტულ შემთხვევებში ავტორიზებულმა შეიძლება შეიმუშაოს დასაბუთებული სცენარი, რომლის საფუძველზე, ზემოთ მოცემული კრიტერიუმების გათვალისწინებით, მოხდება რადიონუკლიდების აქტივობების (ხვედრითი აქტივობების) გამოთვლა. სცენარი უნდა შეთანხმდეს მარეგულირებელ ორგანოსთან. ასეთ შემთხვევაში, გადაწყვეტილების მიღების დროს, გამოთვლის შედეგად მიღებულ მნიშვნელობებს მიენიჭებათ უპირატესობა წინამდებარე დანართში მოცემულ სიდიდეებთან შედარებით.

ცხრილი №1. ამოღების დონეები საშუალო რაოდენობის მასალისათვის: რეგულირებიდან განთავისუფლებული რადიონუკლიდების აქტივობა და ხვედრითი აქტივობა

| რადიონუკლიდი | ხვედრითი აქტივობა (ბკ/გრ) | აქტივობა, (ბკ) |  | რადიონუკლიდი | ხვედრითი აქტივობა (ბკ/გრ) | აქტივობა, (ბკ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-3 | 1×106 | 1×109 |  | Ca-41 | 1×105 | 1×107 |
| Be-7 | 1×103 | 1×107 |  | Ca-45 | 1×104 | 1×107 |
| Be-10 | 1×104 | 1×106 |  | Ca-47 | 1×101 | 1×106 |
| C-11 | 1×101 | 1×106 |  | Sc-43 | 1×101 | 1×106 |
| C-14 | 1×104 | 1×107 |  | Sc-44 | 1×101 | 1×105 |
| N-13 | 1×102 | 1×109 |  | Sc-45 | 1×102 | 1×107 |
| Ne-19 | 1×102 | 1×109 |  | Sc-46 | 1×101 | 1×106 |
| O-15 | 1×102 | 1×109 |  | Sc-47 | 1×102 | 1×106 |
| F-18 | 1×101 | 1×106 |  | Sc-48 | 1×101 | 1×105 |
| Na-22 | 1×101 | 1×106 |  | Sc-49 | 1×103 | 1×105 |
| Na-24 | 1×101 | 1×105 |  | Ti-44 | 1×101 | 1×105 |
| Mg-28 | 1×101 | 1×105 |  | Ti-45 | 1×101 | 1×106 |
| Al-26 | 1×101 | 1×105 |  | V-47 | 1×101 | 1×105 |
| Si-31 | 1×103 | 1×106 |  | V-48 | 1×101 | 1×105 |
| Si-32 | 1×103 | 1×106 |  | V-49 | 1×104 | 1×107 |
| P-32 | 1×103 | 1×105 |  | Cr-48 | 1×102 | 1×106 |
| P-33 | 1×105 | 1×108 |  | Cr-49 | 1×101 | 1×106 |
| S-35 | 1×105 | 1×108 |  | Cr-51 | 1×103 | 1×107 |
| Cl-36 | 1×104 | 1×106 |  | Mn-51 | 1×101 | 1×105 |
| Cl-38 | 1×101 | 1×105 |  | Mn-52 | 1×101 | 1×105 |
| Cl-39 | 1×101 | 1×105 |  | Mn-52m | 1×101 | 1×105 |
| Ar-37 | 1×106 | 1×108 |  | Mn-53 | 1×104 | 1×109 |
| Ar-39 | 1×107 | 1×104 |  | Mn-54 | 1×101 | 1×106 |
| Ar-41 | 1×102 | 1×109 |  | Mn-56 | 1×101 | 1×105 |
| K-40 | 1×102 | 1×106 |  | Fe-52 | 1×101 | 1×106 |
| K-42 | 1×102 | 1×106 |  | Fe-55 | 1×104 | 1×106 |
| K-43 | 1×101 | 1×106 |  | Fe-59 | 1×101 | 1×106 |
| K-44 | 1×101 | 1×105 |  | Fe-60 | 1×102 | 1×105 |
| K-45 | 1×101 | 1×105 |  | Co-55 | 1×101 | 1×106 |
| Co-56 | 1×101 | 1×105 |  | As-77 | 1×103 | 1×106 |
| Co-57 | 1×102 | 1×106 |  | As-78 | 1×101 | 1×105 |
| Co-58 | 1×101 | 1×106 |  | Se-70 | 1×101 | 1×106 |
| Co-58m | 1×104 | 1×107 |  | Se-73 | 1×101 | 1×106 |
| Co-60 | 1×101 | 1×105 |  | Se-73m | 1×102 | 1×106 |
| Co-60m | 1×103 | 1×106 |  | Se-75 | 1×102 | 1×106 |
| Co-61 | 1×102 | 1×106 |  | Se-79 | 1×104 | 1×107 |
| Co-62m | 1×101 | 1×105 |  | Se-81 | 1×103 | 1×106 |
| Ni-56 | 1×101 | 1×106 |  | Se-81m | 1×103 | 1×107 |
| Ni-57 | 1×101 | 1×106 |  | Se-83 | 1×101 | 1×105 |
| Ni-59 | 1×104 | 1×108 |  | Br-74 | 1×101 | 1×105 |
| Ni-63 | 1×105 | 1×108 |  | Br-74m | 1×101 | 1×105 |
| Ni-65 | 1×101 | 1×106 |  | Br-75 | 1×101 | 1×106 |
| Ni-66 | 1×104 | 1×107 |  | Br-76 | 1×101 | 1×105 |
| Cu-60 | 1×101 | 1×105 |  | Br-77 | 1×102 | 1×106 |

| Cu-61 | 1×101 | 1×106 |  | Br-80 | 1×102 | 1×105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu-64 | 1×102 | 1×106 |  | Br-80m | 1×103 | 1×107 |
| Cu-67 | 1×102 | 1×106 |  | Br-82 | 1×101 | 1×106 |
| Zn-62 | 1×102 | 1×106 |  | Br-83 | 1×103 | 1×106 |
| Zn-63 | 1×101 | 1×105 |  | Br-84 | 1×101 | 1×105 |
| Zn-65 | 1×101 | 1×106 |  | Kr-74 | 1×102 | 1×109 |
| Zn-69 | 1×104 | 1×106 |  | Kr-76 | 1×102 | 1×109 |
| Zn-69m | 1×102 | 1×106 |  | Kr-77 | 1×102 | 1×109 |
| Zn-71m | 1×101 | 1×106 |  | Kr-79 | 1×103 | 1×105 |
| Zn-72 | 1×102 | 1×106 |  | Kr-81 | 1×104 | 1×107 |
| Ga-65 | 1×101 | 1×105 |  | Kr-81m | 1×103 | 1×1010 |
| Ga-66 | 1×101 | 1×105 |  | Kr-83m | 1×105 | 1×1012 |
| Ga-67 | 1×102 | 1×106 |  | Kr-85 | 1×105 | 1×104 |
| Ga-68 | 1×101 | 1×105 |  | Kr-85m | 1×103 | 1×1010 |
| Ga-70 | 1×102 | 1×106 |  | Kr-87 | 1×102 | 1×109 |
| Ga-72 | 1×101 | 1×105 |  | Kr-88 | 1×102 | 1×109 |
| Ga-73 | 1×102 | 1×106 |  | Rb-79 | 1×101 | 1×105 |
| Ge-66 | 1×101 | 1×106 |  | Rb-81 | 1×101 | 1×106 |
| Ge-67 | 1×101 | 1×105 |  | Rb-81m | 1×103 | 1×107 |
| Ge-68* | 1×101 | 1×105 |  | Rb-82m | 1×101 | 1×106 |
| Ge-69 | 1×101 | 1×106 |  | Rb-83* | 1×102 | 1×106 |
| Ge-71 | 1×104 | 1×108 |  | Rb-84 | 1×101 | 1×106 |
| Ge-75 | 1×103 | 1×106 |  | Rb-86 | 1×102 | 1×105 |
| Ge-77 | 1×101 | 1×105 |  | Rb-87 | 1×103 | 1×107 |
| Ge-78 | 1×102 | 1×106 |  | Rb-88 | 1×102 | 1×105 |
| As-69 | 1×101 | 1×105 |  | Rb-89 | 1×102 | 1×105 |
| As-70 | 1×101 | 1×105 |  | Sr-80 | 1×103 | 1×107 |
| As-71 | 1×101 | 1×106 |  | Sr-81 | 1×101 | 1×105 |
| As-72 | 1×101 | 1×105 |  | Sr-82* | 1×101 | 1×105 |
| As-73 | 1×103 | 1×107 |  | Sr-83 | 1×101 | 1×106 |
| As-74 | 1×101 | 1×106 |  | Sr-85 | 1×102 | 1×106 |
| As-76 | 1×102 | 1×105 |  | Sr-85m | 1×102 | 1×107 |
| Sr-87m | 1×102 | 1×106 |  | Tc-96m | 1×103 | 1×107 |
| Sr-89 | 1×103 | 1×106 |  | Tc-97 | 1×103 | 1×108 |
| Sr-90* | 1×102 | 1×104 |  | Tc-97m | 1×103 | 1×107 |
| Sr-91 | 1×101 | 1×105 |  | Tc-98 | 1×101 | 1×106 |
| Sr-92 | 1×101 | 1×106 |  | Tc-99 | 1×104 | 1×107 |
| Y-86 | 1×101 | 1×105 |  | Tc-99m | 1×102 | 1×107 |
| Y-86m | 1×102 | 1×107 |  | Tc-101 | 1×102 | 1×106 |
| Y-87* | 1×101 | 1×106 |  | Tc-104 | 1×101 | 1×105 |
| Y-88 | 1×101 | 1×106 |  | Ru-94 | 1×102 | 1×106 |
| Y-90 | 1×103 | 1×105 |  | Ru-97 | 1×102 | 1×107 |
| Y-90m | 1×101 | 1×106 |  | Ru-103 | 1×102 | 1×106 |
| Y-91 | 1×103 | 1×106 |  | Ru-105 | 1×101 | 1×106 |
| Y-91m | 1×102 | 1×106 |  | Ru-106* | 1×102 | 1×105 |
| Y-92 | 1×102 | 1×105 |  | Rh-99 | 1×101 | 1×106 |
| Y-93 | 1×102 | 1×105 |  | Rh-99m | 1×101 | 1×106 |
| Y-94 | 1×101 | 1×105 |  | Rh-100 | 1×101 | 1×106 |
| Y-95 | 1×101 | 1×105 |  | Rh-101 | 1×102 | 1×107 |
| Zr-86 | 1×102 | 1×107 |  | Rh-101m | 1×102 | 1×107 |
| Zr-88 | 1×102 | 1×106 |  | Rh-102 | 1×101 | 1×106 |
| Zr-89 | 1×101 | 1×106 |  | Rh-102m | 1×102 | 1×106 |
| Zr-93* | 1×103 | 1×107 |  | Rh-103m | 1×104 | 1×108 |
| Zr-95 | 1×101 | 1×106 |  | Rh-105 | 1×102 | 1×107 |
| Zr-97* | 1×101 | 1×105 |  | Rh-106m | 1×101 | 1×105 |
| Nb-88 | 1×101 | 1×105 |  | Rh-107 | 1×102 | 1×106 |
| Nb-89 (2,03 სთ) | 1×101 | 1×105 |  | Pd-100 | 1×102 | 1×107 |
| Nb-89 (1,01 სთ) | 1×101 | 1×105 |  | Pd-101 | 1×102 | 1×106 |
| Nb-90 | 1×101 | 1×105 |  | Pd-103 | 1×103 | 1×108 |
| Nb-93m | 1×104 | 1×107 |  | Pd-107 | 1×105 | 1×108 |
| Nb-94 | 1×101 | 1×106 |  | Pd-109 | 1×103 | 1×106 |
| Nb-95 | 1×101 | 1×106 |  | Ag-102 | 1×101 | 1×105 |
| Nb-95m | 1×102 | 1×107 |  | Ag-103 | 1×101 | 1×106 |
| Nb-96 | 1×101 | 1×105 |  | Ag-104 | 1×101 | 1×106 |
| Nb-97 | 1×101 | 1×106 |  | Ag-104m | 1×101 | 1×106 |
| Nb-98 | 1×101 | 1×105 |  | Ag-105 | 1×102 | 1×106 |
| Mo-90 | 1×101 | 1×106 |  | Ag-106 | 1×101 | 1×106 |
| Mo-93 | 1×103 | 1×108 |  | Ag-106m | 1×101 | 1×106 |
| Mo-93m | 1×101 | 1×106 |  | Ag-108m | 1×101 | 1×106 |
| Mo-99 | 1×102 | 1×106 |  | Ag-110m | 1×101 | 1×106 |
| Mo-101 | 1×101 | 1×106 |  | Ag-111 | 1×103 | 1×106 |
| Tc-93 | 1×101 | 1×106 |  | Ag-112 | 1×101 | 1×105 |
| Tc-93m | 1×101 | 1×106 |  | Ag-115 | 1×101 | 1×105 |
| Tc-94 | 1×101 | 1×106 |  | Cd-104 | 1×102 | 1×107 |
| Tc-94m | 1×101 | 1×105 |  | Cd-107 | 1×103 | 1×107 |
| Tc-95 | 1×101 | 1×106 |  | Cd-109 | 1×104 | 1×106 |
| Tc-95m | 1×101 | 1×106 |  | Cd-113 | 1×103 | 1×106 |
| Tc-96 | 1×101 | 1×106 |  | Cd-113m | 1×103 | 1×106 |
| Cd-115 | 1×102 | 1×106 |  | Sb-125 | 1×102 | 1×106 |
| Cd-115m | 1×103 | 1×106 |  | Sb-126 | 1×101 | 1×105 |
| Cd-117 | 1×101 | 1×106 |  | Sb-126m | 1×101 | 1×105 |
| Cd-117m | 1×101 | 1×106 |  | Sb-127 | 1×101 | 1×106 |
| In-109 | 1×101 | 1×106 |  | Sb-128 (9,01 სთ) | 1×101 | 1×105 |
| In-110 (4,9 სთ) | 1×101 | 1×106 |  | Sb-128 (10,4 თვე) | 1×101 | 1×105 |
| In-110 (69,1 თვე) | 1×101 | 1×105 |  | Sb-129 | 1×101 | 1×106 |
| In-111 | 1×102 | 1×106 |  | Sb-130 | 1×101 | 1×105 |
| In-112 | 1×102 | 1×106 |  | Sb-131 | 1×101 | 1×106 |
| In-113m | 1×102 | 1×106 |  | Te-116 | 1×102 | 1×107 |
| In-114 | 1×103 | 1×105 |  | Te-121 | 1×101 | 1×106 |
| In-114m | 1×102 | 1×106 |  | Te-121m | 1×102 | 1×106 |
| In-115 | 1×103 | 1×105 |  | Te-123 | 1×103 | 1×106 |
| In-115m | 1×102 | 1×106 |  | Te-123m | 1×101 | 1×107 |
| In-116m | 1×101 | 1×105 |  | Te-125m | 1×103 | 1×107 |
| In-117 | 1×101 | 1×106 |  | Te-127 | 1×103 | 1×106 |
| In-117m | 1×102 | 1×106 |  | Te-127m | 1×103 | 1×107 |
| In-119m | 1×102 | 1×105 |  | Te-129 | 1×102 | 1×106 |
| Sn-110 | 1×102 | 1×107 |  | Te-129m | 1×103 | 1×106 |
| Sn-111 | 1×102 | 1×106 |  | Te-131 | 1×102 | 1×105 |
| Sn-113 | 1×103 | 1×107 |  | Te-131m | 1×101 | 1×106 |
| Sn-117m | 1×102 | 1×106 |  | Te-132 | 1×102 | 1×107 |
| Sn-119m | 1×103 | 1×107 |  | Te-133 | 1×101 | 1×105 |
| Sn-121 | 1×105 | 1×107 |  | Te-133m | 1×101 | 1×105 |
| Sn-121m* | 1×103 | 1×107 |  | Te-134 | 1×101 | 1×106 |
| Sn-123 | 1×103 | 1×106 |  | I-120 | 1×101 | 1×105 |
| Sn-123m | 1×102 | 1×106 |  | I-120m | 1×101 | 1×105 |
| Sn-125 | 1×102 | 1×105 |  | I-121 | 1×102 | 1×106 |
| Sn-126* | 1×101 | 1×105 |  | I-123 | 1×102 | 1×107 |
| Sn-127 | 1×101 | 1×106 |  | I-124 | 1×101 | 1×106 |
| Sn-128 | 1×101 | 1×106 |  | I-125 | 1×103 | 1×106 |
| Sb-115 | 1×101 | 1×106 |  | I-126 | 1×102 | 1×106 |
| Sb-116 | 1×101 | 1×106 |  | I-128 | 1×102 | 1×105 |
| Sb-116m | 1×101 | 1×105 |  | I-129 | 1×102 | 1×105 |
| Sb-117 | 1×102 | 1×107 |  | I-130 | 1×101 | 1×106 |
| Sb-118m | 1×101 | 1×106 |  | I-131 | 1×102 | 1×106 |
| Sb-119 | 1×103 | 1×107 |  | I-132 | 1×101 | 1×105 |
| Sb-120 (5,7 დღე) | 1×101 | 1×106 |  | I-132m | 1×102 | 1×106 |
| Sb-120(15,89 თვე) | 1×102 | 1×106 |  | I-133 | 1×101 | 1×106 |
| Sb-122 | 1×102 | 1×104 |  | I-134 | 1×101 | 1×105 |
| Sb-124 | 1×101 | 1×106 |  | I-135 | 1×101 | 1×106 |
| Sb-124m | 1×102 | 1×106 |  | Xe-120 | 1×102 | 1×109 |
| Xe-121 | 1×102 | 1×109 |  | Ce-135 | 1×101 | 1×106 |
| Xe-122* | 1×102 | 1×109 |  | Ce-137 | 1×103 | 1×107 |
| Xe-123 | 1×102 | 1×109 |  | Ce-137m | 1×103 | 1×106 |
| Xe-125 | 1×103 | 1×109 |  | Ce-139 | 1×102 | 1×106 |
| Xe-127 | 1×103 | 1×105 |  | Ce-141 | 1×102 | 1×107 |
| Xe-129m | 1×103 | 1×104 |  | Ce-143 | 1×102 | 1×106 |
| Xe-131m | 1×104 | 1×104 |  | Ce-144* | 1×102 | 1×105 |
| Xe-133m | 1×103 | 1×104 |  | Pr-136 | 1×101 | 1×105 |
| Xe-133 | 1×103 | 1×104 |  | Pr-137 | 1×102 | 1×106 |
| Xe-135 | 1×103 | 1×1010 |  | Pr-138m | 1×101 | 1×106 |
| Xe-135m | 1×102 | 1×109 |  | Pr-139 | 1×102 | 1×107 |
| Xe-138 | 1×102 | 1×109 |  | Pr-142 | 1×102 | 1×105 |
| Cs-125 | 1×101 | 1×104 |  | Pr-142m | 1×107 | 1×109 |
| Cs-127 | 1×102 | 1×105 |  | Pr-143 | 1×104 | 1×106 |
| Cs-129 | 1×102 | 1×105 |  | Pr-144 | 1×102 | 1×105 |
| Cs-130 | 1×102 | 1×106 |  | Pr-145 | 1×103 | 1×105 |
| Cs-131 | 1×103 | 1×106 |  | Pr-147 | 1×101 | 1×105 |
| Cs-132 | 1×101 | 1×105 |  | Nb-136 | 1×102 | 1×106 |
| Cs-134m | 1×103 | 1×105 |  | Nb-138 | 1×103 | 1×107 |
| Cs-134 | 1×101 | 1×104 |  | Nb-139 | 1×102 | 1×106 |
| Cs-135 | 1×104 | 1×107 |  | Nb-139m | 1×101 | 1×106 |
| Cs-135m | 1×101 | 1×106 |  | Nb-141 | 1×102 | 1×107 |
| Cs-136 | 1×101 | 1×105 |  | Nb-147 | 1×102 | 1×106 |
| Cs-137* | 1×101 | 1×104 |  | Nb-149 | 1×102 | 1×106 |
| Cs-138 | 1×101 | 1×104 |  | Nb-151 | 1×101 | 1×105 |
| Ba-126 | 1×102 | 1×107 |  | Pm-141 | 1×101 | 1×105 |
| Ba-128 | 1×102 | 1×107 |  | Pm-143 | 1×102 | 1×106 |
| Ba-131 | 1×102 | 1×106 |  | Pm-144 | 1×101 | 1×106 |
| Ba-131m | 1×102 | 1×107 |  | Pm-145 | 1×103 | 1×107 |
| Ba-133 | 1×102 | 1×106 |  | Pm-146 | 1×101 | 1×106 |
| Ba-133m | 1×102 | 1×106 |  | Pm-147 | 1×104 | 1×107 |
| Ba-135m | 1×102 | 1×106 |  | Pm-148 | 1×101 | 1×105 |
| Ba-137m | 1×101 | 1×106 |  | Pm-148m | 1×101 | 1×106 |
| Ba-139 | 1×102 | 1×105 |  | Pm-149 | 1×103 | 1×106 |
| Ba-140* | 1×101 | 1×105 |  | Pm-150 | 1×101 | 1×105 |
| Ba-141 | 1×102 | 1×105 |  | Pm-151 | 1×102 | 1×106 |
| Ba-142 | 1×102 | 1×106 |  | Sm-141 | 1×101 | 1×105 |
| La-131 | 1×101 | 1×106 |  | Sm-141m | 1×101 | 1×106 |
| La-132 | 1×101 | 1×106 |  | Sm-142 | 1×102 | 1×107 |
| La-135 | 1×103 | 1×107 |  | Sm-145 | 1×102 | 1×107 |
| La-137 | 1×103 | 1×107 |  | Sm-146 | 1×101 | 1×105 |
| La-138 | 1×101 | 1×106 |  | Sm-147 | 1×101 | 1×104 |
| La-140 | 1×101 | 1×105 |  | Sm-151 | 1×104 | 1×108 |
| La-141 | 1×102 | 1×105 |  | Sm-153 | 1×102 | 1×106 |
| La-142 | 1×101 | 1×105 |  | Sm-155 | 1×102 | 1×106 |
| La-143 | 1×102 | 1×105 |  | Sm-156 | 1×102 | 1×106 |
| Ce-134 | 1×103 | 1×107 |  | Eu-145 | 1×101 | 1×106 |
| Eu-146 | 1×101 | 1×106 |  | Ho-162 | 1×102 | 1×107 |
| Eu-147 | 1×102 | 1×106 |  | Ho-162m | 1×101 | 1×106 |
| Eu-148 | 1×101 | 1×106 |  | Ho-164 | 1×103 | 1×106 |
| Eu-149 | 1×102 | 1×107 |  | Ho-164m | 1×103 | 1×107 |
| Eu-150 (32,2 лет) | 1×101 | 1×106 |  | Ho-166 | 1×103 | 1×105 |
| Eu-150 (12,6 სთ) | 1×103 | 1×106 |  | Ho-166m | 1×101 | 1×106 |
| Eu-152 | 1×101 | 1×106 |  | Ho-167 | 1×102 | 1×106 |
| Eu-152m | 1×102 | 1×106 |  | Er-161 | 1×101 | 1×106 |
| Eu-154 | 1×101 | 1×106 |  | Er-165 | 1×103 | 1×107 |
| Eu-155 | 1×102 | 1×107 |  | Er-169 | 1×104 | 1×107 |
| Eu-156 | 1×101 | 1×106 |  | Er-171 | 1×102 | 1×106 |
| Eu-157 | 1×102 | 1×106 |  | Er-172 | 1×102 | 1×106 |
| Eu-158 | 1×101 | 1×105 |  | Tm-162 | 1×101 | 1×106 |
| Gd-145 | 1×101 | 1×105 |  | Tm-166 | 1×101 | 1×106 |
| Gd-146* | 1×101 | 1×106 |  | Tm-167 | 1×102 | 1×106 |
| Gd-147 | 1×101 | 1×106 |  | Tm-170 | 1×103 | 1×106 |
| Gd-148 | 1×101 | 1×104 |  | Tm-171 | 1×104 | 1×108 |
| Gd-149 | 1×102 | 1×106 |  | Tm-172 | 1×102 | 1×106 |
| Gd-151 | 1×102 | 1×107 |  | Tm-173 | 1×102 | 1×106 |
| Gd-152 | 1×101 | 1×104 |  | Tm-175 | 1×101 | 1×106 |
| Gd-153 | 1×102 | 1×107 |  | Yb-162 | 1×102 | 1×107 |
| Gd-159 | 1×103 | 1×106 |  | Yb-166 | 1×102 | 1×107 |
| Tb-147 | 1×101 | 1×106 |  | Yb-167 | 1×102 | 1×106 |
| Tb-149 | 1×101 | 1×106 |  | Yb-169 | 1×102 | 1×107 |
| Tb-150 | 1×101 | 1×106 |  | Yb-175 | 1×103 | 1×107 |
| Tb-151 | 1×101 | 1×106 |  | Yb-177 | 1×102 | 1×106 |
| Tb-153 | 1×102 | 1×107 |  | Yb-178 | 1×103 | 1×106 |
| Tb-154 | 1×101 | 1×106 |  | Lu-169 | 1×101 | 1×106 |
| Tb-155 | 1×102 | 1×107 |  | Lu-170 | 1×101 | 1×106 |
| Tb-156 | 1×101 | 1×106 |  | Lu-171 | 1×101 | 1×106 |
| Tb-156m (24,4 სთ) | 1×103 | 1×107 |  | Lu-172 | 1×101 | 1×106 |
| Tb-156m (5 სთ) | 1×104 | 1×107 |  | Lu-173 | 1×102 | 1×107 |
| Tb-157 | 1×104 | 1×107 |  | Lu-174 | 1×102 | 1×107 |
| Tb-158 | 1×101 | 1×106 |  | Lu-174m | 1×102 | 1×107 |
| Tb-160 | 1×101 | 1×106 |  | Lu-176 | 1×102 | 1×106 |
| Tb-161 | 1×103 | 1×106 |  | Lu-176m | 1×103 | 1×106 |
| Dy-155 | 1×101 | 1×106 |  | Lu-177 | 1×103 | 1×107 |
| Dy-157 | 1×102 | 1×106 |  | Lu-177m | 1×101 | 1×106 |
| Dy-159 | 1×103 | 1×107 |  | Lu-178 | 1×102 | 1×105 |
| Dy-165 | 1×103 | 1×106 |  | Lu-178m | 1×101 | 1×105 |
| Dy-166 | 1×103 | 1×106 |  | Lu-179 | 1×103 | 1×106 |
| Ho-155 | 1×102 | 1×106 |  | Hf-170 | 1×102 | 1×106 |
| Ho-157 | 1×102 | 1×106 |  | Hf-172* | 1×101 | 1×106 |
| Ho-159 | 1×102 | 1×106 |  | Hf-173 | 1×102 | 1×106 |
| Ho-161 | 1×102 | 1×107 |  | Hf-175 | 1×102 | 1×106 |
| Hf-177m | 1×101 | 1×105 |  | Re-188 | 1×102 | 1×105 |
| Hf-178m | 1×101 | 1×106 |  | Re-188m | 1×102 | 1×107 |
| Hf-179m | 1×101 | 1×106 |  | Re-189* | 1×102 | 1×106 |
| Hf-180m | 1×101 | 1×106 |  | Os-180 | 1×102 | 1×107 |
| Hf-181 | 1×101 | 1×106 |  | Os-181 | 1×101 | 1×106 |
| Hf-182 | 1×102 | 1×106 |  | Os-182 | 1×102 | 1×106 |
| Hf-182m | 1×101 | 1×106 |  | Os-185 | 1×101 | 1×106 |
| Hf-183 | 1×101 | 1×106 |  | Os-189 | 1×104 | 1×107 |
| Hf-184 | 1×102 | 1×106 |  | Os-191 | 1×102 | 1×107 |
| Ta-172 | 1×101 | 1×106 |  | Os-191m | 1×103 | 1×107 |
| Ta-173 | 1×101 | 1×106 |  | Os-193 | 1×102 | 1×106 |
| Ta-174 | 1×101 | 1×106 |  | Os-194* | 1×102 | 1×105 |
| Ta-175 | 1×101 | 1×106 |  | Ir-182 | 1×101 | 1×105 |
| Ta-176 | 1×101 | 1×106 |  | Ir-184 | 1×101 | 1×106 |
| Ta-177 | 1×102 | 1×107 |  | Ir-185 | 1×101 | 1×106 |
| Ta-178 | 1×101 | 1×106 |  | Ir-186 (15,8 სთ) | 1×101 | 1×106 |
| Ta-179 | 1×103 | 1×107 |  | Ir-186 (1,75 სთ) | 1×101 | 1×106 |
| Ta-180 | 1×101 | 1×106 |  | Ir-187 | 1×102 | 1×106 |
| Ta-180m | 1×103 | 1×107 |  | Ir-188 | 1×101 | 1×106 |
| Ta-182 | 1×101 | 1×104 |  | Ir-189* | 1×102 | 1×107 |
| Ta-182m | 1×102 | 1×106 |  | Ir-190 | 1×101 | 1×106 |
| Ta-183 | 1×102 | 1×106 |  | Ir-190m (3,1 სთ) | 1×101 | 1×106 |
| Ta-184 | 1×101 | 1×106 |  | Ir-190m (1,2 სთ) | 1×104 | 1×107 |
| Ta-185 | 1×102 | 1×105 |  | Ir-192 | 1×101 | 1×104 |
| Ta-186 | 1×101 | 1×105 |  | Ir-192m | 1×102 | 1×107 |
| W-176 | 1×102 | 1×106 |  | Ir-193m | 1×104 | 1×107 |
| W-177 | 1×101 | 1×106 |  | Ir-194 | 1×102 | 1×105 |
| W-178* | 1×101 | 1×106 |  | Ir-194m | 1×101 | 1×106 |
| W-179 | 1×102 | 1×107 |  | Ir-195 | 1×102 | 1×106 |
| W-181 | 1×103 | 1×107 |  | Ir-195m | 1×102 | 1×106 |
| W-185 | 1×104 | 1×107 |  | Pt-186 | 1×101 | 1×106 |
| W-187 | 1×102 | 1×106 |  | Pt-188* | 1×101 | 1×106 |
| W-188* | 1×102 | 1×105 |  | Pt-189 | 1×102 | 1×106 |
| Re-177 | 1×101 | 1×106 |  | Pt-191 | 1×102 | 1×106 |
| Re-178 | 1×101 | 1×106 |  | Pt-193 | 1×104 | 1×107 |
| Re-181 | 1×101 | 1×106 |  | Pt-193m | 1×103 | 1×107 |
| Re-182 (64 სთ) | 1×101 | 1×106 |  | Pt-195m | 1×102 | 1×106 |
| Re-182 (12,7 სთ) | 1×101 | 1×106 |  | Pt-197 | 1×103 | 1×106 |
| Re-184 | 1×101 | 1×106 |  | Pt-197m | 1×102 | 1×106 |
| Re-184m | 1×102 | 1×106 |  | Pt-199 | 1×102 | 1×106 |
| Re-186 | 1×103 | 1×106 |  | Pt-200 | 1×102 | 1×106 |
| Re-186m | 1×103 | 1×107 |  | Au-193 | 1×102 | 1×107 |
| Re-187 | 1×106 | 1×109 |  | Au-194 | 1×101 | 1×106 |
| Au-195 | 1×102 | 1×107 |  | Bi-207 | 1×101 | 1×106 |
| Au-198 | 1×102 | 1×106 |  | Bi-210 | 1×103 | 1×106 |
| Au-198m | 1×101 | 1×106 |  | Bi-210m* | 1×101 | 1×105 |
| Au-199 | 1×102 | 1×106 |  | Bi-212* | 1×101 | 1×105 |
| Au-200 | 1×102 | 1×105 |  | Bi-213 | 1×102 | 1×106 |
| Au-200m | 1×101 | 1×106 |  | Bi-214 | 1×101 | 1×105 |
| Au-201 | 1×102 | 1×106 |  | Po-203 | 1×101 | 1×106 |
| Hg-193 | 1×102 | 1×106 |  | Po-205 | 1×101 | 1×106 |
| Hg-193m | 1×101 | 1×106 |  | Po-206 | 1×101 | 1×106 |
| Hg-194* | 1×101 | 1×106 |  | Po-207 | 1×101 | 1×106 |
| Hg-195 | 1×102 | 1×106 |  | Po-208 | 1×101 | 1×104 |
| Hg-195m* | 1×102 | 1×106 |  | Po-209 | 1×101 | 1×104 |
| Hg-197 | 1×102 | 1×107 |  | Po-210 | 1×101 | 1×104 |
| Hg-197m | 1×102 | 1×106 |  | At-207 | 1×101 | 1×106 |
| Hg-199m | 1×102 | 1×106 |  | At-211 | 1×103 | 1×107 |
| Hg-203 | 1×102 | 1×105 |  | Fr-222 | 1×103 | 1×105 |
| Tl-194 | 1×101 | 1×106 |  | Fr-223 | 1×102 | 1×106 |
| Tl-194m | 1×101 | 1×106 |  | Rn-220* | 1×104 | 1×107 |
| Tl-195 | 1×101 | 1×106 |  | Rn-222* | 1×101 | 1×108 |
| Tl-197 | 1×102 | 1×106 |  | Ra-223* | 1×102 | 1×105 |
| Tl-198 | 1×101 | 1×106 |  | Ra-224* | 1×101 | 1×105 |
| Tl-198m | 1×101 | 1×106 |  | Ra-225 | 1×102 | 1×105 |
| Tl-199 | 1×102 | 1×106 |  | Ra-226* | 1×101 | 1×104 |
| Tl-200 | 1×101 | 1×106 |  | Ra-227 | 1×102 | 1×106 |
| Tl-201 | 1×102 | 1×106 |  | Ra-228* | 1×101 | 1×105 |
| Tl-202 | 1×102 | 1×106 |  | Ac-224 | 1×102 | 1×106 |
| Tl-204 | 1×104 | 1×104 |  | Ac-225* | 1×101 | 1×104 |
| Pb-195m | 1×101 | 1×106 |  | Ac-226 | 1×102 | 1×105 |
| Pb-198 | 1×102 | 1×106 |  | Ac-227* | 1×101 | 1×103 |
| Pb-199 | 1×101 | 1×106 |  | Ac-228 | 1×101 | 1×106 |
| Pb-200 | 1×102 | 1×106 |  | Th-226* | 1×103 | 1×107 |
| Pb-201 | 1×101 | 1×106 |  | Th-227 | 1×101 | 1×104 |
| Pb-202 | 1×103 | 1×106 |  | Th-228* | 1×100 | 1×104 |
| Pb-202m | 1×101 | 1×106 |  | Th-229* | 1×100 | 1×103 |
| Pb-203 | 1×102 | 1×106 |  | Th-230 | 1×100 | 1×104 |
| Pb-205 | 1×104 | 1×107 |  | Th-231 | 1×103 | 1×107 |
| Pb-209 | 1×105 | 1×106 |  | Th-232 | 1×101 | 1×104 |
| Pb-210* | 1×101 | 1×104 |  | Th-234* | 1×103 | 1×105 |
| Pb-211 | 1×102 | 1×106 |  | Pa-227 | 1×101 | 1×106 |
| Pb-212* | 1×101 | 1×105 |  | Pa-228 | 1×101 | 1×106 |
| Pb-214 | 1×102 | 1×106 |  | Pa-230 | 1×101 | 1×106 |
| Bi-200 | 1×101 | 1×106 |  | Pa-231 | 1×100 | 1×103 |
| Bi-201 | 1×101 | 1×106 |  | Pa-232 | 1×101 | 1×106 |
| Bi-202 | 1×101 | 1×106 |  | Pa-233 | 1×102 | 1×107 |
| Bi-203 | 1×101 | 1×106 |  | Pa-234 | 1×101 | 1×106 |
| Bi-205 | 1×101 | 1×106 |  | U-230* | 1×101 | 1×105 |
| Bi-206 | 1×101 | 1×105 |  | U-231 | 1×102 | 1×107 |
| U-232* | 1×100 | 1×103 |  | Am-244m | 1×104 | 1×107 |
| U-233 | 1×101 | 1×104 |  | Am-245 | 1×103 | 1×106 |
| U-234 | 1×101 | 1×104 |  | Am-246 | 1×101 | 1×105 |
| U-235* | 1×101 | 1×104 |  | Am-246m | 1×101 | 1×106 |
| U-236 | 1×101 | 1×104 |  | Cm-238 | 1×102 | 1×107 |
| U-237 | 1×102 | 1×106 |  | Cm-240 | 1×102 | 1×105 |
| U-238* | 1×101 | 1×104 |  | Cm-241 | 1×102 | 1×106 |
| U-239 | 1×102 | 1×106 |  | Cm-242 | 1×102 | 1×105 |
| U-240 | 1×103 | 1×107 |  | Cm-243 | 1×100 | 1×104 |
| U-240* | 1×101 | 1×106 |  | Cm-244 | 1×101 | 1×104 |
| Np-232 | 1×101 | 1×106 |  | Cm-245 | 1×100 | 1×103 |
| Np-233 | 1×102 | 1×107 |  | Cm-246 | 1×100 | 1×103 |
| Np-234 | 1×101 | 1×106 |  | Cm-247 | 1×100 | 1×104 |
| Np-235 | 1×103 | 1×107 |  | Cm-248 | 1×100 | 1×103 |
| Np-236 (1,15×105 წელი) | 1×102 | 1×105 |  | Cm-249 | 1×103 | 1×106 |
| Np236 (22,5 სთ) | 1×103 | 1×107 |  | Cm-250 | 1×10-1 | 1×103 |
| Np-237* | 1×100 | 1×103 |  | Bk-245 | 1×102 | 1×106 |
| Np-238 | 1×102 | 1×106 |  | Bk-246 | 1×101 | 1×106 |
| Np-239 | 1×102 | 1×107 |  | Bk-247 | 1×100 | 1×104 |
| Np-240 | 1×101 | 1×106 |  | Bk-249 | 1×103 | 1×106 |
| Pu-234 | 1×102 | 1×107 |  | Bk-250 | 1×101 | 1×106 |
| Pu-235 | 1×102 | 1×107 |  | Cf-244 | 1×104 | 1×107 |
| Pu-236 | 1×101 | 1×104 |  | Cf-246 | 1×103 | 1×106 |
| Pu-237 | 1×103 | 1×107 |  | Cf-248 | 1×101 | 1×104 |
| Pu-238 | 1×100 | 1×104 |  | Cf-249 | 1×100 | 1×103 |
| Pu-239 | 1×100 | 1×104 |  | Cf-250 | 1×101 | 1×104 |
| Pu-240 | 1×100 | 1×103 |  | Cf-251 | 1×100 | 1×103 |
| Pu-241 | 1×102 | 1×105 |  | Cf-252 | 1×101 | 1×104 |
| Pu-242 | 1×100 | 1×104 |  | Cf-253 | 1×102 | 1×105 |
| Pu-243 | 1×103 | 1×107 |  | Cf-254 | 1×100 | 1×103 |
| Pu-244 | 1×100 | 1×104 |  | Es-250 | 1×102 | 1×106 |
| Pu-245 | 1×102 | 1×106 |  | Es-251 | 1×102 | 1×107 |
| Pu-246 | 1×102 | 1×106 |  | Es-253 | 1×102 | 1×105 |
| Am-237 | 1×102 | 1×106 |  | Es-254 | 1×101` | 1×104 |
| Am-238 | 1×101 | 1×106 |  | Es-254m | 1×102 | 1×106 |
| Am-239 | 1×102 | 1×106 |  | Fm-252 | 1×103 | 1×106 |
| Am-240 | 1×101 | 1×106 |  | Fm-253 | 1×102 | 1×106 |
| Am-241 | 1×100 | 1×104 |  | Fm-254 | 1×104 | 1×107 |
| Am-242 | 1×103 | 1×106 |  | Fm-255 | 1×103 | 1×106 |
| Am-242m* | 1×100 | 1×104 |  | Fm-257 | 1×101 | 1×105 |
| Am-243* | 1×100 | 1×103 |  | Md-257 | 1×102 | 1×107 |
| Am-244 | 1×101 | 1×106 |  | Md-258 | 1×102 | 1×105 |

*ცხრილში მოცემულია რადიონუკლიდები და მათი შვილობილი პროდუქტები, რომელთა წვლილი განისაზღვრება დასხივების დოზის გათვლისას (შესაბამისად განიხილება საწყისი რადიონუკლიდების მხოლოდ ამოღების დონეები).

| საწყისი რადიონუკლიდი | შვილობილი რადიონუკლიდი |
| --- | --- |
| Ge-68 | Ga-68 |
| Rb-83 | Kr-83m |
| Sr-82 | Rb-82 |
| Sr-90 | Y-90 |
| Y-87 | Sr-87m |
| Zr-93 | Nb-93m |
| Zr-97 | Nb-97 |
| Ru-106 | Rh-106 |
| Ag-108m | Ag-108 |
| Sn-121m | Sn-121 (0,776) |
| Sn-126 | Sb-126m |
| Xe-122 | I-122 |
| Cs-137 | Ba-137m |
| Ba-140 | La-140 |
| Ce-134 | La-134 |
| Ce-144 | Pr-144 |
| Gd-146 | Eu-146 |
| Hf-172 | Lu-172 |
| W-178 | Ta-178 |
| W-188 | Re-188 |
| Re-189 | Os-189m (0,241) |
| Ir-189 | Os-189m |
| Pt-188 | Ir-188 |
| Hg-194 | Au-194 |
| Hg-195m | Hg-195 (0,542) |
| Pb-210 | Bi-210, Po-210 |
| Pb-212 | Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Bi-210m | Tl-206 |
| Bi-212 | Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Rn-220 | Po-216 |
| Rn-222 | Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 |
| Ra-223 | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 |
| Ra-224 | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Ra-226 | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| Ra-228 | Ac-228 |
| Ac-225 | Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213 (0,978), Tl-209 (0,0216), Pb-209 (0,978) |
| Ac-227 | Fr-223 (0,0138) |
| Th-226 | Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| Th-228 | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Th-229 | Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 |
| Th-234 | Pa-234m |
| U-230 | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| U-232 | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| U-235 | Th-231 |
| U-238 | Th-234, Pa-234m |
| U-240 | Np-240m |
| Np-237 | Pa-233 |
| Am-242m | Am-242 |
| Am-243 | Np-239 |

შენიშვნა: ცხრილში მოცემული მნიშვნელობები გამოთვლილია (აქტივობის კონცენტრაცია) მასალის საშუალო რაოდენობისათვის სცენარების საფუძველზე. კერძოდ, საქმიანობისათვის, რომელიც დაკავშირებულია  რადიოაქტიური მასალის რაოდენობისათვის, რომლის მასა საშუალოდ არ აღემატება ერთ ტონას. ამოღებისა და რეგულირებიდან განთავისუფლების დონეები, რომლებიც მოცემულია ცხრილში, უნდა იქნეს გამოყენებული შემდეგი პირობების გათვალისწინებით: ა) წინამდებარე დანართის მე-2 და მე-10 პუნქტების შესაბამისად. ბ) ერთ რადიონუკლიდზე მეტი შემცველი რადიოაქტიური მასალის ნარევის რეგულირებიდან ამოღებისა და რეგულირებიდან განთავისუფლება ხდება წინამდებარე დანართის მე-8 და მე-14 პუნქტების შესაბამისად.

ცხრილი №2. ამოღების დონეები (შემდგომი განხილვის გარეშე) მყარი მასალის დიდი რაოდენობისათვის და მყარი მასალის რეგულირებიდან განთავისუფლების დონეები (შემდგომი განხილვის გარეშე): ხელოვნური წარმოშობის  რადიონუკლიდების  ხვედრითი აქტივობით

| რადიონუკლიდი | ხვედრითი აქტივობა (ბკ/გრ) | რადიონუკლიდი | ხვედრითი აქტივობა (ბკ/გრ) |
| --- | --- | --- | --- |
| H-3 | 100 | K-42 | 100 |
| Be-7 | 10 | K-43 | 10 |
| C-14 | 1 | Ca-45 | 100 |
| F-18 | 10 | Ca-47 | 10 |
| Na-22 | 0,1 | Sc-46 | 0,1 |
| Na-24 | 1 | Sc-47 | 100 |
| Si-31 | 1000 | Sc-48 | 1 |
| P-32 | 1000 | V-48 | 1 |
| P-33 | 1000 | Cr-51 | 100 |
| S-35 | 100 | Mn-51 | 10 |
| Cl-36 | 1 | Mn-52 | 1 |
| Cl-38 | 10 | Mn-52m | 10 |
| Mn-53 | 100 | Y-91m | 100 |
| Mn-54 | 0,1 | Y-92 | 100 |
| Mn-56 | 10 | Y-93 | 100 |
| Fe-52* | 10 | Zr-93 | 10 |
| Fe-55 | 1000 | Zr-95* | 1 |
| Fe-59 | 1 | Zr-97* | 10 |
| Co-55 | 10 | Nb-93m | 10 |
| Co-56 | 0,1 | Nb-94 | 0,1 |
| Co-57 | 1 | Nb-95 | 1 |
| Co-58 | 1 | Nb-97* | 10 |
| Co-58m | 10000 | Nb-98 | 10 |
| Co-60 | 0,1 | Mo-90 | 10 |
| Co-60m | 1000 | Mo-93 | 10 |
| Co-61 | 100 | Mo-99* | 10 |
| Co-62m | 10 | Mo-101* | 10 |
| Ni-59 | 100 | Tc-96 | 1 |
| Ni-63 | 100 | Tc-96m | 1000 |
| Ni-65 | 10 | Tc-97 | 10 |
| Cu-64 | 100 | Tc-97m | 100 |
| Zn-65 | 0,1 | Tc-99 | 1 |
| Zn-69 | 1000 | Tc-99m | 100 |
| Zn-69m* | 10 | Ru-97 | 10 |
| Ga-72 | 10 | Ru-103* | 1 |
| Ge-71 | 10000 | Ru-105* | 10 |
| As-73 | 1000 | Ru-106* | 0,1 |
| As-74 | 10 | Rh-103m | 10000 |
| As-76 | 10 | Rh-105 | 100 |
| As-77 | 1000 | Pd-103* | 1000 |
| Se-75 | 1 | Pd-109* | 100 |
| Br-82 | 1 | Ag-105 | 1 |
| Rb-86 | 100 | Ag-110m* | 0,1 |
| Sr-85 | 1 | Ag-111 | 100 |
| Sr-85m | 100 | Cd-109* | 1 |
| Sr-87m | 100 | Cd-115* | 10 |
| Sr-89 | 1000 | Cd-115m* | 100 |
| Sr-90* | 1 | In-111 | 10 |
| Sr-91* | 10 | In-113m | 100 |
| Sr-92 | 10 | In-114m* | 10 |
| Y-90 | 1000 | In-115m | 100 |
| Y-91 | 100 | Sn-113* | 1 |
| Sn-125 | 10 | Ce-143 | 10 |
| Sb-122 | 10 | Ce-144 | 10 |
| Sb-124 | 1 | Pr-142 | 100 |
| Sb-125* | 0,1 | Pr-143 | 1000 |
| Te-123m | 1 | Nd-147 | 100 |
| Te-125m | 1000 | Nd-149 | 100 |
| Te-127 | 1000 | Pm-147 | 1000 |
| Te-127m* | 10 | Pm-149 | 1000 |
| Te-129 | 100 | Sm-151 | 1000 |
| Te-129m* | 10 | Sm-153 | 100 |
| Te-131 | 100 | Eu-152 | 0,1 |
| Te-131m* | 10 | Eu-152m | 100 |
| Te-132* | 1 | Eu-154 | 0,1 |
| Te-133 | 10 | Eu-155 | 1 |
| Te-133m | 10 | Gd-153 | 10 |
| Te-134 | 10 | Gd-159 | 100 |
| I-123 | 100 | Tb-160 | 1 |
| I-125 | 100 | Dy-165 | 1000 |
| I-126 | 10 | Dy-166 | 100 |
| I-129 | 0,01 | Ho-166 | 100 |
| I-130 | 10 | Er-169 | 1000 |
| I-131 | 10 | Er-171 | 100 |
| I-132 | 10 | Tm-170 | 100 |
| I-133 | 10 | Tm-171 | 1000 |
| I-134 | 10 | Yb-175 | 100 |
| I-135 | 10 | Lu-177 | 100 |
| Cs-129 | 10 | Hf-181 | 1 |
| Cs-131 | 1000 | Ta-182 | 0,1 |
| Cs-132 | 10 | W-181 | 10 |
| Cs-134 | 0,1 | W-185 | 1000 |
| Cs-134m | 1000 | W-187 | 10 |
| Cs-135 | 100 | Re-186 | 1000 |
| Cs-136 | 1 | Re-188 | 100 |
| Cs-137* | 0,1 | Os-185 | 1 |
| Cs-138 | 10 | Os-191 | 100 |
| Ba-131 | 10 | Os-191m | 1000 |
| Ba-140 | 1 | Os-193 | 100 |
| La-140 | 1 | Ir-190 | 1 |
| Ce-139 | 1 | Ir-192 | 1 |
| Ce-141 | 100 | Ir-194 | 100 |
| Pt-191 | 10 | Pu-234 | 100 |
| Pt-193m | 1000 | Pu-235 | 100 |
| Pt-197 | 1000 | Pu-236 | 1 |
| Pt-197m | 100 | Pu-237 | 100 |
| Au-198 | 10 | Pu-238 | 0,1 |
| Au-199 | 100 | Pu-239 | 0,1 |
| Hg-197 | 100 | Pu-240 | 0,1 |
| Hg-197m | 100 | Pu-241 | 10 |
| Hg-203 | 10 | Pu-242 | 0,1 |
| Tl-200 | 10 | Pu-243 | 1000 |
| Tl-201 | 100 | Pu-244* | 0,1 |
| Tl-202 | 10 | Am-241 | 0,1 |
| Tl-204 | 1 | Am-242 | 1000 |
| Pb-203 | 10 | Am-242m* | 0,1 |
| Bi-206 | 1 | Am-243* | 0,1 |
| Bi-207 | 0,1 | Cm-242 | 10 |
| Po-203 | 10 | Cm-243 | 1 |
| Po-205 | 10 | Cm-244 | 1 |
| Po-207 | 10 | Cm-245 | 0,1 |
| At-211 | 1000 | Cm-246 | 0,1 |
| Ra-225 | 10 | Cm-247* | 0,1 |
| Ra-227 | 100 | Cm-248 | 0,1 |
| Th-226 | 1000 | Bk-249 | 100 |
| Th-229 | 0,1 | Cf-246 | 1000 |
| Pa-230 | 10 | Cf-248 | 1 |
| Pa-233 | 10 | Cf-249 | 0,1 |
| U-230 | 10 | Cf-250 | 1 |
| U-231* | 100 | Cf-251 | 0,1 |
| U-232* | 0,1 | Cf-252 | 1 |
| U-233 | 1 | Cf-253 | 100 |
| U-236 | 10 | Cf-254 | 1 |
| U-237 | 100 | Es-253 | 100 |
| U-239 | 100 | Es-254* | 0,1 |
| U-240* | 100 | Es-254m* | 10 |
| Np-237* | 1 | Fm-254 | 10000 |
| Np-239 | 100 | Fm-255 | 100 |
| Np-240 | 10 |  |  |

*ცხრილში მოცემულია რადიონუკლიდები და მათი შვილობილი პროდუქტები, რომელთა წვლილი განისაზღვრება დასხივების დოზის გათვლისას (შესაბამისად, განიხილება საწყისი რადიონუკლიდების მხოლოდ ამოღების დონეები).

| საწყისი რადიონუკლიდი | შვილობილი რადიონუკლიდი |
| --- | --- |
| Fe-52 | Mn-52m |
| Zn-69m | Zn-69 |
| Sr-90 | Y-90 |
| Sr-91 | Y-91m |
| Zr-95 | Nb-95 |
| Zr-97 | Nb-97m, Nb-97 |
| Nb-97 | Nb-97m |
| Mo-99 | Tc-99m |
| Mo-101 | Tc-101 |
| Ru-103 | Rh-103m |
| Ru-105 | Rh-105m |
| Ru-106 | Rh-106 |
| Pd-103 | Rh-103m |
| Pd-109 | Ag-109m |
| Ag-110m | Ag-110 |
| Cd-109 | Ag-109m |
| Cd-115 | In-115m |
| Cd-115m | In-115m |
| In-114m | In-114 |
| Sn-113 | In-113m |
| Sb-125 | Te-125m |
| Te-127m | Te-127 |
| Te-129m | Te-129 |
| Te-131m | Te-131 |
| Te-132 | I-132 |
| Cs-137 | Ba-137m |
| Ce-144 | Pr-144, Pr-144m |
| U-232 | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 |
| U-240 | Np-240m, Np-240 |
| Np-237 | Pa-233 |
| Pu-244 | U-240, Np-240m, Np-240 |
| Am-242m | Np-238 |
| Am-243 | Np-239 |
| Cm-247 | Pu-243 |
| Es-254 | Bk-250 |
| Es-254 | Fm-254 |

ცხრილი №3. ბუნებრივი წარმოშობის რადიონუკლიდების შემცველი მასალის რეგულირებიდან განთავისუფლების დონეები ხვედრითი აქტივობის მიხედვით

| რადიონუკლიდი | ხვედრითი აქტივობა, ბკ/გრ |
| --- | --- |
| K-40 | 10 |
| ურანის და თორიუმის რადიოაქტიური დაშლის რიგის თითოეული რადიონუკლიდი | 1 |

დანართი №2

ინჰალაციური და პერორალური გზით მოხვედრილი დასხივების მოსალოდნელი ეფექტური დოზა

ცხრილი №1. ინჰალაციური და პერორალური გზით მოხვედრილი მოსალოდნელი ეფექტური დოზა

| ნუკლიდი | ფიზიკური ნახევარდაშლის პერიოდი | ინჰალაციური გზით მოხვედრილი |  |  |  |  |  | პერორალური გზით მოხვედრილი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ტიპი | f1 () |  | e(g)1მკმ, ზვ/ბკ () |  | e(g)5მკმ, ზვ/ბკ (2) | f1 (1) |  | e(g) , ზვ/ბკ () |
| წყალბადი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ტრიტიუმიანი წყალი | 12,3 წ |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 1,8×10-11 |
| ობტ () | 12,3 წ |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 4,2×10-11 |
| ბერილიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Be-7 | 53,3 დღე | შუალედური (შ) |  | 0,005 |  | 4,8×10-11 | 4,3×10-11 |  | 0,005 | 2,8×10-11 |
|  |  | ნელი (ნ) |  | 0,005 |  | 5,2×10-11 | 4,6×10-11 |  |  |  |
| Be-10 | 1,60×106 წ | შ |  | 0,005 |  | 9,1×10-9 | 6,7×10-9 |  | 0,005 | 1,1×10-9 |
|  |  | ნ |  | 0,005 |  | 3,2×10-8 | 1,9×10-8 |  |  |  |
| ნახშირბადი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C-11 | 0,340 სთ |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  | 2,4×10-11 |
| C-14 | 5,73×103 წ |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  | 5,8×10-10 |
| ფტორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F-18 | 1,83 სთ | სწრაფი (ს) | 1,000 |  | 3,0×10-11 |  | 5,4×10-11 | 1,000 |  | 4,9×10-11 |
|  |  | შ | 1,000 |  | 5,7×10-11 |  | 8,9×10-11 |  |  |  |
|  |  | ნ | 1,000 |  | 6,0×10-11 |  | 9,3×10-11 |  |  |  |
| ნატრიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na-22 | 2,60 წ | ს | 1,000 |  | 1,3×10-9 |  | 2,0×10-9 | 1,000 |  | 3,2×10-9 |
| Na-24 | 15,0 სთ | ს | 1,000 |  | 2,9×10-10 |  | 5,3×10-10 | 1,000 |  | 4,3×10-10 |
| მაგნიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mg-26 | 20,9 სთ | ს | 0,005 |  | 6,4×10-10 |  | 1,1×10-9 | 0,005 |  | 2,2×10-9 |
|  |  | შ | 0,005 |  | 1,2×10-9 |  | 1,7×10-9 |  |  |  |
| ალუმინი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al-26 | 7,16×105 წ | ს | 0,010 |  | 1,1×10-8 |  | 1,4×10-8 | 0,010 |  | 3,5×10-9 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 1,8×10-8 |  | 1,2×10-8 |  |  |  |
| სილიციუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si-31 | 2,62 სთ | ს | 0,010 |  | 2,9×10-11 |  | 5,1×10-11 | 0,010 |  | 1,6×10-10 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 7,5×10-11 |  | 1,1×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 8,0×10-11 |  | 1,1×10-10 |  |  |  |
| Si-32 | 4,50×102 წ | ს | 0,010 |  | 3,2×10-9 |  | 3,7×10-9 | 0,010 |  | 5,6×10-10 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 1,5×10-8 |  | 9,6×10-9 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 1,1×10-7 |  | 5,5×10-8 |  |  |  |
| ფოსფორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P-32 | 14,3 დღე | ს | 0,800 |  | 8,0×10-10 |  | 1,1×10-9 | 0,800 |  | 2,4×10-9 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 3,2×10-9 |  | 2,9×10-9 |  |  |  |
| P-33 | 25,4 დღე | ს | 0,800 |  | 9,6×10-11 |  | 1,4×10-10 | 0,800 |  | 2,4×10-10 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 1,4×10-9 |  | 1,3×10-9 |  |  |  |
| გოგირდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-35 | 87,4 დღე | ს | 0,800 |  | 5,3×10-11 |  | 8,0×10-11 | 0,800 |  | 1,4×10-10 |
| (არაორგანული) |  | შ | 0,800 |  | 1,3×10-9 |  | 1,1×10-9 | 0,100 |  | 1,9×10-10 |
| S-35 | 87,4 დღე |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  | 7,7×10-10 |
| (ორგანული) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქლორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cl-36 | 3,01×105 წ | ს | 1,000 |  | 3,4×10-10 |  | 4,9×10-10 | 1,000 |  | 9,3×10-10 |
|  |  | შ | 1,000 |  | 6,9×10-9 |  | 5,1×10-9 |  |  |  |
| Cl-38 | 0,620 სთ | ს | 1,000 |  | 2,7×10-11 |  | 4,6×10-11 | 1,000 |  | 1,2×10-10 |
|  |  | შ | 1,000 |  | 4,7×10-11 |  | 7,3×10-11 |  |  |  |
| Cl-39 | 0,927 სთ | ს | 1,000 |  | 2,7×10-11 |  | 4,8×10-11 | 1,000 |  | 8,5×10-11 |
|  |  | შ | 1,000 |  | 4,8×10-11 |  | 7,6×10-11 |  |  |  |
| კალიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K-40 | 1,28×109 წ | ს | 1,000 |  | 2,1×10-9 |  | 3,0×10-9 | 1,000 |  | 6,2×10-9 |
| K-42 | 12,4 სთ | ს | 1,000 |  | 1,3×10-10 |  | 2,0×10-10 | 1,000 |  | 4,3×10-10 |
| K-43 | 22,6 სთ | ს | 1,000 |  | 1,5×10-10 |  | 2,6×10-10 | 1,000 |  | 2,5×10-10 |
| K-44 | 0,369 სთ | ს | 1,000 |  | 2,1×10-11 |  | 3,7×10-11 | 1,000 |  | 8,4×10-11 |
| K-45 | 0,333 სთ | ს | 1,000 |  | 1,6×10-11 |  | 2,8×10-11 | 1,000 |  | 5,4×10-11 |
| კალციუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ca-41 | 1,40×105 წ | შ | 0,300 |  | 1,7×10-10 |  | 1,9×10-10 | 0,300 |  | 2,9×10-10 |
| Ca-45 | 163 დღე | შ | 0,300 |  | 2,7×10-9 |  | 2,3×10-9 | 0,300 |  | 7,6×10-10 |
| Ca-47 | 4,53 დღე | შ | 0,300 |  | 1,8×10-9 |  | 2,1×10-9 | 0,300 |  | 1,6×10-9 |
| სკანდიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sc-43 | 3,089 სთ | ნ | 1,0×10-4 |  | 1,2×10-10 |  | 1,8×10-10 | 1,0×10-4 |  | 1,9×10-10 |
| Sc-44 | 3,93 სთ | ნ | 1,0×10-4 |  | 1,9×10-10 |  | 3,0×10-10 | 1,0×10-4 |  | 3,5×10-10 |
| Sc-44m | 2,44 დღე | ნ | 1,0×10-4 |  | 1,5×10-9 |  | 2,0×10-9 | 1,0×10-4 |  | 2,4×10-9 |
| Sc-46 | 83,8 დღე | ნ | 1,0×10-4 |  | 6,4×10-9 |  | 4,8×10-9 | 1,0×10-4 |  | 1,5×10-9 |
| Sc-47 | 3,35 დღე | ნ | 1,0×10-4 |  | 7,0×10-10 |  | 7,3×10-10 | 1,0×10-4 |  | 5,4×10-10 |
| Sc-48 | 1,82 დღე | ნ | 1,0×10-4 |  | 1,1×10-9 |  | 1,6×10-9 | 1,0×10-4 |  | 1,7×10-9 |
| Sc-49 | 0,956 სთ | ნ | 1,0×10-4 |  | 4,1×10-11 |  | 6,1×10-11 | 1,0×10-4 |  | 8,2×10-11 |
| ტიტანი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ti-44 | 47,3 წ | ს | 0,010 |  | 6,1×10-8 |  | 7,2×10-8 | 0,010 |  | 5,8×10-9 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 4,0×10-8 |  | 2,7×10-8 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 6,2×10-7 |  | 6,2×10-8 |  |  |  |
| Ti-45 | 3,08 სთ | ს | 0,010 |  | 4,6×10-11 |  | 8,3×10-11 | 0,010 |  | 1,5×10-10 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 9,1×10-11 |  | 1,4×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 9,6×10-11 |  | 1,5×10-10 |  |  |  |
| ვანადიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V-47 | 0,543 სთ | ს | 0,010 |  | 1,9×10-11 |  | 3,2×10-11 | 0,010 |  | 6,3×10-11 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 3,1×10-11 |  | 5,0×10-11 |  |  |  |
| V-48 | 16,2 დღე | ს | 0,010 |  | 1,1×10-9 |  | 1,7×10-9 | 0,010 |  | 2,0×10-9 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 2,3×10-9 |  | 2,7×10-9 |  |  |  |
| V-49 | 330 დღე | ს | 0,010 |  | 2,1×10-11 |  | 2,6×10-11 | 0,010 |  | 1,8×10-11 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 3,2×10-11 |  | 2,3×10-11 |  |  |  |
| ქრომი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr-48 | 23,0 სთ | ს | 0,100 |  | 1,0×10-10 |  | 1,7×10-10 | 0,100 |  | 2,0×10-10 |
|  |  | შ | 0,100 |  | 2,0×10-10 |  | 2,3×10-10 | 0,010 |  | 2,0×10-10 |
|  |  | ნ | 0,100 |  | 2,2×10-10 |  | 2,5×10-10 |  |  |  |
| Cr-48 | 0,702 სთ | ს | 0,100 |  | 2,0×10-11 |  | 3,5×10-11 | 0,100 |  | 6,1×10-11 |
|  |  | შ | 0,100 |  | 3,5×10-11 |  | 5,6×10-11 | 0,010 |  | 6,1×10-11 |
|  |  | ნ | 0,100 |  | 3,7×10-11 |  | 5,9×10-11 |  |  |  |
| Cr-51 | 27,7 დღე | ს | 0,100 |  | 2,1×10-11 |  | 3,0×10-11 | 0,100 |  | 3,8×10-11 |
|  |  | შ | 0,100 |  | 3,1×10-11 |  | 3,4×10-11 | 0,010 |  | 3,7×10-11 |
|  |  | ნ | 0,100 |  | 3,6×10-11 |  | 3,6×10-11 |  |  |  |
| მანგანუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn-51 | 0,770 სთ | ს | 0,100 |  | 2,4×10-11 |  | 4,2×10-11 | 0,100 |  | 9,3×10-11 |
|  |  | შ | 0,100 |  | 4,3×10-11 |  | 6,8×10-11 |  |  |  |
| Mn-52 | 5,59 დღე | ს | 0,100 |  | 9,9×10-10 |  | 1,6×10-9 | 0,100 |  | 1,8×10-9 |
|  |  | შ | 0,100 |  | 1,4×10-9 |  | 1,8×10-9 |  |  |  |
| Mn-52m | 0,352 სთ | ს | 0,100 |  | 2,0×10-11 |  | 3,5×10-11 | 0,100 |  | 6,9×10-11 |
|  |  | შ | 0,100 |  | 3,0×10-11 |  | 5,0×10-11 |  |  |  |
| Mn-53 | 3,70×106 წ | ს | 0,100 |  | 2,9×10-11 |  | 3,6×10-11 | 0,100 |  | 3,0×10-11 |
|  |  | შ | 0,100 |  | 5,2×10-11 |  | 3,6×10-11 |  |  |  |
| Mn-54 | 312 დღე | ს | 0,100 |  | 8,7×10-10 |  | 1,1×10-9 | 0,100 |  | 7,1×10-10 |
|  |  | შ | 0,100 |  | 1,5×10-9 |  | 1,2×10-9 |  |  |  |
| Mn-56 | 2,58 სთ | ს | 0,100 |  | 6,9×10-11 |  | 1,2×10-10 | 0,100 |  | 2,5×10-10 |
|  |  | შ | 0,100 |  | 1,3×10-10 |  | 2,0×10-10 |  |  |  |
| რკინა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe-52 | 8,28 სთ | ს | 0,100 |  | 4,1×10-10 |  | 6,9×10-10 | 0,100 |  | 1,4×10-9 |
|  |  | შ | 0,100 |  | 6,3×10-10 |  | 9,5×10-10 |  |  |  |
| Fe-55 | 2,70 წ | ს | 0,100 |  | 7,7×10-10 |  | 9,2×10-10 | 0,100 |  | 3,3×10-10 |
|  |  | შ | 0,100 |  | 3,7×10-10 |  | 3,3×10-10 |  |  |  |
| Fe-59 | 44,5 დღე | ს | 0,100 |  | 2,2×10-9 |  | 3,0×10-9 | 0,100 |  | 1,8×10-9 |
|  |  | შ | 0,100 |  | 3,5×10-9 |  | 3,2×10-9 |  |  |  |
| Fe-60 | 1,00×105 წ | ს | 0,100 |  | 2,8×10-7 |  | 3,3×10-7 | 0,100 |  | 1,1×10-7 |
|  |  | შ | 0,100 |  | 1,3×10-7 |  | 1,2×10-7 |  |  |  |
| კობალტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co-55 | 17,5 სთ | შ | 0,100 |  | 5,1×10-10 |  | 7,8×10-10 | 0,100 |  | 1,0×10-9 |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 5,5×10-10 |  | 8,3×10-10 | 0,050 |  | 1,1×10-9 |
| Co-56 | 78,7 დღე | შ | 0,100 |  | 4,6×10-9 |  | 4,0×10-9 | 0,100 |  | 2,5×10-9 |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 6,3×10-9 |  | 4,9×10-9 | 0,050 |  | 2,3×10-9 |
| Co-57 | 271 დღე | შ | 0,100 |  | 5,2×10-10 |  | 3,9×10-10 | 0,100 |  | 2,1×10-10 |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 9,4×10-10 |  | 6,0×10-10 | 0,050 |  | 1,9×10-10 |
| Co-58 | 70,8 დღე | შ | 0,100 |  | 1,5×10-9 |  | 1,4×10-9 | 0,100 |  | 7,4×10-10 |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 2,0×10-9 |  | 1,7×10-9 | 0,050 |  | 7,0×10-10 |
| Co-58m | 9,15 სთ | შ | 0,100 |  | 1,3×10-11 |  | 1,5×10-11 | 0,100 |  | 2,4×10-11 |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 1,6×10-11 |  | 1,7×10-11 | 0,050 |  | 2,4×10-11 |
| Co-60 | 5,27 წ | შ | 0,100 |  | 9,6×10-9 |  | 7,1×10-9 | 0,100 |  | 3,4×10-9 |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 2,9×10-8 |  | 1,7×10-8 | 0,050 |  | 2,5×10-9 |
| Co-60m | 0,174 სთ | შ | 0,100 |  | 1,1×10-12 |  | 1,2×10-12 | 0,100 |  | 1,7×10-12 |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 1,3×10-12 |  | 1,2×10-12 | 0,050 |  | 1,7×10-12 |
| Co-61 | 1,65 სთ | შ | 0,100 |  | 4,8×10-11 |  | 7,1×10-11 | 0,100 |  | 7,4×10-11 |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 5,1×10-11 |  | 7,5×10-11 | 0,050 |  | 7,4×10-11 |
| Co-62m | 0,232 სთ | შ | 0,100 |  | 2,1×10-11 |  | 3,6×10-11 | 0,100 |  | 4,7×10-11 |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 2,2×10-11 |  | 3,7×10-11 | 0,050 |  | 4,7×10-11 |
| ნიკელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni-56 | 6,10 დღე | ს | 0,050 |  | 5,1×10-10 |  | 7,9×10-10 | 0,050 |  | 8,6×10-10 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 8,6×10-10 |  | 9,6×10-10 |  |  |  |
| Ni-57 | 1,50 დღე | ს | 0,050 |  | 2,8×10-10 |  | 5,0×10-10 | 0,050 |  | 8,7×10-10 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 5,1×10-10 |  | 7,6×10-10 |  |  |  |
| Ni-59 | 7,50×104 წ | ს | 0,050 |  | 1,8×10-10 |  | 2,2×10-10 | 0,050 |  | 6,3×10-11 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 1,3×10-10 |  | 9,4×10-11 |  |  |  |
| Ni-63 | 96,0 წ | ს | 0,050 |  | 4,4×10-10 |  | 5,2×10-10 | 0,050 |  | 1,5×10-10 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 4,4×10-10 |  | 3,1×10-10 |  |  |  |
| Ni-65 | 2,52 სთ | ს | 0,050 |  | 4,4×10-11 |  | 7,5×10-11 | 0,050 |  | 1,8×10-10 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 8,7×10-11 |  | 1,3×10-10 |  |  |  |
| Ni-66 | 2,27 დღე | ს | 0,050 |  | 4,5×10-10 |  | 7,6×10-10 | 0,050 |  | 3,0×10-9 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 1,6×10-9 |  | 1,9×10-9 |  |  |  |
| სპილენძი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu-60 | 0,387 სთ | ს | 0,050 |  | 2,4×10-11 |  | 4,4×10-11 | 0,050 |  | 7,0×10-11 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 3,5×10-11 |  | 6,0×10-11 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 3,6×10-11 |  | 6,2×10-11 |  |  |  |
| Cu-61 | 3,41 სთ | ს | 0,050 |  | 4,0×10-11 |  | 7,3×10-11 | 0,050 |  | 1,2×10-10 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 7,6×10-11 |  | 1,2×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 8,0×10-11 |  | 1,2×10-10 |  |  |  |
| Cu-64 | 12,7 სთ | ს | 0,050 |  | 3,8×10-11 |  | 6,8×10-11 | 0,050 |  | 1,2×10-10 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 1,1×10-10 |  | 1,5×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 1,2×10-10 |  | 1,5×10-10 |  |  |  |
| Cu-67 | 2,58 დღე | ს | 0,050 |  | 1,1×10-10 |  | 1,8×10-10 | 0,050 |  | 3,4×10-10 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 5,2×10-10 |  | 5,3×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 5,8×10-10 |  | 5,8×10-10 |  |  |  |
| ცინკი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn-62 | 9,26 სთ | ნ | 0,500 |  | 4,7×10-10 |  | 6,6×10-10 | 0,500 |  | 9,4×10-10 |
| Zn-63 | 0,635 სთ | ნ | 0,500 |  | 3,8×10-11 |  | 6,1×10-11 | 0,500 |  | 7,9×10-11 |
| Zn-65 | 244 დღე | ნ | 0,500 |  | 2,9×10-9 |  | 2,8×10-9 | 0,500 |  | 3,9×10-9 |
| Zn-69 | 0,950 სთ | ნ | 0,500 |  | 2,8×10-11 |  | 4,3×10-11 | 0,500 |  | 3,1×10-11 |
| Zn-69m | 13,8 სთ | ნ | 0,500 |  | 2,6×10-10 |  | 3,3×10-10 | 0,500 |  | 3,3×10-10 |
| Zn-71m | 3,92 სთ | ნ | 0,500 |  | 1,6×10-10 |  | 2,4×10-10 | 0,500 |  | 2,4×10-10 |
| Zn-72 | 1,94 დღე | ნ | 0,500 |  | 1,2×10-9 |  | 1,5×10-9 | 0,500 |  | 1,4×10-9 |
| გალიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ga-65 | 0,253 სთ | ს | 0,001 |  | 1,2×10-11 |  | 2,0×10-11 | 0,001 |  | 3,7×10-11 |
|  |  | შ | 0,001 |  | 1,8×10-11 |  | 2,9×10-11 |  |  |  |
| Ga-66 | 9,40 სთ | ს | 0,001 |  | 2,7×10-10 |  | 4,7×10-10 | 0,001 |  | 1,2×10-9 |
|  |  | შ | 0,001 |  | 4,6×10-10 |  | 7,1×10-10 |  |  |  |
| Ga-67 | 3,26 დღე | ს | 0,001 |  | 6,8×10-11 |  | 1,1×10-10 | 0,001 |  | 1,9×10-10 |
|  |  | შ | 0,001 |  | 2,3×10-10 |  | 2,8×10-10 |  |  |  |
| Ga-68 | 1,13 სთ | ს | 0,001 |  | 2,8×10-11 |  | 4,9×10-11 | 0,001 |  | 1,0×10-10 |
|  |  | შ | 0,001 |  | 5,1×10-11 |  | 8,1×10-11 |  |  |  |
| Ga-70 | 0,353 სთ | ს | 0,001 |  | 9,3×10-12 |  | 1,6×10-11 | 0,001 |  | 3,1×10-11 |
|  |  | შ | 0,001 |  | 1,6×10-11 |  | 2,6×10-11 |  |  |  |
| Ga-72 | 14,1 სთ | ს | 0,001 |  | 3,1×10-10 |  | 5,6×10-10 | 0,001 |  | 1,1×10-9 |
|  |  | შ | 0,001 |  | 5,5×10-10 |  | 8,4×10-10 |  |  |  |
| Ga-73 | 4,91 სთ | ს | 0,001 |  | 5,8×10-11 |  | 1,0×10-10 | 0,001 |  | 2,6×10-10 |
|  |  | შ | 0,001 |  | 1,5×10-10 |  | 2,0×10-10 |  |  |  |
| გერმანიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gе-66 | 2,27 სთ | ს | 1,000 |  | 5,7×10-11 |  | 9,9×10-11 | 1,000 |  | 1,0×10-10 |
|  |  | შ | 1,000 |  | 9,2×10-11 |  | 1,3×10-10 |  |  |  |
| Gе-67 | 0,312 სთ | ს | 1,000 |  | 1,6×10-11 |  | 2,8×10-11 | 1,000 |  | 6,5×10-11 |
|  |  | შ | 1,000 |  | 2,6×10-11 |  | 4,2×10-11 |  |  |  |
| Gе-68 | 288 დღე | ს | 1,000 |  | 5,4×10-10 |  | 8,3×10-10 | 1,000 |  | 1,3×10-9 |
|  |  | შ | 1,000 |  | 1,3×10-8 |  | 7,9×10-9 |  |  |  |
| Gе-69 | 1,63 დღე | ს | 1,000 |  | 1,4×10-10 |  | 2,5×10-10 | 1,000 |  | 2,4×10-10 |
|  |  | შ | 1,000 |  | 2,9×10-10 |  | 3,7×10-10 |  |  |  |
| Ga-71 | 11,8 დღე | ს | 1,000 |  | 5,0×10-12 |  | 7,8×10-12 | 1,000 |  | 1,2×10-11 |
|  |  | შ | 1,000 |  | 1,0×10-11 |  | 1,1×10-11 |  |  |  |
| Gе-75 | 1,38 სთ | ს | 1,000 |  | 1,6×10-11 |  | 2,7×10-11 | 1,000 |  | 4,6×10-11 |
|  |  | შ | 1,000 |  | 3,7×10-11 |  | 5,4×10-11 |  |  |  |
| Gе-77 | 11,3 სთ | ს | 1,000 |  | 1,5×10-10 |  | 2,5×10-10 | 1,000 |  | 3,3×10-10 |
|  |  | შ | 1,000 |  | 3,6×10-10 |  | 4,5×10-10 |  |  |  |
| Gе-78 | 1,45 სთ | ს | 1,000 |  | 4,8×10-11 |  | 8,1×10-11 | 1,000 |  | 1,2×10-10 |
|  |  | შ | 1,000 |  | 9,7×10-11 |  | 1,4×10-10 |  |  |  |
| დარიშხანი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As-69 | 0,253 სთ | შ | 0,500 |  | 2,2×10-11 |  | 3,5×10-11 | 0,500 |  | 5,7×10-11 |
| As-70 | 0,876 სთ | შ | 0,500 |  | 7,2×10-11 |  | 1,2×10-10 | 0,500 |  | 1,3×10-10 |
| As-71 | 2,70 დღე | შ | 0,500 |  | 4,0×10-10 |  | 5,0×10-10 | 0,500 |  | 4,6×10-10 |
| As-72 | 1,08 დღე | შ | 0,500 |  | 9,2×10-10 |  | 1,3×10-9 | 0,500 |  | 1,8×10-9 |
| As-73 | 80,3 დღე | შ | 0,500 |  | 9,3×10-10 |  | 6,5×10-10 | 0,500 |  | 2,6×10-10 |
| As-74 | 17,8 დღე | შ | 0,500 |  | 2,1×10-9 |  | 1,8×10-9 | 0,500 |  | 1,3×10-9 |
| As-76 | 1,10 დღე | შ | 0,500 |  | 7,4×10-10 |  | 9,2×10-10 | 0,500 |  | 1,6×10-9 |
| As-77 | 1,62 დღე | შ | 0,500 |  | 3,8×10-10 |  | 4,2×10-10 | 0,500 |  | 4,0×10-10 |
| As-78 | 1,51 სთ | შ | 0,500 |  | 9,2×10-11 |  | 1,4×10-10 | 0,500 |  | 2,1×10-10 |
| სელენიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se-70 | 0,683 სთ | ს | 0,800 |  | 4,5×10-11 |  | 8,2×10-11 | 0,800 |  | 1,2×10-10 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 7,3×10-11 |  | 1,2×10-10 | 0,050 |  | 1,4×10-10 |
| Se-73 | 7,15 სთ | ს | 0,800 |  | 8,6×10-11 |  | 1,5×10-10 | 0,800 |  | 2,1×10-10 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 1,6×10-10 |  | 2,4×10-10 | 0,050 |  | 3,9×10-10 |
| Se-73m | 0,650 სთ | ს | 0,800 |  | 9,9×10-12 |  | 1,7×10-11 | 0,800 |  | 2,8×10-11 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 1,8×10-11 |  | 2,7×10-11 | 0,050 |  | 4,1×10-11 |
| Se-75 | 120 დღე | ს | 0,800 |  | 1,0×10-9 |  | 1,4×10-9 | 0,800 |  | 2,6×10-9 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 1,4×10-9 |  | 1,7×10-9 | 0,050 |  | 4,1×10-10 |
| Se-79 | 6,50×104 წ | ს | 0,800 |  | 1,2×10-9 |  | 1,6×10-9 | 0,800 |  | 2,9×10-9 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 2,9×10-9 |  | 3,1×10-9 | 0,050 |  | 3,9×10-10 |
| Se-81 | 0,308 სთ | ს | 0,800 |  | 8,6×10-12 |  | 1,4×10-11 | 0,800 |  | 2,7×10-11 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 1,5×10-11 |  | 2,4×10-11 | 0,050 |  | 2,7×10-11 |
| Se-81m | 0,954 სთ | ს | 0,800 |  | 1,7×10-11 |  | 3,0×10-11 | 0,800 |  | 5,3×10-11 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 4,7×10-11 |  | 6,8×10-11 | 0,050 |  | 5,9×10-11 |
| Se-83 | 0,375 სთ | ს | 0,800 |  | 1,9×10-11 |  | 3,4×10-11 | 0,800 |  | 4,7×10-11 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 3,3×10-11 |  | 5,3×10-11 | 0,050 |  | 5,1×10-11 |
| ბრომი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br-74 | 0,422 სთ | ს | 1,000 |  | 2,8×10-11 |  | 5,0×10-11 | 1,000 |  | 8,4×10-11 |
|  |  | შ | 1,000 |  | 4,1×10-11 |  | 6,8×10-11 |  |  |  |
| Br-74m | 0,691 სთ | ს | 1,000 |  | 4,2×10-11 |  | 7,5×10-11 | 1,000 |  | 1,4×10-10 |
|  |  | შ | 1,000 |  | 6,5×10-11 |  | 1,1×10-10 |  |  |  |
| Br-75 | 1,63 სთ | ს | 1,000 |  | 3,1×10-11 |  | 5,6×10-11 | 1,000 |  | 7,9×10-11 |
|  |  | შ | 1,000 |  | 5,5×10-11 |  | 8,5×10-11 |  |  |  |
| Br-76 | 16,2 სთ | ს | 1,000 |  | 2,6×10-10 |  | 4,5×10-10 | 1,000 |  | 4,6×10-10 |
|  |  | შ | 1,000 |  | 4,2×10-10 |  | 5,8×10-10 |  |  |  |
| Br-77 | 2,33 დღე | ს | 1,000 |  | 6,7×10-11 |  | 1,2×10-10 | 1,000 |  | 9,6×10-11 |
|  |  | შ | 1,000 |  | 8,7×10-11 |  | 1,3×10-10 |  |  |  |
| Br-80 | 0,290 სთ | ს | 1,000 |  | 6,3×10-12 |  | 1,1×10-11 | 1,000 |  | 3,1×10-11 |
|  |  | შ | 1,000 |  | 1,0×10-11 |  | 1,7×10-11 |  |  |  |
| Br-80m | 4,42 სთ | ს | 1,000 |  | 3,5×10-11 |  | 5,8×10-11 | 1,000 |  | 1,1×10-10 |
|  |  | შ | 1,000 |  | 7,6×10-11 |  | 1,0×10-10 |  |  |  |
| Br-82 | 1,47 დღე | ს | 1,000 |  | 3,7×10-10 |  | 6,4×10-10 | 1,000 |  | 5,4×10-10 |
|  |  | შ | 1,000 |  | 6,4×10-10 |  | 8,8×10-10 |  |  |  |
| Br-83 | 2,39 სთ | ს | 1,000 |  | 1,7×10-11 |  | 2,9×10-11 | 1,000 |  | 4,3×10-11 |
|  |  | შ | 1,000 |  | 4,8×10-11 |  | 6,7×10-11 |  |  |  |
| Br-84 | 0,530 სთ | ს | 1,000 |  | 2,3×10-11 |  | 4,0×10-11 | 1,000 |  | 8,8×10-11 |
|  |  | შ | 1,000 |  | 3,9×10-11 |  | 6,2×10-11 |  |  |  |
| რუბიდიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rb-79 | 0,382 სთ | ს | 1,000 |  | 1,7×10-11 |  | 3,0×10-11 | 1,000 |  | 5,0×10-11 |
| Rb-81 | 4,58 სთ | ს | 1,000 |  | 3,7×10-11 |  | 6,8×10-11 | 1,000 |  | 5,4×10-11 |
| Rb-81m | 0,533 სთ | ს | 1,000 |  | 7,3×10-12 |  | 1,3×10-11 | 1,000 |  | 9,7×10-12 |
| Rb-82m | 6,20 სთ | ს | 1,000 |  | 1,2×10-10 |  | 2,2×10-10 | 1,000 |  | 1,3×10-10 |
| Rb-83 | 86,2 დღე | ს | 1,000 |  | 7,1×10-10 |  | 1,0×10-9 | 1,000 |  | 1,9×10-9 |
| Rb-84 | 32,8 დღე | ს | 1,000 |  | 1,1×10-9 |  | 1,5×10-9 | 1,000 |  | 2,8×10-9 |
| Rb-86 | 18,6 დღე | ს | 1,000 |  | 9,6×10-10 |  | 1,3×10-9 | 1,000 |  | 2,8×10-9 |
| Rb-87 | 4,70×1010 წ | ს | 1,000 |  | 5,1×10-10 |  | 7,6×10-10 | 1,000 |  | 1,5×10-9 |
| Rb-88 | 0,297 სთ | ს | 1,000 |  | 1,7×10-11 |  | 2,8×10-11 | 1,000 |  | 9,0×10-11 |
| Rb-89 | 0,253 სთ | ს | 1,000 |  | 1,4×10-11 |  | 2,5×10-11 | 1,000 |  | 4,7×10-11 |
| სტრონციუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr-80 | 1,67 სთ | ს | 0,300 |  | 7,6×10-11 |  | 1,3×10-10 | 0,300 |  | 3,4×10-10 |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 1,4×10-10 |  | 2,1×10-10 | 0,010 |  | 3,5×10-10 |
| Sr-81 | 0,425 სთ | ს | 0,300 |  | 2,2×10-11 |  | 3,9×10-11 | 0,300 |  | 7,7×10-11 |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 3,8×10-11 |  | 6,1×10-11 | 0,010 |  | 7,8×10-11 |
| Sr-82 | 25,0 დღე | ს | 0,300 |  | 2,2×10-9 |  | 3,3×10-9 | 0,300 |  | 6,1×10-9 |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 1,0×10-8 |  | 7,7×10-9 | 0,010 |  | 6,0×10-9 |
| Sr-83 | 1,35 დღე | ს | 0,300 |  | 1,7×10-10 |  | 3,0×10-10 | 0,300 |  | 4,9×10-10 |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 3,4×10-10 |  | 4,9×10-10 | 0,010 |  | 5,8×10-10 |
| Sr-85 | 64,8 დღე | ს | 0,300 |  | 3,9×10-10 |  | 5,6×10-10 | 0,300 |  | 5,6×10-10 |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 7,7×10-10 |  | 6,4×10-10 | 0,010 |  | 3,3×10-10 |
| Sr-85m | 1,16 სთ | ს | 0,300 |  | 3,1×10-12 |  | 5,6×10-12 | 0,300 |  | 6,1×10-12 |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 4,5×10-12 |  | 7,4×10-12 | 0,010 |  | 6,1×10-12 |
| Sr-87m | 2,80 სთ | ს | 0,300 |  | 1,2×10-11 |  | 2,2×10-11 | 0,300 |  | 3,0×10-11 |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 2,2×10-11 |  | 3,5×10-11 | 0,010 |  | 3,3×10-11 |
| Sr-89 | 50,5 დღე | ს | 0,300 |  | 1,0×10-9 |  | 1,4×10-9 | 0,300 |  | 2,6×10-9 |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 7,5×10-9 |  | 5,6×10-9 | 0,010 |  | 2,3×10-9 |
| Sr-90 | 29,1 წ | ს | 0,300 |  | 2,4×10-8 |  | 3,0×10-8 | 0,300 |  | 2,8×10-8 |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 1,5×10-7 |  | 7,7×10-8 | 0,010 |  | 2,7×10-9 |
| Sr-91 | 9,50 სთ | ს | 0,300 |  | 1,7×10-10 |  | 2,9×10-10 | 0,300 |  | 6,5×10-10 |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 4,1×10-10 |  | 5,7×10-10 | 0,010 |  | 7,6×10-10 |
| Sr-92 | 2,71 სთ | ს | 0,300 |  | 1,1×10-10 |  | 1,8×10-10 | 0,300 |  | 4,3×10-10 |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 2,3×10-10 |  | 3,4×10-10 | 0,010 |  | 4,9×10-10 |
| იტრიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y-86 | 14,7 სთ | შ | 1,0×10-4 |  | 4,8×10-10 |  | 8,0×10-10 | 1,0×10-4 |  | 9,6×10-10 |
|  |  | ნ | 1,0×10-4 |  | 4,9×10-10 |  | 8,1×10-10 |  |  |  |
| Y-86m | 0,800 სთ | შ | 1,0×10-4 |  | 2,9×10-11 |  | 4,8×10-11 | 1,0×10-4 |  | 5,6×10-11 |
|  |  | ნ | 1,0×10-4 |  | 3,0×10-11 |  | 4,9×10-11 |  |  |  |
| Y-87 | 3,35 დღე | შ | 1,0×10-4 |  | 3,8×10-10 |  | 5,2×10-10 | 1,0×10-4 |  | 5,5×10-10 |
|  |  | ნ | 1,0×10-4 |  | 4,0×10-10 |  | 5,3×10-10 |  |  |  |
| Y-88 | 107 დღე | შ | 1,0×10-4 |  | 3,9×10-9 |  | 3,3×10-9 | 1,0×10-4 |  | 1,3×10-9 |
|  |  | ნ | 1,0×10-4 |  | 4,1×10-9 |  | 3,0×10-9 |  |  |  |
| Y-90 | 2,67 დღე | შ | 1,0×10-4 |  | 1,4×10-9 |  | 1,6×10-9 | 1,0×10-4 |  | 2,7×10-9 |
|  |  | ნ | 1,0×10-4 |  | 1,5×10-9 |  | 1,7×10-9 |  |  |  |
| Y-90m | 3,19 სთ | შ | 1,0×10-4 |  | 9,6×10-11 |  | 1,3×10-10 | 1,0×10-4 |  | 1,7×10-10 |
|  |  | ნ | 1,0×10-4 |  | 1,0×10-10 |  | 1,3×10-10 |  |  |  |
| Y-91 | 58,5 დღე | შ | 1,0×10-4 |  | 6,7×10-9 |  | 5,2×10-9 | 1,0×10-4 |  | 2,4×10-9 |
|  |  | ნ | 1,0×10-4 |  | 8,4×10-9 |  | 6,1×10-9 |  |  |  |
| Y-91m | 0,828 სთ | შ | 1,0×10-4 |  | 1,0×10-11 |  | 1,4×10-11 | 1,0×10-4 |  | 1,1×10-11 |
|  |  | ნ | 1,0×10-4 |  | 1,1×10-11 |  | 1,5×10-11 |  |  |  |
| Y-92 | 3,54 სთ | შ | 1,0×10-4 |  | 1,9×10-10 |  | 2,7×10-10 | 1,0×10-4 |  | 4,9×10-10 |
|  |  | ნ | 1,0×10-4 |  | 2,0×10-10 |  | 2,8×10-10 |  |  |  |
| Y-93 | 10,1 სთ | შ | 1,0×10-4 |  | 4,1×10-10 |  | 5,7×10-10 | 1,0×10-4 |  | 1,2×10-9 |
|  |  | ნ | 1,0×10-4 |  | 4,3×10-10 |  | 6,0×10-10 |  |  |  |
| Y-94 | 0,318 სთ | შ | 1,0×10-4 |  | 2,8×10-11 |  | 4,4×10-11 | 1,0×10-4 |  | 8,1×10-11 |
|  |  | ნ | 1,0×10-4 |  | 2,9×10-11 |  | 4,6×10-11 |  |  |  |
| Y-95 | 0,178 სთ | შ | 1,0×10-4 |  | 1,6×10-11 |  | 2,5×10-11 | 1,0×10-4 |  | 4,6×10-11 |
|  |  | ნ | 1,0×10-4 |  | 1,7×10-11 |  | 2,6×10-11 |  |  |  |
| ცირკონიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zr-86 | 16,5 სთ | ს | 0,002 |  | 3,0×10-10 |  | 5,2×10-10 | 0,002 |  | 8,6×10-10 |
|  |  | შ | 0,002 |  | 4,3×10-10 |  | 6,8×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,002 |  | 4,5×10-10 |  | 7,0×10-10 |  |  |  |
| Zr-88 | 83,4 დღე | ს | 0,002 |  | 3,5×10-9 |  | 4,1×10-9 | 0,002 |  | 3,3×10-10 |
|  |  | შ | 0,002 |  | 2,5×10-9 |  | 1,7×10-9 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,002 |  | 3,3×10-9 |  | 1,8×10-9 |  |  |  |
| Zr-89 | 3,27 დღე | ს | 0,002 |  | 3,1×10-10 |  | 5,2×10-10 | 0,002 |  | 7,9×10-10 |
|  |  | შ | 0,002 |  | 5,3×10-10 |  | 7,2×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,002 |  | 5,5×10-10 |  | 7,5×10-10 |  |  |  |
| Zr-93 | 1,53×106 წ | ს | 0,002 |  | 2,5×10-8 |  | 2,9×10-8 | 0,002 |  | 2,8×10-10 |
|  |  | შ | 0,002 |  | 9,6×10-9 |  | 6,6×10-9 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,002 |  | 3,1×10-9 |  | 1,7×10-9 |  |  |  |
| Zr-95 | 64,0 დღე | ს | 0,002 |  | 2,5×10-9 |  | 3,0×10-9 | 0,002 |  | 8,8×10-10 |
|  |  | შ | 0,002 |  | 4,5×10-9 |  | 3,6×10-9 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,002 |  | 5,5×10-9 |  | 4,2×10-9 |  |  |  |
| Zr-97 | 16,9 სთ | ს | 0,002 |  | 4,2×10-10 |  | 7,4×10-10 | 0,002 |  | 2,1×10-9 |
|  |  | შ | 0,002 |  | 9,4×10-10 |  | 1,3×10-9 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,002 |  | 1,0×10-9 |  | 1,4×10-9 |  |  |  |
| ნიობიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nb-88 | 0,238 სთ | შ | 0,010 |  | 2,9×10-11 |  | 4,8×10-11 | 0,010 |  | 6,3×10-11 |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 3,0×10-11 |  | 5,0×10-11 |  |  |  |
| Nb-89 | 2,03 სთ | შ | 0,010 |  | 1,2×10-10 |  | 1,8×10-10 | 0,010 |  | 3,0×10-10 |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 1,3×10-10 |  | 1,9×10-10 |  |  |  |
| Nb-89 | 1,10 სთ | შ | 0,010 |  | 7,1×10-11 |  | 1,1×10-10 | 0,010 |  | 1,4×10-10 |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 7,4×10-11 |  | 1,2×10-10 |  |  |  |
| Nb-90 | 14,6 სთ | შ | 0,010 |  | 6,6×10-10 |  | 1,0×10-9 | 0,010 |  | 1,2×10-9 |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 6,9×10-10 |  | 1,1×10-9 |  |  |  |
| Nb-93m | 13,6 წ | შ | 0,010 |  | 4,6×10-10 |  | 2,9×10-10 | 0,010 |  | 1,2×10-10 |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 1,6×10-9 |  | 8,6×10-10 |  |  |  |
| Nb-94 | 2,03×104 წ | შ | 0,010 |  | 1,0×10-8 |  | 7,2×10-9 | 0,010 |  | 1,7×10-9 |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 4,5×10-8 |  | 2,5×10-8 |  |  |  |
| Nb-95 | 35,1 დღე | შ | 0,010 |  | 1,4×10-9 |  | 1,3×10-9 | 0,010 |  | 5,8×10-10 |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 1,6×10-9 |  | 1,3×10-9 |  |  |  |
| Nb-95m | 3,61 დღე | შ | 0,010 |  | 7,6×10-10 |  | 7,7×10-10 | 0,010 |  | 5,6×10-10 |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 8,5×10-10 |  | 8,5×10-10 |  |  |  |
| Nb-96 | 23,3 სთ | შ | 0,010 |  | 6,5×10-10 |  | 9,7×10-10 | 0,010 |  | 1,1×10-9 |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 6,8×10-10 |  | 1,0×10-9 |  |  |  |
| Nb-97 | 1,20 სთ | შ | 0,010 |  | 4,4×10-11 |  | 6,9×10-11 | 0,010 |  | 6,8×10-11 |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 4,7×10-11 |  | 7,2×10-11 |  |  |  |
| Nb-98 | 0,858 სთ | შ | 0,010 |  | 5,9×10-11 |  | 9,6×10-11 | 0,010 |  | 1,1×10-10 |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 6,1×10-11 |  | 9,9×10-11 |  |  |  |
| მოლიბდენი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mo-90 | 5,67 სთ | ს | 0,800 |  | 1,7×10-10 |  | 2,9×10-10 | 0,800 |  | 3,1×10-10 |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 3,7×10-10 |  | 5,6×10-10 | 0,050 |  | 6,2×10-10 |
| Mo-93 | 3,50×103 წ | ს | 0,800 |  | 1,0×10-9 |  | 1,4×10-9 | 0,800 |  | 2,6×10-9 |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 2,2×10-9 |  | 1,2×10-9 | 0,050 |  | 2,0×10-10 |
| Mo-93m | 6,85 სთ | ს | 0,800 |  | 1,0×10-10 |  | 1,9×10-10 | 0,800 |  | 1,6×10-10 |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 1,8×10-10 |  | 3,0×10-10 | 0,050 |  | 2,8×10-10 |
| Mo-99 | 2,75 დღე | ს | 0,800 |  | 2,3×10-10 |  | 3,6×10-10 | 0,800 |  | 7,4×10-10 |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 9,7×10-10 |  | 1,1×10-9 | 0,050 |  | 1,2×10-9 |
| Mo-101 | 0,244 სთ | ს | 0,800 |  | 1,5×10-11 |  | 2,7×10-11 | 0,800 |  | 4,2×10-11 |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 2,7×10-11 |  | 4,5×10-11 | 0,050 |  | 4,2×10-11 |
| ტექნეციუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tc-93 | 2,75 სთ | ს | 0,800 |  | 3,4×10-11 |  | 6,2×10-11 | 0,800 |  | 4,9×10-11 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 3,6×10-11 |  | 6,5×10-11 |  |  |  |
| Tc-93m | 0,725 სთ | ს | 0,800 |  | 1,5×10-11 |  | 2,6×10-11 | 0,800 |  | 2,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 1,7×10-11 |  | 3,1×10-11 |  |  |  |
| Tc-94 | 4,88 სთ | ს | 0,800 |  | 1,2×10-10 |  | 2,1×10-10 | 0,800 |  | 1,8×10-10 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 1,3×10-10 |  | 2,2×10-10 |  |  |  |
| Tc-94m | 0,867 სთ | ს | 0,800 |  | 4,3×10-11 |  | 6,9×10-11 | 0,800 |  | 1,1×10-10 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 4,9×10-11 |  | 8,0×10-11 |  |  |  |
| Tc-95 | 20,0 სთ | ს | 0,800 |  | 1,0×10-10 |  | 1,8×10-10 | 0,800 |  | 1,6×10-10 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 1,0×10-10 |  | 1,8×10-10 |  |  |  |
| Tc-95m | 61,0 დღე | ს | 0,800 |  | 3,1×10-10 |  | 4,8×10-10 | 0,800 |  | 6,2×10-10 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 8,7×10-10 |  | 8,6×10-10 |  |  |  |
| Tc-96 | 4,28 დღე | ს | 0,800 |  | 6,0×10-10 |  | 9,8×10-10 | 0,800 |  | 1,1×10-9 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 7,1×10-10 |  | 1,0×10-9 |  |  |  |
| Tc-96m | 0,858 სთ | ს | 0,800 |  | 6,5×10-12 |  | 1,1×10-11 | 0,800 |  | 1,3×10-11 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 7,7×10-12 |  | 1,1×10-11 |  |  |  |
| Tc-97 | 2,60×106 წ | ს | 0,800 |  | 4,5×10-11 |  | 7,2×10-11 | 0,800 |  | 8,3×10-11 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 2,1×10-10 |  | 1,6×10-10 |  |  |  |
| Tc-97m | 87,0 დღე | ს | 0,800 |  | 2,8×10-10 |  | 4,0×10-10 | 0,800 |  | 6,6×10-10 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 3,1×10-9 |  | 2,7×10-9 |  |  |  |
| Tc-98 | 4,20×106 წ | ს | 0,800 |  | 1,0×10-9 |  | 1,5×10-9 | 0,800 |  | 2,3×10-9 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 8,1×10-9 |  | 6,1×10-9 |  |  |  |
| Tc-99 | 2,13×105 წ | ს | 0,800 |  | 2,9×10-10 |  | 4,0×10-10 | 0,800 |  | 7,8×10-10 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 3,9×10-9 |  | 3,2×10-9 |  |  |  |
| Tc-99m | 6,02 სთ | ს | 0,800 |  | 1,2×10-11 |  | 2,0×10-11 | 0,800 |  | 2,2×10-11 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 1,9×10-11 |  | 2,9×10-11 |  |  |  |
| Tc-101 | 0,237 სთ | ს | 0,800 |  | 8,7×10-12 |  | 1,5×10-11 | 0,800 |  | 1,9×10-11 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 1,3×10-11 |  | 2,1×10-11 |  |  |  |
| Tc-104 | 0,303 სთ | ს | 0,800 |  | 2,4×10-11 |  | 3,9×10-11 | 0,800 |  | 8,1×10-11 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 3,0×10-11 |  | 4,8×10-11 |  |  |  |
| რუთენიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ru-94 | 0,863 სთ | ს | 0,050 |  | 2,7×10-11 |  | 4,9×10-11 | 0,050 |  | 9,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 4,4×10-11 |  | 7,2×10-11 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 4,6×10-11 |  | 7,4×10-11 |  |  |  |
| Ru-97 | 2,90 დღე | ს | 0,050 |  | 6,7×10-11 |  | 1,2×10-10 | 0,050 |  | 1,5×10-10 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 1,1×10-10 |  | 1,6×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 1,1×10-10 |  | 1,6×10-10 |  |  |  |
| Ru-103 | 39,6 დღე | ს | 0,050 |  | 4,9×10-10 |  | 6,8×10-10 | 0,050 |  | 7,3×10-10 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 2,3×10-9 |  | 1,9×10-9 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 2,8×10-9 |  | 2,2×10-9 |  |  |  |
| Ru-105 | 4,44 სთ | ს | 0,050 |  | 7,1×10-11 |  | 1,3×10-10 | 0,050 |  | 2,6×10-10 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 1,7×10-10 |  | 2,4×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 1,8×10-10 |  | 2,5×10-10 |  |  |  |
| Ru-106 | 1,01 წ | ს | 0,050 |  | 8,0×10-9 |  | 9,8×10-9 | 0,050 |  | 7,0×10-9 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 2,6×10-8 |  | 1,7×10-8 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 6,2×10-8 |  | 3,5×10-8 |  |  |  |
| როდიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rh-99 | 16,0 დღე | ს | 0,050 |  | 3,3×10-10 |  | 4,9×10-10 | 0,050 |  | 5,1×10-10 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 7,3×10-10 |  | 8,2×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 8,3×10-10 |  | 8,9×10-10 |  |  |  |
| Rh-99m | 4,70 სთ | ს | 0,050 |  | 3,0×10-11 |  | 5,7×10-11 | 0,050 |  | 6,6×10-11 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 4,1×10-11 |  | 7,2×10-11 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 4,3×10-11 |  | 7,3×10-11 |  |  |  |
| Rh-100 | 20,8 სთ | ს | 0,050 |  | 2,8×10-10 |  | 5,1×10-10 | 0,050 |  | 7,1×10-10 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 3,6×10-10 |  | 6,2×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 3,7×10-10 |  | 6,3×10-10 |  |  |  |
| Rh-101 | 3,20 წ | ს | 0,050 |  | 1,4×10-9 |  | 1,7×10-9 | 0,050 |  | 5,5×10-10 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 2,2×10-9 |  | 1,7×10-9 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 5,0×10-9 |  | 3,1×10-9 |  |  |  |
| Rh-101m | 4,34 დღე | ს | 0,050 |  | 1,0×10-10 |  | 1,7×10-10 | 0,050 |  | 2,2×10-10 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 2,0×10-10 |  | 2,5×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 2,1×10-10 |  | 2,7×10-10 |  |  |  |
| Rh-102 | 2,90 წ | ს | 0,050 |  | 7,3×10-9 |  | 8,9×10-9 | 0,050 |  | 2,6×10-9 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 6,5×10-9 |  | 5,0×10-9 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 1,6×10-8 |  | 9,0×10-9 |  |  |  |
| Rh-102m | 207 დღე | ს | 0,050 |  | 1,5×10-9 |  | 1,9×10-9 | 0,050 |  | 1,2×10-9 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 3,8×10-9 |  | 2,7×10-9 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 6,7×10-9 |  | 4,2×10-9 |  |  |  |
| Rh-103m | 0,935 სთ | ს | 0,050 |  | 8,6×10-13 |  | 1,2×10-12 | 0,050 |  | 3,8×10-12 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 2,3×10-12 |  | 2,4×10-12 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 2,5×10-12 |  | 2,5×10-12 |  |  |  |
| Rh-105 | 1,47 დღე | ს | 0,050 |  | 8,7×10-11 |  | 1,5×10-10 | 0,050 |  | ×10-10 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 3,1×10-10 |  | 4,1×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 3,4×10-10 |  | 4,4×10-10 |  |  |  |
| Rh-106m | 2,20 სთ | ს | 0,050 |  | 7,0×10-11 |  | 1,3×10-10 | 0,050 |  | 3,7×10-10 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 1,1×10-10 |  | 1,8×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 1,2×10-10 |  | 1,9×10-10 |  |  |  |
| Rh-107 | 0,362 სთ | ს | 0,050 |  | 9,6×10-12 |  | 1,6×10-11 | 0,050 |  | 2,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 1,7×10-11 |  | 2,7×10-11 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 1,7×10-11 |  | 2,8×10-11 |  |  |  |
| პალადიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pd-100 | 3,63 დღე | ს | 0,005 |  | 4,9×10-10 |  | 7,6×10-10 | 0,005 |  | 9,4×10-10 |
|  |  | შ | 0,005 |  | 7,9×10-10 |  | 9,5×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,005 |  | 8,3×10-10 |  | 9,7×10-10 |  |  |  |
| Pd-101 | 8,27 სთ | ს | 0,005 |  | 4,2×10-11 |  | 7,5×10-11 | 0,005 |  | 9,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,005 |  | 6,2×10-11 |  | 9,8×10-11 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,005 |  | 6,4×10-11 |  | 1,0×10-10 |  |  |  |
| Pd-103 | 17,0 დღე | ს | 0,005 |  | 9,0×10-11 |  | 1,2×10-10 | 0,005 |  | 1,9×10-10 |
|  |  | შ | 0,005 |  | 3,5×10-10 |  | 3,0×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,005 |  | 4,0×10-10 |  | 2,9×10-10 |  |  |  |
| Pd-107 | 6,50×106 წ | ს | 0,005 |  | 2,6×10-11 |  | 3,3×10-11 | 0,005 |  | 3,7×10-11 |
|  |  | შ | 0,005 |  | 8,0×10-11 |  | 5,2×10-11 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,005 |  | 5,5×10-10 |  | 2,9×10-10 |  |  |  |
| Pd-109 | 13,4 სთ | ს | 0,005 |  | 1,2×10-10 |  | 2,1×10-10 | 0,005 |  | 5,5×10-10 |
|  |  | შ | 0,005 |  | 3,4×10-10 |  | 4,7×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,005 |  | 3,6×10-10 |  | 5,0×10-10 |  |  |  |
| ვერცხლი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ag-102 | 0,215 სთ | ს | 0,050 |  | 1,4×10-11 |  | 2,4×10-11 | 0,050 |  | 4,0×10-11 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 1,8×10-11 |  | 3,2×10-11 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 1,9×10-11 |  | 3,2×10-11 |  |  |  |
| Ag-103 | 1,09 სთ | ს | 0,050 |  | 1,6×10-11 |  | 2,8×10-11 | 0,050 |  | 4,3×10-11 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 2,7×10-11 |  | 4,3×10-11 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 2,8×10-11 |  | 4,5×10-11 |  |  |  |
| Ag-104 | 1,15 სთ | ს | 0,050 |  | 3,0×10-11 |  | 5,7×10-11 | 0,050 |  | 6,0×10-11 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 3,9×10-11 |  | 6,9×10-11 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 4,0×10-11 |  | 7,1×10-11 |  |  |  |
| Ag-104m | 0,558 სთ | ს | 0,050 |  | 1,7×10-11 |  | 3,1×10-11 | 0,050 |  | 5,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 2,6×10-11 |  | 4,4×10-11 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 2,7×10-11 |  | 4,5×10-11 |  |  |  |
| Ag-105 | 41,0 დღე | ს | 0,050 |  | 5,4×10-10 |  | 8,0×10-10 | 0,050 |  | 4,7×10-10 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 6,9×10-10 |  | 7,0×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 7,8×10-10 |  | 7,3×10-10 |  |  |  |
| Ag-106 | 0,399 სთ | ს | 0,050 |  | 9,8×10-11 |  | 1,7×10-11 | 0,050 |  | 3,2×10-11 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 1,6×10-11 |  | 2,6×10-11 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 1,6×10-11 |  | 2,7×10-11 |  |  |  |
| Ag-106m | 8,41 დღე | ს | 0,050 |  | 1,1×10-9 |  | 1,6×10-9 | 0,050 |  | 1,5×10-9 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 1,1×10-9 |  | 1,5×10-9 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 1,1×10-9 |  | 1,4×10-9 |  |  |  |
| Ag-108m | 1,27×102 წ | ს | 0,050 |  | 6,1×10-9 |  | 7,3×10-9 | 0,050 |  | 2,3×10-9 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 7,0×10-9 |  | 5,2×10-9 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 3,5×10-8 |  | 1,9×10-8 |  |  |  |
| Ag-110m | 250 დღე | ს | 0,050 |  | 5,5×10-9 |  | 6,7×10-9 | 0,050 |  | 2,8×10-9 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 7,2×10-9 |  | 5,9×10-9 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 1,2×10-8 |  | 7,3×10-9 |  |  |  |
| Ag-111 | 7,45 დღე | ს | 0,050 |  | 4,1×10-10 |  | 5,7×10-10 | 0,050 |  | 1,3×10-9 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 1,5×10-9 |  | 1,5×10-9 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 1,7×10-9 |  | 1,6×10-9 |  |  |  |
| Ag-112 | 3,12 სთ | ს | 0,050 |  | 8,2×10-10 |  | 1,4×10-10 | 0,050 |  | 4,3×10-10 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 1,7×10-10 |  | 2,5×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 1,8×10-10 |  | 2,6×10-10 |  |  |  |
| Ag-115 | 0,333 სთ | ს | 0,050 |  | 1,6×10-11 |  | 2,6×10-11 | 0,050 |  | 6,0×10-11 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 2,8×10-11 |  | 4,3×10-11 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 3,0×10-11 |  | 4,4×10-11 |  |  |  |
| კადმიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd-104 | 0,961 სთ | ს | 0,050 |  | 2,7×10-11 |  | 5,0×10-11 | 0,050 |  | 5,8×10-11 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 3,6×10-11 |  | 6,2×10-11 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 3,7×10-11 |  | 6,3×10-11 |  |  |  |
| Cd-107 | 6,49 სთ | ს | 0,050 |  | 2,3×10-11 |  | 4,2×10-11 | 0,050 |  | 6,2×10-11 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 8,1×10-11 |  | 1,0×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 8,7×10-11 |  | 1,1×10-10 |  |  |  |
| Cd-109 | 1,27 წ | ს | 0,050 |  | 8,1×10-9 |  | 9,6×10-9 | 0,050 |  | 2,0×10-9 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 6,2×10-9 |  | 5,1×10-9 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 5,8×10-9 |  | 4,4×10-9 |  |  |  |
| Cd-113 | 9,30×1015 წ | ს | 0,050 |  | 1,2×10-7 |  | 1,4×10-7 | 0,050 |  | 2,5×10-8 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 5,3×10-8 |  | 4,3×10-8 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 2,5×10-8 |  | 2,1×10-8 |  |  |  |
| Cd-113m | 13,6 წ | ს | 0,050 |  | 1,1×10-7 |  | 1,3×10-7 | 0,050 |  | 2,3×10-8 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 5,0×10-8 |  | 4,0×10-8 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 3,0×10-8 |  | 2,4×10-8 |  |  |  |
| Cd-115 | 2,23 დღე | ს | 0,050 |  | 3,7×10-10 |  | 5,4×10-10 | 0,050 |  | 1,4×10-9 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 9,7×10-10 |  | 1,2×10-9 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 1,1×10-9 |  | 1,3×10-9 |  |  |  |
| Cd-115m | 44,6 დღე | ს | 0,050 |  | 5,3×10-9 |  | 6,4×10-9 | 0,050 |  | 3,3×10-9 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 5,9×10-9 |  | 5,5×10-9 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 7,3×10-9 |  | 5,5×10-9 |  |  |  |
| Cd-117 | 2,49 სთ | ს | 0,050 |  | 7,3×10-11 |  | 1,3×10-10 | 0,050 |  | 2,8×10-10 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 1,6×10-10 |  | 2,4×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 1,7×10-10 |  | 2,5×10-10 |  |  |  |
| Cd-117m | 3,36 სთ | ს | 0,050 |  | 1,0×10-10 |  | 1,9×10-10 | 0,050 |  | 2,8×10-10 |
|  |  | შ | 0,050 |  | 2,0×10-10 |  | 3,1×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,050 |  | 2,1×10-10 |  | 3,2×10-10 |  |  |  |
| ინდიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In-109 | 4,20 სთ | ს | 0,020 |  | 3,2×10-11 |  | 5,7×10-11 | 0,020 |  | 6,6×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 4,4×10-11 |  | 7,3×10-11 |  |  |  |
| In-110 | 4,90 სთ | ს | 0,020 |  | 1,2×10-10 |  | 2,2×10-10 | 0,020 |  | 2,4×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 1,4×10-10 |  | 2,5×10-10 |  |  |  |
| In-110m | 1,15 | ს | 0,020 |  | 3,1×10-11 |  | 5,5×10-11 | 0,020 |  | 1,0×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 5,0×10-11 |  | 8,1×10-11 |  |  |  |
| In-111 | 2,83 დღე | ს | 0,020 |  | 1,3×10-10 |  | 2,2×10-10 | 0,020 |  | 2,9×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 2,3×10-10 |  | 3,1×10-10 |  |  |  |
| In-112 | 0,240 სთ | ს | 0,020 |  | 5,0×10-12 |  | 8,6×10-12 | 0,020 |  | 1,0×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 7,8×10-12 |  | 1,3×10-11 |  |  |  |
| In-113m | 1,66 სთ | ს | 0,020 |  | 1,0×10-11 |  | 1,9×10-11 | 0,020 |  | 2,8×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 2,0×10-11 |  | 3,2×10-11 |  |  |  |
| In-114m | 49,5 დღე | ს | 0,020 |  | 9,3×10-9 |  | 1,1×10-8 | 0,020 |  | 4,1×10-9 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 5,9×10-9 |  | 5,9×10-9 |  |  |  |
| In-115 | 5,10 × 1015 წ | ს | 0,020 |  | 3,9×10-7 |  | 4,5×10-7 | 0,020 |  | 3,2×10-8 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 1,5×10-7 |  | 1,1×10-7 |  |  |  |
| In-115m | 4,49 სთ | ს | 0,020 |  | 2,5×10-11 |  | 4,5×10-11 | 0,020 |  | 8,6×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 6,0×10-11 |  | 8,7×10-11 |  |  |  |
| In-116m | 0,902 სთ | ს | 0,020 |  | 3,0×10-11 |  | 5,5×10-11 | 0,020 |  | 6,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 4,8×10-11 |  | 8,0×10-11 |  |  |  |
| In-117 | 0,730 სთ | ს | 0,020 |  | 1,6×10-11 |  | 2,8×10-11 | 0,020 |  | 3,1×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 3,0×10-11 |  | 4,8×10-11 |  |  |  |
| In-117m | 1,94 სთ | ს | 0,020 |  | 3,1×10-11 |  | 5,5×10-11 | 0,020 |  | 1,2×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 7,3×10-11 |  | 1,1×10-10 |  |  |  |
| In-119m | 0,300 სთ | ს | 0,020 |  | 1,1×10-11 |  | 1,8×10-11 | 0,020 |  | 4,7×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 1,8×10-11 |  | 2,9×10-11 |  |  |  |
| კალა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sn-110 | 4,00 სთ | ს | 0,020 |  | 1,1×10-10 |  | 1,9×10-10 | 0,020 |  | 3,5×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 1,6×10-10 |  | 2,6×10-10 |  |  |  |
| Sn-111 | 0,588 სთ | ს | 0,020 |  | 8,3×10-12 |  | 1,5×10-11 | 0,020 |  | 2,3×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 1,4×10-11 |  | 2,2×10-11 |  |  |  |
| Sn-113 | 115 დღე | ს | 0,020 |  | 5,4×10-10 |  | 7,9×10-10 | 0,020 |  | 7,3×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 2,5×10-9 |  | 1,9×10-9 |  |  |  |
| Sn-117m | 13,6 დღე | ს | 0,020 |  | 2,9×10-10 |  | 3,9×10-10 | 0,020 |  | 7,1×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 2,3×10-9 |  | 2,2×10-9 |  |  |  |
| Sn-119m | 293 დღე | ს | 0,020 |  | 2,9×10-10 |  | 3,6×10-10 | 0,020 |  | 3,4×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 2,0×10-9 |  | 1,5×10-9 |  |  |  |
| Sn-121 | 1,13 დღე | ს | 0,020 |  | 6,4×10-11 |  | 1,0×10-10 | 0,020 |  | 2,3×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 2,2×10-10 |  | 2,8×10-10 |  |  |  |
| Sn-121m | 55,0 წ | ს | 0,020 |  | 8,0×10-10 |  | 9,7×10-10 | 0,020 |  | 3,8×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 4,2×10-9 |  | 3,3×10-9 |  |  |  |
| Sn-123 | 129 დღე | ს | 0,020 |  | 1,2×10-9 |  | 1,6×10-9 | 0,020 |  | 2,1×10-9 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 7,7×10-9 |  | 5,6×10-9 |  |  |  |
| Sn-123m | 0,668 სთ | ს | 0,020 |  | 1,4×10-11 |  | 2,4×10-11 | 0,020 |  | 3,8×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 2,8×10-11 |  | 4,4×10-11 |  |  |  |
| Sn-125 | 9,64 დღე | ს | 0,020 |  | 9,2×10-10 |  | 1,3×10-9 | 0,020 |  | 3,1×10-9 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 3,0×10-9 |  | 2,8×10-9 |  |  |  |
| Sn-126 | 1,00×105 წ | ს | 0,020 |  | 1,1×10-8 |  | 1,4×10-8 | 0,020 |  | 4,7×10-9 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 2,7×10-8 |  | 1,8×10-8 |  |  |  |
| Sn-127 | 2,10 სთ | ს | 0,020 |  | 6,9×10-11 |  | 1,2×10-10 | 0,020 |  | 2,0×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 1,3×10-10 |  | 2,0×10-10 |  |  |  |
| Sn-128 | 0,985 სთ | ს | 0,020 |  | 5,4×10-11 |  | 9,5×10-11 | 0,020 |  | 1,5×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 9,6×10-11 |  | 1,5×10-10 |  |  |  |
| სტიბიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb-115 | 0,530 სთ | ს | 0,100 |  | 9,2×10-12 |  | 1,7×10-11 | 0,100 |  | 2,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 1,4×10-11 |  | 2,3×10-11 |  |  |  |
| Sb-116 | 0,263 სთ | ს | 0,100 |  | 9,9×10-12 |  | 1,8×10-11 | 0,100 |  | 2,6×10-11 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 1,4×10-11 |  | 2,3×10-11 |  |  |  |
| Sb-116m | 1,00 სთ | ს | 0,100 |  | 3,5×10-11 |  | 6,4×10-11 | 0,100 |  | 6,7×10-11 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 5,0×10-11 |  | 8,5×10-11 |  |  |  |
| Sb-117 | 2,80 სთ | ს | 0,100 |  | 9,3×10-12 |  | 1,7×10-11 | 0,100 |  | 1,8×10-11 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 1,7×10-11 |  | 2,7×10-11 |  |  |  |
| Sb-118m | 5,00 სთ | ს | 0,100 |  | 1,0×10-10 |  | 1,9×10-10 | 0,100 |  | 2,1×10-10 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 1,3×10-10 |  | 2,3×10-10 |  |  |  |
| Sb-119 | 1,59 დღე | ს | 0,100 |  | 2,5×10-11 |  | 4,5×10-11 | 0,100 |  | 8,1×10-11 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 3,7×10-11 |  | 5,9×10-11 |  |  |  |
| Sb-120 | 5,76 დღე | ს | 0,100 |  | 5,9×10-10 |  | 9,8×10-10 | 0,100 |  | 1,2×10-9 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 1,0×10-9 |  | 1,3×10-9 |  |  |  |
| Sb-120 | 0,265 სთ | ს | 0,100 |  | 4,9×10-12 |  | 8,5×10-12 | 0,100 |  | 1,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 7,4×10-12 |  | 1,2×10-11 |  |  |  |
| Sb-122 | 2,70 დღე | ს | 0,100 |  | 3,9×10-10 |  | 6,3×10-10 | 0,100 |  | 1,7×10-9 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 1,0×10-9 |  | 1,2×10-9 |  |  |  |
| Sb-124 | 60,2 დღე | ს | 0,100 |  | 1,3×10-9 |  | 1,9×10-9 | 0,100 |  | 2,5×10-9 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 6,1×10-9 |  | 4,7×10-9 |  |  |  |
| Sb-124m | 0,337 სთ | ს | 0,100 |  | 3,0×10-12 |  | 5,3×10-12 | 0,100 |  | 8,0×10-12 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 5,5×10-12 |  | 8,3×10-12 |  |  |  |
| Sb-125 | 2,77 წ | ს | 0,100 |  | 1,4×10-9 |  | 1,7×10-9 | 0,100 |  | 1,1×10-9 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 4,5×10-9 |  | 3,3×10-9 |  |  |  |
| Sb-126 | 12,4 დღე | ს | 0,100 |  | 1,1×10-9 |  | 1,7×10-9 | 0,100 |  | 2,4×10-9 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 2,7×10-9 |  | 3,2×10-9 |  |  |  |
| Sb-126m | 0,317 სთ | ს | 0,100 |  | 1,3×10-11 |  | 2,3×10-11 | 0,100 |  | 3,6×10-11 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 2,0×10-11 |  | 3,3×10-11 |  |  |  |
| Sb-127 | 3,85 დღე | ს | 0,100 |  | 4,6×10-10 |  | 7,4×10-10 | 0,100 |  | 1,7×10-9 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 1,6×10-9 |  | 1,7×10-9 |  |  |  |
| Sb-128 | 9,01 სთ | ს | 0,100 |  | 2,5×10-10 |  | 4,6×10-10 | 0,100 |  | 7,6×10-10 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 4,2×10-10 |  | 6,7×10-10 |  |  |  |
| Sb-128 | 0,173 სთ | ს | 0,100 |  | 1,1×10-11 |  | 1,9×10-11 | 0,100 |  | 3,3×10-1 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 1,5×10-11 |  | 2,6×10-11 |  |  |  |
| Sb-129 | 4,32 სთ | ს | 0,100 |  | 1,1×10-10 |  | 2,0×10-10 | 0,100 |  | 4,2×10-10 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 2,4×10-10 |  | 3,5×10-10 |  |  |  |
| Sb-130 | 0,667 სთ | ს | 0,100 |  | 3,5×10-11 |  | 6,3×10-11 | 0,100 |  | 9,1×10-11 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 5,4×10-11 |  | 9,1×10-11 |  |  |  |
| Sb-131 | 0,383 სთ | ს | 0,100 |  | 3,7×10-11 |  | 5,9×10-11 | 0,100 |  | 1,0×10-10 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 5,2×10-11 |  | 8,3×10-11 |  |  |  |
| ტელური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Te-116 | 2,49 სთ | ს | 0,300 |  | 6,3×10-11 |  | 1,2×10-10 | 0,300 |  | 1,7×10-10 |
|  |  | შ | 0,300 |  | 1,1×10-10 |  | 1,7×10-10 |  |  |  |
| Te-121 | 17,0 დღე | ს | 0,300 |  | 2,5×10-10 |  | 3,9×10-10 | 0,300 |  | 4,3×10-10 |
|  |  | შ | 0,300 |  | 3,9×10-10 |  | 4,4×10-10 |  |  |  |
| Te-121m | 154 დღე | ს | 0,300 |  | 1,8×10-9 |  | 2,3×10-9 | 0,300 |  | 2,3×10-9 |
|  |  | შ | 0,300 |  | 4,2×10-9 |  | 3,6×10-9 |  |  |  |
| Te-123 | 1,00×1013 წ | ს | 0,300 |  | 4,0×10-9 |  | 5,0×10-9 | 0,300 |  | 4,4×10-9 |
|  |  | შ | 0,300 |  | 2,6×10-9 |  | 2,8×10-9 |  |  |  |
| Te-123m | 120 დღე | ს | 0,300 |  | 9,7×10-10 |  | 1,2×10-9 | 0,300 |  | 1,4×10-9 |
|  |  | შ | 0,300 |  | 3,9×10-9 |  | 3,4×10-9 |  |  |  |
| Te-125m | 58,0 დღე | ს | 0,300 |  | 5,1×10-10 |  | 6,7×10-10 | 0,300 |  | 8,7×10-10 |
|  |  | შ | 0,300 |  | 3,3×10-9 |  | 2,9×10-9 |  |  |  |
| Te-127 | 9,35 სთ | ს | 0,300 |  | 4,2×10-11 |  | 7,2×10-11 | 0,300 |  | 1,7×10-10 |
|  |  | შ | 0,300 |  | 1,2×10-10 |  | 1,8×10-10 |  |  |  |
| Te-127m | 109 დღე | ს | 0,300 |  | 1,6×10-9 |  | 2,0×10-9 | 0,300 |  | 2,3×10-9 |
|  |  | შ | 0,300 |  | 7,2×10-9 |  | 6,2×10-9 |  |  |  |
| Te-129 | 1,16 სთ | ს | 0,300 |  | 1,7×10-11 |  | 2,9×10-11 | 0,300 |  | 6,3×10-11 |
|  |  | შ | 0,300 |  | 3,8×10-11 |  | 5,7×10-11 |  |  |  |
| Te-129m | 33,6 დღე | ს | 0,300 |  | 1,3×10-9 |  | 1,8×10-9 | 0,300 |  | 3,0×10-9 |
|  |  | შ | 0,300 |  | 6,3×10-9 |  | 5,4×10-9 |  |  |  |
| Te-131 | 0,417 სთ | ს | 0,300 |  | 2,3×10-11 |  | 4,6×10-11 | 0,300 |  | 8,7×10-11 |
|  |  | შ | 0,300 |  | 3,8×10-11 |  | 6,1×10-11 |  |  |  |
| Te-131m | 1,25 დღე | ს | 0,300 |  | 8,7×10-10 |  | 1,2×10-9 | 0,300 |  | 1,9×10-9 |
|  |  | შ | 0,300 |  | 1,1×10-9 |  | 1,6×10-9 |  |  |  |
| Te-132 | 3,26 დღე | ს | 0,300 |  | 1,8×10-9 |  | 2,4×10-9 | 0,300 |  | 3,7×10-9 |
|  |  | შ | 0,300 |  | 2,2×10-9 |  | 3,0×10-9 |  |  |  |
| Te-133 | 0,207 სთ | ს | 0,300 |  | 2,0×10-11 |  | 3,8×10-11 | 0,300 |  | 7,2×10-11 |
|  |  | შ | 0,300 |  | 2,7×10-11 |  | 4,4×10-11 |  |  |  |
| Te-133m | 0,923 სთ | ს | 0,300 |  | 8,4×10-11 |  | 1,2×10-10 | 0,300 |  | 2,8×10-10 |
|  |  | შ | 0,300 |  | 1,2×10-10 |  | 1,9×10-10 |  |  |  |
| Te-134 | 0,696 სთ | ს | 0,300 |  | 5,0×10-11 |  | 8,3×10-11 | 0,300 |  | 1,1×10-10 |
|  |  | შ | 0,300 |  | 7,1×10-11 |  | 1,1×10-10 |  |  |  |
| იოდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-120 | 1,35 სთ | ს | 1,000 |  | 1,0×10-10 |  | 1,9×10-10 | 1,000 |  | 3,4×10-10 |
| I-120m | 0,883 სთ | ს | 1,000 |  | 8,7×10-11 |  | 1,4×10-10 | 1,000 |  | 2,1×10-10 |
| I-121 | 2,12 სთ | ს | 1,000 |  | 2,8×10-11 |  | 3,9×10-11 | 1,000 |  | 8,2×10-11 |
| I-123 | 13,2 სთ | ს | 1,000 |  | 7,6×10-11 |  | 1,1×10-10 | 1,000 |  | 2,1×10-10 |
| I-124 | 4,18 დღე | ს | 1,000 |  | 4,5×10-9 |  | 6,3×10-9 | 1,000 |  | 1,3×10-8 |
| I-125 | 60,1 დღე | ს | 1,000 |  | 5,3×10-9 |  | 7,3×10-9 | 1,000 |  | 1,5×10-8 |
| I-126 | 13,0 დღე | ს | 1,000 |  | 1,0×10-8 |  | 1,4×10-8 | 1,000 |  | 2,9×10-8 |
| I-128 | 0,416 სთ | ს | 1,000 |  | 1,4×10-11 |  | 2,2×10-11 | 1,000 |  | 4,6×10-11 |
| I-129 | 1,57×107 წ | ს | 1,000 |  | 3,7×10-8 |  | 5,1×10-8 | 1,000 |  | 1,1×10-7 |
| I-130 | 12,4 სთ | ს | 1,000 |  | 6,9×10-10 |  | 9,6×10-10 | 1,000 |  | 2,0×10-9 |
| I-131 | 8,04 დღე | ს | 1,000 |  | 7,6×10-9 |  | 1,1×10-8 | 1,000 |  | 2,2×10-8 |
| I-132 | 2,30 სთ | ს | 1,000 |  | 9,6×10-11 |  | 2,0×10-10 | 1,000 |  | 2,9×10-10 |
| I-132m | 1,39 სთ | ს | 1,000 |  | 8,1×10-11 |  | 1,1×10-10 | 1,000 |  | 2,2×10-10 |
| I-133 | 20,8 სთ | ს | 1,000 |  | 1,5×10-9 |  | 2,1×10-9 | 1,000 |  | 4,3×10-9 |
| I-134 | 0,876 სთ | ს | 1,000 |  | 4,8×10-11 |  | 7,9×10-11 | 1,000 |  | 1,1×10-10 |
| I-135 | 6,61 სთ | ს | 1,000 |  | 3,3×10-10 |  | 4,6×10-10 | 1,000 |  | 9,3×10-10 |
| ცეზიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs-125 | 0,750 სთ | ს | 1,000 |  | 1,3×10-11 |  | 2,3×10-11 | 1,000 |  | 3,5×10-11 |
| Cs-127 | 6,25 სთ | ს | 1,000 |  | 2,2×10-11 |  | 4,0×10-11 | 1,000 |  | 2,4×10-11 |
| Cs-129 | 1,34 დღე | ს | 1,000 |  | 4,5×10-11 |  | 8,1×10-11 | 1,000 |  | 6,0×10-11 |
| Cs-130 | 0,498 სთ | ს | 1,000 |  | 8,4×10-12 |  | 1,5×10-11 | 1,000 |  | 2,8×10-11 |
| Cs-131 | 9,69 დღე | ს | 1,000 |  | 2,8×10-11 |  | 4,5×10-11 | 1,000 |  | 5,8×10-11 |
| Cs-132 | 6,48 დღე | ს | 1,000 |  | 2,4×10-10 |  | 3,8×10-10 | 1,000 |  | 5,0×10-10 |
| Cs-134 | 2,06 წ | ს | 1,000 |  | 6,8×10-9 |  | 9,6×10-9 | 1,000 |  | 1,9×10-8 |
| Cs-134m | 2,90 სთ | ს | 1,000 |  | 1,5×10-11 |  | 2,6×10-11 | 1,000 |  | 2,0×10-11 |
| Cs-135 | 2,30×106 წ | ს | 1,000 |  | 7,1×10-10 |  | 9,9×10-10 | 1,000 |  | 2,0×10-9 |
| Cs-135m | 0,883 სთ | ს | 1,000 |  | 1,3×10-11 |  | 2,4×10-11 | 1,000 |  | 1,9×10-11 |
| Cs-136 | 13,1 დღე | ს | 1,000 |  | 1,3×10-9 |  | 1,9×10-9 | 1,000 |  | 3,0×10-9 |
| Cs-137 | 30,0 წ | ს | 1,000 |  | 4,8×10-9 |  | 6,7×10-9 | 1,000 |  | 1,3×10-8 |
| Cs-138 | 0,536 სთ | ს | 1,000 |  | 2,6×10-11 |  | 4,6×10-11 | 1,000 |  | 9,2×10-11 |
| ბარიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ba-126 | 1,61 სთ | ს | 1,000 |  | 7,8×10-11 |  | 1,2×10-10 | 1,000 |  | 2,6×10-10 |
| Ba-128 | 2,43 დღე | ს | 1,000 |  | 8,0×10-10 |  | 1,3×10-9 | 1,000 |  | 2,7×10-9 |
| Ba-131 | 11,8 დღე | ს | 1,000 |  | 2,3×10-10 |  | 3,5×10-10 | 1,000 |  | 4,5×10-10 |
| Ba-131m | 0,243 სთ | ს | 1,000 |  | 4,1×10-12 |  | 6,4×10-12 | 1,000 |  | 4,9×10-12 |
| Ba-133 | 10,7 წ | ს | 1,000 |  | 1,5×10-9 |  | 1,8×10-9 | 1,000 |  | 1,0×10-9 |
| Ba-133m | 1,62 დღე | ს | 1,000 |  | 1,9×10-10 |  | 2,8×10-10 | 1,000 |  | 5,5×10-10 |
| Ba-135m | 1,20 დღე | ს | 1,000 |  | 1,5×10-10 |  | 2,3×10-10 | 1,000 |  | 4,5×10-10 |
| Ba-139 | 1,38 სთ | ს | 1,000 |  | 3,5×10-11 |  | 5,5×10-11 | 1,000 |  | 1,2×10-10 |
| Ba-140 | 12,7 დღე | ს | 1,000 |  | 1,0×10-9 |  | 1,6×10-9 | 1,000 |  | 2,5×10-9 |
| Ba-141 | 0,305 სთ | ს | 1,000 |  | 2,2×10-11 |  | 3,5×10-11 | 1,000 |  | 7,0×10-11 |
| Ba-142 | 0,177 სთ | ს | 1,000 |  | 1,6×10-11 |  | 2,7×10-11 | 1,000 |  | 3,5×10-11 |
| ლანთანი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La-131 | 0,983 სთ | ს | 5,0×10-4 |  | 1,4×10-11 |  | 2,4×10-11 | 5,0×10-4 |  | 3,5×10-11 |
|  |  | შ | 5,0×10-4 |  | 2,3×10-11 |  | 3,6×10-11 |  |  |  |
| La-132 | 4,80 სთ | ს | 5,0×10-4 |  | 1,1×10-10 |  | 2,0×10-10 | 5,0×10-4 |  | 3,9×10-10 |
|  |  | შ | 5,0×10-4 |  | 1,7×10-10 |  | 2,8×10-10 |  |  |  |
| La-135 | 19,5 სთ | ს | 5,0×10-4 |  | 1,1×10-11 |  | 2,0×10-11 | 5,0×10-4 |  | 3,0×10-11 |
|  |  | შ | 5,0×10-4 |  | 1,5×10-11 |  | 2,5×10-11 |  |  |  |
| La-137 | 6,00×104 წ | ს | 5,0×10-4 |  | 8,6×10-9 |  | 1,0×10-8 | 5,0×10-4 |  | 8,1×10-11 |
|  |  | შ | 5,0×10-4 |  | 3,4×10-9 |  | 2,3×10-9 |  |  |  |
| La-138 | 1,35×1011 წ | ს | 5,0×10-4 |  | 1,5×10-7 |  | 1,8×10-7 | 5,0×10-4 |  | 1,1×10-9 |
|  |  | შ | 5,0×10-4 |  | 6,1×10-8 |  | 4,2×10-8 |  |  |  |
| La-140 | 1,68 დღე | ს | 5,0×10-4 |  | 6,0×10-10 |  | 1,0×10-9 | 5,0×10-4 |  | 2,0×10-9 |
|  |  | შ | 5,0×10-4 |  | 1,1×10-9 |  | 1,5×10-9 |  |  |  |
| La-141 | 3,93 სთ | ს | 5,0×10-4 |  | 6,7×10-11 |  | 1,1×10-10 | 5,0×10-4 |  | 3,6×10-10 |
|  |  | შ | 5,0×10-4 |  | 1,5×10-10 |  | 2,2×10-10 |  |  |  |
| La-142 | 1,54 სთ | ს | 5,0×10-4 |  | 5,6×10-11 |  | 1,0×10-10 | 5,0×10-4 |  | 1,8×10-10 |
|  |  | შ | 5,0×10-4 |  | 9,3×10-11 |  | 1,5×10-10 |  |  |  |
| La-143 | 0,237 სთ | ს | 5,0×10-4 |  | 1,2×10-11 |  | 2,0×10-11 | 5,0×10-4 |  | 5,6×10-11 |
|  |  | შ | 5,0×10-4 |  | 2,2×10-11 |  | 3,3×10-11 |  |  |  |
| ცერიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce-134 | 3,00 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 1,3×10-9 |  | 1,5×10-9 | 5,0×10-4 |  | 2,5×10-9 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 1,3×10-9 |  | 1,6×10-9 |  |  |  |
| Ce-135 | 17,6 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 4,9×10-10 |  | 7,3×10-10 | 5,0×10-4 |  | 7,9×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 5,1×10-10 |  | 7,6×10-10 |  |  |  |
| Ce-137 | 9,00 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,0×10-11 |  | 1,8×10-11 | 5,0×10-4 |  | 2,5×10-11 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 1,1×10-11 |  | 1,9×10-11 |  |  |  |
| Ce-137m | 1,43 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 4,0×10-10 |  | 5,5×10-10 | 5,0×10-4 |  | 5,4×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 4,3×10-10 |  | 5,9×10-10 |  |  |  |
| Ce-139 | 138 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 1,6×10-9 |  | 1,3×10-9 | 5,0×10-4 |  | 2,6×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 1,8×10-9 |  | 1,4×10-9 |  |  |  |
| Ce-141 | 32,5 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 3,1×10-9 |  | 2,7×10-9 | 5,0×10-4 |  | 7,1×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 3,6×10-9 |  | 3,1×10-9 |  |  |  |
| Ce-143 | 1,38 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 7,4×10-10 |  | 9,5×10-10 | 5,0×10-4 |  | 1,1×10-9 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 8,1×10-10 |  | 1,0×10-9 |  |  |  |
| Ce-144 | 284 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 3,4×10-8 |  | 2,3×10-8 | 5,0×10-4 |  | 5,2×10-9 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 4,9×10-8 |  | 2,9×10-8 |  |  |  |
| პრაზეოდიმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pr-136 | 0,218 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,4×10-11 |  | 2,4×10-11 | 5,0×10-4 |  | 3,3×10-11 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 1,5×10-11 |  | 2,5×10-11 |  |  |  |
| Pr-137 | 1,28 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 2,1×10-11 |  | 3,4×10-11 | 5,0×10-4 |  | 4,0×10-11 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 2,2×10-11 |  | 3,5×10-11 |  |  |  |
| Pr-138m | 2,10 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 7,6×10-11 |  | 1,3×10-10 | 5,0×10-4 |  | 1,3×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 7,9×10-11 |  | 1,3×10-10 |  |  |  |
| Pr-139 | 4,51 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,9×10-11 |  | 2,9×10-11 | 5,0×10-4 |  | 3,1×10-11 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 2,0×10-11 |  | 3,0×10-11 |  |  |  |
| Pr-142 | 19,1 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 5,3×10-10 |  | 7,0×10-10 | 5,0×10-4 |  | 1,3×10-9 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 5,6×10-10 |  | 7,4×10-10 |  |  |  |
| Pr-142m | 0,243 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 6,7×10-12 |  | 8,9×10-12 | 5,0×10-4 |  | 1,7×10-11 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 7,1×10-12 |  | 9,4×10-12 |  |  |  |
| Pr-143 | 13,6 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 2,1×10-9 |  | 1,9×10-9 | 5,0×10-4 |  | 1,2×10-9 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 2,3×10-9 |  | 2,2×10-9 |  |  |  |
| Pr-144 | 0,288 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,8×10-11 |  | 2,9×10-11 | 5,0×10-4 |  | 5,0×10-11 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 1,9×10-11 |  | 3,0×10-11 |  |  |  |
| Pr-145 | 5,98 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,6×10-10 |  | 2,5×10-10 | 5,0×10-4 |  | 3,9×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 1,7×10-10 |  | 2,6×10-10 |  |  |  |
| Pr-147 | 0,227 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,8×10-11 |  | 2,9×10-11 | 5,0×10-4 |  | 3,3×10-11 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 1,9×10-11 |  | 3,0×10-11 |  |  |  |
| ნეოდიმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nd-136 | 0,844 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 5,3×10-11 |  | 8,5×10-11 | 5,0×10-4 |  | 9,9×10-11 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 5,6×10-11 |  | 8,9×10-11 |  |  |  |
| Nd-138 | 5,04 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 2,4×10-10 |  | 3,7×10-10 | 5,0×10-4 |  | 6,4×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 2,6×10-10 |  | 3,8×10-10 |  |  |  |
| Nd-139 | 0,495 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,0×10-11 |  | 1,7×10-11 | 5,0×10-4 |  | 2,0×10-11 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 1,1×10-11 |  | 1,7×10-11 |  |  |  |
| Nd-139m | 5,50 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,5×10-10 |  | 2,5×10-10 | 5,0×10-4 |  | 2,5×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 1,6×10-10 |  | 2,5×10-10 |  |  |  |
| Nd-141 | 2,49სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 5,1×10-12 |  | 8,5×10-12 | 5,0×10-4 |  | 8,3×10-12 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 5,3×10-12 |  | 8,8×10-12 |  |  |  |
| Nd-147 | 11,0 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 2,0×10-9 |  | 1,9×10-9 | 5,0×10-4 |  | 1,1×10-9 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 2,3×10-9 |  | 2,1×10-9 |  |  |  |
| Nd-149 | 1,73 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 8,5×10-11 |  | 1,2×10-10 | 5,0×10-4 |  | 1,2×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 9,0×10-11 |  | 1,3×10-10 |  |  |  |
| Nd-151 | 0,207 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,7×10-11 |  | 2,8×10-11 | 5,0×10-4 |  | 3,0×10-11 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 1,8×10-11 |  | 2,9×10-11 |  |  |  |
| პრომეთეუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pm-141 | 0,348 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,5×10-11 |  | 2,4×10-11 | 5,0×10-4 |  | 3,6×10-11 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 1,6×10-11 |  | 2,5×10-11 |  |  |  |
| Pm-143 | 265 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 1,4×10-9 |  | 9,6×10-10 | 5,0×10-4 |  | 2,3×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 1,3×10-9 |  | 8,3×10-10 |  |  |  |
| Pm-144 | 363 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 7,8×10-9 |  | 5,4×10-9 | 5,0×10-4 |  | 9,7×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 7,0×10-9 |  | 3,9×10-9 |  |  |  |
| Pm-145 | 17,7 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 3,4×10-9 |  | 2,4×10-9 | 5,0×10-4 |  | 1,1×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 2,1×10-9 |  | 1,2×10-9 |  |  |  |
| Pm-146 | 5,53 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,9×10-8 |  | 1,3×10-8 | 5,0×10-4 |  | 9,0×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 1,6×10-8 |  | 9,0×10-9 |  |  |  |
| Pm-147 | 2,62 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 4,7×10-9 |  | 3,5×10-9 | 5,0×10-4 |  | 2,6×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 4,6×10-9 |  | 3,2×10-9 |  |  |  |
| Pm-148 | 5,37 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 2,0×10-9 |  | 2,1×10-9 | 5,0×10-4 |  | 2,7×10-9 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 2,1×10-9 |  | 2,2×10-9 |  |  |  |
| Pm-148m | 41,3 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 4,9×10-9 |  | 4,1×10-9 | 5,0×10-4 |  | 1,8×10-9 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 5,4×10-9 |  | 4,3×10-9 |  |  |  |
| Pm-149 | 2,21 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 6,6×10-10 |  | 7,6×10-10 | 5,0×10-4 |  | 9,9×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 7,2×10-10 |  | 8,2×10-10 |  |  |  |
| Pm-150 | 2,68 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,3×10-10 |  | 2,0×10-10 | 5,0×10-4 |  | 2,6×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 1,4×10-10 |  | 2,1×10-10 |  |  |  |
| Pm-151 | 1,18 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 4,2×10-10 |  | 6,1×10-10 | 5,0×10-4 |  | 7,3×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 4,5×10-10 |  | 6,4×10-10 |  |  |  |
| სამარიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sm-141 | 0,170 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,6×10-11 |  | 2,7×10-11 | 5,0×10-4 |  | 3,9×10-11 |
| Sm-141m | 0,377 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 3,4×10-11 |  | 5,6×10-11 | 5,0×10-4 |  | 6,5×10-11 |
| Sm-142 | 1,21 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 7,4×10-11 |  | 1,1×10-10 | 5,0×10-4 |  | 1,9×10-10 |
| Sm-145 | 340 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 1,5×10-9 |  | 1,1×10-9 | 5,0×10-4 |  | 2,1×10-10 |
| Sm-146 | 1,03×108 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 9,9×10-6 |  | 6,7×10-6 | 5,0×10-4 |  | 5,4×10-8 |
| Sm-147 | 1,06×1011 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 8,9×10-6 |  | 6,1×10-6 | 5,0×10-4 |  | 4,9×10-8 |
| Sm-151 | 90,0 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 3,7×10-9 |  | 2,6×10-9 | 5,0×10-4 |  | 9,8×10-11 |
| Sm-153 | 1,95 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 6,1×10-10 |  | 6,8×10-10 | 5,0×10-4 |  | 7,4×10-10 |
| Sm-155 | 0,368 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,7×10-11 |  | 2,8×10-11 | 5,0×10-4 |  | 2,9×10-11 |
| Sm-156 | 9,40 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 2,1×10-10 |  | 2,8×10-10 | 5,0×10-4 |  | 2,5×10-10 |
| ევროპიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eu-145 | 5,94 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 5,6×10-10 |  | 7,3×10-10 | 5,0×10-4 |  | 7,5×10-10 |
| Eu-146 | 4,61 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 8,2×10-10 |  | 1,2×10-9 | 5,0×10-4 |  | 1,3×10-9 |
| Eu-147 | 24,0 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 1,0×10-9 |  | 1,0×10-9 | 5,0×10-4 |  | 4,4×10-10 |
| Eu-148 | 54,5 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 2,7×10-9 |  | 2,3×10-9 | 5,0×10-4 |  | 1,3×10-9 |
| Eu-149 | 93,1 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 2,7×10-10 |  | 2,3×10-10 | 5,0×10-4 |  | 1,0×10-10 |
| Eu-150 | 34,2 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 5,0×10-8 |  | 3,4×10-8 | 5,0×10-4 |  | 1,3×10-9 |
| Eu-150 | 12,6 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,9×10-10 |  | 2,8×10-10 | 5,0×10-4 |  | 3,8×10-10 |
| Eu-152 | 13,3 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 3,9×10-8 |  | 2,7×10-8 | 5,0×10-4 |  | 1,4×10-9 |
| Eu-152m | 9,32 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 2,2×10-10 |  | 3,2×10-10 | 5,0×10-4 |  | 5,0×10-10 |
| Eu-154 | 8,80 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 5,0×10-8 |  | 3,5×10-8 | 5,0×10-4 |  | 2,0×10-9 |
| Eu-155 | 4,96 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 6,5×10-9 |  | 4,7×10-9 | 5,0×10-4 |  | 3,2×10-10 |
| Eu-156 | 15,2 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 3,3×10-9 |  | 3,0×10-9 | 5,0×10-4 |  | 2,2×10-9 |
| Eu-157 | 15,1 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 3,2×10-10 |  | 4,4×10-10 | 5,0×10-4 |  | 6,0×10-10 |
| Eu-158 | 0,765 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 4,8×10-11 |  | 7,5×10-11 | 5,0×10-4 |  | 9,4×10-11 |
| გადოლინიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gd-145 | 0,382 სთ | ს | 5,0×10-4 |  | 1,5×10-11 |  | 2,6×10-11 | 5,0×10-4 |  | 4,4×10-11 |
|  |  | შ | 5,0×10-4 |  | 2,1×10-11 |  | 3,5×10-11 |  |  |  |
| Gd-146 | 48,3 დღე | ს | 5,0×10-4 |  | 4,4×10-9 |  | 5,2×10-9 | 5,0×10-4 |  | 9,6×10-10 |
|  |  | შ | 5,0×10-4 |  | 6,0×10-9 |  | 4,6×10-9 |  |  |  |
| Gd-147 | 1,59 დღე | ს | 5,0×10-4 |  | 2,7×10-10 |  | 4,5×10-10 | 5,0×10-4 |  | 6,1×10-10 |
|  |  | შ | 5,0×10-4 |  | 4,1×10-10 |  | 5,9×10-10 |  |  |  |
| Gd-148 | 93,0 წ | ს | 5,0×10-4 |  | 2,5×10-5 |  | 3,0×10-5 | 5,0×10-4 |  | 5,5×10-8 |
|  |  | შ | 5,0×10-4 |  | 1,1×10-5 |  | 7,2×10-6 |  |  |  |
| Gd-149 | 9,40 დღე | ს | 5,0×10-4 |  | 2,6×10-10 |  | 4,5×10-10 | 5,0×10-4 |  | 4,5×10-10 |
|  |  | შ | 5,0×10-4 |  | 7,0×10-10 |  | 7,9×10-10 |  |  |  |
| Gd-151 | 120 დღე | ს | 5,0×10-4 |  | 7,8×10-10 |  | 9,3×10-10 | 5,0×10-4 |  | 2,0×10-10 |
|  |  | შ | 5,0×10-4 |  | 8,1×10-10 |  | 6,5×10-10 |  |  |  |
| Gd-152 | 1,08×1014 წ | ს | 5,0×10-4 |  | 1,9×10-5 |  | 2,2×10-5 | 5,0×10-4 |  | 4,1×10-8 |
|  |  | შ | 5,0×10-4 |  | 7,4×10-6 |  | 5,0×10-6 |  |  |  |
| Gd-153 | 242 დღე | ს | 5,0×10-4 |  | 2,1×10-9 |  | 2,5×10-9 | 5,0×10-4 |  | 2,7×10-10 |
|  |  | შ | 5,0×10-4 |  | 1,9×10-9 |  | 1,4×10-9 |  |  |  |
| Gd-159 | 18,6 სთ | ს | 5,0×10-4 |  | 1,1×10-10 |  | 1,8×10-10 | 5,0×10-4 |  | 4,9×10-10 |
|  |  | შ | 5,0×10-4 |  | 2,7×10-10 |  | 3,9×10-10 |  |  |  |
| ტერბიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tb-147 | 1,65 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 7,9×10-11 |  | 1,2×10-10 | 5,0×10-4 |  | 1,6×10-10 |
| Tb-149 | 4,15 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 4,3×10-9 |  | 3,1×10-9 | 5,0×10-4 |  | 2,5×10-10 |
| Tb-150 | 3,27 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,1×10-10 |  | 1,8×10-10 | 5,0×10-4 |  | 2,5×10-10 |
| Tb-151 | 17,6 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 2,3×10-10 |  | 3,3×10-10 | 5,0×10-4 |  | 3,4×10-10 |
| Tb-153 | 2,34 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 2,0×10-10 |  | 2,4×10-10 | 5,0×10-4 |  | 2,5×10-10 |
| Tb-154 | 21,4 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 3,8×10-10 |  | 6,0×10-10 | 5,0×10-4 |  | 6,5×10-10 |
| Tb-155 | 5,32 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 2,1×10-10 |  | 2,5×10-10 | 5,0×10-4 |  | 2,1×10-10 |
| Tb-156 | 5,34 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 1,2×10-9 |  | 1,4×10-9 | 5,0×10-4 |  | 1,2×10-9 |
| Tb-156m | 1,02 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 2,0×10-10 |  | 2,3×10-10 | 5,0×10-4 |  | 1,7×10-10 |
| Tb-156m | 5,00 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 9,2×10-11 |  | 1,3×10-10 | 5,0×10-4 |  | 8,1×10-11 |
| Tb-157 | 7,1×101 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,1×10-9 |  | 7,9×10-10 | 5,0×10-4 |  | 3,4×10-11 |
| Tb-158 | 1,50×102 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 4,3×10-8 |  | 3,0×10-8 | 5,0×10-4 |  | 1,1×10-9 |
| Tb-160 | 72,3 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 6,6×10-9 |  | 5,4×10-9 | 5,0×10-4 |  | 1,6×10-9 |
| Tb-161 | 6,91 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 1,2×10-9 |  | 1,2×10-9 | 5,0×10-4 |  | 7,2×10-10 |
| დისპროზიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dy-155 | 10,0 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 8,0×10-11 |  | 1,2×10-10 | 5,0×10-4 |  | 1,3×10-10 |
| Dy-157 | 8,10 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 3,2×10-11 |  | 5,5×10-11 | 5,0×10-4 |  | 6,1×10-11 |
| Dy-159 | 144 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 3,5×10-10 |  | 2,5×10-10 | 5,0×10-4 |  | 1,0×10-10 |
| Dy-165 | 2,33 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 6,1×10-11 |  | 8,7×10-11 | 5,0×10-4 |  | 1,1×10-10 |
| Dy-166 | 3,40 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 1,8×10-9 |  | 1,8×10-9 | 5,0×10-4 |  | 1,6×10-9 |
| ჰოლმიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ho-155 | 0,800 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 2,0×10-11 |  | 3,2×10-11 | 5,0×10-4 |  | 3,7×10-11 |
| Ho-157 | 0,210 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 4,5×10-12 |  | 7,6×10-12 | 5,0×10-4 |  | 6,5×10-12 |
| Ho-159 | 0,550 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 6,3×10-12 |  | 1,0×10-11 | 5,0×10-4 |  | 7,9×10-12 |
| Ho-161 | 2,50 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 6,3×10-12 |  | 1,0×10-11 | 5,0×10-4 |  | 1,3×10-11 |
| Ho-162 | 0,250 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 2,9×10-12 |  | 4,5×10-12 | 5,0×10-4 |  | 3,3×10-12 |
| Ho-162m | 1,13 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 2,2×10-11 |  | 3,3×10-11 | 5,0×10-4 |  | 2,6×10-11 |
| Ho-164 | 0,483 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 8,6×10-12 |  | 1,3×10-11 | 5,0×10-4 |  | 9,5×10-12 |
| Ho-164m | 0,625 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,2×10-11 |  | 1,6×10-11 | 5,0×10-4 |  | 1,6×10-11 |
| Ho-166 | 1,12 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 6,6×10-10 |  | 8,3×10-10 | 5,0×10-4 |  | 1,4×10-9 |
| Ho-166m | 1,20×103 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,1×10-7 |  | 7,8×10-8 | 5,0×10-4 |  | 2,0×10-9 |
| Ho-167 | 3,10 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 7,1×10-11 |  | 1,0×10-10 | 5,0×10-4 |  | 8,3×10-11 |
| ერბიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Er-161 | 3,24 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 5,1×10-11 |  | 8,5×10-11 | 5,0×10-4 |  | 8,0×10-11 |
| Er-165 | 10,4 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 8,3×10-12 |  | 1,4×10-11 | 5,0×10-4 |  | 1,9×10-11 |
| Er-169 | 9,30 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 9,8×10-10 |  | 9,2×10-10 | 5,0×10-4 |  | 3,7×10-10 |
| Er-171 | 7,52 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 2,2×10-10 |  | 3,0×10-10 | 5,0×10-4 |  | 3,6×10-10 |
| Er-172 | 2,05 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 1,1×10-9 |  | 1,2×10-9 | 5,0×10-4 |  | 1,0×10-9 |
| თულიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tm-162 | 0,362 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,6×10-11 |  | 2,7×10-11 | 5,0×10-4 |  | 2,9×10-11 |
| Tm-166 | 7,70 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,8×10-10 |  | 2,8×10-10 | 5,0×10-4 |  | 2,8×10-10 |
| Tm-167 | 9,24 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 1,1×10-9 |  | 1,0×10-9 | 5,0×10-4 |  | 5,6×10-10 |
| Tm-170 | 129 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 6,6×10-9 |  | 5,2×10-9 | 5,0×10-4 |  | 1,3×10-9 |
| Tm-171 | 1,92 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,3×10-9 |  | 9,1×10-10 | 5,0×10-4 |  | 1,1×10-10 |
| Tm-172 | 2,65 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 1,1×10-9 |  | 1,4×10-9 | 5,0×10-4 |  | 1,7×10-9 |
| Tm-173 | 8,24 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,8×10-10 |  | 2,6×10-10 | 5,0×10-4 |  | 3,1×10-10 |
| Tm-175 | 0,253 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,9×10-11 |  | 3,1×10-11 | 5,0×10-4 |  | 2,7×10-11 |
| იტერბიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yb-162 | 0,315 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,4×10-11 |  | 2,2×10-11 | 5,0×10-4 |  | 2,3×10-11 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 1,4×10-11 |  | 2,3×10-11 |  |  |  |
| Yb-166 | 2,36 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 7,2×10-10 |  | 9,1×10-10 | 5,0×10-4 |  | 9,5×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 7,6×10-10 |  | 9,5×10-10 |  |  |  |
| Yb-167 | 0,292 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 6,5×10-12 |  | 9,0×10-12 | 5,0×10-4 |  | 6,7×10-12 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 6,9×10-12 |  | 9,5×10-12 |  |  |  |
| Yb-169 | 32,0 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 2,4×10-9 |  | 2,1×10-9 | 5,0×10-4 |  | 7,1×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 2,8×10-9 |  | 2,4×10-9 |  |  |  |
| Yb-175 | 4,19 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 6,3×10-10 |  | 6,4×10-10 | 5,0×10-4 |  | 4,4×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 7,0×10-10 |  | 7,0×10-10 |  |  |  |
| Yb-177 | 1,90 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 6,4×10-11 |  | 8,8×10-11 | 5,0×10-4 |  | 9,7×10-11 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 6,9×10-11 |  | 9,4×10-11 |  |  |  |
| Yb-178 | 1,23 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 7,1×10-11 |  | 1,0×10-10 | 5,0×10-4 |  | 1,2×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 7,6×10-11 |  | 1,1×10-10 |  |  |  |
| ლუტეციუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lu-169 | 1,42 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 3,5×10-10 |  | 4,7×10-10 | 5,0×10-4 |  | 4,6×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 3,8×10-10 |  | 4,9×10-10 |  |  |  |
| Lu-170 | 2,00 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 6,4×10-10 |  | 9,3×10-10 | 5,0×10-4 |  | 9,9×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 6,7×10-10 |  | 9,5×10-10 |  |  |  |
| Lu-171 | 8,22 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 7,6×10-10 |  | 8,8×10-10 | 5,0×10-4 |  | 6,7×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 8,3×10-10 |  | 9,3×10-10 |  |  |  |
| Lu-172 | 6,70 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 1,4×10-9 |  | 1,7×10-9 | 5,0×10-4 |  | 1,3×10-9 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 1,5×10-9 |  | 1,8×10-9 |  |  |  |
| Lu-173 | 1,37 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 2,0×10-9 |  | 1,5×10-9 | 5,0×10-4 |  | 2,6×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 2,3×10-9 |  | 1,4×10-9 |  |  |  |
| Lu-174 | 3,31 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 4,0×10-9 |  | 2,9×10-9 | 5,0×10-4 |  | 2,7×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 3,9×10-9 |  | 2,5×10-9 |  |  |  |
| Lu-174m | 142 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 3,4×10-9 |  | 2,4×10-9 | 5,0×10-4 |  | 5,3×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 3,8×10-9 |  | 2,6×10-9 |  |  |  |
| Lu-176 | 3,60×1010 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 6,6×10-8 |  | 4,6×10-8 | 5,0×10-4 |  | 1,8×10-9 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 5,2×10-8 |  | 3,0×10-8 |  |  |  |
| Lu-176m | 3,68 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,1×10-10 |  | 1,5×10-10 | 5,0×10-4 |  | 1,7×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 1,2×10-10 |  | 1,6×10-10 |  |  |  |
| Lu-177 | 6,71 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 1,0×10-9 |  | 1,0×10-9 | 5,0×10-4 |  | 5,3×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 1,1×10-9 |  | 1,1×10-9 |  |  |  |
| Lu-177m | 161 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 1,2×10-8 |  | 1,0×10-8 | 5,0×10-4 |  | 1,7×10-9 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 1,5×10-8 |  | 1,2×10-8 |  |  |  |
| Lu-178 | 0,473 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 2,5×10-11 |  | 3,9×10-11 | 5,0×10-4 |  | 4,7×10-11 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 2,6×10-11 |  | 4,1×10-11 |  |  |  |
| Lu-178m | 0,378 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 3,3×10-11 |  | 5,4×10-11 | 5,0×10-4 |  | 3,8×10-11 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 3,5×10-11 |  | 5,6×10-11 |  |  |  |
| Lu-179 | 4,59 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,1×10-10 |  | 1,6×10-10 | 5,0×10-4 |  | 2,1×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 1,2×10-10 |  | 1,6×10-10 |  |  |  |
| ჰაფნიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hf-170 | 16,0 სთ | ს | 0,002 |  | 1,7×10-10 |  | 2,9×10-10 | 0,002 |  | 4,8×10-10 |
|  |  | შ | 0,002 |  | 3,2×10-10 |  | 4,3×10-10 |  |  |  |
| Hf-172 | 1,87 წ | ს | 0,002 |  | 3,2×10-8 |  | 3,7×10-8 | 0,002 |  | 1,0×10-9 |
|  |  | შ | 0,002 |  | 1,9×10-8 |  | 1,3×10-8 |  |  |  |
| Hf-173 | 24,0 სთ | ს | 0,002 |  | 7,9×10-11 |  | 1,3×10-10 | 0,002 |  | 2,3×10-10 |
|  |  | შ | 0,002 |  | 1,6×10-10 |  | 2,2×10-10 |  |  |  |
| Hf-175 | 70,0 დღე | ს | 0,002 |  | 7,2×10-10 |  | 8,7×10-10 | 0,002 |  | 4,1×10-10 |
|  |  | შ | 0,002 |  | 1,1×10-9 |  | 8,8×10-10 |  |  |  |
| Hf-177m | 0,856 სთ | ს | 0,002 |  | 4,7×10-11 |  | 8,4×10-11 | 0,002 |  | 8,1×10-11 |
|  |  | შ | 0,002 |  | 9,2×10-11 |  | 1,5×10-10 |  |  |  |
| Hf-178m | 31,0 წ | ს | 0,002 |  | 2,6×10-7 |  | 3,1×10-7 | 0,002 |  | 4,7×10-9 |
|  |  | შ | 0,002 |  | 1,1×10-7 |  | 7,8×10-8 |  |  |  |
| Hf-179m | 25,1 დღე | ს | 0,002 |  | 1,1×10-9 |  | 1,4×10-9 | 0,002 |  | 1,2×10-9 |
|  |  | შ | 0,002 |  | 3,6×10-9 |  | 3,2×10-9 |  |  |  |
| Hf-180m | 5,50 სთ | ს | 0,002 |  | 6,4×10-11 |  | 1,2×10-10 | 0,002 |  | 1,7×10-10 |
|  |  | შ | 0,002 |  | 1,4×10-10 |  | 2,0×10-10 |  |  |  |
| Hf-181 | 42,4 დღე | ს | 0,002 |  | 1,4×10-9 |  | 1,8×10-9 | 0,002 |  | 1,1×10-9 |
|  |  | შ | 0,002 |  | 4,7×10-9 |  | 4,1×10-9 |  |  |  |
| Hf-182 | 9,00×106 წ | ს | 0,002 |  | 3,0×10-7 |  | 3,6×10-7 | 0,002 |  | 3,0×10-9 |
|  |  | შ | 0,002 |  | 1,2×10-7 |  | 8,3×10-8 |  |  |  |
| Hf-182m | 1,02 სთ | ს | 0,002 |  | 2,3×10-11 |  | 4,0×10-11 | 0,002 |  | 4,2×10-11 |
|  |  | შ | 0,002 |  | 4,7×10-11 |  | 7,1×10-11 |  |  |  |
| Hf-183 | 1,07 სთ | ს | 0,002 |  | 2,6×10-11 |  | 4,4×10-11 | 0,002 |  | 7,3×10-11 |
|  |  | შ | 0,002 |  | 5,8×10-11 |  | 8,3×10-11 |  |  |  |
| Hf-184 | 4,12 სთ | ს | 0,002 |  | 1,3×10-10 |  | 2,3×10-10 | 0,002 |  | 5,2×10-10 |
|  |  | შ | 0,002 |  | 3,3×10-10 |  | 4,5×10-10 |  |  |  |
| ტანტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ta-172 | 0,613 სთ | შ | 0,001 |  | 3,4×10-11 |  | 5,5×10-11 | 0,001 |  | 5,3×10-11 |
|  |  | ნ | 0,001 |  | 3,6×10-11 |  | 5,7×10-11 |  |  |  |
| Ta-173 | 3,65 სთ | შ | 0,001 |  | 1,1×10-10 |  | 1,6×10-10 | 0,001 |  | 1,9×10-10 |
|  |  | ნ | 0,001 |  | 1,2×10-10 |  | 1,6×10-10 |  |  |  |
| Ta-174 | 1,20 სთ | შ | 0,001 |  | 4,2×10-11 |  | 6,3×10-11 | 0,001 |  | 5,7×10-11 |
|  |  | ნ | 0,001 |  | 4,4×10-11 |  | 6,6×10-11 |  |  |  |
| Ta-175 | 10,5 სთ | შ | 0,001 |  | 1,3×10-10 |  | 2,0×10-10 | 0,001 |  | 2,1×10-10 |
|  |  | ნ | 0,001 |  | 1,4×10-10 |  | 2,0×10-10 |  |  |  |
| Ta-176 | 8,08 სთ | შ | 0,001 |  | 2,0×10-10 |  | 3,2×10-10 | 0,001 |  | 3,1×10-10 |
|  |  | ნ | 0,001 |  | 2,1×10-10 |  | 3,3×10-10 |  |  |  |
| Ta-177 | 2,36 დღე | შ | 0,001 |  | 9,3×10-11 |  | 1,2×10-10 | 0,001 |  | 1,1×10-10 |
|  |  | ნ | 0,001 |  | 1,0×10-10 |  | 1,3×10-10 |  |  |  |
| Ta-178 | 2,20 სთ | შ | 0,001 |  | 6,6×10-11 |  | 1,0×10-10 | 0,001 |  | 7,8×10-11 |
|  |  | ნ | 0,001 |  | 6,9×10-11 |  | 1,1×10-10 |  |  |  |
| Ta-179 | 1,82 წ | შ | 0,001 |  | 2,0×10-10 |  | 1,3×10-10 | 0,001 |  | 6,5×10-11 |
|  |  | ნ | 0,001 |  | 5,2×10-10 |  | 2,9×10-10 |  |  |  |
| Ta-180 | 1,00×1013 წ | შ | 0,001 |  | 6,0×10-9 |  | 4,6×10-9 | 0,001 |  | 8,4×10-10 |
|  |  | ნ | 0,001 |  | 2,4×10-8 |  | 1,4×10-8 |  |  |  |
| Ta-180m | 8,10 სთ | შ | 0,001 |  | 4,4×10-11 |  | 5,8×10-11 | 0,001 |  | 5,4×10-11 |
|  |  | ნ | 0,001 |  | 4,7×10-11 |  | 6,2×10-11 |  |  |  |
| Ta-182 | 115 დღე | შ | 0,001 |  | 7,2×10-9 |  | 5,8×10-9 | 0,001 |  | 1,5×10-9 |
|  |  | ნ | 0,001 |  | 9,7×10-9 |  | 7,4×10-9 |  |  |  |
| Ta-182m | 0,264 სთ | შ | 0,001 |  | 2,1×10-11 |  | 3,4×10-11 | 0,001 |  | 1,2×10-11 |
|  |  | ნ | 0,001 |  | 2,2×10-11 |  | 3,6×10-11 |  |  |  |
| Ta-183 | 5,10 დღე | შ | 0,001 |  | 1,8×10-9 |  | 1,8×10-9 | 0,001 |  | 1,3×10-9 |
|  |  | ნ | 0,001 |  | 2,0×10-9 |  | 2,0×10-9 |  |  |  |
| Ta-184 | 8,70 სთ | შ | 0,001 |  | 4,1×10-10 |  | 6,0×10-10 | 0,001 |  | 6,8×10-10 |
|  |  | ნ | 0,001 |  | 4,4×10-10 |  | 6,3×10-10 |  |  |  |
| Ta-185 | 0,816 სთ | შ | 0,001 |  | 4,6×10-11 |  | 6,8×10-11 | 0,001 |  | 6,8×10-11 |
|  |  | ნ | 0,001 |  | 4,9×10-11 |  | 7,2×10-11 |  |  |  |
| Ta-186 | 0,175 სთ | შ | 0,001 |  | 1,8×10-11 |  | 3,0×10-11 | 0,001 |  | 3,3×10-11 |
|  |  | ნ | 0,001 |  | 1,9×10-11 |  | 3,1×10-11 |  |  |  |
| ვოლფრამი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W-176 | 2,30 სთ | ს | 0,300 |  | 4,4×10-11 |  | 7,6×10-11 | 0,300 |  | 1,0×10-10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  | 1,1×10-10 |
| W-177 | 2,25 სთ | ს | 0,300 |  | 2,6×10-11 |  | 4,6×10-11 | 0,300 |  | 5,8×10-11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  | 6,1×10-11 |
| W-178 | 21,7 დღე | ს | 0,300 |  | 7,6×10-11 |  | 1,2×10-10 | 0,300 |  | 2,2×10-10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  | 2,5×10-10 |
| W-179 | 0,625 სთ | ს | 0,300 |  | 9,9×10-13 |  | 1,8×10-12 | 0,300 |  | 3,3×10-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  | 3,3×10-12 |
| W-181 | 121 დღე | ს | 0,300 |  | 2,8×10-11 |  | 4,3×10-11 | 0,300 |  | 7,6×10-11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  | 8,2×10-11 |
| W-185 | 75,1 დღე | ს | 0,300 |  | 1,4×10-10 |  | 2,2×10-10 | 0,300 |  | 4,4×10-10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  | 5,0×10-10 |
| W-187 | 23,9 სთ | ს | 0,300 |  | 2,0×10-10 |  | 3,3×10-10 | 0,300 |  | 6,3×10-10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  | 7,1×10-10 |
| W-188 | 69,4 დღე | ს | 0,300 |  | 5,9×10-10 |  | 8,4×10-10 | 0,300 |  | 2,1×10-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  | 2,3×10-9 |
| რენიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Re-177 | 0,233 სთ | ს | 0,800 |  | 1,0×10-11 |  | 1,7×10-11 | 0,800 |  | 2,2×10-11 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 1,4×10-11 |  | 2,2×10-11 |  |  |  |
| Re-178 | 0,220 სთ | ს | 0,800 |  | 1,1×10-11 |  | 1,8×10-11 | 0,800 |  | 2,5×10-11 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 1,5×10-11 |  | 2,4×10-11 |  |  |  |
| Re-181 | 20,0 სთ | ს | 0,800 |  | 1,9×10-10 |  | 3,0×10-10 | 0,800 |  | 4,2×10-10 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 2,5×10-10 |  | 3,7×10-10 |  |  |  |
| Re-182 | 2,67 დღე | ს | 0,800 |  | 6,8×10-10 |  | 1,1×10-9 | 0,800 |  | 1,4×10-9 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 1,3×10-9 |  | 1,7×10-9 |  |  |  |
| Re-182 | 12,7 სთ | ს | 0,800 |  | 1,5×10-10 |  | 2,4×10-10 | 0,800 |  | 2,7×10-10 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 2,0×10-10 |  | 3,0×10-10 |  |  |  |
| Re-184 | 38,0 დღე | ს | 0,800 |  | 4,6×10-10 |  | 7,0×10-10 | 0,800 |  | 1,0×10-9 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 1,8×10-9 |  | 1,8×10-9 |  |  |  |
| Re-184m | 165 დღე | ს | 0,800 |  | 6,1×10-10 |  | 8,8×10-10 | 0,800 |  | 1,5×10-9 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 6,1×10-9 |  | 4,8×10-9 |  |  |  |
| Re-186 | 3,78 დღე | ს | 0,800 |  | 5,3×10-10 |  | 7,3×10-10 | 0,800 |  | 1,5×10-9 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 1,1×10-9 |  | 1,2×10-9 |  |  |  |
| Re-186m | 2,00×105 წ | ს | 0,800 |  | 8,5×10-10 |  | 1,2×10-9 | 0,800 |  | 2,2×10-9 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 1,1×10-8 |  | 7,9×10-9 |  |  |  |
| Re-187 | 5,00×1010 წ | ს | 0,800 |  | 1,9×10-12 |  | 2,6×10-12 | 0,800 |  | 5,1×10-12 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 6,0×10-12 |  | 4,6×10-12 |  |  |  |
| Re-188 | 17,0 სთ | ს | 0,800 |  | 4,7×10-10 |  | 6,6×10-10 | 0,800 |  | 1,4×10-9 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 5,5×10-10 |  | 7,4 10-10 |  |  |  |
| Re-188m | 0,3 სთ | ს | 0,800 |  | 1,0×10-11 |  | 1,6×10-11 | 0,800 |  | 3,0×10-11 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 1,4×10-11 |  | 2,0×10-11 |  |  |  |
| Re-189 | 1,01 დღე | ს | 0,800 |  | 2,7×10-10 |  | 4,3×10-10 | 0,800 |  | 7,8×10-10 |
|  |  | შ | 0,800 |  | 4,3×10-10 |  | 6,0×10-10 |  |  |  |
| ოსმიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Os-180 | 0,366 სთ | ს | 0,010 |  | 8,8×10-12 |  | 1,6×10-11 | 0,010 |  | 1,7×10-11 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 1,4×10-11 |  | 2,4×10-11 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 1,5×10-11 |  | 2,5×10-11 |  |  |  |
| Os-181 | 1,75 სთ | ს | 0,010 |  | 3,6×10-11 |  | 6,4×10-11 | 0,010 |  | 8,9×10-11 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 6,3×10-11 |  | 9,6×10-11 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 6,6×10-11 |  | 1,0×10-10 |  |  |  |
| Os-182 | 22,0 სთ | ს | 0,010 |  | 1,9×10-10 |  | 3,2×10-10 | 0,010 |  | 5,6×10-10 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 3,7×10-10 |  | 5,0×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 3,9×10-10 |  | 5,2×10-10 |  |  |  |
| Os-185 | 94,0 დღე | ს | 0,010 |  | 1,1×10-9 |  | 1,4×10-9 | 0,010 |  | 5,1×10-10 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 1,2×10-9 |  | 1,0×10-9 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 1,5×10-9 |  | 1,1×10-9 |  |  |  |
| Os-189m | 6,00 სთ | ს | 0,010 |  | 2,7×10-12 |  | 5,2×10-12 | 0,010 |  | 1,8×10-11 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 5,1×10-12 |  | 7,6×10-12 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 5,4×10-12 |  | 7,9×10-12 |  |  |  |
| Os-191 | 15,4 დღე | ს | 0,010 |  | 2,5×10-10 |  | 3,5×10-10 | 0,010 |  | 5,7×10-10 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 1,5×10-9 |  | 1,3×10-9 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 1,8×10-9 |  | 1,5×10-9 |  |  |  |
| Os-191m | 13,0 სთ | ს | 0,010 |  | 2,6×10-11 |  | 4,1×10-11 | 0,010 |  | 9,6×10-11 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 1,3×10-10 |  | 1,3×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 1,5×10-10 |  | 1,4×10-10 |  |  |  |
| Os-193 | 1,25 დღე | ს | 0,010 |  | 1,7×10-10 |  | 2,8×10-10 | 0,010 |  | 8,1×10-10 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 4,7×10-10 |  | 6,4×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 5,1×10-10 |  | 6,8×10-10 |  |  |  |
| Os-194 | 6,00 წ | ს | 0,010 |  | 1,1×10-8 |  | 1,3×10-8 | 0,010 |  | 2,4×10-9 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 2,0×10-8 |  | 1,3×10-8 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 7,9×10-8 |  | 4,2×10-8 |  |  |  |
| ირიდიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ir-182 | 0,250 სთ | ს | 0,010 |  | 1,5×10-11 |  | 2,6×10-11 | 0,010 |  | 4,8×10-11 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 2,4×10-11 |  | 3,9×10-11 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 2,5×10-11 |  | 4,0×10-11 |  |  |  |
| Ir-184 | 3,02 სთ | ს | 0,010 |  | 6,7×10-11 |  | 1,2×10-10 | 0,010 |  | 1,7×10-10 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 1,1×10-10 |  | 1,8×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 1,2×10-10 |  | 1,9×10-10 |  |  |  |
| Ir-185 | 14,0 სთ | ს | 0,010 |  | 1,2×10-10 |  | 1,9×10-10 | 0,010 |  | 2,6×10-10 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 1,8×10-10 |  | 2,5×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 1,9×10-10 |  | 2,6×10-10 |  |  |  |
| Ir-186 | 15,8 სთ | ს | 0,010 |  | 1,8×10-10 |  | 3,3×10-10 | 0,010 |  | 4,9×10-10 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 3,2×10-10 |  | 4,8×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 3,3×10-10 |  | 5,0×10-10 |  |  |  |
| Ir-186 | 1,75 სთ | ს | 0,010 |  | 2,5×10-11 |  | 4,5×10-11 | 0,010 |  | 6,1×10-11 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 4,3×10-11 |  | 6,9×10-11 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 4,5×10-11 |  | 7,1×10-11 |  |  |  |
| Ir-187 | 10,5 სთ | ს | 0,010 |  | 4,0×10-11 |  | 7,2×10-11 | 0,010 |  | 1,2×10-10 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 7,5×10-11 |  | 1,1×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 7,9×10-11 |  | 1,2×10-10 |  |  |  |
| Ir-188 | 1,73 დღე | ს | 0,010 |  | 2,6×10-10 |  | 4,4×10-10 | 0,010 |  | 6,3×10-10 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 4,1×10-10 |  | 6,0×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 4,3×10-10 |  | 6,2×10-10 |  |  |  |
| Ir-189 | 13,3 დღე | ს | 0,010 |  | 1,1×10-10 |  | 1,7×10-10 | 0,010 |  | 2,4×10-10 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 4,8×10-10 |  | 4,1×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 5,5×10-10 |  | 4,6×10-10 |  |  |  |
| Ir-190 | 12,1 დღე | ს | 0,010 |  | 7,9×10-10 |  | 1,2×10-9 | 0,010 |  | 1,2×10-9 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 2,0×10-9 |  | 2,3×10-9 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 2,3×10-9 |  | 2,5×10-9 |  |  |  |
| Ir-190m | 3,10 სთ | ს | 0,010 |  | 5,3×10-11 |  | 9,7×10-11 | 0,010 |  | 1,2×10-10 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 8,3×10-11 |  | 1,4×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 8,6×10-11 |  | 1,4×10-10 |  |  |  |
| Ir-190m | 1,20 სთ | ს | 0,010 |  | 3,7×10-12 |  | 5,6×10-12 | 0,010 |  | 8,0×10-12 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 9,0×10-12 |  | 1,0×10-11 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 1,0×10-11 |  | 1,1×10-11 |  |  |  |
| Ir-192 | 74,0 დღე | ს | 0,010 |  | 1,8×10-9 |  | 2,2×10-9 | 0,010 |  | 1,4×10-9 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 4,9×10-9 |  | 4,1×10-9 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 6,2×10-9 |  | 4,9×10-9 |  |  |  |
| Ir-192m | 2,41×102 წ | ს | 0,010 |  | 4,8×10-9 |  | 5,6×10-9 | 0,010 |  | 3,1×10-10 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 5,4×10-9 |  | 3,4×10-9 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 3,6×10-8 |  | 1,9×10-8 |  |  |  |
| Ir-193m | 11,9 დღე | ს | 0,010 |  | 1,0×10-10 |  | 1,6×10-10 | 0,010 |  | 2,7×10-10 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 1,0×10-9 |  | 9,1×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 1,2×10-9 |  | 1,0×10-9 |  |  |  |
| Ir-194 | 19,1 სთ | ს | 0,010 |  | 2,2×10-10 |  | 3,6×10-10 | 0,010 |  | 1,3×10-9 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 5,3×10-10 |  | 7,1×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 5,6×10-10 |  | 7,5×10-10 |  |  |  |
| Ir-194m | 171 დღე | ს | 0,010 |  | 5,4×10-9 |  | 6,5×10-9 | 0,010 |  | 2,1×10-9 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 8,5×10-9 |  | 6,5×10-9 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 1,2×10-8 |  | 8,2×10-9 |  |  |  |
| Ir-195 | 2,50 სთ | ს | 0,010 |  | 2,6×10-11 |  | 4,5×10-11 | 0,010 |  | 1,0×10-10 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 6,7×10-11 |  | 9,6×10-11 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 7,2×10-11 |  | 1,0×10-10 |  |  |  |
| Ir-195m | 3,80 სთ | ს | 0,010 |  | 6,5×10-11 |  | 1,1×10-10 | 0,010 |  | 2,1×10-10 |
|  |  | შ | 0,010 |  | 1,6×10-10 |  | 2,3×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,010 |  | 1,7×10-10 |  | 2,4×10-10 |  |  |  |
| პლატინა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt-186 | 2,00 სთ | ს | 0,010 |  | 3,6×10-11 |  | 6,6×10-11 | 0,010 |  | 9,3×10-11 |
| Pt-188 | 10,2 დღე | ს | 0,010 |  | 4,3×10-10 |  | 6,3×10-10 | 0,010 |  | 7,6×10-10 |
| Pt-189 | 10,9 სთ | ს | 0,010 |  | 4,1×10-11 |  | 7,3×10-11 | 0,010 |  | 1,2×10-10 |
| Pt-191 | 2,80 დღე | ს | 0,010 |  | 1,1×10-10 |  | 1,9×10-10 | 0,010 |  | 3,4×10-10 |
| Pt-193 | 50,0 წ | ს | 0,010 |  | 2,1×10-11 |  | 2,7×10-11 | 0,010 |  | 3,1×10-11 |
| Pt-193m | 4,33 დღე | ს | 0,010 |  | 1,3×10-10 |  | 2,1×10-10 | 0,010 |  | 4,5×10-10 |
| Pt-195m | 4,02 დღე | ს | 0,010 |  | 1,9×10-10 |  | 3,1×10-10 | 0,010 |  | 6,3×10-10 |
| Pt-197 | 18,3 სთ | ს | 0,010 |  | 9,1×10-11 |  | 1,6×10-10 | 0,010 |  | 4,0×10-10 |
| Pt-197m | 1,57 სთ | ს | 0,010 |  | 2,5×10-11 |  | 4,3×10-11 | 0,010 |  | 8,4×10-11 |
| Pt-199 | 0,513 სთ | ს | 0,010 |  | 1,3×10-11 |  | 2,2×10-11 | 0,010 |  | 3,9×10-11 |
| Pt-200 | 12,5 სთ | ს | 0,010 |  | 2,4×10-10 |  | 4,0×10-10 | 0,010 |  | 1,2×10-9 |
| ოქრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au-193 | 17,6 სთ | ს | 0,100 |  | 3,9×10-11 |  | 7,1×10-11 | 0,100 |  | 1,3×10-10 |
|  |  | შ | 0,100 |  | 1,1×10-10 |  | 1,5×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,100 |  | 1,2×10-10 |  | 1,6×10-10 |  |  |  |
| Au-194 | 1,64 დღე | ს | 0,100 |  | 1,5×10-10 |  | 2,8×10-10 | 0,100 |  | 4,2×10-10 |
|  |  | შ | 0,100 |  | 2,4×10-10 |  | 3,7×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,100 |  | 2,5×10-10 |  | 3,8×10-10 |  |  |  |
| Au-195 | 183 დღე | ს | 0,100 |  | 7,1×10-11 |  | 1,2×10-10 | 0,100 |  | 2,5×10-10 |
|  |  | შ | 0,100 |  | 1,0×10-9 |  | 8,0×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,100 |  | 1,6×10-9 |  | 1,2×10-9 |  |  |  |
| Au-198 | 2,69 დღე | ს | 0,100 |  | 2,3×10-10 |  | 3,9×10-10 | 0,100 |  | 1,0×10-9 |
|  |  | შ | 0,100 |  | 7,6×10-10 |  | 9,8×10-10 |  |  |  |
|  |  | ნ | 0,100 |  | 8,4×10-10 |  | 1,1×10-9 |  |  |  |
| Au-198m | 2,30 დღე | ს | 0,100 |  | 3,4×10-10 |  | 5,9×10-10 | 0,100 |  | 1,3×10-9 |
|  |  | შ | 0,100 |  | 1,7×10-9 |  | 2,0×10-9 |  |  |  |
|  |  | ს | 0,100 |  | 1,9×10-9 |  | 1,9×10-9 |  |  |  |
| Au-199 | 3,14 დღე | ს | 0,100 |  | 1,1×10-10 |  | 1,9×10-10 | 0,100 |  | 4,4×10-10 |
|  |  | შ | 0,100 |  | 6,8×10-10 |  | 6,8×10-10 |  |  |  |
|  |  | ს | 0,100 |  | 7,5×10-10 |  | 7,6×10-10 |  |  |  |
| Au-200 | 0,807 სთ | ს | 0,100 |  | 1,7×10-11 |  | 3,0×10-11 | 0,100 |  | 6,8×10-11 |
|  |  | შ | 0,100 |  | 3,5×10-11 |  | 5,3×10-11 |  |  |  |
|  |  | ს | 0,100 |  | 3,6×10-11 |  | 5,6×10-11 |  |  |  |
| Au-200m | 18,7 სთ | ს | 0,100 |  | 3,2×10-10 |  | 5,7×10-10 | 0,100 |  | 1,1×10-9 |
|  |  | შ | 0,100 |  | 6,9×10-10 |  | 9,8×10-10 |  |  |  |
|  |  | ს | 0,100 |  | 7,3×10-10 |  | 1,0×10-9 |  |  |  |
| Au-201 | 0,440 სთ | ს | 0,100 |  | 9,2×10-12 |  | 1,6×10-11 | 0,100 |  | 2,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,100 |  | 1,7×10-11 |  | 2,8×10-11 |  |  |  |
|  |  | ს | 0,100 |  | 1,8×10-11 |  | 2,9×10-11 |  |  |  |
| აქტინიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ac-224 | 2,90 სთ | ს | 5,0×10-4 |  | 1,1×10-8 |  | 1,3×10-8 | 5,0×10-4 |  | 7,0×10-10 |
|  |  | შ | 5,0×10-4 |  | 1,0×10-7 |  | 8,9×10-8 |  |  |  |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 1,2×10-7 |  | 9,9×10-8 |  |  |  |
| Ac-225 | 10,0 დღე | ს | 5,0×10-4 |  | 8,7×10-7 |  | 1,0×10-6 | 5,0×10-4 |  | 2,4×10-8 |
|  |  | შ | 5,0×10-4 |  | 6,9×10-6 |  | 5,7×10-6 |  |  |  |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 7,9×10-6 |  | 6,5×10-6 |  |  |  |
| Ac-226 | 1,21 დღე | ს | 5,0×10-4 |  | 9,5×10-8 |  | 2,2×10-7 | 5,0×10-4 |  | 1,0×10-8 |
|  |  | შ | 5,0×10-4 |  | 1,1×10-6 |  | 9,2×10-7 |  |  |  |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 1,2×10-6 |  | 1,0×10-6 |  |  |  |
| Ac-227 | 21,8 წ | ს | 5,0×10-4 |  | 5,4×10-4 |  | 6,3×10-4 | 5,0×10-4 |  | 1,1×10-6 |
|  |  | შ | 5,0×10-4 |  | 2,1×10-4 |  | 1,5×10-4 |  |  |  |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 6,6×10-5 |  | 4,7×10-5 |  |  |  |
| Ac-228 | 6,13 სთ | ს | 5,0×10-4 |  | 2,5×10-8 |  | 2,9×10-8 | 5,0×10-4 |  | 4,3×10-10 |
|  |  | შ | 5,0×10-4 |  | 1,6×10-8 |  | 1,2×10-8 |  |  |  |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 1,4×10-8 |  | 1,2×10-8 |  |  |  |
| თორიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th-226 | 0,515 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 5,5×10-8 |  | 7,4×10-8 | 5,0×10-4 |  | 3,5×10-10 |
|  |  | ნ | 2,0×10-4 |  | 5,9×10-8 |  | 7,8×10-8 | 2,0×10-4 |  | 3,6×10-10 |
| Th-227 | 18,7 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 7,8×10-6 |  | 6,2×10-6 | 5,0×10-4 |  | 8,9×10-9 |
|  |  | ნ | 2,0×10-4 |  | 9,6×10-6 |  | 7,6×10-6 | 2,0×10-4 |  | 8,4×10-9 |
| Th-228 | 1,91 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 3,1×10-5 |  | 2,3×10-5 | 5,0×10-4 |  | 7,0×10-8 |
|  |  | ნ | 2,0×10-4 |  | 3,9×10-5 |  | 3,2×10-5 | 2,0×10-4 |  | 3,5×10-8 |
| Th-229 | 7,34×103 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 9,9×10-5 |  | 6,9×10-5 | 5,0×10-4 |  | 4,8×10-7 |
|  |  | ნ | 2,0×10-4 |  | 6,5×10-5 |  | 4,8×10-5 | 2,0×10-4 |  | 2,0×10-7 |
| Th-230 | 7,70×104 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 4,0×10-5 |  | 2,8×10-5 | 5,0×10-4 |  | 2,1×10-7 |
|  |  | ნ | 2,0×10-4 |  | 1,3×10-5 |  | 7,2×10-6 | 2,0×10-4 |  | 8,7×10-8 |
| Th-231 | 1,06 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 2,9×10-10 |  | 3,7×10-10 | 5,0×10-4 |  | 3,4×10-10 |
|  |  | ნ | 2,0×10-4 |  | 3,2×10-10 |  | 4,0×10-10 | 2,0×10-4 |  | 3,4×10-10 |
| Th-232 | 1,40×1010 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 4,2×10-5 |  | 2,9×10-5 | 5,0×10-4 |  | 2,2×10-7 |
|  |  | ნ | 2,0×10-4 |  | 2,3×10-5 |  | 1,2×10-5 | 2,0×10-4 |  | 9,2×10-8 |
| Th-234 | 24,1 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 6,3×10-9 |  | 5,3×10-9 | 5,0×10-4 |  | 3,4×10-9 |
|  |  | ნ | 2,0×10-4 |  | 7,3×10-9 |  | 5,8×10-9 | 2,0×10-4 |  | 3,4×10-9 |
| პროტაქტინიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pa-227 | 0,638 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 7,0×10-8 |  | 9,0×10-8 | 5,0×10-4 |  | 4,5×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 7,6×10-8 |  | 9,7×10-8 |  |  |  |
| Pa-228 | 22,0 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 5,9×10-8 |  | 4,6×10-8 | 5,0×10-4 |  | 7,8×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 6,9×10-8 |  | 5,1×10-8 |  |  |  |
| Pa-230 | 17,4 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 5,6×10-7 |  | 4,6×10-7 | 5,0×10-4 |  | 9,2×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 7,1×10-7 |  | 5,7×10-7 |  |  |  |
| Pa-231 | 3,27×104 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,3×10-4 |  | 8,9×10-5 | 5,0×10-4 |  | 7,1×10-7 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 3,2×10-5 |  | 1,7×10-5 |  |  |  |
| Pa-232 | 1,31 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 9,5×10-9 |  | 6,8×10-9 | 5,0×10-4 |  | 7,2×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 3,2×10-9 |  | 2,0×10-9 |  |  |  |
| Pa-233 | 27,0 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 3,1×10-9 |  | 2,8×10-9 | 5,0×10-4 |  | 8,7×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 3,7×10-9 |  | 3,2×10-9 |  |  |  |
| Pa-234 | 6,70 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 3,8×10-10 |  | 5,5×10-10 | 5,0×10-4 |  | 5,1×10-10 |
|  |  | ნ | 5,0×10-4 |  | 4,0×10-10 |  | 5,8×10-10 |  |  |  |
| ურანი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U-230 | 20,8 დღე | ს | 0,020 |  | 3,6×10-7 |  | 4,2×10-7 | 0,020 |  | 5,5×10-8 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 1,2×10-5 |  | 1,0×10-5 | 0,002 |  | 2,8×10-8 |
|  |  | ნ | 0,002 |  | 1,5×10-5 |  | 1,2×10-5 |  |  |  |
| U-231 | 4,20 დღე | ს | 0,020 |  | 8,3×10-11 |  | 1,4×10-10 | 0,020 |  | 2,8×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 3,4×10-10 |  | 3,7×10-10 | 0,002 |  | 2,8×10-10 |
|  |  | ნ | 0,002 |  | 3,7×10-10 |  | 4,0×10-10 |  |  |  |
| U-232 | 72,0 წ | ს | 0,020 |  | 4,0×10-6 |  | 4,7×10-6 | 0,020 |  | 3,3×10-7 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 7,2×10-6 |  | 4,8×10-6 | 0,002 |  | 3,7×10-8 |
|  |  | ნ | 0,002 |  | 3,5×10-5 |  | 2,6×10-5 |  |  |  |
| U-233 | 1,58×105 წ | ს | 0,020 |  | 5,7×10-7 |  | 6,6×10-7 | 0,020 |  | 5,0×10-8 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 3,2×10-6 |  | 2,2×10-6 | 0,002 |  | 8,5×10-9 |
|  |  | ნ | 0,002 |  | 8,7×10-6 |  | 6,9×10-6 |  |  |  |
| U-234 | 2,44×105 წ | ს | 0,020 |  | 5,5×10-7 |  | 6,4×10-7 | 0,020 |  | 4,9×10-8 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 3,1×10-6 |  | 2,1×10-6 | 0,002 |  | 8,3×10-9 |
|  |  | ნ | 0,002 |  | 8,5×10-6 |  | 6,8×10-6 |  |  |  |
| U-235 | 7,04×108 წ | ს | 0,020 |  | 5,1×10-7 |  | 6,0×10-7 | 0,020 |  | 4,6×10-8 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 2,8×10-6 |  | 1,8×10-6 | 0,002 |  | 7,9×10-9 |
|  |  | ნ | 0,002 |  | 7,7×10-6 |  | 6,1×10-6 |  |  |  |
| U-236 | 2,34×107 წ | ს | 0,020 |  | 5,2×10-7 |  | 6,1×10-7 | 0,020 |  | 4,6×10-8 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 2,9×10-6 |  | 1,9×10-6 | 0,002 |  | 7,9×10-9 |
|  |  | ნ | 0,002 |  | 7,9×10-6 |  | 6,3×10-6 |  |  |  |
| U-237 | 6,75 დღე | ს | 0,020 |  | 1,9×10-10 |  | 3,3×10-10 | 0,020 |  | 7,6×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 1,6×10-9 |  | 1,5×10-9 | 0,002 |  | 7,7×10-10 |
|  |  | ნ | 0,002 |  | 1,8×10-9 |  | 1,7×10-9 |  |  |  |
| U-238 | 4,47×109 წ | ს | 0,020 |  | 4,9×10-7 |  | 5,8×10-7 | 0,020 |  | 4,4×10-8 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 2,6×10-6 |  | 1,6×10-6 | 0,002 |  | 7,6×10-9 |
|  |  | ნ | 0,002 |  | 7,3×10-6 |  | 5,7×10-6 |  |  |  |
| U-239 | 0,392 სთ | ს | 0,020 |  | 1,1×10-11 |  | 1,8×10-11 | 0,020 |  | 2,7×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 2,3×10-11 |  | 3,3×10-11 | 0,002 |  | 2,8×10-11 |
|  |  | ნ | 0,002 |  | 2,4×10-11 |  | 3,5×10-11 |  |  |  |
| U-240 | 14,1 სთ | ს | 0,020 |  | 2,1×10-10 |  | 3,7×10-10 | 0,020 |  | 1,1×10-9 |
|  |  | შ | 0,020 |  | 5,3×10-10 |  | 7,9×10-10 | 0,002 |  | 1,1×10-9 |
|  |  | ნ | 0,002 |  | 5,7×10-10 |  | 8,4×10-10 |  |  |  |
| ნეპტუნიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Np-232 | 0,245 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 4,7×10-11 |  | 3,5×10-11 | 5,0×10-4 |  | 9,7×10-12 |
| Np-233 | 0,603 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,7×10-12 |  | 3,0×10-12 | 5,0×10-4 |  | 2,2×10-12 |
| Np-234 | 4,40 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 5,4×10-10 |  | 7,3×10-10 | 5,0×10-4 |  | 8,1×10-10 |
| Np-235 | 1,08 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 4,0×10-10 |  | 2,7×10-10 | 5,0×10-4 |  | 5,3×10-11 |
| Np-236 | 1,15×105 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 3,0×10-6 |  | 2,0×10-6 | 5,0×10-4 |  | 1,7×10-8 |
| Np-236 | 22,5 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 5,0×10-9 |  | 3,6×10-9 | 5,0×10-4 |  | 1,9×10-10 |
| Np-237 | 2,14×106 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 2,1×10-5 |  | 1,5×10-5 | 5,0×10-4 |  | 1,1×10-7 |
| Np-238 | 2,12 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 2,0×10-9 |  | 1,7×10-9 | 5,0×10-4 |  | 9,1×10-10 |
| Np-239 | 2,36 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 9,0×10-10 |  | 1,1×10-9 | 5,0×10-4 |  | 8,0×10-10 |
| Np-240 | 1,08 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 8,7×10-11 |  | 1,3×10-10 | 5,0×10-4 |  | 8,2×10-11 |
| ამერიციუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Am-237 | 1,22 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 2,5×10-11 |  | 3,6×10-11 | 5,0×10-4 |  | 1,8×10-11 |
| Am-238 | 1,63 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 8,5×10-11 |  | 6,6×10-11 | 5,0×10-4 |  | 3,2×10-11 |
| Am-239 | 11,9 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 2,2×10-10 |  | 2,9×10-10 | 5,0×10-4 |  | 2,4×10-10 |
| Am-240 | 2,12 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 4,4×10-10 |  | 5,9×10-10 | 5,0×10-4 |  | 5,8×10-10 |
| Am-241 | 4,32×102 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 3,9×10-5 |  | 2,7×10-5 | 5,0×10-4 |  | 2,0×10-7 |
| Am-242 | 16,0 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,6×10-8 |  | 1,2×10-8 | 5,0×10-4 |  | 3,0×10-10 |
| Am-242m | 1,52×102 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 3,5×10-5 |  | 2,4×10-5 | 5,0×10-4 |  | 1,9×10-7 |
| Am-243 | 7,38×103 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 3,9×10-5 |  | 2,7×10-5 | 5,0×10-4 |  | 2,0×10-7 |
| Am-244 | 10,1 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,9×10-9 |  | 1,5×10-9 | 5,0×10-4 |  | 4,6×10-10 |
| Am-244m | 0,433 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 7,9×10-11 |  | 6,2×10-11 | 5,0×10-4 |  | 2,9×10-11 |
| Am-245 | 2,05 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 5,3×10-11 |  | 7,6×10-11 | 5,0×10-4 |  | 6,2×10-11 |
| Am-246 | 0,650 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 6,8×10-11 |  | 1,1×10-10 | 5,0×10-4 |  | 5,8×10-11 |
| Am-246m | 0,417 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 2,3×10-11 |  | 3,8×10-11 | 5,0×10-4 |  | 3,4×10-11 |
| კიურიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cm-238 | 2,40 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 4,1×10-9 |  | 4,8×10-9 | 5,0×10-4 |  | 8,0×10-11 |
| Cm-240 | 27,0 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 2,9×10-6 |  | 2,3×10-6 | 5,0×10-4 |  | 7,6×10-9 |
| Cm-241 | 32,8 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 3,4×10-8 |  | 2,6×10-8 | 5,0×10-4 |  | 9,1×10-10 |
| Cm-242 | 163 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 4,8×10-6 |  | 3,7×10-6 | 5,0×10-4 |  | 1,2×10-8 |
| Cm-243 | 28,5 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 2,9×10-5 |  | 2,0×10-5 | 5,0×10-4 |  | 1,5×10-7 |
| Cm-244 | 18,1 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 2,5×10-5 |  | 1,7×10-5 | 5,0×10-4 |  | 1,2×10-7 |
| Cm-245 | 8,50×103 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 4,0×10-5 |  | 2,7×10-5 | 5,0×10-4 |  | 2,1×10-7 |
| Cm-246 | 4,73×103 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 4,0×10-5 |  | 2,7×10-5 | 5,0×10-4 |  | 2,1×10-7 |
| Cm-247 | 1,56×107 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 3,6×10-5 |  | 2,5×10-5 | 5,0×10-4 |  | 1,9×10-7 |
| Cm-248 | 3,39×105წ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,4×10-4 |  | 9,5×10-5 | 5,0×10-4 |  | 7,7×10-7 |
| Cm-249 | 1,07 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 3,2×10-11 |  | 5,1×10-11 | 5,0×10-4 |  | 3,1×10-11 |
| Cm-250 | 6,90×103 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 7,9×10-4 |  | 5,4×10-4 | 5,0×10-4 |  | 4,4×10-6 |
| ბერკლიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bk-245 | 4,94 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 2,0×10-9 |  | 1,8×10-9 | 5,0×10-4 |  | 5,7×10-10 |
| Bk-246 | 1,83 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 3,4×10-10 |  | 4,6×10-10 | 5,0×10-4 |  | 4,8×10-10 |
| Bk-247 | 1,38×103 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 6,5×10-5 |  | 4,5×10-5 | 5,0×10-4 |  | 3,5×10-7 |
| Bk-249 | 320 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 1,5×10-7 |  | 1,0×10-7 | 5,0×10-4 |  | 9,7×10-10 |
| Bk-250 | 3,22 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 9,6×10-10 |  | 7,1×10-10 | 5,0×10-4 |  | 1,4×10-10 |
| კალიფორნიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cf-244 | 0,323 სთ | შ | 5,0×10-4 |  | 1,3×10-8 |  | 1,8×10-8 | 5,0×10-4 |  | 7,0×10-11 |
| Cf-246 | 1,49 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 4,2×10-7 |  | 3,5×10-7 | 5,0×10-4 |  | 3,3×10-9 |
| Cf-248 | 334 დღე | შ | 5,0×10-4 |  | 8,2×10-6 |  | 6,1×10-6 | 5,0×10-4 |  | 2,8×10-8 |
| Cf-249 | 3,50×102 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 6,6×10-5 |  | 4,5×10-5 | 5,0×10-4 |  | 3,5×10-7 |
| Cf-250 | 13,1 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 3,2×10-5 |  | 2,2×10-5 | 5,0×10-4 |  | 1,6×10-7 |
| Cf-251 | 8,98×102 წ | შ | 5,0×10-4 |  | 6,7×10-5 |  | 4,6×10-5 | 5,0×10-4 |  | 3,6×10-7 |

ცხრილი N 2. მოსალოდნელი ეფექტური დოზა მოსახლეობისათვის ინჰალაციური გზით ერთჯერადად რადიონუკლიდების მოხვედრისას

| ნუკლიდი | ფიზიკური ნახევარდაშლის პერიოდი | ტიპი | 1 წლამდე ასაკის ბავშვები |  | f1 პირები 1 წლამდე ასაკის ზემოთ | e(g), ზვ/ბკ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | f1 | e(g), ზვ/ბკ |  | 1-2 წლის | 2-7 წლის | 7-12 წლის | 12-17 წლის |  | >17 წლის |
| წყალბადი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ტრიტიუმიანი წყალი | 12,3 წ | ს | 1,000 | 2,6×10-11 | 1,000 | 2,0×10-11 | 1,1×10-11 | 8,2×10-12 | 5,9×10-12 |  | 6,2×10-12 |
|  |  | შ | 0,200 | 3,4×10-10 | 0,100 | 2,7×10-10 | 1,4×10-10 | 8,2×10-11 | 5,3×10-11 |  | 4,5×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,2×10-9 | 0,010 | 1,0×10-9 | 6,3×10-10 | 3,8×10-10 | 2,8×10-10 |  | 2,6×10-10 |
| ბერილიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Be-7 | 53,3 დღე | შ | 0,020 | 2,5×10-10 | 0,005 | 2,1×10-10 | 1,2×10-10 | 8,3×10-11 | 6,2×10-11 |  | 5,0×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,8×10-10 | 0,005 | 2,4×10-10 | 1,4×10-10 | 9,6×10-11 | 6,8×10-11 |  | 5,5×10-11 |
| Be-10 | 1,60×106 წ | შ | 0,020 | 4,1×10-8 | 0,005 | 3,4×10-8 | 2,0×10-8 | 1,3×10-8 | 1,1×10-8 |  | 9,6×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 9,9×10-8 | 0,005 | 9,1×10-8 | 6,1×10-8 | 4,2×10-8 | 3,7×10-8 |  | 3,5×10-8 |
| ნახშირბადი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C-11 | 0,340 სთ | ს | 1,000 | 1,0×10-10 | 1,000 | 7,0×10-11 | 3,2×10-11 | 2,1×10-11 | 1,3×10-11 |  | 1,1×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,5×10-10 | 0,100 | 1,1×10-10 | 4,9×10-11 | 3,2×10-11 | 2,1×10-11 |  | 1,8×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,6×10-10 | 0,010 | 1,1×10-10 | 5,1×10-11 | 3,3×10-11 | 2,2×10-11 |  | 1,8×10-11 |
| C-14 | 5,73×103 წ | ს | 1,000 | 6,1×10-10 | 1,000 | 6,7×10-10 | 3,6×10-10 | 2,9×10-10 | 1,9×10-10 |  | 2,0×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 8,3×10-9 | 0,100 | 6,6×10-9 | 4,0×10-9 | 2,8×10-9 | 2,5×10-9 |  | 2,0×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,9×10-8 | 0,010 | 1,7×10-8 | 1,1×10-8 | 7,4×10-9 | 6,4×10-9 |  | 5,8×10-9 |
| ფტორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F-18 | 1,83 სთ | ს | 1,000 | 2,6×10-10 | 1,000 | 1,9×10-10 | 9,1×10-11 | 5,6×10-11 | 3,4×10-11 |  | 2,8×10-11 |
|  |  | შ | 1,000 | 4,1×10-10 | 1,000 | 2,9×10-10 | 1,5×10-10 | 9,7×10-11 | 6,9×10-11 |  | 5,6×10-11 |
|  |  | ნ | 1,000 | 4,2×10-10 | 1,000 | 3,1×10-10 | 1,5×10-10 | 1,0×10-10 | 7,3×10-11 |  | 5,9×10-11 |
| ნატრიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na-22 | 2,60 წ | ს | 1,000 | 9,7×10-9 | 1,000 | 7,3×10-9 | 3,8×10-9 | 2,4×10-9 | 1,5×10-9 |  | 1,3×10-9 |
| Na-24 | 15,0 სთ | ს | 1,000 | 2,3×10-9 | 1,000 | 1,8×10-9 | 9,3×10-10 | 5,7×10-10 | 3,4×10-10 |  | 2,7×10-10 |
| მაგნიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mg-28 | 20,9 სთ | ს | 1,000 | 5,3×10-9 | 0,500 | 4,7×10-9 | 2,2×10-9 | 1,3×10-9 | 7,3×10-10 |  | 6,0×10-10 |
|  |  | შ | 1,000 | 7,3×10-9 | 0,500 | 7,2×10-9 | 3,5×10-9 | 2,3×10-9 | 1,5×10-9 |  | 1,2×10-9 |
| ალუმინი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al-26 | 7,16×105 წ | ს | 0,020 | 8,1×10-8 | 0,010 | 6,2×10-8 | 3,2×10-8 | 2,0×10-8 | 1,3×10-8 |  | 1,1×10-8 |
|  |  | შ | 0,020 | 8,8×10-8 | 0,010 | 7,4×10-8 | 4,4×10-8 | 2,9×10-8 | 2,2×10-8 |  | 2,0×10-8 |
| სილიციუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si-31 | 2,62 სთ | ს | 0,020 | 3,6×10-10 | 0,010 | 2,3×10-10 | 9,5×10-11 | 5,9×10-11 | 3,2×10-11 |  | 2,7×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 | 6,9×10-10 | 0,010 | 4,4×10-10 | 2,0×10-10 | 1,3×10-10 | 8,9×10-11 |  | 7,4×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 7,2×10-10 | 0,010 | 4,7×10-10 | 2,2×10-10 | 1,4×10-10 | 9,5×10-11 |  | 7,9×10-11 |
| Si-32 | 4,50×102 წ | ს | 0,020 | 3,0×10-8 | 0,010 | 2,3×10-8 | 1,1×10-8 | 6,4×10-9 | 3,8×10-9 |  | 3,2×10-9 |
|  |  | შ | 0,020 | 7,1×10-8 | 0,010 | 6,0×10-8 | 3,6×10-8 | 2,4×10-8 | 1,9×10-8 |  | 1,7×10-8 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,8×10-7 | 0,010 | 2,7×10-7 | 1,9×10-7 | 1,3×10-7 | 1,1×10-7 |  | 1,1×10-7 |
| ფოსფორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P-32 | 14,3 დღე | ს | 1,000 | 1,2×10-8 | 0,800 | 7,5×10-9 | 3,2×10-9 | 1,8×10-9 | 9,8×10-10 |  | 7,7×10-10 |
|  |  | შ | 1,000 | 2,2×10-8 | 0,800 | 1,5×10-8 | 8,0×10-9 | 5,3×10-9 | 4,0×10-9 |  | 3,4×10-9 |
| P-33 | 25,4 დღე | ს | 1,000 | 1,2×10-9 | 0,800 | 7,8×10-10 | 3,0×10-10 | 2,0×10-10 | 1,1×10-10 |  | 9,2×10-11 |
|  |  | შ | 1,000 | 6,1×10-9 | 0,800 | 4,6×10-9 | 2,8×10-9 | 2,1×10-9 | 1,9×10-9 |  | 1,5×10-9 |
| გოგირდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-35 (არაორგ.) | 87,4 დღე | ს | 1,000 | 5,5×10-10 | 0,800 | 3,9×10-10 | 1,8×10-10 | 1,1×10-10 | 6,0×10-11 |  | 5,1×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 5,9×10-9 | 0,100 | 4,5×10-9 | 2,8×10-9 | 2,0×10-9 | 1,8×10-9 |  | 1,4×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 7,7×10-9 | 0,010 | 6,0×10-9 | 3,6×10-9 | 2,6×10-9 | 2,3×10-9 |  | 1,9×10-9 |
| ქლორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cl-36 | 3,01×105 წ | ს | 1,000 | 3,9×10-9 | 1,000 | 2,6×10-9 | 1,1×10-9 | 7,1×10-10 | 3,9×10-10 |  | 3,3×10-10 |
|  |  | შ | 1,000 | 3,1×10-8 | 1,000 | 2,6×10-8 | 1,5×10-8 | 1,0×10-8 | 8,8×10-9 |  | 7,3×10-9 |
| Cl-38 | 0,620 სთ | ს | 1,000 | 2,9×10-10 | 1,000 | 1,9×10-10 | 8,4×10-11 | 5,1×10-11 | 3,0×10-11 |  | 2,5×10-11 |
|  |  | შ | 1,000 | 4,7×10-10 | 1,000 | 3,0×10-10 | 1,4×10-10 | 8,5×10-11 | 5,4×10-11 |  | 4,5×10-11 |
| Cl-39 | 0,927 სთ | ს | 1,000 | 2,7×10-10 | 1,000 | 1,8×10-10 | 8,4×10-11 | 5,1×10-11 | 3,1×10-11 |  | 2,5×10-11 |
|  |  | შ | 1,000 | 4,3×10-10 | 1,000 | 2,8×10-10 | 1,3×10-10 | 8,5×10-11 | 5,6×10-11 |  | 4,6×10-11 |
| კალიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K-40 | 1,28×109 წ | ს | 1,000 | 2,4×10-8 | 1,000 | 1,7×10-8 | 7,5×10-9 | 4,5×10-9 | 2,5×10-9 |  | 2,1×10-9 |
| K-42 | 12,4 სთ | ს | 1,000 | 1,6×10-9 | 1,000 | 1,0×10-9 | 4,4×10-10 | 2,6×10-10 | 1,5×10-10 |  | 1,2×10-10 |
| K-43 | 22,6 სთ | ს | 1,000 | 1,3×10-9 | 1,000 | 9,7×10-10 | 4,7×10-10 | 2,9×10-10 | 1,7×10-10 |  | 1,4×10-10 |
| K-44 | 0,369 სთ | ს | 1,000 | 2,2×10-10 | 1,000 | 1,4×10-10 | 6,5×10-11 | 4,0×10-11 | 2,4×10-11 |  | 2,0×10-11 |
| K-45 | 0,333 სთ | ს | 1,000 | 1,5×10-10 | 1,000 | 1,0×10-10 | 4,8×10-11 | 3,0×10-11 | 1,8×10-11 |  | 1,5×10-11 |
| კალციუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ca-41 | 1,40×105 წ | ს | 0,600 | 6,7×10-10 | 0,300 | 3,8×10-10 | 2,6×10-10 | 3,3×10-10 | 3,3×10-10 |  | 1,7×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 4,2×10-10 | 0,100 | 2,6×10-10 | 1,7×10-10 | 1,7×10-10 | 1,6×10-10 |  | 9,5×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 6,7×10-10 | 0,010 | 6,0×10-10 | 3,8×10-10 | 2,4×10-10 | 1,9×10-10 |  | 1,8×10-10 |
| Ca-45 | 163 დღე | ს | 0,600 | 5,7×10-9 | 0,300 | 3,0×10-9 | 1,4×10-9 | 1,0×10-9 | 7,6×10-10 |  | 4,6×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,2×10-8 | 0,100 | 8,8×10-9 | 5,3×10-9 | 3,9×10-9 | 3,5×10-9 |  | 2,7×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,5×10-8 | 0,010 | 1,2×10-8 | 7,2×10-9 | 5,1×10-9 | 4,6×10-9 |  | 3,7×10-9 |
| Ca-47 | 4,53 დღე | ს | 0,600 | 4,9×10-9 | 0,300 | 3,6×10-9 | 1,7×10-9 | 1,1×10-9 | 6,1×10-10 |  | 5,5×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,0×10-8 | 0,100 | 7,7×10-9 | 4,2×10-9 | 2,9×10-9 | 2,4×10-9 |  | 1,9×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,2×10-8 | 0,010 | 8,5×10-9 | 4,6×10-9 | 3,3×10-9 | 2,6×10-9 |  | 2,1×10-9 |
| სკანდიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sc-43 | 3,89 სთ | ნ | 0,001 | 9,3×10-10 | 1,0×10-4 | 6,7×10-10 | 3,3×10-10 | 2,2×10-10 | 1,4×10-10 |  | 1,1×10-10 |
| Sc-44 | 3,93 სთ | ნ | 0,001 | 1,6×10-9 | 1,0×10-4 | 1,2×10-9 | 5,6×10-10 | 3,6×10-10 | 2,3×10-10 |  | 1,8×10-10 |
| Sc-44m | 2,44 დღე | ნ | 0,001 | 1,1×10-8 | 1,0×10-4 | 8,4×10-9 | 4,2×10-9 | 2,8×10-9 | 1,7×10-9 |  | 1,4×10-9 |
| Sc-46 | 83,8 დღე | ნ | 0,001 | 2,8×10-8 | 1,0×10-4 | 2,3×10-8 | 1,4×10-8 | 9,8×10-9 | 8,4×10-9 |  | 6,8×10-9 |
| Sc-47 | 3,35 დღე | ნ | 0,001 | 4,0×10-9 | 1,0×10-4 | 2,8×10-9 | 1,5×10-9 | 1,1×10-9 | 9,2×10-10 |  | 7,3×10-10 |
| Sc-48 | 1,82 დღე | ნ | 0,001 | 7,8×10-9 | 1,0×10-4 | 5,9×10-9 | 3,1×10-9 | 2,0×10-9 | 1,4×10-9 |  | 1,1×10-9 |
| Sc-49 | 0,956 სთ | ნ | 0,001 | 3,9×10-10 | 1,0×10-4 | 2,4×10-10 | 1,1×10-10 | 7,1×10-11 | 4,7×10-11 |  | 4,0×10-11 |
| ტიტანი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ti-44 | 47,3 წ | ს | 0,020 | 3,1×10-7 | 0,010 | 2,6×10-7 | 1,5×10-7 | 9,6×10-8 | 6,6×10-8 |  | 6,1×10-8 |
|  |  | შ | 0,020 | 1,7×10-7 | 0,010 | 1,5×10-7 | 9,2×10-8 | 5,9×10-8 | 4,6×10-8 |  | 4,2×10-8 |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,2×10-7 | 0,010 | 3,1×10-7 | 2,1×10-7 | 1,5×10-7 | 1,3×10-7 |  | 1,2×10-7 |
| Ti-45 | 3,08 სთ | ს | 0,020 | 4,4×10-10 | 0,010 | 3,2×10-10 | 1,5×10-10 | 9,1×10-11 | 5,1×10-11 |  | 4,2×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 | 7,4×10-10 | 0,010 | 5,2×10-10 | 2,5×10-10 | 1,6×10-10 | 1,1×10-10 |  | 8,8×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 7,7×10-10 | 0,010 | 5,5×10-10 | 2,7×10-10 | 1,7×10-10 | 1,1×10-10 |  | 9,3×10-11 |
| ვანადიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V-47 | 0,543 სთ | ს | 0,020 | 1,8×10-10 | 0,010 | 1,2×10-10 | 5,6×10-11 | 3,5×10-11 | 2,1×10-11 |  | 1,7×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 | 2,8×10-10 | 0,010 | 1,9×10-10 | 8,6×10-11 | 5,5×10-11 | 3,5×10-11 |  | 2,9×10-11 |
| V-48 | 16,2 დღე | ს | 0,020 | 8,4×10-9 | 0,010 | 6,4×10-9 | 3,3×10-9 | 2,1×10-9 | 1,3×10-9 |  | 1,1×10-9 |
|  |  | შ | 0,020 | 1,4×10-8 | 0,010 | 1,1×10-8 | 6,3×10-9 | 4,3×10-9 | 2,9×10-9 |  | 2,4×10-9 |
| V-49 | 330 დღე | ს | 0,020 | 2,0×10-10 | 0,010 | 1,6×10-10 | 7,7×10-11 | 4,3×10-11 | 2,5×10-11 |  | 2,1×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 | 2,8×10-10 | 0,010 | 2,1×10-10 | 1,1×10-10 | 6,3×10-11 | 4,0×10-11 |  | 3,4×10-11 |
| ქრომი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr-48 | 23,0 სთ | ს | 0,200 | 7,6×10-10 | 0,100 | 6,0×10-10 | 3,1×10-10 | 2,0×10-10 | 1,2×10-10 |  | 9,9×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,1×10-9 | 0,100 | 9,1×10-10 | 5,1×10-10 | 3,4×10-10 | 2,5×10-10 |  | 2,0×10-10 |
|  |  | ნ | 0,200 | 1,2×10-9 | 0,100 | 9,8×10-10 | 5,5×10-10 | 3,7×10-10 | 2,8×10-10 |  | 2,2×10-10 |
| Cr-49 | 0,702 სთ | ს | 0,200 | 1,9×10-10 | 0,100 | 1,3×10-10 | 6,0×10-11 | 3,7×10-11 | 2,2×10-11 |  | 1,9×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 3,0×10-10 | 0,100 | 2,0×10-10 | 9,5×10-11 | 6,1×10-11 | 4,0×10-11 |  | 3,3×10-11 |
|  |  | ნ | 0,200 | 3,1×10-10 | 0,100 | 2,1×10-10 | 9,9×10-11 | 6,4×10-11 | 4,2×10-11 |  | 3,5×10-11 |
| Cr-51 | 27,7 დღე | ს | 0,200 | 1,7×10-10 | 0,100 | 1,3×10-10 | 6,3×10-11 | 4,0×10-11 | 2,4×10-11 |  | 2,0×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 2,6×10-10 | 0,100 | 1,9×10-10 | 1,0×10-10 | 6,4×10-11 | 3,9×10-11 |  | 3,2×10-11 |
|  |  | ნ | 0,200 | 2,6×10-10 | 0,100 | 2,1×10-10 | 1,0×10-10 | 6,6×10-11 | 4,5×10-11 |  | 3,7×10-11 |
| მანგანუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn-51 | 0,770 სთ | ს | 0,200 | 2,5×10-10 | 0,100 | 1,7×10-10 | 7,5×10-11 | 4,6×10-11 | 2,7×10-11 |  | 2,3×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 4,0×10-10 | 0,100 | 2,7×10-10 | 1,2×10-10 | 7,8×10-11 | 5,0×10-11 |  | 4,1×10-11 |
| Mn-52 | 5,59 დღე | ს | 0,200 | 7,0×10-9 | 0,100 | 5,5×10-9 | 2,9×10-9 | 1,8×10-9 | 1,1×10-9 |  | 9,4×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 8,6×10-9 | 0,100 | 6,8×10-9 | 3,7×10-9 | 2,4×10-9 | 1,7×10-9 |  | 1,4×10-9 |
| Mn-52m | 0,352 სთ | ს | 0,200 | 1,9×10-10 | 0,100 | 1,3×10-10 | 6,1×10-11 | 3,8×10-11 | 2,2×10-11 |  | 1,9×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 2,8×10-10 | 0,100 | 1,9×10-10 | 8,7×10-11 | 5,5×10-11 | 3,4×10-11 |  | 2,9×10-11 |
| Mn-53 | 3,70×106 წ | ს | 0,200 | 3,2×10-10 | 0,100 | 2,2×10-10 | 1,1×10-10 | 6,0×10-11 | 3,4×10-11 |  | 2,9×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 4,6×10-10 | 0,100 | 3,4×10-10 | 1,7×10-10 | 1,0×10-10 | 6,4×10-11 |  | 5,4×10-11 |
| Mn-54 | 312 დღე | ს | 0,200 | 5,2×10-9 | 0,100 | 4,1×10-9 | 2,2×10-9 | 1,5×10-9 | 9,9×10-10 |  | 8,5×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 7,5×10-9 | 0,100 | 6,2×10-9 | 3,8×10-9 | 2,4×10-9 | 1,9×10-9 |  | 1,5×10-9 |
| Mn-56 | 2,58 სთ | ს | 0,200 | 6,9×10-10 | 0,100 | 4,9×10-10 | 2,3×10-10 | 1,4×10-10 | 7,8×10-11 |  | 6,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,1×10-9 | 0,100 | 7,8×10-10 | 3,7×10-10 | 2,4×10-10 | 1,5×10-10 |  | 1,2×10-10 |
| რკინა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe-52 | 8,28 სთ | ს | 0,600 | 5,2×10-9 | 0,100 | 3,6×10-9 | 1,5×10-9 | 8,9×10-10 | 4,9×10-10 |  | 3,9×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 5,8×10-9 | 0,100 | 4,1×10-9 | 1,9×10-9 | 1,2×10-9 | 7,4×10-10 |  | 6,0×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 6,0×10-9 | 0,010 | 4,2×10-9 | 2,0×10-9 | 1,3×10-9 | 7,7×10-10 |  | 6,3×10-10 |
| Fe-55 | 2,70 წ | ს | 0,600 | 4,2×10-9 | 0,100 | 3,2×10-9 | 2,2×10-9 | 1,4×10-9 | 9,4×10-10 |  | 7,7×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,9×10-9 | 0,100 | 1,4×10-9 | 9,9×10-10 | 6,2×10-10 | 4,4×10-10 |  | 3,8×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,0×10-9 | 0,010 | 8,5×10-10 | 5,0×10-10 | 2,9×10-10 | 2,0×10-10 |  | 1,8×10-10 |
| Fe-59 | 44,5 დღე | ს | 0,600 | 2,1×10-8 | 0,100 | 1,3×10-8 | 7,1×10-9 | 4,2×10-9 | 2,6×10-9 |  | 2,2×10-9 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,8×10-8 | 0,100 | 1,3×10-8 | 7,9×10-9 | 5,5×10-9 | 4,6×10-9 |  | 3,7×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,7×10-8 | 0,010 | 1,3×10-8 | 8,1×10-9 | 5,8×10-9 | 5,1×10-9 |  | 4,0×10-9 |
| Fe-60 | 1,00×105 წ | ს | 0,600 | 4,4×10-7 | 0,100 | 3,9×10-7 | 3,5×10-7 | 3,2×10-7 | 2,9×10-7 |  | 2,8×10-7 |
|  |  | შ | 0,200 | 2,0×10-7 | 0,100 | 1,7×10-7 | 1,6×10-7 | 1,4×10-7 | 1,4×10-7 |  | 1,4×10-7 |
|  |  | ნ | 0,020 | 9,3×10-8 | 0,010 | 8,8×10-8 | 6,7×10-8 | 5,2×10-8 | 4,9×10-8 |  | 4,9×10-8 |
| კობალტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co-55 | 17,5 სთ | ს | 0,600 | 2,2×10-9 | 0,100 | 1,8×10-9 | 9,0×10-10 | 5,5×10-10 | 3,1×10-10 |  | 2,7×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 4,1×10-9 | 0,100 | 3,1×10-9 | 1,5×10-9 | 9,8×10-10 | 6,1×10-10 |  | 5,0×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 4,6×10-9 | 0,010 | 3,3×10-9 | 1,6×10-9 | 1,1×10-9 | 6,6×10-10 |  | 5,3×10-10 |
| Co-56 | 78,7 დღე | ს | 0,600 | 1,4×10-8 | 0,100 | 1,0×10-8 | 5,5×10-9 | 3,5×10-9 | 2,2×10-9 |  | 1,8×10-9 |
|  |  | შ | 0,200 | 2,5×10-8 | 0,100 | 2,1×10-8 | 1,1×10-8 | 7,4×10-9 | 5,8×10-9 |  | 4,8×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,9×10-8 | 0,010 | 2,5×10-8 | 1,5×10-8 | 1,0×10-8 | 8,0×10-9 |  | 6,7×10-9 |
| Co-57 | 271 დღე | ს | 0,600 | 1,5×10-9 | 0,100 | 1,1×10-9 | 5,6×10-10 | 3,7×10-10 | 2,3×10-10 |  | 1,9×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 2,8×10-9 | 0,100 | 2,2×10-9 | 1,3×10-9 | 8,5×10-10 | 6,7×10-10 |  | 5,5×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 4,4×10-9 | 0,010 | 3,7×10-9 | 2,3×10-9 | 1,5×10-9 | 1,2×10-9 |  | 1,0×10-9 |
| Co-58 | 70,8 დღე | ს | 0,600 | 4,0×10-9 | 0,100 | 3,0×10-9 | 1,6×10-9 | 1,0×10-9 | 6,4×10-10 |  | 5,3×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 7,3×10-9 | 0,100 | 6,5×10-9 | 3,5×10-9 | 2,4×10-9 | 2,0×10-9 |  | 1,6×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 9,0×10-9 | 0,010 | 7,5×10-9 | 4,5×10-9 | 3,1×10-9 | 2,6×10-9 |  | 2,1×10-9 |
| Co-58m | 9,15 სთ | ს | 0,600 | 4,8×10-11 | 0,100 | 3,6×10-11 | 1,7×10-11 | 1,1×10-11 | 5,9×10-12 |  | 5,2×10-12 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,1×10-10 | 0,100 | 7,6×10-11 | 3,8×10-11 | 2,4×10-11 | 1,6×10-11 |  | 1,3×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,3×10-10 | 0,010 | 9,0×10-11 | 4,5×10-11 | 3,0×10-11 | 2,0×10-11 |  | 1,7×10-11 |
| Co-60 | 5,27 წ | ს | 0,600 | 3,0×10-8 | 0,100 | 2,3×10-8 | 1,4×10-8 | 8,9×10-9 | 6,1×10-9 |  | 5,2×10-9 |
|  |  | შ | 0,200 | 4,2×10-8 | 0,100 | 3,4×10-8 | 2,1×10-8 | 1,5×10-8 | 1,2×10-8 |  | 1,0×10-8 |
|  |  | ნ | 0,020 | 9,2×10-8 | 0,010 | 8,6×10-8 | 5,9×10-8 | 4,0×10-8 | 3,4×10-8 |  | 3,1×10-8 |
| Co-60m | 0,174 სთ | ს | 0,600 | 4,4×10-12 | 0,100 | 2,8×10-12 | 1,5×10-12 | 1,0×10-12 | 8,3×10-13 |  | 6,9×10-13 |
|  |  | შ | 0,200 | 7,1×10-12 | 0,100 | 4,7×10-12 | 2,7×10-12 | 1,8×10-12 | 1,5×10-12 |  | 1,2×10-12 |
|  |  | ნ | 0,020 | 7,6×10-12 | 0,010 | 5,1×10-12 | 2,9×10-12 | 2,0×10-12 | 1,7×10-12 |  | 1,4×10-12 |
| Co-61 | 1,65 სთ | ს | 0,600 | 2,1×10-10 | 0,100 | 1,4×10-10 | 6,0×10-11 | 3,8×10-11 | 2,2×10-11 |  | 1,9×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 4,0×10-10 | 0,100 | 2,7×10-10 | 1,2×10-10 | 8,2×10-11 | 5,7×10-11 |  | 4,7×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 4,3×10-10 | 0,010 | 2,8×10-10 | 1,3×10-10 | 8,8×10-11 | 6,1×10-11 |  | 5,1×10-11 |
| Co-62m | 0,232 სთ | ს | 0,600 | 1,4×10-10 | 0,100 | 9,5×10-11 | 4,5×10-11 | 2,8×10-11 | 1,7×10-11 |  | 1,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,9×10-10 | 0,100 | 1,3×10-10 | 6,1×10-11 | 3,8×10-11 | 2,4×10-11 |  | 2,0×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,0×10-10 | 0,010 | 1,3×10-10 | 6,3×10-11 | 4,0×10-11 | 2,5×10-11 |  | 2,1×10-11 |
| ნიკელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni-56 | 6,10 დღე | ს | 0,100 | 3,3×10-9 | 0,050 | 2,8×10-9 | 1,5×10-9 | 9,3×10-10 | 5,8×10-10 |  | 4,9×10-10 |
|  |  | შ | 0,100 | 4,9×10-9 | 0,050 | 4,1×10-9 | 2,3×10-9 | 1,5×10-9 | 1,1×10-9 |  | 8,7×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 5,5×10-9 | 0,010 | 4,6×10-9 | 2,7×10-9 | 1,8×10-9 | 1,3×10-9 |  | 1,0×10-9 |
| Ni-57 | 1,50 დღე | ს | 0,100 | 2,2×10-9 | 0,050 | 1,8×10-9 | 8,9×10-10 | 5,5×10-10 | 3,1×10-10 |  | 2,5×10-10 |
|  |  | შ | 0,100 | 3,6×10-9 | 0,050 | 2,8×10-9 | 1,5×10-9 | 9,5×10-10 | 6,2×10-10 |  | 5,0×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,9×10-9 | 0,010 | 3,0×10-9 | 1,5×10-9 | 1,0×10-9 | 6,6×10-10 |  | 5,3×10-10 |
| Ni-59 | 7,50×104 წ | ს | 0,100 | 9,6×10-10 | 0,050 | 8,1×10-10 | 4,5×10-10 | 2,8×10-10 | 1,9×10-10 |  | 1,8×10-10 |
|  |  | შ | 0,100 | 7,9×10-10 | 0,050 | 6,2×10-10 | 3,4×10-10 | 2,1×10-10 | 1,4×10-10 |  | 1,3×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,7×10-9 | 0,010 | 1,5×10-9 | 9,5×10-10 | 5,9×10-10 | 4,6×10-10 |  | 4,4×10-10 |
| Ni-63 | 96,0 წ | ს | 0,100 | 2,3×10-9 | 0,050 | 2,0×10-9 | 1,1×10-9 | 6,7×10-10 | 4,6×10-10 |  | 4,4×10-10 |
|  |  | შ | 0,100 | 2,5×10-9 | 0,050 | 1,9×10-9 | 1,1×10-9 | 7,0×10-10 | 5,3×10-10 |  | 4,8×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 4,8×10-9 | 0,010 | 4,3×10-9 | 2,7×10-9 | 1,7×10-9 | 1,3×10-9 |  | 1,3×10-9 |
| Ni-65 | 2,52 სთ | ს | 0,100 | 4,4×10-10 | 0,050 | 3,0×10-10 | 1,4×10-10 | 8,5×10-11 | 4,9×10-11 |  | 4,1×10-11 |
|  |  | შ | 0,100 | 7,7×10-10 | 0,050 | 5,2×10-10 | 2,4×10-10 | 1,6×10-10 | 1,0×10-10 |  | 8,5×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 8,1×10-10 | 0,010 | 5,5×10-10 | 2,6×10-10 | 1,7×10-10 | 1,1×10-10 |  | 9,0×10-11 |
| Ni-66 | 2,27 დღე | ს | 0,100 | 5,7×10-9 | 0,050 | 3,8×10-9 | 1,6×10-9 | 1,0×10-9 | 5,1×10-10 |  | 4,2×10-10 |
|  |  | შ | 0,100 | 1,3×10-8 | 0,050 | 9,4×10-9 | 4,5×10-9 | 2,9×10-9 | 2,0×10-9 |  | 1,6×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,5×10-8 | 0,010 | 1,0×10-8 | 5,0×10-9 | 3,2×10-9 | 2,2×10-9 |  | 1,8×10-9 |
| სპილენძი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu-60 | 0,387 სთ | ს | 1,000 | 2,1×10-10 | 0,500 | 1,6×10-10 | 7,5×10-11 | 4,6×10-11 | 2,8×10-11 |  | 2,3×10-11 |
|  |  | შ | 1,000 | 3,0×10-10 | 0,500 | 2,2×10-10 | 1,0×10-10 | 6,5×10-11 | 4,0×10-11 |  | 3,3×10-11 |
|  |  | ნ | 1,000 | 3,1×10-10 | 0,500 | 2,2×10-10 | 1,1×10-10 | 6,7×10-11 | 4,2×10-11 |  | 3,4×10-11 |
| Cu-61 | 3,41 სთ | ს | 1,000 | 3,1×10-10 | 0,500 | 2,7×10-10 | 1,3×10-10 | 7,9×10-11 | 4,5×10-11 |  | 3,7×10-11 |
|  |  | შ | 1,000 | 4,9×10-10 | 0,500 | 4,4×10-10 | 2,1×10-10 | 1,4×10-10 | 9,1×10-11 |  | 7,4×10-11 |
|  |  | ნ | 1,000 | 5,1×10-10 | 0,500 | 4,5×10-10 | 2,2×10-10 | 1,4×10-10 | 9,6×10-11 |  | 7,8×10-11 |
| Cu-64 | 12,7 სთ | ს | 1,000 | 2,8×10-10 | 0,500 | 2,7×10-10 | 1,2×10-10 | 7,6×10-11 | 4,2×10-11 |  | 3,5×10-11 |
|  |  | შ | 1,000 | 5,5×10-10 | 0,500 | 5,4×10-10 | 2,7×10-10 | 1,9×10-10 | 1,4×10-10 |  | 1,1×10-10 |
|  |  | ნ | 1,000 | 5,8×10-10 | 0,500 | 5,7×10-10 | 2,9×10-10 | 2,0×10-10 | 1,3×10-10 |  | 1,2×10-10 |
| Cu-67 | 2,58 დღე | ს | 1,000 | 9,5×10-10 | 0,500 | 8,0×10-10 | 3,5×10-10 | 2,2×10-10 | 1,2×10-10 |  | 1,0×10-10 |
|  |  | შ | 1,000 | 2,3×10-9 | 0,500 | 2,0×10-9 | 1,1×10-9 | 8,1×10-10 | 6,9×10-10 |  | 5,5×10-10 |
|  |  | ნ | 1,000 | 2,5×10-9 | 0,500 | 2,1×10-9 | 1,2×10-9 | 8,9×10-10 | 7,7×10-10 |  | 6,1×10-10 |
| ცინკი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn-62 | 9,26 სთ | ს | 1,000 | 1,7×10-9 | 0,500 | 1,7×10-9 | 7,7×10-10 | 4,6×10-10 | 2,5×10-10 |  | 2,0×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 4,5×10-9 | 0,100 | 3,5×10-9 | 1,6×10-9 | 1,0×10-9 | 6,0×10-10 |  | 5,0×10-10 |
|  |  | ნ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ს | 0,020 | 5,1×10-9 | 0,010 | 3,4×10-9 | 1,8×10-9 | 1,1×10-9 | 6,6×10-10 |  | 5,5×10-10 |
| Zn-63 | 0,635 სთ | ს | 1,000 | 2,1×10-10 | 0,500 | 1,4×10-10 | 6,5×10-11 | 4,0×10-11 | 2,4×10-11 |  | 2,0×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 3,4×10-10 | 0,100 | 2,3×10-10 | 1,0×10-10 | 6,6×10-11 | 4,2×10-11 |  | 3,5×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,6×10-10 | 0,010 | 2,4×10-10 | 1,1×10-10 | 6,9×10-11 | 4,4×10-11 |  | 3,7×10-11 |
| Zn-65 | 244 დღე | ს | 1,000 | 1,5×10-8 | 0,500 | 1,0×10-8 | 5,7×10-9 | 3,8×10-9 | 2,5×10-9 |  | 2,2×10-9 |
|  |  | შ | 0,200 | 8,5×10-9 | 0,100 | 6,5×10-9 | 3,7×10-9 | 2,4×10-9 | 1,9×10-9 |  | 1,6×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 7,6×10-9 | 0,010 | 6,7×10-9 | 4,4×10-9 | 2,9×10-9 | 2,4×10-9 |  | 2,0×10-9 |
| Zn-69 | 0,950 სთ | ს | 1,000 | 1,1×10-10 | 0,500 | 7,4×10-11 | 3,2×10-11 | 2,1×10-11 | 1,2×10-11 |  | 1,1×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 2,2×10-10 | 0,100 | 1,4×10-10 | 6,5×10-11 | 4,4×10-11 | 3,1×10-11 |  | 2,6×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,3×10-10 | 0,010 | 1,5×10-10 | 6,9×10-11 | 4,7×10-11 | 3,4×10-11 |  | 2,8×10-11 |
| Zn-69m | 13,8 სთ | ს | 1,000 | 6,6×10-10 | 0,500 | 6,7×10-10 | 3,0×10-10 | 1,8×10-10 | 9,9×10-11 |  | 8,2×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 2,1×10-9 | 0,100 | 1,5×10-9 | 7,5×10-10 | 5,0×10-10 | 3,0×10-10 |  | 2,4×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,2×10-9 | 0,010 | 1,7×10-9 | 8,2×10-10 | 5,4×10-10 | 3,3×10-10 |  | 2,7×10-10 |
| Zn-71m | 3,92 სთ | ს | 1,000 | 6,2×10-10 | 0,500 | 5,5×10-10 | 2,6×10-10 | 1,6×10-10 | 9,1×10-11 |  | 7,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,3×10-9 | 0,100 | 9,4×10-10 | 4,6×10-10 | 2,9×10-10 | 1,9×10-10 |  | 1,5×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,4×10-9 | 0,010 | 1,0×10-9 | 4,9×10-10 | 3,1×10-10 | 2,0×10-10 |  | 1,6×10-10 |
| Zn-72 | 1,94 დღე | ს | 1,000 | 4,3×10-9 | 0,500 | 3,5×10-9 | 1,7×10-9 | 1,0×10-9 | 5,9×10-10 |  | 4,9×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 8,8×10-9 | 0,100 | 6,5×10-9 | 3,4×10-9 | 2,3×10-9 | 1,5×10-9 |  | 1,2×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 9,7×10-9 | 0,010 | 7,0×10-9 | 3,6×10-9 | 2,4×10-9 | 1,6×10-9 |  | 1,3×10-9 |
| გალიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ga-65 | 0,253 სთ | ს | 0,010 | 1,1×10-10 | 0,001 | 7,3×10-11 | 3,4×10-11 | 2,1×10-11 | 1,3×10-11 |  | 1,1×10-11 |
|  |  | შ | 0,010 | 1,6×10-10 | 0,001 | 1,1×10-10 | 4,8×10-11 | 3,1×10-11 | 2,0×10-11 |  | 1,7×10-11 |
| Ga-66 | 9,40 სთ | ს | 0,010 | 2,8×10-9 | 0,001 | 2,0×10-9 | 9,2×10-10 | 5,7×10-10 | 3,0×10-10 |  | 2,5×10-10 |
|  |  | შ | 0,010 | 4,5×10-9 | 0,001 | 3,1×10-9 | 1,5×10-9 | 9,2×10-10 | 5,3×10-10 |  | 4,4×10-10 |
| Ga-67 | 3,26 დღე | ს | 0,010 | 6,4×10-10 | 0,001 | 4,6×10-10 | 2,2×10-10 | 1,4×10-10 | 7,7×10-11 |  | 6,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,010 | 1,4×10-9 | 0,001 | 1,0×10-9 | 5,0×10-10 | 3,6×10-10 | 3,0×10-10 |  | 2,4×10-10 |
| Ga-68 | 1,13 სთ | ს | 0,010 | 2,9×10-10 | 0,001 | 1,9×10-10 | 8,8×10-11 | 5,4×10-11 | 3,1×10-11 |  | 2,6×10-11 |
|  |  | შ | 0,010 | 4,6×10-10 | 0,001 | 3,1×10-10 | 1,4×10-10 | 9,2×10-11 | 5,9×10-11 |  | 4,9×10-11 |
| Ga-70 | 0,353 სთ | ს | 0,010 | 9,5×10-11 | 0,001 | 6,0×10-11 | 2,6×10-11 | 1,6×10-11 | 1,0×10-11 |  | 8,8×10-12 |
|  |  | შ | 0,010 | 1,5×10-10 | 0,001 | 9,6×10-11 | 4,3×10-11 | 2,8×10-11 | 1,8×10-11 |  | 1,6×10-11 |
| Ga-72 | 14,1 სთ | ს | 0,010 | 2,9×10-9 | 0,001 | 2,2×10-9 | 1,0×10-9 | 6,4×10-10 | 3,6×10-10 |  | 2,9×10-10 |
|  |  | შ | 0,010 | 4,5×10-9 | 0,001 | 3,3×10-9 | 1,6×10-9 | 1,0×10-9 | 6,5×10-10 |  | 5,3×10-10 |
| Ga-73 | 4,91 სთ | ს | 0,010 | 6,7×10-10 | 0,001 | 4,5×10-10 | 2,0×10-10 | 1,2×10-10 | 6,4×10-11 |  | 5,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,010 | 1,2×10-9 | 0,001 | 8,4×10-10 | 4,0×10-10 | 2,6×10-10 | 1,7×10-10 |  | 1,4×10-10 |
| გერმანიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ge-66 | 2,27 სთ | ს | 1,000 | 4,5×10-10 | 1,000 | 3,5×10-10 | 1,8×10-10 | 1,1×10-10 | 6,7×10-11 |  | 5,4×10-11 |
|  |  | შ | 1,000 | 6,4×10-10 | 1,000 | 4,8×10-10 | 2,5×10-10 | 1,6×10-10 | 1,1×10-10 |  | 9,1×10-11 |
| Ge-67 | 0,312 სთ | ს | 1,000 | 1,7×10-10 | 1,000 | 1,1×10-10 | 4,9×10-11 | 3,1×10-11 | 1,8×10-11 |  | 1,5×10-11 |
|  |  | შ | 1,000 | 2,5×10-10 | 1,000 | 1,6×10-10 | 7,3×10-11 | 4,6×10-11 | 2,9×10-11 |  | 2,5×10-11 |
| Ge-68 | 288 დღე | ს | 1,000 | 5,4×10-9 | 1,000 | 3,8×10-9 | 1,8×10-9 | 1,1×10-9 | 6,3×10-10 |  | 5,2×10-10 |
|  |  | შ | 1,000 | 6,0×10-8 | 1,000 | 5,0×10-8 | 3,0×10-8 | 2,0×10-8 | 1,6×10-8 |  | 1,4×10-8 |
| Ge-69 | 1,63 დღე | ს | 1,000 | 1,2×10-9 | 1,000 | 9,0×10-10 | 4,6×10-10 | 2,8×10-10 | 1,7×10-10 |  | 1,3×10-10 |
|  |  | შ | 1,000 | 1,8×10-9 | 1,000 | 1,4×10-9 | 7,4×10-10 | 4,9×10-10 | 3,6×10-10 |  | 2,9×10-10 |
| Ge-71 | 11,8 დღე | ს | 1,000 | 6,0×10-11 | 1,000 | 4,3×10-11 | 2,0×10-11 | 1,1×10-11 | 6,1×10-12 |  | 4,8×10-12 |
|  |  | შ | 1,000 | 1,2×10-10 | 1,000 | 8,6×10-11 | 4,1×10-11 | 2,4×10-11 | 1,3×10-11 |  | 1,1×10-11 |
| Ge-75 | 1,38 სთ | ს | 1,000 | 1,6×10-10 | 1,000 | 1,0×10-10 | 4,3×10-11 | 2,8×10-11 | 1,7×10-11 |  | 1,5×10-11 |
|  |  | შ | 1,000 | 2,9×10-10 | 1,000 | 1,9×10-10 | 8,9×10-11 | 6,1×10-11 | 4,4×10-11 |  | 3,6×10-11 |
| Ge-77 | 11,3 სთ | ს | 1,000 | 1,3×10-9 | 1,000 | 9,5×10-10 | 4,7×10-10 | 2,9×10-10 | 1,7×10-10 |  | 1,4×10-10 |
|  |  | შ | 1,000 | 2,3×10-9 | 1,000 | 1,7×10-9 | 8,8×10-10 | 6,0×10-10 | 4,5×10-10 |  | 3,7×10-10 |
| Ge-78 | 1,45 სთ | ს | 1,000 | 4,3×10-10 | 1,000 | 2,9×10-10 | 1,4×10-10 | 8,9×10-11 | 5,5×10-11 |  | 4,5×10-11 |
|  |  | შ | 1,000 | 7,3×10-10 | 1,000 | 5,0×10-10 | 2,5×10-10 | 1,6×10-10 | 1,2×10-10 |  | 9,5×10-11 |
| დარიშხანი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As-69 | 0,253 სთ | შ | 1,000 | 2,1×10-10 | 0,500 | 1,4×10-10 | 6,3×10-11 | 4,0×10-11 | 2,5×10-11 |  | 2,1×10-11 |
| As-70 | 0,876 სთ | შ | 1,000 | 5,7×10-10 | 0,500 | 4,3×10-10 | 2,1×10-10 | 1,3×10-10 | 8,3×10-11 |  | 6,7×10-11 |
| As-71 | 2,70 დღე | შ | 1,000 | 2,2×10-9 | 0,500 | 1,9×10-9 | 1,0×10-9 | 6,8×10-10 | 5,0×10-10 |  | 4,0×10-10 |
| As-72 | 1,08 დღე | შ | 1,000 | 5,9×10-9 | 0,500 | 5,7×10-9 | 2,7×10-9 | 1,7×10-9 | 1,1×10-9 |  | 9,0×10-10 |
| As-73 | 80,3 დღე | შ | 1,000 | 5,4×10-9 | 0,500 | 4,0×10-9 | 2,3×10-9 | 1,5×10-9 | 1,2×10-9 |  | 1,0×10-9 |
| As-74 | 17,8 დღე | შ | 1,000 | 1,1×10-8 | 0,500 | 8,4×10-9 | 4,7×10-9 | 3,3×10-9 | 2,6×10-9 |  | 2,1×10-9 |
| As-76 | 1,10 დღე | შ | 1,000 | 5,1×10-9 | 0,500 | 4,6×10-9 | 2,2×10-9 | 1,4×10-9 | 8,8×10-10 |  | 7,4×10-10 |
| As-77 | 1,62 დღე | შ | 1,000 | 2,2×10-9 | 0,500 | 1,7×10-9 | 8,9×10-10 | 6,2×10-10 | 5,0×10-10 |  | 3,9×10-10 |
| As-78 | 1,51 სთ | შ | 1,000 | 8,0×10-10 | 0,500 | 5,8×10-10 | 2,7×10-10 | 1,7×10-10 | 1,1×10-10 |  | 8,9×10-11 |
| სელენიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se-70 | 0,683 სთ | ს | 1,000 | 3,9×10-10 | 0,800 | 3,0×10-10 | 1,5×10-10 | 9,0×10-11 | 5,1×10-11 |  | 4,2×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 6,5×10-10 | 0,100 | 4,7×10-10 | 2,3×10-10 | 1,4×10-10 | 8,9×10-11 |  | 7,3×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 6,8×10-10 | 0,010 | 4,8×10-10 | 2,3×10-10 | 1,5×10-10 | 9,4×10-11 |  | 7,6×10-11 |
| Se-73 | 7,15 სთ | ს | 1,000 | 7,7×10-10 | 0,800 | 6,5×10-10 | 3,3×10-10 | 2,1×10-10 | 1,0×10-10 |  | 8,0×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,6×10-9 | 0,100 | 1,2×10-9 | 5,9×10-10 | 3,8×10-10 | 2,4×10-10 |  | 1,9×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,8×10-9 | 0,010 | 1,3×10-9 | 6,3×10-10 | 4,0×10-10 | 2,6×10-10 |  | 2,1×10-10 |
| Se-73m | 0,650 სთ | ს | 1,000 | 9,3×10-11 | 0,800 | 7,2×10-11 | 3,5×10-11 | 2,3×10-11 | 1,1×10-11 |  | 9,2×10-12 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,8×10-10 | 0,100 | 1,3×10-10 | 6,1×10-11 | 3,9×10-11 | 2,5×10-11 |  | 2,0×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,9×10-10 | 0,010 | 1,3×10-10 | 6,5×10-11 | 4,1×10-11 | 2,6×10-11 |  | 2,2×10-11 |
| Se-75 | 120 დღე | ს | 1,000 | 7,8×10-9 | 0,800 | 6,0×10-9 | 3,4×10-9 | 2,5×10-9 | 1,2×10-9 |  | 1,0×10-9 |
|  |  | შ | 0,200 | 5,4×10-9 | 0,100 | 4,5×10-9 | 2,5×10-9 | 1,7×10-9 | 1,3×10-9 |  | 1,1×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 5,6×10-9 | 0,010 | 4,7×10-9 | 2,9×10-9 | 2,0×10-9 | 1,6×10-9 |  | 1,3×10-9 |
| Se-79 | 6,50×104 წ | ს | 1,000 | 1,6×10-8 | 0,800 | 1,3×10-8 | 7,7×10-9 | 5,6×10-9 | 1,5×10-9 |  | 1,1×10-9 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,4×10-8 | 0,100 | 1,1×10-8 | 6,9×10-9 | 4,9×10-9 | 3,3×10-9 |  | 2,6×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,3×10-8 | 0,010 | 2,0×10-8 | 1,3×10-8 | 8,7×10-9 | 7,6×10-9 |  | 6,8×10-9 |
| Se-81 | 0,308 სთ | ს | 1,000 | 8,6×10-11 | 0,800 | 5,4×10-11 | 2,3×10-11 | 1,5×10-11 | 9,2×10-12 |  | 8,0×10-12 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,3×10-10 | 0,100 | 8,5×10-11 | 3,8×10-11 | 2,5×10-11 | 1,6×10-11 |  | 1,4×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,4×10-10 | 0,010 | 8,9×10-11 | 3,9×10-11 | 2,6×10-11 | 1,7×10-11 |  | 1,5×10-11 |
| Se-81m | 0,954 სთ | ს | 1,000 | 1,8×10-10 | 0,800 | 1,2×10-10 | 5,4×10-11 | 3,4×10-11 | 1,9×10-11 |  | 1,6×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 3,8×10-10 | 0,100 | 2,5×10-10 | 1,2×10-10 | 8,0×10-11 | 5,8×10-11 |  | 4,7×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 4,1×10-10 | 0,010 | 2,7×10-10 | 1,3×10-10 | 8,5×10-11 | 6,2×10-11 |  | 5,1×10-11 |
| Se-83 | 0,375 სთ | ს | 1,000 | 1,7×10-10 | 0,800 | 1,2×10-10 | 5,8×10-11 | 3,6×10-11 | 2,1×10-11 |  | 1,8×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 2,7×10-10 | 0,100 | 1,9×10-10 | 9,2×10-11 | 5,9×10-11 | 3,9×10-11 |  | 3,2×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,8×10-10 | 0,010 | 2,0×10-10 | 9,6×10-11 | 6,2×10-11 | 4,1×10-11 |  | 3,4×10-11 |
| ბრომი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br-74 | 0,422 სთ | ს | 1,000 | 2,5×10-10 | 1,000 | 1,8×10-10 | 8,6×10-11 | 5,3×10-11 | 3,2×10-11 |  | 2,6×10-11 |
|  |  | შ | 1,000 | 3,6×10-10 | 1,000 | 2,5×10-10 | 1,2×10-10 | 7,5×10-11 | 4,6×10-11 |  | 3,8×10-11 |
| Br-74m | 0,691 სთ | ს | 1,000 | 4,0×10-10 | 1,000 | 2,8×10-10 | 1,3×10-10 | 8,1×10-11 | 4,8×10-11 |  | 3,9×10-11 |
|  |  | შ | 1,000 | 5,9×10-10 | 1,000 | 4,1×10-10 | 1,9×10-10 | 1,2×10-10 | 7,5×10-11 |  | 6,2×10-11 |
| Br-75 | 1,63 სთ | ს | 1,000 | 2,9×10-10 | 1,000 | 2,1×10-10 | 9,7×10-11 | 5,9×10-11 | 3,5×10-11 |  | 2,9×10-11 |
|  |  | შ | 1,000 | 4,5×10-10 | 1,000 | 3,1×10-10 | 1,5×10-10 | 9,7×10-11 | 6,5×10-11 |  | 5,3×10-11 |
| Br-76 | 16,2 სთ | ს | 1,000 | 2,2×10-9 | 1,000 | 1,7×10-9 | 8,4×10-10 | 5,1×10-10 | 3,0×10-10 |  | 2,4×10-10 |
|  |  | შ | 1,000 | 3,0×10-9 | 1,000 | 2,3×10-9 | 1,2×10-9 | 7,5×10-10 | 5,0×10-10 |  | 4,1×10-10 |
| Br-77 | 2,33 დღე | ს | 1,000 | 5,3×10-10 | 1,000 | 4,4×10-10 | 2,2×10-10 | 1,3×10-10 | 7,7×10-11 |  | 6,2×10-11 |
|  |  | შ | 1,000 | 6,3×10-10 | 1,000 | 5,1×10-10 | 2,7×10-10 | 1,6×10-10 | 1,1×10-10 |  | 8,4×10-11 |
| Br-80 | 0,290 სთ | ს | 1,000 | 7,1×10-11 | 1,000 | 4,4×10-11 | 1,8×10-11 | 1,2×10-11 | 6,9×10-12 |  | 5,9×10-12 |
|  |  | შ | 1,000 | 1,1×10-10 | 1,000 | 6,5×10-11 | 2,8×10-11 | 1,8×10-11 | 1,1×10-11 |  | 9,4×10-12 |
| Br-80m | 4,42 სთ | ს | 1,000 | 4,3×10-10 | 1,000 | 2,8×10-10 | 1,2×10-10 | 7,2×10-11 | 4,0×10-11 |  | 3,3×10-11 |
|  |  | შ | 1,000 | 6,8×10-10 | 1,000 | 4,5×10-10 | 2,1×10-10 | 1,4×10-10 | 9,3×10-11 |  | 7,6×10-11 |
| Br-82 | 1,47 დღე | ს | 1,000 | 2,7×10-9 | 1,000 | 2,2×10-9 | 1,2×10-9 | 7,0×10-10 | 4,2×10-10 |  | 3,5×10-10 |
|  |  | შ | 1,000 | 3,8×10-9 | 1,000 | 3,0×10-9 | 1,7×10-9 | 1,1×10-9 | 7,9×10-10 |  | 6,3×10-10 |
| Br-83 | 2,39 სთ | ს | 1,000 | 1,7×10-10 | 1,000 | 1,1×10-10 | 4,7×10-11 | 3,0×10-11 | 1,8×10-11 |  | 1,6×10-11 |
|  |  | შ | 1,000 | 3,5×10-10 | 1,000 | 2,3×10-10 | 1,1×10-10 | 7,7×10-11 | 5,9×10-11 |  | 4,8×10-11 |
| Br-84 | 0,530 სთ | ს | 1,000 | 2,4×10-10 | 1,000 | 1,6×10-10 | 7,1×10-11 | 4,4×10-11 | 2,6×10-11 |  | 2,2×10-11 |
|  |  | შ | 1,000 | 3,7×10-10 | 1,000 | 2,4×10-10 | 1,1×10-10 | 6,9×10-11 | 4,4×10-11 |  | 3,7×10-11 |
| რუბიდიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rb-79 | 0,382 სთ | ს | 1,000 | 1,6×10-10 | 1,000 | 1,1×10-10 | 5,0×10-11 | 3,2×10-11 | 1,9×10-11 |  | 1,6×10-11 |
| Rb-81 | 4,58 სთ | ს | 1,000 | 3,2×10-10 | 1,000 | 2,5×10-10 | 1,2×10-10 | 7,1×10-11 | 4,2×10-11 |  | 3,4×10-11 |
| Rb-81m | 0,533 სთ | ს | 1,000 | 6,2×10-11 | 1,000 | 4,6×10-11 | 2,2×10-11 | 1,4×10-11 | 8,5×10-12 |  | 7,0×10-12 |
| Rb-82m | 6,20 სთ | ს | 1,000 | 8,6×10-10 | 1,000 | 7,3×10-10 | 3,9×10-10 | 2,3×10-10 | 1,4×10-10 |  | 1,1×10-10 |
| Rb-83 | 86,2 დღე | ს | 1,000 | 4,9×10-9 | 1,000 | 3,8×10-9 | 2,0×10-9 | 1,3×10-9 | 7,9×10-10 |  | 6,9×10-10 |
| Rb-84 | 32,8 დღე | ს | 1,000 | 8,6×10-9 | 1,000 | 6,4×10-9 | 3,1×10-9 | 2,0×10-9 | 1,2×10-9 |  | 1,0×10-9 |
| Rb-86 | 18,7 დღე | ს | 1,000 | 1,2×10-8 | 1,000 | 7,7×10-9 | 3,4×10-9 | 2,0×10-9 | 1,1×10-9 |  | 9,3×10-10 |
| Rb-87 | 4,70×1010 წ | ს | 1,000 | 6,0×10-9 | 1,000 | 4,1×10-9 | 1,8×10-9 | 1,1×10-9 | 6,0×10-10 |  | 5,0×10-10 |
| Rb-88 | 0,297 სთ | ს | 1,000 | 1,9×10-10 | 1,000 | 1,2×10-10 | 5,2×10-11 | 3,2×10-11 | 1,9×10-11 |  | 1,6×10-11 |
| Rb-89 | 0,253 სთ | ს | 1,000 | 1,4×10-10 | 1,000 | 9,3×10-11 | 4,3×10-11 | 2,7×10-11 | 1,6×10-11 |  | 1,4×10-11 |
| სტრონციუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr-80 | 1,67 სთ | ს | 0,600 | 7,8×10-10 | 0,300 | 5,4×10-10 | 2,4×10-10 | 1,4×10-10 | 7,9×10-11 |  | 7,1×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,4×10-9 | 0,100 | 9,0×10-10 | 4,1×10-10 | 2,5×10-10 | 1,5×10-10 |  | 1,3×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,5×10-9 | 0,010 | 9,4×10-10 | 4,3×10-10 | 2,7×10-10 | 1,6×10-10 |  | 1,4×10-10 |
| Sr-81 | 0,425 სთ | ს | 0,600 | 2,1×10-10 | 0,300 | 1,5×10-10 | 6,7×10-11 | 4,1×10-11 | 2,4×10-11 |  | 2,1×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 3,3×10-10 | 0,100 | 2,2×10-10 | 1,0×10-10 | 6,6×10-11 | 4,2×10-11 |  | 3,5×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,4×10-10 | 0,010 | 2,3×10-10 | 1,1×10-10 | 6,9×10-11 | 4,4×10-11 |  | 3,7×10-11 |
| Sr-82 | 25,0 დღე | ს | 0,600 | 2,8×10-8 | 0,300 | 1,5×10-8 | 6,6×10-9 | 4,6×10-9 | 3,2×10-9 |  | 2,1×10-9 |
|  |  | შ | 0,200 | 5,5×10-8 | 0,100 | 4,0×10-8 | 2,1×10-8 | 1,4×10-8 | 1,0×10-8 |  | 8,9×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 6,1×10-8 | 0,010 | 4,6×10-8 | 2,5×10-8 | 1,7×10-8 | 1,2×10-8 |  | 1,1×10-8 |
| Sr-83 | 1,35 დღე | ს | 0,600 | 1,4×10-9 | 0,300 | 1,1×10-9 | 5,5×10-10 | 3,4×10-10 | 2,0×10-10 |  | 1,6×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 2,5×10-9 | 0,100 | 1,9×10-9 | 9,5×10-10 | 6,0×10-10 | 3,9×10-10 |  | 3,1×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,8×10-9 | 0,010 | 2,0×10-9 | 1,0×10-9 | 6,5×10-10 | 4,2×10-10 |  | 3,4×10-10 |
| Sr-85 | 64,8 დღე | ს | 0,600 | 4,4×10-9 | 0,300 | 2,3×10-9 | 1,1×10-9 | 9,6×10-10 | 8,3×10-10 |  | 3,8×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 4,3×10-9 | 0,100 | 3,1×10-9 | 1,8×10-9 | 1,2×10-9 | 8,8×10-10 |  | 6,4×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 4,4×10-9 | 0,010 | 3,7×10-9 | 2,2×10-9 | 1,3×10-9 | 1,0×10-9 |  | 8,1×10-10 |
| Sr-85m | 1,16 სთ | ს | 0,600 | 2,4×10-11 | 0,300 | 1,9×10-11 | 9,6×10-12 | 6,0×10-12 | 3,7×10-12 |  | 2,9×10-12 |
|  |  | შ | 0,200 | 3,1×10-11 | 0,100 | 2,5×10-11 | 1,3×10-11 | 8,0×10-12 | 5,1×10-12 |  | 4,1×10-12 |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,2×10-11 | 0,010 | 2,6×10-11 | 1,3×10-11 | 8,3×10-12 | 5,4×10-12 |  | 4,3×10-12 |
| Sr-87m | 2,80 სთ | ს | 0,600 | 9,7×10-11 | 0,300 | 7,8×10-11 | 3,8×10-11 | 2,3×10-11 | 1,3×10-11 |  | 1,1×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,6×10-10 | 0,100 | 1,2×10-10 | 5,9×10-11 | 3,8×10-11 | 2,5×10-11 |  | 2,0×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,7×10-10 | 0,010 | 1,2×10-10 | 6,2×10-11 | 4,0×10-11 | 2,6×10-11 |  | 2,1×10-11 |
| Sr-89 | 50,5 დღე | ს | 0,600 | 1,5×10-8 | 0,300 | 7,3×10-9 | 3,2×10-9 | 2,3×10-9 | 1,7×10-9 |  | 1,0×10-9 |
|  |  | შ | 0,200 | 3,3×10-8 | 0,100 | 2,4×10-8 | 1,3×10-8 | 9,1×10-9 | 7,3×10-9 |  | 6,1×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,9×10-8 | 0,010 | 3,0×10-8 | 1,7×10-8 | 1,2×10-8 | 9,3×10-9 |  | 7,9×10-9 |
| Sr-90 | 29,1 წ | ს | 0,600 | 1,3×10-7 | 0,300 | 5,2×10-8 | 3,1×10-8 | 4,1×10-8 | 5,3×10-8 |  | 2,4×10-8 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,5×10-7 | 0,100 | 1,1×10-7 | 6,5×10-8 | 5,1×10-8 | 5,0×10-8 |  | 3,6×10-8 |
|  |  | ნ | 0,020 | 4,2×10-7 | 0,010 | 4,0×10-7 | 2,7×10-7 | 1,8×10-7 | 1,6×10-7 |  | 1,6×10-7 |
| Sr-91 | 9,50 სთ | ს | 0,600 | 1,4×10-9 | 0,300 | 1,1×10-9 | 5,2×10-10 | 3,1×10-10 | 1,7×10-10 |  | 1,6×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 3,1×10-9 | 0,100 | 2,2×10-9 | 1,1×10-9 | 6,9×10-10 | 4,4×10-10 |  | 3,7×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,5×10-9 | 0,010 | 2,5×10-9 | 1,2×10-9 | 7,7×10-10 | 4,9×10-10 |  | 4,1×10-10 |
| Sr-92 | 2,71 სთ | ს | 0,600 | 9,0×10-10 | 0,300 | 7,1×10-10 | 3,3×10-10 | 2,0×10-10 | 1,0×10-10 |  | 9,8×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,9×10-9 | 0,100 | 1,4×10-9 | 6,5×10-10 | 4,1×10-10 | 2,5×10-10 |  | 2,1×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,2×10-9 | 0,010 | 1,5×10-9 | 7,0×10-10 | 4,5×10-10 | 2,7×10-10 |  | 2,3×10-10 |
| იტრიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y-86 | 14,7 სთ | შ | 0,001 | 3,7×10-9 | 1,0×10-4 | 2,9×10-9 | 1,5×10-9 | 9,3×10-10 | 5,6×10-10 |  | 4,5×10-10 |
|  |  | ნ | 0,001 | 3,8×10-9 | 1,0×10-4 | 3,0×10-9 | 1,5×10-9 | 9,6×10-10 | 5,8×10-10 |  | 4,7×10-10 |
| Y-86m | 0,800 სთ | შ | 0,001 | 2,2×10-10 | 1,0×10-4 | 1,7×10-10 | 8,7×10-11 | 5,6×10-11 | 3,4×10-11 |  | 2,7×10-11 |
|  |  | ნ | 0,001 | 2,3×10-10 | 1,0×10-4 | 1,8×10-10 | 9,0×10-11 | 5,7×10-11 | 3,5×10-11 |  | 2,8×10-11 |
| Y-87 | 3,35 დღე | შ | 0,001 | 2,7×10-9 | 1,0×10-4 | 2,1×10-9 | 1,1×10-9 | 7,0×10-10 | 4,7×10-10 |  | 3,7×10-10 |
|  |  | ნ | 0,001 | 2,8×10-9 | 1,0×10-4 | 2,2×10-9 | 1,1×10-9 | 7,3×10-10 | 5,0×10-10 |  | 3,9×10-10 |
| Y-88 | 107 დღე | შ | 0,001 | 1,9×10-8 | 1,0×10-4 | 1,6×10-8 | 1,0×10-8 | 6,7×10-9 | 4,9×10-9 |  | 4,1×10-9 |
|  |  | ნ | 0,001 | 2,0×10-8 | 1,0×10-4 | 1,7×10-8 | 9,8×10-9 | 6,6×10-9 | 5,4×10-9 |  | 4,4×10-9 |
| Y-90 | 2,67 დღე | შ | 0,001 | 1,3×10-8 | 1,0×10-4 | 8,4×10-9 | 4,0×10-9 | 2,6×10-9 | 1,7×10-9 |  | 1,4×10-9 |
|  |  | ნ | 0,001 | 1,3×10-8 | 1,0×10-4 | 8,8×10-9 | 4,2×10-9 | 2,7×10-9 | 1,8×10-9 |  | 1,5×10-9 |
| Y-90m | 3,19 სთ | შ | 0,001 | 7,2×10-10 | 1,0×10-4 | 5,7×10-10 | 2,8×10-10 | 1,8×10-10 | 1,1×10-10 |  | 9,5×10-11 |
|  |  | ნ | 0,001 | 7,5×10-10 | 1,0×10-4 | 6,0×10-10 | 2,9×10-10 | 1,9×10-10 | 1,2×10-10 |  | 1,0×10-10 |
| Y-91 | 58,5 დღე | შ | 0,001 | 3,9×10-8 | 1,0×10-4 | 3,0×10-8 | 1,6×10-8 | 1,1×10-8 | 8,4×10-9 |  | 7,1×10-9 |
|  |  | ნ | 0,001 | 4,3×10-8 | 1,0×10-4 | 3,4×10-8 | 1,9×10-8 | 1,3×10-8 | 1,0×10-8 |  | 8,9×10-9 |
| Y-91m | 0,828 სთ | შ | 0,001 | 7,0×10-11 | 1,0×10-4 | 5,5×10-11 | 2,9×10-11 | 1,8×10-11 | 1,2×10-11 |  | 1,0×10-11 |
|  |  | ნ | 0,001 | 7,4×10-11 | 1,0×10-4 | 5,9×10-11 | 3,1×10-11 | 2,0×10-11 | 1,4×10-11 |  | 1,1×10-11 |
| Y-92 | 3,54 სთ | შ | 0,001 | 1,8×10-9 | 1,0×10-4 | 1,2×10-9 | 5,3×10-10 | 3,3×10-10 | 2,0×10-10 |  | 1,7×10-10 |
|  |  | ნ | 0,001 | 1,9×10-9 | 1,0×10-4 | 1,2×10-9 | 5,5×10-10 | 3,5×10-10 | 2,1×10-10 |  | 1,8×10-10 |
| Y-93 | 10,1 სთ | შ | 0,001 | 4,4×10-9 | 1,0×10-4 | 2,9×10-9 | 1,3×10-9 | 8,1×10-10 | 4,7×10-10 |  | 4,0×10-10 |
|  |  | ნ | 0,001 | 4,6×10-9 | 1,0×10-4 | 3,0×10-9 | 1,4×10-9 | 8,5×10-10 | 5,0×10-10 |  | 4,2×10-10 |
| Y-94 | 0,318 სთ | შ | 0,001 | 2,8×10-10 | 1,0×10-4 | 1,8×10-10 | 8,1×10-11 | 5,0×10-11 | 3,1×10-11 |  | 2,7×10-11 |
|  |  | ნ | 0,001 | 2,9×10-10 | 1,0×10-4 | 1,9×10-10 | 8,4×10-11 | 5,2×10-11 | 3,3×10-11 |  | 2,8×10-11 |
| Y-95 | 0,178 სთ | შ | 0,001 | 1,5×10-10 | 1,0×10-4 | 9,8×10-11 | 4,4×10-11 | 2,8×10-11 | 1,8×10-11 |  | 1,5×10-11 |
|  |  | ნ | 0,001 | 1,6×10-10 | 1,0×10-4 | 1,0×10-10 | 4,5×10-11 | 2,9×10-11 | 1,8×10-11 |  | 1,6×10-11 |
| ცირკონიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zr-86 | 16,5 სთ | ს | 0,020 | 2,4×10-9 | 0,002 | 1,9×10-9 | 9,5×10-10 | 5,9×10-10 | 3,4×10-10 |  | 2,7×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 | 3,4×10-9 | 0,002 | 2,6×10-9 | 1,3×10-9 | 8,4×10-10 | 5,2×10-10 |  | 4,2×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,5×10-9 | 0,002 | 2,7×10-9 | 1,4×10-9 | 8,7×10-10 | 5,4×10-10 |  | 4,3×10-10 |
| Zr-88 | 83,4 დღე | ს | 0,020 | 6,9×10-9 | 0,002 | 8,3×10-9 | 5,6×10-9 | 4,7×10-9 | 3,6×10-9 |  | 3,5×10-9 |
|  |  | შ | 0,020 | 8,5×10-9 | 0,002 | 7,8×10-9 | 5,1×10-9 | 3,6×10-9 | 3,0×10-9 |  | 2,6×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,3×10-8 | 0,002 | 1,2×10-8 | 7,7×10-9 | 5,2×10-9 | 4,3×10-9 |  | 3,6×10-9 |
| Zr-89 | 3,27 დღე | ს | 0,020 | 2,6×10-9 | 0,002 | 2,0×10-9 | 9,9×10-10 | 6,1×10-10 | 3,6×10-10 |  | 2,9×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 | 3,7×10-9 | 0,002 | 2,8×10-9 | 1,5×10-9 | 9,6×10-10 | 6,5×10-10 |  | 5,2×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,9×10-9 | 0,002 | 2,9×10-9 | 1,5×10-9 | 1,0×10-9 | 6,8×10-10 |  | 5,5×10-10 |
| Zr-93 | 53×106 წ | ს | 0,020 | 3,5×10-9 | 0,002 | 4,8×10-9 | 5,3×10-9 | 9,7×10-9 | 1,8×10-8 |  | 2,5×10-8 |
|  |  | შ | 0,020 | 3,3×10-9 | 0,002 | 3,1×10-9 | 2,8×10-9 | 4,1×10-9 | 7,5×10-9 |  | 1,0×10-8 |
|  |  | ნ | 0,020 | 7,0×10-9 | 0,002 | 6,4×10-9 | 4,5×10-9 | 3,3×10-9 | 3,3×10-9 |  | 3,3×10-9 |
| Zr-95 | 64,0 დღე | ს | 0,020 | 1,2×10-8 | 0,002 | 1,1×10-8 | 6,4×10-9 | 4,2×10-9 | 2,8×10-9 |  | 2,5×10-9 |
|  |  | შ | 0,020 | 2,0×10-8 | 0,002 | 1,6×10-8 | 9,7×10-9 | 6,8×10-9 | 5,9×10-9 |  | 4,8×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,4×10-8 | 0,002 | 1,9×10-8 | 1,2×10-8 | 8,3×10-9 | 7,3×10-9 |  | 5,9×10-9 |
| Zr-97 | 16,9 სთ | ს | 0,020 | 5,0×10-9 | 0,002 | 3,4×10-9 | 1,5×10-9 | 9,1×10-10 | 4,8×10-10 |  | 3,9×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 | 7,8×10-9 | 0,002 | 5,3×10-9 | 2,8×10-9 | 1,8×10-9 | 1,1×10-9 |  | 9,2×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 8,2×10-9 | 0,002 | 5,6×10-9 | 2,9×10-9 | 1,9×10-9 | 1,2×10-9 |  | 8,9×10-10 |
| ნიობიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nb-88 | 0,238 სთ | ს | 0,020 | 1,8×10-10 | 0,010 | 1,3×10-10 | 6,3×10-11 | 3,9×10-11 | 2,4×10-11 |  | 1,9×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 | 2,5×10-10 | 0,010 | 1,8×10-10 | 8,5×10-11 | 5,3×10-11 | 3,3×10-11 |  | 2,7×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,6×10-10 | 0,010 | 1,8×10-10 | 8,7×10-11 | 5,5×10-11 | 3,5×10-11 |  | 2,8×10-11 |
| Nb-89 | 2,03 სთ | ს | 0,020 | 7,0×10-10 | 0,010 | 4,8×10-10 | 2,2×10-10 | 1,3×10-10 | 7,4×10-11 |  | 6,1×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 | 1,1×10-9 | 0,010 | 7,6×10-10 | 3,6×10-10 | 2,2×10-10 | 1,4×10-10 |  | 1,1×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,2×10-9 | 0,010 | 7,9×10-10 | 3,7×10-10 | 2,3×10-10 | 1,5×10-10 |  | 1,2×10-10 |
| Nb-89 | 1,10 სთ | ს | 0,020 | 4,0×10-10 | 0,010 | 2,9×10-10 | 1,4×10-10 | 8,3×10-11 | 4,8×10-11 |  | 3,9×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 | 6,2×10-10 | 0,010 | 4,3×10-10 | 2,1×10-10 | 1,3×10-10 | 8,2×10-11 |  | 6,8×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 6,4×10-10 | 0,010 | 4,4×10-10 | 2,1×10-10 | 1,4×10-10 | 8,6×10-11 |  | 7,1×10-11 |
| Nb-90 | 14,6 სთ | ს | 0,020 | 3,5×10-9 | 0,010 | 2,7×10-9 | 1,3×10-9 | 8,2×10-10 | 4,7×10-10 |  | 3,8×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 | 5,1×10-9 | 0,010 | 3,9×10-9 | 1,9×10-9 | 1,3×10-9 | 7,8×10-10 |  | 6,3×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 5,3×10-9 | 0,010 | 4,0×10-9 | 2,0×10-9 | 1,3×10-9 | 8,1×10-10 |  | 6,6×10-10 |
| Nb-93m | 13,6 წ | ს | 0,020 | 1,8×10-9 | 0,010 | 1,4×10-9 | 7,0×10-10 | 4,4×10-10 | 2,7×10-10 |  | 2,2×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 | 3,1×10-9 | 0,010 | 2,4×10-9 | 1,3×10-9 | 8,2×10-10 | 5,9×10-10 |  | 5,1×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 7,4×10-9 | 0,010 | 6,5×10-9 | 4,0×10-9 | 2,5×10-9 | 1,9×10-9 |  | 1,8×10-9 |
| Nb-94 | 2,03×104 წ | ს | 0,020 | 3,1×10-8 | 0,010 | 2,7×10-8 | 1,5×10-8 | 1,0×10-8 | 6,7×10-9 |  | 5,8×10-9 |
|  |  | შ | 0,020 | 4,3×10-8 | 0,010 | 3,7×10-8 | 2,3×10-8 | 1,6×10-8 | 1,3×10-8 |  | 1,1×10-8 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,2×10-7 | 0,010 | 1,2×10-7 | 8,3×10-8 | 5,8×10-8 | 5,2×10-8 |  | 4,9×10-8 |
| Nb-95 | 35,1 დღე | ს | 0,020 | 4,1×10-9 | 0,010 | 3,1×10-9 | 1,6×10-9 | 1,2×10-9 | 7,5×10-10 |  | 5,7×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 | 6,8×10-9 | 0,010 | 5,2×10-9 | 3,1×10-9 | 2,2×10-9 | 1,9×10-9 |  | 1,5×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 7,7×10-9 | 0,010 | 5,9×10-9 | 3,6×10-9 | 2,5×10-9 | 2,2×10-9 |  | 1,8×10-9 |
| Nb-95m | 3,61 დღე | ს | 0,020 | 2,3×10-9 | 0,010 | 1,6×10-9 | 7,0×10-10 | 4,2×10-10 | 2,4×10-10 |  | 2,0×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 | 4,3×10-9 | 0,010 | 3,1×10-9 | 1,7×10-9 | 1,2×10-9 | 1,0×10-9 |  | 7,9×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 4,6×10-9 | 0,010 | 3,4×10-9 | 1,9×10-9 | 1,3×10-9 | 1,1×10-9 |  | 8,8×10-10 |
| Nb-96 | 23,3 სთ | ს | 0,020 | 3,1×10-9 | 0,010 | 2,4×10-9 | 1,2×10-9 | 7,3×10-10 | 4,2×10-10 |  | 3,4×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 | 4,7×10-9 | 0,010 | 3,6×10-9 | 1,8×10-9 | 1,2×10-9 | 7,8×10-10 |  | 6,3×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 4,9×10-9 | 0,010 | 3,7×10-9 | 1,9×10-9 | 1,2×10-9 | 8,3×10-10 |  | 6,6×10-10 |
| Nb-97 | 1,20 სთ | ს | 0,020 | 2,2×10-10 | 0,010 | 1,5×10-10 | 6,8×10-11 | 4,2×10-11 | 2,5×10-11 |  | 2,1×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 | 3,7×10-10 | 0,010 | 2,5×10-10 | 1,2×10-10 | 7,7×10-11 | 5,2×10-11 |  | 4,3×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,8×10-10 | 0,010 | 2,6×10-10 | 1,2×10-10 | 8,1×10-11 | 5,5×10-11 |  | 4,5×10-11 |
| Nb-98 | 0,858 სთ | ს | 0,020 | 3,4×10-10 | 0,010 | 2,4×10-10 | 1,1×10-10 | 6,9×10-11 | 4,1×10-11 |  | 3,3×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 | 5,2×10-10 | 0,010 | 3,6×10-10 | 1,7×10-10 | 1,1×10-10 | 6,8×10-11 |  | 5,6×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 5,3×10-10 | 0,010 | 3,7×10-10 | 1,8×10-10 | 1,1×10-10 | 7,1×10-11 |  | 5,8×10-11 |
| მოლიბდენი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mo-90 | 5,67 სთ | ს | 1,000 | 1,2×10-9 | 0,800 | 1,1×10-9 | 5,3×10-10 | 3,2×10-10 | 1,9×10-10 |  | 1,5×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 2,6×10-9 | 0,100 | 2,0×10-9 | 9,9×10-10 | 6,5×10-10 | 4,2×10-10 |  | 3,4×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,8×10-9 | 0,010 | 2,1×10-9 | 1,1×10-9 | 6,9×10-10 | 4,5×10-10 |  | 3,6×10-10 |
| Mo-93 | 3,50×103 წ | ს | 1,000 | 3,1×10-9 | 0,800 | 2,6×10-9 | 1,7×10-9 | 1,3×10-9 | 1,1×10-9 |  | 1,0×10-9 |
|  |  | შ | 0,200 | 2,2×10-9 | 0,100 | 1,8×10-9 | 1,1×10-9 | 7,9×10-10 | 6,6×10-10 |  | 5,9×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 6,0×10-9 | 0,010 | 5,8×10-9 | 4,0×10-9 | 2,8×10-9 | 2,4×10-9 |  | 2,3×10-9 |
| Mo-93m | 6,85 სთ | ს | 1,000 | 7,3×10-10 | 0,800 | 6,4×10-10 | 3,3×10-10 | 2,0×10-10 | 1,2×10-10 |  | 9,6×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,2×10-9 | 0,100 | 9,7×10-10 | 5,0×10-10 | 3,2×10-10 | 2,0×10-10 |  | 1,6×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,3×10-9 | 0,010 | 1,0×10-9 | 5,2×10-10 | 3,4×10-10 | 2,1×10-10 |  | 1,7×10-10 |
| Mo-99 | 2,75 დღე | ს | 1,000 | 2,3×10-9 | 0,800 | 1,7×10-9 | 7,7×10-10 | 4,7×10-10 | 2,6×10-10 |  | 2,2×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 6,0×10-9 | 0,100 | 4,4×10-9 | 2,2×10-9 | 1,5×10-9 | 1,1×10-9 |  | 8,9×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 6,9×10-9 | 0,010 | 4,8×10-9 | 2,4×10-9 | 1,7×10-9 | 1,2×10-9 |  | 9,9×10-10 |
| Mo-101 | 0,244 სთ | ს | 1,000 | 1,4×10-10 | 0,800 | 9,7×10-11 | 4,4×10-11 | 2,8×10-11 | 1,7×10-11 |  | 1,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 2,2×10-10 | 0,100 | 1,5×10-10 | 7,0×10-11 | 4,5×10-11 | 3,0×10-11 |  | 2,5×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,3×10-10 | 0,010 | 1,6×10-10 | 7,2×10-11 | 4,7×10-11 | 3,1×10-11 |  | 2,6×10-11 |
| ტექნეციუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tc-93 | 2,75 სთ | ს | 1,000 | 2,4×10-10 | 0,800 | 2,1×10-10 | 1,1×10-10 | 6,7×10-11 | 4,0×10-11 |  | 3,2×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 2,7×10-10 | 0,100 | 2,3×10-10 | 1,2×10-10 | 7,5×10-11 | 4,4×10-11 |  | 3,5×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,8×10-10 | 0,010 | 2,3×10-10 | 1,2×10-10 | 7,6×10-11 | 4,5×10-11 |  | 3,5×10-11 |
| Tc-93m | 0,725 სთ | ს | 1,000 | 1,2×10-10 | 0,800 | 9,8×10-11 | 4,9×10-11 | 2,9×10-11 | 1,8×10-11 |  | 1,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,4×10-10 | 0,100 | 1,1×10-10 | 5,4×10-11 | 3,4×10-11 | 2,1×10-11 |  | 1,7×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,4×10-10 | 0,010 | 1,1×10-10 | 5,4×10-11 | 3,4×10-11 | 2,1×10-11 |  | 1,7×10-11 |
| Tc-94 | 4,88 სთ | ს | 1,000 | 8,9×10-10 | 0,800 | 7,5×10-10 | 3,9×10-10 | 2,3×10-10 | 1,4×10-10 |  | 1,1×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 9,8×10-10 | 0,100 | 8,1×10-10 | 4,2×10-10 | 2,6×10-10 | 1,6×10-10 |  | 1,2×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 9,9×10-10 | 0,010 | 8,2×10-10 | 4,3×10-10 | 2,7×10-10 | 1,6×10-10 |  | 1,3×10-10 |
| Tc-94m | 0,867 სთ | ს | 1,000 | 4,8×10-10 | 0,800 | 3,4×10-10 | 1,6×10-10 | 8,6×10-11 | 5,2×10-11 |  | 4,1×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 4,4×10-10 | 0,100 | 3,0×10-10 | 1,4×10-10 | 8,8×10-11 | 5,5×10-11 |  | 4,5×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 4,3×10-10 | 0,010 | 3,0×10-10 | 1,4×10-10 | 8,8×10-11 | 5,6×10-11 |  | 4,6×10-11 |
| Tc-95 | 20,0 სთ | ს | 1,000 | 7,5×10-10 | 0,800 | 6,3×10-10 | 3,3×10-10 | 2,0×10-10 | 1,2×10-10 |  | 9,6×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 8,3×10-10 | 0,100 | 6,9×10-10 | 3,6×10-10 | 2,2×10-10 | 1,3×10-10 |  | 1,0×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 8,5×10-10 | 0,010 | 7,0×10-10 | 3,6×10-10 | 2,3×10-10 | 1,4×10-10 |  | 1,1×10-10 |
| Tc-95m | 61,0 დღე | ს | 1,000 | 2,4×10-9 | 0,800 | 1,8×10-9 | 9,3×10-10 | 5,7×10-10 | 3,6×10-10 |  | 2,9×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 4,9×10-9 | 0,100 | 4,0×10-9 | 2,3×10-9 | 1,5×10-9 | 1,1×10-9 |  | 8,8×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 6,0×10-9 | 0,010 | 5,0×10-9 | 2,7×10-9 | 1,8×10-9 | 1,5×10-9 |  | 1,2×10-9 |
| Tc-96 | 4,28 დღე | ს | 1,000 | 4,2×10-9 | 0,800 | 3,4×10-9 | 1,8×10-9 | 1,1×10-9 | 7,0×10-10 |  | 5,7×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 4,7×10-9 | 0,100 | 3,9×10-9 | 2,1×10-9 | 1,3×10-9 | 8,6×10-10 |  | 6,8×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 4,8×10-9 | 0,010 | 3,9×10-9 | 2,1×10-9 | 1,4×10-9 | 8,9×10-10 |  | 7,0×10-10 |
| Tc-96m | 0,858 სთ | ს | 1,000 | 5,3×10-11 | 0,800 | 4,1×10-11 | 2,1×10-11 | 1,3×10-11 | 7,7×10-12 |  | 6,2×10-12 |
|  |  | შ | 0,200 | 5,6×10-11 | 0,100 | 4,4×10-11 | 2,3×10-11 | 1,4×10-11 | 9,3×10-12 |  | 7,4×10-12 |
|  |  | ნ | 0,020 | 5,7×10-11 | 0,010 | 4,4×10-11 | 2,3×10-11 | 1,5×10-11 | 9,5×10-12 |  | 7,5×10-12 |
| Tc-97 | 2,60×106 წ | ს | 1,000 | 5,2×10-10 | 0,800 | 3,7×10-10 | 1,7×10-10 | 9,4×10-11 | 5,6×10-11 |  | 4,3×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,2×10-9 | 0,100 | 1,0×10-9 | 5,7×10-10 | 3,6×10-10 | 2,8×10-10 |  | 2,2×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 5,0×10-9 | 0,010 | 4,8×10-9 | 3,3×10-9 | 2,2×10-9 | 1,9×10-9 |  | 1,8×10-9 |
| Tc-97m | 87,0 დღე | ს | 1,000 | 3,4×10-9 | 0,800 | 2,3×10-9 | 9,8×10-10 | 5,6×10-10 | 3,0×10-10 |  | 2,7×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,3×10-8 | 0,100 | 1,0×10-8 | 6,1×10-9 | 4,4×10-9 | 4,1×10-9 |  | 3,2×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,6×10-8 | 0,010 | 1,3×10-8 | 7,8×10-9 | 5,7×10-9 | 5,2×10-9 |  | 4,1×10-9 |
| Tc-98 | 4,20×106 წ | ს | 1,000 | 1,0×10-8 | 0,800 | 6,8×10-9 | 3,2×10-9 | 1,9×10-9 | 1,2×10-9 |  | 9,7×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 3,5×10-8 | 0,100 | 2,9×10-8 | 1,7×10-8 | 1,2×10-8 | 1,0×10-8 |  | 8,3×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,1×10-7 | 0,010 | 1,1×10-7 | 7,6×10-8 | 5,4×10-8 | 4,8×10-8 |  | 4,5×10-8 |
| Tc-99 | 2,13×105 წ | ს | 1,000 | 4,0×10-9 | 0,800 | 2,5×10-9 | 1,0×10-9 | 5,9×10-10 | 3,6×10-10 |  | 2,9×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,7×10-8 | 0,100 | 1,3×10-8 | 8,0×10-9 | 5,7×10-9 | 5,0×10-9 |  | 4,0×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 4,1×10-8 | 0,010 | 3,7×10-8 | 2,4×10-8 | 1,7×10-8 | 1,5×10-8 |  | 1,3×10-8 |
| Tc-99m | 6,02 სთ | ს | 1,000 | 1,2×10-10 | 0,800 | 8,7×10-11 | 4,1×10-11 | 2,4×10-11 | 1,5×10-11 |  | 1,2×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,3×10-10 | 0,100 | 9,9×10-11 | 5,1×10-11 | 3,4×10-11 | 2,4×10-11 |  | 1,9×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,3×10-10 | 0,010 | 1,0×10-10 | 5,2×10-11 | 3,5×10-11 | 2,5×10-11 |  | 2,0×10-11 |
| Tc-101 | 0,237 სთ | ს | 1,000 | 8,5×10-11 | 0,800 | 5,6×10-11 | 2,5×10-11 | 1,6×10-11 | 9,7×10-12 |  | 8,2×10-12 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,1×10-10 | 0,100 | 7,1×10-11 | 3,2×10-11 | 2,1×10-11 | 1,4×10-11 |  | 1,2×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,1×10-10 | 0,010 | 7,3×10-11 | 3,3×10-11 | 2,2×10-11 | 1,4×10-11 |  | 1,2×10-11 |
| Tc-104 | 0,303 სთ | ს | 1,000 | 2,7×10-10 | 0,800 | 1,8×10-10 | 8,0×10-11 | 4,6×10-11 | 2,8×10-11 |  | 2,3×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 2,9×10-10 | 0,100 | 1,9×10-10 | 8,6×10-11 | 5,4×10-11 | 3,3×10-11 |  | 2,8×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,9×10-10 | 0,010 | 1,9×10-10 | 8,7×10-11 | 5,4×10-11 | 3,4×10-11 |  | 2,9×10-11 |
| რუთენიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ru-94 | 0,863 სთ | ს | 0,100 | 2,5×10-10 | 0,050 | 1,9×10-10 | 9,0×10-11 | 5,4×10-11 | 3,1×10-11 |  | 2,5×10-11 |
|  |  | შ | 0,100 | 3,8×10-10 | 0,050 | 2,8×10-10 | 1,3×10-10 | 8,4×10-11 | 5,2×10-11 |  | 4,2×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 4,0×10-10 | 0,010 | 2,9×10-10 | 1,4×10-10 | 8,7×10-11 | 5,4×10-11 |  | 4,4×10-11 |
| Ru-97 | 2,90 დღე | ს | 0,100 | 5,5×10-10 | 0,050 | 4,4×10-10 | 2,2×10-10 | 1,3×10-10 | 7,7×10-11 |  | 6,2×10-11 |
|  |  | შ | 0,100 | 7,7×10-10 | 0,050 | 6,1×10-10 | 3,1×10-10 | 2,0×10-10 | 1,3×10-10 |  | 1,0×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 8,1×10-10 | 0,010 | 6,3×10-10 | 3,3×10-10 | 2,1×10-10 | 1,4×10-10 |  | 1,1×10-10 |
| Ru-103 | 39,3 დღე | ს | 0,100 | 4,2×10-9 | 0,050 | 3,0×10-9 | 1,5×10-9 | 9,3×10-10 | 5,6×10-10 |  | 4,8×10-10 |
|  |  | შ | 0,100 | 1,1×10-8 | 0,050 | 8,4×10-9 | 5,0×10-9 | 3,5×10-9 | 3,0×10-9 |  | 2,4×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,3×10-8 | 0,010 | 1,0×10-8 | 6,0×10-9 | 4,2×10-9 | 3,7×10-9 |  | 3,0×10-9 |
| Ru-105 | 4,44 სთ | ს | 0,100 | 7,1×10-10 | 0,050 | 5,1×10-10 | 2,3×10-10 | 1,4×10-10 | 7,9×10-11 |  | 6,5×10-11 |
|  |  | შ | 0,100 | 1,3×10-9 | 0,050 | 9,2×10-10 | 4,5×10-10 | 3,0×10-10 | 2,0×10-10 |  | 1,7×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,4×10-9 | 0,010 | 9,8×10-10 | 4,8×10-10 | 3,2×10-10 | 2,2×10-10 |  | 1,8×10-10 |
| Ru-106 | 1,01 წ | ს | 0,100 | 7,2×10-8 | 0,050 | 5,4×10-8 | 2,6×10-8 | 1,6×10-8 | 9,2×10-9 |  | 7,9×10-9 |
|  |  | შ | 0,100 | 1,4×10-7 | 0,050 | 1,1×10-7 | 6,4×10-8 | 4,1×10-8 | 3,1×10-8 |  | 2,8×10-8 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,6×10-7 | 0,010 | 2,3×10-7 | 1,4×10-7 | 9,1×10-8 | 7,1×10-8 |  | 6,6×10-8 |
| როდიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rh-99 | 16,0 დღე | ს | 0,100 | 2,6×10-9 | 0,050 | 2,0×10-9 | 9,9×10-10 | 6,2×10-10 | 3,8×10-10 |  | 3,2×10-10 |
|  |  | შ | 0,100 | 4,5×10-9 | 0,050 | 3,5×10-9 | 2,0×10-9 | 1,3×10-9 | 9,6×10-10 |  | 7,7×10-10 |
|  |  | ნ | 0,100 | 4,9×10-9 | 0,050 | 3,8×10-9 | 2,2×10-9 | 1,3×10-9 | 1,1×10-9 |  | 8,7×10-10 |
| Rh-99m | 4,70 სთ | ს | 0,100 | 2,4×10-10 | 0,050 | 2,0×10-10 | 1,0×10-10 | 6,1×10-11 | 3,5×10-11 |  | 2,8×10-11 |
|  |  | შ | 0,100 | 3,1×10-10 | 0,050 | 2,5×10-10 | 1,3×10-10 | 8,0×10-11 | 4,9×10-11 |  | 3,9×10-11 |
|  |  | ნ | 0,100 | 3,2×10-10 | 0,050 | 2,6×10-10 | 1,3×10-10 | 8,2×10-11 | 5,1×10-11 |  | 4,0×10-11 |
| Rh-100 | 20,8 სთ | ს | 0,100 | 2,1×10-9 | 0,050 | 1,8×10-9 | 9,1×10-10 | 5,6×10-10 | 3,3×10-10 |  | 2,6×10-10 |
|  |  | შ | 0,100 | 2,7×10-9 | 0,050 | 2,2×10-9 | 1,1×10-9 | 7,1×10-10 | 4,3×10-10 |  | 3,4×10-10 |
|  |  | ნ | 0,100 | 2,8×10-9 | 0,050 | 2,2×10-9 | 1,2×10-9 | 7,3×10-10 | 4,4×10-10 |  | 3,5×10-10 |
| Rh-101 | 3,20 წ | ს | 0,100 | 7,4×10-9 | 0,050 | 6,1×10-9 | 3,5×10-9 | 2,3×10-9 | 1,5×10-9 |  | 1,4×10-9 |
|  |  | შ | 0,100 | 9,8×10-9 | 0,050 | 8,0×10-9 | 4,9×10-9 | 3,4×10-9 | 2,8×10-9 |  | 2,3×10-9 |
|  |  | ნ | 0,100 | 1,9×10-8 | 0,050 | 1,7×10-8 | 1,1×10-8 | 7,4×10-9 | 6,2×10-9 |  | 5,4×10-9 |
| Rh-101m | 4,34 დღე | ს | 0,100 | 8,4×10-10 | 0,050 | 6,6×10-10 | 3,3×10-10 | 2,0×10-10 | 1,2×10-10 |  | 9,7×10-11 |
|  |  | შ | 0,100 | 1,3×10-9 | 0,050 | 9,8×10-10 | 5,2×10-10 | 3,5×10-10 | 2,5×10-10 |  | 1,9×10-10 |
|  |  | ნ | 0,100 | 1,3×10-9 | 0,050 | 1,0×10-9 | 5,5×10-10 | 3,7×10-10 | 2,7×10-10 |  | 2,1×10-10 |
| Rh-102 | 2,90 წ | ს | 0,100 | 3,3×10-8 | 0,050 | 2,8×10-8 | 1,7×10-8 | 1,1×10-8 | 7,9×10-9 |  | 7,3×10-9 |
|  |  | შ | 0,100 | 3,0×10-8 | 0,050 | 2,5×10-8 | 1,5×10-8 | 1,0×10-8 | 7,9×10-9 |  | 6,9×10-9 |
|  |  | ნ | 0,100 | 5,4×10-8 | 0,050 | 5,0×10-8 | 3,5×10-8 | 2,4×10-8 | 2,0×10-8 |  | 1,7×10-8 |
| Rh-102m | 207 დღე | ს | 0,100 | 1,2×10-8 | 0,050 | 8,7×10-9 | 4,4×10-9 | 2,7×10-9 | 1,7×10-9 |  | 1,5×10-9 |
|  |  | შ | 0,100 | 2,0×10-8 | 0,050 | 1,6×10-8 | 9,0×10-9 | 6,0×10-9 | 4,7×10-9 |  | 4,0×10-9 |
|  |  | ნ | 0,100 | 3,0×10-8 | 0,050 | 2,5×10-8 | 1,5×10-8 | 1,0×10-8 | 8,2×10-9 |  | 7,1×10-9 |
| Rh-103m | 0,935 სთ | ს | 0,100 | 8,6×10-12 | 0,050 | 5,9×10-12 | 2,7×10-12 | 1,6×10-12 | 1,0×10-12 |  | 8,6×10-13 |
|  |  | შ | 0,100 | 1,9×10-11 | 0,050 | 1,2×10-11 | 6,3×10-12 | 4,0×10-12 | 3,0×10-12 |  | 2,5×10-12 |
|  |  | ნ | 0,100 | 2,0×10-11 | 0,050 | 1,3×10-11 | 6,7×10-12 | 4,3×10-12 | 3,2×10-12 |  | 2,7×10-12 |
| Rh-105 | 1,47 დღე | ს | 0,100 | 1,0×10-9 | 0,050 | 6,9×10-10 | 3,0×10-10 | 1,8×10-10 | 9,6×10-11 |  | 8,2×10-11 |
|  |  | შ | 0,100 | 2,2×10-9 | 0,050 | 1,6×10-9 | 7,4×10-10 | 5,2×10-10 | 4,1×10-10 |  | 3,2×10-10 |
|  |  | ნ | 0,100 | 2,4×10-9 | 0,050 | 1,7×10-9 | 8,0×10-10 | 5,6×10-10 | 4,5×10-10 |  | 3,5×10-10 |
| Rh-106m | 2,20 სთ | ს | 0,100 | 5,7×10-10 | 0,050 | 4,5×10-10 | 2,2×10-10 | 1,4×10-10 | 8,0×10-11 |  | 6,5×10-11 |
|  |  | შ | 0,100 | 8,2×10-10 | 0,050 | 6,3×10-10 | 3,2×10-10 | 2,0×10-10 | 1,3×10-10 |  | 1,1×10-10 |
|  |  | ნ | 0,100 | 8,5×10-10 | 0,050 | 6,5×10-10 | 3,3×10-10 | 2,1×10-10 | 1,4×10-10 |  | 1,1×10-10 |
| Rh-107 | 0,362 სთ | ს | 0,100 | 8,9×10-11 | 0,050 | 5,9×10-11 | 2,6×10-11 | 1,7×10-11 | 1,0×10-11 |  | 9,0×10-12 |
|  |  | შ | 0,100 | 1,4×10-10 | 0,050 | 9,3×10-11 | 4,2×10-11 | 2,8×10-11 | 1,9×10-11 |  | 1,6×10-11 |
|  |  | ნ | 0,100 | 1,5×10-10 | 0,050 | 9,7×10-11 | 4,4×10-11 | 2,9×10-11 | 1,9×10-11 |  | 1,7×10-11 |
| პალადიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pd-100 | 3,63 დღე | ს | 0,050 | 3,9×10-9 | 0,005 | 3,0×10-9 | 1,5×10-9 | 9,7×10-10 | 5,8×10-10 |  | 4,7×10-10 |
|  |  | შ | 0,050 | 5,2×10-9 | 0,005 | 4,0×10-9 | 2,2×10-9 | 1,4×10-9 | 9,9×10-10 |  | 8,0×10-10 |
|  |  | ნ | 0,050 | 5,3×10-9 | 0,005 | 4,1×10-9 | 2,2×10-9 | 1,5×10-9 | 1,0×10-9 |  | 8,5×10-10 |
| Pd-101 | 8,27 სთ | ს | 0,050 | 3,6×10-10 | 0,005 | 2,9×10-10 | 1,4×10-10 | 8,6×10-11 | 4,9×10-11 |  | 3,9×10-11 |
|  |  | შ | 0,050 | 4,8×10-10 | 0,005 | 3,8×10-10 | 1,9×10-10 | 1,2×10-10 | 7,5×10-11 |  | 5,9×10-11 |
|  |  | ნ | 0,050 | 5,0×10-10 | 0,005 | 3,9×10-10 | 2,0×10-10 | 1,2×10-10 | 7,8×10-11 |  | 6,2×10-11 |
| Pd-103 | 17,0 დღე | ს | 0,050 | 9,7×10-10 | 0,005 | 6,5×10-10 | 3,0×10-10 | 1,9×10-10 | 1,1×10-10 |  | 8,9×10-11 |
|  |  | შ | 0,050 | 2,3×10-9 | 0,005 | 1,6×10-9 | 9,0×10-10 | 5,9×10-10 | 4,5×10-10 |  | 3,8×10-10 |
|  |  | ნ | 0,050 | 2,5×10-9 | 0,005 | 1,8×10-9 | 1,0×10-9 | 6,8×10-10 | 5,3×10-10 |  | 4,5×10-10 |
| Pd-107 | 6,50×106 წ | ს | 0,050 | 2,6×10-10 | 0,005 | 1,8×10-10 | 8,2×10-11 | 5,2×10-11 | 3,1×10-11 |  | 2,5×10-11 |
|  |  | შ | 0,050 | 6,5×10-10 | 0,005 | 5,0×10-10 | 2,6×10-10 | 1,5×10-10 | 1,0×10-10 |  | 8,5×10-11 |
|  |  | ნ | 0,050 | 2,2×10-9 | 0,005 | 2,0×10-9 | 1,3×10-9 | 7,8×10-10 | 6,2×10-10 |  | 5,9×10-10 |
| Pd-109 | 13,4 სთ | ს | 0,050 | 1,5×10-9 | 0,005 | 9,9×10-10 | 4,2×10-10 | 2,6×10-10 | 1,4×10-10 |  | 1,2×10-10 |
|  |  | შ | 0,050 | 2,6×10-9 | 0,005 | 1,8×10-9 | 8,8×10-10 | 5,9×10-10 | 4,3×10-10 |  | 3,4×10-10 |
|  |  | ნ | 0,050 | 2,7×10-9 | 0,005 | 1,9×10-9 | 9,3×10-10 | 6,3×10-10 | 4,6×10-10 |  | 3,7×10-10 |
| ვერცხლი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ag-102 | 0,215 სთ | ს | 0,100 | 1,2×10-10 | 0,050 | 8,6×10-11 | 4,2×10-11 | 2,6×10-11 | 1,5×10-11 |  | 1,3×10-11 |
|  |  | შ | 0,100 | 1,6×10-10 | 0,050 | 1,1×10-10 | 5,5×10-11 | 3,4×10-11 | 2,1×10-11 |  | 1,7×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,6×10-10 | 0,010 | 1,2×10-10 | 5,6×10-11 | 3,5×10-11 | 2,2×10-11 |  | 1,8×10-11 |
| Ag-103 | 1,09 სთ | ს | 0,100 | 1,4×10-10 | 0,050 | 1,0×10-10 | 4,9×10-11 | 3,0×10-11 | 1,8×10-11 |  | 1,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,100 | 2,2×10-10 | 0,050 | 1,6×10-10 | 7,6×10-11 | 4,8×10-11 | 3,2×10-11 |  | 2,6×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,3×10-10 | 0,010 | 1,6×10-10 | 7,9×10-11 | 5,1×10-11 | 3,3×10-11 |  | 2,7×10-11 |
| Ag-104 | 1,15 სთ | ს | 0,100 | 2,3×10-10 | 0,050 | 1,9×10-10 | 9,8×10-11 | 5,9×10-11 | 3,5×10-11 |  | 2,8×10-11 |
|  |  | შ | 0,100 | 2,9×10-10 | 0,050 | 2,3×10-10 | 1,2×10-10 | 7,4×10-11 | 4,5×10-11 |  | 3,6×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,9×10-10 | 0,010 | 2,4×10-10 | 1,2×10-10 | 7,6×10-11 | 4,6×10-11 |  | 3,7×10-11 |
| Ag-104m | 0,558 სთ | ს | 0,100 | 1,6×10-10 | 0,050 | 1,1×10-10 | 5,5×10-11 | 3,4×10-11 | 2,0×10-11 |  | 1,6×10-11 |
|  |  | შ | 0,100 | 2,3×10-10 | 0,050 | 1,6×10-10 | 7,7×10-11 | 4,8×10-11 | 3,0×10-11 |  | 2,5×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,4×10-10 | 0,010 | 1,7×10-10 | 8,0×10-11 | 5,0×10-11 | 3,1×10-11 |  | 2,6×10-11 |
| Ag-105 | 41,0 დღე | ს | 0,100 | 3,9×10-9 | 0,050 | 3,4×10-9 | 1,7×10-9 | 1,0×10-9 | 6,4×10-10 |  | 5,4×10-10 |
|  |  | შ | 0,100 | 4,5×10-9 | 0,050 | 3,5×10-9 | 2,0×10-9 | 1,3×10-9 | 9,0×10-10 |  | 7,3×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 4,5×10-9 | 0,010 | 3,6×10-9 | 2,1×10-9 | 1,3×10-9 | 1,0×10-9 |  | 8,1×10-10 |
| Ag-106 | 0,399 სთ | ს | 0,100 | 9,4×10-11 | 0,050 | 6,4×10-11 | 2,9×10-11 | 1,8×10-11 | 1,1×10-11 |  | 9,1×10-12 |
|  |  | შ | 0,100 | 1,4×10-10 | 0,050 | 9,5×10-11 | 4,4×10-11 | 2,8×10-11 | 1,8×10-11 |  | 1,5×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,5×10-10 | 0,010 | 9,9×10-11 | 4,5×10-11 | 2,9×10-11 | 1,9×10-11 |  | 1,6×10-11 |
| Ag-106m | 8,41 დღე | ს | 0,100 | 7,7×10-9 | 0,050 | 6,1×10-9 | 3,2×10-9 | 2,1×10-9 | 1,3×10-9 |  | 1,1×10-9 |
|  |  | შ | 0,100 | 7,2×10-9 | 0,050 | 5,8×10-9 | 3,2×10-9 | 2,1×10-9 | 1,4×10-9 |  | 1,1×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 7,0×10-9 | 0,010 | 5,7×10-9 | 3,2×10-9 | 2,1×10-9 | 1,4×10-9 |  | 1,1×10-9 |
| Ag-108m | 27×102 | ს | 0,100 | 3,5×10-8 | 0,050 | 2,8×10-8 | 1,6×10-8 | 1,0×10-8 | 6,9×10-9 |  | 6,1×10-9 |
|  |  | შ | 0,100 | 3,3×10-8 | 0,050 | 2,7×10-8 | 1,7×10-8 | 1,1×10-8 | 8,6×10-9 |  | 7,4×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 8,9×10-8 | 0,010 | 8,7×10-8 | 6,2×10-8 | 4,4×10-8 | 3,9×10-8 |  | 3,7×10-8 |
| Ag-110m | 250 დღე | ს | 0,100 | 3,5×10-8 | 0,050 | 2,8×10-8 | 1,5×10-8 | 9,7×10-9 | 6,3×10-9 |  | 5,5×10-9 |
|  |  | შ | 0,100 | 3,5×10-8 | 0,050 | 2,8×10-8 | 1,7×10-8 | 1,2×10-8 | 9,2×10-9 |  | 7,6×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 4,6×10-8 | 0,010 | 4,1×10-8 | 2,6×10-8 | 1,8×10-8 | 1,5×10-8 |  | 1,2×10-8 |
| Ag-111 | 7,45 დღე | ს | 0,100 | 4,8×10-9 | 0,050 | 3,2×10-9 | 1,4×10-9 | 8,8×10-10 | 4,8×10-10 |  | 4,0×10-10 |
|  |  | შ | 0,100 | 9,2×10-9 | 0,050 | 6,6×10-9 | 3,5×10-9 | 2,4×10-9 | 1,9×10-9 |  | 1,5×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 9,9×10-9 | 0,010 | 7,1×10-9 | 3,8×10-9 | 2,7×10-9 | 2,1×10-9 |  | 1,7×10-9 |
| Ag-112 | 3,12 სთ | ს | 0,100 | 9,8×10-10 | 0,050 | 6,4×10-10 | 2,8×10-10 | 1,7×10-10 | 9,1×10-11 |  | 7,6×10-11 |
|  |  | შ | 0,100 | 1,7×10-9 | 0,050 | 1,1×10-9 | 5,1×10-10 | 3,2×10-10 | 2,0×10-10 |  | 1,6×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,8×10-9 | 0,010 | 1,2×10-9 | 5,4×10-10 | 3,4×10-10 | 2,1×10-10 |  | 1,7×10-10 |
| Ag-115 | 0,333 სთ | ს | 0,100 | 1,6×10-10 | 0,050 | 1,0×10-10 | 4,6×10-11 | 2,9×10-11 | 1,7×10-11 |  | 1,5×10-11 |
|  |  | შ | 0,100 | 2,5×10-10 | 0,050 | 1,7×10-10 | 7,6×10-11 | 4,9×10-11 | 3,2×10-11 |  | 2,7×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,7×10-10 | 0,010 | 1,7×10-10 | 8,0×10-11 | 5,2×10-11 | 3,4×10-11 |  | 2,9×10-11 |
| კადმიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd-104 | 0,961 სთ | ს | 0,100 | 2,0×10-10 | 0,050 | 1,7×10-10 | 8,7×10-11 | 5,2×10-11 | 3,1×10-11 |  | 2,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,100 | 2,6×10-10 | 0,050 | 2,1×10-10 | 1,1×10-10 | 6,9×10-11 | 4,2×10-11 |  | 3,4×10-11 |
|  |  | ნ | 0,100 | 2,7×10-10 | 0,050 | 2,2×10-10 | 1,1×10-10 | 7,0×10-11 | 4,4×10-11 |  | 3,5×10-11 |
| Cd-107 | 6,49 სთ | ს | 0,100 | 2,3×10-10 | 0,050 | 1,7×10-10 | 7,4×10-11 | 4,6×10-11 | 2,5×10-11 |  | 2,1×10-11 |
|  |  | შ | 0,100 | 5,2×10-10 | 0,050 | 3,7×10-10 | 2,0×10-10 | 1,3×10-10 | 8,8×10-11 |  | 8,3×10-11 |
|  |  | ნ | 0,100 | 5,5×10-10 | 0,050 | 3,9×10-10 | 2,1×10-10 | 1,4×10-10 | 9,7×10-11 |  | 7,7×10-11 |
| Cd-109 | 1,27 წ | ს | 0,100 | 4,5×10-8 | 0,050 | 3,7×10-8 | 2,1×10-8 | 1,4×10-8 | 9,3×10-9 |  | 8,1×10-9 |
|  |  | შ | 0,100 | 3,0×10-8 | 0,050 | 2,3×10-8 | 1,4×10-8 | 9,5×10-9 | 7,8×10-9 |  | 6,6×10-9 |
|  |  | ნ | 0,100 | 2,7×10-8 | 0,050 | 2,1×10-8 | 1,3×10-8 | 8,9×10-9 | 7,6×10-9 |  | 6,2×10-9 |
| Cd-113 | 9,30×1015 წ | ს | 0,100 | 2,6×10-7 | 0,050 | 2,4×10-7 | 1,7×10-7 | 1,4×10-7 | 1,2×10-7 |  | 1,2×10-7 |
|  |  | შ | 0,100 | 1,2×10-7 | 0,050 | 1,0×10-7 | 7,6×10-8 | 6,1×10-8 | 5,7×10-8 |  | 5,5×10-8 |
|  |  | ნ | 0,100 | 7,8×10-8 | 0,050 | 5,8×10-8 | 4,1×10-8 | 3,0×10-8 | 2,7×10-8 |  | 2,6×10-8 |
| Cd-113m | 13,6 წ | ს | 0,100 | 3,0×10-7 | 0,050 | 2,7×10-7 | 1,8×10-7 | 1,3×10-7 | 1,1×10-7 |  | 1,1×10-7 |
|  |  | შ | 0,100 | 1,4×10-7 | 0,050 | 1,2×10-7 | 8,1×10-8 | 6,0×10-8 | 5,3×10-8 |  | 5,2×10-8 |
|  |  | ნ | 0,100 | 1,1×10-7 | 0,050 | 8,4×10-8 | 5,5×10-8 | 3,9×10-8 | 3,3×10-8 |  | 3,1×10-8 |
| Cd-115 | 2,23 დღე | ს | 0,100 | 4,0×10-9 | 0,050 | 2,6×10-9 | 1,2×10-9 | 7,5×10-10 | 4,3×10-10 |  | 3,5×10-10 |
|  |  | შ | 0,100 | 6,7×10-9 | 0,050 | 4,8×10-9 | 2,4×10-9 | 1,7×10-9 | 1,2×10-9 |  | 9,8×10-10 |
|  |  | ნ | 0,100 | 7,2×10-9 | 0,050 | 5,1×10-9 | 2,6×10-9 | 1,8×10-9 | 1,3×10-9 |  | 1,1×10-9 |
| Cd-115m | 44,6 დღე | ს | 0,100 | 4,6×10-8 | 0,050 | 3,2×10-8 | 1,5×10-8 | 1,0×10-8 | 6,4×10-9 |  | 5,3×10-9 |
|  |  | შ | 0,100 | 4,0×10-8 | 0,050 | 2,5×10-8 | 1,4×10-8 | 9,4×10-9 | 7,3×10-9 |  | 6,2×10-9 |
|  |  | ნ | 0,100 | 3,9×10-8 | 0,050 | 3,0×10-8 | 1,7×10-8 | 1,1×10-8 | 8,9×10-9 |  | 7,7×10-9 |
| Cd-117 | 2,49 სთ | ს | 0,100 | 7,4×10-10 | 0,050 | 5,2×10-10 | 2,4×10-10 | 1,5×10-10 | 8,1×10-11 |  | 6,7×10-11 |
|  |  | შ | 0,100 | 1,3×10-9 | 0,050 | 9,3×10-10 | 4,5×10-10 | 2,9×10-10 | 2,0×10-10 |  | 1,6×10-10 |
|  |  | ნ | 0,100 | 1,4×10-9 | 0,050 | 9,8×10-10 | 4,8×10-10 | 3,1×10-10 | 2,1×10-10 |  | 1,7×10-10 |
| Cd-117m | 3,36 სთ | ს | 0,100 | 8,9×10-10 | 0,050 | 6,7×10-10 | 3,3×10-10 | 2,0×10-10 | 1,1×10-10 |  | 9,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,100 | 1,5×10-9 | 0,050 | 1,1×10-9 | 5,5×10-10 | 3,6×10-10 | 2,4×10-10 |  | 2,0×10-10 |
|  |  | ნ | 0,100 | 1,5×10-9 | 0,050 | 1,1×10-9 | 5,7×10-10 | 3,8×10-10 | 2,6×10-10 |  | 2,1×10-10 |
| ინდიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In-109 | 4,20 სთ | ს | 0,040 | 2,6×10-10 | 0,020 | 2,1×10-10 | 1,0×10-10 | 6,3×10-11 | 3,6×10-11 |  | 2,9×10-11 |
|  |  | შ | 0,040 | 3,3×10-10 | 0,020 | 2,6×10-10 | 1,3×10-10 | 8,4×10-11 | 5,3×10-11 |  | 4,2×10-11 |
| In-110 | 4,90 სთ | ს | 0,040 | 8,2×10-10 | 0,020 | 7,1×10-10 | 3,7×10-10 | 2,3×10-10 | 1,3×10-10 |  | 1,1×10-10 |
|  |  | შ | 0,040 | 9,9×10-10 | 0,020 | 8,3×10-10 | 4,4×10-10 | 2,7×10-10 | 1,6×10-10 |  | 1,3×10-10 |
| In-110m | 1,15 სთ | ს | 0,040 | 3,0×10-10 | 0,020 | 2,1×10-10 | 9,9×10-11 | 6,0×10-11 | 3,5×10-11 |  | 2,8×10-11 |
|  |  | შ | 0,040 | 4,5×10-10 | 0,020 | 3,1×10-10 | 1,5×10-10 | 9,2×10-11 | 5,8×10-11 |  | 4,7×10-11 |
| In-111 | 2,83 დღე | ს | 0,040 | 1,2×10-9 | 0,020 | 8,6×10-10 | 4,2×10-10 | 2,6×10-10 | 1,5×10-10 |  | 1,3×10-10 |
|  |  | შ | 0,040 | 1,5×10-9 | 0,020 | 1,2×10-9 | 6,2×10-10 | 4,1×10-10 | 2,9×10-10 |  | 2,3×10-10 |
| In-112 | 0,240 სთ | ს | 0,040 | 4,4×10-11 | 0,020 | 3,0×10-11 | 1,3×10-11 | 8,7×10-12 | 5,4×10-12 |  | 4,7×10-12 |
|  |  | შ | 0,040 | 6,5×10-11 | 0,020 | 4,4×10-11 | 2,0×10-11 | 1,3×10-11 | 8,7×10-12 |  | 7,4×10-12 |
| In-113m | 1,66 სთ | ს | 0,040 | 1,0×10-10 | 0,020 | 7,0×10-11 | 3,2×10-11 | 2,0×10-11 | 1,2×10-11 |  | 9,7×10-12 |
|  |  | შ | 0,040 | 1,6×10-10 | 0,020 | 1,1×10-10 | 5,5×10-11 | 3,6×10-11 | 2,4×10-11 |  | 2,0×10-11 |
| In-114m | 49,5 დღე | ს | 0,040 | 1,2×10-7 | 0,020 | 7,7×10-8 | 3,4×10-8 | 1,9×10-8 | 1,1×10-8 |  | 9,3×10-9 |
|  |  | შ | 0,040 | 4,8×10-8 | 0,020 | 3,3×10-8 | 1,6×10-8 | 1,0×10-8 | 7,8×10-9 |  | 6,1×10-9 |
| In-115 | 5,10×1015 წ | ს | 0,040 | 8,3×10-7 | 0,020 | 7,8×10-7 | 5,5×10-7 | 5,0×10-7 | 4,2×10-7 |  | 3,9×10-7 |
|  |  | შ | 0,040 | 3,0×10-7 | 0,020 | 2,8×10-7 | 2,1×10-7 | 1,9×10-7 | 1,7×10-7 |  | 1,6×10-7 |
| In-115m | 4,49 სთ | ს | 0,040 | 2,8×10-10 | 0,020 | 1,9×10-10 | 8,4×10-11 | 5,1×10-11 | 2,8×10-11 |  | 2,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,040 | 4,7×10-10 | 0,020 | 3,3×10-10 | 1,6×10-10 | 1,0×10-10 | 7,2×10-11 |  | 5,9×10-11 |
| In-116m | 0,902 სთ | ს | 0,040 | 2,5×10-10 | 0,020 | 1,9×10-10 | 9,2×10-11 | 5,7×10-11 | 3,4×10-11 |  | 2,8×10-11 |
|  |  | შ | 0,040 | 3,6×10-10 | 0,020 | 2,7×10-10 | 1,3×10-10 | 8,5×10-11 | 5,6×10-11 |  | 4,5×10-11 |
| In-117 | 0,730 სთ | ს | 0,040 | 1,4×10-10 | 0,020 | 9,7×10-11 | 4,5×10-11 | 2,8×10-11 | 1,7×10-11 |  | 1,5×10-11 |
|  |  | შ | 0,040 | 2,3×10-10 | 0,020 | 1,6×10-10 | 7,5×10-11 | 5,0×10-11 | 3,5×10-11 |  | 2,9×10-11 |
| In-117m | 1,94 სთ | ს | 0,040 | 3,4×10-10 | 0,020 | 2,3×10-10 | 1,0×10-10 | 6,2×10-11 | 3,5×10-11 |  | 2,9×10-11 |
|  |  | შ | 0,040 | 6,0×10-10 | 0,020 | 4,0×10-10 | 1,9×10-10 | 1,3×10-10 | 8,7×10-11 |  | 7,2×10-11 |
| In-119m | 0,300 სთ | ს | 0,040 | 1,2×10-10 | 0,020 | 7,3×10-11 | 3,1×10-11 | 2,0×10-11 | 1,2×10-11 |  | 1,0×10-11 |
|  |  | შ | 0,040 | 1,8×10-10 | 0,020 | 1,1×10-10 | 4,9×10-11 | 3,2×10-11 | 2,0×10-11 |  | 1,7×10-11 |
| კალა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sn-110 | 4,00 სთ | ს | 0,040 | 1,0×10-9 | 0,020 | 7,6×10-10 | 3,6×10-10 | 2,2×10-10 | 1,2×10-10 |  | 9,9×10-11 |
|  |  | შ | 0,040 | 1,5×10-9 | 0,020 | 1,1×10-9 | 5,1×10-10 | 3,2×10-10 | 1,9×10-10 |  | 1,6×10-10 |
| Sn-111 | 0,588 სთ | ს | 0,040 | 7,7×10-11 | 0,020 | 5,4×10-11 | 2,6×10-11 | 1,6×10-11 | 9,4×10-12 |  | 7,8×10-12 |
|  |  | შ | 0,040 | 1,1×10-10 | 0,020 | 8,0×10-11 | 3,8×10-11 | 2,5×10-11 | 1,6×10-11 |  | 1,3×10-11 |
| Sn-113 | 115 დღე | ს | 0,040 | 5,1×10-9 | 0,020 | 3,7×10-9 | 1,8×10-9 | 1,1×10-9 | 6,4×10-10 |  | 5,4×10-10 |
|  |  | შ | 0,040 | 1,3×10-8 | 0,020 | 1,0×10-8 | 5,8×10-9 | 4,0×10-9 | 3,2×10-9 |  | 2,7×10-9 |
| Sn-117m | 13,6 დღე | ს | 0,040 | 3,3×10-9 | 0,020 | 2,2×10-9 | 1,0×10-9 | 6,1×10-10 | 3,4×10-10 |  | 2,8×10-10 |
|  |  | შ | 0,040 | 1,0×10-8 | 0,020 | 7,7×10-9 | 4,6×10-9 | 3,4×10-9 | 3,1×10-9 |  | 2,4×10-9 |
| Sn-119m | 293 დღე | ს | 0,040 | 3,0×10-9 | 0,020 | 2,2×10-9 | 1,0×10-9 | 6,0×10-10 | 3,4×10-10 |  | 2,8×10-10 |
|  |  | შ | 0,040 | 1,0×10-8 | 0,020 | 7,9×10-9 | 4,7×10-9 | 3,1×10-9 | 2,6×10-9 |  | 2,2×10-9 |
| Sn-121 | 1,13 დღე | ს | 0,040 | 7,7×10-10 | 0,020 | 5,0×10-10 | 2,2×10-10 | 1,3×10-10 | 7,0×10-11 |  | 6,0×10-11 |
|  |  | შ | 0,040 | 1,5×10-9 | 0,020 | 1,1×10-9 | 5,1×10-10 | 3,6×10-10 | 2,9×10-10 |  | 2,3×10-10 |
| Sn-121m | 55,0 წ | ს | 0,040 | 6,9×10-9 | 0,020 | 5,4×10-9 | 2,8×10-9 | 1,6×10-9 | 9,4×10-10 |  | 8,0×10-10 |
|  |  | შ | 0,040 | 1,9×10-8 | 0,020 | 1,5×10-8 | 9,2×10-9 | 6,4×10-9 | 5,5×10-9 |  | 4,5×10-9 |
| Sn-123 | 129 დღე | ს | 0,040 | 1,4×10-8 | 0,020 | 9,9×10-9 | 4,5×10-9 | 2,6×10-9 | 1,4×10-9 |  | 1,2×10-9 |
|  |  | შ | 0,040 | 4,0×10-8 | 0,020 | 3,1×10-8 | 1,8×10-8 | 1,2×10-8 | 9,5×10-9 |  | 8,1×10-9 |
| Sn-123m | 0,668 სთ | ს | 0,040 | 1,4×10-10 | 0,020 | 8,9×10-11 | 3,9×10-11 | 2,5×10-11 | 1,5×10-11 |  | 1,3×10-11 |
|  |  | შ | 0,040 | 2,3×10-10 | 0,020 | 1,5×10-10 | 7,0×10-11 | 4,6×10-11 | 3,2×10-11 |  | 2,7×10-11 |
| Sn-125 | 9,64 დღე | ს | 0,040 | 1,2×10-8 | 0,020 | 8,0×10-9 | 3,5×10-9 | 2,0×10-9 | 1,1×10-9 |  | 8,9×10-10 |
|  |  | შ | 0,040 | 2,1×10-8 | 0,020 | 1,5×10-8 | 7,6×10-9 | 5,0×10-9 | 3,6×10-9 |  | 3,1×10-9 |
| Sn-126 | 1,00×105 წ | ს | 0,040 | 7,3×10-8 | 0,020 | 5,9×10-8 | 3,2×10-8 | 2,0×10-8 | 1,3×10-8 |  | 1,1×10-8 |
|  |  | შ | 0,040 | 1,2×10-7 | 0,020 | 1,0×10-7 | 6,2×10-8 | 4,1×10-8 | 3,3×10-8 |  | 2,8×10-8 |
| Sn-127 | 2,10 სთ | ს | 0,040 | 6,6×10-10 | 0,020 | 4,7×10-10 | 2,3×10-10 | 1,4×10-10 | 7,9×10-11 |  | 6,5×10-11 |
|  |  | შ | 0,040 | 1,0×10-9 | 0,020 | 7,4×10-10 | 3,7×10-10 | 2,4×10-10 | 1,6×10-10 |  | 1,3×10-10 |
| Sn-128 | 0,985 სთ | ს | 0,040 | 5,1×10-10 | 0,020 | 3,6×10-10 | 1,7×10-10 | 1,0×10-10 | 6,1×10-11 |  | 5,0×10-11 |
|  |  | შ | 0,040 | 8,0×10-10 | 0,020 | 5,5×10-10 | 2,7×10-10 | 1,7×10-10 | 1,1×10-10 |  | 9,2×10-11 |
| სტიბიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb-115 | 0,530 სთ | ს | 0,200 | 8,1×10-11 | 0,100 | 5,9×10-11 | 2,8×10-11 | 1,7×10-11 | 1,0×10-11 |  | 8,5×10-12 |
|  |  | შ | 0,020 | 1,2×10-10 | 0,010 | 8,3×10-11 | 4,0×10-11 | 2,5×10-11 | 1,6×10-11 |  | 1,3×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,2×10-10 | 0,010 | 8,6×10-11 | 4,1×10-11 | 2,6×10-11 | 1,7×10-11 |  | 1,4×10-11 |
| Sb-116 | 0,263 სთ | ს | 0,200 | 8,4×10-11 | 0,100 | 6,2×10-11 | 3,0×10-11 | 1,9×10-11 | 1,1×10-11 |  | 9,1×10-12 |
|  |  | შ | 0,020 | 1,1×10-10 | 0,010 | 8,2×10-11 | 4,0×10-11 | 2,5×10-11 | 1,5×10-11 |  | 1,3×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,2×10-10 | 0,010 | 8,5×10-11 | 4,1×10-11 | 2,6×10-11 | 1,6×10-11 |  | 1,3×10-1 |
| Sb-116m | 1,00 სთ | ს | 0,200 | 2,6×10-10 | 0,100 | 2,1×10-10 | 1,1×10-10 | 6,6×10-11 | 4,0×10-11 |  | 3,2×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 | 3,6×10-10 | 0,010 | 2,8×10-10 | 1,5×10-10 | 9,1×10-11 | 5,9×10-11 |  | 4,7×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,7×10-10 | 0,010 | 2,9×10-10 | 1,5×10-10 | 9,4×10-11 | 6,1×10-11 |  | 4,9×10-11 |
| Sb-117 | 2,80 სთ | ს | 0,200 | 7,7×10-11 | 0,100 | 6,0×10-11 | 2,9×10-11 | 1,8×10-11 | 1,0×10-11 |  | 8,5×10-12 |
|  |  | შ | 0,020 | 1,2×10-10 | 0,010 | 9,1×10-11 | 4,6×10-11 | 3,0×10-11 | 2,0×10-11 |  | 1,6×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,3×10-10 | 0,010 | 9,5×10-11 | 4,8×10-11 | 3,1×10-11 | 2,2×10-11 |  | 1,7×10-11 |
| Sb-118m | 5,00 სთ | ს | 0,200 | 7,3×10-10 | 0,100 | 6,2×10-10 | 3,3×10-10 | 2,0×10-10 | 1,2×10-10 |  | 9,3×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 | 9,3×10-10 | 0,010 | 7,6×10-10 | 4,0×10-10 | 2,5×10-10 | 1,5×10-10 |  | 1,2×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 9,5×10-10 | 0,010 | 7,8×10-10 | 4,1×10-10 | 2,5×10-10 | 1,5×10-10 |  | 1,2×10-10 |
| Sb-119 | 1,59 დღე | ს | 0,200 | 2,7×10-10 | 0,100 | 2,0×10-10 | 9,4×10-11 | 5,5×10-11 | 2,9×10-11 |  | 2,3×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 | 4,0×10-10 | 0,010 | 2,8×10-10 | 1,3×10-10 | 7,9×10-11 | 4,4×10-11 |  | 3,5×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 4,1×10-10 | 0,010 | 2,9×10-10 | 1,4×10-10 | 8,2×10-11 | 4,5×10-11 |  | 3,6×10-11 |
| Sb-120 | 5,76 დღე | ს | 0,200 | 4,1×10-9 | 0,100 | 3,3×10-9 | 1,8×10-9 | 1,1×10-9 | 6,7×10-10 |  | 5,5×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 | 6,3×10-9 | 0,010 | 5,0×10-9 | 2,8×10-9 | 1,8×10-9 | 1,3×10-9 |  | 1,0×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 6,6×10-9 | 0,010 | 5,3×10-9 | 2,9×10-9 | 1,9×10-9 | 1,4×10-9 |  | 1,1×10-9 |
| Sb-120 | 0,265 სთ | ს | 0,200 | 4,6×10-11 | 0,100 | 3,1×10-11 | 1,4×10-11 | 8,9×10-12 | 5,4×10-12 |  | 4,6×10-12 |
|  |  | შ | 0,020 | 6,6×10-11 | 0,010 | 4,4×10-11 | 2,0×10-11 | 1,3×10-11 | 8,3×10-12 |  | 7,0×10-12 |
|  |  | ნ | 0,020 | 6,8×10-11 | 0,010 | 4,6×10-11 | 2,1×10-11 | 1,4×10-11 | 8,7×10-12 |  | 7,3×10-12 |
| Sb-122 | 2,70 დღე | ს | 0,200 | 4,2×10-9 | 0,100 | 2,8×10-9 | 1,4×10-9 | 8,4×10-10 | 4,4×10-10 |  | 3,6×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 0,020 | 8,3×10-9 8,8×10-9 | 0,010 0,010 | 5,7×10-9 6,1×10-9 | 2,8×10-9 3,0×10-9 | 1,8×10-9 2,0×10-9 | 1,3×10-9 1,4×10-9 |  | 1,0×10-9 1,1×10-9 |
| Sb-124 | 60,2 დღე | ს | 0,200 | 1,2×10-8 | 0,100 | 8,8×10-9 | 4,3×10-9 | 2,6×10-9 | 1,6×10-9 |  | 1,3×10-9 |
|  |  | შ | 0,020 | 3,1×10-8 | 0,010 | 2,4×10-8 | 1,4×10-8 | 9,6×10-9 | 7,7×10-9 |  | 6,4×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,9×10-8 | 0,010 | 3,1×10-8 | 1,8×10-8 | 1,3×10-8 | 1,0×10-8 |  | 8,6×10-9 |
| Sb-124m | 0,337 სთ | ს | 0,200 | 2,7×10-11 | 0,100 | 1,9×10-11 | 9,0×10-12 | 5,6×10-12 | 3,4×10-12 |  | 2,8×10-12 |
|  |  | შ | 0,020 | 4,3×10-11 | 0,010 | 3,1×10-11 | 1,5×10-11 | 9,6×10-12 | 6,5×10-12 |  | 5,4×10-12 |
|  |  | ნ | 0,020 | 4,6×10-11 | 0,010 | 3,3×10-11 | 1,6×10-11 | 1,0×10-11 | 7,2×10-12 |  | 5,9×10-12 |
| Sb-125 | 2,77 წ | ს | 0,200 | 8,7×10-9 | 0,100 | 6,8×10-9 | 3,7×10-9 | 2,3×10-9 | 1,5×10-9 |  | 1,4×10-9 |
|  |  | შ | 0,020 | 2,0×10-8 | 0,010 | 1,6×10-8 | 1,0×10-8 | 6,8×10-9 | 5,8×10-9 |  | 4,8×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 4,2×10-8 | 0,010 | 3,8×10-8 | 2,4×10-8 | 1,6×10-8 | 1,4×10-8 |  | 1,2×10-8 |
| Sb-126 | 12,4 დღე | ს | 0,200 | 8,8×10-9 | 0,100 | 6,6×10-9 | 3,3×10-9 | 2,1×10-9 | 1,2×10-9 |  | 1,0×10-9 |
|  |  | შ | 0,020 | 1,7×10-8 | 0,010 | 1,3×10-8 | 7,4×10-9 | 5,1×10-9 | 3,5×10-9 |  | 2,8×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,9×10-8 | 0,010 | 1,5×10-8 | 8,2×10-9 | 5,0×10-9 | 4,0×10-9 |  | 3,2×10-9 |
| Sb-126m | 0,317 სთ | ს | 0,200 | 1,2×10-10 | 0,100 | 8,2×10-11 | 3,8×10-11 | 2,4×10-11 | 1,5×10-11 |  | 1,2×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 | 1,7×10-10 | 0,010 | 1,2×10-10 | 5,5×10-11 | 3,5×10-11 | 2,3×10-11 |  | 1,9×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,8×10-10 | 0,010 | 1,2×10-10 | 5,7×10-11 | 3,7×10-11 | 2,4×10-11 |  | 2,0×10-11 |
| Sb-127 | 3,85 დღე | ს | 0,200 | 5,1×10-9 | 0,100 | 3,5×10-9 | 1,6×10-9 | 9,7×10-10 | 5,2×10-10 |  | 4,3×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 | 1,0×10-8 | 0,010 | 7,3×10-9 | 3,9×10-9 | 2,7×10-9 | 2,1×10-9 |  | 1,7×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,1×10-8 | 0,010 | 7,9×10-9 | 4,2×10-9 | 3,0×10-9 | 2,3×10-9 |  | 1,9×10-9 |
| Sb-128 | 9,01 სთ | ს | 0,200 | 2,1×10-9 | 0,100 | 1,7×10-9 | 8,3×10-10 | 5,1×10-10 | 2,9×10-10 |  | 2,3×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 | 3,3×10-9 | 0,010 | 2,5×10-9 | 1,2×10-9 | 7,9×10-10 | 5,0×10-10 |  | 4,0×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,4×10-9 | 0,010 | 2,6×10-9 | 1,3×10-9 | 8,3×10-10 | 5,2×10-10 |  | 4,2×10-10 |
| Sb-128 | 0,173 სთ | ს | 0,200 | 9,8×10-11 | 0,100 | 6,9×10-11 | 3,2×10-11 | 2,0×10-11 | 1,2×10-11 |  | 1,0×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 | 1,3×10-10 | 0,010 | 9,2×10-11 | 4,3×10-11 | 2,7×10-11 | 1,7×10-11 |  | 1,4×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,4×10-10 | 0,010 | 9,4×10-11 | 4,4×10-11 | 2,8×10-11 | 1,8×10-11 |  | 1,5×10-11 |
| Sb-129 | 4,32 სთ | ს | 0,200 | 1,1×10-9 | 0,100 | 8,2×10-10 | 3,8×10-10 | 2,3×10-10 | 1,3×10-10 |  | 1,0×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 | 2,0×10-9 | 0,010 | 1,4×10-9 | 6,8×10-10 | 4,4×10-10 | 2,9×10-10 |  | 2,3×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,1×10-9 | 0,010 | 1,5×10-9 | 7,2×10-10 | 4,6×10-10 | 3,0×10-10 |  | 2,5×10-10 |
| Sb-130 | 0,667 სთ | ს | 0,200 | 3,0×10-10 | 0,100 | 2,2×10-10 | 1,1×10-10 | 6,6×10-11 | 4,0×10-11 |  | 3,3×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 | 4,5×10-10 | 0,010 | 3,2×10-10 | 1,6×10-10 | 9,8×10-11 | 6,3×10-11 |  | 5,1×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 4,6×10-10 | 0,010 | 3,3×10-10 | 1,6×10-10 | 1,0×10-10 | 6,5×10-11 |  | 5,3×10-11 |
| Sb-131 | 0,383 სთ | ს | 0,200 | 3,5×10-10 | 0,100 | 2,8×10-10 | 1,4×10-10 | 7,7×10-11 | 4,6×10-11 |  | 3,5×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 | 3,9×10-10 | 0,010 | 2,6×10-10 | 1,3×10-10 | 8,0×10-11 | 5,3×10-11 |  | 4,4×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,8×10-10 | 0,010 | 2,6×10-10 | 1,2×10-10 | 7,9×10-11 | 5,3×10-11 |  | 4,4×10-11 |
| ტელური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Te-116 | 2,49 სთ | ს | 0,600 | 5,3×10-10 | 0,300 | 4,2×10-10 | 2,1×10-10 | 1,3×10-10 | 7,2×10-11 |  | 5,8×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 8,6×10-10 | 0,100 | 6,4×10-10 | 3,2×10-10 | 2,0×10-10 | 1,3×10-10 |  | 1,0×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 9,1×10-10 | 0,010 | 6,7×10-10 | 3,3×10-10 | 2,1×10-10 | 1,4×10-10 |  | 1,1×10-10 |
| Te-121 | 17,0 დღე | ს | 0,600 | 1,7×10-9 | 0,300 | 1,4×10-9 | 7,2×10-10 | 4,6×10-10 | 2,9×10-10 |  | 2,4×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 2,3×10-9 | 0,100 | 1,9×10-9 | 1,0×10-9 | 6,8×10-10 | 4,7×10-10 |  | 3,8×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,4×10-9 | 0,010 | 2,0×10-9 | 1,1×10-9 | 7,2×10-10 | 5,1×10-10 |  | 4,1×10-10 |
| Te-121m | 154 დღე | ს | 0,600 | 1,4×10-8 | 0,300 | 1,0×10-8 | 5,3×10-9 | 3,3×10-9 | 2,1×10-9 |  | 1,8×10-9 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,9×10-8 | 0,100 | 1,5×10-8 | 8,8×10-9 | 6,1×10-9 | 5,1×10-9 |  | 4,2×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,3×10-8 | 0,010 | 1,9×10-8 | 1,2×10-8 | 8,1×10-9 | 6,9×10-9 |  | 5,7×10-9 |
| Te-123 | 1,0×1013 წ | ს | 0,600 | 1,1×10-8 | 0,300 | 9,1×10-9 | 6,2×10-9 | 4,8×10-9 | 4,0×10-9 |  | 3,9×10-9 |
|  |  | შ | 0,200 | 5,6×10-9 | 0,100 | 4,4×10-9 | 3,0×10-9 | 2,3×10-9 | 2,0×10-9 |  | 1,9×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 5,3×10-9 | 0,010 | 5,0×10-9 | 3,5×10-9 | 2,4×10-9 | 2,1×10-9 |  | 2,0×10-9 |
| Te-123m | 120 დღე | ს | 0,600 | 9,8×10-9 | 0,300 | 6,8×10-9 | 3,4×10-9 | 1,9×10-9 | 1,1×10-9 |  | 9,5×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,8×10-8 | 0,100 | 1,3×10-8 | 8,0×10-9 | 5,7×10-9 | 5,0×10-9 |  | 4,0×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,0×10-8 | 0,010 | 1,6×10-8 | 9,8×10-9 | 7,1×10-9 | 6,3×10-9 |  | 5,1×10-9 |
| Te-125m | 58,0 დღე | ს | 0,600 | 6,2×10-9 | 0,300 | 4,2×10-9 | 2,0×10-9 | 1,1×10-9 | 6,1×10-10 |  | 5,1×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,5×10-8 | 0,100 | 1,1×10-8 | 6,6×10-9 | 4,8×10-9 | 4,3×10-9 |  | 3,4×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,7×10-8 | 0,010 | 1,3×10-8 | 7,8×10-9 | 5,8×10-9 | 5,3×10-9 |  | 4,2×10-9 |
| Te-127 | 9,35 სთ | ს | 0,600 | 4,3×10-10 | 0,300 | 3,2×10-10 | 1,4×10-10 | 8,5×10-11 | 4,5×10-11 |  | 3,9×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,0×10-9 | 0,100 | 7,3×10-10 | 3,6×10-10 | 2,4×10-10 | 1,6×10-10 |  | 1,3×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,2×10-9 | 0,010 | 7,9×10-10 | 3,9×10-10 | 2,6×10-10 | 1,7×10-10 |  | 1,4×10-10 |
| Te-127m | 109 დღე | ს | 0,600 | 2,1×10-8 | 0,300 | 1,4×10-8 | 6,5×10-9 | 3,5×10-9 | 2,0×10-9 |  | 1,5×10-9 |
|  |  | შ | 0,200 | 3,5×10-8 | 0,100 | 2,6×10-8 | 1,5×10-8 | 1,1×10-8 | 9,2×10-9 |  | 7,4×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 4,1×10-8 | 0,010 | 3,3×10-8 | 2,0×10-8 | 1,4×10-8 | 1,2×10-8 |  | 9,8×10-9 |
| Te-129 | 1,16 სთ | ს | 0,600 | 1,8×10-10 | 0,300 | 1,2×10-10 | 5,1×10-11 | 3,2×10-11 | 1,9×10-11 |  | 1,6×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 3,3×10-10 | 0,100 | 2,2×10-10 | 9,9×10-11 | 6,5×10-11 | 4,4×10-11 |  | 3,7×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,5×10-10 | 0,010 | 2,3×10-10 | 1,0×10-10 | 6,9×10-11 | 4,7×10-11 |  | 3,9×10-11 |
| Te-129m | 33,6 დღე | ს | 0,600 | 2,0×10-8 | 0,300 | 1,3×10-8 | 5,8×10-9 | 3,1×10-9 | 1,7×10-9 |  | 1,3×10-9 |
|  |  | შ | 0,200 | 3,5×10-8 | 0,100 | 2,6×10-8 | 1,4×10-8 | 9,8×10-9 | 8,0×10-9 |  | 6,6×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,8×10-8 | 0,010 | 2,9×10-8 | 1,7×10-8 | 1,2×10-8 | 9,6×10-9 |  | 7,9×10-9 |
| Te-131 | 0,417 სთ | ს | 0,600 | 2,3×10-10 | 0,300 | 2,0×10-10 | 9,9×10-11 | 5,3×10-11 | 3,3×10-11 |  | 2,3×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 2,6×10-10 | 0,100 | 1,7×10-10 | 8,1×10-11 | 5,2×10-11 | 3,5×10-11 |  | 2,8×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,4×10-10 | 0,010 | 1,6×10-10 | 7,4×10-11 | 4,9×10-11 | 3,3×10-11 |  | 2,8×10-11 |
| Te-131m | 1,25 დღე | ს | 0,600 | 8,7×10-9 | 0,300 | 7,6×10-9 | 3,9×10-9 | 2,0×10-9 | 1,2×10-9 |  | 8,6×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 7,9×10-9 | 0,100 | 5,8×10-9 | 3,0×10-9 | 1,9×10-9 | 1,2×10-9 |  | 9,4×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 7,0×10-9 | 0,010 | 5,1×10-9 | 2,6×10-9 | 1,8×10-9 | 1,1×10-9 |  | 9,1×10-10 |
| Te-132 | 3,26 დღე | ს | 0,600 | 2,2×10-8 | 0,300 | 1,8×10-8 | 8,5×10-9 | 4,2×10-9 | 2,6×10-9 |  | 1,8×10-9 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,6×10-8 | 0,100 | 1,3×10-8 | 6,4×10-9 | 4,0×10-9 | 2,6×10-9 |  | 2,0×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,5×10-8 | 0,010 | 1,1×10-8 | 5,8×10-9 | 3,8×10-9 | 2,5×10-9 |  | 2,0×10-9 |
| Te-133 | 0,207 სთ | ს | 0,600 | 2,4×10-10 | 0,300 | 2,1×10-10 | 9,6×10-11 | 4,6×10-11 | 2,8×10-11 |  | 1,9×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 2,0×10-10 | 0,100 | 1,3×10-10 | 6,1×10-11 | 3,8×10-11 | 2,4×10-11 |  | 2,0×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,7×10-10 | 0,010 | 1,2×10-10 | 5,4×10-11 | 3,5×10-11 | 2,2×10-11 |  | 1,9×10-11 |
| Te-133m | 0,923 სთ | ს | 0,600 | 1,0×10-9 | 0,300 | 8,9×10-10 | 4,1×10-10 | 2,0×10-10 | 1,2×10-10 |  | 8,1×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 8,5×10-10 | 0,100 | 5,8×10-10 | 2,8×10-10 | 1,7×10-10 | 1,1×10-10 |  | 8,7×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 7,4×10-10 | 0,010 | 5,1×10-10 | 2,5×10-10 | 1,6×10-10 | 1,0×10-10 |  | 8,4×10-11 |
| Te-134 | 0,696 სთ | ს | 0,600 | 4,7×10-10 | 0,300 | 3,7×10-10 | 1,8×10-10 | 1,0×10-10 | 6,0×10-11 |  | 4,7×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 5,5×10-10 | 0,100 | 3,9×10-10 | 1,9×10-10 | 1,2×10-10 | 8,1×10-11 |  | 6,6×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 5,6×10-10 | 0,010 | 4,0×10-10 | 1,9×10-10 | 1,3×10-10 | 8,4×10-11 |  | 6,8×10-11 |
| იოდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-120 | 1,35 სთ | ს | 1,000 | 1,3×10-9 | 1,000 | 1,0×10-9 | 4,8×10-10 | 2,3×10-10 | 1,4×10-10 |  | 1,0×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,1×10-9 | 0,100 | 7,3×10-10 | 3,4×10-10 | 2,1×10-10 | 1,3×10-10 |  | 1,0×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,0×10-9 | 0,010 | 6,9×10-10 | 3,2×10-10 | 2,0×10-10 | 1,2×10-10 |  | 1,0×10-10 |
| I-120m | 0,883 სთ | ს | 1,000 | 8,6×10-10 | 1,000 | 6,9×10-10 | 3,3×10-10 | 1,8×10-10 | 1,1×10-10 |  | 8,2×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 8,2×10-10 | 0,100 | 5,9×10-10 | 2,9×10-10 | 1,8×10-10 | 1,1×10-10 |  | 8,7×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 8,2×10-10 | 0,010 | 5,8×10-10 | 2,8×10-10 | 1,8×10-10 | 1,1×10-10 |  | 8,8×10-11 |
| I-121 | 2,12 სთ | ს | 1,000 | 2,3×10-10 | 1,000 | 2,1×10-10 | 1,1×10-10 | 6,0×10-11 | 3,8×10-11 |  | 2,7×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 2,1×10-10 | 0,100 | 1,5×10-10 | 7,8×10-11 | 4,9×10-11 | 3,2×10-11 |  | 2,5×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,9×10-10 | 0,010 | 1,4×10-10 | 7,0×10-11 | 4,5×10-11 | 3,0×10-11 |  | 2,4×10-11 |
| I-123 | 13,2 სთ | ს | 1,000 | 8,7×10-10 | 1,000 | 7,9×10-10 | 3,8×10-10 | 1,8×10-10 | 1,1×10-10 |  | 7,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 5,3×10-10 | 0,100 | 3,9×10-10 | 2,0×10-10 | 1,2×10-10 | 8,2×10-11 |  | 6,4×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 4,3×10-10 | 0,010 | 3,2×10-10 | 1,7×10-10 | 1,1×10-10 | 7,6×10-11 |  | 6,0×10-11 |
| I-124 | 4,18 დღე | ს | 1,000 | 4,7×10-8 | 1,000 | 4,5×10-8 | 2,2×10-8 | 1,1×10-8 | 6,7×10-9 |  | 4,4×10-9 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,4×10-8 | 0,100 | 9,3×10-9 | 4,6×10-9 | 2,5×10-9 | 1,6×10-9 |  | 1,2×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 6,2×10-9 | 0,010 | 4,4×10-9 | 2,2×10-9 | 1,4×10-9 | 9,4×10-10 |  | 7,7×10-10 |
| I-125 | 60,1 დღე | ს | 1,000 | 2,0×10-8 | 1,000 | 2,3×10-8 | 1,5×10-8 | 1,1×10-8 | 7,2×10-9 |  | 5,1×10-9 |
|  |  | შ | 0,200 | 6,9×10-9 | 0,100 | 5,6×10-9 | 3,6×10-9 | 2,6×10-9 | 1,8×10-9 |  | 1,4×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,4×10-9 | 0,010 | 1,8×10-9 | 1,0×10-9 | 6,7×10-10 | 4,8×10-10 |  | 3,8×10-10 |
| I-126 | 13,0 დღე | ს | 1,000 | 8,1×10-8 | 1,000 | 8,3×10-8 | 4,5×10-8 | 2,4×10-8 | 1,5×10-8 |  | 9,8×10-9 |
|  |  | შ | 0,200 | 2,4×10-8 | 0,100 | 1,7×10-8 | 9,5×10-9 | 5,5×10-9 | 3,8×10-9 |  | 2,7×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 8,3×10-9 | 0,010 | 5,9×10-9 | 3,3×10-9 | 2,2×10-9 | 1,8×10-9 |  | 1,4×10-9 |
| I-128 | 0,416 სთ | ს | 1,000 | 1,5×10-10 | 1,000 | 1,1×10-10 | 4,7×10-11 | 2,7×10-11 | 1,6×10-11 |  | 1,3×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,9×10-10 | 0,100 | 1,2×10-10 | 5,3×10-11 | 3,4×10-11 | 2,2×10-11 |  | 1,9×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,9×10-10 | 0,010 | 1,2×10-10 | 5,4×10-11 | 3,5×10-11 | 2,3×10-11 |  | 2,0×10-11 |
| I-129 | 1,57×107 წ | ს | 1,000 | 7,2×10-8 | 1,000 | 8,6×10-8 | 6,1×10-8 | 6,7×10-8 | 4,6×10-8 |  | 3,6×10-8 |
|  |  | შ | 0,200 | 3,6×10-8 | 0,100 | 3,3×10-8 | 2,4×10-8 | 2,4×10-8 | 1,9×10-8 |  | 1,5×10-8 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,9×10-8 | 0,010 | 2,6×10-8 | 1,8×10-8 | 1,3×10-8 | 1,1×10-8 |  | 9,8×10-9 |
| I-130 | 12,4 სთ | ს | 1,000 | 8,2×10-9 | 1,000 | 7,4×10-9 | 3,5×10-9 | 1,6×10-9 | 1,0×10-9 |  | 6,7×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 4,3×10-9 | 0,100 | 3,1×10-9 | 1,5×10-9 | 9,2×10-10 | 5,8×10-10 |  | 4,5×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,3×10-9 | 0,010 | 2,4×10-9 | 1,2×10-9 | 7,9×10-10 | 5,1×10-10 |  | 4,1×10-10 |
| I-131 | 8,04 დღე | ს | 1,000 | 7,2×10-8 | 1,000 | 7,2×10-8 | 3,7×10-8 | 1,9×10-8 | 1,1×10-8 |  | 7,4×10-9 |
|  |  | შ | 0,200 | 2,2×10-8 | 0,100 | 1,5×10-8 | 8,2×10-9 | 4,7×10-9 | 3,4×10-9 |  | 2,4×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 8,8×10-9 | 0,010 | 6,2×10-9 | 3,5×10-9 | 2,4×10-9 | 2,0×10-9 |  | 1,6×10-9 |
| I-132 | 2,30 სთ | ს | 1,000 | 1,1×10-9 | 1,000 | 9,6×10-10 | 4,5×10-10 | 2,2×10-10 | 1,3×10-10 |  | 9,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 9,9×10-10 | 0,100 | 7,3×10-10 | 3,6×10-10 | 2,2×10-10 | 1,4×10-10 |  | 1,1×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 9,3×10-10 | 0,010 | 6,8×10-10 | 3,4×10-10 | 2,1×10-10 | 1,4×10-10 |  | 1,1×10-10 |
| I-132m | 1,39 სთ | ს | 1,000 | 9,6×10-10 | 1,000 | 8,4×10-10 | 4,0×10-10 | 1,9×10-10 | 1,2×10-10 |  | 7,9×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 7,2×10-10 | 0,100 | 5,3×10-10 | 2,6×10-10 | 1,6×10-10 | 1,1×10-10 |  | 8,7×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 6,6×10-10 | 0,010 | 4,8×10-10 | 2,4×10-10 | 1,6×10-10 | 1,1×10-10 |  | 8,5×10-11 |
| I-133 | 20,8 სთ | ს | 1,000 | 1,9×10-8 | 1,000 | 1,8×10-8 | 8,3×10-9 | 3,8×10-9 | 2,2×10-9 |  | 1,5×10-9 |
|  |  | შ | 0,200 | 6,6×10-9 | 0,100 | 4,4×10-9 | 2,1×10-9 | 1,2×10-9 | 7,4×10-10 |  | 5,5×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,8×10-9 | 0,010 | 2,9×10-9 | 1,4×10-9 | 9,0×10-10 | 5,3×10-10 |  | 4,3×10-10 |
| I-134 | 0,876 სთ | ს | 1,000 | 4,6×10-10 | 1,000 | 3,7×10-10 | 1,8×10-10 | 9,7×10-11 | 5,9×10-11 |  | 4,5×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 4,8×10-10 | 0,100 | 3,4×10-10 | 1,7×10-10 | 1,0×10-10 | 6,7×10-11 |  | 5,4×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 4,8×10-10 | 0,010 | 3,4×10-10 | 1,7×10-10 | 1,1×10-10 | 6,8×10-11 |  | 5,5×10-11 |
| I-135 | 6,61 სთ | ს | 1,000 | 4,1×10-9 | 1,000 | 3,7×10-9 | 1,7×10-9 | 7,9×10-10 | 4,8×10-10 |  | 3,2×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 2,2×10-9 | 0,100 | 1,6×10-9 | 7,8×10-10 | 4,7×10-10 | 3,0×10-10 |  | 2,4×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,8×10-9 | 0,010 | 1,3×10-9 | 6,5×10-10 | 4,2×10-10 | 2,7×10-10 |  | 2,2×10-10 |
| ცეზიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs-125 | 0,750 სთ | ს | 1,000 | 1,2×10-10 | 1,000 | 8,3×10-11 | 3,9×10-11 | 2,4×10-11 | 1,4×10-11 |  | 1,2×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 2,0×10-10 | 0,100 | 1,4×10-10 | 6,5×10-11 | 4,2×10-11 | 2,7×10-11 |  | 2,2×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,1×10-10 | 0,010 | 1,4×10-10 | 6,8×10-11 | 4,4×10-11 | 2,8×10-11 |  | 2,3×10-11 |
| Cs-127 | 6,25 სთ | ს | 1,000 | 1,6×10-10 | 1,000 | 1,3×10-10 | 6,9×10-11 | 4,2×10-11 | 2,5×10-11 |  | 2,0×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 2,8×10-10 | 0,100 | 2,2×10-10 | 1,1×10-10 | 7,3×10-11 | 4,6×10-11 |  | 3,6×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,0×10-10 | 0,010 | 2,3×10-10 | 1,2×10-10 | 7,6×10-11 | 4,8×10-11 |  | 3,8×10-11 |
| Cs-129 | 1,34 დღე | ს | 1,000 | 3,4×10-10 | 1,000 | 2,8×10-10 | 1,4×10-10 | 8,7×10-11 | 5,2×10-11 |  | 4,2×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 5,7×10-10 | 0,100 | 4,6×10-10 | 2,4×10-10 | 1,5×10-10 | 9,1×10-11 |  | 7,3×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 6,3×10-10 | 0,010 | 4,9×10-10 | 2,5×10-10 | 1,6×10-10 | 9,7×10-11 |  | 7,7×10-11 |
| Cs-130 | 0,498 სთ | ს | 1,000 | 8,3×10-11 | 1,000 | 5,6×10-11 | 2,5×10-11 | 1,6×10-11 | 9,4×10-12 |  | 7,8×10-12 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,3×10-10 | 0,100 | 8,7×10-11 | 4,0×10-11 | 2,5×10-11 | 1,6×10-11 |  | 1,4×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,4×10-10 | 0,010 | 9,0×10-11 | 4,1×10-11 | 2,6×10-11 | 1,7×10-11 |  | 1,4×10-11 |
| Cs-131 | 9,69 დღე | ს | 1,000 | 2,4×10-10 | 1,000 | 1,7×10-10 | 8,4×10-11 | 5,3×10-11 | 3,2×10-11 |  | 2,7×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 3,5×10-10 | 0,100 | 2,6×10-10 | 1,4×10-10 | 8,5×10-11 | 5,5×10-11 |  | 4,4×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,8×10-10 | 0,010 | 2,8×10-10 | 1,4×10-10 | 9,1×10-11 | 5,9×10-11 |  | 4,7×10-11 |
| Cs-132 | 6,48 დღე | ს | 1,000 | 1,5×10-9 | 1,000 | 1,2×10-9 | 6,4×10-10 | 4,1×10-10 | 2,7×10-10 |  | 2,3×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,9×10-9 | 0,100 | 1,5×10-9 | 8,4×10-10 | 5,4×10-10 | 3,7×10-10 |  | 2,9×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,0×10-9 | 0,010 | 1,6×10-9 | 8,7×10-10 | 5,6×10-10 | 3,8×10-10 |  | 3,0×10-10 |
| Cs-134 | 2,06 წ | ს | 1,000 | 1,1×10-8 | 1,000 | 7,3×10-9 | 5,2×10-9 | 5,3×10-9 | 6,3×10-9 |  | 6,6×10-9 |
|  |  | შ | 0,200 | 3,2×10-8 | 0,100 | 2,6×10-8 | 1,6×10-8 | 1,2×10-8 | 1,1×10-8 |  | 9,1×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 7,0×10-8 | 0,010 | 6,3×10-8 | 4,1×10-8 | 2,8×10-8 | 2,3×10-8 |  | 2,0×10-8 |
| Cs-134m | 2,90 სთ | ს | 1,000 | 1,3×10-10 | 1,000 | 8,6×10-11 | 3,8×10-11 | 2,5×10-11 | 1,6×10-11 |  | 1,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 3,3×10-10 | 0,100 | 2,3×10-10 | 1,2×10-10 | 8,3×10-11 | 6,6×10-11 |  | 5,4×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,6×10-10 | 0,010 | 2,5×10-10 | 1,3×10-10 | 9,2×10-11 | 7,4×10-11 |  | 6,0×10-11 |
| Cs-135 | 2,30×106 წ | ს | 1,000 | 1,7×10-9 | 1,000 | 9,9×10-10 | 6,2×10-10 | 6,1×10-10 | 6,8×10-10 |  | 6,9×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,2×10-8 | 0,100 | 9,3×10-9 | 5,7×10-9 | 4,1×10-9 | 3,8×10-9 |  | 3,1×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,7×10-8 | 0,010 | 2,4×10-8 | 1,6×10-8 | 1,1×10-8 | 9,5×10-9 |  | 8,6×10-9 |
| Cs-135m | 0,883 სთ | ს | 1,000 | 9,2×10-11 | 1,000 | 7,8×10-11 | 4,1×10-11 | 2,4×10-11 | 1,5×10-11 |  | 1,2×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,2×10-10 | 0,100 | 9,9×10-11 | 5,2×10-11 | 3,2×10-11 | 1,9×10-11 |  | 1,5×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,2×10-10 | 0,010 | 1,0×10-10 | 5,3×10-11 | 3,3×10-11 | 2,0×10-11 |  | 1,6×10-11 |
| Cs-136 | 13,1 დღე | ს | 1,000 | 7,3×10-9 | 1,000 | 5,2×10-9 | 2,9×10-9 | 2,0×10-9 | 1,4×10-9 |  | 1,2×10-9 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,3×10-8 | 0,100 | 1,0×10-8 | 6,0×10-9 | 3,7×10-9 | 3,1×10-9 |  | 2,5×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,5×10-8 | 0,010 | 1,1×10-8 | 5,7×10-9 | 4,1×10-9 | 3,5×10-9 |  | 2,8×10-9 |
| Cs-137 | 30,0 წ | ს | 1,000 | 8,8×10-9 | 1,000 | 5,4×10-9 | 3,6×10-9 | 3,7×10-9 | 4,4×10-9 |  | 4,6×10-9 |
|  |  | შ | 0,200 | 3,6×10-8 | 0,100 | 2,9×10-8 | 1,8×10-8 | 1,3×10-8 | 1,1×10-8 |  | 9,7×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,1×10-7 | 0,010 | 1,0×10-7 | 7,0×10-8 | 4,8×10-8 | 4,2×10-8 |  | 3,9×10-8 |
| Cs-138 | 0,536 სთ | ს | 1,000 | 2,6×10-10 | 1,000 | 1,8×10-10 | 8,1×10-11 | 5,0×10-11 | 2,9×10-11 |  | 2,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 4,0×10-10 | 0,100 | 2,7×10-10 | 1,3×10-10 | 7,8×10-11 | 4,9×10-11 |  | 4,1×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 4,2×10-10 | 0,010 | 2,8×10-10 | 1,3×10-10 | 8,2×10-11 | 5,1×10-11 |  | 4,3×10-11 |
| ბარიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ba-126 | 1,61 სთ | ს | 0,600 | 6,7×10-10 | 0,200 | 5,2×10-10 | 2,4×10-10 | 1,4×10-10 | 6,9×10-11 |  | 7,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,0×10-9 | 0,100 | 7,0×10-10 | 3,2×10-10 | 2,0×10-10 | 1,2×10-10 |  | 1,0×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,1×10-9 | 0,010 | 7,2×10-10 | 3,3×10-10 | 2,1×10-10 | 1,3×10-10 |  | 1,1×10-10 |
| Ba-128 | 2,43 დღე | ს | 0,600 | 5,9×10-9 | 0,200 | 5,4×10-9 | 2,5×10-9 | 1,4×10-9 | 7,4×10-10 |  | 7,6×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,1×10-8 | 0,100 | 7,8×10-9 | 3,7×10-9 | 2,4×10-9 | 1,5×10-9 |  | 1,3×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,2×10-8 | 0,010 | 8,3×10-9 | 4,0×10-9 | 2,6×10-9 | 1,6×10-9 |  | 1,4×10-9 |
| Ba-131 | 11,8 დღე | ს | 0,600 | 2,1×10-9 | 0,200 | 1,4×10-9 | 7,1×10-10 | 4,7×10-10 | 3,1×10-10 |  | 2,2×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 3,7×10-9 | 0,100 | 3,1×10-9 | 1,6×10-9 | 1,1×10-9 | 9,7×10-10 |  | 7,6×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 4,0×10-9 | 0,010 | 3,0×10-9 | 1,8×10-9 | 1,3×10-9 | 1,1×10-9 |  | 8,7×10-10 |
| Ba-131m | 0,243 სთ | ს | 0,600 | 2,7×10-11 | 0,200 | 2,1×10-11 | 1,0×10-11 | 6,7×10-12 | 4,7×10-12 |  | 4,0×10-12 |
|  |  | შ | 0,200 | 4,8×10-11 | 0,100 | 3,3×10-11 | 1,7×10-11 | 1,2×10-11 | 9,0×10-12 |  | 7,4×10-12 |
|  |  | ნ | 0,020 | 5,0×10-11 | 0,010 | 3,5×10-11 | 1,8×10-11 | 1,2×10-11 | 9,5×10-12 |  | 7,8×10-12 |
| Ba-133 | 10,7 წ | ს | 0,600 | 1,1×10-8 | 0,200 | 4,5×10-9 | 2,6×10-9 | 3,7×10-9 | 6,0×10-9 |  | 1,5×10-9 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,5×10-8 | 0,100 | 1,0×10-8 | 6,4×10-9 | 5,1×10-9 | 5,5×10-9 |  | 3,1×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,2×10-8 | 0,010 | 2,9×10-8 | 2,0×10-8 | 1,3×10-8 | 1,1×10-8 |  | 1,0×10-8 |
| Ba-133m | 1,62 დღე | ს | 0,600 | 1,4×10-9 | 0,200 | 1,1×10-9 | 4,9×10-10 | 3,1×10-10 | 1,5×10-10 |  | 1,8×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 3,0×10-9 | 0,100 | 2,2×10-9 | 1,0×10-9 | 6,9×10-10 | 5,2×10-10 |  | 4,2×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,1×10-9 | 0,010 | 2,4×10-9 | 1,1×10-9 | 7,6×10-10 | 5,8×10-10 |  | 4,6×10-10 |
| Ba-135m | 1,20 დღე | ს | 0,600 | 1,1×10-9 | 0,200 | 1,0×10-9 | 4,6×10-10 | 2,5×10-10 | 1,2×10-10 |  | 1,4×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 2,4×10-9 | 0,100 | 1,8×10-9 | 8,9×10-10 | 5,4×10-10 | 4,1×10-10 |  | 3,3×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,7×10-9 | 0,010 | 1,9×10-9 | 8,6×10-10 | 5,9×10-10 | 4,5×10-10 |  | 3,6×10-10 |
| Ba-139 | 1,38 სთ | ს | 0,600 | 3,3×10-10 | 0,200 | 2,4×10-10 | 1,1×10-10 | 6,0×10-11 | 3,1×10-11 |  | 3,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 5,4×10-10 | 0,100 | 3,5×10-10 | 1,6×10-10 | 1,0×10-10 | 6,6×10-11 |  | 5,6×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 5,7×10-10 | 0,010 | 3,6×10-10 | 1,6×10-10 | 1,1×10-10 | 7,0×10-11 |  | 5,9×10-11 |
| Ba-140 | 12,7 დღე | ს | 0,600 | 1,4×10-8 | 0,200 | 7,8×10-9 | 3,6×10-9 | 2,4×10-9 | 1,6×10-9 |  | 1,0×10-9 |
|  |  | შ | 0,200 | 2,7×10-8 | 0,100 | 2,0×10-8 | 1,1×10-8 | 7,6×10-9 | 6,2×10-9 |  | 5,1×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,9×10-8 | 0,010 | 2,2×10-8 | 1,2×10-8 | 8,6×10-9 | 7,1×10-9 |  | 5,8×10-9 |
| Ba-141 | 0,305 სთ | ს | 0,600 | 1,9×10-10 | 0,200 | 1,4×10-10 | 6,4×10-11 | 3,8×10-11 | 2,1×10-11 |  | 2,1×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 3,0×10-10 | 0,100 | 2,0×10-10 | 9,3×10-11 | 5,9×10-11 | 3,8×10-11 |  | 3,2×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,2×10-10 | 0,010 | 2,1×10-10 | 9,7×10-11 | 6,2×10-11 | 4,0×10-11 |  | 3,4×10-11 |
| Ba-142 | 0,177 სთ | ს | 0,600 | 1,3×10-10 | 0,200 | 9,6×10-11 | 4,5×10-11 | 2,7×10-11 | 1,6×10-11 |  | 1,5×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,8×10-10 | 0,100 | 1,3×10-10 | 6,1×10-11 | 3,9×10-11 | 2,5×10-11 |  | 2,1×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,9×10-10 | 0,010 | 1,3×10-10 | 6,2×10-11 | 4,0×10-11 | 2,6×10-11 |  | 2,2×10-11 |
| ლანთანი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La-131 | 0,983 სთ | ს | 0,005 | 1,2×10-10 | 5,0×10-4 | 8,7×10-11 | 4,2×10-11 | 2,6×10-11 | 1,5×10-11 |  | 1,3×10-11 |
|  |  | შ | 0,005 | 1,8×10-10 | 5,0×10-4 | 1,3×10-10 | 6,4×10-11 | 4,1×10-11 | 2,8×10-11 |  | 2,3×10-11 |
| La-132 | 4,80 სთ | ს | 0,005 | 1,0×10-9 | 5,0×10-4 | 7,7×10-10 | 3,7×10-10 | 2,2×10-10 | 1,2×10-10 |  | 1,0×10-10 |
|  |  | შ | 0,005 | 1,5×10-9 | 5,0×10-4 | 1,1×10-9 | 5,4×10-10 | 3,4×10-10 | 2,0×10-10 |  | 1,6×10-10 |
| La-135 | 19,5 სთ | ს | 0,005 | 1,0×10-10 | 5,0×10-4 | 7,7×10-11 | 3,8×10-11 | 2,3×10-11 | 1,3×10-11 |  | 1,0×10-11 |
|  |  | შ | 0,005 | 1,3×10-10 | 5,0×10-4 | 1,0×10-10 | 4,9×10-11 | 3,0×10-11 | 1,7×10-11 |  | 1,4×10-11 |
| La-137 | 6,00×104 წ | ს | 0,005 | 2,5×10-8 | 5,0×10-4 | 2,3×10-8 | 1,5×10-8 | 1,1×10-8 | 8,9×10-9 |  | 8,7×10-9 |
|  |  | შ | 0,005 | 8,6×10-9 | 5,0×10-4 | 8,1×10-9 | 5,6×10-9 | 4,0×10-9 | 3,6×10-9 |  | 3,6×10-9 |
| La-138 | 1,35×1011 წ | ს | 0,005 | 3,7×10-7 | 5,0×10-4 | 3,5×10-7 | 2,4×10-7 | 1,8×10-7 | 1,6×10-7 |  | 1,5×10-7 |
|  |  | შ | 0,005 | 1,3×10-7 | 5,0×10-4 | 1,2×10-7 | 9,1×10-8 | 6,8×10-8 | 6,4×10-8 |  | 6,4×10-8 |
| La-140 | 1,68 დღე | ს | 0,005 | 5,8×10-9 | 5,0×10-4 | 4,2×10-9 | 2,0×10-9 | 1,2×10-9 | 6,9×10-10 |  | 5,7×10-10 |
|  |  | შ | 0,005 | 8,8×10-9 | 5,0×10-4 | 6,3×10-9 | 3,1×10-9 | 2,0×10-9 | 1,3×10-9 |  | 1,1×10-9 |
| La-141 | 3,93 სთ | ს | 0,005 | 8,6×10-10 | 5,0×10-4 | 5,5×10-10 | 2,3×10-10 | 1,4×10-10 | 7,5×10-11 |  | 6,3×10-11 |
|  |  | შ | 0,005 | 1,4×10-9 | 5,0×10-4 | 9,3×10-10 | 4,3×10-10 | 2,8×10-10 | 1,8×10-10 |  | 1,5×10-10 |
| La-142 | 1,54 სთ | ს | 0,005 | 5,3×10-10 | 5,0×10-4 | 3,8×10-10 | 1,8×10-10 | 1,1×10-10 | 6,3×10-11 |  | 5,2×10-11 |
|  |  | შ | 0,005 | 8,1×10-10 | 5,0×10-4 | 5,7×10-10 | 2,7×10-10 | 1,7×10-10 | 1,1×10-10 |  | 8,9×10-11 |
| La-143 | 0,237 სთ | ს | 0,005 | 1,4×10-10 | 5,0×10-4 | 8,6×10-11 | 3,7×10-11 | 2,3×10-11 | 1,4×10-11 |  | 1,2×10-11 |
|  |  | შ | 0,005 | 2,1×10-10 | 5,0×10-4 | 1,3×10-10 | 6,0×10-11 | 3,9×10-11 | 2,5×10-11 |  | 2,1×10-11 |
| ცერიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce-134 | 3,00 დღე | ს | 0,005 | 7,6×10-9 | 5,0×10-4 | 5,3×10-9 | 2,3×10-9 | 1,4×10-9 | 7,7×10-10 |  | 5,7×10-10 |
|  |  | შ | 0,005 | 1,1×10-8 | 5,0×10-4 | 7,6×10-9 | 3,7×10-9 | 2,4×10-9 | 1,5×10-9 |  | 1,3×10-9 |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,2×10-8 | 5,0×10-4 | 8,0×10-9 | 3,8×10-9 | 2,5×10-9 | 1,6×10-9 |  | 1,3×10-9 |
| Ce-135 | 17,6 სთ | ს | 0,005 | 2,3×10-9 | 5,0×10-4 | 1,7×10-9 | 8,5×10-10 | 5,3×10-10 | 3,0×10-10 |  | 2,4×10-10 |
|  |  | შ | 0,005 | 3,6×10-9 | 5,0×10-4 | 2,7×10-9 | 1,4×10-9 | 8,9×10-10 | 5,9×10-10 |  | 4,8×10-10 |
|  |  | ნ | 0,005 | 3,7×10-9 | 5,0×10-4 | 2,8×10-9 | 1,4×10-9 | 9,4×10-10 | 6,3×10-10 |  | 5,0×10-10 |
| Ce-137 | 9,00 სთ | ს | 0,005 | 7,5×10-11 | 5,0×10-4 | 5,6×10-11 | 2,7×10-11 | 1,6×10-11 | 8,7×10-12 |  | 7,0×10-12 |
|  |  | შ | 0,005 | 1,1×10-10 | 5,0×10-4 | 7,6×10-11 | 3,6×10-11 | 2,2×10-11 | 1,2×10-11 |  | 9,8×10-12 |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,1×10-10 | 5,0×10-4 | 7,8×10-11 | 3,7×10-11 | 2,3×10-11 | 1,3×10-11 |  | 1,0×10-11 |
| Ce-137m | 1,43 დღე | ს | 0,005 | 1,6×10-9 | 5,0×10-4 | 1,1×10-9 | 4,6×10-10 | 2,8×10-10 | 1,5×10-10 |  | 1,2×10-10 |
|  |  | შ | 0,005 | 3,1×10-9 | 5,0×10-4 | 2,2×10-9 | 1,1×10-9 | 6,7×10-10 | 5,1×10-10 |  | 4,1×10-10 |
|  |  | ნ | 0,005 | 3,3×10-9 | 5,0×10-4 | 2,3×10-9 | 1,0×10-9 | 7,3×10-10 | 5,6×10-10 |  | 4,4×10-10 |
| Ce-139 | 138 დღე | ს | 0,005 | 1,1×10-8 | 5,0×10-4 | 8,5×10-9 | 4,5×10-9 | 2,8×10-9 | 1,8×10-9 |  | 1,5×10-9 |
|  |  | შ | 0,005 | 7,5×10-9 | 5,0×10-4 | 6,1×10-9 | 3,6×10-9 | 2,5×10-9 | 2,1×10-9 |  | 1,7×10-9 |
|  |  | ნ | 0,005 | 7,8×10-9 | 5,0×10-4 | 6,3×10-9 | 3,9×10-9 | 2,7×10-9 | 2,4×10-9 |  | 1,9×10-9 |
| Ce-141 | 32,5 დღე | ს | 0,005 | 1,1×10-8 | 5,0×10-4 | 7,3×10-9 | 3,5×10-9 | 2,0×10-9 | 1,2×10-9 |  | 9,3×10-10 |
|  |  | შ | 0,005 | 1,4×10-8 | 5,0×10-4 | 1,1×10-8 | 6,3×10-9 | 4,6×10-9 | 4,1×10-9 |  | 3,2×10-9 |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,6×10-8 | 5,0×10-4 | 1,2×10-8 | 7,1×10-9 | 5,3×10-9 | 4,8×10-9 |  | 3,8×10-9 |
| Ce-143 | 1,38 დღე | ს | 0,005 | 3,6×10-9 | 5,0×10-4 | 2,3×10-9 | 1,0×10-9 | 6,2×10-10 | 3,3×10-10 |  | 2,7×10-10 |
|  |  | შ | 0,005 | 5,6×10-9 | 5,0×10-4 | 3,9×10-9 | 1,9×10-9 | 1,3×10-9 | 9,3×10-10 |  | 7,5×10-10 |
|  |  | ნ | 0,005 | 5,9×10-9 | 5,0×10-4 | 4,1×10-9 | 2,1×10-9 | 1,4×10-9 | 1,0×10-9 |  | 8,3×10-10 |
| Ce-144 | 284 დღე | ს | 0,005 | 3,6×10-7 | 5,0×10-4 | 2,7×10-7 | 1,4×10-7 | 7,8×10-8 | 4,8×10-8 |  | 4,0×10-8 |
|  |  | შ | 0,005 | 1,9×10-7 | 5,0×10-4 | 1,6×10-7 | 8,8×10-8 | 5,5×10-8 | 4,1×10-8 |  | 3,6×10-8 |
|  |  | ნ | 0,005 | 2,1×10-7 | 5,0×10-4 | 1,8×10-7 | 1,1×10-7 | 7,3×10-8 | 5,8×10-8 |  | 5,3×10-8 |
| პრაზეოდიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pr-136 | 0,218 სთ | შ | 0,005 | 1,3×10-10 | 5,0×10-4 | 8,8×10-11 | 4,2×10-11 | 2,6×10-11 | 1,6×10-11 |  | 1,3×10-11 |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,3×10-10 | 5,0×10-4 | 9,0×10-11 | 4,3×10-11 | 2,7×10-11 | 1,7×10-11 |  | 1,4×10-11 |
| Pr-137 | 1,28 სთ | შ | 0,005 | 1,8×10-10 | 5,0×10-4 | 1,3×10-10 | 6,1×10-11 | 3,9×10-11 | 2,4×10-11 |  | 2,0×10-11 |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,9×10-10 | 5,0×10-4 | 1,3×10-10 | 6,4×10-11 | 4,0×10-11 | 2,5×10-11 |  | 2,1×10-11 |
| Pr-138m | 2,10 სთ | შ | 0,005 | 5,9×10-10 | 5,0×10-4 | 4,5×10-10 | 2,3×10-10 | 1,4×10-10 | 9,0×10-11 |  | 7,2×10-11 |
|  |  | ნ | 0,005 | 6,0×10-10 | 5,0×10-4 | 4,7×10-10 | 2,4×10-10 | 1,5×10-10 | 9,3×10-11 |  | 7,4×10-11 |
| Pr-139 | 4,51 სთ | შ | 0,005 | 1,5×10-10 | 5,0×10-4 | 1,1×10-10 | 5,5×10-11 | 3,5×10-11 | 2,3×10-11 |  | 1,8×10-11 |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,6×10-10 | 5,0×10-4 | 1,2×10-10 | 5,7×10-11 | 3,7×10-11 | 2,4×10-11 |  | 2,0×10-11 |
| Pr-142 | 19,1 სთ | შ | 0,005 | 5,3×10-9 | 5,0×10-4 | 3,5×10-9 | 1,6×10-9 | 1,0×10-9 | 6,2×10-10 |  | 5,2×10-10 |
|  |  | ნ | 0,005 | 5,5×10-9 | 5,0×10-4 | 3,7×10-9 | 1,7×10-9 | 1,1×10-9 | 6,6×10-10 |  | 5,5×10-10 |
| Pr-142m | 0,243 სთ | შ | 0,005 | 6,7×10-11 | 5,0×10-4 | 4,5×10-11 | 2,0×10-11 | 1,3×10-11 | 7,9×10-12 |  | 6,6×10-12 |
|  |  | ნ | 0,005 | 7,0×10-11 | 5,0×10-4 | 4,7×10-11 | 2,2×10-11 | 1,4×10-11 | 8,4×10-12 |  | 7,0×10-12 |
| Pr-143 | 13,6 დღე | შ | 0,005 | 1,2×10-8 | 5,0×10-4 | 8,4×10-9 | 4,6×10-9 | 3,2×10-9 | 2,7×10-9 |  | 2,2×10-9 |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,3×10-8 | 5,0×10-4 | 9,2×10-9 | 5,1×10-9 | 3,6×10-9 | 3,0×10-9 |  | 2,4×10-9 |
| Pr-144 | 0,288 სთ | შ | 0,005 | 1,9×10-10 | 5,0×10-4 | 1,2×10-10 | 5,0×10-11 | 3,2×10-11 | 2,1×10-11 |  | 1,8×10-11 |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,9×10-10 | 5,0×10-4 | 1,2×10-10 | 5,2×10-11 | 3,4×10-11 | 2,1×10-11 |  | 1,8×10-11 |
| Pr-145 | 5,98 სთ | შ | 0,005 | 1,6×10-9 | 5,0×10-4 | 1,0×10-9 | 4,7×10-10 | 3,0×10-10 | 1,9×10-10 |  | 1,6×10-10 |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,6×10-9 | 5,0×10-4 | 1,1×10-9 | 4,9×10-10 | 3,2×10-10 | 2,0×10-10 |  | 1,7×10-10 |
| Pr-147 | 0,227 სთ | შ | 0,005 | 1,5×10-10 | 5,0×10-4 | 1,0×10-10 | 4,8×10-11 | 3,1×10-11 | 2,1×10-11 |  | 1,8×10-11 |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,6×10-10 | 5,0×10-4 | 1,1×10-10 | 5,0×10-11 | 3,3×10-11 | 2,2×10-11 |  | 1,8×10-11 |
| ნეოდიმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nd-136 | 0,844 სთ | შ | 0,005 | 4,6×10-10 | 5,0×10-4 | 3,2×10-10 | 1,6×10-10 | 9,8×10-11 | 6,3×10-11 |  | 5,1×10-11 |
|  |  | ნ | 0,005 | 4,8×10-10 | 5,0×10-4 | 3,3×10-10 | 1,6×10-10 | 1,0×10-10 | 6,6×10-11 |  | 5,4×10-11 |
| Nd-138 | 5,04 სთ | შ | 0,005 | 2,3×10-9 | 5,0×10-4 | 1,7×10-9 | 7,7×10-10 | 4,8×10-10 | 2,8×10-10 |  | 2,3×10-10 |
|  |  | ნ | 0,005 | 2,4×10-9 | 5,0×10-4 | 1,8×10-9 | 8,0×10-10 | 5,0×10-10 | 3,0×10-10 |  | 2,5×10-10 |
| Nd-139 | 0,495 სთ | შ | 0,005 | 9,0×10-11 | 5,0×10-4 | 6,2×10-11 | 3,0×10-11 | 1,9×10-11 | 1,2×10-11 |  | 9,9×10-12 |
|  |  | ნ | 0,005 | 9,4×10-11 | 5,0×10-4 | 6,4×10-11 | 3,1×10-11 | 2,0×10-11 | 1,3×10-11 |  | 1,0×10-11 |
| Nd-139m | 5,50 სთ | შ | 0,005 | 1,1×10-9 | 5,0×10-4 | 8,8×10-10 | 4,5×10-10 | 2,9×10-10 | 1,8×10-10 |  | 1,5×10-10 |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,2×10-9 | 5,0×10-4 | 9,1×10-10 | 4,6×10-10 | 3,0×10-10 | 1,9×10-10 |  | 1,5×10-10 |
| Nd-141 | 2,49 სთ | შ | 0,005 | 4,1×10-11 | 5,0×10-4 | 3,1×10-11 | 1,5×10-11 | 9,6×10-12 | 6,0×10-12 |  | 4,8×10-12 |
|  |  | ნ | 0,005 | 4,3×10-11 | 5,0×10-4 | 3,2×10-11 | 1,6×10-11 | 1,0×10-11 | 6,2×10-12 |  | 5,0×10-12 |
| Nd-147 | 11,0 დღე | შ | 0,005 | 1,1×10-8 | 5,0×10-4 | 8,0×10-9 | 4,5×10-9 | 3,2×10-9 | 2,6×10-9 |  | 2,1×10-9 |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,2×10-8 | 5,0×10-4 | 8,6×10-9 | 4,9×10-9 | 3,5×10-9 | 3,0×10-9 |  | 2,4×10-9 |
| Nd-149 | 1,73 სთ | შ | 0,005 | 6,8×10-10 | 5,0×10-4 | 4,6×10-10 | 2,2×10-10 | 1,5×10-10 | 1,0×10-10 |  | 8,4×10-11 |
|  |  | ნ | 0,005 | 7,1×10-10 | 5,0×10-4 | 4,8×10-10 | 2,3×10-10 | 1,5×10-10 | 1,1×10-10 |  | 8,9×10-11 |
| Nd-151 | 0,207 სთ | შ | 0,005 | 1,5×10-10 | 5,0×10-4 | 9,9×10-11 | 4,6×10-11 | 3,0×10-11 | 2,0×10-11 |  | 1,7×10-11 |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,5×10-10 | 5,0×10-4 | 1,0×10-10 | 4,8×10-11 | 3,1×10-11 | 2,1×10-11 |  | 1,7×10-11 |
| პრომეთიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pm-141 | 0,348 სთ | შ | 0,005 | 1,4×10-10 | 5,0×10-4 | 9,4×10-11 | 4,3×10-11 | 2,7×10-11 | 1,7×10-11 |  | 1,4×10-11 |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,5×10-10 | 5,0×10-4 | 9,7×10-11 | 4,4×10-11 | 2,8×10-11 | 1,8×10-11 |  | 1,5×10-11 |
| Pm-143 | 265 დღე | შ | 0,005 | 6,2×10-9 | 5,0×10-4 | 5,4×10-9 | 3,3×10-9 | 2,2×10-9 | 1,7×10-9 |  | 1,5×10-9 |
|  |  | ნ | 0,005 | 5,5×10-9 | 5,0×10-4 | 4,8×10-9 | 3,1×10-9 | 2,1×10-9 | 1,7×10-9 |  | 1,4×10-9 |
| Pm-144 | 363 დღე | შ | 0,005 | 3,1×10-8 | 5,0×10-4 | 2,8×10-8 | 1,8×10-8 | 1,2×10-8 | 9,3×10-9 |  | 8,2×10-9 |
|  |  | ნ | 0,005 | 2,6×10-8 | 5,0×10-4 | 2,4×10-8 | 1,6×10-8 | 1,1×10-8 | 8,9×10-9 |  | 7,5×10-9 |
| Pm-145 | 17,7 წ | შ | 0,005 | 1,1×10-8 | 5,0×10-4 | 9,8×10-9 | 6,4×10-9 | 4,3×10-9 | 3,7×10-9 |  | 3,6×10-9 |
|  |  | ნ | 0,005 | 7,1×10-9 | 5,0×10-4 | 6,5×10-9 | 4,3×10-9 | 2,9×10-9 | 2,4×10-9 |  | 2,3×10-9 |
| Pm-146 | 5,53 წ | შ | 0,005 | 6,4×10-8 | 5,0×10-4 | 5,9×10-8 | 3,9×10-8 | 2,6×10-8 | 2,2×10-8 |  | 2,1×10-8 |
|  |  | ნ | 0,005 | 5,3×10-8 | 5,0×10-4 | 4,9×10-8 | 3,3×10-8 | 2,2×10-8 | 1,9×10-8 |  | 1,7×10-8 |
| Pm-147 | 2,62 წ | შ | 0,005 | 2,1×10-8 | 5,0×10-4 | 1,8×10-8 | 1,1×10-8 | 7,0×10-9 | 5,7×10-9 |  | 5,0×10-9 |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,9×10-8 | 5,0×10-4 | 1,6×10-8 | 1,0×10-8 | 6,8×10-9 | 5,8×10-9 |  | 4,9×10-9 |
| Pm-148 | 5,37 დღე | შ | 0,005 | 1,5×10-8 | 5,0×10-4 | 1,0×10-8 | 5,2×10-9 | 3,4×10-9 | 2,4×10-9 |  | 2,0×10-9 |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,5×10-8 | 5,0×10-4 | 1,1×10-8 | 5,5×10-9 | 3,7×10-9 | 2,6×10-9 |  | 2,2×10-9 |
| Pm-148m | 41,3 დღე | შ | 0,005 | 2,4×10-8 | 5,0×10-4 | 1,9×10-8 | 1,1×10-8 | 7,7×10-9 | 6,3×10-9 |  | 5,1×10-9 |
|  |  | ნ | 0,005 | 2,5×10-8 | 5,0×10-4 | 2,0×10-8 | 1,2×10-8 | 8,3×10-9 | 7,1×10-9 |  | 5,7×10-9 |
| Pm-149 | 2,21 დღე | შ | 0,005 | 5,0×10-9 | 5,0×10-4 | 3,5×10-9 | 1,7×10-9 | 1,1×10-9 | 8,3×10-10 |  | 6,7×10-10 |
|  |  | ნ | 0,005 | 5,3×10-9 | 5,0×10-4 | 3,6×10-9 | 1,8×10-9 | 1,2×10-9 | 9,0×10-10 |  | 7,3×10-10 |
| Pm-150 | 2,68 სთ | შ | 0,005 | 1,2×10-9 | 5,0×10-4 | 7,9×10-10 | 3,8×10-10 | 2,4×10-10 | 1,5×10-10 |  | 1,2×10-10 |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,2×10-9 | 5,0×10-4 | 8,2×10-10 | 3,9×10-10 | 2,5×10-10 | 1,6×10-10 |  | 1,3×10-10 |
| Pm-151 | 1,18 დღე | შ | 0,005 | 3,3×10-9 | 5,0×10-4 | 2,5×10-9 | 1,2×10-9 | 8,3×10-10 | 5,3×10-10 |  | 4,3×10-10 |
|  |  | ნ | 0,005 | 3,4×10-9 | 5,0×10-4 | 2,6×10-9 | 1,3×10-9 | 7,9×10-10 | 5,7×10-10 |  | 4,6×10-10 |
| სამარიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sm-141 | 0,170 სთ | შ | 0,005 | 1,5×10-10 | 5,0×10-4 | 1,0×10-10 | 4,7×10-11 | 2,9×10-11 | 1,8×10-11 |  | 1,5×10-11 |
| Sm-141m | 0,377 სთ | შ | 0,005 | 3,0×10-10 | 5,0×10-4 | 2,1×10-10 | 9,7×10-11 | 6,1×10-11 | 3,9×10-11 |  | 3,2×10-11 |
| Sm-142 | 1,21 სთ | შ | 0,005 | 7,5×10-10 | 5,0×10-4 | 4,8×10-10 | 2,2×10-10 | 1,4×10-10 | 8,5×10-11 |  | 7,1×10-11 |
| Sm-145 | 340 დღე | შ | 0,005 | 8,1×10-9 | 5,0×10-4 | 6,8×10-9 | 4,0×10-9 | 2,5×10-9 | 1,9×10-9 |  | 1,6×10-9 |
| Sm-146 | 1,03×108 წ | შ | 0,005 | 2,7×10-5 | 5,0×10-4 | 2,6×10-5 | 1,7×10-5 | 1,2×10-5 | 1,1×10-5 |  | 1,1×10-5 |
| Sm-147 | 1,06×1011 წ | შ | 0,005 | 2,5×10-5 | 5,0×10-4 | 2,3×10-5 | 1,6×10-5 | 1,1×10-5 | 9,6×10-6 |  | 9,6×10-6 |
| Sm-151 | 90,0 წ | შ | 0,005 | 1,1×10-8 | 5,0×10-4 | 1,0×10-8 | 6,7×10-9 | 4,5×10-9 | 4,0×10-9 |  | 4,0×10-9 |
| Sm-153 | 1,95 დღე | შ | 0,005 | 4,2×10-9 | 5,0×10-4 | 2,9×10-9 | 1,5×10-9 | 1,0×10-9 | 7,9×10-10 |  | 6,3×10-10 |
| Sm-155 | 0,368 სთ | შ | 0,005 | 1,5×10-10 | 5,0×10-4 | 9,9×10-11 | 4,4×10-11 | 2,9×10-11 | 2,0×10-11 |  | 1,7×10-11 |
| Sm-156 | 9,40 სთ | შ | 0,005 | 1,6×10-9 | 5,0×10-4 | 1,1×10-9 | 5,8×10-10 | 3,5×10-10 | 2,7×10-10 |  | 2,2×10-10 |
| ევროპიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eu-145 | 5,94 დღე | შ | 0,005 | 3,6×10-9 | 5,0×10-4 | 2,9×10-9 | 1,6×10-9 | 1,0×10-9 | 6,8×10-10 |  | 5,5×10-10 |
| Eu-146 | 4,61 დღე | შ | 0,005 | 5,5×10-9 | 5,0×10-4 | 4,4×10-9 | 2,4×10-9 | 1,5×10-9 | 1,0×10-9 |  | 8,0×10-10 |
| Eu-147 | 24,0 დღე | შ | 0,005 | 4,9×10-9 | 5,0×10-4 | 3,7×10-9 | 2,2×10-9 | 1,6×10-9 | 1,3×10-9 |  | 1,1×10-9 |
| Eu-148 | 54,5 დღე | შ | 0,005 | 1,4×10-8 | 5,0×10-4 | 1,2×10-8 | 6,8×10-9 | 4,6×10-9 | 3,2×10-9 |  | 2,6×10-9 |
| Eu-149 | 93,1 დღე | შ | 0,005 | 1,6×10-9 | 5,0×10-4 | 1,3×10-9 | 7,3×10-10 | 4,7×10-10 | 3,5×10-10 |  | 2,9×10-10 |
| Eu-150 | 34,2 წ | შ | 0,005 | 1,1×10-7 | 5,0×10-4 | 1,1×10-7 | 7,8×10-8 | 5,7×10-8 | 5,3×10-8 |  | 5,3×10-8 |
| Eu-150 | 12,6 სთ | შ | 0,005 | 1,6×10-9 | 5,0×10-4 | 1,1×10-9 | 5,2×10-10 | 3,4×10-10 | 2,3×10-10 |  | 1,9×10-10 |
| Eu-152 | 13,3 წ | შ | 0,005 | 1,1×10-7 | 5,0×10-4 | 1,0×10-7 | 7,0×10-8 | 4,9×10-8 | 4,3×10-8 |  | 4,2×10-8 |
| Eu-152m | 9,32 სთ | შ | 0,005 | 1,9×10-9 | 5,0×10-4 | 1,3×10-9 | 6,6×10-10 | 4,2×10-10 | 2,4×10-10 |  | 2,2×10-10 |
| Eu-154 | 8,80 წ | შ | 0,005 | 1,6×10-7 | 5,0×10-4 | 1,5×10-7 | 9,7×10-8 | 6,5×10-8 | 5,6×10-8 |  | 5,3×10-8 |
| Eu-155 | 4,96 წ | შ | 0,005 | 2,6×10-8 | 5,0×10-4 | 2,3×10-8 | 1,4×10-8 | 9,2×10-9 | 7,6×10-9 |  | 6,9×10-9 |
| Eu-156 | 15,2 დღე | შ | 0,005 | 1,9×10-8 | 5,0×10-4 | 1,4×10-8 | 7,7×10-9 | 5,3×10-9 | 4,2×10-9 |  | 3,4×10-9 |
| Eu-157 | 15,1 სთ | შ | 0,005 | 2,5×10-9 | 5,0×10-4 | 1,9×10-9 | 8,9×10-10 | 5,9×10-10 | 3,5×10-10 |  | 2,8×10-10 |
| Eu-158 | 0,765 სთ | შ | 0,005 | 4,3×10-10 | 5,0×10-4 | 2,9×10-10 | 1,3×10-10 | 8,5×10-11 | 5,6×10-11 |  | 4,7×10-11 |
| გადოლინიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gd-145 | 0,382 სთ | ს | 0,005 | 1,3×10-10 | 5,0×10-4 | 9,6×10-11 | 4,7×10-11 | 2,9×10-11 | 1,7×10-11 |  | 1,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,005 | 1,8×10-10 | 5,0×10-4 | 1,3×10-10 | 6,2×10-11 | 3,9×10-11 | 2,4×10-11 |  | 2,0×10-11 |
| Gd-146 | 48,3 დღე | ს | 0,005 | 2,9×10-8 | 5,0×10-4 | 2,3×10-8 | 1,2×10-8 | 7,8×10-9 | 5,1×10-9 |  | 4,4×10-9 |
|  |  | შ | 0,005 | 2,8×10-8 | 5,0×10-4 | 2,2×10-8 | 1,3×10-8 | 9,3×10-9 | 7,9×10-9 |  | 6,4×10-9 |
| Gd-147 | 1,59 დღე | ს | 0,005 | 2,1×10-9 | 5,0×10-4 | 1,7×10-9 | 8,4×10-10 | 5,3×10-10 | 3,1×10-10 |  | 2,6×10-10 |
|  |  | შ | 0,005 | 2,8×10-9 | 5,0×10-4 | 2,2×10-9 | 1,1×10-9 | 7,5×10-10 | 5,1×10-10 |  | 4,0×10-10 |
| Gd-148 | 93,0 წ | ს | 0,005 | 8,3×10-5 | 5,0×10-4 | 7,6×10-5 | 4,7×10-5 | 3,2×10-5 | 2,6×10-5 |  | 2,6×10-5 |
|  |  | შ | 0,005 | 3,2×10-5 | 5,0×10-4 | 2,9×10-5 | 1,9×10-5 | 1,3×10-5 | 1,2×10-5 |  | 1,1×10-5 |
| Gd-149 | 9,40 დღე | ს | 0,005 | 2,6×10-9 | 5,0×10-4 | 2,0×10-9 | 8,0×10-10 | 5,1×10-10 | 3,1×10-10 |  | 2,6×10-10 |
|  |  | შ | 0,005 | 3,6×10-9 | 5,0×10-4 | 3,0×10-9 | 1,5×10-9 | 1,1×10-9 | 9,2×10-10 |  | 7,3×10-10 |
| Gd-151 | 120 დღე | ს | 0,005 | 6,3×10-9 | 5,0×10-4 | 4,9×10-9 | 2,5×10-9 | 1,5×10-9 | 9,2×10-10 |  | 7,8×10-10 |
|  |  | შ | 0,005 | 4,5×10-9 | 5,0×10-4 | 3,5×10-9 | 2,0×10-9 | 1,3×10-9 | 1,0×10-9 |  | 8,6×10-10 |
| Gd-152 | 1,08×1014 წ | ს | 0,005 | 5,9×10-5 | 5,0×10-4 | 5,4×10-5 | 3,4×10-5 | 2,4×10-5 | 1,9×10-5 |  | 1,9×10-5 |
|  |  | შ | 0,005 | 2,1×10-5 | 5,0×10-4 | 1,9×10-5 | 1,3×10-5 | 8,9×10-6 | 7,9×10-6 |  | 8,0×10-6 |
| Gd-153 | 242 დღე | ს | 0,005 | 1,5×10-8 | 5,0×10-4 | 1,2×10-8 | 6,5×10-9 | 3,9×10-9 | 2,4×10-9 |  | 2,1×10-9 |
|  |  | შ | 0,005 | 9,9×10-9 | 5,0×10-4 | 7,9×10-9 | 4,8×10-9 | 3,1×10-9 | 2,5×10-9 |  | 2,1×10-9 |
| Gd-159 | 18,6 სთ | ს | 0,005 | 1,2×10-9 | 5,0×10-4 | 8,9×10-10 | 3,8×10-10 | 2,3×10-10 | 1,2×10-10 |  | 1,0×10-10 |
|  |  | შ | 0,005 | 2,2×10-9 | 5,0×10-4 | 1,5×10-9 | 7,3×10-10 | 4,9×10-10 | 3,4×10-10 |  | 2,7×10-10 |
| ტერბიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tb-147 | 1,65 სთ | შ | 0,005 | 6,7×10-10 | 5,0×10-4 | 4,8×10-10 | 2,3×10-10 | 1,5×10-10 | 9,3×10-11 |  | 7,6×10-11 |
| Tb-149 | 4,15 სთ | შ | 0,005 | 2,1×10-8 | 5,0×10-4 | 1,5×10-8 | 9,6×10-9 | 6,6×10-9 | 5,8×10-9 |  | 4,9×10-9 |
| Tb-150 | 3,27 სთ | შ | 0,005 | 1,0×10-9 | 5,0×10-4 | 7,4×10-10 | 3,5×10-10 | 2,2×10-10 | 1,3×10-10 |  | 1,1×10-10 |
| Tb-151 | 17,6 სთ | შ | 0,005 | 1,6×10-9 | 5,0×10-4 | 1,2×10-9 | 6,3×10-10 | 4,2×10-10 | 2,8×10-10 |  | 2,3×10-10 |
| Tb-153 | 2,34 დღე | შ | 0,005 | 1,4×10-9 | 5,0×10-4 | 1,0×10-9 | 5,4×10-10 | 3,6×10-10 | 2,3×10-10 |  | 1,9×10-10 |
| Tb-154 | 21,4 სთ | შ | 0,005 | 2,7×10-9 | 5,0×10-4 | 2,1×10-9 | 1,1×10-9 | 7,1×10-10 | 4,5×10-10 |  | 3,6×10-10 |
| Tb-155 | 5,32 დღე | შ | 0,005 | 1,4×10-9 | 5,0×10-4 | 1,0×10-9 | 5,6×10-10 | 3,4×10-10 | 2,7×10-10 |  | 2,2×10-10 |
| Tb-156 | 5,34 დღე | შ | 0,005 | 7,0×10-9 | 5,0×10-4 | 5,4×10-9 | 3,0×10-9 | 2,0×10-9 | 1,5×10-9 |  | 1,2×10-9 |
| Tb-156m | 1,02 დღე | შ | 0,005 | 1,1×10-9 | 5,0×10-4 | 9,4×10-10 | 4,7×10-10 | 3,3×10-10 | 2,7×10-10 |  | 2,1×10-10 |
| Tb-156m | 5,00 სთ | შ | 0,005 | 6,2×10-10 | 5,0×10-4 | 4,5×10-10 | 2,4×10-10 | 1,7×10-10 | 1,2×10-10 |  | 9,6×10-11 |
| Tb-157 | 1,50×102 წ | შ | 0,005 | 3,2×10-9 | 5,0×10-4 | 3,0×10-9 | 2,0×10-9 | 1,4×10-9 | 1,2×10-9 |  | 1,2×10-9 |
| Tb-158 | 1,50×102 წ | შ | 0,005 | 1,1×10-7 | 5,0×10-4 | 1,0×10-7 | 7,0×10-8 | 5,1×10-8 | 4,7×10-8 |  | 4,6×10-8 |
| Tb-160 | 72,3 დღე | შ | 0,005 | 3,2×10-8 | 5,0×10-4 | 2,5×10-8 | 1,5×10-8 | 1,0×10-8 | 8,6×10-9 |  | 7,0×10-9 |
| Tb-161 | 6,91 დღე | შ | 0,005 | 6,6×10-9 | 5,0×10-4 | 4,7×10-9 | 2,6×10-9 | 1,9×10-9 | 1,6×10-9 |  | 1,3×10-9 |
| დისპროზიუმი |  | შ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dy-155 | 10,0 სთ | შ | 0,005 | 5,6×10-10 | 5,0×10-4 | 4,4×10-10 | 2,3×10-10 | 1,5×10-10 | 9,6×10-11 |  | 7,7×10-11 |
| Dy-157 | 8,10 სთ | შ | 0,005 | 2,4×10-10 | 5,0×10-4 | 1,9×10-10 | 9,9×10-11 | 6,2×10-11 | 3,8×10-11 |  | 3,0×10-11 |
| Dy-159 | 144 დღე | შ | 0,005 | 2,1×10-9 | 5,0×10-4 | 1,7×10-9 | 9,6×10-10 | 6,0×10-10 | 4,4×10-10 |  | 3,7×10-10 |
| Dy-165 | 2,33 სთ | შ | 0,005 | 5,2×10-10 | 5,0×10-4 | 3,4×10-10 | 1,6×10-10 | 1,1×10-10 | 7,2×10-11 |  | 6,0×10-11 |
| Dy-166 | 3,40 დღე | შ | 0,005 | 1,2×10-8 | 5,0×10-4 | 8,3×10-9 | 4,4×10-9 | 3,0×10-9 | 2,3×10-9 |  | 1,9×10-9 |
| ჰოლმიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ho-155 | 0,800 სთ | შ | 0,005 | 1,7×10-10 | 5,0×10-4 | 1,2×10-10 | 5,8×10-11 | 3,7×10-11 | 2,4×10-11 |  | 2,0×10-11 |
| Ho-157 | 0,210 სთ | შ | 0,005 | 3,4×10-11 | 5,0×10-4 | 2,5×10-11 | 1,3×10-11 | 8,0×10-12 | 5,1×10-12 |  | 4,2×10-12 |
| Ho-159 | 0,550 სთ | შ | 0,005 | 4,6×10-11 | 5,0×10-4 | 3,3×10-11 | 1,7×10-11 | 1,1×10-11 | 7,5×10-12 |  | 6,1×10-12 |
| Ho-161 | 2,50 სთ | შ | 0,005 | 5,7×10-11 | 5,0×10-4 | 4,0×10-11 | 2,0×10-11 | 1,2×10-11 | 7,5×10-12 |  | 6,0×10-12 |
| Ho-162 | 0,250 სთ | შ | 0,005 | 2,1×10-11 | 5,0×10-4 | 1,5×10-11 | 7,2×10-12 | 4,8×10-12 | 3,4×10-12 |  | 2,8×10-12 |
| Ho-162m | 1,13 სთ | შ | 0,005 | 1,5×10-10 | 5,0×10-4 | 1,1×10-10 | 5,8×10-11 | 3,8×10-11 | 2,6×10-11 |  | 2,1×10-11 |
| Ho-164 | 0,483 სთ | შ | 0,005 | 6,8×10-11 | 5,0×10-4 | 4,5×10-11 | 2,1×10-11 | 1,4×10-11 | 9,9×10-12 |  | 8,4×10-12 |
| Ho-164m | 0,625 სთ | შ | 0,005 | 9,1×10-11 | 5,0×10-4 | 5,9×10-11 | 3,0×10-11 | 2,0×10-11 | 1,3×10-11 |  | 1,2×10-11 |
| Ho-166 | 1,12 დღე | შ | 0,005 | 6,0×10-9 | 5,0×10-4 | 4,0×10-9 | 1,9×10-9 | 1,2×10-9 | 7,9×10-10 |  | 6,5×10-10 |
| Ho-166m | 1,20×103 წ | შ | 0,005 | 2,6×10-7 | 5,0×10-4 | 2,5×10-7 | 1,8×10-7 | 1,3×10-7 | 1,2×10-7 |  | 1,2×10-7 |
| Ho-167 | 3,10 სთ | შ | 0,005 | 5,2×10-10 | 5,0×10-4 | 3,6×10-10 | 1,8×10-10 | 1,2×10-10 | 8,7×10-11 |  | 7,1×10-11 |
| ერბიუმი |  | შ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Er-161 | 3,24 სთ | შ | 0,005 | 3,8×10-10 | 5,0×10-4 | 2,9×10-10 | 1,5×10-10 | 9,5×10-11 | 6,0×10-11 |  | 4,8×10-11 |
| Er-165 | 10,4 სთ | შ | 0,005 | 7,2×10-11 | 5,0×10-4 | 5,3×10-11 | 2,6×10-11 | 1,6×10-11 | 9,6×10-12 |  | 7,9×10-12 |
| Er-169 | 9,30 დღე | შ | 0,005 | 4,7×10-9 | 5,0×10-4 | 3,5×10-9 | 2,0×10-9 | 1,5×10-9 | 1,3×10-9 |  | 1,0×10-9 |
| Er-171 | 7,52 სთ | შ | 0,005 | 1,8×10-9 | 5,0×10-4 | 1,2×10-9 | 5,9×10-10 | 3,9×10-10 | 2,7×10-10 |  | 2,2×10-10 |
| Er-172 | 2,05 დღე | შ | 0,005 | 6,6×10-9 | 5,0×10-4 | 4,7×10-9 | 2,5×10-9 | 1,7×10-9 | 1,4×10-9 |  | 1,1×10-9 |
| თულიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tm-162 | 0,362 სთ | შ | 0,005 | 1,3×10-10 | 5,0×10-4 | 9,6×10-11 | 4,7×10-11 | 3,0×10-11 | 1,9×10-11 |  | 1,6×10-11 |
| Tm-166 | 7,70 სთ | შ | 0,005 | 1,3×10-9 | 5,0×10-4 | 9,9×10-10 | 5,2×10-10 | 3,3×10-10 | 2,2×10-10 |  | 1,7×10-10 |
| Tm-167 | 9,24 დღე | შ | 0,005 | 5,6×10-9 | 5,0×10-4 | 4,1×10-9 | 2,3×10-9 | 1,7×10-9 | 1,4×10-9 |  | 1,1×10-9 |
| Tm-170 | 129 დღე | შ | 0,005 | 3,6×10-8 | 5,0×10-4 | 2,8×10-8 | 1,6×10-8 | 1,1×10-8 | 8,5×10-9 |  | 7,0×10-9 |
| Tm-171 | 1,92 წ | შ | 0,005 | 6,8×10-9 | 5,0×10-4 | 5,7×10-9 | 3,4×10-9 | 2,0×10-9 | 1,6×10-9 |  | 1,4×10-9 |
| Tm-172 | 2,65 დღე | შ | 0,005 | 8,4×10-9 | 5,0×10-4 | 5,8×10-9 | 2,9×10-9 | 1,9×10-9 | 1,4×10-9 |  | 1,1×10-9 |
| Tm-173 | 8,24 სთ | შ | 0,005 | 1,5×10-9 | 5,0×10-4 | 1,0×10-9 | 5,0×10-10 | 3,3×10-10 | 2,2×10-10 |  | 1,8×10-10 |
| Tm-175 | 0,253 სთ | შ | 0,005 | 1,6×10-10 | 5,0×10-4 | 1,1×10-10 | 5,0×10-11 | 3,3×10-11 | 2,2×10-11 |  | 1,8×10-11 |
| იტერბიუმი |  | შ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yb-162 | 0,315 სთ | შ | 0,005 | 1,1×10-10 | 5,0×10-4 | 7,9×10-11 | 3,9×10-11 | 2,5×10-11 | 1,6×10-11 |  | 1,3×10-11 |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,2×10-10 | 5,0×10-4 | 8,2×10-11 | 4,0×10-11 | 2,6×10-11 | 1,7×10-11 |  | 1,4×10-11 |
| Yb-166 | 2,36 დღე | შ | 0,005 | 4,7×10-9 | 5,0×10-4 | 3,5×10-9 | 1,9×10-9 | 1,3×10-9 | 9,0×10-10 |  | 7,2×10-10 |
|  |  | ნ | 0,005 | 4,9×10-9 | 5,0×10-4 | 3,7×10-9 | 2,0×10-9 | 1,3×10-9 | 9,6×10-10 |  | 7,7×10-10 |
| Yb-167 | 0,292 სთ | შ | 0,005 | 4,4×10-11 | 5,0×10-4 | 3,1×10-11 | 1,6×10-11 | 1,1×10-11 | 7,9×10-12 |  | 6,5×10-12 |
|  |  | ნ | 0,005 | 4,6×10-11 | 5,0×10-4 | 3,2×10-11 | 1,7×10-11 | 1,1×10-11 | 8,4×10-12 |  | 6,9×10-12 |
| Yb-169 | 32,0 დღე | შ | 0,005 | 1,2×10-8 | 5,0×10-4 | 8,7×10-9 | 5,1×10-9 | 3,7×10-9 | 3,2×10-9 |  | 2,5×10-9 |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,3×10-8 | 5,0×10-4 | 9,8×10-9 | 5,9×10-9 | 4,2×10-9 | 3,7×10-9 |  | 3,0×10-9 |
| Yb-175 | 4,19 დღე | შ | 0,005 | 3,5×10-9 | 5,0×10-4 | 2,5×10-9 | 1,4×10-9 | 9,8×10-10 | 8,3×10-10 |  | 6,5×10-10 |
|  |  | ნ | 0,005 | 3,7×10-9 | 5,0×10-4 | 2,7×10-9 | 1,5×10-9 | 1,1×10-9 | 9,2×10-10 |  | 7,3×10-10 |
| Yb-177 | 1,90 სთ | შ | 0,005 | 5,0×10-10 | 5,0×10-4 | 3,3×10-10 | 1,6×10-10 | 1,1×10-10 | 7,8×10-11 |  | 6,4×10-11 |
|  |  | ნ | 0,005 | 5,3×10-10 | 5,0×10-4 | 3,5×10-10 | 1,7×10-10 | 1,2×10-10 | 8,4×10-11 |  | 6,9×10-11 |
| Yb-178 | 1,23 სთ | შ | 0,005 | 5,9×10-10 | 5,0×10-4 | 3,9×10-10 | 1,8×10-10 | 1,2×10-10 | 8,5×10-11 |  | 7,0×10-11 |
|  |  | ნ | 0,005 | 6,2×10-10 | 5,0×10-4 | 4,1×10-10 | 1,9×10-10 | 1,3×10-10 | 9,1×10-11 |  | 7,5×10-11 |
| ლუტეციუმი |  | ნ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lu-169 | 1,42 დღე | შ | 0,005 | 2,3×10-9 | 5,0×10-4 | 1,8×10-9 | 9,5×10-10 | 6,3×10-10 | 4,4×10-10 |  | 3,5×10-10 |
|  |  | ნ | 0,005 | 2,4×10-9 | 5,0×10-4 | 1,9×10-9 | 1,0×10-9 | 6,7×10-10 | 4,8×10-10 |  | 3,8×10-10 |
| Lu-170 | 2,00 დღე | შ | 0,005 | 4,3×10-9 | 5,0×10-4 | 3,4×10-9 | 1,8×10-9 | 1,2×10-9 | 7,8×10-10 |  | 6,3×10-10 |
|  |  | ნ | 0,005 | 4,5×10-9 | 5,0×10-4 | 3,5×10-9 | 1,8×10-9 | 1,2×10-9 | 8,2×10-10 |  | 6,6×10-10 |
| Lu-171 | 8,22 დღე | შ | 0,005 | 5,0×10-9 | 5,0×10-4 | 3,7×10-9 | 2,1×10-9 | 1,2×10-9 | 9,8×10-10 |  | 8,0×10-10 |
|  |  | ნ | 0,005 | 4,7×10-9 | 5,0×10-4 | 3,9×10-9 | 2,0×10-9 | 1,4×10-9 | 1,1×10-9 |  | 8,8×10-10 |
| Lu-172 | 6,70 დღე | შ | 0,005 | 8,7×10-9 | 5,0×10-4 | 6,7×10-9 | 3,8×10-9 | 2,6×10-9 | 1,8×10-9 |  | 1,4×10-9 |
|  |  | ნ | 0,005 | 9,3×10-9 | 5,0×10-4 | 7,1×10-9 | 4,0×10-9 | 2,8×10-9 | 2,0×10-9 |  | 1,6×10-9 |
| Lu-173 | 1,37 წ | შ | 0,005 | 1,0×10-8 | 5,0×10-4 | 8,5×10-9 | 5,1×10-9 | 3,2×10-9 | 2,5×10-9 |  | 2,2×10-9 |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,0×10-8 | 5,0×10-4 | 8,7×10-9 | 5,4×10-9 | 3,6×10-9 | 2,9×10-9 |  | 2,4×10-9 |
| Lu-174 | 3,31 წ | შ | 0,005 | 1,7×10-8 | 5,0×10-4 | 1,5×10-8 | 9,1×10-9 | 5,8×10-9 | 4,7×10-9 |  | 4,2×10-9 |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,6×10-8 | 5,0×10-4 | 1,4×10-8 | 8,9×10-9 | 5,9×10-9 | 4,9×10-9 |  | 4,2×10-9 |
| Lu-174m | 142 დღე | შ | 0,005 | 1,9×10-8 | 5,0×10-4 | 1,4×10-8 | 8,6×10-9 | 5,4×10-9 | 4,3×10-9 |  | 3,7×10-9 |
|  |  | ნ | 0,005 | 2,0×10-8 | 5,0×10-4 | 1,5×10-8 | 9,2×10-9 | 6,1×10-9 | 5,0×10-9 |  | 4,2×10-9 |
| Lu-176 | 3,60×1010 წ | შ | 0,005 | 1,8×10-7 | 5,0×10-4 | 1,7×10-7 | 1,1×10-7 | 7,8×10-8 | 7,1×10-8 |  | 7,0×10-8 |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,5×10-7 | 5,0×10-4 | 1,4×10-7 | 9,4×10-8 | 6,5×10-8 | 5,9×10-8 |  | 5,6×10-8 |
| Lu-176m | 3,68 სთ | შ | 0,005 | 8,9×10-10 | 5,0×10-4 | 5,9×10-10 | 2,8×10-10 | 1,9×10-10 | 1,2×10-10 |  | 1,1×10-10 |
|  |  | ნ | 0,005 | 9,3×10-10 | 5,0×10-4 | 6,2×10-10 | 3,0×10-10 | 2,0×10-10 | 1,2×10-10 |  | 1,2×10-10 |
| Lu-177 | 6,71 დღე | შ | 0,005 | 5,3×10-9 | 5,0×10-4 | 3,8×10-9 | 2,2×10-9 | 1,6×10-9 | 1,4×10-9 |  | 1,1×10-9 |
|  |  | ნ | 0,005 | 5,7×10-9 | 5,0×10-4 | 4,1×10-9 | 2,4×10-9 | 1,7×10-9 | 1,5×10-9 |  | 1,2×10-9 |
| Lu-177m | 161 დღე | შ | 0,005 | 5,8×10-8 | 5,0×10-4 | 4,6×10-8 | 2,8×10-8 | 1,9×10-8 | 1,6×10-8 |  | 1,3×10-8 |
|  |  | ნ | 0,005 | 6,5×10-8 | 5,0×10-4 | 5,3×10-8 | 3,2×10-8 | 2,3×10-8 | 2,0×10-8 |  | 1,6×10-8 |
| Lu-178 | 0,473 სთ | შ | 0,005 | 2,3×10-10 | 5,0×10-4 | 1,5×10-10 | 6,6×10-11 | 4,3×10-11 | 2,9×10-11 |  | 2,4×10-11 |
|  |  | ნ | 0,005 | 2,4×10-10 | 5,0×10-4 | 1,5×10-10 | 6,9×10-11 | 4,5×10-11 | 3,0×10-11 |  | 2,6×10-11 |
| Lu-178m | 0,378 სთ | შ | 0,005 | 2,6×10-10 | 5,0×10-4 | 1,8×10-10 | 8,3×10-11 | 5,6×10-11 | 3,8×10-11 |  | 3,2×10-11 |
|  |  | ნ | 0,005 | 2,7×10-10 | 5,0×10-4 | 1,9×10-10 | 8,7×10-11 | 5,8×10-11 | 4,0×10-11 |  | 3,3×10-11 |
| Lu-179 | 4,59 სთ | შ | 0,005 | 9,9×10-10 | 5,0×10-4 | 6,5×10-10 | 3,0×10-10 | 2,0×10-10 | 1,2×10-10 |  | 1,1×10-10 |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,0×10-9 | 5,0×10-4 | 6,8×10-10 | 3,2×10-10 | 2,1×10-10 | 1,3×10-10 |  | 1,2×10-10 |
| ჰაფნიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hf-170 | 16,0 სთ | ს | 0,020 | 1,4×10-9 | 0,002 | 1,1×10-9 | 5,4×10-10 | 3,4×10-10 | 2,0×10-10 |  | 1,6×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 | 2,2×10-9 | 0,002 | 1,7×10-9 | 8,7×10-10 | 5,8×10-10 | 3,9×10-10 |  | 3,2×10-10 |
| Hf-172 | 1,87 წ | ს | 0,020 | 1,5×10-7 | 0,002 | 1,3×10-7 | 7,8×10-8 | 4,9×10-8 | 3,5×10-8 |  | 3,2×10-8 |
|  |  | შ | 0,020 | 8,1×10-8 | 0,002 | 6,9×10-8 | 4,3×10-8 | 2,8×10-8 | 2,3×10-8 |  | 2,0×10-8 |
| Hf-173 | 24,0 სთ | ს | 0,020 | 6,6×10-10 | 0,002 | 5,0×10-10 | 2,5×10-10 | 1,5×10-10 | 8,9×10-11 |  | 7,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 | 1,1×10-9 | 0,002 | 8,2×10-10 | 4,3×10-10 | 2,9×10-10 | 2,0×10-10 |  | 1,6×10-10 |
| Hf-175 | 70,0 დღე | ს | 0,020 | 5,4×10-9 | 0,002 | 4,0×10-9 | 2,1×10-9 | 1,3×10-9 | 8,5×10-10 |  | 7,2×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 | 5,8×10-9 | 0,002 | 4,5×10-9 | 2,6×10-9 | 1,8×10-9 | 1,4×10-9 |  | 1,2×10-9 |
| Hf-177m | 0,856 სთ | ს | 0,020 | 3,9×10-10 | 0,002 | 2,8×10-10 | 1,3×10-10 | 8,5×10-11 | 5,2×10-11 |  | 4,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 | 6,5×10-10 | 0,002 | 4,7×10-10 | 2,3×10-10 | 1,5×10-10 | 1,1×10-10 |  | 9,0×10-11 |
| Hf-178m | 31,0 წ | ს | 0,020 | 6,2×10-7 | 0,002 | 5,8×10-7 | 4,0×10-7 | 3,1×10-7 | 2,7×10-7 |  | 2,6×10-7 |
|  |  | შ | 0,020 | 2,6×10-7 | 0,002 | 2,4×10-7 | 1,7×10-7 | 1,3×10-7 | 1,2×10-7 |  | 1,2×10-7 |
| Hf-179m | 25,1 დღე | ს | 0,020 | 9,7×10-9 | 0,002 | 6,8×10-9 | 3,4×10-9 | 2,1×10-9 | 1,2×10-9 |  | 1,1×10-9 |
|  |  | შ | 0,020 | 1,7×10-8 | 0,002 | 1,3×10-8 | 7,6×10-9 | 5,5×10-9 | 4,8×10-9 |  | 3,8×10-9 |
| Hf-180m | 5,50 სთ | ს | 0,020 | 5,4×10-10 | 0,002 | 4,1×10-10 | 2,0×10-10 | 1,3×10-10 | 7,2×10-11 |  | 5,9×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 | 9,1×10-10 | 0,002 | 6,8×10-10 | 3,6×10-10 | 2,4×10-10 | 1,7×10-10 |  | 1,3×10-10 |
| Hf-181 | 42,4 დღე | ს | 0,020 | 1,3×10-8 | 0,002 | 9,6×10-9 | 4,8×10-9 | 2,8×10-9 | 1,7×10-9 |  | 1,4×10-9 |
|  |  | შ | 0,020 | 2,2×10-8 | 0,002 | 1,7×10-8 | 9,9×10-9 | 7,1×10-9 | 6,3×10-9 |  | 5,0×10-9 |
| Hf-182 | 9,00×106 წ | ს | 0,020 | 6,5×10-7 | 0,002 | 6,2×10-7 | 4,4×10-7 | 3,6×10-7 | 3,1×10-7 |  | 3,1×10-7 |
|  |  | შ | 0,020 | 2,4×10-7 | 0,002 | 2,3×10-7 | 1,7×10-7 | 1,3×10-7 | 1,3×10-7 |  | 1,3×10-7 |
| Hf-182m | 1,02 სთ | ს | 0,020 | 1,9×10-10 | 0,002 | 1,4×10-10 | 6,6×10-11 | 4,2×10-11 | 2,6×10-11 |  | 2,1×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 | 3,2×10-10 | 0,002 | 2,3×10-10 | 1,2×10-10 | 7,8×10-11 | 5,6×10-11 |  | 4,6×10-11 |
| Hf-183 | 1,07 სთ | ს | 0,020 | 2,5×10-10 | 0,002 | 1,7×10-10 | 7,9×10-11 | 4,9×10-11 | 2,8×10-11 |  | 2,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 | 4,4×10-10 | 0,002 | 3,0×10-10 | 1,5×10-10 | 9,8×10-11 | 7,0×10-11 |  | 5,7×10-11 |
| Hf-184 | 4,12 სთ | ს | 0,020 | 1,4×10-9 | 0,002 | 9,6×10-10 | 4,3×10-10 | 2,7×10-10 | 1,4×10-10 |  | 1,2×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 | 2,6×10-9 | 0,002 | 1,8×10-9 | 8,9×10-10 | 5,9×10-10 | 4,0×10-10 |  | 3,3×10-10 |
| ტანტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ta-172 | 0,613 სთ | შ | 0,010 | 2,8×10-10 | 0,001 | 1,9×10-10 | 9,3×10-11 | 6,0×10-11 | 4,0×10-11 |  | 3,3×10-11 |
|  |  | ნ | 0,010 | 2,9×10-10 | 0,001 | 2,0×10-10 | 9,8×10-11 | 6,3×10-11 | 4,2×10-11 |  | 3,5×10-11 |
| Ta-173 | 3,65 სთ | შ | 0,010 | 8,8×10-10 | 0,001 | 6,2×10-10 | 3,0×10-10 | 2,0×10-10 | 1,3×10-10 |  | 1,1×10-10 |
|  |  | ნ | 0,010 | 9,2×10-10 | 0,001 | 6,5×10-10 | 3,2×10-10 | 2,1×10-10 | 1,4×10-10 |  | 1,1×10-10 |
| Ta-174 | 1,20 სთ | შ | 0,010 | 3,2×10-10 | 0,001 | 2,2×10-10 | 1,1×10-10 | 7,1×10-11 | 5,0×10-11 |  | 4,1×10-11 |
|  |  | ნ | 0,010 | 3,4×10-10 | 0,001 | 2,3×10-10 | 1,1×10-10 | 7,5×10-11 | 5,3×10-11 |  | 4,3×10-11 |
| Ta-175 | 10,5 სთ | შ | 0,010 | 9,1×10-10 | 0,001 | 7,0×10-10 | 3,7×10-10 | 2,4×10-10 | 1,5×10-10 |  | 1,2×10-10 |
|  |  | ნ | 0,010 | 9,5×10-10 | 0,001 | 7,3×10-10 | 3,8×10-10 | 2,5×10-10 | 1,6×10-10 |  | 1,3×10-10 |
| Ta-176 | 8,08 სთ | შ | 0,010 | 1,4×10-9 | 0,001 | 1,1×10-9 | 5,7×10-10 | 3,7×10-10 | 2,4×10-10 |  | 1,9×10-10 |
|  |  | ნ | 0,010 | 1,4×10-9 | 0,001 | 1,1×10-9 | 5,9×10-10 | 3,8×10-10 | 2,5×10-10 |  | 2,0×10-10 |
| Ta-177 | 2,36 დღე | შ | 0,010 | 6,5×10-10 | 0,001 | 4,7×10-10 | 2,5×10-10 | 1,5×10-10 | 1,2×10-10 |  | 9,6×10-11 |
|  |  | ნ | 0,010 | 6,9×10-10 | 0,001 | 5,0×10-10 | 2,7×10-10 | 1,7×10-10 | 1,3×10-10 |  | 1,1×10-10 |
| Ta-178 | 2,20 სთ | შ | 0,010 | 4,4×10-10 | 0,001 | 3,3×10-10 | 1,7×10-10 | 1,1×10-10 | 8,0×10-11 |  | 6,5×10-11 |
|  |  | ნ | 0,010 | 4,6×10-10 | 0,001 | 3,4×10-10 | 1,8×10-10 | 1,2×10-10 | 8,5×10-11 |  | 6,8×10-11 |
| Ta-179 | 1,82 წ | შ | 0,010 | 1,2×10-9 | 0,001 | 9,6×10-10 | 5,5×10-10 | 3,5×10-10 | 2,6×10-10 |  | 2,2×10-10 |
|  |  | ნ | 0,010 | 2,4×10-9 | 0,001 | 2,1×10-9 | 1,3×10-9 | 8,3×10-10 | 6,4×10-10 |  | 5,6×10-10 |
| Ta-180 | 1,00×1013 წ | შ | 0,010 | 2,7×10-8 | 0,001 | 2,2×10-8 | 1,3×10-8 | 9,2×10-9 | 7,9×10-9 |  | 6,4×10-9 |
|  |  | ნ | 0,010 | 7,0×10-8 | 0,001 | 6,5×10-8 | 4,5×10-8 | 3,1×10-8 | 2,8×10-8 |  | 2,6×10-8 |
| Ta-180m | 8,10 სთ | შ | 0,010 | 3,1×10-10 | 0,001 | 2,2×10-10 | 1,1×10-10 | 7,4×10-11 | 4,8×10-11 |  | 4,4×10-11 |
|  |  | ნ | 0,010 | 3,3×10-10 | 0,001 | 2,3×10-10 | 1,2×10-10 | 7,9×10-11 | 5,2×10-11 |  | 4,2×10-11 |
| Ta-182 | 115 დღე | შ | 0,010 | 3,2×10-8 | 0,001 | 2,6×10-8 | 1,5×10-8 | 1,1×10-8 | 9,5×10-9 |  | 7,6×10-9 |
|  |  | ნ | 0,010 | 4,2×10-8 | 0,001 | 3,4×10-8 | 2,1×10-8 | 1,5×10-8 | 1,3×10-8 |  | 1,0×10-8 |
| Ta-182m | 0,264 სთ | შ | 0,010 | 1,6×10-10 | 0,001 | 1,1×10-10 | 4,9×10-11 | 3,4×10-11 | 2,4×10-11 |  | 2,0×10-11 |
|  |  | ნ | 0,010 | 1,6×10-10 | 0,001 | 1,1×10-10 | 5,2×10-11 | 3,6×10-11 | 2,5×10-11 |  | 2,1×10-11 |
| Ta-183 | 5,10 დღე | შ | 0,010 | 1,0×10-8 | 0,001 | 7,4×10-9 | 4,1×10-9 | 2,9×10-9 | 2,4×10-9 |  | 1,9×10-9 |
|  |  | ნ | 0,010 | 1,1×10-8 | 0,001 | 8,0×10-9 | 4,5×10-9 | 3,2×10-9 | 2,7×10-9 |  | 2,1×10-9 |
| Ta-184 | 8,70 სთ | შ | 0,010 | 3,2×10-9 | 0,001 | 2,3×10-9 | 1,1×10-9 | 7,5×10-10 | 5,0×10-10 |  | 4,1×10-10 |
|  |  | ნ | 0,010 | 3,4×10-9 | 0,001 | 2,4×10-9 | 1,2×10-9 | 7,9×10-10 | 5,4×10-10 |  | 4,3×10-10 |
| Ta-185 | 0,816 სთ | შ | 0,010 | 3,8×10-10 | 0,001 | 2,5×10-10 | 1,2×10-10 | 7,7×10-11 | 5,4×10-11 |  | 4,5×10-11 |
|  |  | ნ | 0,010 | 4,0×10-10 | 0,001 | 2,6×10-10 | 1,2×10-10 | 8,2×10-11 | 5,7×10-11 |  | 4,8×10-11 |
| Ta-186 | 0,175 სთ | შ | 0,010 | 1,6×10-10 | 0,001 | 1,1×10-10 | 4,8×10-11 | 3,1×10-11 | 2,0×10-11 |  | 1,7×10-11 |
|  |  | ნ | 0,010 | 1,6×10-10 | 0,001 | 1,1×10-10 | 5,0×10-11 | 3,2×10-11 | 2,1×10-11 |  | 1,8×10-11 |
| ვოლფრამი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W-176 | 2,30 სთ | ს | 0,600 | 3,3×10-10 | 0,300 | 2,7×10-10 | 1,4×10-10 | 8,6×10-11 | 5,0×10-11 |  | 4,1×10-11 |
| W-177 | 2,25 სთ | ს | 0,600 | 2,0×10-10 | 0,300 | 1,6×10-10 | 8,2×10-11 | 5,1×10-11 | 3,0×10-11 |  | 2,4×10-11 |
| W-178 | 21,7 დღე | ს | 0,600 | 7,2×10-10 | 0,300 | 5,4×10-10 | 2,5×10-10 | 1,6×10-10 | 8,7×10-11 |  | 7,2×10-11 |
| W-179 | 0,625სთ | ს | 0,600 | 9,3×10-12 | 0,300 | 6,8×10-12 | 3,3×10-12 | 2,0×10-12 | 1,2×10-12 |  | 9,2×10-13 |
| W-181 | 121 დღე | ს | 0,600 | 2,5×10-10 | 0,300 | 1,9×10-10 | 9,2×10-11 | 5,7×10-11 | 3,2×10-11 |  | 2,7×10-11 |
| W-185 | 75,1 დღე | ს | 0,600 | 1,4×10-9 | 0,300 | 1,0×10-9 | 4,4×10-10 | 2,7×10-10 | 1,4×10-10 |  | 1,2×10-10 |
| W-187 | 23,9 სთ | ს | 0,600 | 2,0×10-9 | 0,300 | 1,5×10-9 | 7,0×10-10 | 4,3×10-10 | 2,3×10-10 |  | 1,9×10-10 |
| W-188 | 69,4 დღე | ს | 0,600 | 7,1×10-9 | 0,300 | 5,0×10-9 | 2,2×10-9 | 1,3×10-9 | 6,8×10-10 |  | 5,7×10-10 |
| რენიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Re-177 | 0,233 სთ | ს | 1,000 | 9,4×10-11 | 0,800 | 6,7×10-11 | 3,2×10-11 | 1,9×10-11 | 1,2×10-11 |  | 9,7×10-12 |
|  |  | შ | 1,000 | 1,1×10-10 | 0,800 | 7,9×10-11 | 3,9×10-11 | 2,5×10-11 | 1,7×10-11 |  | 1,4×10-11 |
| Re-178 | 0,220 სთ | ს | 1,000 | 9,9×10-11 | 0,800 | 6,8×10-11 | 3,1×10-11 | 1,9×10-11 | 1,2×10-11 |  | 1,0×10-11 |
|  |  | შ | 1,000 | 1,3×10-10 | 0,800 | 8,5×10-11 | 3,9×10-11 | 2,6×10-11 | 1,7×10-11 |  | 1,4×10-11 |
| Re-181 | 20,0 სთ | ს | 1,000 | 2,0×10-9 | 0,800 | 1,4×10-9 | 6,7×10-10 | 3,8×10-10 | 2,3×10-10 |  | 1,8×10-10 |
|  |  | შ | 1,000 | 2,1×10-9 | 0,800 | 1,5×10-9 | 7,4×10-10 | 4,6×10-10 | 3,1×10-10 |  | 2,5×10-10 |
| Re-182 | 2,67 დღე | ს | 1,000 | 6,5×10-9 | 0,800 | 4,7×10-9 | 2,2×10-9 | 1,3×10-9 | 8,0×10-10 |  | 6,4×10-10 |
|  |  | შ | 1,000 | 8,7×10-9 | 0,800 | 6,3×10-9 | 3,4×10-9 | 2,2×10-9 | 1,5×10-9 |  | 1,2×10-9 |
| Re-182 | 12,7 სთ | ს | 1,000 | 1,3×10-9 | 0,800 | 1,0×10-9 | 4,9×10-10 | 2,8×10-10 | 1,7×10-10 |  | 1,4×10-10 |
|  |  | შ | 1,000 | 1,4×10-9 | 0,800 | 1,1×10-9 | 5,7×10-10 | 3,6×10-10 | 2,5×10-10 |  | 2,0×10-10 |
| Re-184 | 38,0 დღე | ს | 1,000 | 4,1×10-9 | 0,800 | 2,9×10-9 | 1,4×10-9 | 8,6×10-10 | 5,4×10-10 |  | 4,4×10-10 |
|  |  | შ | 1,000 | 9,1×10-9 | 0,800 | 6,8×10-9 | 4,0×10-9 | 2,8×10-9 | 2,4×10-9 |  | 1,9×10-9 |
| Re-184m | 165 დღე | ს | 1,000 | 6,6×10-9 | 0,800 | 4,6×10-9 | 2,0×10-9 | 1,2×10-9 | 7,3×10-10 |  | 5,9×10-10 |
|  |  | შ | 1,000 | 2,9×10-8 | 0,800 | 2,2×10-8 | 1,3×10-8 | 9,3×10-9 | 8,1×10-9 |  | 6,5×10-9 |
| Re-186 | 3,78 დღე | ს | 1,000 | 7,3×10-9 | 0,800 | 4,7×10-9 | 2,0×10-9 | 1,1×10-9 | 6,6×10-10 |  | 5,2×10-10 |
|  |  | შ | 1,000 | 8,7×10-9 | 0,800 | 5,7×10-9 | 2,8×10-9 | 1,8×10-9 | 1,4×10-9 |  | 1,1×10-9 |
| Re-186m | 2,00×105 წ | ს | 1,000 | 1,2×10-8 | 0,800 | 7,0×10-9 | 2,9×10-9 | 1,7×10-9 | 1,0×10-9 |  | 8,3×10-10 |
|  |  | შ | 1,000 | 5,9×10-8 | 0,800 | 4,6×10-8 | 2,7×10-8 | 1,8×10-8 | 1,4×10-8 |  | 1,2×10-8 |
| Re-187 | 5,00×1010 წ | ს | 1,000 | 2,6×10-11 | 0,800 | 1,6×10-11 | 6,8×10-12 | 3,8×10-12 | 2,3×10-12 |  | 1,8×10-12 |
|  |  | შ | 1,000 | 5,7×10-11 | 0,800 | 4,1×10-11 | 2,0×10-11 | 1,2×10-11 | 7,5×10-12 |  | 6,3×10-12 |
| Re-188 | 17,0 სთ | ს | 1,000 | 6,5×10-9 | 0,800 | 4,4×10-9 | 1,9×10-9 | 1,0×10-9 | 6,1×10-10 |  | 4,6×10-10 |
|  |  | შ | 1,000 | 6,0×10-9 | 0,800 | 4,0×10-9 | 1,8×10-9 | 1,0×10-9 | 6,8×10-10 |  | 5,4×10-10 |
| Re-188m | 0,310 სთ | ს | 1,000 | 1,4×10-10 | 0,800 | 9,1×10-11 | 4,0×10-11 | 2,1×10-11 | 1,3×10-11 |  | 1,0×10-11 |
|  |  | შ | 1,000 | 1,3×10-10 | 0,800 | 8,6×10-11 | 4,0×10-11 | 2,7×10-11 | 1,6×10-11 |  | 1,3×10-11 |
| Re-189 | 1,01 დღე | ს | 1,000 | 3,7×10-9 | 0,800 | 2,5×10-9 | 1,1×10-9 | 5,8×10-10 | 3,5×10-10 |  | 2,7×10-10 |
|  |  | შ | 1,000 | 3,9×10-9 | 0,800 | 2,6×10-9 | 1,2×10-9 | 7,6×10-10 | 5,5×10-10 |  | 4,3×10-10 |
| ოსმიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Os-180 | 0,366 სთ | ს | 0,020 | 7,1×10-11 | 0,010 | 5,3×10-11 | 2,6×10-11 | 1,6×10-11 | 1,0×10-11 |  | 8,2×10-12 |
|  |  | შ | 0,020 | 1,1×10-10 | 0,010 | 7,9×10-11 | 3,9×10-11 | 2,5×10-11 | 1,7×10-11 |  | 1,4×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,1×10-10 | 0,010 | 8,2×10-11 | 4,1×10-11 | 2,6×10-11 | 1,8×10-11 |  | 1,5×10-11 |
| Os-181 | 1,75 სთ | ს | 0,020 | 3,0×10-10 | 0,010 | 2,3×10-10 | 1,1×10-10 | 7,0×10-11 | 4,1×10-11 |  | 3,3×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 | 4,5×10-10 | 0,010 | 3,4×10-10 | 1,8×10-10 | 1,1×10-10 | 7,6×10-11 |  | 6,2×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 4,7×10-10 | 0,010 | 3,6×10-10 | 1,8×10-10 | 1,2×10-10 | 8,1×10-11 |  | 6,5×10-11 |
| Os-182 | 22,0 სთ | ს | 0,020 | 1,6×10-9 | 0,010 | 1,2×10-9 | 6,0×10-10 | 3,7×10-10 | 2,1×10-10 |  | 1,7×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 | 2,5×10-9 | 0,010 | 1,9×10-9 | 1,0×10-9 | 6,6×10-10 | 4,5×10-10 |  | 3,6×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,6×10-9 | 0,010 | 2,0×10-9 | 1,0×10-9 | 6,9×10-10 | 4,8×10-10 |  | 3,8×10-10 |
| Os-185 | 94,0 დღე | ს | 0,020 | 7,2×10-9 | 0,010 | 5,8×10-9 | 3,1×10-9 | 1,9×10-9 | 1,2×10-9 |  | 1,1×10-9 |
|  |  | შ | 0,020 | 6,6×10-9 | 0,010 | 5,4×10-9 | 2,9×10-9 | 2,0×10-9 | 1,5×10-9 |  | 1,3×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 7,0×10-9 | 0,010 | 5,8×10-9 | 3,6×10-9 | 2,4×10-9 | 1,9×10-9 |  | 1,6×10-9 |
| Os-189m | 6,00 სთ | ს | 0,020 | 3,8×10-11 | 0,010 | 2,8×10-11 | 1,2×10-11 | 7,0×10-12 | 3,5×10-12 |  | 2,5×10-12 |
|  |  | შ | 0,020 | 6,5×10-11 | 0,010 | 4,1×10-11 | 1,8×10-11 | 1,1×10-11 | 6,0×10-12 |  | 5,0×10-12 |
|  |  | ნ | 0,020 | 6,8×10-11 | 0,010 | 4,3×10-11 | 1,9×10-11 | 1,2×10-11 | 6,3×10-12 |  | 5,3×10-12 |
| Os-191 | 15,4 დღე | ს | 0,020 | 2,8×10-9 | 0,010 | 1,9×10-9 | 8,5×10-10 | 5,3×10-10 | 3,0×10-10 |  | 2,5×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 | 8,0×10-9 | 0,010 | 5,8×10-9 | 3,4×10-9 | 2,4×10-9 | 2,0×10-9 |  | 1,7×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 9,0×10-9 | 0,010 | 6,5×10-9 | 3,9×10-9 | 2,7×10-9 | 2,3×10-9 |  | 1,9×10-9 |
| Os-191m | 13,0 სთ | ს | 0,020 | 3,0×10-10 | 0,010 | 2,0×10-10 | 8,8×10-11 | 5,4×10-11 | 2,9×10-11 |  | 2,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 | 7,8×10-10 | 0,010 | 5,4×10-10 | 3,1×10-10 | 2,1×10-10 | 1,7×10-10 |  | 1,4×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 8,5×10-10 | 0,010 | 6,0×10-10 | 3,4×10-10 | 2,4×10-10 | 2,0×10-10 |  | 1,6×10-10 |
| Os-193 | 1,25 დღე | ს | 0,020 | 1,9×10-9 | 0,010 | 1,2×10-9 | 5,2×10-10 | 3,2×10-10 | 1,8×10-10 |  | 1,6×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 | 3,8×10-9 | 0,010 | 2,6×10-9 | 1,3×10-9 | 8,4×10-10 | 5,9×10-10 |  | 4,8×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 4,0×10-9 | 0,010 | 2,7×10-9 | 1,3×10-9 | 9,0×10-10 | 6,4×10-10 |  | 5,2×10-10 |
| Os-194 | 6,00 წ | ს | 0,020 | 8,7×10-8 | 0,010 | 6,8×10-8 | 3,4×10-8 | 2,1×10-8 | 1,3×10-8 |  | 1,1×10-8 |
|  |  | შ | 0,020 | 9,9×10-8 | 0,010 | 8,3×10-8 | 4,8×10-8 | 3,1×10-8 | 2,4×10-8 |  | 2,1×10-8 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,6×10-7 | 0,010 | 2,4×10-7 | 1,6×10-7 | 1,1×10-7 | 8,8×10-8 |  | 8,5×10-8 |
| ირიდიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ir-182 | 0,250 სთ | ს | 0,020 | 1,4×10-10 | 0,010 | 9,8×10-11 | 4,5×10-11 | 2,8×10-11 | 1,7×10-11 |  | 1,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 | 2,1×10-10 | 0,010 | 1,4×10-10 | 6,7×10-11 | 4,3×10-11 | 2,8×10-11 |  | 2,3×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,2×10-10 | 0,010 | 1,5×10-10 | 6,9×10-11 | 4,4×10-11 | 2,9×10-11 |  | 2,4×10-11 |
| Ir-184 | 3,02 სთ | ს | 0,020 | 5,7×10-10 | 0,010 | 4,4×10-10 | 2,1×10-10 | 1,3×10-10 | 7,6×10-11 |  | 6,2×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 | 8,6×10-10 | 0,010 | 6,4×10-10 | 3,2×10-10 | 2,1×10-10 | 1,4×10-10 |  | 1,1×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 8,9×10-10 | 0,010 | 6,6×10-10 | 3,4×10-10 | 2,2×10-10 | 1,4×10-10 |  | 1,2×10-10 |
| Ir-185 | 14,0 სთ | ს | 0,020 | 8,0×10-10 | 0,010 | 6,1×10-10 | 2,9×10-10 | 1,8×10-10 | 1,0×10-10 |  | 8,2×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 | 1,3×10-9 | 0,010 | 9,7×10-10 | 4,9×10-10 | 3,2×10-10 | 2,2×10-10 |  | 1,8×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,4×10-9 | 0,010 | 1,0×10-9 | 5,2×10-10 | 3,4×10-10 | 2,3×10-10 |  | 1,9×10-10 |
| Ir-186 | 15,8 სთ | ს | 0,020 | 1,5×10-9 | 0,010 | 1,2×10-9 | 5,9×10-10 | 3,6×10-10 | 2,1×10-10 |  | 1,7×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 | 2,2×10-9 | 0,010 | 1,7×10-9 | 8,8×10-10 | 5,8×10-10 | 3,8×10-10 |  | 3,1×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,3×10-9 | 0,010 | 1,8×10-9 | 9,2×10-10 | 6,0×10-10 | 4,0×10-10 |  | 3,2×10-10 |
| Ir-186 | 1,75 სთ | ს | 0,020 | 2,1×10-10 | 0,010 | 1,6×10-10 | 7,7×10-11 | 4,8×10-11 | 2,8×10-11 |  | 2,3×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 | 3,3×10-10 | 0,010 | 2,4×10-10 | 1,2×10-10 | 7,7×10-11 | 5,1×10-11 |  | 4,2×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,4×10-10 | 0,010 | 2,5×10-10 | 1,2×10-10 | 8,1×10-11 | 5,4×10-11 |  | 4,4×10-11 |
| Ir-187 | 10,5 სთ | ს | 0,020 | 3,6×10-10 | 0,010 | 2,8×10-10 | 1,4×10-10 | 8,2×10-11 | 4,6×10-11 |  | 3,7×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 | 5,8×10-10 | 0,010 | 4,3×10-10 | 2,2×10-10 | 1,4×10-10 | 9,2×10-11 |  | 7,4×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 6,0×10-10 | 0,010 | 4,5×10-10 | 2,3×10-10 | 1,5×10-10 | 9,7×10-11 |  | 7,9×10-11 |
| Ir-188 | 1,73 დღე | ს | 0,020 | 2,0×10-9 | 0,010 | 1,6×10-9 | 8,0×10-10 | 5,0×10-10 | 2,9×10-10 |  | 2,4×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 | 2,7×10-9 | 0,010 | 2,1×10-9 | 1,1×10-9 | 7,5×10-10 | 5,0×10-10 |  | 4,0×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,8×10-9 | 0,010 | 2,2×10-9 | 1,2×10-9 | 7,8×10-10 | 5,2×10-10 |  | 4,2×10-10 |
| Ir-189 | 13,3 დღე | ს | 0,020 | 1,2×10-9 | 0,010 | 8,2×10-10 | 3,8×10-10 | 2,4×10-10 | 1,3×10-10 |  | 1,1×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 | 2,7×10-9 | 0,010 | 1,9×10-9 | 1,1×10-9 | 7,7×10-10 | 6,4×10-10 |  | 5,2×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,0×10-9 | 0,010 | 2,2×10-9 | 1,3×10-9 | 8,7×10-10 | 7,3×10-10 |  | 6,0×10-10 |
| Ir-190 | 12,1 დღე | ს | 0,020 | 6,2×10-9 | 0,010 | 4,7×10-9 | 2,4×10-9 | 1,5×10-9 | 9,1×10-10 |  | 7,7×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 | 1,1×10-8 | 0,010 | 8,6×10-9 | 4,4×10-9 | 3,1×10-9 | 2,7×10-9 |  | 2,1×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,1×10-8 | 0,010 | 9,4×10-9 | 4,8×10-9 | 3,5×10-9 | 3,0×10-9 |  | 2,4×10-9 |
| Ir-190m | 3,10 სთ | ს | 0,020 | 4,2×10-10 | 0,010 | 3,4×10-10 | 1,7×10-10 | 1,0×10-10 | 6,0×10-11 |  | 4,9×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 | 6,0×10-10 | 0,010 | 4,7×10-10 | 2,4×10-10 | 1,5×10-10 | 9,9×10-11 |  | 7,9×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 6,2×10-10 | 0,010 | 4,8×10-10 | 2,5×10-10 | 1,6×10-10 | 1,0×10-10 |  | 8,3×10-11 |
| Ir-190m | 1,20 სთ | ს | 0,020 | 3,2×10-11 | 0,010 | 2,4×10-11 | 1,2×10-11 | 7,2×10-12 | 4,3×10-12 |  | 3,6×10-12 |
|  |  | შ | 0,020 | 5,7×10-11 | 0,010 | 4,2×10-11 | 2,0×10-11 | 1,4×10-11 | 1,2×10-11 |  | 9,3×10-12 |
|  |  | ნ | 0,020 | 5,5×10-11 | 0,010 | 4,5×10-11 | 2,2×10-11 | 1,6×10-11 | 1,3×10-11 |  | 1,0×10-11 |
| Ir-192 | 74,0 დღე | ს | 0,020 | 1,5×10-8 | 0,010 | 1,1×10-8 | 5,7×10-9 | 3,3×10-9 | 2,1×10-9 |  | 1,8×10-9 |
|  |  | შ | 0,020 | 2,3×10-8 | 0,010 | 1,8×10-8 | 1,1×10-8 | 7,6×10-9 | 6,4×10-9 |  | 5,2×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,8×10-8 | 0,010 | 2,2×10-8 | 1,3×10-8 | 9,5×10-9 | 8,1×10-9 |  | 6,6×10-9 |
| Ir-192m | 2,41×102 წ | ს | 0,020 | 2,7×10-8 | 0,010 | 2,3×10-8 | 1,4×10-8 | 8,2×10-9 | 5,4×10-9 |  | 4,8×10-9 |
|  |  | შ | 0,020 | 2,3×10-8 | 0,010 | 2,1×10-8 | 1,3×10-8 | 8,4×10-9 | 6,6×10-9 |  | 5,8×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 9,2×10-8 | 0,010 | 9,1×10-8 | 6,5×10-8 | 4,5×10-8 | 4,0×10-8 |  | 3,9×10-8 |
| Ir-193m | 11,9 დღე | ს | 0,020 | 1,2×10-9 | 0,010 | 8,4×10-10 | 3,7×10-10 | 2,2×10-10 | 1,2×10-10 |  | 1,0×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 | 4,8×10-9 | 0,010 | 3,5×10-9 | 2,1×10-9 | 1,5×10-9 | 1,4×10-9 |  | 1,1×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 5,4×10-9 | 0,010 | 4,0×10-9 | 2,4×10-9 | 1,8×10-9 | 1,6×10-9 |  | 1,3×10-9 |
| Ir-194 | 19,1 სთ | ს | 0,020 | 2,9×10-9 | 0,010 | 1,9×10-9 | 8,1×10-10 | 4,9×10-10 | 2,5×10-10 |  | 2,1×10-10 |
|  |  | შ | 0,020 | 5,3×10-9 | 0,010 | 3,5×10-9 | 1,6×10-9 | 1,0×10-9 | 6,3×10-10 |  | 5,2×10-10 |
| Ir-194m | 171 დღე | ნ ს | 0,020 0,020 | 5,5×10-9 3,4×10-8 | 0,010 0,010 | 3,7×10-9 2,7×10-8 | 1,7×10-9 1,4×10-8 | 1,1×10-9 9,5×10-9 | 6,7×10-10 6,2×10-9 |  | 5,6×10-10 5,4×10-9 |
|  |  | შ | 0,020 | 3,9×10-8 | 0,010 | 3,2×10-8 | 1,9×10-8 | 1,3×10-8 | 1,1×10-8 |  | 9,0×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 5,0×10-8 | 0,010 | 4,2×10-8 | 2,6×10-8 | 1,8×10-8 | 1,5×10-8 |  | 1,3×10-8 |
| Ir-195 | 2,50 სთ | ს | 0,020 | 2,9×10-10 | 0,010 | 1,9×10-10 | 8,1×10-11 | 5,1×10-11 | 2,9×10-11 |  | 2,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 | 5,4×10-10 | 0,010 | 3,6×10-10 | 1,7×10-10 | 1,1×10-10 | 8,1×10-11 |  | 6,7×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 5,7×10-10 | 0,010 | 3,8×10-10 | 1,8×10-10 | 1,2×10-10 | 8,7×10-11 |  | 7,1×10-11 |
| Ir-195m | 3,80 სთ | ს | 0,020 | 6,9×10-10 | 0,010 | 4,8×10-10 | 2,1×10-10 | 1,3×10-10 | 7,2×10-11 |  | 6,0×10-11 |
|  |  | შ | 0,020 | 1,2×10-9 | 0,010 | 8,6×10-10 | 4,2×10-10 | 2,7×10-10 | 1,9×10-10 |  | 1,6×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,3×10-9 | 0,010 | 9,0×10-10 | 4,4×10-10 | 2,9×10-10 | 2,0×10-10 |  | 1,7×10-10 |
| პლატინა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt-186 | 2,00 სთ | ს | 0,020 | 3,0×10-10 | 0,010 | 2,4×10-10 | 1,2×10-10 | 7,2×10-11 | 4,1×10-11 |  | 3,3×10-11 |
| Pt-188 | 10,2 დღე | ს | 0,020 | 3,6×10-9 | 0,010 | 2,7×10-9 | 1,3×10-9 | 8,4×10-10 | 5,0×10-10 |  | 4,2×10-10 |
| Pt-189 | 10,9 სთ | ს | 0,020 | 3,8×10-10 | 0,010 | 2,9×10-10 | 1,4×10-10 | 8,4×10-11 | 4,7×10-11 |  | 3,8×10-11 |
| Pt-191 | 2,80 დღე | ს | 0,020 | 1,1×10-9 | 0,010 | 7,9×10-10 | 3,7×10-10 | 2,3×10-10 | 1,3×10-10 |  | 1,1×10-10 |
| Pt-193 | 50,0 წ | ს | 0,020 | 2,2×10-10 | 0,010 | 1,6×10-10 | 7,2×10-11 | 4,3×10-11 | 2,5×10-11 |  | 2,1×10-11 |
| Pt-193m | 4,33 დღე | ს | 0,020 | 1,6×10-9 | 0,010 | 1,0×10-9 | 4,5×10-10 | 2,7×10-10 | 1,4×10-10 |  | 1,2×10-10 |
| Pt-195m | 4,02 დღე | ს | 0,020 | 2,2×10-9 | 0,010 | 1,5×10-9 | 6,4×10-10 | 3,9×10-10 | 2,1×10-10 |  | 1,8×10-10 |
| Pt-197 | 18,3 სთ | ს | 0,020 | 1,1×10-9 | 0,010 | 7,3×10-10 | 3,1×10-10 | 1,9×10-10 | 1,0×10-10 |  | 8,5×10-11 |
| Pt-197m | 1,57 სთ | ს | 0,020 | 2,8×10-10 | 0,010 | 1,8×10-10 | 7,9×10-11 | 4,9×10-11 | 2,8×10-11 |  | 2,4×10-11 |
| Pt-199 | 0,513 სთ | ს | 0,020 | 1,3×10-10 | 0,010 | 8,3×10-11 | 3,6×10-11 | 2,3×10-11 | 1,4×10-11 |  | 1,2×10-11 |
| Pt-200 | 12,5 სთ | ს | 0,020 | 2,6×10-9 | 0,010 | 1,7×10-9 | 7,2×10-10 | 5,1×10-10 | 2,6×10-10 |  | 2,2×10-10 |
| ოქრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au-193 | 17,6 სთ | ს | 0,200 | 3,7×10-10 | 0,100 | 2,8×10-10 | 1,3×10-10 | 7,9×10-11 | 4,3×10-11 |  | 3,6×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 7,5×10-10 | 0,100 | 5,6×10-10 | 2,8×10-10 | 1,9×10-10 | 1,4×10-10 |  | 1,1×10-10 |
|  |  | ნ | 0,200 | 7,9×10-10 | 0,100 | 5,9×10-10 | 3,0×10-10 | 2,0×10-10 | 1,5×10-10 |  | 1,2×10-10 |
| Au-194 | 1,65 დღე | ს | 0,200 | 1,2×10-9 | 0,100 | 9,6×10-10 | 4,9×10-10 | 3,0×10-10 | 1,8×10-10 |  | 1,4×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,7×10-9 | 0,100 | 1,4×10-9 | 7,1×10-10 | 4,6×10-10 | 2,9×10-10 |  | 2,3×10-10 |
|  |  | ნ | 0,200 | 1,7×10-9 | 0,100 | 1,4×10-9 | 7,3×10-10 | 4,7×10-10 | 3,0×10-10 |  | 2,4×10-10 |
| Au-195 | 183 დღე | ს | 0,200 | 7,2×10-10 | 0,100 | 5,3×10-10 | 2,5×10-10 | 1,5×10-10 | 8,1×10-11 |  | 6,6×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 5,2×10-9 | 0,100 | 4,1×10-9 | 2,4×10-9 | 1,6×10-9 | 1,4×10-9 |  | 1,1×10-9 |
|  |  | ნ | 0,200 | 8,1×10-9 | 0,100 | 6,6×10-9 | 3,9×10-9 | 2,6×10-9 | 2,1×10-9 |  | 1,7×10-9 |
| Au-198 | 2,69 დღე | ს | 0,200 | 2,4×10-9 | 0,100 | 1,7×10-9 | 7,6×10-10 | 4,7×10-10 | 2,5×10-10 |  | 2,1×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 5,0×10-9 | 0,100 | 4,1×10-9 | 1,9×10-9 | 1,3×10-9 | 9,7×10-10 |  | 7,8×10-10 |
|  |  | ნ | 0,200 | 5,4×10-9 | 0,100 | 4,4×10-9 | 2,0×10-9 | 1,4×10-9 | 1,1×10-9 |  | 8,6×10-10 |
| Au-198m | 2,30 დღე | ს | 0,200 | 3,3×10-9 | 0,100 | 2,4×10-9 | 1,1×10-9 | 6,9×10-10 | 3,7×10-10 |  | 3,2×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 8,7×10-9 | 0,100 | 6,5×10-9 | 3,6×10-9 | 2,6×10-9 | 2,2×10-9 |  | 1,8×10-9 |
|  |  | ნ | 0,200 | 9,5×10-9 | 0,100 | 7,1×10-9 | 4,0×10-9 | 2,9×10-9 | 2,5×10-9 |  | 2,0×10-9 |
| Au-199 | 3,14 დღე | ს | 0,200 | 1,1×10-9 | 0,100 | 7,9×10-10 | 3,5×10-10 | 2,2×10-10 | 1,1×10-10 |  | 9,8×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 3,4×10-9 | 0,100 | 2,5×10-9 | 1,4×10-9 | 1,0×10-9 | 9,0×10-10 |  | 7,1×10-10 |
|  |  | ნ | 0,200 | 3,8×10-9 | 0,100 | 2,8×10-9 | 1,6×10-9 | 1,2×10-9 | 1,0×10-9 |  | 7,9×10-10 |
| Au-200 | 0,807 სთ | ს | 0,200 | 1,9×10-10 | 0,100 | 1,2×10-10 | 5,2×10-11 | 3,2×10-11 | 1,9×10-11 |  | 1,6×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 3,2×10-10 | 0,100 | 2,1×10-10 | 9,3×10-11 | 6,0×10-11 | 4,0×10-11 |  | 3,3×10-11 |
|  |  | ნ | 0,200 | 3,4×10-10 | 0,100 | 2,1×10-10 | 9,8×10-11 | 6,3×10-11 | 4,2×10-11 |  | 3,5×10-11 |
| Au-200m | 18,7 სთ | ს | 0,200 | 2,7×10-9 | 0,100 | 2,1×10-9 | 1,0×10-9 | 6,4×10-10 | 3,6×10-10 |  | 2,9×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 4,8×10-9 | 0,100 | 3,7×10-9 | 1,9×10-9 | 1,2×10-9 | 8,4×10-10 |  | 6,8×10-10 |
|  |  | ნ | 0,200 | 5,1×10-9 | 0,100 | 3,9×10-9 | 2,0×10-9 | 1,3×10-9 | 8,9×10-10 |  | 7,2×10-10 |
| Au-201 | 0,440 სთ | ს | 0,200 | 9,0×10-11 | 0,100 | 5,7×10-11 | 2,5×10-11 | 1,6×10-11 | 1,0×10-11 |  | 8,7×10-12 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,5×10-10 | 0,100 | 9,6×10-11 | 4,3×10-11 | 2,9×10-11 | 2,0×10-11 |  | 1,7×10-11 |
|  |  | ნ | 0,200 | 1,5×10-10 | 0,100 | 1,0×10-10 | 4,5×10-11 | 3,0×10-11 | 2,1×10-11 |  | 1,7×10-11 |
| ვერცხლისწყალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hg-193 (ორგ.) | 3,50 სთ | ს | 0,800 | 2,2×10-10 | 0,400 | 1,8×10-10 | 8,2×10-11 | 5,0×10-11 | 2,9×10-11 |  | 2,4×10-11 |
| Hg-193 (არაორგ.) | 3,50 სთ | ს | 0,040 | 2,7×10-10 | 0,020 | 2,0×10-10 | 8,9×10-11 | 5,5×10-11 | 3,1×10-11 |  | 2,6×10-11 |
|  |  | შ | 0,040 | 5,3×10-10 | 0,020 | 3,8×10-10 | 1,9×10-10 | 1,3×10-10 | 9,2×10-11 |  | 7,5×10-11 |
| Hg-193m (ორგ.) | 11,1 სთ | ს | 0,800 | 8,4×10-10 | 0,400 | 7,6×10-10 | 3,7×10-10 | 2,2×10-10 | 1,3×10-10 |  | 1,0×10-10 |
| Hg-193m (არაორგ.) | 11,1 სთ | ს | 0,040 | 1,1×10-9 | 0,020 | 8,5×10-10 | 4,1×10-10 | 2,5×10-10 | 1,4×10-10 |  | 1,1×10-10 |
|  |  | შ | 0,040 | 1,9×10-9 | 0,020 | 1,4×10-9 | 7,2×10-10 | 4,7×10-10 | 3,2×10-10 |  | 2,6×10-10 |
| Hg-194 (ორგ.) | 2,60×102 წ | ს | 0,800 | 4,9×10-8 | 0,400 | 3,7×10-8 | 2,4×10-8 | 1,9×10-8 | 1,5×10-8 |  | 1,4×10-8 |
| Hg-194 (არაორგ.) | 2,60×102წ | ს | 0,040 | 3,2×10-8 | 0,020 | 2,9×10-8 | 2,0×10-8 | 1,6×10-8 | 1,4×10-8 |  | 1,3×10-8 |
|  |  | შ | 0,040 | 2,1×10-8 | 0,020 | 1,9×10-8 | 1,3×10-8 | 1,0×10-8 | 8,9×10-9 |  | 8,3×10-9 |
| Hg-195 (ორგ.) | 9,90 სთ | ს | 0,800 | 2,0×10-10 | 0,400 | 1,8×10-10 | 8,5×10-11 | 5,1×10-11 | 2,8×10-11 |  | 2,3×10-11 |
| Hg-195 (არაორგ.) | 9,90 სთ | ს | 0,040 | 2,7×10-10 | 0,020 | 2,0×10-10 | 9,5×10-11 | 5,7×10-11 | 3,1×10-11 |  | 2,5×10-11 |
|  |  | შ | 0,040 | 5,3×10-10 | 0,020 | 3,9×10-10 | 2,0×10-10 | 1,3×10-10 | 9,0×10-11 |  | 7,3×10-11 |
| Hg-195m (ორგ.) | 1,73 დღე | ს | 0,800 | 1,1×10-9 | 0,400 | 9,7×10-10 | 4,4×10-10 | 2,7×10-10 | 1,4×10-10 |  | 1,2×10-10 |
| Hg-195m (არაორგ.) | 1,73 დღე | ს | 0,040 | 1,6×10-9 | 0,020 | 1,1×10-9 | 5,1×10-10 | 3,1×10-10 | 1,7×10-10 |  | 1,4×10-10 |
|  |  | შ | 0,040 | 3,7×10-9 | 0,020 | 2,6×10-9 | 1,4×10-9 | 8,5×10-10 | 6,7×10-10 |  | 5,3×10-10 |
| Hg-197 (ორგ.) | 2,67 დღე | ს | 0,800 | 4,7×10-10 | 0,400 | 4,0×10-10 | 1,8×10-10 | 1,1×10-10 | 5,8×10-11 |  | 4,7×10-11 |
| Hg-197 (არაორგ.) | 2,67 დღე | ს | 0,040 | 6,8×10-10 | 0,020 | 4,7×10-10 | 2,1×10-10 | 1,3×10-10 | 6,8×10-11 |  | 5,6×10-11 |
|  |  | შ | 0,040 | 1,7×10-9 | 0,020 | 1,2×10-9 | 6,6×10-10 | 4,6×10-10 | 3,8×10-10 |  | 3,0×10-10 |
| Hg-197m (ორგ.) | 23,8 სთ | ს | 0,800 | 9,3×10-10 | 0,400 | 7,8×10-10 | 3,4×10-10 | 2,1×10-10 | 1,1×10-10 |  | 9,6×10-11 |
| Hg-197m (არაორგ.) | 23,8 სთ | ს | 0,040 | 1,4×10-9 | 0,020 | 9,3×10-10 | 4,0×10-10 | 2,5×10-10 | 1,3×10-10 |  | 1,1×10-10 |
|  |  | შ | 0,040 | 3,5×10-9 | 0,020 | 2,5×10-9 | 1,1×10-9 | 8,2×10-10 | 6,7×10-10 |  | 5,3×10-10 |
| Hg-199m (ორგ.) | 0,710 სთ | ს | 0,800 | 1,4×10-10 | 0,400 | 9,6×10-11 | 4,2×10-11 | 2,7×10-11 | 1,7×10-11 |  | 1,5×10-11 |
| Hg-199m (არაორგ.) | 0,710 სთ | ს | 0,040 | 1,4×10-10 | 0,020 | 9,6×10-11 | 4,2×10-11 | 2,7×10-11 | 1,7×10-11 |  | 1,5×10-11 |
|  |  | შ | 0,040 | 2,5×10-10 | 0,020 | 1,7×10-10 | 7,9×10-11 | 5,4×10-11 | 3,8×10-11 |  | 3,2×10-11 |
| Hg-203 (ორგ.) | 46,6 დღე | ს | 0,800 | 5,7×10-9 | 0,400 | 3,7×10-9 | 1,7×10-9 | 1,1×10-9 | 6,6×10-10 |  | 5,6×10-10 |
| Hg-203 (არაორგ.) | 46,6 დღე | ს | 0,040 | 4,2×10-9 | 0,020 | 2,9×10-9 | 1,4×10-9 | 9,0×10-10 | 5,5×10-10 |  | 4,6×10-10 |
|  |  | შ | 0,040 | 1,0×10-8 | 0,020 | 7,9×10-9 | 4,7×10-9 | 3,4×10-9 | 3,0×10-9 |  | 2,4×10-9 |
| თალიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tl-194 | 0,550 სთ | ს | 1,000 | 3,6×10-11 | 1,000 | 3,0×10-11 | 1,5×10-11 | 9,2×10-12 | 5,5×10-12 |  | 4,4×10-12 |
| Tl-194m | 0,546 სთ | ს | 1,000 | 1,7×10-10 | 1,000 | 1,2×10-10 | 6,1×10-11 | 3,8×10-11 | 2,3×10-11 |  | 1,9×10-11 |
| Tl-195 | 1,16 სთ | ს | 1,000 | 1,3×10-10 | 1,000 | 1,0×10-10 | 5,3×10-11 | 3,2×10-11 | 1,9×10-11 |  | 1,5×10-11 |
| Tl-197 | 2,84 სთ | ს | 1,000 | 1,3×10-10 | 1,000 | 9,7×10-11 | 4,7×10-11 | 2,9×10-11 | 1,7×10-11 |  | 1,4×10-11 |
| Tl-198 | 5,30 სთ | ს | 1,000 | 4,7×10-10 | 1,000 | 4,0×10-10 | 2,1×10-10 | 1,3×10-10 | 7,5×10-11 |  | 6,0×10-11 |
| Tl-198m | 1,87 სთ | ს | 1,000 | 3,2×10-10 | 1,000 | 2,5×10-10 | 1,2×10-10 | 7,5×10-11 | 4,5×10-11 |  | 3,7×10-11 |
| Tl-199 | 7,42 სთ | ს | 1,000 | 1,7×10-10 | 1,000 | 1,3×10-10 | 6,4×10-11 | 3,9×10-11 | 2,3×10-11 |  | 1,9×10-11 |
| Tl-200 | 1,09 დღე | ს | 1,000 | 1,0×10-9 | 1,000 | 8,7×10-10 | 4,6×10-10 | 2,8×10-10 | 1,6×10-10 |  | 1,3×10-10 |
| Tl-201 | 3,04 დღე | ს | 1,000 | 4,5×10-10 | 1,000 | 3,3×10-10 | 1,5×10-10 | 9,4×10-11 | 5,4×10-11 |  | 4,4×10-11 |
| Tl-202 | 12,2 დღე | ს | 1,000 | 1,5×10-9 | 1,000 | 1,2×10-9 | 5,9×10-10 | 3,8×10-10 | 2,3×10-10 |  | 1,9×10-10 |
| Tl-204 | 3,78 წ | ს | 1,000 | 5,0×10-9 | 1,000 | 3,3×10-9 | 1,5×10-9 | 8,8×10-10 | 4,7×10-10 |  | 3,9×10-10 |
| ტყვია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb-195m | 0,263 სთ | ს | 0,600 | 1,3×10-10 | 0,200 | 1,0×10-10 | 4,9×10-11 | 3,1×10-11 | 1,9×10-11 |  | 1,6×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 2,0×10-10 | 0,100 | 1,5×10-10 | 7,1×10-11 | 4,6×10-11 | 3,1×10-11 |  | 2,5×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,1×10-10 | 0,010 | 1,5×10-10 | 7,4×10-11 | 4,8×10-11 | 3,2×10-11 |  | 2,7×10-11 |
| Pb-198 | 2,40 სთ | ს | 0,600 | 3,4×10-10 | 0,200 | 2,9×10-10 | 1,5×10-10 | 8,9×10-11 | 5,2×10-11 |  | 4,3×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 5,0×10-10 | 0,100 | 4,0×10-10 | 2,1×10-10 | 1,3×10-10 | 8,3×10-11 |  | 6,6×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 5,4×10-10 | 0,010 | 4,2×10-10 | 2,2×10-10 | 1,4×10-10 | 8,7×10-11 |  | 7,0×10-11 |
| Pb-199 | 1,50 სთ | ს | 0,600 | 1,9×10-10 | 0,200 | 1,6×10-10 | 8,2×10-11 | 4,9×10-11 | 2,9×10-11 |  | 2,3×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 2,8×10-10 | 0,100 | 2,2×10-10 | 1,1×10-10 | 7,1×10-11 | 4,5×10-11 |  | 3,6×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,9×10-10 | 0,010 | 2,3×10-10 | 1,2×10-10 | 7,4×10-11 | 4,7×10-11 |  | 3,7×10-11 |
| Pb-200 | 21,5 სთ | ს | 0,600 | 1,1×10-9 | 0,200 | 9,3×10-10 | 4,6×10-10 | 2,8×10-10 | 1,6×10-10 |  | 1,4×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 2,2×10-9 | 0,100 | 1,7×10-9 | 8,6×10-10 | 5,7×10-10 | 4,1×10-10 |  | 3,3×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,4×10-9 | 0,010 | 1,8×10-9 | 9,2×10-10 | 6,2×10-10 | 4,4×10-10 |  | 3,5×10-10 |
| Pb-201 | 9,40 სთ | ს | 0,600 | 4,8×10-10 | 0,200 | 4,1×10-10 | 2,0×10-10 | 1,2×10-10 | 7,1×10-11 |  | 6,0×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 8,0×10-10 | 0,100 | 6,4×10-10 | 3,3×10-10 | 2,1×10-10 | 1,4×10-10 |  | 1,1×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 8,8×10-10 | 0,010 | 6,7×10-10 | 3,5×10-10 | 2,2×10-10 | 1,5×10-10 |  | 1,2×10-10 |
| Pb-202 | 3,00×105 წ | ს | 0,600 | 1,9×10-8 | 0,200 | 1,3×10-8 | 8,9×10-9 | 1,3×10-8 | 1,8×10-8 |  | 1,1×10-8 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,2×10-8 | 0,100 | 8,9×10-9 | 6,2×10-9 | 6,7×10-9 | 8,7×10-9 |  | 6,3×10-9 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,8×10-8 | 0,010 | 2,8×10-8 | 2,0×10-8 | 1,4×10-8 | 1,3×10-8 |  | 1,2×10-8 |
| Pb-202m | 3,62 სთ | ს | 0,600 | 4,7×10-10 | 0,200 | 4,0×10-10 | 2,1×10-10 | 1,3×10-10 | 7,5×10-11 |  | 6,2×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 6,9×10-10 | 0,100 | 5,6×10-10 | 2,9×10-10 | 1,9×10-10 | 1,2×10-10 |  | 9,5×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 7,3×10-10 | 0,010 | 5,8×10-10 | 3,0×10-10 | 1,9×10-10 | 1,3×10-10 |  | 1,0×10-10 |
| Pb-203 | 2,17 დღე | ს | 0,600 | 7,2×10-10 | 0,200 | 5,8×10-10 | 2,8×10-10 | 1,7×10-10 | 9,9×10-11 |  | 8,5×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,3×10-9 | 0,100 | 1,0×10-9 | 5,4×10-10 | 3,6×10-10 | 2,5×10-10 |  | 2,0×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,5×10-9 | 0,010 | 1,1×10-9 | 5,8×10-10 | 3,8×10-10 | 2,8×10-10 |  | 2,2×10-10 |
| Pb-205 | 1,43×107 წ | ს | 0,600 | 1,1×10-9 | 0,200 | 6,9×10-10 | 4,0×10-10 | 4,1×10-10 | 4,3×10-10 |  | 3,3×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,1×10-9 | 0,100 | 7,7×10-10 | 4,3×10-10 | 3,2×10-10 | 2,9×10-10 |  | 2,5×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,9×10-9 | 0,010 | 2,7×10-9 | 1,7×10-9 | 1,1×10-9 | 9,2×10-10 |  | 8,5×10-10 |
| Pb-209 | 3,25 სთ | ს | 0,600 | 1,8×10-10 | 0,200 | 1,2×10-10 | 5,3×10-11 | 3,4×10-11 | 1,9×10-11 |  | 1,7×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 4,0×10-10 | 0,100 | 2,7×10-10 | 1,3×10-10 | 9,2×10-11 | 6,9×10-11 |  | 5,6×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 4,4×10-10 | 0,010 | 2,9×10-10 | 1,4×10-10 | 9,9×10-11 | 7,5×10-11 |  | 6,1×10-11 |
| Pb-210 | 22,3 წ | ს | 0,600 | 4,7×10-6 | 0,200 | 2,9×10-6 | 1,5×10-6 | 1,4×10-6 | 1,3×10-6 |  | 9,0×10-7 |
|  |  | შ | 0,200 | 5,0×10-6 | 0,100 | 3,7×10-6 | 2,2×10-6 | 1,5×10-6 | 1,3×10-6 |  | 1,1×10-6 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,8×10-5 | 0,010 | 1,8×10-5 | 1,1×10-5 | 7,2×10-6 | 5,9×10-6 |  | 5,6×10-6 |
| Pb-211 | 0,601 სთ | ს | 0,600 | 2,5×10-8 | 0,200 | 1,7×10-8 | 8,7×10-9 | 6,1×10-9 | 4,6×10-9 |  | 3,9×10-9 |
|  |  | შ | 0,200 | 6,2×10-8 | 0,100 | 4,5×10-8 | 2,5×10-8 | 1,9×10-8 | 1,4×10-8 |  | 1,1×10-8 |
|  |  | ნ | 0,020 | 6,6×10-8 | 0,010 | 4,8×10-8 | 2,7×10-8 | 2,0×10-8 | 1,5×10-8 |  | 1,2×10-8 |
| Pb-212 | 10,6 სთ | ს | 0,600 | 1,9×10-7 | 0,200 | 1,2×10-7 | 5,4×10-8 | 3,5×10-8 | 2,0×10-8 |  | 1,8×10-8 |
|  |  | შ | 0,200 | 6,2×10-7 | 0,100 | 4,6×10-7 | 3,0×10-7 | 2,2×10-7 | 2,2×10-7 |  | 1,7×10-7 |
|  |  | ნ | 0,020 | 6,7×10-7 | 0,010 | 5,0×10-7 | 3,3×10-7 | 2,5×10-7 | 2,4×10-7 |  | 1,9×10-7 |
| Pb-214 | 0,447 სთ | ს | 0,600 | 2,2×10-8 | 0,200 | 1,5×10-8 | 6,9×10-9 | 4,8×10-9 | 3,3×10-9 |  | 2,8×10-9 |
|  |  | შ | 0,200 | 6,4×10-8 | 0,100 | 4,6×10-8 | 2,6×10-8 | 1,9×10-8 | 1,4×10-8 |  | 1,4×10-8 |
|  |  | ნ | 0,020 | 6,9×10-8 | 0,010 | 5,0×10-8 | 2,8×10-8 | 2,1×10-8 | 1,5×10-8 |  | 1,5×10-8 |
| ბისმუთი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bi-200 | 0,606 სთ | ს | 0,100 | 1,9×10-10 | 0,050 | 1,5×10-10 | 7,4×10-11 | 4,5×10-11 | 2,7×10-11 |  | 2,2×10-11 |
|  |  | შ | 0,100 | 2,5×10-10 | 0,050 | 1,9×10-10 | 9,9×10-11 | 6,3×10-11 | 4,1×10-11 |  | 3,3×10-11 |
| Bi-201 | 1,80 სთ | ს | 0,100 | 4,0×10-10 | 0,050 | 3,1×10-10 | 1,5×10-10 | 9,3×10-11 | 5,4×10-11 |  | 4,4×10-11 |
|  |  | შ | 0,100 | 5,5×10-10 | 0,050 | 4,1×10-10 | 2,0×10-10 | 1,3×10-10 | 8,3×10-11 |  | 6,6×10-11 |
| Bi-202 | 1,67 სთ | ს | 0,100 | 3,4×10-10 | 0,050 | 2,8×10-10 | 1,5×10-10 | 9,0×10-11 | 5,3×10-11 |  | 4,3×10-11 |
|  |  | შ | 0,100 | 4,2×10-10 | 0,050 | 3,4×10-10 | 1,8×10-10 | 1,1×10-10 | 6,9×10-11 |  | 5,5×10-11 |
| Bi-203 | 11,8 სთ | ს | 0,100 | 1,5×10-9 | 0,050 | 1,2×10-9 | 6,4×10-10 | 4,0×10-10 | 2,3×10-10 |  | 1,9×10-10 |
|  |  | შ | 0,100 | 2,0×10-9 | 0,050 | 1,6×10-9 | 8,2×10-10 | 5,3×10-10 | 3,3×10-10 |  | 2,6×10-10 |
| Bi-205 | 15,3 დღე | ს | 0,100 | 3,0×10-9 | 0,050 | 2,4×10-9 | 1,3×10-9 | 8,0×10-10 | 4,7×10-10 |  | 3,8×10-10 |
|  |  | შ | 0,100 | 5,5×10-9 | 0,050 | 4,4×10-9 | 2,5×10-9 | 1,6×10-9 | 1,2×10-9 |  | 9,3×10-10 |
| Bi-206 | 6,24 დღე | ს | 0,100 | 6,1×10-9 | 0,050 | 4,8×10-9 | 2,5×10-9 | 1,6×10-9 | 9,1×10-10 |  | 7,4×10-10 |
|  |  | შ | 0,100 | 1,0×10-8 | 0,050 | 8,0×10-9 | 4,4×10-9 | 2,9×10-9 | 2,1×10-9 |  | 1,7×10-9 |
| Bi-207 | 38,0 წ | ს | 0,100 | 4,3×10-9 | 0,050 | 3,3×10-9 | 1,7×10-9 | 1,0×10-9 | 6,0×10-10 |  | 4,9×10-10 |
|  |  | შ | 0,100 | 2,3×10-8 | 0,050 | 2,0×10-8 | 1,2×10-8 | 8,2×10-9 | 6,5×10-9 |  | 5,6×10-9 |
| Bi-210 | 5,01 დღე | ს | 0,100 | 1,1×10-8 | 0,050 | 6,9×10-9 | 3,2×10-9 | 2,1×10-9 | 1,3×10-9 |  | 1,1×10-9 |
|  |  | შ | 0,100 | 3,9×10-7 | 0,050 | 3,0×10-7 | 1,9×10-7 | 1,3×10-7 | 1,1×10-7 |  | 9,3×10-8 |
| Bi-210m | 3,00×106 წ | ს | 0,100 | 4,1×10-7 | 0,050 | 2,6×10-7 | 1,3×10-7 | 8,3×10-8 | 5,6×10-8 |  | 4,6×10-8 |
|  |  | შ | 0,100 | 1,5×10-5 | 0,050 | 1,1×10-5 | 7,0×10-6 | 4,8×10-6 | 4,1×10-6 |  | 3,4×10-6 |
| Bi-212 | 1,01 სთ | ს | 0,100 | 6,5×10-8 | 0,050 | 4,5×10-8 | 2,1×10-8 | 1,5×10-8 | 1,0×10-8 |  | 9,1×10-9 |
|  |  | შ | 0,100 | 1,6×10-7 | 0,050 | 1,1×10-7 | 6,0×10-8 | 4,4×10-8 | 3,8×10-8 |  | 3,1×10-8 |
| Bi-213 | 0,761 სთ | ს | 0,100 | 7,7×10-8 | 0,050 | 5,3×10-8 | 2,5×10-8 | 1,7×10-8 | 1,2×10-8 |  | 1,0×10-8 |
|  |  | შ | 0,100 | 1,6×10-7 | 0,050 | 1,2×10-7 | 6,0×10-8 | 4,4×10-8 | 3,6×10-8 |  | 3,0×10-8 |
| Bi-214 | 0,332 სთ | ს | 0,100 | 5,0×10-8 | 0,050 | 3,5×10-8 | 1,6×10-8 | 1,1×10-8 | 8,2×10-9 |  | 7,1×10-9 |
|  |  | შ | 0,100 | 8,7×10-8 | 0,050 | 6,1×10-8 | 3,1×10-8 | 2,2×10-8 | 1,7×10-8 |  | 1,4×10-8 |
| პოლონიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Po-203 | 0,612 სთ | ს | 0,200 | 1,9×10-10 | 0,100 | 1,5×10-10 | 7,7×10-11 | 4,7×10-11 | 2,8×10-11 |  | 2,3×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 2,7×10-10 | 0,100 | 2,1×10-10 | 1,1×10-10 | 6,7×10-11 | 4,3×10-11 |  | 3,5×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,8×10-10 | 0,010 | 2,2×10-10 | 1,1×10-10 | 7,0×10-11 | 4,5×10-11 |  | 3,6×10-11 |
| Po-205 | 1,80 სთ | ს | 0,200 | 2,6×10-10 | 0,100 | 2,1×10-10 | 1,1×10-10 | 6,6×10-11 | 4,1×10-11 |  | 3,3×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 4,0×10-10 | 0,100 | 3,1×10-10 | 1,7×10-10 | 1,1×10-10 | 8,1×10-11 |  | 6,5×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 4,2×10-10 | 0,010 | 3,2×10-10 | 1,8×10-10 | 1,2×10-10 | 8,5×10-11 |  | 6,9×10-11 |
| Po-207 | 5,83 სთ | ს | 0,200 | 4,8×10-10 | 0,100 | 4,0×10-10 | 2,1×10-10 | 1,3×10-10 | 7,3×10-11 |  | 5,8×10-11 |
|  |  | შ | 0,200 | 6,2×10-10 | 0,100 | 5,1×10-10 | 2,6×10-10 | 1,6×10-10 | 9,9×10-11 |  | 7,8×10-11 |
|  |  | ნ | 0,020 | 6,6×10-10 | 0,010 | 5,3×10-10 | 2,7×10-10 | 1,7×10-10 | 1,0×10-10 |  | 8,2×10-11 |
| Po-210 | 138 დღე | ს | 0,200 | 7,4×10-6 | 0,100 | 4,8×10-6 | 2,2×10-6 | 1,3×10-6 | 7,7×10-7 |  | 6,1×10-7 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,5×10-5 | 0,100 | 1,1×10-5 | 6,7×10-6 | 4,6×10-6 | 4,0×10-6 |  | 3,3×10-6 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,8×10-5 | 0,010 | 1,4×10-5 | 8,6×10-6 | 5,9×10-6 | 5,1×10-6 |  | 4,3×10-6 |
| აქტინიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| At-207 | 1,80 სთ | ს | 1,000 | 2,4×10-9 | 1,000 | 1,7×10-9 | 8,9×10-10 | 5,9×10-10 | 4,0×10-10 |  | 3,3×10-10 |
|  |  | შ | 1,000 | 9,2×10-9 | 1,000 | 6,7×10-9 | 4,3×10-9 | 3,1×10-9 | 2,9×10-9 |  | 2,3×10-9 |
| At-211 | 7,21 სთ | ს | 1,000 | 1,4×10-7 | 1,000 | 9,7×10-8 | 4,3×10-8 | 2,8×10-8 | 1,7×10-8 |  | 1,6×10-8 |
|  |  | შ | 1,000 | 5,2×10-7 | 1,000 | 3,7×10-7 | 1,9×10-7 | 1,4×10-7 | 1,3×10-7 |  | 1,1×10-7 |
| ფრანციუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fr-222 | 0,240 სთ | ს | 1,000 | 9,1×10-8 | 1,000 | 6,3×10-8 | 3,0×10-8 | 2,1×10-8 | 1,6×10-8 |  | 1,4×10-8 |
| Fr-223 | 0,363 სთ | ს | 1,000 | 1,1×10-8 | 1,000 | 7,3×10-9 | 3,2×10-9 | 1,9×10-9 | 1,0×10-9 |  | 8,9×10-10 |
| რადიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ra-223 | 11,4 დღე | ს | 0,600 | 3,0×10-6 | 0,200 | 1,0×10-6 | 4,9×10-7 | 4,0×10-7 | 3,3×10-7 |  | 1,2×10-7 |
|  |  | შ | 0,200 | 2,8×10-5 | 0,100 | 2,1×10-5 | 1,3×10-5 | 9,9×10-6 | 9,4×10-6 |  | 7,4×10-6 |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,2×10-5 | 0,010 | 2,4×10-5 | 1,5×10-5 | 1,1×10-5 | 1,1×10-5 |  | 8,7×10-6 |
| Ra-224 | 3,66 დღე | ს | 0,600 | 1,5×10-6 | 0,200 | 6,0×10-7 | 2,9×10-7 | 2,2×10-7 | 1,7×10-7 |  | 7,5×10-8 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,1×10-5 | 0,100 | 8,2×10-6 | 5,3×10-6 | 3,9×10-6 | 3,7×10-6 |  | 3,0×10-6 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,2×10-5 | 0,010 | 9,2×10-6 | 5,9×10-6 | 4,4×10-6 | 4,2×10-6 |  | 3,4×10-6 |
| Ra-225 | 14,8 დღე | ს | 0,600 | 4,0×10-6 | 0,200 | 1,2×10-6 | 5,6×10-7 | 4,6×10-7 | 3,8×10-7 |  | 1,3×10-7 |
|  |  | შ | 0,200 | 2,4×10-5 | 0,100 | 1,8×10-5 | 1,1×10-5 | 8,4×10-6 | 7,9×10-6 |  | 6,3×10-6 |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,8×10-5 | 0,010 | 2,2×10-5 | 1,4×10-5 | 1,0×10-5 | 9,8×10-6 |  | 7,7×10-6 |
| Ra-226 | 1,60×103 წ | ს | 0,600 | 2,6×10-6 | 0,200 | 9,4×10-7 | 5,5×10-7 | 7,2×10-7 | 1,3×10-6 |  | 3,6×10-7 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,5×10-5 | 0,100 | 1,1×10-5 | 7,0×10-6 | 4,9×10-6 | 4,5×10-6 |  | 3,5×10-6 |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,4×10-5 | 0,010 | 2,9×10-5 | 1,9×10-5 | 1,2×10-5 | 1,0×10-5 |  | 9,5×10-6 |
| Ra-227 | 0,703 სთ | ს | 0,600 | 1,5×10-9 | 0,200 | 1,2×10-9 | 7,8×10-10 | 6,1×10-10 | 5,3×10-10 |  | 4,6×10-10 |
|  |  | შ | 0,200 | 8,0×10-10 | 0,100 | 6,7×10-10 | 4,4×10-10 | 3,2×10-10 | 2,9×10-10 |  | 2,8×10-10 |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,0×10-9 | 0,010 | 8,5×10-10 | 4,4×10-10 | 2,9×10-10 | 2,4×10-10 |  | 2,2×10-10 |
| Ra-228 | 5,75 წ | ს | 0,600 | 1,7×10-5 | 0,200 | 5,7×10-6 | 3,1×10-6 | 3,6×10-6 | 4,6×10-6 |  | 9,0×10-7 |
|  |  | შ | 0,200 | 1,5×10-5 | 0,100 | 1,0×10-5 | 6,3×10-6 | 4,6×10-6 | 4,4×10-6 |  | 2,6×10-6 |
|  |  | ნ | 0,020 | 4,9×10-5 | 0,010 | 4,8×10-5 | 3,2×10-5 | 2,0×10-5 | 1,6×10-5 |  | 1,6×10-5 |
| აქტინიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ac-224 | 2,90 სთ | ს | 0,005 | 1,3×10-7 | 5,0×10-4 | 8,9×10-8 | 4,7×10-8 | 3,1×10-8 |  | 1,4×10-8 | 1,1×10-8 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 4,2×10-7 | 5,0×10-4 | 3,2×10-7 | 2,0×10-7 | 1,5×10-7 |  | 1,4×10-7 | 1,1×10-7 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 4,6×10-7 | 5,0×10-4 | 3,5×10-7 | 2,2×10-7 | 1,7×10-7 |  | 1,6×10-7 | 1,3×10-7 |  |
| Ac-225 | 10,0 დღე | ს | 0,005 | 1,1×10-5 | 5,0×10-4 | 7,7×10-6 | 4,0×10-6 | 2,6×10-6 |  | 1,1×10-6 | 8,8×10-7 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 2,8×10-5 | 5,0×10-4 | 2,1×10-5 | 1,3×10-5 | 1,0×10-5 |  | 9,3×10-6 | 7,4×10-6 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 3,1×10-5 | 5,0×10-4 | 2,3×10-5 | 1,5×10-5 | 1,1×10-5 |  | 1,1×10-5 | 8,5×10-6 |  |
| Ac-226 | 1,21 დღე | ს | 0,005 | 1,5×10-6 | 5,0×10-4 | 1,1×10-6 | 4,0×10-7 | 2,6×10-7 |  | 1,2×10-7 | 9,6×10-8 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 4,3×10-6 | 5,0×10-4 | 3,2×10-6 | 2,1×10-6 | 1,5×10-6 |  | 1,5×10-6 | 1,2×10-6 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 4,7×10-6 | 5,0×10-4 | 3,5×10-6 | 2,3×10-6 | 1,7×10-6 |  | 1,6×10-6 | 1,3×10-6 |  |
| Ac-227 | 21,8 წ | ს | 0,005 | 1,7×10-3 | 5,0×10-4 | 1,6×10-3 | 1,0×10-3 | 7,2×10-4 |  | 5,6×10-4 | 5,5×10-4 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 5,7×10-4 | 5,0×10-4 | 5,5×10-4 | 3,9×10-4 | 2,6×10-4 |  | 2,3×10-4 | 2,2×10-4 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 2,2×10-4 | 5,0×10-4 | 2,0×10-4 | 1,3×10-4 | 8,7×10-5 |  | 7,6×10-5 | 7,2×10-5 |  |
| Ac-228 | 6,13 სთ | ს | 0,005 | 1,8×10-7 | 5,0×10-4 | 1,6×10-7 | 9,7×10-8 | 5,7×10-8 |  | 2,9×10-8 | 2,5×10-8 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 8,4×10-8 | 5,0×10-4 | 7,3×10-8 | 4,7×10-8 | 2,9×10-8 |  | 2,0×10-8 | 1,7×10-8 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 6,4×10-8 | 5,0×10-4 | 5,3×10-8 | 3,3×10-8 | 2,2×10-8 |  | 1,9×10-8 | 1,6×10-8 |  |
| თორიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th-226 | 0,515 სთ | ს | 0,005 | 1,4×10-7 | 5,0×10-4 | 1,0×10-7 | 4,8×10-8 | 3,4×10-8 |  | 2,5×10-8 | 2,2×10-8 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 3,0×10-7 | 5,0×10-4 | 2,1×10-7 | 1,1×10-7 | 8,3×10-8 |  | 7,0×10-8 | 5,8×10-8 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 3,1×10-7 | 5,0×10-4 | 2,2×10-7 | 1,2×10-7 | 8,8×10-8 |  | 7,5×10-8 | 6,1×10-8 |  |
| Th-227 | 18,7 დღე | ს | 0,005 | 8,4×10-6 | 5,0×10-4 | 5,2×10-6 | 2,6×10-6 | 1,6×10-6 |  | 1,0×10-6 | 6,7×10-7 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 3,2×10-5 | 5,0×10-4 | 2,5×10-5 | 1,6×10-5 | 1,1×10-5 |  | 1,1×10-5 | 8,5×10-6 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 3,9×10-5 | 5,0×10-4 | 3,0×10-5 | 1,9×10-5 | 1,4×10-5 |  | 1,3×10-5 | 1,0×10-5 |  |
| Th-228 | 1,91 წ | ს | 0,005 | 1,8×10-4 | 5,0×10-4 | 1,5×10-4 | 8,3×10-5 | 5,2×10-5 |  | 3,6×10-5 | 2,9×10-5 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 1,3×10-4 | 5,0×10-4 | 1,1×10-4 | 6,8×10-5 | 4,6×10-5 |  | 3,9×10-5 | 3,2×10-5 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,6×10-4 | 5,0×10-4 | 1,3×10-4 | 8,2×10-5 | 5,5×10-5 |  | 4,7×10-5 | 4,0×10-5 |  |
| Th-229 | 7,34×103 წ | ს | 0,005 | 5,4×10-4 | 5,0×10-4 | 5,1×10-4 | 3,6×10-4 | 2,9×10-4 |  | 2,4×10-4 | 2,4×10-4 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 2,3×10-4 | 5,0×10-4 | 2,1×10-4 | 1,6×10-4 | 1,2×10-4 |  | 1,1×10-4 | 1,1×10-4 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 2,1×10-4 | 5,0×10-4 | 1,9×10-4 | 1,3×10-4 | 8,7×10-5 |  | 7,6×10-5 | 7,1×10-5 |  |
| Th-230 | 7,70×104 წ | ს | 0,005 | 2,1×10-4 | 5,0×10-4 | 2,0×10-4 | 1,4×10-4 | 1,1×10-4 |  | 9,9×10-5 | 1,0×10-4 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 7,7×10-5 | 5,0×10-4 | 7,4×10-5 | 5,5×10-5 | 4,3×10-5 |  | 4,2×10-5 | 4,3×10-5 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 4,0×10-5 | 5,0×10-4 | 3,5×10-5 | 2,4×10-5 | 1,6×10-5 |  | 1,5×10-5 | 1,4×10-5 |  |
| Th-231 | 1,06 დღე | ს | 0,005 | 1,1×10-9 | 5,0×10-4 | 7,2×10-10 | 2,6×10-10 | 1,6×10-10 |  | 9,2×10-11 | 7,8×10-11 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 2,2×10-9 | 5,0×10-4 | 1,6×10-9 | 8,0×10-10 | 4,8×10-10 |  | 3,8×10-10 | 3,1×10-10 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 2,4×10-9 | 5,0×10-4 | 1,7×10-9 | 7,6×10-10 | 5,2×10-10 |  | 4,1×10-10 | 3,3×10-10 |  |
| Th-232 | 1,40×1010 წ | ს | 0,005 | 2,3×10-4 | 5,0×10-4 | 2,2×10-4 | 1,6×10-4 | 1,3×10-4 |  | 1,2×10-4 | 1,1×10-4 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 8,3×10-5 | 5,0×10-4 | 8,1×10-5 | 6,3×10-5 | 5,0×10-5 |  | 4,7×10-5 | 4,5×10-5 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 5,4×10-5 | 5,0×10-4 | 5,0×10-5 | 3,7×10-5 | 2,6×10-5 |  | 2,5×10-5 | 2,5×10-5 |  |
| Th-234 | 24,1 დღე | ს | 0,005 | 4,0×10-8 | 5,0×10-4 | 2,5×10-8 | 1,1×10-8 | 6,1×10-9 |  | 3,5×10-9 | 2,5×10-9 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 3,9×10-8 | 5,0×10-4 | 2,9×10-8 | 1,5×10-8 | 1,0×10-8 |  | 7,9×10-9 | 6,6×10-9 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 4,1×10-8 | 5,0×10-4 | 3,1×10-8 | 1,7×10-8 | 1,1×10-8 |  | 9,1×10-9 | 7,7×10-9 |  |
| პროტაქტინიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pa-227 | 0,638 სთ | შ | 0,005 | 3,6×10-7 | 5,0×10-4 | 2,6×10-7 | 1,4×10-7 | 1,0×10-7 |  | 9,0×10-8 | 7,4×10-8 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 3,8×10-7 | 5,0×10-4 | 2,8×10-7 | 1,5×10-7 | 1,1×10-7 |  | 8,1×10-8 | 8,0×10-8 |  |
| Pa-228 | 22,0 სთ | შ | 0,005 | 2,6×10-7 | 5,0×10-4 | 2,1×10-7 | 1,3×10-7 | 8,8×10-8 |  | 7,7×10-8 | 6,4×10-8 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 2,9×10-7 | 5,0×10-4 | 2,4×10-7 | 1,5×10-7 | 1,0×10-7 |  | 9,1×10-8 | 7,5×10-8 |  |
| Pa-230 | 17,4 დღე | შ | 0,005 | 2,4×10-6 | 5,0×10-4 | 1,8×10-6 | 1,1×10-6 | 8,3×10-7 |  | 7,6×10-7 | 6,1×10-7 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 2,9×10-6 | 5,0×10-4 | 2,2×10-6 | 1,4×10-6 | 1,0×10-6 |  | 9,6×10-7 | 7,6×10-7 |  |
| Pa-231 | 3,27×104 წ | შ | 0,005 | 2,2×10-4 | 5,0×10-4 | 2,3×10-4 | 1,9×10-4 | 1,5×10-4 |  | 1,5×10-4 | 1,4×10-4 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 7,4×10-5 | 5,0×10-4 | 6,9×10-5 | 5,2×10-5 | 3,9×10-5 |  | 3,6×10-5 | 3,4×10-5 |  |
| Pa-232 | 1,31 დღე | შ | 0,005 | 1,9×10-8 | 5,0×10-4 | 1,8×10-8 | 1,4×10-8 | 1,1×10-8 |  | 1,0×10-8 | 1,0×10-8 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,0×10-8 | 5,0×10-4 | 8,7×10-9 | 5,9×10-9 | 4,1×10-9 |  | 3,7×10-9 | 3,5×10-9 |  |
| Pa-233 | 27,0 დღე | შ | 0,005 | 1,5×10-8 | 5,0×10-4 | 1,1×10-8 | 6,5×10-9 | 4,7×10-9 |  | 4,1×10-9 | 3,3×10-9 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,7×10-8 | 5,0×10-4 | 1,3×10-8 | 7,5×10-9 | 5,5×10-9 |  | 4,9×10-9 | 3,9×10-9 |  |
| Pa-234 | 6,70 სთ | შ | 0,005 | 2,8×10-9 | 5,0×10-4 | 2,0×10-9 | 1,0×10-9 | 6,8×10-10 |  | 4,7×10-10 | 3,8×10-10 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 2,9×10-9 | 5,0×10-4 | 2,1×10-9 | 1,1×10-9 | 7,1×10-10 |  | 5,0×10-10 | 4,0×10-10 |  |
| ურანი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U-230 | 20,8 დღე | ს | 0,040 | 3,2×10-6 | 0,020 | 1,5×10-6 | 7,2×10-7 | 5,4×10-7 |  | 4,1×10-7 | 3,8×10-7 |  |
|  |  | შ | 0,040 | 4,9×10-5 | 0,020 | 3,7×10-5 | 2,4×10-5 | 1,8×10-5 |  | 1,7×10-5 | 1,3×10-5 |  |
|  |  | ნ | 0,020 | 5,8×10-5 | 0,002 | 4,4×10-5 | 2,8×10-5 | 2,1×10-5 |  | 2,0×10-5 | 1,6×10-5 |  |
| U-231 | 4,20 დღე | ს | 0,040 | 8,9×10-10 | 0,020 | 6,2×10-10 | 3,1×10-10 | 1,4×10-10 |  | 1,0×10-10 | 6,2×10-11 |  |
|  |  | შ | 0,040 | 2,4×10-9 | 0,020 | 1,7×10-9 | 9,4×10-10 | 5,5×10-10 |  | 4,6×10-10 | 3,8×10-10 |  |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,6×10-9 | 0,002 | 1,9×10-9 | 9,0×10-10 | 6,1×10-10 |  | 4,9×10-10 | 4,0×10-10 |  |
| U-232 | 72,0 წ | ს | 0,040 | 1,6×10-5 | 0,020 | 1,0×10-5 | 6,9×10-6 | 6,8×10-6 |  | 7,5×10-6 | 4,0×10-6 |  |
|  |  | შ | 0,040 | 3,0×10-5 | 0,020 | 2,4×10-5 | 1,6×10-5 | 1,1×10-5 |  | 1,0×10-5 | 7,8×10-6 |  |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,0×10-4 | 0,002 | 9,7×10-5 | 6,6×10-5 | 4,3×10-5 |  | 3,8×10-5 | 3,7×10-5 |  |
| U-233 | 1,58×105 წ | ს | 0,040 | 2,2×10-6 | 0,020 | 1,4×10-6 | 9,4×10-7 | 8,4×10-7 |  | 8,6×10-7 | 5,8×10-7 |  |
|  |  | შ | 0,040 | 1,5×10-5 | 0,020 | 1,1×10-5 | 7,2×10-6 | 4,9×10-6 |  | 4,3×10-6 | 3,6×10-6 |  |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,4×10-5 | 0,002 | 3,0×10-5 | 1,9×10-5 | 1,2×10-5 |  | 1,1×10-5 | 9,6×10-6 |  |
| U-234 | 2,44×105 წ | ს | 0,040 | 2,1×10-6 | 0,020 | 1,4×10-6 | 9,0×10-7 | 8,0×10-7 |  | 8,2×10-7 | 5,6×10-7 |  |
|  |  | შ | 0,040 | 1,5×10-5 | 0,020 | 1,1×10-5 | 7,0×10-6 | 4,8×10-6 |  | 4,2×10-6 | 3,5×10-6 |  |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,3×10-5 | 0,002 | 2,9×10-5 | 1,9×10-5 | 1,2×10-5 |  | 1,0×10-5 | 9,4×10-6 |  |
| U-235 | 7,04×108 წ | ს | 0,040 | 2,0×10-6 | 0,020 | 1,3×10-6 | 8,5×10-7 | 7,5×10-7 |  | 7,7×10-7 | 5,2×10-7 |  |
|  |  | შ | 0,040 | 1,3×10-5 | 0,020 | 1,0×10-5 | 6,3×10-6 | 4,3×10-6 |  | 3,7×10-6 | 3,1×10-6 |  |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,0×10-5 | 0,002 | 2,6×10-5 | 1,7×10-5 | 1,1×10-5 |  | 9,2×10-6 | 8,5×10-6 |  |
| U-236 | 2,34×107 წ | ს | 0,040 | 2,0×10-6 | 0,020 | 1,3×10-6 | 8,5×10-7 | 7,5×10-7 |  | 7,8×10-7 | 5,3×10-7 |  |
|  |  | შ | 0,040 | 1,4×10-5 | 0,020 | 1,0×10-5 | 6,5×10-6 | 4,5×10-6 |  | 3,9×10-6 | 3,2×10-6 |  |
|  |  | ნ | 0,020 | 3,1×10-5 | 0,002 | 2,7×10-5 | 1,8×10-5 | 1,1×10-5 |  | 9,5×10-6 | 8,7×10-6 |  |
| U-237 | 6,75 დღე | ს | 0,040 | 1,8×10-9 | 0,020 | 1,5×10-9 | 6,6×10-10 | 4,2×10-10 |  | 1,9×10-10 | 1,8×10-10 |  |
|  |  | შ | 0,040 | 7,8×10-9 | 0,020 | 5,7×10-9 | 3,3×10-9 | 2,4×10-9 |  | 2,1×10-9 | 1,7×10-9 |  |
|  |  | ნ | 0,020 | 8,7×10-9 | 0,002 | 6,4×10-9 | 3,7×10-9 | 2,7×10-9 |  | 2,4×10-9 | 1,9×10-9 |  |
| U-238 | 4,47×109 წ | ს | 0,040 | 1,9×10-6 | 0,020 | 1,3×10-6 | 8,2×10-7 | 7,3×10-7 |  | 7,4×10-7 | 5,0×10-7 |  |
|  |  | შ | 0,040 | 1,2×10-5 | 0,020 | 9,4×10-6 | 5,9×10-6 | 4,0×10-6 |  | 3,4×10-6 | 2,9×10-6 |  |
|  |  | ნ | 0,020 | 2,9×10-5 | 0,002 | 2,5×10-5 | 1,6×10-5 | 1,0×10-5 |  | 8,7×10-6 | 8,0×10-6 |  |
| U-239 | 0,392 სთ | ს | 0,040 | 1,0×10-10 | 0,020 | 6,6×10-11 | 2,9×10-11 | 1,9×10-11 |  | 1,2×10-11 | 1,0×10-11 |  |
|  |  | შ | 0,040 | 1,8×10-10 | 0,020 | 1,2×10-10 | 5,6×10-11 | 3,8×10-11 |  | 2,7×10-11 | 2,2×10-11 |  |
|  |  | ნ | 0,020 | 1,9×10-10 | 0,002 | 1,2×10-10 | 5,9×10-11 | 4,0×10-11 |  | 2,9×10-11 | 2,4×10-11 |  |
| U-240 | 14,1 სთ | ს | 0,040 | 2,4×10-9 | 0,020 | 1,6×10-9 | 7,1×10-10 | 4,5×10-10 |  | 2,3×10-10 | 2,0×10-10 |  |
|  |  | შ | 0,040 | 4,6×10-9 | 0,020 | 3,1×10-9 | 1,7×10-9 | 1,1×10-9 |  | 6,5×10-10 | 5,3×10-10 |  |
|  |  | ნ | 0,020 | 4,9×10-9 | 0,002 | 3,3×10-9 | 1,6×10-9 | 1,1×10-9 |  | 7,0×10-10 | 5,8×10-10 |  |
| ნეპტუნიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Np-232 | 0,245 სთ | ს | 0,005 | 2,0 × 10-10 | 5,0 × 10-04 | 1,9 × 10-10 | 1,2 × 10-10 | 1,1 × 10-10 |  | 1,1 × 10-10 | 1,2 × 10-10 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 8,9 × 10-11 | 5,0 × 10-04 | 8,1 × 10-11 | 5,5 × 10-11 | 4,5 × 10-11 |  | 4,7 × 10-11 | 5,0 × 10-11 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,2 × 10-10 | 5,0 × 10-04 | 9,7 × 10-11 | 5,8 × 10-11 | 3,9 × 10-11 |  | 2,5 × 10-11 | 2,4 × 10-11 |  |
| Np-233 | 0,603 სთ | ს | 0,005 | 1,1 × 10-11 | 5,0 × 10-04 | 8,7 × 10-12 | 4,2 × 10-12 | 2,5 × 10-12 |  | 1,4 × 10-12 | 1,1 × 10-12 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 1,5 × 10-11 | 5,0 × 10-04 | 1,1 × 10-11 | 5,5 × 10-12 | 3,3 × 10-12 |  | 2,1 × 10-12 | 1,6 × 10-12 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,5 × 10-11 | 5,0 × 10-04 | 1,2 × 10-11 | 5,7 × 10-12 | 3,4 × 10-12 |  | 2,1 × 10-12 | 1,7 × 10-12 |  |
| Np-234 | 4,40 დღე | ს | 0,005 | 2,9 × 10-09 | 5,0 × 10-04 | 2,2 × 10-09 | 1,1 × 10-09 | 7,2 × 10-10 |  | 4,3 × 10-10 | 3,5 × 10-10 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 3,8 × 10-09 | 5,0 × 10-04 | 3,0 × 10-09 | 1,6 × 10-09 | 1,0 × 10-09 |  | 6,5 × 10-10 | 5,3 × 10-10 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 3,9 × 10-09 | 5,0 × 10-04 | 3,1 × 10-09 | 1,6 × 10-09 | 1,0 × 10-09 |  | 6,8 × 10-10 | 5,5 × 10-10 |  |
| Np-235 | 1,08 წ | ს | 0,005 | 4,2 × 10-09 | 5,0 × 10-04 | 3,5 × 10-09 | 1,9 × 10-09 | 1,1 × 10-09 |  | 7,5 × 10-10 | 6,3 × 10-10 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 2,3 × 10-09 | 5,0 × 10-04 | 1,9 × 10-09 | 1,1 × 10-09 | 6,8 × 10-10 |  | 5,1 × 10-10 | 4,2 × 10-10 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 2,6 × 10-09 | 5,0 × 10-04 | 2,2 × 10-09 | 1,3 × 10-09 | 8,3 × 10-10 |  | 6,3 × 10-10 | 5,2 × 10-10 |  |
| Np-236 | 1,15 × 105 წ | ს | 0,005 | 8,9 × 10-06 | 5,0 × 10-04 | 9,1 × 10-06 | 7,2 × 10-06 | 7,5 × 10-06 |  | 7,9 × 10-06 | 8,0 × 10-06 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 3,0 × 10-06 | 5,0 × 10-04 | 3,1 × 10-06 | 2,7 × 10-06 | 2,7 × 10-06 |  | 3,1 × 10-06 | 3,2 × 10-06 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,6 × 10-06 | 5,0 × 10-04 | 1,6 × 10-06 | 1,3 × 10-06 | 1,0 × 10-06 |  | 1,0 × 10-06 | 1,0 × 10-06 |  |
| Np-236 | 22,5 სთ | ს | 0,005 | 2,8 × 10-08 | 5,0 × 10-04 | 2,6 × 10-08 | 1,5 × 10-08 | 1,1 × 10-08 |  | 8,9 × 10-09 | 9,0 × 10-09 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 1,6 × 10-08 | 5,0 × 10-04 | 1,4 × 10-08 | 8,9 × 10-09 | 6,2 × 10-09 |  | 5,6 × 10-09 | 5,3 × 10-09 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,6 × 10-08 | 5,0 × 10-04 | 1,3 × 10-08 | 8,5 × 10-09 | 5,7 × 10-09 |  | 4,8 × 10-09 | 4,2 × 10-09 |  |
| Np-237 | 2,14 × 106 წ | ს | 0,005 | 9,8 × 10-05 | 5,0 × 10-04 | 9,3 × 10-05 | 6,0 × 10-05 | 5,0 × 10-05 |  | 4,7 × 10-05 | 5,0 × 10-05 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 4,4 × 10-05 | 5,0 × 10-04 | 4,0 × 10-05 | 2,8 × 10-05 | 2,2 × 10-05 |  | 2,2 × 10-05 | 2,3 × 10-05 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 3,7 × 10-05 | 5,0 × 10-04 | 3,2 × 10-05 | 2,1 × 10-05 | 1,4 × 10-05 |  | 1,3 × 10-05 | 1,2 × 10-05 |  |
| Np-238 | 2,12 დღე | ს | 0,005 | 9,0 × 10-09 | 5,0 × 10-04 | 7,9 × 10-09 | 4,8 × 10-09 | 3,7 × 10-09 |  | 3,3 × 10-09 | 3,5 × 10-09 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 7,3 × 10-09 | 5,0 × 10-04 | 5,8 × 10-09 | 3,4 × 10-09 | 2,5 × 10-09 |  | 2,2 × 10-09 | 2,1 × 10-09 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 8,1 × 10-09 | 5,0 × 10-04 | 6,2 × 10-09 | 3,2 × 10-09 | 2,1 × 10-09 |  | 1,7 × 10-09 | 1,5 × 10-09 |  |
| Np-239 | 2,36 დღე | ს | 0,005 | 2,6 × 10-09 | 5,0 × 10-04 | 1,4 × 10-09 | 6,3 × 10-10 | 3,8 × 10-10 |  | 2,1 × 10-10 | 1,7 × 10-10 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 5,9 × 10-09 | 5,0 × 10-04 | 4,2 × 10-09 | 2,0 × 10-09 | 1,4 × 10-09 |  | 1,2 × 10-09 | 9,3 × 10-10 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 5,6 × 10-09 | 5,0 × 10-04 | 4,0 × 10-09 | 2,2 × 10-09 | 1,6 × 10-09 |  | 1,3 × 10-09 | 1,0 × 10-09 |  |
| Np-240 | 1,08 სთ | ს | 0,005 | 3,6 × 10-10 | 5,0 × 10-04 | 2,6 × 10-10 | 1,2 × 10-10 | 7,7 × 10-11 |  | 4,7 × 10-11 | 4,0 × 10-11 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 6,3 × 10-10 | 5,0 × 10-04 | 4,4 × 10-10 | 2,2 × 10-10 | 1,4 × 10-10 |  | 1,0 × 10-10 | 8,5 × 10-11 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 6,5 × 10-10 | 5,0 × 10-04 | 4,6 × 10-10 | 2,3 × 10-10 | 1,5 × 10-10 |  | 1,1 × 10-10 | 9,0 × 10-11 |  |
| პლუტონიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pu-234 | 8,80 სთ | ს | 0,005 | 3,0×10-8 | 5,0×10-4 | 2,0×10-8 | 9,8×10-9 | 5,7×10-9 |  | 3,6×10-9 | 3,0×10-9 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 7,8×10-8 | 5,0×10-4 | 5,9×10-8 | 3,7×10-8 | 2,8×10-8 |  | 2,6×10-8 | 2,1×10-8 |  |
|  |  | ნ | 1,0×10-4 | 8,7×10-8 | 1,0×10-5 | 6,6×10-8 | 4,2×10-8 | 3,1×10-8 |  | 3,0×10-8 | 2,4×10-8 |  |
| Pu-235 | 0,422 სთ | ს | 0,005 | 1,0×10-11 | 5,0×10-4 | 7,9×10-12 | 3,9×10-12 | 2,2×10-12 |  | 1,3×10-12 | 1,0×10-12 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 1,3×10-11 | 5,0×10-4 | 1,0×10-11 | 5,0×10-12 | 2,9×10-12 |  | 1,9×10-12 | 1,4×10-12 |  |
|  |  | ნ | 1,0×10-4 | 1,3×10-11 | 1,0×10-5 | 1,0×10-11 | 5,1×10-12 | 3,0×10-12 |  | 1,9×10-12 | 1,5×10-12 |  |
| Pu-236 | 2,85 წ | ს | 0,005 | 1,0×10-4 | 5,0×10-4 | 9,5×10-5 | 6,1×10-5 | 4,4×10-5 |  | 3,7×10-5 | 4,0×10-5 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 4,8×10-5 | 5,0×10-4 | 4,3×10-5 | 2,9×10-5 | 2,1×10-5 |  | 1,9×10-5 | 2,0×10-5 |  |
|  |  | ნ | 1,0×10-4 | 3,6×10-5 | 1,0×10-5 | 3,1×10-5 | 2,0×10-5 | 1,4×10-5 |  | 1,2×10-5 | 1,0×10-5 |  |
| Pu-237 | 45,3 დღე | ს | 0,005 | 2,2×10-9 | 5,0×10-4 | 1,6×10-9 | 7,9×10-10 | 4,8×10-10 |  | 2,9×10-10 | 2,6×10-10 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 1,9×10-9 | 5,0×10-4 | 1,4×10-9 | 8,2×10-10 | 5,4×10-10 |  | 4,3×10-10 | 3,5×10-10 |  |
|  |  | ნ | 1,0×10-4 | 2,0×10-9 | 1,0×10-5 | 1,5×10-9 | 8,8×10-10 | 5,9×10-10 |  | 4,8×10-10 | 3,9×10-10 |  |
| Pu-238 | 87,7 წ | ს | 0,005 | 2,0×10-4 | 5,0×10-4 | 1,9×10-4 | 1,4×10-4 | 1,1×10-4 |  | 1,0×10-4 | 1,1×10-4 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 7,8×10-5 | 5,0×10-4 | 7,4×10-5 | 5,6×10-5 | 4,4×10-5 |  | 4,3×10-5 | 4,6×10-5 |  |
|  |  | ნ | 1,0×10-4 | 4,5×10-5 | 1,0×10-5 | 4,0×10-5 | 2,7×10-5 | 1,9×10-5 |  | 1,7×10-5 | 1,6×10-5 |  |
| Pu-239 | 2,41×104 წ | ს | 0,005 | 2,1×10-4 | 5,0×10-4 | 2,0×10-4 | 1,5×10-4 | 1,2×10-4 |  | 1,1×10-4 | 1,2×10-4 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 8,0×10-5 | 5,0×10-4 | 7,7×10-5 | 6,0×10-5 | 4,8×10-5 |  | 4,7×10-5 | 5,0×10-5 |  |
|  |  | ნ | 1,0×10-4 | 4,3×10-5 | 1,0×10-5 | 3,9×10-5 | 2,7×10-5 | 1,9×10-5 |  | 1,7×10-5 | 1,6×10-5 |  |
| Pu-240 | 6,54×103 წ | ს | 0,005 | 2,1×10-4 | 5,0×10-4 | 2,0×10-4 | 1,5×10-4 | 1,2×10-4 |  | 1,1×10-4 | 1,2×10-4 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 8,0×10-5 | 5,0×10-4 | 7,7×10-5 | 6,0×10-5 | 4,8×10-5 |  | 4,7×10-5 | 5,0×10-5 |  |
|  |  | ნ | 1,0×10-4 | 4,3×10-5 | 1,0×10-5 | 3,9×10-5 | 2,7×10-5 | 1,9×10-5 |  | 1,7×10-5 | 1,6×10-5 |  |
| Pu-241 | 14,4 წ | ს | 0,005 | 2,8×10-6 | 5,0×10-4 | 2,9×10-6 | 2,6×10-6 | 2,4×10-6 |  | 2,2×10-6 | 2,3×10-6 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 9,1×10-7 | 5,0×10-4 | 9,7×10-7 | 9,2×10-7 | 8,3×10-7 |  | 8,6×10-7 | 9,0×10-7 |  |
|  |  | ნ | 1,0×10-4 | 2,2×10-7 | 1,0×10-5 | 2,3×10-7 | 2,0×10-7 | 1,7×10-7 |  | 1,7×10-7 | 1,7×10-7 |  |
| Pu-242 | 3,76×105 წ | ს | 0,005 | 2,0×10-4 | 5,0×10-4 | 1,9×10-4 | 1,4×10-4 | 1,2×10-4 |  | 1,1×10-4 | 1,1×10-4 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 7,6×10-5 | 5,0×10-4 | 7,3×10-5 | 5,7×10-5 | 4,5×10-5 |  | 4,5×10-5 | 4,8×10-5 |  |
|  |  | ნ | 1,0×10-4 | 4,0×10-5 | 1,0×10-5 | 3,6×10-5 | 2,5×10-5 | 1,7×10-5 |  | 1,6×10-5 | 1,5×10-5 |  |
| Pu-243 | 4,95 სთ | ს | 0,005 | 2,7×10-10 | 5,0×10-4 | 1,9×10-10 | 8,8×10-11 | 5,7×10-11 |  | 3,5×10-11 | 3,2×10-11 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 5,6×10-10 | 5,0×10-4 | 3,9×10-10 | 1,9×10-10 | 1,3×10-10 |  | 8,7×10-11 | 8,3×10-11 |  |
|  |  | ნ | 1,0×10-4 | 6,0×10-10 | 1,0×10-5 | 4,1×10-10 | 2,0×10-10 | 1,4×10-10 |  | 9,2×10-11 | 8,6×10-11 |  |
| Pu-244 | 8,26×107 წ | ს | 0,005 | 2,0×10-4 | 5,0×10-4 | 1,9×10-4 | 1,4×10-4 | 1,2×10-4 |  | 1,1×10-4 | 1,1×10-4 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 7,4×10-5 | 5,0×10-4 | 7,2×10-5 | 5,6×10-5 | 4,5×10-5 |  | 4,4×10-5 | 4,7×10-5 |  |
|  |  | ნ | 1,0×10-4 | 3,9×10-5 | 1,0×10-5 | 3,5×10-5 | 2,4×10-5 | 1,7×10-5 |  | 1,5×10-5 | 1,5×10-5 |  |
| Pu-245 | 10,5 სთ | ს | 0,005 | 1,8×10-9 | 5,0×10-4 | 1,3×10-9 | 5,6×10-10 | 3,5×10-10 |  | 1,9×10-10 | 1,6×10-10 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 3,6×10-9 | 5,0×10-4 | 2,5×10-9 | 1,2×10-9 | 8,0×10-10 |  | 5,0×10-10 | 4,0×10-10 |  |
|  |  | ნ | 1,0×10-4 | 3,8×10-9 | 1,0×10-5 | 2,6×10-9 | 1,3×10-9 | 8,5×10-10 |  | 5,4×10-10 | 4,3×10-10 |  |
| Pu-246 | 10,9 დღე | ს | 0,005 | 2,0×10-8 | 5,0×10-4 | 1,4×10-8 | 7,0×10-9 | 4,4×10-9 |  | 2,8×10-9 | 2,5×10-9 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 3,5×10-8 | 5,0×10-4 | 2,6×10-8 | 1,5×10-8 | 1,1×10-8 |  | 9,1×10-9 | 7,4×10-9 |  |
|  |  | ნ | 1,0×10-4 | 3,8×10-8 | 1,0×10-5 | 2,8×10-8 | 1,6×10-8 | 1,2×10-8 |  | 1,0×10-8 | 8,0×10-9 |  |
| ამერიციუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Am-237 | 1,22 სთ | ს | 0,005 | 9,8×10-11 | 5,0×10-4 | 7,3×10-11 | 3,5×10-11 | 2,2×10-11 |  | 1,3×10-11 | 1,1×10-11 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 1,7×10-10 | 5,0×10-4 | 1,2×10-10 | 6,2×10-11 | 4,1×10-11 |  | 3,0×10-11 | 2,5×10-11 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,7×10-10 | 5,0×10-4 | 1,3×10-10 | 6,5×10-11 | 4,3×10-11 |  | 3,2×10-11 | 2,6×10-11 |  |
| Am-238 | 1,63 სთ | ს | 0,005 | 4,1×10-10 | 5,0×10-4 | 3,8×10-10 | 2,5×10-10 | 2,0×10-10 |  | 1,8×10-10 | 1,9×10-10 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 3,1×10-10 | 5,0×10-4 | 2,6×10-10 | 1,3×10-10 | 9,6×10-11 |  | 8,8×10-11 | 9,0×10-11 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 2,7×10-10 | 5,0×10-4 | 2,2×10-10 | 1,3×10-10 | 8,2×10-11 |  | 6,1×10-11 | 5,4×10-11 |  |
| Am-239 | 11,9 სთ | ს | 0,005 | 8,1×10-10 | 5,0×10-4 | 5,8×10-10 | 2,6×10-10 | 1,6×10-10 |  | 9,1×10-11 | 7,6×10-11 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 1,5×10-9 | 5,0×10-4 | 1,1×10-9 | 5,6×10-10 | 3,7×10-10 |  | 2,7×10-10 | 2,2×10-10 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,6×10-9 | 5,0×10-4 | 1,1×10-9 | 5,9×10-10 | 4,0×10-10 |  | 2,5×10-10 | 2,4×10-10 |  |
| Am-240 | 2,12 დღე | ს | 0,005 | 2,0×10-9 | 5,0×10-4 | 1,7×10-9 | 8,8×10-10 | 5,7×10-10 |  | 3,6×10-10 | 2,3×10-10 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 2,9×10-9 | 5,0×10-4 | 2,2×10-9 | 1,2×10-9 | 7,7×10-10 |  | 5,3×10-10 | 4,3×10-10 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 3,0×10-9 | 5,0×10-4 | 2,3×10-9 | 1,2×10-9 | 7,8×10-10 |  | 5,3×10-10 | 4,3×10-10 |  |
| Am-241 | 4,32×102 წ | ს | 0,005 | 1,8×10-4 | 5,0×10-4 | 1,8×10-4 | 1,2×10-4 | 1,0×10-4 |  | 9,2×10-5 | 9,6×10-5 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 7,3×10-5 | 5,0×10-4 | 6,9×10-5 | 5,1×10-5 | 4,0×10-5 |  | 4,0×10-5 | 4,2×10-5 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 4,6×10-5 | 5,0×10-4 | 4,0×10-5 | 2,7×10-5 | 1,9×10-5 |  | 1,7×10-5 | 1,6×10-5 |  |
| Am-242 | 16,0 სთ | ს | 0,005 | 9,2×10-8 | 5,0×10-4 | 7,1×10-8 | 3,5×10-8 | 2,1×10-8 |  | 1,4×10-8 | 1,1×10-8 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 7,6×10-8 | 5,0×10-4 | 5,9×10-8 | 3,6×10-8 | 2,4×10-8 |  | 2,1×10-8 | 1,7×10-8 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 8,0×10-8 | 5,0×10-4 | 6,2×10-8 | 3,9×10-8 | 2,7×10-8 |  | 2,4×10-8 | 2,0×10-8 |  |
| Am-242m | 1,52×102 წ | ს | 0,005 | 1,6×10-4 | 5,0×10-4 | 1,5×10-4 | 1,1×10-4 | 9,4×10-5 |  | 8,8×10-5 | 9,2×10-5 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 5,2×10-5 | 5,0×10-4 | 5,3×10-5 | 4,1×10-5 | 3,4×10-5 |  | 3,5×10-5 | 3,7×10-5 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 2,5×10-5 | 5,0×10-4 | 2,4×10-5 | 1,7×10-5 | 1,2×10-5 |  | 1,1×10-5 | 1,1×10-5 |  |
| Am-243 | 7,38×103 წ | ს | 0,005 | 1,8×10-4 | 5,0×10-4 | 1,7×10-4 | 1,2×10-4 | 1,0×10-4 |  | 9,1×10-5 | 9,6×10-5 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 7,2×10-5 | 5,0×10-4 | 6,8×10-5 | 5,0×10-5 | 4,0×10-5 |  | 4,0×10-5 | 4,1×10-5 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 4,4×10-5 | 5,0×10-4 | 3,9×10-5 | 2,6×10-5 | 1,8×10-5 |  | 1,6×10-5 | 1,5×10-5 |  |
| Am-244 | 10,1 სთ | ს | 0,005 | 1,0×10-8 | 5,0×10-4 | 9,2×10-9 | 5,6×10-9 | 4,1×10-9 |  | 3,5×10-9 | 3,7×10-9 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 6,0×10-9 | 5,0×10-4 | 5,0×10-9 | 3,2×10-9 | 2,2×10-9 |  | 2,0×10-9 | 2,0×10-9 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 6,1×10-9 | 5,0×10-4 | 4,8×10-9 | 2,4×10-9 | 1,6×10-9 |  | 1,4×10-9 | 1,2×10-9 |  |
| Am-244m | 0,433 სთ | ს | 0,005 | 4,6×10-10 | 5,0×10-4 | 4,0×10-10 | 2,4×10-10 | 1,8×10-10 |  | 1,5×10-10 | 1,6×10-10 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 3,3×10-10 | 5,0×10-4 | 2,1×10-10 | 1,3×10-10 | 9,2×10-11 |  | 8,3×10-11 | 8,4×10-11 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 3,0×10-10 | 5,0×10-4 | 2,2×10-10 | 1,2×10-10 | 8,1×10-11 |  | 5,5×10-11 | 5,7×10-11 |  |
| Am-245 | 2,05 სთ | ს | 0,005 | 2,1×10-10 | 5,0×10-4 | 1,4×10-10 | 6,2×10-11 | 4,0×10-11 |  | 2,4×10-11 | 2,1×10-11 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 3,9×10-10 | 5,0×10-4 | 2,6×10-10 | 1,3×10-10 | 8,7×10-11 |  | 6,4×10-11 | 5,3×10-11 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 4,1×10-10 | 5,0×10-4 | 2,8×10-10 | 1,3×10-10 | 9,2×10-11 |  | 6,8×10-11 | 5,6×10-11 |  |
| Am-246 | 0,650 სთ | ს | 0,005 | 3,0×10-10 | 5,0×10-4 | 2,0×10-10 | 9,3×10-11 | 6,1×10-11 |  | 3,8×10-11 | 3,3×10-11 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 5,0×10-10 | 5,0×10-4 | 3,4×10-10 | 1,6×10-10 | 1,1×10-10 |  | 7,9×10-11 | 6,6×10-11 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 5,3×10-10 | 5,0×10-4 | 3,6×10-10 | 1,7×10-10 | 1,2×10-10 |  | 8,3×10-11 | 6,9×10-11 |  |
| Am-246m | 0,417 სთ | ს | 0,005 | 1,3×10-10 | 5,0×10-4 | 8,9×10-11 | 4,2×10-11 | 2,6×10-11 |  | 1,6×10-11 | 1,4×10-11 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 1,9×10-10 | 5,0×10-4 | 1,3×10-10 | 6,1×10-11 | 4,0×10-11 |  | 2,6×10-11 | 2,2×10-11 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 2,0×10-10 | 5,0×10-4 | 1,4×10-10 | 6,4×10-11 | 4,1×10-11 |  | 2,7×10-11 | 2,3×10-11 |  |
| კიურიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cm-238 | 2,40 სთ | ს | 0,005 | 7,7×10-9 | 5,0×10-4 | 5,4×10-9 | 2,6×10-9 | 1,8×10-9 |  | 9,2×10-10 | 7,8×10-10 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 2,1×10-8 | 5,0×10-4 | 1,5×10-8 | 7,9×10-9 | 5,9×10-9 |  | 5,6×10-9 | 4,5×10-9 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 2,2×10-8 | 5,0×10-4 | 1,6×10-8 | 8,6×10-9 | 6,4×10-9 |  | 6,1×10-9 | 4,9×10-9 |  |
| Cm-240 | 27,0 დღე | ს | 0,005 | 8,3×10-6 | 5,0×10-4 | 6,3×10-6 | 3,2×10-6 | 2,0×10-6 |  | 1,5×10-6 | 1,3×10-6 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 1,2×10-5 | 5,0×10-4 | 9,1×10-6 | 5,8×10-6 | 4,2×10-6 |  | 3,8×10-6 | 3,2×10-6 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,3×10-5 | 5,0×10-4 | 9,9×10-6 | 6,4×10-6 | 4,6×10-6 |  | 4,3×10-6 | 3,5×10-6 |  |
| Cm-241 | 32,8 დღე | ს | 0,005 | 1,1×10-7 | 5,0×10-4 | 8,9×10-8 | 4,9×10-8 | 3,5×10-8 |  | 2,8×10-8 | 2,7×10-8 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 1,3×10-7 | 5,0×10-4 | 1,0×10-7 | 6,6×10-8 | 4,8×10-8 |  | 4,4×10-8 | 3,7×10-8 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,4×10-7 | 5,0×10-4 | 1,1×10-7 | 6,9×10-8 | 4,9×10-8 |  | 4,5×10-8 | 3,7×10-8 |  |
| Cm-242 | 163 დღე | ს | 0,005 | 2,7×10-5 | 5,0×10-4 | 2,1×10-5 | 1,0×10-5 | 6,1×10-6 |  | 4,0×10-6 | 3,3×10-6 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 2,2×10-5 | 5,0×10-4 | 1,8×10-5 | 1,1×10-5 | 7,3×10-6 |  | 6,4×10-6 | 5,2×10-6 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 2,4×10-5 | 5,0×10-4 | 1,9×10-5 | 1,2×10-5 | 8,2×10-6 |  | 7,3×10-6 | 5,9×10-6 |  |
| Cm-243 | 28,5 წ | ს | 0,005 | 1,6×10-4 | 5,0×10-4 | 1,5×10-4 | 9,5×10-5 | 7,3×10-5 |  | 6,5×10-5 | 6,9×10-5 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 6,7×10-5 | 5,0×10-4 | 6,1×10-5 | 4,2×10-5 | 3,1×10-5 |  | 3,0×10-5 | 3,1×10-5 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 4,6×10-5 | 5,0×10-4 | 4,0×10-5 | 2,6×10-5 | 1,8×10-5 |  | 1,6×10-5 | 1,5×10-5 |  |
| Cm-244 | 18,1 წ | ს | 0,005 | 1,5×10-4 | 5,0×10-4 | 1,3×10-4 | 8,3×10-5 | 6,1×10-5 |  | 5,3×10-5 | 5,7×10-5 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 6,2×10-5 | 5,0×10-4 | 5,7×10-5 | 3,7×10-5 | 2,7×10-5 |  | 2,6×10-5 | 2,7×10-5 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 4,4×10-5 | 5,0×10-4 | 3,8×10-5 | 2,5×10-5 | 1,7×10-5 |  | 1,5×10-5 | 1,3×10-5 |  |
| Cm-245 | 8,50×103 წ | ს | 0,005 | 1,9×10-4 | 5,0×10-4 | 1,8×10-4 | 1,2×10-4 | 1,0×10-4 |  | 9,4×10-5 | 9,9×10-5 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 7,3×10-5 | 5,0×10-4 | 6,9×10-5 | 5,1×10-5 | 4,1×10-5 |  | 4,1×10-5 | 4,2×10-5 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 4,5×10-5 | 5,0×10-4 | 4,0×10-5 | 2,7×10-5 | 1,9×10-5 |  | 1,7×10-5 | 1,6×10-5 |  |
| Cm-246 | 4,73×103 წ | ს | 0,005 | 1,9×10-4 | 5,0×10-4 | 1,8×10-4 | 1,2×10-4 | 1,0×10-4 |  | 9,4×10-5 | 9,8×10-5 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 7,3×10-5 | 5,0×10-4 | 6,9×10-5 | 5,1×10-5 | 4,1×10-5 |  | 4,1×10-5 | 4,2×10-5 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 4,6×10-5 | 5,0×10-4 | 4,0×10-5 | 2,7×10-5 | 1,9×10-5 |  | 1,7×10-5 | 1,6×10-5 |  |
| Cm-247 | 1,56×107 წ | ს | 0,005 | 1,7×10-4 | 5,0×10-4 | 1,6×10-4 | 1,1×10-4 | 9,4×10-5 |  | 8,6×10-5 | 9,0×10-5 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 6,7×10-5 | 5,0×10-4 | 6,3×10-5 | 4,7×10-5 | 3,7×10-5 |  | 3,7×10-5 | 3,9×10-5 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 4,1×10-5 | 5,0×10-4 | 3,6×10-5 | 2,4×10-5 | 1,7×10-5 |  | 1,5×10-5 | 1,4×10-5 |  |
| Cm-248 | 3,39×105 წ | ს | 0,005 | 6,8×10-4 | 5,0×10-4 | 6,5×10-4 | 4,5×10-4 | 3,7×10-4 |  | 3,4×10-4 | 3,6×10-4 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 2,5×10-4 | 5,0×10-4 | 2,4×10-4 | 1,8×10-4 | 1,4×10-4 |  | 1,4×10-4 | 1,5×10-4 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 1,4×10-4 | 5,0×10-4 | 1,2×10-4 | 8,2×10-5 | 5,6×10-5 |  | 5,0×10-5 | 4,8×10-5 |  |
| Cm-249 | 1,07 სთ | ს | 0,005 | 1,8×10-10 | 5,0×10-4 | 9,8×10-11 | 5,9×10-11 | 4,6×10-11 |  | 4,0×10-11 | 4,0×10-11 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 2,4×10-10 | 5,0×10-4 | 1,6×10-10 | 8,2×10-11 | 5,8×10-11 |  | 3,7×10-11 | 3,3×10-11 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 2,4×10-10 | 5,0×10-4 | 1,6×10-10 | 7,8×10-11 | 5,3×10-11 |  | 3,9×10-11 | 3,3×10-11 |  |
| Cm-250 | 6,90×103 წ | ს | 0,005 | 3,9×10-3 | 5,0×10-4 | 3,7×10-3 | 2,6×10-3 | 2,1×10-3 |  | 2,0×10-3 | 2,1×10-3 |  |
|  |  | შ | 0,005 | 1,4×10-3 | 5,0×10-4 | 1,3×10-3 | 9,9×10-4 | 7,9×10-4 |  | 7,9×10-4 | 8,4×10-4 |  |
|  |  | ნ | 0,005 | 7,2×10-4 | 5,0×10-4 | 6,5×10-4 | 4,4×10-4 | 3,0×10-4 |  | 2,7×10-4 | 2,6×10-4 |  |
| ბერკლიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bk-245 | 4,94 დღე | შ | 0,005 | 8,8×10-9 | 5,0×10-4 | 6,6×10-9 | 4,0×10-9 | 2,9×10-9 |  | 2,6×10-9 | 2,1×10-9 |  |
| Bk-246 | 1,83 დღე | შ | 0,005 | 2,1×10-9 | 5,0×10-4 | 1,7×10-9 | 9,3×10-10 | 6,0×10-10 |  | 4,0×10-10 | 3,3×10-10 |  |
| Bk-247 | 1,38×103 წ | შ | 0,005 | 1,5×10-4 | 5,0×10-4 | 1,5×10-4 | 1,1×10-4 | 7,9×10-5 |  | 7,2×10-5 | 6,9×10-5 |  |
| Bk-249 | 320 დღე | შ | 0,005 | 3,3×10-7 | 5,0×10-4 | 3,3×10-7 | 2,4×10-7 | 1,8×10-7 |  | 1,6×10-7 | 1,6×10-7 |  |
| Bk-250 | 3,22 სთ | შ | 0,005 | 3,4×10-9 | 5,0×10-4 | 3,1×10-9 | 2,0×10-9 | 1,3×10-9 |  | 1,1×10-9 | 1,0×10-9 |  |
| კალიფორნიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cf-244 | 0,323 სთ | შ | 0,005 | 7,6×10-8 | 5,0×10-4 | 5,4×10-8 | 2,8×10-8 | 2,0×10-8 |  | 1,6×10-8 | 1,4×10-8 |  |
| Cf-246 | 1,49 დღე | შ | 0,005 | 1,7×10-6 | 5,0×10-4 | 1,3×10-6 | 8,3×10-7 | 6,1×10-7 |  | 5,7×10-7 | 4,5×10-7 |  |
| Cf-248 | 334 დღე | შ | 0,005 | 3,8×10-5 | 5,0×10-4 | 3,2×10-5 | 2,1×10-5 | 1,4×10-5 |  | 1,0×10-5 | 8,8×10-6 |  |
| Cf-249 | 3,50×102წ | შ | 0,005 | 1,6×10-4 | 5,0×10-4 | 1,1×10-4 | 8,0×10-5 | 8,0×10-5 |  | 7,2×10-5 | 7,0×10-5 |  |
| Cf-250 | 13,1 წ | შ | 0,005 | 1,1×10-4 | 5,0×10-4 | 6,6×10-5 | 4,2×10-5 | 4,2×10-5 |  | 3,5×10-5 | 3,4×10-5 |  |
| Cf-251 | 8,98×102 წ | შ | 0,005 | 1,6×10-4 | 5,0×10-4 | 1,1×10-4 | 8,1×10-5 | 8,1×10-5 |  | 7,3×10-5 | 7,1×10-5 |  |
| Cf-252 | 2,64 წ | შ | 0,005 | 9,7×10-5 | 5,0×10-4 | 5,6×10-5 | 3,2×10-5 | 3,2×10-5 |  | 2,2×10-5 | 2,0×10-5 |  |
| Cf-253 | 17,8 დღე | შ | 0,005 | 5,4×10-6 | 5,0×10-4 | 2,6×10-6 | 1,9×10-6 | 1,9×10-6 |  | 1,7×10-6 | 1,3×10-6 |  |
| Cf-254 | 60,5 დღე | შ | 0,005 | 2,5×10-4 | 5,0×10-4 | 1,1×10-4 | 7,0×10-5 | 7,0×10-5 |  | 4,8×10-5 | 4,1×10-5 |  |
| ეინშტეინიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Es-250 | 2,10 სთ | შ | 0,005 | 2,0×10-9 | 5,0×10-4 | 1,2×10-9 | 7,8×10-10 | 7,8×10-10 |  | 6,4×10-10 | 6,3×10-10 |  |
| Es-251 | 1,38 დღე | შ | 0,005 | 7,9×10-9 | 5,0×10-4 | 3,9×10-9 | 2,8×10-9 | 2,8×10-9 |  | 2,6×10-9 | 2,1×10-9 |  |
| Es-253 | 20,5 დღე | შ | 0,005 | 1,1×10-5 | 5,0×10-4 | 5,1×10-6 | 3,7×10-6 | 3,7×10-6 |  | 3,4×10-6 | 2,7×10-6 |  |
| Es-254 | 276 დღე | შ | 0,005 | 3,7×10-5 | 5,0×10-4 | 2,0×10-5 | 1,3×10-5 | 1,3×10-5 |  | 1,0×10-5 | 8,6×10-6 |  |
| Es-254m | 1,64 დღე | შ | 0,005 | 1,7×10-6 | 5,0×10-4 | 8,4×10-7 | 6,3×10-7 | 6,3×10-7 |  | 5,9×10-7 | 4,7×10-7 |  |
| ფერმიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fm-252 | 22,7 სთ | შ | 0,005 | 1,2×10-6 | 5,0×10-4 | 5,8×10-7 | 4,3×10-7 | 4,3×10-7 |  | 4,0×10-7 | 3,2×10-7 |  |
| Fm-253 | 3,00 დღე | შ | 0,005 | 1,5×10-6 | 5,0×10-4 | 7,3×10-7 | 5,4×10-7 | 5,4×10-7 |  | 5,0×10-7 | 4,0×10-7 |  |
| Fm-254 | 3,24 სთ | შ | 0,005 | 3,2×10-7 | 5,0×10-4 | 1,3×10-7 | 9,8×10-8 | 9,8×10-8 |  | 7,6×10-8 | 6,1×10-8 |  |
| Fm-255 | 20,1 სთ | შ | 0,005 | 1,2×10-6 | 5,0×10-4 | 4,7×10-7 | 3,5×10-7 | 3,5×10-7 |  | 3,4×10-7 | 2,7×10-7 |  |
| Fm-257 | 101 დღე | შ | 0,005 | 3,3×10-5 | 5,0×10-4 | 1,6×10-5 | 1,1×10-5 | 1,1×10-5 |  | 8,8×10-6 | 7,1×10-6 |  |
| მენდელევიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md-257 | 5,20 სთ | შ | 0,005 | 1,0×10-7 | 5,0×10-4 | 5,1×10-8 | 3,6×10-8 | 3,6×10-8 |  | 3,1×10-8 | 2,5×10-8 |  |
| Md-258 | 55,0 დღე | შ | 0,005 | 2,4×10-5 | 5,0×10-4 | 1,2×10-5 | 8,6×10-6 | 8,6×10-6 |  | 7,3×10-6 | 5,9×10-6 |  |

| ცხრილი №3. მოსალოდნელი ეფექტური დოზა მოსახლეობისათვის ერთჯერადად რადიონუკლიდების მოხვედრისას პერორარული გზით ნუკლიდი | ფიზიკური ნახევარდაშლის პერიოდი | 1 წლამდე ასაკის ბავშვები |  | f1 პირები 1 წლამდე ასაკის ზემოთ | e(g), ზვ/ბკ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | f1 | e(g), ზვ/ბკ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-2 წლის | 2-7 წლის | 7-12 წლის | 12-17 წლის | >17 წლის |
| წყალბადი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ტრიტიუმიანი წყალი | 12,3 წ | 1,000 | 6,4×10-11 | 1,000 | 4,8×10-11 | 3,1×10-11 | 2,3×10-1 | 1,8×10-11 | 1,8×10-11 |
| ობტ () | 12,3 წ | 1,000 | 1,2×10-10 | 1,000 | 1,2×10-10 | 7,3×10-11 | 5,7×10-1 | 4,2×10-11 | 4,2×10-11 |
| ბერილიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Be-7 | 53,3 დღე | 0,020 | 1,8×10-10 | 0,005 | 1,3×10-10 | 7,7×10-11 | 5,3×10-1 | 3,5×10-11 | 2,8×10-11 |
| Be-10 | 1,60×106 წ | 0,020 | 1,4×10-8 | 0,005 | 8,0×10-9 | 4,1×10-9 | 2,4×10-9 | 1,4×10-9 | 1,1×10-9 |
| ნახშირბადი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C-11 | 0,340 სთ | 1,000 | 2,6×10-10 | 1,000 | 1,5×10-10 | 7,3×10-11 | 4,3×10-1 | 3,0×10-11 | 2,4×10-11 |
| C-14 | 5,73×103 წ | 1,000 | 1,4×10-9 | 1,000 | 1,6×10-9 | 9,9×10-10 | 8,0×10-1 | 5,7×10-10 | 5,8×10-10 |
| ფტორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F-18 | 1,83 სთ | 1,000 | 5,2×10-10 | 1,000 | 3,0×10-10 | 1,5×10-10 | 9,1×10-1 | 6,2×10-11 | 4,9×10-11 |
| ნატრიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na-22 | 2,60 წ | 1,000 | 2,1×10-8 | 1,000 | 1,5×10-8 | 8,4×10-9 | 5,5×10-9 | 3,7×10-9 | 3,2×10-9 |
| Na-24 | 15,0 სთ | 1,000 | 3,5×10-9 | 1,000 | 2,3×10-9 | 1,2×10-9 | 7,7×10-1 | 5,2×10-10 | 4,3×10-10 |
| მაგნიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mg-28 | 20,9 სთ | 1,000 | 1,2×10-8 | 0,500 | 1,4×10-8 | 7,4×10-9 | 4,5×10-9 | 2,7×10-9 | 2,2×10-9 |
| ალუმინი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al-26 | 7,16×105 წ | 0,020 | 3,4×10-8 | 0,010 | 2,1×10-8 | 1,1×10-8 | 7,1×10-9 | 4,3×10-9 | 3,5×10-9 |
| სილიციუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si-31 | 2,62 სთ | 0,020 | 1,9×10-9 | 0,010 | 1,0×10-9 | 5,1×10-10 | 3,0×10-10 | 1,8×10-10 | 1,6×10-10 |
| Si-32 | 4,50×102 წ | 0,020 | 7,3×10-9 | 0,010 | 4,1×10-9 | 2,0×10-9 | 1,2×10-9 | 7,0×10-10 | 5,6×10-10 |
| ფოსფორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P-32 | 14,3 დღე | 1,000 | 3,1×10-8 | 0,800 | 1,9×10-8 | 9,4×10-9 | 5,3×10-9 | 3,1×10-9 | 2,4×10-9 |
| P-33 | 25,4 დღე | 1,000 | 2,7×10-9 | 0,800 | 1,8×10-9 | 9,1×10-10 | 5,3×10-10 | 3,1×10-10 | 2,4×10-10 |
| გოგირდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-35 (არაორგანული) | 87,4 დღე | 1,000 | 1,3×10-9 | 1,000 | 8,7×10-1 | 4,4×10-10 | 2,7×10-10 | 1,6×10-10 | 1,3×10-10 |
| S-35 (ორგანული) | 87,4 დღე | 1,000 | 7,7×10-9 | 1,000 | 5,4×10-9 | 2,7×10-9 | 1,6×10-9 | 9,5×10-10 | 7,7×10-10 |
| ქლორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cl-36 | 3,01×105 წ | 1,000 | 9,8×10-9 | 1,000 | 6,3×10-9 | 3,2×10-9 | 1,9×10-9 | 1,2×10-9 | 9,3×10-10 |
| Cl-38 | 0,620 სთ | 1,000 | 1,4×10-9 | 1,000 | 7,7×10-1 | 3,8×10-10 | 2,2×10-10 | 1,5×10-10 | 1,2×10-10 |
| Cl-39 | 0,927 სთ | 1,000 | 9,7×10-10 | 1,000 | 5,5×10-1 | 2,7×10-10 | 1,6×10-10 | 1,1×10-10 | 8,5×10-11 |
| კალიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K-40 | 1,28×109 წ | 1,000 | 6,2×10-8 | 1,000 | 4,2×10-8 | 2,1×10-8 | 1,3×10-8 | 7,6×10-9 | 6,2×10-9 |
| K-42 | 12,4 სთ | 1,000 | 5,1×10-9 | 1,000 | 3,0×10-9 | 1,5×10-9 | 8,6×10-10 | 5,4×10-10 | 4,3×10-10 |
| K-43 | 22,6 სთ | 1,000 | 2,3×10-9 | 1,000 | 1,4×10-9 | 7,6×10-10 | 4,7×10-10 | 3,0×10-10 | 2,5×10-10 |
| K-44 | 0,369 სთ | 1,000 | 1,0×10-9 | 1,000 | 5,5×10-1 | 2,7×10-10 | 1,6×10-10 | 1,1×10-10 | 8,4×10-11 |
| K-45 | 0,333 სთ | 1,000 | 6,2×10-10 | 1,000 | 3,5×10-1 | 1,7×10-10 | 9,9×10-11 | 6,8×10-11 | 5,4×10-11 |
| კალციუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ca-41 | 1,40×105 წ | 0,600 | 1,2×10-9 | 0,300 | 5,2×10-10 | 3,9×10-10 | 4,8×10-10 | 5,0×10-10 | 1,9×10-10 |
| Ca-45 | 163 დღე | 0,600 | 1,1×10-8 | 0,300 | 4,9×10-9 | 2,6×10-9 | 1,8×10-9 | 1,3×10-9 | 7,1×10-10 |
| Ca-47 | 4,53 დღე | 0,600 | 1,3×10-8 | 0,300 | 9,3×10-9 | 4,9×10-9 | 3,0×10-9 | 1,8×10-9 | 1,6×10-9 |
| სკანდიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sc-43 | 3,89 სთ | 0,001 | 1,8×10-9 | 1,0×10-4 | 1,2×10-9 | 6,1×10-10 | 3,7×10-10 | 2,3×10-10 | 1,9×10-10 |
| Sc-44 | 3,93 სთ | 0,001 | 3,5×10-9 | 1,0×10-4 | 2,2×10-9 | 1,2×10-9 | 7,1×10-10 | 4,4×10-10 | 3,5×10-10 |
| Sc-44m | 2,44 დღე | 0,001 | 2,4×10-8 | 1,0×10-4 | 1,6×10-8 | 8,3×10-9 | 5,1×10-9 | 3,1×10-9 | 2,4×10-9 |
| Sc-46 | 83,8 დღე | 0,001 | 1,1×10-8 | 1,0×10-4 | 7,9×10-9 | 4,4×10-9 | 2,9×10-9 | 1,8×10-9 | 1,5×10-9 |
| Sc-47 | 3,35 დღე | 0,001 | 6,1×10-9 | 1,0×10-4 | 3,9×10-9 | 2,0×10-9 | 1,2×10-9 | 6,8×10-10 | 5,4×10-10 |
| Sc-48 | 1,82 დღე | 0,001 | 1,3×10-8 | 1,0×10-4 | 9,3×10-9 | 5,1×10-9 | 3,3×10-9 | 2,1×10-9 | 1,7×10-9 |
| Sc-49 | 0,956 სთ | 0,001 | 1,0×10-9 | 1,0×10-4 | 5,7×10-10 | 2,8×10-10 | 1,6×10-10 | 1,0×10-10 | 8,2×10-11 |
| ტიტანი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ti-44 | 47,3 წ | 0,020 | 5,5×10-8 | 0,010 | 3,1×10-8 | 1,7×10-8 | 1,1×10-8 | 6,9×10-9 | 5,8×10-9 |
| Ti-45 | 3,08 სთ | 0,020 | 1,6×10-9 | 0,010 | 9,8×10-10 | 5,0×10-10 | 3,1×10-10 | 1,9×10-10 | 1,5×10-10 |
| ვანადიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V-47 | 0,543 სთ | 0,020 | 7,3×10-10 | 0,010 | 4,1×10-10 | 2,0×10-10 | 1,2×10-10 | 8,0×10-11 | 6,3×10-11 |
| V-48 | 16,2 დღე | 0,020 | 1,5×10-8 | 0,010 | 1,1×10-8 | 5,9×10-9 | 3,9×10-9 | 2,5×10-9 | 2,0×10-9 |
| V-49 | 330 დღე | 0,020 | 2,2×10-10 | 0,010 | 1,4×10-10 | 6,9×10-11 | 4,0×10-11 | 2,3×10-11 | 1,8×10-11 |
| ქრომი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr-48 | 23,0 სთ | 0,200 | 1,4×10-9 | 0,100 | 9,9×10-10 | 5,7×10-10 | 3,8×10-10 | 2,5×10-10 | 2,0×10-10 |
|  |  | 0,020 | 1,4×10-9 | 0,010 | 9,9×10-10 | 5,7×10-10 | 3,8×10-10 | 2,5×10-10 | 2,0×10-10 |
| Cr-49 | 0,702 სთ | 0,200 | 6,8×10-10 | 0,100 | 3,9×10-10 | 2,0×10-10 | 1,1×10-10 | 7,7×10-11 | 6,1×10-11 |
|  |  | 0,020 | 6,8×10-10 | 0,010 | 3,9×10-10 | 2,0×10-10 | 1,1×10-10 | 7,7×10-11 | 6,1×10-11 |
| Cr-51 | 27,7 დღე | 0,200 | 3,5×10-10 | 0,100 | 2,3×10-10 | 1,2×10-10 | 7,8×10-11 | 4,8×10-11 | 3,8×10-11 |
|  |  | 0,020 | 3,3×10-10 | 0,010 | 2,2×10-10 | 1,2×10-10 | 7,5×10-11 | 4,6×10-11 | 3,7×10-11 |
| მანგანუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn-51 | 0,770 სთ | 0,200 | 1,1×10-9 | 0,100 | 6,1×10-10 | 3,0×10-10 | 1,8×10-10 | 1,2×10-10 | 9,3×10-11 |
| Mn-52 | 5,59 დღე | 0,200 | 1,2×10-8 | 0,100 | 8,8×10-9 | 5,1×10-9 | 3,4×10-9 | 2,2×10-9 | 1,8×10-9 |
| Mn-52m | 0,352 სთ | 0,200 | 7,8×10-10 | 0,100 | 4,4×10-10 | 2,2×10-10 | 1,3×10-10 | 8,8×10-11 | 6,9×10-11 |
| Mn-53 | 70×106 წ | 0,200 | 4,1×10-10 | 0,100 | 2,2×10-10 | 1,1×10-10 | 6,5×10-11 | 3,7×10-11 | 3,0×10-11 |
| Mn-54 | 312 დღე | 0,200 | 5,4×10-9 | 0,100 | 3,1×10-9 | 1,9×10-9 | 1,3×10-9 | 8,7×10-10 | 7,1×10-10 |
| Mn-56 | 2,58 სთ | 0,200 | 2,7×10-9 | 0,100 | 1,7×10-9 | 8,5×10-10 | 5,1×10-10 | 3,2×10-10 | 2,5×10-10 |
| რკინა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe-52 | 8,28 სთ | 0,600 | 1,3×10-8 | 0,100 | 9,1×10-9 | 4,6×10-9 | 2,8×10-9 | 1,7×10-9 | 1,4×10-9 |
| Fe-55 | 2,70 წ | 0,600 | 7,6×10-9 | 0,100 | 2,4×10-9 | 1,7×10-9 | 1,1×10-9 | 7,7×10-10 | 3,3×10-10 |
| Fe-59 | 44,5 დღე | 0,600 | 3,9×10-8 | 0,100 | 1,3×10-8 | 7,5×10-9 | 4,7×10-9 | 3,1×10-9 | 1,8×10-9 |
| Fe-60 | 1,00×105 წ | 0,600 | 7,9×10-7 | 0,100 | 2,7×10-7 | 2,7×10-7 | 2,5×10-7 | 2,3×10-7 | 1,1×10-7 |
| კობალტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co-55 | 17,5 სთ | 0,600 | 6,0×10-9 | 0,100 | 5,5×10-9 | 2,9×10-9 | 1,8×10-9 | 1,1×10-9 | 1,0×10-9 |
| Co-56 | 78,7 დღე | 0,600 | 2,5×10-8 | 0,100 | 1,5×10-8 | 8,8×10-9 | 5,8×10-9 | 3,8×10-9 | 2,5×10-9 |
| Co-57 | 271 დღე | 0,600 | 2,9×10-9 | 0,100 | 1,6×10-9 | 8,9×10-10 | 5,8×10-10 | 3,7×10-10 | 2,1×10-10 |
| Co-58 | 70,8 დღე | 0,600 | 7,3×10-9 | 0,100 | 4,4×10-9 | 2,6×10-9 | 1,7×10-9 | 1,1×10-9 | 7,4×10-10 |
| Co-58m | 9,15 სთ | 0,600 | 2,0×10-10 | 0,100 | 1,5×10-10 | 7,8×10-11 | 4,7×10-11 | 2,8×10-11 | 2,4×10-11 |
| Co-60 | 5,27 წ | 0,600 | 5,4×10-8 | 0,100 | 2,7×10-8 | 1,7×10-8 | 1,1×10-8 | 7,9×10-9 | 3,4×10-9 |
| Co-60m | 0,174 სთ | 0,600 | 2,2×10-11 | 0,100 | 1,2×10-11 | 5,7×10-12 | 3,2×10-12 | 2,2×10-12 | 1,7×10-12 |
| Co-61 | 1,65 სთ | 0,600 | 8,2×10-10 | 0,100 | 5,1×10-10 | 2,5×10-10 | 1,4×10-10 | 9,2×10-11 | 7,4×10-11 |
| Co-62m | 0,232 სთ | 0,600 | 5,3×10-10 | 0,100 | 3,0×10-10 | 1,5×10-10 | 8,7×10-11 | 6,0×10-11 | 4,7×10-11 |
| ნიკელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni-56 | 6,10 დღე | 0,100 | 5,3×10-9 | 0,050 | 4,0×10-9 | 2,3×10-9 | 1,6×10-9 | 1,1×10-9 | 8,6×10-10 |
| Ni-57 | 1,50 დღე | 0,100 | 6,8×10-9 | 0,050 | 4,9×10-9 | 2,7×10-9 | 1,7×10-9 | 1,1×10-9 | 8,7×10-10 |
| Ni-59 | 7,50×104 წ | 0,100 | 6,4×10-10 | 0,050 | 3,4×10-10 | 1,9×10-10 | 1,1×10-10 | 7,3×10-11 | 6,3×10-11 |
| Ni-63 | 96,0 წ | 0,100 | 1,6×10-9 | 0,050 | 8,4×10-10 | 4,6×10-10 | 2,8×10-10 | 1,8×10-10 | 1,5×10-10 |
| Ni-65 | 2,52 სთ | 0,100 | 2,1×10-9 | 0,050 | 1,3×10-9 | 6,3×10-10 | 3,8×10-10 | 2,3×10-10 | 1,8×10-10 |
| Ni-66 | 2,27 დღე | 0,100 | 3,3×10-8 | 0,050 | 2,2×10-8 | 1,1×10-8 | 6,6×10-9 | 3,7×10-9 | 3,0×10-9 |
| სპილენძი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu-60 | 0,387 სთ | 1,000 | 7,0×10-10 | 0,500 | 4,2×10-10 | 2,2×10-10 | 1,3×10-10 | 8,9×10-11 | 7,0×10-11 |
| Cu-61 | 3,41 სთ | 1,000 | 7,1×10-10 | 0,500 | 7,5×10-10 | 3,9×10-10 | 2,3×10-10 | 1,5×10-10 | 1,2×10-10 |
| Cu-64 | 12,7 სთ | 1,000 | 5,2×10-10 | 0,500 | 8,3×10-10 | 4,2×10-10 | 2,5×10-10 | 1,5×10-10 | 1,2×10-10 |
| Cu-67 | 2,58 დღე | 1,000 | 2,1×10-9 | 0,500 | 2,4×10-9 | 1,2×10-9 | 7,2×10-10 | 4,2×10-10 | 3,4×10-10 |
| ცინკი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn-62 | 9,26 სთ | 1,000 | 4,2×10-9 | 0,500 | 6,5×10-9 | 3,3×10-9 | 2,0×10-9 | 1,2×10-9 | 9,4×10-10 |
| Zn-63 | 0,635 სთ | 1,000 | 8,7×10-10 | 0,500 | 5,2×10-10 | 2,6×10-10 | 1,5×10-10 | 1,0×10-10 | 7,9×10-11 |
| Zn-65 | 244 დღე | 1,000 | 3,6×10-8 | 0,500 | 1,6×10-8 | 9,7×10-9 | 6,4×10-9 | 4,5×10-9 | 3,9×10-9 |
| Zn-69 | 0,950 სთ | 1,000 | 3,5×10-10 | 0,500 | 2,2×10-10 | 1,1×10-10 | 6,0×10-11 | 3,9×10-11 | 3,1×10-11 |
| Zn-69m | 13,8 სთ | 1,000 | 1,3×10-9 | 0,500 | 2,3×10-9 | 1,2×10-9 | 7,0×10-10 | 4,1×10-10 | 3,3×10-10 |
| Zn-71m | 3,92 სთ | 1,000 | 1,4×10-9 | 0,500 | 1,5×10-9 | 7,8×10-10 | 4,8×10-10 | 3,0×10-10 | 2,4×10-10 |
| Zn-72 | 1,94 დღე | 1,000 | 8,7×10-9 | 0,500 | 8,6×10-9 | 4,5×10-9 | 2,8×10-9 | 1,7×10-9 | 1,4×10-9 |
| გალიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ga-65 | 0,253 სთ | 0,010 | 4,3×10-10 | 0,001 | 2,4×10-10 | 1,2×10-10 | 6,9×10-11 | 4,7×10-11 | 3,7×10-11 |
| Ga-66 | 9,40 სთ | 0,010 | 1,2×10-8 | 0,001 | 7,9×10-9 | 4,0×10-9 | 2,5×10-9 | 1,5×10-9 | 1,2×10-9 |
| Ga-67 | 3,26 დღე | 0,010 | 1,8×10-9 | 0,001 | 1,2×10-9 | 6,4×10-10 | 4,0×10-10 | 2,4×10-10 | 1,9×10-10 |
| Ga-68 | 1,13 სთ | 0,010 | 1,2×10-9 | 0,001 | 6,7×10-10 | 3,4×10-10 | 2,0×10-10 | 1,3×10-10 | 1,0×10-10 |
| Ga-70 | 0,353 სთ | 0,010 | 3,9×10-10 | 0,001 | 2,2×10-10 | 1,0×10-10 | 5,9×10-11 | 4,0×10-11 | 3,1×10-11 |
| Ga-72 | 14,1 სთ | 0,010 | 1,0×10-8 | 0,001 | 6,8×10-9 | 3,6×10-9 | 2,2×10-9 | 1,4×10-9 | 1,1×10-9 |
| Ga-73 | 4,91 სთ | 0,010 | 3,0×10-9 | 0,001 | 1,9×10-9 | 9,3×10-10 | 5,5×10-10 | 3,3×10-10 | 2,6×10-10 |
| გერმანიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ge-66 | 2,27 სთ | 1,000 | 8,3×10-10 | 1,000 | 5,3×10-10 | 2,9×10-10 | 1,9×10-10 | 1,3×10-10 | 1,0×10-10 |
| Ge-67 | 0,312 სთ | 1,000 | 7,7×10-10 | 1,000 | 4,2×10-10 | 2,1×10-10 | 1,2×10-10 | 8,2×10-11 | 6,5×10-11 |
| Ge-68 | 288 დღე | 1,000 | 1,2×10-8 | 1,000 | 8,0×10-9 | 4,2×10-9 | 2,6×10-9 | 1,6×10-9 | 1,3×10-9 |
| Ge-69 | 1,63 დღე | 1,000 | 2,0×10-9 | 1,000 | 1,3×10-9 | 7,1×10-10 | 4,6×10-10 | 3,0×10-10 | 2,4×10-10 |
| Ge-71 | 11,8 დღე | 1,000 | 1,2×10-10 | 1,000 | 7,8×10-11 | 4,0×10-11 | 2,4×10-11 | 1,5×10-11 | 1,2×10-11 |
| Ge-75 | 1,38 სთ | 1,000 | 5,5×10-10 | 1,000 | 3,1×10-10 | 1,5×10-10 | 8,7×10-11 | 5,9×10-11 | 4,6×10-11 |
| Ge-77 | 11,3 სთ | 1,000 | 3,0×10-9 | 1,000 | 1,8×10-9 | 9,9×10-10 | 6,2×10-10 | 4,1×10-10 | 3,3×10-10 |
| Ge-78 | 1,45 სთ | 1,000 | 1,2×10-9 | 1,000 | 7,0×10-10 | 3,6×10-10 | 2,2×10-10 | 1,5×10-10 | 1,2×10-10 |
| დარიშხანი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As-69 | 0,253 სთ | 1,000 | 6,6×10-10 | 0,500 | 3,7×10-10 | 1,8×10-10 | 1,1×10-10 | 7,2×10-11 | 5,7×10-11 |
| As-70 | 0,876 სთ | 1,000 | 1,2×10-9 | 0,500 | 7,8×10-10 | 4,1×10-10 | 2,5×10-10 | 1,7×10-10 | 1,3×10-10 |
| As-71 | 2,70 დღე | 1,000 | 2,8×10-9 | 0,500 | 2,8×10-9 | 1,5×10-9 | 9,3×10-10 | 5,7×10-10 | 4,6×10-10 |
| As-72 | 1,08 დღე | 1,000 | 1,1×10-8 | 0,500 | 1,2×10-8 | 6,3×10-9 | 3,8×10-9 | 2,3×10-9 | 1,8×10-9 |
| As-73 | 80,3 დღე | 1,000 | 2,6×10-9 | 0,500 | 1,9×10-9 | 9,3×10-10 | 5,6×10-10 | 3,2×10-10 | 2,6×10-10 |
| As-74 | 17,8 დღე | 1,000 | 1,0×10-8 | 0,500 | 8,2×10-9 | 4,3×10-9 | 2,6×10-9 | 1,6×10-9 | 1,3×10-9 |
| As-76 | 110 დღე | 1,000 | 1,0×10-8 | 0,500 | 1,1×10-8 | 5,8×10-9 | 3,4×10-9 | 2,0×10-9 | 1,6×10-9 |
| As-77 | 1,62 დღე | 1,000 | 2,7×10-9 | 0,500 | 2,9×10-9 | 1,5×10-9 | 8,7×10-10 | 5,0×10-10 | 4,0×10-10 |
| As-78 | 1,51 სთ | 1,000 | 2,0×10-9 | 0,500 | 1,4×10-9 | 7,0×10-10 | 4,1×10-10 | 2,7×10-10 | 2,1×10-10 |
| სელენი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se-70 | 0,683 სთ | 1,000 | 1,0×10-9 | 0,800 | 7,1×10-10 | 3,6×10-10 | 2,2×10-10 | 1,5×10-10 | 1,2×10-10 |
| Se-73 | 7,15 სთ | 1,000 | 1,6×10-9 | 0,800 | 1,4×10-9 | 7,4×10-10 | 4,8×10-10 | 2,5×10-10 | 2,1×10-10 |
| Se-73m | 0,650 სთ | 1,000 | 2,6×10-10 | 0,800 | 1,8×10-10 | 9,5×10-11 | 5,9×10-11 | 3,5×10-11 | 2,8×10-11 |
| Se-75 | 120 დღე | 1,000 | 2,0×10-8 | 0,800 | 1,3×10-8 | 8,3×10-9 | 6,0×10-9 | 3,1×10-9 | 2,6×10-9 |
| Se-79 | 6,50×104 წ | 1,000 | 4,1×10-8 | 0,800 | 2,8×10-8 | 1,9×10-8 | 1,4×10-8 | 4,1×10-9 | 2,9×10-9 |
| Se-81 | 0,308 სთ | 1,000 | 3,4×10-10 | 0,800 | 1,9×10-10 | 9,0×10-11 | 5,1×10-11 | 3,4×10-11 | 2,7×10-11 |
| Se-81m | 0,954 სთ | 1,000 | 6,0×10-10 | 0,800 | 3,7×10-10 | 1,8×10-10 | 1,1×10-10 | 6,7×10-11 | 5,3×10-11 |
| Se-83 | 0,375 სთ | 1,000 | 4,6×10-10 | 0,800 | 2,9×10-10 | 1,5×10-10 | 8,7×10-11 | 5,9×10-11 | 4,7×10-11 |
| ბრომი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br-74 | 0,422 სთ | 1,000 | 9,0×10-10 | 1,000 | 5,2×10-10 | 2,6×10-10 | 1,5×10-10 | 1,1×10-10 | 8,4×10-11 |
| Br-74m | 0,691 სთ | 1,000 | 1,5×10-9 | 1,000 | 8,5×10-10 | 4,3×10-10 | 2,5×10-10 | 1,7×10-10 | 1,4×10-10 |
| Br-75 | 1,63 სთ | 1,000 | 8,5×10-10 | 1,000 | 4,9×10-10 | 2,5×10-10 | 1,5×10-10 | 9,9×10-11 | 7,9×10-11 |
| Br-76 | 16,2 სთ | 1,000 | 4,2×10-9 | 1,000 | 2,7×10-9 | 1,4×10-9 | 8,7×10-10 | 5,6×10-10 | 4,6×10-10 |
| Br-77 | 2,33 დღე | 1,000 | 6,3×10-10 | 1,000 | 4,4×10-10 | 2,5×10-10 | 1,7×10-10 | 1,1×10-10 | 9,6×10-11 |
| Br-80 | 0,290 სთ | 1,000 | 3,9×10-10 | 1,000 | 2,1×10-10 | 1,0×10-10 | 5,8×10-11 | 3,9×10-11 | 3,1×10-11 |
| Br-80m | 4,42 სთ | 1,000 | 1,4×10-9 | 1,000 | 8,0×10-10 | 3,9×10-10 | 2,3×10-10 | 1,4×10-10 | 1,1×10-10 |
| Br-82 | 1,47 დღე | 1,000 | 3,7×10-9 | 1,000 | 2,6×10-9 | 1,5×10-9 | 9,5×10-10 | 6,4×10-10 | 5,4×10-10 |
| Br-83 | 2,39 სთ | 1,000 | 5,3×10-10 | 1,000 | 3,0×10-10 | 1,4×10-10 | 8,3×10-11 | 5,5×10-11 | 4,3×10-11 |
| Br-84 | 0,530 სთ | 1,000 | 1,0×10-9 | 1,000 | 5,8×10-10 | 2,8×10-10 | 1,6×10-10 | 1,1×10-10 | 8,8×10-11 |
| რუბიდიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rb-79 | 0,382 სთ | 1,000 | 5,7×10-10 | 1,000 | 3,2×10-10 | 1,6×10-10 | 9,2×10-11 | 6,3×10-11 | 5,0×10-11 |
| Rb-81 | 4,58 სთ | 1,000 | 5,4×10-10 | 1,000 | 3,2×10-10 | 1,6×10-10 | 1,0×10-10 | 6,7×10-11 | 5,4×10-11 |
| Rb-81m | 0,533 სთ | 1,000 | 1,1×10-10 | 1,000 | 6,2×10-11 | 3,1×10-11 | 1,8×10-11 | 1,2×10-11 | 9,7×10-12 |
| Rb-82m | 6,20 სთ | 1,000 | 8,7×10-10 | 1,000 | 5,9×10-10 | 3,4×10-10 | 2,2×10-10 | 1,5×10-10 | 1,3×10-10 |
| Rb-83 | 86,2 დღე | 1,000 | 1,1×10-8 | 1,000 | 8,4×10-9 | 4,9×10-9 | 3,2×10-9 | 2,2×10-9 | 1,9×10-9 |
| Rb-84 | 32,8 დღე | 1,000 | 2,0×10-8 | 1,000 | 1,4×10-8 | 7,9×10-9 | 5,0×10-9 | 3,3×10-9 | 2,8×10-9 |
| Rb-86 | 18,7 დღე | 1,000 | 3,1×10-4 | 1,000 | 2,0×10-8 | 9,9×10-9 | 5,9×10-9 | 3,5×10-9 | 2,8×10-9 |
| Rb-87 | 70×1010 წ | 1,000 | 1,5×10-8 | 1,000 | 1,0×10-8 | 5,2×10-9 | 3,1×10-9 | 1,8×10-9 | 1,5×10-9 |
| Rb-88 | 0,297 სთ | 1,000 | 1,1×10-9 | 1,000 | 6,2×10-10 | 3,0×10-10 | 1,7×10-10 | 1,2×10-10 | 9,0×10-11 |
| Rb-89 | 0,253 სთ | 1,000 | 5,4×10-10 | 1,000 | 3,0×10-10 | 1,5×10-10 | 8,6×10-11 | 5,9×10-11 | 4,7×10-11 |
| სტრონციუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr-80 | 1,67 სთ | 0,600 | 3,7×10-9 | 0,300 | 2,3×10-9 | 1,1×10-9 | 6,5×10-10 | 4,2×10-10 | 3,4×10-10 |
| Sr-81 | 0,425 სთ | 0,600 | 8,4×10-10 | 0,300 | 4,9×10-10 | 2,4×10-10 | 1,4×10-10 | 9,6×10-11 | 7,7×10-11 |
| Sr-82 | 25,0 დღე | 0,600 | 7,2×10-8 | 0,300 | 4,1×10-8 | 2,1×10-8 | 1,3×10-8 | 8,7×10-9 | 6,1×10-9 |
| Sr-83 | 1,35 დღე | 0,600 | 3,4×10-9 | 0,300 | 2,7×10-9 | 1,4×10-9 | 9,1×10-10 | 5,7×10-10 | 4,9×10-10 |
| Sr-85 | 64,8 დღე | 0,600 | 7,7×10-9 | 0,300 | 3,1×10-9 | 1,7×10-9 | 1,5×10-9 | 1,3×10-9 | 5,6×10-10 |
| Sr-85m | 1,16 სთ | 0,600 | 4,5×10-11 | 0,300 | 3,0×10-11 | 1,7×10-11 | 1,1×10-11 | 7,8×10-12 | 6,1×10-12 |
| Sr-87m | 2,80 სთ | 0,600 | 2,4×10-10 | 0,300 | 1,7×10-10 | 9,0×10-11 | 5,6×10-11 | 3,6×10-11 | 3,0×10-11 |
| Sr-89 | 50,5 დღე | 0,600 | 3,6×10-8 | 0,300 | 1,8×10-8 | 8,9×10-9 | 5,8×10-9 | 4,0×10-9 | 2,6×10-9 |
| Sr-90 | 29,1 წ | 0,600 | 2,3×10-7 | 0,300 | 7,3×10-8 | 4,7×10-8 | 6,0×10-8 | 8,0×10-8 | 2,8×10-8 |
| Sr-91 | 9,50 სთ | 0,600 | 5,2×10-9 | 0,300 | 4,0×10-9 | 2,1×10-9 | 1,2×10-9 | 7,4×10-10 | 6,5×10-10 |
| Sr-92 | 2,71 სთ | 0,600 | 3,4×10-9 | 0,300 | 2,7×10-9 | 1,4×10-9 | 8,2×10-10 | 4,8×10-10 | 4,3×10-10 |
| იტრიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y-86 | 14,7 სთ | 0,001 | 7,6×10-9 | 1,0×10-4 | 5,2×10-9 | 2,9×10-9 | 1,9×10-9 | 1,2×10-9 | 9,6×10-10 |
| Y-86m | 0,800 სთ | 0,001 | 4,5×10-10 | 1,0×10-4 | 3,1×10-10 | 1,7×10-10 | 1,1×10-10 | 7,1×10-11 | 5,6×10-11 |
| Y-87 | 3,35 დღე | 0,001 | 4,6×10-9 | 1,0×10-4 | 3,2×10-9 | 1,8×10-9 | 1,1×10-9 | 7,0×10-10 | 5,5×10-10 |
| Y-88 | 107 დღე | 0,001 | 8,1×10-9 | 1,0×10-4 | 6,0×10-9 | 3,5×10-9 | 2,4×10-9 | 1,6×10-9 | 1,3×10-9 |
| Y-90 | 2,67 დღე | 0,001 | 3,1×10-8 | 1,0×10-4 | 2,0×10-8 | 1,0×10-8 | 5,9×10-9 | 3,3×10-9 | 2,7×10-9 |
| Y-90m | 3,19 სთ | 0,001 | 1,8×10-9 | 1,0×10-4 | 1,2×10-9 | 6,1×10-10 | 3,7×10-10 | 2,2×10-10 | 1,7×10-10 |
| Y-91 | 58,5 დღე | 0,001 | 2,8×10-8 | 1,0×10-4 | 1,8×10-8 | 8,8×10-9 | 5,2×10-9 | 2,9×10-9 | 2,4×10-9 |
| Y-91m | 0,828 სთ | 0,001 | 9,2×10-11 | 1,0×10-4 | 6,0×10-11 | 3,3×10-11 | 2,1×10-11 | 1,4×10-11 | 1,1×10-11 |
| Y-92 | 3,54 სთ | 0,001 | 5,9×10-9 | 1,0×10-4 | 3,6×10-9 | 1,8×10-9 | 1,0×10-9 | 6,2×10-10 | 4,9×10-10 |
| Y-93 | 10,1 სთ | 0,001 | 1,4×10-8 | 1,0×10-4 | 8,5×10-9 | 4,3×10-9 | 2,5×10-9 | 1,4×10-9 | 1,2×10-9 |
| Y-94 | 0,318 სთ | 0,001 | 9,9×10-10 | 1,0×10-4 | 5,5×10-10 | 2,7×10-10 | 1,5×10-10 | 1,0×10-10 | 8,1×10-11 |
| Y-95 | 0,178 სთ | 0,001 | 5,7×10-10 | 1,0×10-4 | 3,1×10-10 | 1,5×10-10 | 8,7×10-11 | 5,9×10-11 | 4,6×10-11 |
| ცირკონიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zr-86 | 16,5 სთ | 0,020 | 6,9×10-9 | 0,010 | 4,8×10-9 | 2,7×10-9 | 1,7×10-9 | 1,1×10-9 | 8,6×10-10 |
| Zr-88 | 83,4 დღე | 0,020 | 2,8×10-9 | 0,010 | 2,0×10-9 | 1,2×10-9 | 8,0×10-10 | 5,4×10-10 | 4,5×10-10 |
| Zr-89 | 3,27 დღე | 0,020 | 6,5×10-9 | 0,010 | 4,5×10-9 | 2,5×10-9 | 1,6×10-9 | 9,9×10-10 | 7,9×10-10 |
| Zr-93 | 1,53×106 წ | 0,020 | 1,2×10-9 | 0,010 | 7,6×10-10 | 5,1×10-10 | 5,8×10-10 | 8,6×10-10 | 1,1×10-9 |
| Zr-95 | 64,0 დღე | 0,020 | 8,5×10-9 | 0,010 | 5,6×10-9 | 3,0×10-9 | 1,9×10-9 | 1,2×10-9 | 9,5×10-1 |
| Zr-97 | 16,9 სთ | 0,020 | 2,2×10-8 | 0,010 | 1,4×10-8 | 7,3×10-9 | 4,4×10-9 | 2,6×10-9 | 2,1×10-9 |
| ნიობიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nb-88 | 0,238 სთ | 0,020 | 6,7×10-10 | 0,010 | 3,8×10-10 | 1,9×10-10 | 1,1×10-10 | 7,9×10-11 | 6,3×10-11 |
| Nb-89 | 2,03 სთ | 0,020 | 3,0×10-9 | 0,010 | 2,0×10-9 | 1,0×10-9 | 6,0×10-10 | 3,4×10-10 | 2,7×10-10 |
| Nb-89 | 1,10 სთ | 0,020 | 1,5×10-9 | 0,010 | 8,7×10-10 | 4,4×10-10 | 2,7×10-10 | 1,8×10-10 | 1,4×10-10 |
| Nb-90 | 14,6 სთ | 0,020 | 1,1×10-8 | 0,010 | 7,2×10-9 | 3,9×10-9 | 2,5×10-9 | 1,6×10-9 | 1,2×10-9 |
| Nb-93m | 13,6 წ | 0,020 | 1,5×10-9 | 0,010 | 9,1×10-10 | 4,6×10-10 | 2,7×10-10 | 1,5×10-10 | 1,2×10-10 |
| Nb-94 | 2,03×104 წ | 0,020 | 1,5×10-8 | 0,010 | 9,7×10-9 | 5,3×10-9 | 3,4×10-9 | 2,1×10-9 | 1,7×10-9 |
| Nb-95 | 35,1 დღე | 0,020 | 4,6×10-9 | 0,010 | 3,2×10-9 | 1,8×10-9 | 1,1×10-9 | 7,4×10-10 | 5,8×10-10 |
| Nb-95m | 3,61 დღე | 0,020 | 6,4×10-9 | 0,010 | 4,1×10-9 | 2,1×10-9 | 1,2×10-9 | 7,1×10-10 | 5,6×10-10 |
| Nb-96 | 23,3 სთ | 0,020 | 9,2×10-9 | 0,010 | 6,3×10-9 | 3,4×10-9 | 2,2×10-9 | 1,4×10-9 | 1,1×10-9 |
| Nb-97 | 1,20 სთ | 0,020 | 7,7×10-10 | 0,010 | 4,5×10-10 | 2,3×10-10 | 1,3×10-10 | 8,7×10-11 | 6,8×10-11 |
| Nb-98 | 0,858 სთ | 0,020 | 1,2×10-9 | 0,010 | 7,1×10-10 | 3,6×10-10 | 2,2×10-10 | 1,4×10-10 | 1,1×10-10 |
| მოლიბდენი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mo-90 | 5,67 სთ | 1,000 | 1,7×10-9 | 1,000 | 1,2×10-9 | 6,3×10-10 | 4,0×10-10 | 2,7×10-10 | 2,2×10-10 |
| Mo-93 | 3,50×103 წ | 1,000 | 7,9×10-9 | 1,000 | 6,9×10-9 | 5,0×10-9 | 4,0×10-9 | 3,4×10-9 | 3,1×10-9 |
| Mo-93m | 6,85 სთ | 1,000 | 8,0×10-10 | 1,000 | 5,4×10-10 | 3,1×10-10 | 2,0×10-10 | 1,4×10-10 | 1,1×10-10 |
| Mo-99 | 2,75 დღე | 1,000 | 5,5×10-9 | 1,000 | 3,5×10-9 | 1,8×10-9 | 1,1×10-9 | 7,6×10-10 | 6,0×10-10 |
| Mo-101 | 0,244 სთ | 1,000 | 4,8×10-10 | 1,000 | 2,7×10-10 | 1,3×10-10 | 7,6×10-11 | 5,2×10-11 | 4,1×10-11 |
| ტექნიციუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tc-93 | 2,75 სთ | 1,000 | 2,7×10-10 | 0,500 | 2,5×10-10 | 1,5×10-10 | 9,8×10-11 | 6,8×10-11 | 5,5×10-11 |
| Tc-93m | 0,725 სთ | 1,000 | 2,0×10-10 | 0,500 | 1,3×10-10 | 7,3×10-11 | 4,6×10-11 | 3,2×10-11 | 2,5×10-11 |
| Tc-94 | 4,88 სთ | 1,000 | 1,2×10-9 | 0,500 | 1,0×10-9 | 5,8×10-10 | 3,7×10-10 | 2,5×10-10 | 2,0×10-10 |
| Tc-94m | 0,867 სთ | 1,000 | 1,3×10-9 | 0,500 | 6,5×10-10 | 3,3×10-10 | 1,9×10-10 | 1,3×10-10 | 1,0×10-10 |
| Tc-95 | 20,0 სთ | 1,000 | 9,9×10-10 | 0,500 | 8,7×10-10 | 5,0×10-10 | 3,3×10-10 | 2,3×10-10 | 1,8×10-10 |
| Tc-95m | 61,0 დღე | 1,000 | 4,7×10-9 | 0,500 | 2,8×10-9 | 1,6×10-9 | 1,0×10-9 | 7,0×10-10 | 5,6×10-10 |
| Tc-96 | 4,28 დღე | 1,000 | 6,7×10-9 | 0,500 | 5,1×10-9 | 3,0×10-9 | 2,0×10-9 | 1,4×10-9 | 1,1×10-9 |
| Tc-96m | 0,858 სთ | 1,000 | 1,0×10-10 | 0,500 | 6,5×10-11 | 3,6×10-11 | 2,3×10-11 | 1,6×10-11 | 1,2×10-11 |
| Tc-97 | 2,60×106 წ | 1,000 | 9,9×10-10 | 0,500 | 4,9×10-10 | 2,4×10-10 | 1,4×10-10 | 8,8×10-11 | 6,8×10-11 |
| Tc-97m | 87,0 დღე | 1,000 | 8,7×10-9 | 0,500 | 4,1×10-9 | 2,0×10-9 | 1,1×10-9 | 7,0×10-10 | 5,5×10-10 |
| Tc-98 | 4,20×106 წ | 1,000 | 2,3×10-8 | 0,500 | 1,2×10-8 | 6,1×10-9 | 3,7×10-9 | 2,5×10-9 | 2,0×10-9 |
| Tc-99 | 2,13×105 წ | 1,000 | 1,0×10-8 | 0,500 | 4,8×10-9 | 2,3×10-9 | 1,3×10-9 | 8,2×10-10 | 6,4×10-10 |
| Tc-99m | 6,02 სთ | 1,000 | 2,0×10-10 | 0,500 | 1,3×10-10 | 7,2×10-11 | 4,3×10-11 | 2,8×10-11 | 2,2×10-11 |
| Tc-101 | 0,237 სთ | 1,000 | 2,4×10-10 | 0,500 | 1,3×10-10 | 6,1×10-11 | 3,5×10-11 | 2,4×10-11 | 1,9×10-1 |
| Tc-104 | 0,303 სთ | 1,000 | 1,0×10-9 | 0,500 | 5,3×10-10 | 2,6×10-10 | 1,5×10-10 | 1,0×10-10 | 8,0×10-11 |
| რუთენიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ru-94 | 0,863 სთ | 0,100 | 9,3×10-10 | 0,050 | 5,9×10-10 | 3,1×10-10 | 1,9×10-10 | 1,2×10-10 | 9,4×10-11 |
| Ru-97 | 2,90 დღე | 0,100 | 1,2×10-9 | 0,050 | 8,5×10-10 | 4,7×10-10 | 3,0×10-10 | 1,9×10-10 | 1,5×10-10 |
| Ru-103 | 39,3 დღე | 0,100 | 7,1×10-9 | 0,050 | 4,6×10-9 | 2,4×10-9 | 1,5×10-9 | 9,2×10-10 | 7,3×10-10 |
| Ru-105 | 4,44 სთ | 0,100 | 2,7×10-9 | 0,050 | 1,8×10-9 | 9,1×10-10 | 5,5×10-10 | 3,3×10-10 | 2,6×10-10 |
| Ru-106 | 1,01 წ | 0,100 | 8,4×10-8 | 0,050 | 4,9×10-8 | 2,5×10-8 | 1,5×10-8 | 8,6×10-9 | 7,0×10-9 |
| როდიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rh-99 | 16,0 დღე | 0,100 | 4,2×10-9 | 0,050 | 2,9×10-9 | 1,6×10-9 | 1,0×10-9 | 6,5×10-10 | 5,1×10-10 |
| Rh-99m | 4,70 სთ | 0,100 | 4,9×10-10 | 0,050 | 3,5×10-10 | 2,0×10-10 | 1,3×10-10 | 8,3×10-11 | 6,6×10-11 |
| Rh-100 | 20,8 სთ | 0,100 | 4,9×10-9 | 0,050 | 3,6×10-9 | 2,0×10-9 | 1,4×10-9 | 8,8×10-10 | 7,1×10-10 |
| Rh-101 | 3,20 წ | 0,100 | 4,9×10-9 | 0,050 | 2,8×10-9 | 1,6×10-9 | 1,0×10-9 | 6,7×10-10 | 5,5×10-10 |
| Rh-101m | 4,34 დღე | 0,100 | 1,7×10-9 | 0,050 | 1,2×10-9 | 6,8×10-10 | 4,4×10-10 | 2,8×10-10 | 2,2×10-10 |
| Rh-102 | 2,90 წ | 0,100 | 1,9×10-8 | 0,050 | 1,0×10-8 | 6,4×10-9 | 4,3×10-9 | 3,0×10-9 | 2,6×10-9 |
| Rh-102m | 207 დღე | 0,100 | 1,2×10-8 | 0,050 | 7,4×10-9 | 3,9×10-9 | 2,4×10-9 | 1,4×10-9 | 1,2×10-9 |
| Rh-103m | 0,935 სთ | 0,100 | 4,7×10-11 | 0,050 | 2,7×10-11 | 1,3×10-11 | 7,4×10-12 | 4,8×10-12 | 3,8×10-12 |
| Rh-105 | 1,47 დღე | 0,100 | 4,0×10-9 | 0,050 | 2,7×10-9 | 1,3×10-9 | 8,0×10-10 | 4,6×10-10 | 3,7×10-10 |
| Rh-106m | 2,20 სთ | 0,100 | 1,4×10-9 | 0,050 | 9,7×10-10 | 5,3×10-10 | 3,3×10-10 | 2,0×10-10 | 1,6×10-10 |
| Rh-107 | 0,362 სთ | 0,100 | 2,9×10-10 | 0,050 | 1,6×10-10 | 7,9×10-11 | 4,5×10-11 | 3,1×10-11 | 2,4×10-11 |
| პალადიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pd-100 | 3,63 დღე | 0,050 | 7,4×10-9 | 0,005 | 5,2×10-9 | 2,9×10-9 | 1,9×10-9 | 1,2×10-9 | 9,4×10-10 |
| Pd-101 | 8,27 სთ | 0,050 | 8,2×10-10 | 0,005 | 5,7×10-10 | 3,1×10-10 | 1,9×10-10 | 1,2×10-10 | 9,4×10-11 |
| Pd-103 | 17,0 დღე | 0,050 | 2,2×10-9 | 0,005 | 1,4×10-9 | 7,2×10-10 | 4,3×10-10 | 2,4×10-10 | 1,9×10-10 |
| Pd-107 | 6,50×106 წ | 0,050 | 4,4×10-10 | 0,005 | 2,8×10-10 | 1,4×10-10 | 8,1×10-11 | 4,6×10-11 | 3,7×10-11 |
| Pd-109 | 13,4 სთ | 0,050 | 6,3×10-9 | 0,005 | 4,1×10-9 | 2,0×10-9 | 1,2×10-9 | 6,8×10-10 | 5,5×10-10 |
| ვერცხლი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ag-102 | 0,215 სთ | 0,100 | 4,2×10-10 | 0,050 | 2,4×10-10 | 1,2×10-10 | 7,3×10-11 | 5,0×10-11 | 4,0×10-11 |
| Ag-103 | 1,09 სთ | 0,100 | 4,5×10-10 | 0,050 | 2,7×10-10 | 1,4×10-10 | 8,3×10-11 | 5,5×10-11 | 4,3×10-11 |
| Ag-104 | 1,15 სთ | 0,100 | 4,3×10-10 | 0,050 | 2,9×10-10 | 1,7×10-10 | 1,1×10-10 | 7,5×10-11 | 6,0×10-11 |
| Ag-104m | 0,558 სთ | 0,100 | 5,6×10-10 | 0,050 | 3,3×10-10 | 1,7×10-10 | 1,0×10-10 | 6,8×10-11 | 5,4×10-11 |
| Ag-105 | 41,0 დღე | 0,100 | 3,9×10-9 | 0,050 | 2,5×10-9 | 1,4×10-9 | 9,1×10-10 | 5,9×10-10 | 4,7×10-10 |
| Ag-106 | 0,399 სთ | 0,100 | 3,7×10-10 | 0,050 | 2,1×10-10 | 1,0×10-10 | 6,0×10-11 | 4,1×10-11 | 3,2×10-11 |
| Ag-106m | 8,41 დღე | 0,100 | 9,7×10-9 | 0,050 | 6,9×10-9 | 4,1×10-9 | 2,8×10-9 | 1,8×10-9 | 1,5×10-9 |
| Ag-108m | 1,27×102 წ | 0,100 | 2,1×10-8 | 0,050 | 1,1×10-8 | 6,5×10-9 | 4,3×10-9 | 2,8×10-9 | 2,3×10-9 |
| Ag-110m | 250 დღე | 0,100 | 2,4×10-8 | 0,050 | 1,4×10-8 | 7,8×10-9 | 5,2×10-9 | 3,4×10-9 | 2,8×10-9 |
| Ag-111 | 7,45 დღე | 0,100 | 1,4×10-8 | 0,050 | 9,3×10-9 | 4,6×10-9 | 2,7×10-9 | 1,6×10-9 | 1,3×10-9 |
| Ag-112 | 3,12 სთ | 0,100 | 4,9×10-9 | 0,050 | 3,0×10-9 | 1,5×10-9 | 8,9×10-10 | 5,4×10-10 | 4,3×10-10 |
| Ag-115 | 0,333 სთ | 0,100 | 7,2×10-10 | 0,050 | 4,1×10-10 | 2,0×10-10 | 1,2×10-10 | 7,7×10-11 | 6,0×10-11 |
| კადმიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd-104 | 0,961 სთ | 0,100 | 4,2×10-10 | 0,050 | 2,9×10-10 | 1,7×10-10 | 1,1×10-10 | 7,2×10-11 | 5,4×10-11 |
| Cd-107 | 6,49 სთ | 0,100 | 7,1×10-10 | 0,050 | 4,6×10-10 | 2,3×10-10 | 1,3×10-10 | 7,8×10-11 | 6,2×10-11 |
| Cd-109 | 1,27 წ | 0,100 | 2,1×10-8 | 0,050 | 9,5×10-9 | 5,5×10-9 | 3,5×10-9 | 2,4×10-9 | 2,0×10-9 |
| Cd-113 | 9,30×1015 წ | 0,100 | 1,0×10-7 | 0,050 | 4,8×10-8 | 3,7×10-8 | 3,0×10-8 | 2,6×10-8 | 2,5×10-8 |
| Cd-113m | 13,6 г. | 0,100 | 1,2×10-7 | 0,050 | 5,6×10-8 | 3,9×10-8 | 2,9×10-8 | 2,4×10-8 | 2,3×10-8 |
| Cd-115 | 2,23 დღე | 0,100 | 1,4×10-8 | 0,050 | 9,7×10-9 | 4,9×10-9 | 2,9×10-9 | 1,7×10-9 | 1,4×10-9 |
| Cd-115m | 44,6 დღე | 0,100 | 4,1×10-8 | 0,050 | 1,9×10-8 | 9,7×10-9 | 6,9×10-9 | 4,1×10-9 | 3,3×10-9 |
| Cd-117 | 2,49 სთ | 0,100 | 2,9×10-9 | 0,050 | 1,9×10-9 | 9,5×10-10 | 5,7×10-10 | 3,5×10-10 | 2,8×10-10 |
| Cd-117m | 3,36 სთ | 0,100 | 2,6×10-9 | 0,050 | 1,7×10-9 | 9,0×10-10 | 5,6×10-10 | 3,5×10-10 | 2,8×10-10 |
| ინდიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In-109 | 4,20 სთ | 0,040 | 5,2×10-10 | 0,020 | 3,6×10-10 | 2,0×10-10 | 1,3×10-10 | 8,2×10-11 | 6,6×10-11 |
| In-110 | 4,90 სთ | 0,040 | 1,5×10-9 | 0,020 | 1,1×10-9 | 6,5×10-10 | 4,4×10-10 | 3,0×10-1 | 2,4×10-10 |
| In-110m | 1,15 სთ | 0,040 | 1,1×10-9 | 0,020 | 6,4×10-10 | 3,2×10-10 | 1,9×10-10 | 1,3×10-1 | 1,0×10-10 |
| In-111 | 2,83 დღე | 0,040 | 2,4×10-9 | 0,020 | 1,7×10-9 | 9,1×10-10 | 5,9×10-10 | 3,7×10-1 | 2,9×10-10 |
| In-112 | 0,240 სთ | 0,040 | 1,2×10-10 | 0,020 | 6,7×10-11 | 3,3×10-11 | 1,9×10-11 | 1,3×10-1 | 1,0×10-11 |
| In-113m | 1,66 სთ | 0,040 | 3,0×10-10 | 0,020 | 1,8×10-10 | 9,3×10-11 | 6,2×10-11 | 3,6×10-1 | 2,8×10-11 |
| In-114m | 49,5 დღე | 0,040 | 5,6×10-8 | 0,020 | 3,1×10-8 | 1,5×10-8 | 9,0×10-9 | 5,2×10-9 | 4,1×10-9 |
| In-115 | 5,10×1015 წ | 0,040 | 1,3×10-7 | 0,020 | 6,4×10-8 | 4,8×10-8 | 4,3×10-8 | 3,6×10-8 | 3,2×10-8 |
| In-115m | 4,49 სთ | 0,040 | 9,6×10-10 | 0,020 | 6,0×10-10 | 3,0×10-10 | 1,8×10-10 | 1,1×10-1 | 8,6×10-11 |
| In-116m | 0,902 სთ | 0,040 | 5,8×10-10 | 0,020 | 3,6×10-10 | 1,9×10-10 | 1,2×10-10 | 8,0×10-1 | 6,4×10-11 |
| In-117 | 0,730 სთ | 0,040 | 3,3×10-10 | 0,020 | 1,9×10-10 | 9,7×10-11 | 5,8×10-11 | 3,9×10-1 | 3,1×10-11 |
| In-117m | 1,94 სთ | 0,040 | 1,4×10-9 | 0,020 | 8,6×10-10 | 4,3×10-10 | 2,5×10-10 | 1,6×10-1 | 1,2×10-10 |
| In-119m | 0,300 სთ | 0,040 | 5,9×10-10 | 0,020 | 3,2×10-10 | 1,6×10-10 | 8,8×10-11 | 6,0×10-1 | 4,7×10-11 |
| კალა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sn-110 | 4,00 სთ | 0,040 | 3,5×10-9 | 0,020 | 2,3×10-9 | 1,2×10-9 | 7,4×10-10 | 4,4×10-1 | 3,5×10-10 |
| Sn-111 | 0,588 სთ | 0,040 | 2,5×10-10 | 0,020 | 1,5×10-10 | 7,4×10-11 | 4,4×10-11 | 3,0×10-1 | 2,3×10-11 |
| Sn-113 | 115 დღე | 0,040 | 7,8×10-9 | 0,020 | 5,0×10-9 | 2,6×10-9 | 1,6×10-9 | 9,2×10-1 | 7,3×10-10 |
| Sn-117m | 13,6 დღე | 0,040 | 7,7×10-9 | 0,020 | 5,0×10-9 | 2,5×10-9 | 1,5×10-9 | 8,8×10-1 | 7,1×10-10 |
| Sn-119m | 293 დღე | 0,040 | 4,1×10-9 | 0,020 | 2,5×10-9 | 1,3×10-9 | 7,5×10-10 | 4,3×10-1 | 3,4×10-10 |
| Sn-121 | 1,13 დღე | 0,040 | 2,6×10-9 | 0,020 | 1,7×10-9 | 8,4×10-10 | 5,0×10-10 | 2,8×10-1 | 2,3×10-10 |
| Sn-121m | 55,0 წ | 0,040 | 4,6×10-9 | 0,020 | 2,7×10-9 | 1,4×10-9 | 8,2×10-10 | 4,7×10-1 | 3,8×10-10 |
| Sn-123 | 129 დღე | 0,040 | 2,5×10-8 | 0,020 | 1,6×10-8 | 7,8×10-9 | 4,6×10-9 | 2,6×10-9 | 2,1×10-9 |
| Sn-123m | 0,668 სთ | 0,040 | 4,7×10-10 | 0,020 | 2,6×10-10 | 1,3×10-10 | 7,3×10-11 | 4,9×10-1 | 3,8×10-11 |
| Sn-125 | 9,64 დღე | 0,040 | 3,5×10-8 | 0,020 | 2,2×10-8 | 1,1×10-8 | 6,7×10-9 | 3,8×10-9 | 3,1×10-9 |
| Sn-126 | 1,00×105 წ | 0,040 | 5,0×10-8 | 0,020 | 3,0×10-8 | 1,6×10-8 | 9,8×10-9 | 5,9×10-9 | 4,7×10-9 |
| Sn-127 | 2,10 სთ | 0,040 | 2,0×10-9 | 0,020 | 1,3×10-9 | 6,6×10-10 | 4,0×10-10 | 2,5×10-1 | 2,0×10-10 |
| Sn-128 | 0,985 სთ | 0,040 | 1,6×10-9 | 0,020 | 9,7×10-10 | 4,9×10-10 | 3,0×10-10 | 1,9×10-1 | 1,5×10-10 |
| სტიბიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb-115 | 0,530 სთ | 0,200 | 2,5×10-10 | 0,100 | 1,5×10-10 | 7,5×10-11 | 4,5×10-11 | 3,1×10-11 | 2,4×10-11 |
| Sb-116 | 0,263 სთ | 0,200 | 2,7×10-10 | 0,100 | 1,6×10-10 | 8,0×10-11 | 4,8×10-11 | 3,3×10-11 | 2,6×10-11 |
| Sb-116m | 1,00 სთ | 0,200 | 5,0×10-10 | 0,100 | 3,3×10-10 | 1,9×10-10 | 1,2×10-10 | 8,3×10-11 | 6,7×10-11 |
| Sb-117 | 2,80 სთ | 0,200 | 1,6×10-10 | 0,100 | 1,0×10-10 | 5,6×10-11 | 3,5×10-11 | 2,2×10-11 | 1,8×10-11 |
| Sb-118m | 5,00 სთ | 0,200 | 1,3×10-9 | 0,100 | 1,0×10-9 | 5,8×10-10 | 3,9×10-10 | 2,6×10-10 | 2,1×10-10 |
| Sb-119 | 1,59 დღე | 0,200 | 8,4×10-10 | 0,100 | 5,8×10-10 | 3,0×10-10 | 1,8×10-10 | 1,0×10-10 | 8,0×10-11 |
| Sb-120 | 5,76 დღე | 0,200 | 8,1×10-9 | 0,100 | 6,0×10-9 | 3,5×10-9 | 2,3×10-9 | 1,6×10-9 | 1,2×10-9 |
| Sb-120 | 0,265 სთ | 0,200 | 1,7×10-10 | 0,100 | 9,4×10-11 | 4,6×10-11 | 2,7×10-11 | 1,8×10-11 | 1,4×10-11 |
| Sb-122 | 2,70 დღე | 0,200 | 1,8×10-8 | 0,100 | 1,2×10-8 | 6,1×10-9 | 3,7×10-9 | 2,1×10-9 | 1,7×10-9 |
| Sb-124 | 60,2 დღე | 0,200 | 2,5×10-8 | 0,100 | 1,6×10-8 | 8,4×10-9 | 5,2×10-9 | 3,2×10-9 | 2,5×10-9 |
| Sb-124m | 0,337 სთ | 0,200 | 8,5×10-11 | 0,100 | 4,9×10-11 | 2,5×10-11 | 1,5×10-11 | 1,0×10-11 | 8,0×10-12 |
| Sb-125 | 2,77 წ | 0,200 | 1,1×10-8 | 0,100 | 6,1×10-9 | 3,4×10-9 | 2,1×10-9 | 1,4×10-9 | 1,1×10-9 |
| Sb-126 | 12,4 დღე | 0,200 | 2,0×10-8 | 0,100 | 1,4×10-8 | 7,6×10-9 | 4,9×10-9 | 3,1×10-9 | 2,4×10-9 |
| Sb-126m | 0,317 სთ | 0,200 | 3,9×10-10 | 0,100 | 2,2×10-10 | 1,1×10-10 | 6,6×10-11 | 4,5×10-11 | 3,6×10-11 |
| Sb-127 | 3,85 დღე | 0,200 | 1,7×10-8 | 0,100 | 1,2×10-8 | 5,9×10-9 | 3,6×10-9 | 2,1×10-9 | 1,7×10-9 |
| Sb-128 | 9,01 სთ | 0,200 | 6,3×10-9 | 0,100 | 4,5×10-9 | 2,4×10-9 | 1,5×10-9 | 9,5×10-10 | 7,6×10-10 |
| Sb-128 | 0,173 სთ | 0,200 | 3,7×10-10 | 0,100 | 2,1×10-10 | 1,0×10-10 | 6,0×10-11 | 4,1×10-11 | 3,3×10-11 |
| Sb-129 | 4,32 სთ | 0,200 | 4,3×10-9 | 0,100 | 2,8×10-9 | 1,5×10-9 | 8,8×10-10 | 5,3×10-10 | 4,2×10-10 |
| Sb-130 | 0,667 სთ | 0,200 | 9,1×10-10 | 0,100 | 5,4×10-10 | 2,8×10-10 | 1,7×10-10 | 1,2×10-10 | 9,1×10-11 |
| Sb-131 | 0,383 სთ | 0,200 | 1,1×10-9 | 0,100 | 7,3×10-10 | 3,9×10-10 | 2,1×10-10 | 1,4×10-10 | 1,0×10-10 |
| ტელური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Te-116 | 2,49 სთ | 0,600 | 1,4×10-9 | 0,300 | 1,0×10-9 | 5,5×10-10 | 3,4×10-10 | 2,1×10-10 | 1,7×10-1 |
| Te-121 | 17,0 დღე | 0,600 | 3,1×10-9 | 0,300 | 2,0×10-9 | 1,2×10-9 | 8,0×10-10 | 5,4×10-10 | 4,3×10-1 |
| Te-121m | 154 დღე | 0,600 | 2,7×10-8 | 0,300 | 1,2×10-8 | 6,9×10-9 | 4,2×10-9 | 2,8×10-9 | 2,3×10-9 |
| Te-123 | 1,00×1013 წ | 0,600 | 2,0×10-8 | 0,300 | 9,3×10-9 | 6,9×10-9 | 5,4×10-9 | 4,7×10-9 | 4,4×10-9 |
| Te-123m | 120 დღე | 0,600 | 1,9×10-8 | 0,300 | 8,8×10-9 | 4,9×10-9 | 2,8×10-9 | 1,7×10-9 | 1,4×10-9 |
| Te-125m | 58,0 დღე | 0,600 | 1,3×10-8 | 0,300 | 6,3×10-9 | 3,3×10-9 | 1,9×10-9 | 1,1×10-9 | 8,7×10-10 |
| Te-127 | 9,35 სთ | 0,600 | 1,5×10-9 | 0,300 | 1,2×10-9 | 6,2×10-10 | 3,6×10-10 | 2,1×10-10 | 1,7×10-10 |
| Te-127m | 109 დღე | 0,600 | 4,1×10-8 | 0,300 | 1,8×10-8 | 9,5×10-9 | 5,2×10-9 | 3,0×10-9 | 2,3×10-9 |
| Te-129 | 1,16 სთ | 0,600 | 7,5×10-10 | 0,300 | 4,4×10-1 | 2,1×10-10 | 1,2×10-10 | 8,0×10-11 | 6,3×10-11 |
| Te-129m | 33,6 დღე | 0,600 | 4,4×10-8 | 0,300 | 2,4×10-8 | 1,2×10-8 | 6,6×10-9 | 3,9×10-9 | 3,0×10-9 |
| Te-131 | 0,417 სთ | 0,600 | 9,0×10-10 | 0,300 | 6,6×10-1 | 3,5×10-10 | 1,9×10-10 | 1,2×10-10 | 8,7×10-11 |
| Te-131m | 1,25 დღე | 0,600 | 2,0×10-8 | 0,300 | 1,4×10-8 | 7,8×10-9 | 4,3×10-9 | 2,7×10-9 | 1,9×10-9 |
| Te-132 | 3,26 დღე | 0,600 | 4,8×10-8 | 0,300 | 3,0×10-8 | 1,6×10-8 | 8,3×10-9 | 5,3×10-9 | 3,8×10-9 |
| Te-133 | 0,207 სთ | 0,600 | 8,4×10-10 | 0,300 | 6,3×10-1 | 3,3×10-10 | 1,6×10-10 | 1,1×10-10 | 7,2×10-11 |
| Te-133m | 0,923 სთ | 0,600 | 3,1×10-9 | 0,300 | 2,4×10-9 | 1,3×10-9 | 6,3×10-10 | 4,1×10-10 | 2,8×10-10 |
| Te-134 | 0,696 სთ | 0,600 | 1,1×10-9 | 0,300 | 7,5×10-1 | 3,9×10-10 | 2,2×10-10 | 1,4×10-10 | 1,1×10-10 |
| იოდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-120 | 1,35 სთ | 1,000 | 3,9×10-9 | 1,000 | 2,8×10-9 | 1,4×10-9 | 7,2×10-10 | 4,8×10-10 | 3,4×10-10 |
| I-120m | 0,883 სთ | 1,000 | 2,3×10-9 | 1,000 | 1,5×10-9 | 7,8×10-10 | 4,2×10-10 | 2,9×10-10 | 2,1×10-10 |
| I-121 | 2,12 სთ | 1,000 | 6,2×10-10 | 1,000 | 5,3×10-1 | 3,1×10-10 | 1,7×10-10 | 1,2×10-10 | 8,2×10-11 |
| I-123 | 13,2 სთ | 1,000 | 2,2×10-9 | 1,000 | 1,9×10-9 | 1,1×10-9 | 4,9×10-10 | 3,3×10-10 | 2,1×10-10 |
| I-124 | 4,18 დღე | 1,000 | 1,2×10-7 | 1,000 | 1,1×10-7 | 6,3×10-8 | 3,1×10-8 | 2,0×10-8 | 1,3×10-8 |
| I-125 | 60,1 დღე | 1,000 | 5,2×10-8 | 1,000 | 5,7×10-8 | 4,1×10-8 | 3,1×10-8 | 2,2×10-8 | 1,5×10-8 |
| I-126 | 13,0 დღე | 1,000 | 2,1×10-7 | 1,000 | 2,1×10-7 | 1,3×10-7 | 6,8×10-8 | 4,5×10-8 | 2,9×10-8 |
| I-128 | 0,416 სთ | 1,000 | 5,7×10-10 | 1,000 | 3,3×10-1 | 1,6×10-10 | 8,9×10-11 | 6,0×10-11 | 4,6×10-11 |
| I-129 | 1,57×107 წ | 1,000 | 1,8×10-7 | 1,000 | 2,2×10-7 | 1,7×10-7 | 1,9×10-7 | 1,4×10-7 | 1,1×10-7 |
| I-130 | 12,4 სთ | 1,000 | 2,1×10-8 | 1,000 | 1,8×10-8 | 9,8×10-9 | 4,6×10-9 | 3,0×10-9 | 2,0×10-9 |
| I-131 | 8,04 დღე | 1,000 | 1,8×10-7 | 1,000 | 1,8×10-7 | 1,0×10-7 | 5,2×10-8 | 3,4×10-8 | 2,2×10-8 |
| I-132 | 2,30 სთ | 1,000 | 3,0×10-9 | 1,000 | 2,4×10-9 | 1,3×10-9 | 6,2×10-10 | 4,1×10-10 | 2,9×10-10 |
| I-132m | 1,39 სთ | 1,000 | 2,4×10-9 | 1,000 | 2,0×10-9 | 1,1×10-9 | 5,0×10-10 | 3,3×10-10 | 2,2×10-10 |
| I-133 | 20,8 სთ | 1,000 | 4,9×10-8 | 1,000 | 4,4×10-8 | 2,3×10-8 | 1,0×10-8 | 6,8×10-9 | 4,3×10-9 |
| I-134 | 0,876 სთ | 1,000 | 1,1×10-9 | 1,000 | 7,5×10-1 | 3,9×10-10 | 2,1×10-10 | 1,4×10-10 | 1,1×10-10 |
| I-135 | 6,61 სთ | 1,000 | 1,0×10-8 | 1,000 | 8,9×10-9 | 4,7×10-9 | 2,2×10-9 | 1,4×10-9 | 9,3×10-10 |
| ცეზიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs-125 | 0,750 სთ | 1,000 | 3,9×10-10 | 1,000 | 2,2×10-10 | 1,1×10-10 | 6,5×10-11 | 4,4×10-11 | 3,5×10-11 |
| Cs-127 | 6,25 სთ | 1,000 | 1,8×10-10 | 1,000 | 1,2×10-10 | 6,6×10-11 | 4,2×10-11 | 2,9×10-11 | 2,4×10-11 |
| Cs-129 | 1,34 დღე | 1,000 | 4,4×10-10 | 1,000 | 3,0×10-10 | 1,7×10-10 | 1,1×10-10 | 7,2×10-11 | 6,0×10-11 |
| Cs-130 | 0,498 სთ | 1,000 | 3,3×10-10 | 1,000 | 1,8×10-10 | 9,0×10-11 | 5,2×10-11 | 3,6×10-11 | 2,8×10-11 |
| Cs-131 | 9,69 დღე | 1,000 | 4,6×10-10 | 1,000 | 2,9×10-10 | 1,6×10-10 | 1,0×10-10 | 6,9×10-11 | 5,8×10-11 |
| Cs-132 | 6,48 დღე | 1,000 | 2,7×10-9 | 1,000 | 1,8×10-9 | 1,1×10-9 | 7,7×10-10 | 5,7×10-10 | 5,0×10-10 |
| Cs-134 | 2,06 წ | 1,000 | 2,6×10-8 | 1,000 | 1,6×10-8 | 1,3×10-8 | 1,4×10-8 | 1,9×10-8 | 1,9×10-8 |
| Cs-134m | 2,90 სთ | 1,000 | 2,1×10-10 | 1,000 | 1,2×10-10 | 5,9×10-11 | 3,5×10-11 | 2,5×10-11 | 2,0×10-11 |
| Cs-135 | 2,30×106 წ | 1,000 | 4,1×10-9 | 1,000 | 2,3×10-9 | 1,7×10-9 | 1,7×10-9 | 2,0×10-9 | 2,0×10-9 |
| Cs-135m | 0,883 სთ | 1,000 | 1,3×10-10 | 1,000 | 8,6×10-11 | 4,9×10-11 | 3,2×10-11 | 2,3×10-11 | 1,9×10-11 |
| Cs-136 | 13,1 დღე | 1,000 | 1,5×10-8 | 1,000 | 9,5×10-9 | 6,1×10-9 | 4,4×10-9 | 3,4×10-9 | 3,0×10-9 |
| Cs-137 | 30,0 წ | 1,000 | 2,1×10-8 | 1,000 | 1,2×10-8 | 9,6×10-9 | 1,0×10-8 | 1,3×10-8 | 1,3×10-8 |
| Cs-138 | 0,536 სთ | 1,000 | 1,1×10-9 | 1,000 | 5,9×10-10 | 2,9×10-10 | 1,7×10-10 | 1,2×10-10 | 9,2×10-11 |
| ბარიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ba-126 | 1,61 სთ | 0,600 | 2,7×10-9 | 0,200 | 1,7×10-9 | 8,5×10-10 | 5,0×10-10 | 3,1×10-10 | 2,6×10-10 |
| Ba-128 | 2,43 დღე | 0,600 | 2,0×10-8 | 0,200 | 1,7×10-8 | 9,0×10-9 | 5,2×10-9 | 3,0×10-9 | 2,7×10-9 |
| Ba-131 | 11,8 დღე | 0,600 | 4,2×10-9 | 0,200 | 2,6×10-9 | 1,4×10-9 | 9,4×10-10 | 6,2×10-10 | 4,5×10-10 |
| Ba-131m | 0,243 სთ | 0,600 | 5,8×10-11 | 0,200 | 3,2×10-11 | 1,6×10-11 | 9,3×10-12 | 6,3×10-12 | 4,9×10-12 |
| Ba-133 | 10,7 წ | 0,600 | 2,2×10-8 | 0,200 | 6,2×10-9 | 3,9×10-9 | 4,6×10-9 | 7,3×10-9 | 1,5×10-9 |
| Ba-133m | 1,62 დღე | 0,600 | 4,2×10-9 | 0,200 | 3,6×10-9 | 1,8×10-9 | 1,1×10-9 | 5,9×10-10 | 5,4×10-10 |
| Ba-135m | 1,20 დღე | 0,600 | 3,3×10-9 | 0,200 | 2,9×10-9 | 1,5×10-9 | 8,5×10-10 | 4,7×10-10 | 4,3×10-10 |
| Ba-139 | 1,38 სთ | 0,600 | 1,4×10-9 | 0,200 | 8,4×10-10 | 4,1×10-10 | 2,4×10-10 | 1,5×10-10 | 1,2×10-10 |
| Ba-140 | 12,7 დღე | 0,600 | 3,2×10-8 | 0,200 | 1,8×10-8 | 9,2×10-9 | 5,8×10-9 | 3,7×10-9 | 2,6×10-9 |
| Ba-141 | 0,305 სთ | 0,600 | 7,6×10-10 | 0,200 | 4,7×10-10 | 2,3×10-10 | 1,3×10-10 | 8,6×10-11 | 7,0×10-11 |
| Ba-142 | 0,177 სთ | 0,600 | 3,6×10-10 | 0,200 | 2,2×10-10 | 1,1×10-10 | 6,6×10-11 | 4,3×10-11 | 3,5×10-11 |
| ლანთანი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La-131 | 0,983 სთ | 0,005 | 3,5×10-10 | 5,0×10-4 | 2,1×10-10 | 1,1×10-10 | 6,6×10-11 | 4,4×10-11 | 3,5×10-11 |
| La-132 | 4,80 სთ | 0,005 | 3,8×10-9 | 5,0×10-4 | 2,4×10-9 | 1,3×10-9 | 7,8×10-10 | 4,8×10-10 | 3,9×10-10 |
| La-135 | 19,5 სთ | 0,005 | 2,8×10-10 | 5,0×10-4 | 1,9×10-10 | 1,0×10-10 | 6,4×10-11 | 3,9×10-11 | 3,0×10-11 |
| La-137 | 6,00×104 წ | 0,005 | 1,1×10-9 | 5,0×10-4 | 4,5×10-10 | 2,5×10-10 | 1,6×10-10 | 1,0×10-10 | 8,1×10-11 |
| La-138 | 1,35×1011 წ | 0,005 | 1,3×10-8 | 5,0×10-4 | 4,6×10-9 | 2,7×10-9 | 1,9×10-9 | 1,3×10-9 | 1,1×10-9 |
| La-140 | 1,68 დღე | 0,005 | 2,0×10-8 | 5,0×10-4 | 1,3×10-8 | 6,8×10-9 | 4,2×10-9 | 2,5×10-9 | 2,0×10-9 |
| La-141 | 3,93 სთ | 0,005 | 4,3×10-9 | 5,0×10-4 | 2,6×10-9 | 1,3×10-9 | 7,6×10-10 | 4,5×10-10 | 3,6×10-10 |
| La-142 | 1,54 სთ | 0,005 | 1,9×10-9 | 5,0×10-4 | 1,1×10-9 | 5,8×10-10 | 3,5×10-10 | 2,3×10-10 | 1,8×10-10 |
| La-143 | 0,237 სთ | 0,005 | 6,9×10-10 | 5,0×10-4 | 3,9×10-10 | 1,9×10-10 | 1,1×10-10 | 7,1×10-11 | 5,6×10-11 |
| ცერიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce-134 | 3,00 დღე | 0,005 | 2,8×10-8 | 5,0×10-4 | 1,8×10-8 | 9,1×10-9 | 5,5×10-9 | 3,2×10-9 | 2,5×10-9 |
| Ce-135 | 17,6 სთ | 0,005 | 7,0×10-9 | 5,0×10-4 | 4,7×10-9 | 2,6×10-9 | 1,6×10-9 | 1,0×10-9 | 7,9×10-10 |
| Ce-137 | 9,00 სთ | 0,005 | 2,6×10-10 | 5,0×10-4 | 1,7×10-10 | 8,8×10-11 | 5,4×10-11 | 3,2×10-11 | 2,5×10-11 |
| Ce-137m | 1,43 დღე | 0,005 | 6,1×10-9 | 5,0×10-4 | 3,9×10-9 | 2,0×10-9 | 1,2×10-9 | 6,8×10-10 | 5,4×10-10 |
| Ce-139 | 138 დღე | 0,005 | 2,6×10-9 | 5,0×10-4 | 1,6×10-9 | 8,6×10-10 | 5,4×10-10 | 3,3×10-10 | 2,6×10-10 |
| Ce-141 | 32,5 დღე | 0,005 | 8,1×10-9 | 5,0×10-4 | 5,1×10-9 | 2,6×10-9 | 1,5×10-9 | 8,8×10-10 | 7,1×10-10 |
| Ce-143 | 1,38 დღე | 0,005 | 1,2×10-8 | 5,0×10-4 | 8,0×10-9 | 4,1×10-9 | 2,4×10-9 | 1,4×10-9 | 1,1×10-9 |
| Ce-144 | 284 დღე | 0,005 | 6,6×10-8 | 5,0×10-4 | 3,9×10-8 | 1,9×10-8 | 1,1×10-8 | 6,5×10-9 | 5,2×10-9 |
| პრაზეოდიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pr-136 | 0,218 სთ | 0,005 | 3,7×10-10 | 5,0×10-4 | 2,1×10-10 | 1,0×10-10 | 6,1×10-11 | 4,2×10-11 | 3,3×10-11 |
| Pr-137 | 1,28 სთ | 0,005 | 4,1×10-10 | 5,0×10-4 | 2,5×10-10 | 1,3×10-10 | 7,7×10-11 | 5,0×10-11 | 4,0×10-11 |
| Pr-138m | 2,10 სთ | 0,005 | 1,0×10-9 | 5,0×10-4 | 7,4×10-10 | 4,1×10-10 | 2,6×10-10 | 1,6×10-10 | 1,3×10-10 |
| Pr-139 | 4,51 სთ | 0,005 | 3,2×10-10 | 5,0×10-4 | 2,0×10-10 | 1,1×10-10 | 6,5×10-11 | 4,0×10-11 | 3,1×10-11 |
| Pr-142 | 19,1 სთ | 0,005 | 1,5×10-8 | 5,0×10-4 | 9,8×10-9 | 4,9×10-9 | 2,9×10-9 | 1,6×10-9 | 1,3×10-9 |
| Pr-142m | 0,243 სთ | 0,005 | 2,0×10-10 | 5,0×10-4 | 1,2×10-10 | 6,2×10-11 | 3,7×10-11 | 2,1×10-11 | 1,7×10-11 |
| Pr-143 | 13,6 დღე | 0,005 | 1,4×10-8 | 5,0×10-4 | 8,7×10-9 | 4,3×10-9 | 2,6×10-9 | 1,5×10-9 | 1,2×10-9 |
| Pr-144 | 0,288 სთ | 0,005 | 6,4×10-10 | 5,0×10-4 | 3,5×10-10 | 1,7×10-10 | 9,5×10-11 | 6,5×10-11 | 5,0×10-11 |
| Pr-145 | 5,98 სთ | 0,005 | 4,7×10-9 | 5,0×10-4 | 2,9×10-9 | 1,4×10-9 | 8,5×10-10 | 4,9×10-10 | 3,9×10-10 |
| Pr-147 | 0,227 სთ | 0,005 | 3,9×10-10 | 5,0×10-4 | 2,2×10-10 | 1,1×10-10 | 6,1×10-11 | 4,2×10-11 | 3,3×10-11 |
| ნეოდიმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nd-136 | 0,844 სთ | 0,005 | 1,0×10-9 | 5,0×10-4 | 6,1×10-10 | 3,1×10-10 | 1,9×10-10 | 1,2×10-10 | 9,9×10-11 |
| Nd-138 | 5,04 სთ | 0,005 | 7,2×10-9 | 5,0×10-4 | 4,5×10-9 | 2,3×10-9 | 1,3×10-9 | 8,0×10-10 | 6,4×10-10 |
| Nd-139 | 0,495 სთ | 0,005 | 2,1×10-10 | 5,0×10-4 | 1,2×10-10 | 6,3×10-11 | 3,7×10-11 | 2,5×10-11 | 2,0×10-11 |
| Nd-139m | 5,50 სთ | 0,005 | 2,1×10-9 | 5,0×10-4 | 1,4×10-9 | 7,8×10-10 | 5,0×10-10 | 3,1×10-10 | 2,5×10-10 |
| Nd-141 | 2,49 სთ | 0,005 | 7,8×10-11 | 5,0×10-4 | 5,0×10-11 | 2,7×10-11 | 1,6×10-11 | 1,0×10-11 | 8,3×10-12 |
| Nd-147 | 11,0 დღე | 0,005 | 1,2×10-8 | 5,0×10-4 | 7,8×10-9 | 3,9×10-9 | 2,3×10-9 | 1,3×10-9 | 1,1×10-9 |
| Nd-149 | 1,73 სთ | 0,005 | 1,4×10-9 | 5,0×10-4 | 8,7×10-10 | 4,3×10-10 | 2,6×10-10 | 1,6×10-10 | 1,2×10-10 |
| Nd-151 | 0,207 სთ | 0,005 | 3,4×10-10 | 5,0×10-4 | 2,0×10-10 | 9,7×10-11 | 5,7×10-11 | 3,8×10-11 | 3,0×10-11 |
| პრომეთეუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pm-141 | 0,348 სთ | 0,005 | 4,2×10-10 | 5,0×10-4 | 2,4×10-10 | 1,2×10-10 | 6,8×10-11 | 4,6×10-11 | 3,6×10-11 |
| Pm-143 | 265 დღე | 0,005 | 1,9×10-9 | 5,0×10-4 | 1,2×10-9 | 6,7×10-10 | 4,4×10-10 | 2,9×10-10 | 2,3×10-10 |
| Pm-144 | 363 დღე | 0,005 | 7,6×10-9 | 5,0×10-4 | 4,7×10-9 | 2,7×10-9 | 1,8×10-9 | 1,2×10-9 | 9,7×10-10 |
| Pm-145 | 17,7 წ | 0,005 | 1,5×10-9 | 5,0×10-4 | 6,8×10-10 | 3,7×10-10 | 2,3×10-10 | 1,4×10-10 | 1,1×10-10 |
| Pm-146 | 5,53 წ | 0,005 | 1,0×10-8 | 5,0×10-4 | 5,1×10-9 | 2,8×10-9 | 1,8×10-9 | 1,1×10-9 | 9,0×10-10 |
| Pm-147 | 2,62 წ | 0,005 | 3,6×10-9 | 5,0×10-4 | 1,9×10-9 | 9,6×10-10 | 5,7×10-10 | 3,2×10-10 | 2,6×10-10 |
| Pm-148 | 5,37 დღე | 0,005 | 3,0×10-8 | 5,0×10-4 | 1,9×10-8 | 9,7×10-9 | 5,8×10-9 | 3,3×10-9 | 2,7×10-9 |
| Pm-148m | 41,3 დღე | 0,005 | 1,5×10-8 | 5,0×10-4 | 1,0×10-8 | 5,5×10-9 | 3,5×10-9 | 2,2×10-9 | 1,7×10-9 |
| Pm-149 | 2,21 დღე | 0,005 | 1,2×10-8 | 5,0×10-4 | 7,4×10-9 | 3,7×10-9 | 2,2×10-9 | 1,2×10-9 | 9,9×10-10 |
| Pm-150 | 2,68 სთ | 0,005 | 2,8×10-9 | 5,0×10-4 | 1,7×10-9 | 8,7×10-10 | 5,2×10-10 | 3,2×10-10 | 2,6×10-10 |
| Pm-151 | 1,18 დღე | 0,005 | 8,0×10-9 | 5,0×10-4 | 5,1×10-9 | 2,6×10-9 | 1,6×10-9 | 9,1×10-10 | 7,3×10-10 |
| სამარიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sm-141 | 0,170 სთ | 0,005 | 4,5×10-10 | 5,0×10-4 | 2,5×10-10 | 1,3×10-10 | 7,3×10-11 | 5,0×10-11 | 3,9×10-11 |
| Sm-141m | 0,377 სთ | 0,005 | 7,0×10-10 | 5,0×10-4 | 4,0×10-10 | 2,0×10-10 | 1,2×10-10 | 8,2×10-11 | 6,5×10-11 |
| Sm-142 | 1,21 სთ | 0,005 | 2,2×10-9 | 5,0×10-4 | 1,3×10-9 | 6,2×10-10 | 3,6×10-10 | 2,4×10-10 | 1,9×10-10 |
| Sm-145 | 340 დღე | 0,005 | 2,4×10-9 | 5,0×10-4 | 1,4×10-9 | 7,3×10-10 | 4,5×10-10 | 2,7×10-10 | 2,1×10-10 |
| Sm-146 | 1,03×108 წ | 0,005 | 1,5×10-6 | 5,0×10-4 | 1,5×10-7 | 1,0×10-7 | 7,0×10-8 | 5,8×10-8 | 5,4×10-8 |
| Sm-147 | 1,06×1011 წ | 0,005 | 1,4×10-6 | 5,0×10-4 | 1,4×10-7 | 9,2×10-8 | 6,4×10-8 | 5,2×10-8 | 4,9×10-8 |
| Sm-151 | 90,0 წ | 0,005 | 1,5×10-9 | 5,0×10-4 | 6,4×10-10 | 3,3×10-10 | 2,0×10-10 | 1,2×10-10 | 9,8×10-11 |
| Sm-153 | 1,95 დღე | 0,005 | 8,4×10-9 | 5,0×10-4 | 5,4×10-9 | 2,7×10-9 | 1,6×10-9 | 9,2×10-10 | 7,4×10-10 |
| Sm-155 | 0,368 სთ | 0,005 | 3,6×10-10 | 5,0×10-4 | 2,0×10-10 | 9,7×10-11 | 5,5×10-11 | 3,7×10-11 | 2,9×10-11 |
| Sm-156 | 9,40 სთ | 0,005 | 2,8×10-9 | 5,0×10-4 | 1,8×10-9 | 9,0×10-10 | 5,4×10-10 | 3,1×10-10 | 2,5×10-10 |
| ევროპიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eu-145 | 5,94 დღე | 0,005 | 5,1×10-9 | 5,0×10-4 | 3,7×10-9 | 2,1×10-9 | 1,4×10-9 | 9,4×10-10 | 7,5×10-10 |
| Eu-146 | 4,61 დღე | 0,005 | 8,5×10-9 | 5,0×10-4 | 6,2×10-9 | 3,6×10-9 | 2,4×10-9 | 1,6×10-9 | 1,3×10-9 |
| Eu-147 | 24,0 დღე | 0,005 | 3,7×10-9 | 5,0×10-4 | 2,5×10-9 | 1,4×10-9 | 8,9×10-10 | 5,6×10-10 | 4,4×10-10 |
| Eu-148 | 54,5 დღე | 0,005 | 8,5×10-9 | 5,0×10-4 | 6,0×10-9 | 3,5×10-9 | 2,4×10-9 | 1,6×10-9 | 1,3×10-9 |
| Eu-149 | 93,1 დღე | 0,005 | 9,7×10-10 | 5,0×10-4 | 6,3×10-10 | 3,4×10-10 | 2,1×10-10 | 1,3×10-10 | 1,0×10-10 |
| Eu-150 | 34,2 წ | 0,005 | 1,3×10-8 | 5,0×10-4 | 5,7×10-9 | 3,4×10-9 | 2,3×10-9 | 1,5×10-9 | 1,3×10-9 |
| Eu-150 | 12,6 სთ | 0,005 | 4,4×10-9 | 5,0×10-4 | 2,8×10-9 | 1,4×10-9 | 8,2×10-10 | 4,7×10-10 | 3,8×10-10 |
| Eu-152 | 13,3 წ | 0,005 | 1,6×10-8 | 5,0×10-4 | 7,4×10-9 | 4,1×10-9 | 2,6×10-9 | 1,7×10-9 | 1,4×10-9 |
| Eu-152m | 9,32 სთ | 0,005 | 5,7×10-9 | 5,0×10-4 | 3,6×10-9 | 1,8×10-9 | 1,1×10-9 | 6,2×10-10 | 5,0×10-10 |
| Eu-154 | 8,80 წ | 0,005 | 2,5×10-8 | 5,0×10-4 | 1,2×10-8 | 6,5×10-9 | 4,1×10-9 | 2,5×10-9 | 2,0×10-9 |
| Eu-155 | 4,96 წ | 0,005 | 4,3×10-9 | 5,0×10-4 | 2,2×10-9 | 1,1×10-9 | 6,8×10-10 | 4,0×10-10 | 3,2×10-10 |
| Eu-156 | 15,2 დღე | 0,005 | 2,2×10-8 | 5,0×10-4 | 1,5×10-8 | 7,5×10-9 | 4,6×10-9 | 2,7×10-9 | 2,2×10-9 |
| Eu-157 | 15,1 სთ | 0,005 | 6,7×10-9 | 5,0×10-4 | 4,3×10-9 | 2,2×10-9 | 1,3×10-9 | 7,5×10-10 | 6,0×10-10 |
| Eu-158 | 0,765 სთ | 0,005 | 1,1×10-9 | 5,0×10-4 | 6,2×10-10 | 3,1×10-10 | 1,8×10-10 | 1,2×10-10 | 9,4×10-11 |
| გადოლინიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gd-145 | 0,382 სთ | 0,005 | 4,5×10-10 | 5,0×10-4 | 2,6×10-10 | 1,3×10-10 | 8,1×10-11 | 5,6×10-11 | 4,4×10-11 |
| Gd-146 | 48,3 დღე | 0,005 | 9,4×10-9 | 5,0×10-4 | 6,0×10-9 | 3,2×10-9 | 2,0×10-9 | 1,2×10-9 | 9,6×10-10 |
| Gd-147 | 1,59 დღე | 0,005 | 4,5×10-9 | 5,0×10-4 | 3,2×10-9 | 1,8×10-9 | 1,2×10-9 | 7,7×10-10 | 6,1×10-10 |
| Gd-148 | 93,0 წ | 0,005 | 1,7×10-6 | 5,0×10-4 | 1,6×10-7 | 1,1×10-7 | 7,3×10-8 | 5,9×10-8 | 5,6×10-8 |
| Gd-149 | 9,40 დღე | 0,005 | 4,0×10-9 | 5,0×10-4 | 2,7×10-9 | 1,5×10-9 | 9,3×10-10 | 5,7×10-10 | 4,5×10-10 |
| Gd-151 | 120 დღე | 0,005 | 2,1×10-9 | 5,0×10-4 | 1,3×10-9 | 6,8×10-10 | 4,2×10-10 | 2,4×10-10 | 2,0×10-10 |
| Gd-152 | 08×1014 წ | 0,005 | 1,2×10-6 | 5,0×10-4 | 1,2×10-7 | 7,7×10-8 | 5,3×10-8 | 4,3×10-8 | 4,1×10-8 |
| Gd-153 | 242 დღე | 0,005 | 2,9×10-9 | 5,0×10-4 | 1,8×10-9 | 9,4×10-10 | 5,8×10-10 | 3,4×10-10 | 2,7×10-10 |
| Gd-159 | 18,6 სთ | 0,005 | 5,7×10-9 | 5,0×10-4 | 3,6×10-9 | 1,8×10-9 | 1,1×10-9 | 6,2×10-10 | 4,9×10-10 |
| თერბიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tb-147 | 1,65 სთ | 0,005 | 1,5×10-9 | 5,0×10-4 | 1,0×10-9 | 5,4×10-10 | 3,3×10-10 | 2,0×10-10 | 1,6×10-10 |
| Tb-149 | 4,15 სთ | 0,005 | 2,4×10-9 | 5,0×10-4 | 1,5×10-9 | 8,0×10-10 | 5,0×10-10 | 3,1×10-10 | 2,5×10-10 |
| Tb-150 | 3,27 სთ | 0,005 | 2,5×10-9 | 5,0×10-4 | 1,6×10-9 | 8,3×10-10 | 5,1×10-10 | 3,2×10-10 | 2,5×10-10 |
| Tb-151 | 17,6 სთ | 0,005 | 2,7×10-9 | 5,0×10-4 | 1,9×10-9 | 1,0×10-9 | 6,7×10-10 | 4,2×10-10 | 3,4×10-10 |
| Tb-153 | 2,34 დღე | 0,005 | 2,3×10-9 | 5,0×10-4 | 1,5×10-9 | 8,2×10-10 | 5,1×10-10 | 3,1×10-10 | 2,5×10-10 |
| Tb-154 | 21,4 სთ | 0,005 | 4,7×10-9 | 5,0×10-4 | 3,4×10-9 | 1,9×10-9 | 1,3×10-9 | 8,1×10-10 | 6,5×10-10 |
| Tb-155 | 5,32 დღე | 0,005 | 1,9×10-9 | 5,0×10-4 | 1,3×10-9 | 6,8×10-10 | 4,3×10-10 | 2,6×10-10 | 2,1×10-10 |
| Tb-156 | 5,34 დღე | 0,005 | 9,0×10-9 | 5,0×10-4 | 6,3×10-9 | 3,5×10-9 | 2,3×10-9 | 1,5×10-9 | 1,2×10-9 |
| Tb-156m | 1,02 დღე | 0,005 | 1,5×10-9 | 5,0×10-4 | 1,0×10-9 | 5,6×10-10 | 3,5×10-10 | 2,2×10-10 | 1,7×10-10 |
| Tb-156m | 5,00 სთ | 0,005 | 8,0×10-10 | 5,0×10-4 | 5,2×10-10 | 2,7×10-10 | 1,7×10-10 | 1,0×10-10 | 8,1×10-11 |
| Tb-157 | 1,50×102 წ | 0,005 | 4,9×10-10 | 5,0×10-4 | 2,2×10-10 | 1,1×10-10 | 6,8×10-11 | 4,1×10-11 | 3,4×10-11 |
| Tb-158 | 1,50×102 წ | 0,005 | 1,3×10-8 | 5,0×10-4 | 5,9×10-9 | 3,3×10-9 | 2,1×10-9 | 1,4×10-9 | 1,1×10-9 |
| Tb-160 | 72,3 დღე | 0,005 | 1,6×10-8 | 5,0×10-4 | 1,0×10-8 | 5,4×10-9 | 3,3×10-9 | 2,0×10-9 | 1,6×10-9 |
| Tb-161 | 6,91 დღე | 0,005 | 8,3×10-9 | 5,0×10-4 | 5,3×10-9 | 2,7×10-9 | 1,6×10-9 | 9,0×10-10 | 7,2×10-10 |
| დისპოზიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dy-155 | 10,0 სთ | 0,005 | 9,7×10-10 | 5,0×10-4 | 6,8×10-10 | 3,8×10-10 | 2,5×10-10 | 1,6×10-10 | 1,3×10-10 |
| Dy-157 | 8,10 სთ | 0,005 | 4,4×10-10 | 5,0×10-4 | 3,1×10-10 | 1,8×10-10 | 1,2×10-10 | 7,7×10-11 | 6,1×10-11 |
| Dy-159 | 144 დღე | 0,005 | 1,0×10-9 | 5,0×10-4 | 6,4×10-10 | 3,4×10-10 | 2,1×10-10 | 1,3×10-10 | 1,0×10-10 |
| Dy-165 | 2,33 სთ | 0,005 | 1,3×10-9 | 5,0×10-4 | 7,9×10-10 | 3,9×10-10 | 2,3×10-10 | 1,4×10-10 | 1,1×10-10 |
| Dy-166 | 3,40 დღე | 0,005 | 1,9×10-8 | 5,0×10-4 | 1,2×10-8 | 6,0×10-9 | 3,6×10-9 | 2,0×10-9 | 1,6×10-9 |
| ჰოლმიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ho-155 | 0,800 სთ | 0,005 | 3,8×10-10 | 5,0×10-4 | 2,3×10-10 | 1,2×10-10 | 7,1×10-11 | 4,7×10-11 | 3,7×10-11 |
| Ho-157 | 0,210 სთ | 0,005 | 5,8×10-11 | 5,0×10-4 | 3,6×10-11 | 1,9×10-11 | 1,2×10-11 | 8,1×10-12 | 6,5×10-12 |
| Ho-159 | 0,550 სთ | 0,005 | 7,1×10-11 | 5,0×10-4 | 4,3×10-11 | 2,3×10-11 | 1,4×10-11 | 9,9×10-12 | 7,9×10-12 |
| Ho-161 | 2,50 სთ | 0,005 | 1,4×10-10 | 5,0×10-4 | 8,1×10-11 | 4,2×10-11 | 2,5×10-11 | 1,6×10-11 | 1,3×10-11 |
| Ho-162 | 0,250 სთ | 0,005 | 3,5×10-11 | 5,0×10-4 | 2,0×10-11 | 1,0×10-11 | 6,0×10-12 | 4,2×10-12 | 3,3×10-12 |
| Ho-162m | 1,13 სთ | 0,005 | 2,4×10-10 | 5,0×10-4 | 1,5×10-10 | 7,9×10-11 | 4,9×10-11 | 3,3×10-11 | 2,6×10-11 |
| Ho-164 | 0,483 სთ | 0,005 | 1,2×10-10 | 5,0×10-4 | 6,5×10-11 | 3,2×10-11 | 1,8×10-11 | 1,2×10-11 | 9,5×10-12 |
| Ho-164m | 0,625 სთ | 0,005 | 2,0×10-10 | 5,0×10-4 | 1,1×10-10 | 5,5×10-11 | 3,2×10-11 | 2,1×10-11 | 1,6×10-11 |
| Ho-166 | 1,12 დღე | 0,005 | 1,6×10-8 | 5,0×10-4 | 1,0×10-8 | 5,2×10-9 | 3,1×10-9 | 1,7×10-9 | 1,4×10-9 |
| Ho-166m | 1,20×103 წ | 0,005 | 2,6×10-8 | 5,0×10-4 | 9,3×10-9 | 5,3×10-9 | 3,5×10-9 | 2,4×10-9 | 2,0×10-9 |
| Ho-167 | 3,10 სთ | 0,005 | 8,8×10-10 | 5,0×10-4 | 5,5×10-10 | 2,8×10-10 | 1,7×10-10 | 1,0×10-10 | 8,3×10-11 |
| ერბიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Er-161 | 3,24 სთ | 0,005 | 6,5×10-10 | 5,0×10-4 | 4,4×10-10 | 2,4×10-10 | 1,6×10-10 | 1,0×10-10 | 8,0×10-11 |
| Er-165 | 10,4 სთ | 0,005 | 1,7×10-10 | 5,0×10-4 | 1,1×10-10 | 6,2×10-11 | 3,9×10-11 | 2,4×10-11 | 1,9×10-11 |
| Er-169 | 9,30 დღე | 0,005 | 4,4×10-9 | 5,0×10-4 | 2,8×10-9 | 1,4×10-9 | 8,2×10-10 | 4,7×10-10 | 3,7×10-10 |
| Er-171 | 7,52 სთ | 0,005 | 4,0×10-9 | 5,0×10-4 | 2,5×10-9 | 1,3×10-9 | 7,6×10-10 | 4,5×10-10 | 3,6×10-10 |
| Er-172 | 2,05 დღე | 0,005 | 1,0×10-8 | 5,0×10-4 | 6,8×10-9 | 3,5×10-9 | 2,1×10-9 | 1,3×10-9 | 1,0×10-9 |
| თულიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tm-162 | 0,362 სთ | 0,005 | 2,9×10-10 | 5,0×10-4 | 1,7×10-10 | 8,7×10-11 | 5,2×10-11 | 3,6×10-11 | 2,9×10-11 |
| Tm-166 | 7,70 სთ | 0,005 | 2,1×10-9 | 5,0×10-4 | 1,5×10-9 | 8,3×10-10 | 5,5×10-10 | 3,5×10-10 | 2,8×10-10 |
| Tm-167 | 9,24 დღე | 0,005 | 6,0×10-9 | 5,0×10-4 | 3,9×10-9 | 2,0×10-9 | 1,2×10-9 | 7,0×10-10 | 5,6×10-10 |
| Tm-170 | 129 დღე | 0,005 | 1,6×10-8 | 5,0×10-4 | 9,8×10-9 | 4,9×10-9 | 2,9×10-9 | 1,6×10-9 | 1,3×10-9 |
| Tm-171 | 1,92 წ | 0,005 | 1,5×10-9 | 5,0×10-4 | 7,8×10-10 | 3,9×10-10 | 2,3×10-10 | 1,3×10-10 | 1,1×10-10 |
| Tm-172 | 2,65 დღე | 0,005 | 1,9×10-8 | 5,0×10-4 | 1,2×10-8 | 6,1×10-9 | 3,7×10-9 | 2,1×10-9 | 1,7×10-9 |
| Tm-173 | 8,24 სთ | 0,005 | 3,3×10-9 | 5,0×10-4 | 2,1×10-9 | 1,1×10-9 | 6,5×10-10 | 3,8×10-10 | 3,1×10-10 |
| Tm-175 | 0,253 სთ | 0,005 | 3,1×10-10 | 5,0×10-4 | 1,7×10-10 | 8,6×10-11 | 5,0×10-11 | 3,4×10-11 | 2,7×10-11 |
| იტერბიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yb-162 | 0,315 სთ | 0,005 | 2,2×10-10 | 5,0×10-4 | 1,3×10-10 | 6,9×10-11 | 4,2×10-11 | 2,9×10-11 | 2,3×10-11 |
| Yb-166 | 2,36 დღე | 0,005 | 7,7×10-9 | 5,0×10-4 | 5,4×10-9 | 2,9×10-9 | 1,9×10-9 | 1,2×10-9 | 9,5×10-10 |
| Yb-167 | 0,292 სთ | 0,005 | 7,0×10-11 | 5,0×10-4 | 4,1×10-11 | 2,1×10-11 | 1,2×10-11 | 8,4×10-12 | 6,7×10-12 |
| Yb-169 | 32,0 დღე | 0,005 | 7,1×10-9 | 5,0×10-4 | 4,6×10-9 | 2,4×10-9 | 1,5×10-9 | 8,8×10-10 | 7,1×10-10 |
| Yb-175 | 4,19 დღე | 0,005 | 5,0×10-9 | 5,0×10-4 | 3,2×10-9 | 1,6×10-9 | 9,5×10-10 | 5,4×10-10 | 4,4×10-10 |
| Yb-177 | 1,90 სთ | 0,005 | 1,0×10-9 | 5,0×10-4 | 6,8×10-10 | 3,4×10-10 | 2,0×10-10 | 1,1×10-10 | 8,8×10-11 |
| Yb-178 | 1,23 სთ | 0,005 | 1,4×10-9 | 5,0×10-4 | 8,4×10-10 | 4,2×10-10 | 2,4×10-10 | 1,5×10-10 | 1,2×10-10 |
| ლუტეციუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lu-169 | 1,42 დღე | 0,005 | 3,5×10-9 | 5,0×10-4 | 2,4×10-9 | 1,4×10-9 | 8,9×10-10 | 5,7×10-10 | 4,6×10-10 |
| Lu-170 | 2,00 დღე | 0,005 | 7,4×10-9 | 5,0×10-4 | 5,2×10-9 | 2,9×10-9 | 1,9×10-9 | 1,2×10-9 | 9,9×10-10 |
| Lu-171 | 8,22 დღე | 0,005 | 5,9×10-9 | 5,0×10-4 | 4,0×10-9 | 2,2×10-9 | 1,4×10-9 | 8,5×10-10 | 6,7×10-10 |
| Lu-172 | 6,70 დღე | 0,005 | 1,0×10-8 | 5,0×10-4 | 7,0×10-9 | 3,9×10-9 | 2,5×10-9 | 1,6×10-9 | 1,3×10-9 |
| Lu-173 | 1,37 წ | 0,005 | 2,7×10-9 | 5,0×10-4 | 1,6×10-9 | 8,6×10-10 | 5,3×10-10 | 3,2×10-10 | 2,6×10-1 |
| Lu-174 | 3,31 წ | 0,005 | 3,2×10-9 | 5,0×10-4 | 1,7×10-9 | 9,1×10-10 | 5,6×10-10 | 3,3×10-10 | 2,7×10-10 |
| Lu-174m | 142 დღე | 0,005 | 6,2×10-9 | 5,0×10-4 | 3,8×10-9 | 1,9×10-9 | 1,1×10-9 | 6,6×10-10 | 5,3×10-10 |
| Lu-176 | 3,60×1010 წ | 0,005 | 2,4×10-8 | 5,0×10-4 | 1,1×10-8 | 5,7×10-9 | 3,5×10-9 | 2,2×10-9 | 1,8×10-9 |
| Lu-176m | 3,68 სთ | 0,005 | 2,0×10-9 | 5,0×10-4 | 1,2×10-9 | 6,0×10-10 | 3,5×10-10 | 2,1×10-10 | 1,7×10-10 |
| Lu-177 | 6,71 დღე | 0,005 | 6,1×10-9 | 5,0×10-4 | 3,9×10-9 | 2,0×10-9 | 1,2×10-9 | 6,6×10-10 | 5,3×10-10 |
| Lu-177m | 161 დღე | 0,005 | 1,7×10-8 | 5,0×10-4 | 1,1×10-8 | 5,8×10-9 | 3,6×10-9 | 2,1×10-9 | 1,7×10-9 |
| Lu-178 | 0,473 სთ | 0,005 | 5,9×10-10 | 5,0×10-4 | 3,3×10-10 | 1,6×10-10 | 9,0×10-11 | 6,1×10-11 | 4,7×10-11 |
| Lu-178m | 0,378 სთ | 0,005 | 4,3×10-10 | 5,0×10-4 | 2,4×10-10 | 1,2×10-10 | 7,1×10-11 | 4,9×10-11 | 3,8×10-11 |
| Lu-179 | 4,59 სთ | 0,005 | 2,4×10-9 | 5,0×10-4 | 1,5×10-9 | 7,5×10-10 | 4,4×10-10 | 2,6×10-10 | 2,1×10-10 |
| ჰაფნიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hf-170 | 16,0 სთ | 0,020 | 3,9×10-9 | 0,002 | 2,7×10-9 | 1,5×10-9 | 9,5×10-10 | 6,0×10-10 | 4,8×10-10 |
| Hf-172 | 1,87 წ | 0,020 | 1,9×10-8 | 0,002 | 6,1×10-9 | 3,3×10-9 | 2,0×10-9 | 1,3×10-9 | 1,0×10-9 |
| Hf-173 | 24,0 სთ | 0,020 | 1,9×10-9 | 0,002 | 1,3×10-9 | 7,2×10-10 | 4,6×10-10 | 2,8×10-10 | 2,3×10-10 |
| Hf-175 | 70,0 დღე | 0,020 | 3,8×10-9 | 0,002 | 2,4×10-9 | 1,3×10-9 | 8,4×10-10 | 5,2×10-10 | 4,1×10-10 |
| Hf-177m | 0,856 სთ | 0,020 | 7,8×10-10 | 0,002 | 4,7×10-10 | 2,5×10-10 | 1,5×10-10 | 1,0×10-10 | 8,1×10-11 |
| Hf-178m | 31,0 წ | 0,020 | 7,0×10-8 | 0,002 | 1,9×10-8 | 1,1×10-8 | 7,8×10-9 | 5,5×10-9 | 4,7×10-9 |
| Hf-179m | 25,1 დღე | 0,020 | 1,2×10-8 | 0,002 | 7,8×10-9 | 4,1×10-9 | 2,6×10-9 | 1,6×10-9 | 1,2×10-9 |
| Hf-180m | 5,50 სთ | 0,020 | 1,4×10-9 | 0,002 | 9,7×10-10 | 5,3×10-10 | 3,3×10-10 | 2,1×10-10 | 1,7×10-10 |
| Hf-181 | 42,4 დღე | 0,020 | 1,2×10-8 | 0,002 | 7,4×10-9 | 3,8×10-9 | 2,3×10-9 | 1,4×10-9 | 1,1×10-9 |
| Hf-182 | 9,00×106 წ | 0,020 | 5,6×10-8 | 0,002 | 7,9×10-9 | 5,4×10-9 | 4,0×10-9 | 3,3×10-9 | 3,0×10-9 |
| Hf-182m | 1,02 სთ | 0,020 | 4,1×10-10 | 0,002 | 2,5×10-10 | 1,3×10-10 | 7,8×10-11 | 5,2×10-11 | 4,2×10-11 |
| Hf-183 | 1,07 სთ | 0,020 | 8,1×10-10 | 0,002 | 4,8×10-10 | 2,4×10-10 | 1,4×10-10 | 9,3×10-11 | 7,3×10-11 |
| Hf-184 | 4,12 სთ | 0,020 | 5,5×10-9 | 0,002 | 3,6×10-9 | 1,8×10-9 | 1,1×10-9 | 6,6×10-10 | 5,2×10-10 |
| ტანტალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ta-172 | 0,613 სთ | 0,010 | 5,5×10-10 | 0,001 | 3,2×10-10 | 1,6×10-10 | 9,8×10-11 | 6,6×10-11 | 5,3×10-11 |
| Ta-173 | 3,65 სთ | 0,010 | 2,0×10-9 | 0,001 | 1,3×10-9 | 6,5×10-10 | 3,9×10-10 | 2,4×10-10 | 1,9×10-10 |
| Ta-174 | 1,20 სთ | 0,010 | 6,2×10-10 | 0,001 | 3,7×10-10 | 1,9×10-10 | 1,1×10-10 | 7,2×10-11 | 5,7×10-11 |
| Ta-175 | 10,5 სთ | 0,010 | 1,6×10-9 | 0,001 | 1,1×10-9 | 6,2×10-10 | 4,0×10-10 | 2,6×10-10 | 2,1×10-10 |
| Ta-176 | 8,08 სთ | 0,010 | 2,4×10-9 | 0,001 | 1,7×10-9 | 9,2×10-10 | 6,1×10-10 | 3,9×10-10 | 3,1×10-10 |
| Ta-177 | 2,36 დღე | 0,010 | 1,0×10-9 | 0,001 | 6,9×10-10 | 3,6×10-10 | 2,2×10-10 | 1,3×10-10 | 1,1×10-10 |
| Ta-178 | 2,20 სთ | 0,010 | 6,3×10-10 | 0,001 | 4,5×10-10 | 2,4×10-10 | 1,5×10-10 | 9,1×10-11 | 7,2×10-11 |
| Ta-179 | 1,82 წ | 0,010 | 6,2×10-10 | 0,001 | 4,1×10-10 | 2,2×10-10 | 1,3×10-10 | 8,1×10-11 | 6,5×10-11 |
| Ta-180 | 1,00×1013 წ | 0,010 | 8,1×10-9 | 0,001 | 5,3×10-9 | 2,8×10-9 | 1,7×10-9 | 1,1×10-9 | 8,4×10-10 |
| Ta-180m | 8,10 სთ | 0,010 | 5,8×10-10 | 0,001 | 3,7×10-10 | 1,9×10-10 | 1,1×10-10 | 6,7×10-11 | 5,4×10-11 |
| Ta-182 | 115 დღე | 0,010 | 1,4×10-8 | 0,001 | 9,4×10-9 | 5,0×10-9 | 3,1×10-9 | 1,9×10-9 | 1,5×10-9 |
| Ta-182m | 0,264 სთ | 0,010 | 1,4×10-10 | 0,001 | 7,5×10-11 | 3,7×10-11 | 2,1×10-11 | 1,5×10-11 | 1,2×10-11 |
| Ta-183 | 5,10 დღე | 0,010 | 1,4×10-8 | 0,001 | 9,3×10-9 | 4,7×10-9 | 2,8×10-9 | 1,6×10-9 | 1,3×10-9 |
| Ta-184 | 8,70 სთ | 0,010 | 6,7×10-9 | 0,001 | 4,4×10-9 | 2,3×10-9 | 1,4×10-9 | 8,5×10-10 | 6,8×10-10 |
| Ta-185 | 0,816 სთ | 0,010 | 8,3×10-10 | 0,001 | 4,6×10-10 | 2,3×10-10 | 1,3×10-10 | 8,6×10-11 | 6,8×10-11 |
| Ta-186 | 0,175 სთ | 0,010 | 3,8×10-10 | 0,001 | 2,1×10-10 | 1,1×10-10 | 6,1×10-11 | 4,2×10-11 | 3,3×10-11 |
| ვოლფრამი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W-176 | 2,30 სთ | 0,600 | 6,8×10-10 | 0,300 | 5,5×10-10 | 3,0×10-10 | 2,0×10-10 | 1,3×10-10 | 1,0×10-10 |
| W-177 | 2,25 სთ | 0,600 | 4,4×10-10 | 0,300 | 3,2×10-10 | 1,7×10-10 | 1,1×10-10 | 7,2×10-11 | 5,8×10-11 |
| W-178 | 21,7 დღე | 0,600 | 1,8×10-9 | 0,300 | 1,4×10-9 | 7,3×10-10 | 4,5×10-10 | 2,7×10-10 | 2,2×10-10 |
| W-179 | 0,625 სთ | 0,600 | 3,4×10-11 | 0,300 | 2,0×10-11 | 1,0×10-11 | 6,2×10-12 | 4,2×10-12 | 3,3×10-12 |
| W-181 | 121 დღე | 0,600 | 6,3×10-10 | 0,300 | 4,7×10-10 | 2,5×10-10 | 1,6×10-10 | 9,5×10-11 | 7,6×10-11 |
| W-185 | 75,1 დღე | 0,600 | 4,4×10-9 | 0,300 | 3,3×10-9 | 1,6×10-9 | 9,7×10-10 | 5,5×10-10 | 4,4×10-10 |
| W-187 | 23,9 სთ | 0,600 | 5,5×10-9 | 0,300 | 4,3×10-9 | 2,2×10-9 | 1,3×10-9 | 7,8×10-10 | 6,3×10-10 |
| W-188 | 69,4 დღე | 0,600 | 2,1×10-8 | 0,300 | 1,5×10-8 | 7,7×10-9 | 4,6×10-9 | 2,6×10-9 | 2,1×10-9 |
| რენიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Re-177 | 0,233 სთ | 1,000 | 2,5×10-10 | 0,800 | 1,4×10-10 | 7,2×10-11 | 4,1×10-11 | 2,8×10-11 | 2,2×10-11 |
| Re-178 | 0,220 სთ | 1,000 | 2,9×10-10 | 0,800 | 1,6×10-10 | 7,9×10-11 | 4,6×10-11 | 3,1×10-11 | 2,5×10-11 |
| Re-181 | 20,0 სთ | 1,000 | 4,2×10-9 | 0,800 | 2,8×10-9 | 1,4×10-9 | 8,2×10-10 | 5,4×10-10 | 4,2×10-10 |
| Re-182 | 2,67 დღე | 1,000 | 1,4×10-8 | 0,800 | 8,9×10-9 | 4,7×10-9 | 2,8×10-9 | 1,8×10-9 | 1,4×10-9 |
| Re-182 | 12,7 სთ | 1,000 | 2,4×10-9 | 0,800 | 1,7×10-9 | 8,9×10-10 | 5,2×10-10 | 3,5×10-10 | 2,7×10-1 |
| Re-184 | 38,0 დღე | 1,000 | 8,9×10-9 | 0,800 | 5,6×10-9 | 3,0×10-9 | 1,8×10-9 | 1,3×10-9 | 1,0×10-9 |
| Re-184m | 165 დღე | 1,000 | 1,7×10-8 | 0,800 | 9,8×10-9 | 4,9×10-9 | 2,8×10-9 | 1,9×10-9 | 1,5×10-9 |
| Re-186 | 3,78 დღე | 1,000 | 1,9×10-8 | 0,800 | 1,1×10-8 | 5,5×10-9 | 3,0×10-9 | 1,9×10-9 | 1,5×10-9 |
| Re-186m | 2,00×105 წ | 1,000 | 3,0×10-8 | 0,800 | 1,6×10-8 | 7,6×10-9 | 4,4×10-9 | 2,8×10-9 | 2,2×10-9 |
| Re-187 | 5,00×1010 წ | 1,000 | 6,8×10-11 | 0,800 | 3,8×10-11 | 1,8×10-11 | 1,0×10-11 | 6,6×10-12 | 5,1×10-12 |
| Re-188 | 17,0 სთ | 1,000 | 1,7×10-8 | 0,800 | 1,1×10-8 | 5,4×10-9 | 2,9×10-9 | 1,8×10-9 | 1,4×10-9 |
| Re-188m | 0,310 სთ | 1,000 | 3,8×10-10 | 0,800 | 2,3×10-10 | 1,1×10-10 | 6,1×10-11 | 4,0×10-11 | 3,0×10-11 |
| Re-189 | 1,01 დღე | 1,000 | 9,8×10-9 | 0,800 | 6,2×10-9 | 3,0×10-9 | 1,6×10-9 | 1,0×10-9 | 7,8×10-10 |
| ოსმიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Os-180 | 0,366 სთ | 0,020 | 1,6×10-10 | 0,010 | 9,8×10-11 | 5,1×10-11 | 3,2×10-11 | 2,2×10-11 | 1,7×10-1 |
| Os-181 | 1,75 სთ | 0,020 | 7,6×10-10 | 0,010 | 5,0×10-10 | 2,7×10-10 | 1,7×10-10 | 1,1×10-10 | 8,9×10-1 |
| Os-182 | 22,0 სთ | 0,020 | 4,6×10-9 | 0,010 | 3,2×10-9 | 1,7×10-9 | 1,1×10-9 | 7,0×10-10 | 5,6×10-10 |
| Os-185 | 94,0 დღე | 0,020 | 3,8×10-9 | 0,010 | 2,6×10-9 | 1,5×10-9 | 9,8×10-10 | 6,5×10-10 | 5,1×10-10 |
| Os-189m | 6,00 სთ | 0,020 | 2,1×10-10 | 0,010 | 1,3×10-10 | 6,5×10-11 | 3,8×10-11 | 2,2×10-11 | 1,8×10-11 |
| Os-191 | 15,4 დღე | 0,020 | 6,3×10-9 | 0,010 | 4,1×10-9 | 2,1×10-9 | 1,2×10-9 | 7,0×10-10 | 5,7×10-10 |
| Os-191m | 13,0 სთ | 0,020 | 1,1×10-9 | 0,010 | 7,1×10-10 | 3,5×10-10 | 2,1×10-10 | 1,2×10-10 | 9,6×10-11 |
| Os-193 | 1,25 დღე | 0,020 | 9,3×10-9 | 0,010 | 6,0×10-9 | 3,0×10-9 | 1,8×10-9 | 1,0×10-9 | 8,1×10-10 |
| Os-194 | 6,00 წ | 0,020 | 2,9×10-8 | 0,010 | 1,7×10-8 | 8,8×10-9 | 5,2×10-9 | 3,0×10-9 | 2,4×10-9 |
| ირიდიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ir-182 | 0,250 სთ | 0,020 | 5,3×10-10 | 0,010 | 3,0×10-10 | 1,5×10-10 | 8,9×10-11 | 6,0×10-11 | 4,8×10-11 |
| Ir-184 | 3,02 სთ | 0,020 | 1,5×10-9 | 0,010 | 9,7×10-10 | 5,2×10-10 | 3,3×10-10 | 2,1×10-10 | 1,7×10-10 |
| Ir-185 | 14,0 სთ | 0,020 | 2,4×10-9 | 0,010 | 1,6×10-9 | 8,6×10-10 | 5,3×10-10 | 3,3×10-10 | 2,6×10-10 |
| Ir-186 | 15,8 სთ | 0,020 | 3,8×10-9 | 0,010 | 2,7×10-9 | 1,5×10-9 | 9,6×10-10 | 6,1×10-10 | 4,9×10-10 |
| Ir-186 | 1,75 სთ | 0,020 | 5,8×10-10 | 0,010 | 3,6×10-10 | 2,1×10-10 | 1,3×10-10 | 7,7×10-11 | 6,1×10-11 |
| Ir-187 | 10,5 სთ | 0,020 | 1,1×10-9 | 0,010 | 7,3×10-10 | 3,9×10-10 | 2,5×10-10 | 1,5×10-10 | 1,2×10-10 |
| Ir-188 | 1,73 დღე | 0,020 | 4,6×10-9 | 0,010 | 3,3×10-9 | 1,8×10-9 | 1,2×10-9 | 7,9×10-10 | 6,3×10-10 |
| Ir-189 | 13,3 დღე | 0,020 | 2,5×10-9 | 0,010 | 1,7×10-9 | 8,6×10-10 | 5,2×10-10 | 3,0×10-10 | 2,4×10-10 |
| Ir-190 | 12,1 დღე | 0,020 | 1,0×10-8 | 0,010 | 7,1×10-9 | 3,9×10-9 | 2,5×10-9 | 1,6×10-9 | 1,2×10-9 |
| Ir-190m | 3,10 სთ | 0,020 | 9,4×10-10 | 0,010 | 6,4×10-10 | 3,5×10-10 | 2,3×10-10 | 1,5×10-10 | 1,2×10-10 |
| Ir-190m | 1,20 სთ | 0,020 | 7,9×10-11 | 0,010 | 5,0×10-11 | 2,6×10-11 | 1,6×10-11 | 1,0×10-11 | 8,0×10-12 |
| Ir-192 | 74,0 დღე | 0,020 | 1,3×10-8 | 0,010 | 8,7×10-9 | 4,6×10-9 | 2,8×10-9 | 1,7×10-9 | 1,4×10-9 |
| Ir-192m | 2,41×102 წ | 0,020 | 2,8×10-9 | 0,010 | 1,4×10-9 | 8,3×10-10 | 5,5×10-10 | 3,7×10-10 | 3,1×10-10 |
| Ir-193m | 11,9 დღე | 0,020 | 3,2×10-9 | 0,010 | 2,0×10-9 | 1,0×10-9 | 6,0×10-10 | 3,4×10-10 | 2,7×10-1 |
| Ir-194 | 19,1 სთ | 0,020 | 1,5×10-8 | 0,010 | 9,8×10-9 | 4,9×10-9 | 2,9×10-9 | 1,7×10-9 | 1,3×10-9 |
| Ir-194m | 171 დღე | 0,020 | 1,7×10-8 | 0,010 | 1,1×10-8 | 6,4×10-9 | 4,1×10-9 | 2,6×10-9 | 2,1×10-9 |
| Ir-195 | 2,50 სთ | 0,020 | 1,2×10-9 | 0,010 | 7,3×10-10 | 3,6×10-10 | 2,1×10-10 | 1,3×10-10 | 1,0×10-10 |
| Ir-195m | 3,80 სთ | 0,020 | 2,3×10-9 | 0,010 | 1,5×10-9 | 7,3×10-10 | 4,3×10-10 | 2,6×10-10 | 2,1×10-10 |
| პლატინა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt-186 | 2,00 სთ | 0,020 | 7,8×10-10 | 0,010 | 5,3×10-10 | 2,9×10-10 | 1,8×10-10 | 1,2×10-10 | 9,3×10-11 |
| Pt-188 | 10,2 დღე | 0,020 | 6,7×10-9 | 0,010 | 4,5×10-9 | 2,4×10-9 | 1,5×10-9 | 9,5×10-10 | 7,6×10-10 |
| Pt-189 | 10,9 სთ | 0,020 | 1,1×10-9 | 0,010 | 7,4×10-10 | 3,9×10-10 | 2,5×10-10 | 1,5×10-10 | 1,2×10-10 |
| Pt-191 | 2,80 დღე | 0,020 | 3,1×10-9 | 0,010 | 2,1×10-9 | 1,1×10-9 | 6,9×10-10 | 4,2×10-10 | 3,4×10-10 |
| Pt-193 | 50,0 წ | 0,020 | 3,7×10-10 | 0,010 | 2,4×10-10 | 1,2×10-10 | 6,9×10-11 | 3,9×10-11 | 3,1×10-11 |
| Pt-193m | 4,33 დღე | 0,020 | 5,2×10-9 | 0,010 | 3,4×10-9 | 1,7×10-9 | 9,9×10-10 | 5,6×10-10 | 4,5×10-10 |
| Pt-195m | 4,02 დღე | 0,020 | 7,1×10-9 | 0,010 | 4,6×10-9 | 2,3×10-9 | 1,4×10-9 | 7,9×10-10 | 6,3×10-10 |
| Pt-197 | 18,3 სთ | 0,020 | 4,7×10-9 | 0,010 | 3,0×10-9 | 1,5×10-9 | 8,8×10-10 | 5,1×10-10 | 4,0×10-10 |
| Pt-197m | 1,57 სთ | 0,020 | 1,0×10-9 | 0,010 | 6,1×10-10 | 3,0×10-10 | 1,8×10-10 | 1,1×10-10 | 8,4×10-11 |
| Pt-199 | 0,513 სთ | 0,020 | 4,7×10-10 | 0,010 | 2,7×10-10 | 1,3×10-10 | 7,5×10-11 | 5,0×10-11 | 3,9×10-11 |
| Pt-200 | 12,5 სთ | 0,020 | 1,4×10-8 | 0,010 | 8,8×10-9 | 4,4×10-9 | 2,6×10-9 | 1,5×10-9 | 1,2×10-9 |
| ოქრო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au-193 | 17,6 სთ | 0,200 | 1,2×10-9 | 0,100 | 8,8×10-10 | 4,6×10-10 | 2,8×10-10 | 1,7×10-10 | 1,7×10-10 |
| Au-194 | 1,65 დღე | 0,200 | 2,9×10-9 | 0,100 | 2,2×10-9 | 1,2×10-9 | 8,1×10-10 | 5,3×10-10 | 5,3×10-10 |
| Au-195 | 183 დღე | 0,200 | 2,4×10-9 | 0,100 | 1,7×10-9 | 8,9×10-10 | 5,4×10-10 | 3,2×10-10 | 3,2×10-10 |
| Au-198 | 2,69 დღე | 0,200 | 1,0×10-8 | 0,100 | 7,2×10-9 | 3,7×10-9 | 2,2×10-9 | 1,3×10-9 | 1,3×10-9 |
| Au-198m | 2,30 დღე | 0,200 | 1,2×10-8 | 0,100 | 8,5×10-9 | 4,4×10-9 | 2,7×10-9 | 1,6×10-9 | 1,6×10-9 |
| Au-199 | 3,14 დღე | 0,200 | 4,5×10-9 | 0,100 | 3,1×10-9 | 1,6×10-9 | 9,5×10-10 | 5,5×10-10 | 5,5×10-10 |
| Au-200 | 0,807 სთ | 0,200 | 8,3×10-10 | 0,100 | 4,7×10-10 | 2,3×10-10 | 1,3×10-10 | 8,7×10-11 | 8,7×10-11 |
| Au-200m | 18,7 სთ | 0,200 | 9,2×10-9 | 0,100 | 6,6×10-9 | 3,5×10-9 | 2,2×10-9 | 1,3×10-9 | 1,3×10-9 |
| Au-201 | 0,440 სთ | 0,200 | 3,1×10-10 | 0,100 | 1,7×10-10 | 8,2×10-11 | 4,6×10-11 | 3,1×10-11 | 3,1×10-11 |
| ვერცხლისწყალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hg-193 (ორგ.) | 3,50 სთ | 1,000 | 3,3×10-10 | 1,000 | 1,9×10-10 | 9,8×10-11 | 5,8×10-11 | 3,9×10-11 | 3,9×10-11 |
|  |  | 0,800 | 4,7×10-10 | 0,400 | 4,4×10-10 | 2,2×10-10 | 1,4×10-10 | 8,3×10-11 | 8,3×10-11 |
| Hg-193 (არაორგ.) | 3,50 სთ | 0,040 | 8,5×10-10 | 0,020 | 5,5×10-10 | 2,8×10-10 | 1,7×10-10 | 1,0×10-10 | 1,0×10-10 |
| Hg-193m (ორგ.) | 11,1 სთ | 1,000 | 1,1×10-9 | 1,000 | 6,8×10-10 | 3,7×10-10 | 2,3×10-10 | 1,5×10-10 | 1,5×10-10 |
|  |  | 0,800 | 1,6×10-9 | 0,400 | 1,8×10-9 | 9,5×10-10 | 6,0×10-10 | 3,7×10-10 | 3,7×10-10 |
| Hg-193m (არაორგ.) | 11,1 სთ | 0,040 | 3,6×10-9 | 0,020 | 2,4×10-9 | 1,3×10-9 | 8,1×10-10 | 5,0×10-10 | 5,0×10-10 |
| Hg-194 (ორგ.) | 2,60×102 წ | 1,000 | 1,3×10-7 | 1,000 | 1,2×10-7 | 8,4×10-8 | 6,6×10-8 | 5,5×10-8 | 5,5×10-8 |
|  |  | 0,800 | 1,1×10-7 | 0,400 | 4,8×10-8 | 3,5×10-8 | 2,7×10-8 | 2,3×10-8 | 2,3×10-8 |
| Hg-194 (არაორგ.) | 2,60×102 წ | 0,040 | 7,2×10-9 | 0,020 | 3,6×10-9 | 2,6×10-9 | 1,9×10-9 | 1,5×10-9 | 1,5×10-9 |
| Hg-195 (ორგ.) | 9,90 სთ | 1,000 | 3,0×10-10 | 1,000 | 2,0×10-10 | 1,0×10-10 | 6,4×10-11 | 4,2×10-11 | 4,2×10-11 |
|  |  | 0,800 | 4,6×10-10 | 0,400 | 4,8×10-10 | 2,5×10-10 | 1,5×10-10 | 9,3×10-11 | 9,3×10-11 |
| Hg-195 (არაორგ.) | 9,90 სთ | 0,040 | 9,5×10-10 | 0,020 | 6,3×10-10 | 3,3×10-10 | 2,0×10-10 | 1,2×10-10 | 1,2×10-10 |
| Hg-195m (ორგ.) | 1,73 დღე | 1,000 | 2,1×10-9 | 1,000 | 1,3×10-9 | 6,8×10-10 | 4,2×10-10 | 2,7×10-10 | 2,2×10-10 |
|  |  | 0,800 | 2,6×10-9 | 0,400 | 2,8×10-9 | 1,4×10-9 | 8,7×10-10 | 5,1×10-10 | 4,1×10-10 |
| Hg-195m (არაორგ.) | 1,73 დღე | 0,040 | 5,8×10-9 | 0,020 | 3,8×10-9 | 2,0×10-9 | 1,2×10-9 | 7,0×10-10 | 5,6×10-10 |
| Hg-197 (ორგ.) | 2,67 დღე | 1,000 | 9,7×10-10 | 1,000 | 6,2×10-10 | 3,1×10-10 | 1,9×10-10 | 1,2×10-10 | 9,9×10-11 |
|  |  | 0,800 | 1,3×10-9 | 0,400 | 1,2×10-9 | 6,1×10-10 | 3,7×10-10 | 2,2×10-10 | 1,7×10-10 |
| Hg-197 (არაორგ.) | 2,67 დღე | 0,040 | 2,5×10-9 | 0,020 | 1,6×10-9 | 8,3×10-10 | 5,0×10-10 | 2,9×10-10 | 2,3×10-10 |
| Hg-197m (ორგ.) | 23,8 სთ | 1,000 | 1,5×10-9 | 1,000 | 9,5×10-10 | 4,8×10-10 | 2,9×10-10 | 1,8×10-10 | 1,5×10-10 |
|  |  | 0,800 | 2,2×10-9 | 0,400 | 2,5×10-9 | 1,2×10-9 | 7,3×10-10 | 4,2×10-10 | 3,4×10-10 |
| Hg-197m (არაორგ.) | 23,8 სთ | 0,040 | 5,2×10-9 | 0,020 | 3,4×10-9 | 1,7×10-9 | 1,0×10-9 | 5,9×10-10 | 4,7×10-10 |
| Hg-199m (ორგ.) | 0,710 სთ | 1,000 | 3,4×10-10 | 1,000 | 1,9×10-10 | 9,3×10-11 | 5,3×10-11 | 3,6×10-11 | 2,8×10-11 |
|  |  | 0,800 | 3,6×10-1 | 0,400 | 2,1×10-10 | 1,0×10-10 | 5,8×10-11 | 3,9×10-11 | 3,1×10-11 |
| Hg-199m (არაორგ.) | 0,710 სთ | 0,040 | 3,7×10-10 | 0,020 | 2,1×10-10 | 1,0×10-10 | 5,9×10-11 | 3,9×10-11 | 3,1×10-11 |
| Hg-203 (ორგ.) | 46,6 დღე | 1,000 | 1,5×10-8 | 1,000 | 1,1×10-8 | 5,7×10-9 | 3,6×10-9 | 2,3×10-9 | 1,9×10-9 |
|  |  | 0,800 | 1,3×10-8 | 0,400 | 6,4×10-9 | 3,4×10-9 | 2,1×10-9 | 1,3×10-9 | 1,1×10-9 |
| Hg-203 (არაორგ.) | 46,6 დღე | 0,040 | 5,5×10-9 | 0,020 | 3,6×10-9 | 1,8×10-9 | 1,1×10-9 | 6,7×10-10 | 5,4×10-10 |
| თალიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tl-194 | 0,550 სთ | 1,000 | 6,1×10-11 | 1,000 | 3,9×10-11 | 2,2×10-11 | 1,4×10-11 | 1,0×10-11 | 8,1×10-12 |
| Tl-194m | 0,546 სთ | 1,000 | 3,8×10-10 | 1,000 | 2,2×10-10 | 1,2×10-10 | 7,0×10-11 | 4,9×10-11 | 4,0×10-11 |
| Tl-195 | 1,16 სთ | 1,000 | 2,3×10-10 | 1,000 | 1,4×10-10 | 7,5×10-11 | 4,7×10-11 | 3,3×10-11 | 2,7×10-11 |
| Tl-197 | 2,84 სთ | 1,000 | 2,1×10-10 | 1,000 | 1,3×10-10 | 6,7×10-11 | 4,2×10-11 | 2,8×10-11 | 2,3×10-11 |
| Tl-198 | 5,30 სთ | 1,000 | 4,7×10-10 | 1,000 | 3,3×10-10 | 1,9×10-10 | 1,2×10-10 | 8,7×10-11 | 7,3×10-11 |
| Tl-198m | 1,87 სთ | 1,000 | 4,8×10-10 | 1,000 | 3,0×10-10 | 1,6×10-10 | 9,7×10-11 | 6,7×10-11 | 5,4×10-11 |
| Tl-199 | 7,42 სთ | 1,000 | 2,3×10-10 | 1,000 | 1,5×10-10 | 7,7×10-11 | 4,8×10-11 | 3,2×10-11 | 2,6×10-11 |
| Tl-200 | 1,09 დღე | 1,000 | 1,3×10-9 | 1,000 | 9,1×10-10 | 5,3×10-10 | 3,5×10-10 | 2,4×10-10 | 2,0×10-10 |
| Tl-201 | 3,04 დღე | 1,000 | 8,4×10-10 | 1,000 | 5,5×10-10 | 2,9×10-10 | 1,8×10-10 | 1,2×10-10 | 9,5×10-11 |
| Tl-202 | 12,2 დღე | 1,000 | 2,9×10-9 | 1,000 | 2,1×10-9 | 1,2×10-9 | 7,9×10-10 | 5,4×10-10 | 4,5×10-10 |
| Tl-204 | 3,78 წ | 1,000 | 1,3×10-8 | 1,000 | 8,5×10-9 | 4,2×10-9 | 2,5×10-9 | 1,5×10-9 | 1,2×10-9 |
| ტყვია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb-195m | 0,263 სთ | 0,600 | 2,6×10-10 | 0,200 | 1,6×10-10 | 8,4×10-11 | 5,2×10-11 | 3,5×10-11 | 2,9×10-11 |
| Pb-198 | 2,40 სთ | 0,600 | 5,9×10-10 | 0,200 | 4,8×10-10 | 2,7×10-10 | 1,7×10-10 | 1,1×10-10 | 1,0×10-10 |
| Pb-199 | 1,50 სთ | 0,600 | 3,5×10-10 | 0,200 | 2,6×10-10 | 1,5×10-10 | 9,4×10-11 | 6,3×10-11 | 5,4×10-11 |
| Pb-200 | 21,5 სთ | 0,600 | 2,5×10-9 | 0,200 | 2,0×10-9 | 1,1×10-9 | 7,0×10-10 | 4,4×10-10 | 4,0×10-10 |
| Pb-201 | 9,40 სთ | 0,600 | 9,4×10-10 | 0,200 | 7,8×10-10 | 4,3×10-10 | 2,7×10-10 | 1,8×10-10 | 1,6×10-10 |
| Pb-202 | 3,00×105 წ | 0,600 | 3,4×10-8 | 0,200 | 1,6×10-8 | 1,3×10-8 | 1,9×10-8 | 2,7×10-8 | 8,8×10-9 |
| Pb-202m | 3,62 სთ | 0,600 | 7,6×10-10 | 0,200 | 6,1×10-10 | 3,5×10-10 | 2,3×10-10 | 1,5×10-10 | 1,3×10-10 |
| Pb-203 | 2,17 დღე | 0,600 | 1,6×10-9 | 0,200 | 1,3×10-9 | 6,8×10-10 | 4,3×10-10 | 2,7×10-10 | 2,4×10-10 |
| Pb-205 | 1,43×107 წ | 0,600 | 2,1×10-9 | 0,200 | 9,9×10-10 | 6,2×10-10 | 6,1×10-10 | 6,5×10-10 | 2,8×10-10 |
| Pb-209 | 3,25 სთ | 0,600 | 5,7×10-10 | 0,200 | 3,8×10-10 | 1,9×10-10 | 1,1×10-10 | 6,6×10-11 | 5,7×10-11 |
| Pb-210 | 22,3 წ | 0,600 | 8,4×10-6 | 0,200 | 3,6×10-6 | 2,2×10-6 | 1,9×10-6 | 1,9×10-6 | 6,9×10-7 |
| Pb-211 | 0,601 სთ | 0,600 | 3,1×10-9 | 0,200 | 1,4×10-9 | 7,1×10-10 | 4,1×10-10 | 2,7×10-10 | 1,8×10-10 |
| Pb-212 | 10,6 სთ | 0,600 | 1,5×10-7 | 0,200 | 6,3×10-8 | 3,3×10-8 | 2,0×10-8 | 1,3×10-8 | 6,0×10-9 |
| Pb-214 | 0,447 სთ | 0,600 | 2,7×10-9 | 0,200 | 1,0×10-9 | 5,2×10-10 | 3,1×10-10 | 2,0×10-10 | 1,4×10-10 |
| ბისმუტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bi-200 | 0,606 სთ | 0,100 | 4,2×10-10 | 0,050 | 2,7×10-10 | 1,5×10-10 | 9,5×10-11 | 6,4×10-11 | 5,1×10-11 |
| Bi-201 | 1,80 სთ | 0,100 | 1,0×10-9 | 0,050 | 6,7×10-10 | 3,6×10-10 | 2,2×10-10 | 1,4×10-10 | 1,2×10-10 |
| Bi-202 | 1,67 სთ | 0,100 | 6,4×10-10 | 0,050 | 4,4×10-10 | 2,5×10-10 | 1,6×10-10 | 1,1×10-10 | 8,9×10-11 |
| Bi-203 | 11,8 სთ | 0,100 | 3,5×10-9 | 0,050 | 2,5×10-9 | 1,4×10-9 | 9,3×10-10 | 6,0×10-10 | 4,8×10-10 |
| Bi-205 | 15,3 დღე | 0,100 | 6,1×10-9 | 0,050 | 4,5×10-9 | 2,6×10-9 | 1,7×10-9 | 1,1×10-9 | 9,0×10-10 |
| Bi-206 | 6,24 დღე | 0,100 | 1,4×10-8 | 0,050 | 1,0×10-8 | 5,7×10-9 | 3,7×10-9 | 2,4×10-9 | 1,9×10-9 |
| Bi-207 | 38,0 წ | 0,100 | 1,0×10-8 | 0,050 | 7,1×10-9 | 3,9×10-9 | 2,5×10-9 | 1,6×10-9 | 1,3×10-9 |
| Bi-210 | 5,01 დღე | 0,100 | 1,5×10-8 | 0,050 | 9,7×10-9 | 4,8×10-9 | 2,9×10-9 | 1,6×10-9 | 1,3×10-9 |
| Bi-210m | 3,00×106 წ | 0,100 | 2,1×10-7 | 0,050 | 9,1×10-8 | 4,7×10-8 | 3,0×10-8 | 1,9×10-8 | 1,5×10-8 |
| Bi-212 | 1,01 სთ | 0,100 | 3,2×10-9 | 0,050 | 1,8×10-9 | 8,7×10-10 | 5,0×10-10 | 3,3×10-10 | 2,6×10-10 |
| Bi-213 | 0,761 სთ | 0,100 | 2,5×10-9 | 0,050 | 1,4×10-9 | 6,7×10-10 | 3,9×10-10 | 2,5×10-10 | 2,0×10-10 |
| Bi-214 | 0,332 სთ | 0,100 | 1,4×10-9 | 0,050 | 7,4×10-10 | 3,6×10-10 | 2,1×10-10 | 1,4×10-10 | 1,1×10-10 |
| პოლონიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Po-203 | 0,612 სთ | 1,000 | 2,9×10-10 | 0,500 | 2,4×10-10 | 1,3×10-10 | 8,5×10-11 | 5,8×10-11 | 4,6×10-11 |
| Po-205 | 1,80 სთ | 1,000 | 3,5×10-10 | 0,500 | 2,8×10-10 | 1,6×10-10 | 1,1×10-10 | 7,2×10-11 | 5,8×10-11 |
| Po-207 | 5,83 სთ | 1,000 | 4,4×10-10 | 0,500 | 5,7×10-10 | 3,2×10-10 | 2,1×10-10 | 1,4×10-10 | 1,1×10-1 |
| Po-210 | 138 დღე | 1,000 | 2,6×10-5 | 0,500 | 8,8×10-6 | 4,4×10-6 | 2,6×10-6 | 1,6×10-6 | 1,2×10-6 |
| ასტატინი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| At-207 | 1,80 სთ | 1,000 | 2,5×10-9 | 1,000 | 1,6×10-9 | 8,0×10-10 | 4,8×10-10 | 2,9×10-10 | 2,4×10-10 |
| At-211 | 7,21 სთ | 1,000 | 1,2×10-7 | 1,000 | 7,8×10-8 | 3,8×10-8 | 2,3×10-8 | 1,3×10-8 | 1,1×10-8 |
| ფრანციუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fr-222 | 0,240 სთ | 1,000 | 6,2×10-9 | 1,000 | 3,9×10-9 | 2,0×10-9 | 1,3×10-9 | 8,5×10-10 | 7,2×10-10 |
| Fr-223 | 0,363 სთ | 1,000 | 2,6×10-8 | 1,000 | 1,7×10-8 | 8,3×10-9 | 5,0×10-9 | 2,9×10-9 | 2,4×10-9 |
| რადიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ra-223 | 11,4 დღე | 0,600 | 5,3×10-6 | 0,200 | 1,1×10-6 | 5,7×10-7 | 4,5×10-7 | 3,7×10-7 | 1,0×10-7 |
| Ra-224 | 3,66 დღე | 0,600 | 2,7×10-6 | 0,200 | 6,6×10-7 | 3,5×10-7 | 2,6×10-7 | 2,0×10-7 | 6,5×10-8 |
| Ra-225 | 14,8 დღე | 0,600 | 7,1×10-6 | 0,200 | 1,2×10-6 | 6,1×10-7 | 5,0×10-7 | 4,4×10-7 | 9,9×10-8 |
| Ra-226 | 1,60×103 წ | 0,600 | 4,7×10-6 | 0,200 | 9,6×10-7 | 6,2×10-7 | 8,0×10-7 | 1,5×10-6 | 2,8×10-7 |
| Ra-227 | 0,703 სთ | 0,600 | 1,1×10-9 | 0,200 | 4,3×10-10 | 2,5×10-10 | 1,7×10-10 | 1,3×10-10 | 8,1×10-11 |
| Ra-228 | 5,75 წ | 0,600 | 3,0×10-5 | 0,200 | 5,7×10-6 | 3,4×10-6 | 3,9×10-6 | 5,3×10-6 | 6,9×10-7 |
| აქტინიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ac-224 | 2,90 სთ | 0,005 | 1,0×10-8 | 5,0×10-4 | 5,2×10-9 | 2,6×10-9 | 1,5×10-9 | 8,8×10-10 | 7,0×10-10 |
| Ac-225 | 10,0 დღე | 0,005 | 4,6×10-7 | 5,0×10-4 | 1,8×10-7 | 9,1×10-8 | 5,4×10-8 | 3,0×10-8 | 2,4×10-8 |
| Ac-226 | 1,21 დღე | 0,005 | 1,4×10-7 | 5,0×10-4 | 7,6×10-8 | 3,8×10-8 | 2,3×10-8 | 1,3×10-8 | 1,0×10-8 |
| Ac-227 | 21,8 წ | 0,005 | 3,3×10-5 | 5,0×10-4 | 3,1×10-6 | 2,2×10-6 | 1,5×10-6 | 1,2×10-6 | 1,1×10-6 |
| Ac-228 | 6,13 სთ | 0,005 | 7,4×10-9 | 5,0×10-4 | 2,8×10-9 | 1,4×10-9 | 8,7×10-10 | 5,3×10-10 | 4,3×10-10 |
| თორიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th-226 | 0,515 სთ | 0,005 | 4,4×10-9 | 5,0×10-4 | 2,4×10-9 | 1,2×10-9 | 6,7×10-10 | 4,5×10-10 | 3,5×10-10 |
| Th-227 | 18,7 დღე | 0,005 | 3,0×10-7 | 5,0×10-4 | 7,0×10-8 | 3,6×10-8 | 2,3×10-8 | 1,5×10-8 | 8,8×10-9 |
| Th-228 | 1,91 წ | 0,005 | 3,7×10-6 | 5,0×10-4 | 3,7×10-7 | 2,2×10-7 | 1,5×10-7 | 9,4×10-8 | 7,2×10-8 |
| Th-229 | 7,34×103 წ | 0,005 | 1,1×10-5 | 5,0×10-4 | 1,0×10-6 | 7,8×10-7 | 6,2×10-7 | 5,3×10-7 | 4,9×10-7 |
| Th-230 | 7,70×104 წ | 0,005 | 4,1×10-6 | 5,0×10-4 | 4,1×10-7 | 3,1×10-7 | 2,4×10-7 | 2,2×10-7 | 2,1×10-7 |
| Th-231 | 1,06 დღე | 0,005 | 3,9×10-9 | 5,0×10-4 | 2,5×10-9 | 1,2×10-9 | 7,4×10-10 | 4,2×10-10 | 3,4×10-10 |
| Th-232 | 1,40×1010 წ | 0,005 | 4,6×10-6 | 5,0×10-4 | 4,5×10-7 | 3,5×10-7 | 2,9×10-7 | 2,5×10-7 | 2,3×10-7 |
| Th-234 | 24,1 დღე | 0,005 | 4,0×10-8 | 5,0×10-4 | 2,5×10-8 | 1,3×10-8 | 7,4×10-9 | 4,2×10-9 | 3,4×10-9 |
| პროტაქტინიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pa-227 | 0,638 სთ | 0,005 | 5,8×10-9 | 5,0×10-4 | 3,2×10-9 | 1,5×10-9 | 8,7×10-10 | 5,8×10-10 | 4,5×10-10 |
| Pa-228 | 22,0 სთ | 0,005 | 1,2×10-8 | 5,0×10-4 | 4,8×10-9 | 2,6×10-9 | 1,6×10-9 | 9,7×10-10 | 7,8×10-10 |
| Pa-230 | 17,4 დღე | 0,005 | 2,6×10-8 | 5,0×10-4 | 5,7×10-9 | 3,1×10-9 | 1,9×10-9 | 1,1×10-9 | 9,2×10-10 |
| Pa-231 | 3,27×104 წ | 0,005 | 1,3×10-5 | 5,0×10-4 | 1,3×10-6 | 1,1×10-6 | 9,2×10-7 | 8,0×10-7 | 7,1×10-7 |
| Pa-232 | 1,31 დღე | 0,005 | 6,3×10-9 | 5,0×10-4 | 4,2×10-9 | 2,2×10-9 | 1,4×10-9 | 8,9×10-10 | 7,2×10-10 |
| Pa-233 | 27,0 დღე | 0,005 | 9,7×10-9 | 5,0×10-4 | 6,2×10-9 | 3,2×10-9 | 1,9×10-9 | 1,1×10-9 | 8,7×10-10 |
| Pa-234 | 6,70 სთ | 0,005 | 5,0×10-9 | 5,0×10-4 | 3,2×10-9 | 1,7×10-9 | 1,0×10-9 | 6,4×10-10 | 5,1×10-10 |
| ურანი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U-230 | 20,8 დღე | 0,040 | 7,9×10-7 | 0,020 | 3,0×10-7 | 1,5×10-7 | 1,0×10-7 | 6,6×10-8 | 5,6×10-8 |
| U-231 | 4,20 დღე | 0,040 | 3,1×10-9 | 0,020 | 2,0×10-9 | 1,0×10-9 | 6,1×10-10 | 3,5×10-10 | 2,8×10-10 |
| U-232 | 72,0 წ | 0,040 | 2,5×10-6 | 0,020 | 8,2×10-7 | 5,8×10-7 | 5,7×10-7 | 6,4×10-7 | 3,3×10-7 |
| U-233 | 1,58×105 წ | 0,040 | 3,8×10-7 | 0,020 | 1,4×10-7 | 9,2×10-8 | 7,8×10-8 | 7,8×10-8 | 5,1×10-8 |
| U-234 | 2,44×105 წ | 0,040 | 3,7×10-7 | 0,020 | 1,3×10-7 | 8,8×10-8 | 7,4×10-8 | 7,4×10-8 | 4,9×10-8 |
| U-235 | 7,04×108 წ | 0,040 | 3,5×10-7 | 0,020 | 1,3×10-7 | 8,5×10-8 | 7,1×10-8 | 7,0×10-8 | 4,7×10-8 |
| U-236 | 2,34×107 წ | 0,040 | 3,5×10-7 | 0,020 | 1,3×10-7 | 8,4×10-8 | 7,0×10-8 | 7,0×10-8 | 4,7×10-8 |
| U-237 | 6,75 დღე | 0,040 | 8,3×10-9 | 0,020 | 5,4×10-9 | 2,8×10-9 | 1,6×10-9 | 9,5×10-10 | 7,6×10-10 |
| U-238 | 4,47×109 წ | 0,040 | 3,4×10-7 | 0,020 | 1,2×10-7 | 8,0×10-8 | 6,8×10-8 | 6,7×10-8 | 4,5×10-8 |
| U-239 | 0,392 სთ | 0,040 | 3,4×10-10 | 0,020 | 1,9×10-10 | 9,3×10-11 | 5,4×10-11 | 3,5×10-11 | 2,7×10-11 |
| U-240 | 14,1 სთ | 0,040 | 1,3×10-8 | 0,020 | 8,1×10-9 | 4,1×10-9 | 2,4×10-9 | 1,4×10-9 | 1,1×10-9 |
| ნეპტუნიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Np-232 | 0,245 სთ | 0,005 | 8,7×10-11 | 5,0×10-4 | 5,1×10-11 | 2,7×10-11 | 1,7×10-11 | 1,2×10-11 | 9,7×10-12 |
| Np-233 | 0,603 სთ | 0,005 | 2,1×10-11 | 5,0×10-4 | 1,3×10-11 | 6,6×10-12 | 4,0×10-12 | 2,8×10-12 | 2,2×10-12 |
| Np-234 | 4,40 დღე | 0,005 | 6,2×10-9 | 5,0×10-4 | 4,4×10-9 | 2,4×10-9 | 1,6×10-9 | 1,0×10-9 | 8,1×10-10 |
| Np-235 | 1,08 წ | 0,005 | 7,1×10-10 | 5,0×10-4 | 4,1×10-10 | 2,0×10-10 | 1,2×10-10 | 6,8×10-11 | 5,3×10-11 |
| Np-236 | 1,15×105 წ | 0,005 | 1,9×10-7 | 5,0×10-4 | 2,4×10-8 | 1,8×10-8 | 1,8×10-8 | 1,8×10-8 | 1,7×10-8 |
| Np-236 | 22,5 სთ | 0,005 | 2,5×10-9 | 5,0×10-4 | 1,3×10-9 | 6,6×10-10 | 4,0×10-10 | 2,4×10-10 | 1,9×10-10 |
| Np-237 | 2,14×106 წ | 0,005 | 2,0×10-6 | 5,0×10-4 | 2,1×10-7 | 1,4×10-7 | 1,1×10-7 | 1,1×10-7 | 1,1×10-7 |
| Np-238 | 2,12 დღე | 0,005 | 9,5×10-9 | 5,0×10-4 | 6,2×10-9 | 3,2×10-9 | 1,9×10-9 | 1,1×10-9 | 9,1×10-10 |
| Np-239 | 2,36 დღე | 0,005 | 8,9×10-9 | 5,0×10-4 | 5,7×10-9 | 2,9×10-9 | 1,7×10-9 | 1,0×10-9 | 8,0×10-10 |
| Np-240 | 1,08 სთ | 0,005 | 8,7×10-10 | 5,0×10-4 | 5,2×10-10 | 2,6×10-10 | 1,6×10-10 | 1,0×10-10 | 8,2×10-11 |
| პლუტონიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pu-234 Pu-235 | 8,80 სთ 0,422 სთ | 0,005 0,005 | 2,1×10-9 2,2×10-11 | 5,0×10-4 5,0×10-4 | 1,1×10-9 1,3×10-11 | 5,5×10-10 6,5×10-12 | 3,3×10-10 3,9×10-12 | 2,0×10-10 2,7×10-12 | 1,6×10-10 2,1×10-12 |
| Pu-236 | 2,85 წ | 0,005 | 2,1×10-6 | 5,0×10-4 | 2,2×10-7 | 1,4×10-7 | 1,0×10-7 | 8,5×10-8 | 8,7×10-8 |
| Pu-237 | 45,3 დღე | 0,005 | 1,1×10-9 | 5,0×10-4 | 6,9×10-10 | 3,6×10-10 | 2,2×10-10 | 1,3×10-10 | 1,0×10-10 |
| Pu-238 | 87,7 წ | 0,005 | 4,0×10-6 | 5,0×10-4 | 4,0×10-7 | 3,1×10-7 | 2,4×10-7 | 2,2×10-7 | 2,3×10-7 |
| Pu-239 | 2,41×104 წ | 0,005 | 4,2×10-6 | 5,0×10-4 | 4,2×10-7 | 3,3×10-7 | 2,7×10-7 | 2,4×10-7 | 2,5×10-7 |
| Pu-240 | 6,54×103 წ | 0,005 | 4,2×10-6 | 5,0×10-4 | 4,2×10-7 | 3,3×10-7 | 2,7×10-7 | 2,4×10-7 | 2,5×10-7 |
| Pu-241 | 14,4 წ | 0,005 | 5,6×10-8 | 5,0×10-4 | 5,7×10-9 | 5,5×10-9 | 5,1×10-9 | 4,8×10-9 | 4,8×10-9 |
| Pu-242 | 3,76×105 წ | 0,005 | 4,0×10-6 | 5,0×10-4 | 4,0×10-7 | 3,2×10-7 | 2,6×10-7 | 2,3×10-7 | 2,4×10-7 |
| Pu-243 | 4,95 სთ | 0,005 | 1,0×10-9 | 5,0×10-4 | 6,2×10-10 | 3,1×10-10 | 1,8×10-10 | 1,1×10-10 | 8,5×10-11 |
| Pu-244 | 8,26×107 წ | 0,005 | 4,0×10-6 | 5,0×10-4 | 4,1×10-7 | 3,2×10-7 | 2,6×10-7 | 2,3×10-7 | 2,4×10-7 |
| Pu-245 | 10,5 სთ | 0,005 | 8,0×10-9 | 5,0×10-4 | 5,1×10-9 | 2,6×10-9 | 1,5×10-9 | 8,9×10-10 | 7,2×10-10 |
| Pu-246 | 10,9 დღე | 0,005 | 3,6×10-8 | 5,0×10-4 | 2,3×10-8 | 1,2×10-8 | 7,1×10-9 | 4,1×10-9 | 3,3×10-9 |
| ამერიციუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Am-237 | 1,22 სთ | 0,005 | 1,7×10-10 | 5,0×10-4 | 1,0×10-10 | 5,5×10-11 | 3,3×10-11 | 2,2×10-11 | 1,8×10-11 |
| Am-238 | 1,63 სთ | 0,005 | 2,5×10-10 | 5,0×10-4 | 1,6×10-10 | 9,1×10-11 | 5,9×10-11 | 4,0×10-11 | 3,2×10-11 |
| Am-239 | 11,9 სთ | 0,005 | 2,6×10-9 | 5,0×10-4 | 1,7×10-9 | 8,4×10-10 | 5,1×10-10 | 3,0×10-10 | 2,4×10-10 |
| Am-240 | 2,12 დღე | 0,005 | 4,7×10-9 | 5,0×10-4 | 3,3×10-9 | 1,8×10-9 | 1,2×10-9 | 7,3×10-10 | 5,8×10-10 |
| Am-241 | 4,32×102 წ | 0,005 | 3,7×10-6 | 5,0×10-4 | 3,7×10-7 | 2,7×10-7 | 2,2×10-7 | 2,0×10-7 | 2,0×10-7 |
| Am-242 | 16,0 სთ | 0,005 | 5,0×10-9 | 5,0×10-4 | 2,2×10-9 | 1,1×10-9 | 6,4×10-10 | 3,7×10-10 | 3,0×10-10 |
| Am-242m | 1,52×102 წ | 0,005 | 3,1×10-6 | 5,0×10-4 | 3,0×10-7 | 2,3×10-7 | 2,0×10-7 | 1,9×10-7 | 1,9×10-7 |
| Am-243 | 7,38×103 წ | 0,005 | 3,6×10-6 | 5,0×10-4 | 3,7×10-7 | 2,7×10-7 | 2,2×10-7 | 2,0×10-7 | 2,0×10-7 |
| Am-244 | 10,1 სთ | 0,005 | 4,9×10-9 | 5,0×10-4 | 3,1×10-9 | 1,6×10-9 | 9,6×10-10 | 5,8×10-10 | 4,6×10-10 |
| Am-244m | 0,433 სთ | 0,005 | 3,7×10-10 | 5,0×10-4 | 2,0×10-10 | 9,6×10-11 | 5,5×10-11 | 3,7×10-11 | 2,9×10-11 |
| Am-245 | 2,05 სთ | 0,005 | 6,8×10-10 | 5,0×10-4 | 4,5×10-10 | 2,2×10-10 | 1,3×10-10 | 7,9×10-11 | 6,2×10-11 |
| Am-246 | 0,650 სთ | 0,005 | 6,7×10-10 | 5,0×10-4 | 3,8×10-10 | 1,9×10-10 | 1,1×10-10 | 7,3×10-11 | 5,8×10-11 |
| Am-246m | 0,417 სთ | 0,005 | 3,9×10-10 | 5,0×10-4 | 2,2×10-10 | 1,1×10-10 | 6,4×10-11 | 4,4×10-11 | 3,4×10-11 |
| კიურიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cm-238 | 2,40 სთ | 0,005 | 7,8×10-10 | 5,0×10-4 | 4,9×10-10 | 2,6×10-10 | 1,6×10-10 | 1,0×10-10 | 8,0×10-11 |
| Cm-240 Cm-241 | 27,0 დღე 32,8 დღე | 0,005 0,005 | 2,2×10-7 1,1×10-8 | 5,0×10-4 5,0×10-4 | 4,8×10-8 5,7×10-9 | 2,5×10-8 3,0×10-9 | 1,5×10-8 1,9×10-9 | 9,2×10-9 1,1×10-9 | 7,6×10-9 9,1×10-10 |
| Cm-242 | 163 დღე | 0,005 | 5,9×10-7 | 5,0×10-4 | 7,6×10-8 | 3,9×10-8 | 2,4×10-8 | 1,5×10-8 | 1,2×10-8 |
| Cm-243 | 28,5 წ | 0,005 | 3,2×10-6 | 5,0×10-4 | 3,3×10-7 | 2,2×10-7 | 1,6×10-7 | 1,4×10-7 | 1,5×10-7 |
| Cm-244 | 18,1 წ | 0,005 | 2,9×10-6 | 5,0×10-4 | 2,9×10-7 | 1,9×10-7 | 1,4×10-7 | 1,2×10-7 | 1,2×10-7 |
| Cm-245 | 8,50×103 წ | 0,005 | 3,7×10-6 | 5,0×10-4 | 3,7×10-7 | 2,8×10-7 | 2,3×10-7 | 2,1×10-7 | 2,1×10-7 |
| Cm-246 | 4,73×103 წ | 0,005 | 3,7×10-6 | 5,0×10-4 | 3,7×10-7 | 2,8×10-7 | 2,2×10-7 | 2,1×10-7 | 2,1×10-7 |
| Cm-247 | 1,56×107 წ | 0,005 | 3,4×10-6 | 5,0×10-4 | 3,5×10-7 | 2,6×10-7 | 2,1×10-7 | 1,9×10-7 | 1,9×10-7 |
| Cm-248 | 3,39×105 წ | 0,005 | 1,4×10-5 | 5,0×10-4 | 1,4×10-6 | 1,0×10-6 | 8,4×10-7 | 7,7×10-7 | 7,7×10-7 |
| Cm-249 | 1,07 სთ | 0,005 | 3,9×10-10 | 5,0×10-4 | 2,2×10-10 | 1,1×10-10 | 6,1×10-11 | 4,0×10-11 | 3,1×10-11 |
| Cm-250 | 6,90×103 წ | 0,005 | 7,8×10-5 | 5,0×10-4 | 8,2×10-6 | 6,0×10-6 | 4,9×10-6 | 4,4×10-6 | 4,4×10-6 |
| ბერკლიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bk-245 | 4,94 დღე | 0,005 | 6,1×10-9 | 5,0×10-4 | 3,9×10-9 | 2,0×10-9 | 1,2×10-9 | 7,2×10-10 | 5,7×10-10 |
| Bk-246 | 1,83 დღე | 0,005 | 3,7×10-9 | 5,0×10-4 | 2,6×10-9 | 1,4×10-9 | 9,4×10-10 | 6,0×10-10 | 4,8×10-10 |
| Bk-247 | 1,38×103 წ | 0,005 | 8,9×10-6 | 5,0×10-4 | 8,6×10-7 | 6,3×10-7 | 4,6×10-7 | 3,8×10-7 | 3,5×10-7 |
| Bk-249 | 320 დღე | 0,005 | 2,2×10-8 | 5,0×10-4 | 2,9×10-9 | 1,9×10-9 | 1,4×10-9 | 1,1×10-9 | 9,7×10-10 |
| Bk-250 | 3,22 სთ | 0,005 | 1,5×10-9 | 5,0×10-4 | 8,5×10-10 | 4,4×10-10 | 2,7×10-10 | 1,7×10-10 | 1,4×10-10 |
| კალიფორნიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cf-244 | 0,323 სთ | 0,005 | 9,8×10-10 | 5,0×10-4 | 4,8×10-10 | 2,4×10-10 | 1,3×10-10 | 8,9×10-11 | 7,0×10-11 |
| Cf-246 | 1,49 დღე | 0,005 | 5,0×10-8 | 5,0×10-4 | 2,4×10-8 | 1,2×10-8 | 7,3×10-9 | 4,1×10-9 | 3,3×10-9 |
| Cf-248 | 334 დღე | 0,005 | 1,5×10-6 | 5,0×10-4 | 1,6×10-7 | 9,9×10-8 | 6,0×10-8 | 3,3×10-8 | 2,8×10- |
| Cf-249 | 3,50×102 წ | 0,005 | 9,0×10-6 | 5,0×10-4 | 8,7×10-7 | 6,4×10-7 | 4,7×10-7 | 3,8×10-7 | 3,5×10-7 |
| Cf-250 | 13,1 წ | 0,005 | 5,7×10-6 | 5,0×10-4 | 5,5×10-7 | 3,7×10-7 | 2,3×10-7 | 1,7×10-7 | 1,6×10-7 |
| Cf-251 | 8,98×102 წ | 0,005 | 9,1×10-6 | 5,0×10-4 | 8,8×10-7 | 6,5×10-7 | 4,7×10-7 | 3,9×10-7 | 3,6×10-7 |
| Cf-252 | 2,64 წ | 0,005 | 5,0×10-6 | 5,0×10-4 | 5,1×10-7 | 3,2×10-7 | 1,9×10-7 | 1,0×10-7 | 9,0×10-8 |
| Cf-253 | 17,8 დღე | 0,005 | 1,0×10-7 | 5,0×10-4 | 1,1×10-8 | 6,0×10-9 | 3,7×10-9 | 1,8×10-9 | 1,4×10-9 |
| Cf-254 | 60,5 დღე | 0,005 | 1,1×10-5 | 5,0×10-4 | 2,6×10-6 | 1,4×10-6 | 8,4×10-7 | 5,0×10-7 | 4,0×10-7 |
| ეინშტეინიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Es-250 | 2,10 სთ | 0,005 | 2,3×10-10 | 5,0×10-4 | 9,9×10-11 | 5,7×10-11 | 3,7×10-11 | 2,6×10-11 | 2,1×10-11 |
| Es-251 | 1,38 დღე | 0,005 | 1,9×10-9 | 5,0×10-4 | 1,2×10-9 | 6,1×10-10 | 3,7×10-10 | 2,2×10-10 | 1,7×10-10 |
| Es-253 | 20,5 დღე | 0,005 | 1,7×10-7 | 5,0×10-4 | 4,5×10-8 | 2,3×10-8 | 1,4×10-8 | 7,6×10-9 | 6,1×10-9 |
| Es-254 | 276 დღე | 0,005 | 1,4×10-6 | 5,0×10-4 | 1,6×10-7 | 9,8×10-8 | 6,0×10-8 | 3,3×10-8 | 2,8×10-8 |
| Es-254m | 1,64 დღე | 0,005 | 5,7×10-8 | 5,0×10-4 | 3,0×10-8 | 1,5×10-8 | 9,1×10-9 | 5,2×10-9 | 4,2×10-9 |
| ფერმიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fm-252 | 22,7 სთ | 0,005 | 3,8×10-8 | 5,0×10-4 | 2,0×10-8 | 9,9×10-9 | 5,9×10-9 | 3,3×10-9 | 2,7×10-9 |
| Fm-253 | 3,00 დღე | 0,005 | 2,5×10-8 | 5,0×10-4 | 6,7×10-9 | 3,4×10-9 | 2,1×10-9 | 1,1×10-9 | 9,1×10-10 |
| Fm-254 | 3,24 სთ | 0,005 | 5,6×10-9 | 5,0×10-4 | 3,2×10-9 | 1,6×10-9 | 9,3×10-10 | 5,6×10-10 | 4,4×10-10 |
| Fm-255 | 20,1 სთ | 0,005 | 3,3×10-8 | 5,0×10-4 | 1,9×10-8 | 9,5×10-9 | 5,6×10-9 | 3,2×10-9 | 2,5×10-9 |
| Fm-257 | 101 დღე | 0,005 | 9,8×10-7 | 5,0×10-4 | 1,1×10-7 | 6,5×10-8 | 4,0×10-8 | 1,9×10-8 | 1,5×10-8 |
| მენდელეევიუმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md-257 | 5,20 სთ | 0,005 | 3,1×10-9 | 5,0×10-4 | 8,8×10-10 | 4,5×10-10 | 2,7×10-10 | 1,5×10-10 | 1,2×10-10 |
| Md-258 | 55,0 დღე | 0,005 | 6,3×10-7 | 5,0×10-4 | 8,9×10-8 | 5,0×10-8 | 3,0×10-8 | 1,6×10-8 | 1,3×10-8 |

დანართი №3

დახურული რადიოაქტიური წყაროების კატეგორიზაცია, რომელიც გამოიყენება ზოგიერთ ხშირად გამოყენებულ პრაქტიკულ საქმიანობაში

| კატეგორია | რადიოაქტიური წყაროს აქტივობის ფარდობა რადიონუკლიდის სახიფათო მნიშვნელობასთან (A/D) | წყაროს და შესაძლებელი პრაქტიკული საქმიანობის მაგალითები |
| --- | --- | --- |
| 1 | A/D≥1000 | - რადიოიზოტოპური თერმოელექტრო გენერატორები (RTG) - დამასხივებელი დანადგარები - წყაროები სხივური თერაპიისათვის - მრავალსხივიანი სხივური თერაპიის ფიქსირებული წყაროები (გამა დანა“) |
| 2 | 1000>A/D>10 | - სამრეწველო რადიოგრაფიის გამა წყაროები - მაღალი და საშუალო დოზის სიმძლავრის ბრაქითერაპიის წყაროები |
| 3 | 10≥A/D>1 | - სტაციონარული სამრეწველო დანიშნულების გამზომი საშუალებები, რომლებშიც გამოიყენება მაღალი აქტივობის წყაროები - კაროტაჟისა და გეოფიზიკური კვლევების დანადგარები და ხელსაწყოები |
| 4 | 1≥A/D>0.01 | - დაბალი დოზის სიმძლავრის ბრაქითერაპიის წყაროები (თვალის აპლიკატორების და მუდმივი იმპლანტების გარდა) - სამრეწველო დანიშნულების გამზომი საშუალებები, რომლებშიც არ გამოიყენება მაღალი აქტიობის წყაროები - დენსიტომეტრები - სტატიკური ელექტრობის ნეიტრალიზატორები |
| 5 | 0.01≥A/D>A/E | - დაბალი დოზის სიმძლავრის ბრაქითერაპიის წყაროები: თვალის აპლიკატორები და მუდმივი იმპლანტების - რენტგენო-ფლუორესცენტული ანალიზატორები - ელექტრონების ჩამჭერი მოწყობილობები - მესსბაუერის სპექტრომეტრიის წყაროები - საკალიბრო წყაროები PET-CT (პოზიტრონულ ემისიური ტომოგრაფია) |

შენიშვნა – D სიდიდეების მნიშვნელობები მოცემულია „ტექნიკური რეგლამენტის – მაიონებელი გამოსხივების წყაროების, რადიოაქტიური ნარჩენების ავტორიზაციის უწყებრივი რეესტრის შექმნისა და წარმოების წესის, მაიონებელი გამოსხივების წყაროების კატეგორიზაციის“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის №689 დადგენილებაში.

E-ამოღების დონეები. იხილეთ დანართი 1

დანართი №3

დახურული რადიოაქტიური წყაროების კატეგორიზაცია, რომელიც გამოიყენება ზოგიერთ ხშირად გამოყენებულ პრაქტიკულ საქმიანობაში

| კატეგორია | რადიოაქტიური წყაროს აქტივობის ფარდობა რადიონუკლიდის სახიფათო მნიშვნელობასთან (A/D) | წყაროს და შესაძლებელი პრაქტიკული საქმიანობის მაგალითები |
| --- | --- | --- |
| 1 | A/D≥1000 | - რადიოიზოტოპური თერმოელექტრო გენერატორები (RTG) - დამასხივებელი დანადგარები - წყაროები სხივური თერაპიისათვის - მრავალსხივიანი სხივური თერაპიის ფიქსირებული წყაროები (გამა დანა“) |
| 2 | 1000>A/D>10 | - სამრეწველო რადიოგრაფიის გამა წყაროები - მაღალი და საშუალო დოზის სიმძლავრის ბრაქითერაპიის წყაროები |
| 3 | 10≥A/D>1 | - სტაციონარული სამრეწველო დანიშნულების გამზომი საშუალებები, რომლებშიც გამოიყენება მაღალი აქტივობის წყაროები - კაროტაჟისა და გეოფიზიკური კვლევების დანადგარები და ხელსაწყოები |
| 4 | 1≥A/D>0.01 | - დაბალი დოზის სიმძლავრის ბრაქითერაპიის წყაროები (თვალის აპლიკატორების და მუდმივი იმპლანტების გარდა) - სამრეწველო დანიშნულების გამზომი საშუალებები, რომლებშიც არ გამოიყენება მაღალი აქტიობის წყაროები - დენსიტომეტრები - სტატიკური ელექტრობის ნეიტრალიზატორები |
| 5 | 0.01≥A/D>A/E | - დაბალი დოზის სიმძლავრის ბრაქითერაპიის წყაროები: თვალის აპლიკატორები და მუდმივი იმპლანტების - რენტგენო-ფლუორესცენტული ანალიზატორები - ელექტრონების ჩამჭერი მოწყობილობები - მესსბაუერის სპექტრომეტრიის წყაროები - საკალიბრო წყაროები PET-CT (პოზიტრონულ ემისიური ტომოგრაფია) |

შენიშვნა – D სიდიდეების მნიშვნელობები მოცემულია „ტექნიკური რეგლამენტის – მაიონებელი გამოსხივების წყაროების, რადიოაქტიური ნარჩენების ავტორიზაციის უწყებრივი რეესტრის შექმნისა და წარმოების წესის, მაიონებელი გამოსხივების წყაროების კატეგორიზაციის“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის №689 დადგენილებაში.

დანართი №4

მაიონებელი გამოსხივების ღია წყაროების აქტივობის და ხვედრითი აქტივობის მინიმალური მნიშვნელობები შენობაში ან სამუშაო ადგილზე

ცხრილი №1. რადიონუკლიდების აქტივობის და ხვედრითი აქტივობის მინიმალური მნიშვნელობა შენობაში ან სამუშაო ადგილზე

| რადიონუკლიდი1 | ხვედრითი აქტივობის მინიმალური მნიშვნელობა Bq/g | აქტივობის მინიმალური მნიშვნელობა Bq |
| --- | --- | --- |
| H-3 | 1×106 | 1×109 |
| Be-7 | 1×103 | 1×107 |
| C-14 | 1×104 | 1×107 |
| O-15 | 1×102 | 1×109 |
| F-18 | 1×101 | 1×106 |
| Na-22 | 1×101 | 1×106 |
| Na-24 | 1×101 | 1×105 |
| Si-31 | 1×103 | 1×106 |
| P-32 | 1×103 | 1×105 |
| P-33 | 1×105 | 1×108 |
| S-35 | 1×105 | 1×108 |
| Cl-36 | 1×104 | 1×106 |
| Cl-38 | 1×101 | 1×105 |
| Ar-37 | 1×106 | 1×108 |
| Ar-41 | 1×102 | 1×109 |
| K-40 | 1×102 | 1×106 |
| K-42 | 1×102 | 1×106 |
| K-43 | 1×101 | 1×106 |
| Ca-45 | 1×104 | 1×107 |
| Ca-47 | 1×101 | 1×106 |
| Sc-46 | 1×101 | 1×106 |
| Sc-47 | 1×102 | 1×106 |
| Sc-48 | 1×101 | 1×105 |
| V-48 | 1×101 | 1×105 |
| Cr-51 | 1×103 | 1×107 |
| Mn-51 | 1×101 | 1×105 |
| Mn-52 | 1×101 | 1×105 |
| Mn-52m | 1×101 | 1×105 |
| Mn-53 | 1×104 | 1×109 |
| Mn-54 | 1×101 | 1×106 |
| Mn-56 | 1×101 | 1×105 |
| Fe-52 | 1×101 | 1×106 |
| Fe-55 | 1×104 | 1×106 |
| Fe-59 | 1×101 | 1×106 |
| Co-55 | 1×101 | 1×106 |
| Co-56 | 1×101 | 1×105 |
| Co-57 | 1×102 | 1×106 |
| Co-58 | 1×101 | 1×106 |
| Co-58m | 1×104 | 1×107 |
| Co-60 | 1×101 | 1×105 |
| Co-60m | 1×103 | 1×106 |
| Co-61 | 1×102 | 1×106 |
| Co-62m | 1×101 | 1×105 |
| Ni-59 | 1×104 | 1×108 |
| Ni-63 | 1×105 | 1×108 |
| Ni-65 | 1×101 | 1×106 |
| Cu-64 | 1×102 | 1×106 |
| Zn-65 | 1×101 | 1×106 |
| Zn-69 | 1×104 | 1×106 |
| Zn-69m | 1×102 | 1×106 |
| Ga-72 | 1×101 | 1×105 |
| Ge-71 | 1×104 | 1×108 |
| As-73 | 1×103 | 1×107 |
| As-74 | 1×101 | 1×106 |
| As-76 | 1×102 | 1×105 |
| As-77 | 1×103 | 1×106 |
| Se-75 | 1×102 | 1×106 |
| Br-82 | 1×101 | 1×106 |
| Kr-74 | 1×102 | 1×109 |
| Kr-76 | 1×102 | 1×109 |
| Kr-77 | 1×102 | 1×109 |
| Kr-79 | 1×103 | 1×105 |
| Kr-81 | 1×104 | 1×107 |
| Kr-83m | 1×105 | 1×1012 |
| Kr-85 | 1×105 | 1×104 |
| Kr-85m | 1×103 | 1×1010 |
| Kr-88 | 1×102 | 1×109 |
| Rb-86 | 1×102 | 1×105 |
| Sr-85 | 1×102 | 1×106 |
| Sr-85m | 1×102 | 1×107 |
| Sr-87m | 1×102 | 1×106 |
| Sr-89 | 1×103 | 1×106 |
| Sr-90* | 1×102 | 1×104 |
| Sr-91 | 1×101 | 1×105 |
| Sr-92 | 1×101 | 1×106 |
| Y-90 | 1×103 | 1×105 |
| Y-91m | 1×102 | 1×106 |
| Y-92 | 1×102 | 1×105 |
| Y-93 | 1×102 | 1×105 |
| Zr-93* | 1×103 | 1×107 |
| Zr-95 | 1×101 | 1×106 |
| Zr-97* | 1×101 | 1×105 |
| Nb-93m | 1×104 | 1×107 |
| Nb-94 | 1×101 | 1×106 |
| Nb-95 | 1×101 | 1×106 |
| Nb-97 | 1×101 | 1×106 |
| Nb-98 | 1×101 | 1×105 |
| Mo-90 | 1×101 | 1×106 |
| Mo-93 | 1×103 | 1×108 |
| Mo-99 | 1×102 | 1×106 |
| Mo-101 | 1×101 | 1×106 |
| Tc-96 | 1×101 | 1×106 |
| Tc-96m | 1×103 | 1×107 |
| Tc-97 | 1×103 | 1×108 |
| Tc-97m | 1×103 | 1×107 |
| Tc-99 | 1×104 | 1×107 |
| Tc-99m | 1×102 | 1×107 |
| Ru-97 | 1×102 | 1×107 |
| Ru-103 | 1×102 | 1×106 |
| Ru-105 | 1×101 | 1×106 |
| Ru-106* | 1×102 | 1×105 |
| Rh-103m | 1×104 | 1×108 |
| Rh-105 | 1×102 | 1×107 |
| Pd-103 | 1×103 | 1×108 |
| Pd-109 | 1×103 | 1×106 |
| Ag-105 | 1×102 | 1×106 |
| Ag-110m | 1×101 | 1×106 |
| Ag-111 | 1×103 | 1×106 |
| Cd-109 | 1×104 | 1×106 |
| Cd-115 | 1×102 | 1×106 |
| Cd-115m | 1×103 | 1×106 |
| In-111 | 1×102 | 1×106 |
| In-113m | 1×102 | 1×106 |
| In-114m | 1×102 | 1×106 |
| In-115m | 1×102 | 1×106 |
| Sn-113 | 1×103 | 1×107 |
| Sn-125 | 1×102 | 1×105 |
| Sb-122 | 1×102 | 1×104 |
| Sb-124 | 1×101 | 1×106 |
| Sb-125 | 1×102 | 1×106 |
| Te-123m | 1×102 | 1×107 |
| Te-125m | 1×103 | 1×107 |
| Te-127 | 1×103 | 1×106 |
| Te-127m | 1×103 | 1×107 |
| Te-129 | 1×102 | 1×106 |
| Te-129m | 1×103 | 1×106 |
| Te-131 | 1×102 | 1×105 |
| Te-131m | 1×101 | 1×106 |
| Te-132 | 1×102 | 1×107 |
| Te-133 | 1×101 | 1×105 |
| Te-133m | 1×101 | 1×105 |
| Te-134 | 1×101 | 1×106 |
| I-123 | 1×102 | 1×107 |
| I-125 | 1×103 | 1×106 |
| I-126 | 1×102 | 1×106 |
| I-129 | 1×102 | 1×105 |
| I-130 | 1×101 | 1×106 |
| I-131 | 1×102 | 1×106 |
| I-132 | 1×101 | 1×105 |
| I-133 | 1×101 | 1×106 |
| I-134 | 1×101 | 1×105 |
| I-135 | 1×101 | 1×106 |
| Xe-131m | 1×104 | 1×104 |
| Xe-133 | 1×103 | 1×104 |
| Xe-135 | 1×103 | 1×1010 |
| Cs-129 | 1×102 | 1×105 |
| Cs-131 | 1×103 | 1×106 |
| Cs-132 | 1×101 | 1×105 |
| Cs-134m | 1×103 | 1×105 |
| Cs-134 | 1×101 | 1×104 |
| Cs-135 | 1×104 | 1×107 |
| Cs-136 | 1×101 | 1×105 |
| Cs-137* | 1×101 | 1×104 |
| Cs-138 | 1×101 | 1×104 |
| Ba-131 | 1×102 | 1×106 |
| Ba-140* | 1×101 | 1×105 |
| La-140 | 1×101 | 1×105 |
| Ce-139 | 1×102 | 1×106 |
| Ce-141 | 1×102 | 1×107 |
| Ce-143 | 1×102 | 1×106 |
| Ce-144* | 1×102 | 1×105 |
| Pr-142 | 1×102 | 1×105 |
| Pr-143 | 1×104 | 1×106 |
| Nd-147 | 1×102 | 1×106 |
| Nd-149 | 1×102 | 1×106 |
| Pm-147 | 1×104 | 1×107 |
| Pm-149 | 1×103 | 1×106 |
| Sm-151 | 1×104 | 1×108 |
| Sm-153 | 1×102 | 1×106 |
| Eu-152 | 1×101 | 1×106 |
| Eu-152m | 1×102 | 1×106 |
| Eu-154 | 1×101 | 1×106 |
| Eu-155 | 1×102 | 1×107 |
| Gd-153 | 1×102 | 1×107 |
| Gd-159 | 1×103 | 1×106 |
| Tb-160 | 1×101 | 1×106 |
| Dy-165 | 1×103 | 1×106 |
| Dy-166 | 1×103 | 1×106 |
| Ho-166 | 1×103 | 1×105 |
| Er-169 | 1×104 | 1×107 |
| Er-171 | 1×102 | 1×106 |
| Tm-170 | 1×103 | 1×106 |
| Tm-171 | 1×104 | 1×108 |
| Yb-175 | 1×103 | 1×107 |
| Lu-177 | 1×103 | 1×107 |
| Hf-181 | 1×101 | 1×106 |
| Ta-182 | 1×101 | 1×104 |
| W-181 | 1×103 | 1×107 |
| W-185 | 1×104 | 1×107 |
| W-187 | 1×102 | 1×106 |
| Re-186 | 1×103 | 1×106 |
| Re-188 | 1×102 | 1×105 |
| Os-185 | 1×101 | 1×106 |
| Os-191 | 1×102 | 1×107 |
| Os-191m | 1×103 | 1×107 |
| Os-193 | 1×102 | 1×106 |
| Ir-190 | 1×101 | 1×106 |
| Ir-192 | 1×101 | 1×104 |
| Ir-194 | 1×102 | 1×105 |
| Pt-191 | 1×102 | 1×106 |
| Pt-193m | 1×103 | 1×107 |
| Pt-197 | 1×103 | 1×106 |
| Pt-197m | 1×102 | 1×106 |
| Au-198 | 1×102 | 1×106 |
| Au-199 | 1×102 | 1×106 |
| Hg-197 | 1×102 | 1×107 |
| Hg-197m | 1×102 | 1×106 |
| Hg-203 | 1×102 | 1×105 |
| Tl-200 | 1×101 | 1×106 |
| Tl-201 | 1×102 | 1×106 |
| Tl-202 | 1×102 | 1×106 |
| Tl-204 | 1×104 | 1×104 |
| Pb-203 | 1×102 | 1×106 |
| Pb-210* | 1×101 | 1×104 |
| Pb-212* | 1×101 | 1×105 |
| Bi-206 | 1×101 | 1×105 |
| Bi-207 | 1×101 | 1×106 |
| Bi-210 | 1×103 | 1×106 |
| Bi-212* | 1×101 | 1×105 |
| Po-203 | 1×101 | 1×106 |
| Po-205 | 1×101 | 1×106 |
| Po-207 | 1×101 | 1×106 |
| Po-210 | 1×101 | 1×104 |
| At-211 | 1×103 | 1×107 |
| Rn-220* | 1×104 | 1×107 |
| Rn-222* | 1×101 | 1×108 |
| Ra-223* | 1×102 | 1×105 |
| Ra-224* | 1×101 | 1×105 |
| Ra-225 | 1×102 | 1×105 |
| Ra-226* | 1×101 | 1×104 |
| Ra-227 | 1×102 | 1×106 |
| Ra-228* | 1×101 | 1×105 |
| Ac-228 | 1×101 | 1×106 |
| Th-226* | 1×103 | 1×107 |
| Th-227 | 1×101 | 1×104 |
| Th-228* | 1×100 | 1×104 |
| Th-229* | 1×100 | 1×103 |
| Th-230 | 1×100 | 1×104 |
| Th-231 | 1×103 | 1×107 |
| Th-ბუნებრივი* (Th-232 ჩათვლით) | 1×100 | 1×103 |
| Th-234* | 1×103 | 1×105 |
| Pa-230 | 1×101 | 1×106 |
| Pa-231 | 1×100 | 1×103 |
| Pa-233 | 1×102 | 1×107 |
| U-230* | 1×101 | 1×105 |
| U-231 | 1×102 | 1×107 |
| U-232* | 1×100 | 1×103 |
| U-233 | 1×101 | 1×104 |
| U-234 | 1×101 | 1×104 |
| U-235* | 1×101 | 1×104 |
| U-236 | 1×101 | 1×104 |
| U-237 | 1×102 | 1×106 |
| U-238* | 1×101 | 1×104 |
| U-ბუნებრივი* | 1×100 | 1×103 |
| U-239 | 1×102 | 1×106 |
| U-240 | 1×103 | 1×107 |
| U-240* | 1×101 | 1×106 |
| Np-237* | 1×100 | 1×103 |
| Np-239 | 1×102 | 1×107 |
| Np-240 | 1×101 | 1×106 |
| Pu-234 | 1×102 | 1×107 |
| Pu-235 | 1×102 | 1×107 |
| Pu-236 | 1×101 | 1×104 |
| Pu-237 | 1×103 | 1×107 |
| Pu-238 | 1×100 | 1×104 |
| Pu-239 | 1×100 | 1×104 |
| Pu-240 | 1×100 | 1×103 |
| Pu-241 | 1×102 | 1×105 |
| Pu-242 | 1×100 | 1×104 |
| Pu-243 | 1×103 | 1×107 |
| Pu-244 | 1×100 | 1×104 |
| Am-241 | 1×100 | 1×104 |
| Am-242 | 1×103 | 1×106 |
| Am-242m* | 1×100 | 1×104 |
| Am-243* | 1×100 | 1×103 |
| Cm-242 | 1×102 | 1×105 |
| Cm-243 | 1×100 | 1×104 |
| Cm-244 | 1×101 | 1×104 |
| Cm-245 | 1×100 | 1×103 |
| Cm-246 | 1×100 | 1×103 |
| Cm-247 | 1×100 | 1×104 |
| Cm-248 | 1×100 | 1×103 |
| Bk-249 | 1×103 | 1×106 |
| Cf-246 | 1×103 | 1×106 |
| Cf-248 | 1×101 | 1×104 |
| Cf-249 | 1×100 | 1×103 |
| Cf-250 | 1×101 | 1×104 |
| Cf-251 | 1×100 | 1×103 |
| Cf-252 | 1×101 | 1×104 |
| Cf-253 | 1×102 | 1×105 |
| Cf-254 | 1×100 | 1×103 |
| Es-253 | 1×102 | 1×105 |
| Es-254 | 1×101 | 1×104 |
| Es-254m | 1×102 | 1×106 |
| Fm-254 | 1×104 | 1×107 |
| Fm-255 | 1×103 | 1×106 |

1ვარსკვლავით მონიშნული რადიონუკლიდები იგულისხმება  შვილობილ რადიონუკლიდებთან   წონასწორობაში.

ცხრილი №2. საწყისი რადიონუკლიდები შვილობილ რადიონუკლიდებთან წონასწორობაში

| საწყისი რადიონუკლიდი | შვილობილი რადიონუკლიდი |
| --- | --- |
| Sr-90 | Y-90 |
| Zr-93 | Nb-93m |
| Zr-97 | Nb-97 |
| Ru-106 | Rh-106 |
| Cs-137 | Ba-137m |
| Ba-140 | La-140 |
| Ce-144 | Pr-144 |
| Pb-210 | Bi-210, Po-210 |
| Pb-212 | Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Bi-212 | Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Rn-220 | Po-216 |
| Rn-222 | Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 |
| Ra-223 | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 |
| Ra-224 | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Ra-226 | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| Ra-228 | Ac-228 |
| Th-226 | Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| Th-228 | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Th-229 | Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 |
| Th- ბუნებრივი | Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Th-234 | Pa-234m |
| U-230 | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| U-232 | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| U-235 | Th-231 |
| U-238 | Th-234, Pa-234m |
| U- ბუნებრივი | Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| U-240 | Np-240m |
| Np-237 | Pa-233 |
| Am-242m | Am-242 |
| Am-243 | Np-239 |

ცხრილი №3. რადიონუკლიდების კლასიფიკაცია რადიოტოქსიკურობის მიხედვით

ძალიან მაღალი რადიოტოქსიკურობა (ჯგუფი 1)

| Pb-210 | Ra-228 | Th-229 | U-232 | Pu-236 | Pu-241 | Am-243 | Cm-244 | Cm-248 | Cf-251 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Po-210 | Ac-227 | Th-230 | U-233 | Pu-238 | Pu-242 | Cm-240 | Cm-245 | Cf-248 | Cf-252 |
| Ra-223 | Th-227 | Pa-231 | U-234 | Pu-239 | Am-241 | Cm-242 | Cm-246 | Cf-249 | Cf-254 |
| Ra-225 | Th-228 | U-230 | Np-237 | Pu-240 | Am-242m | Cm-243 | Cm-247 | Cf-250 | Es-254 |
| Ra-226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

მაღალი რადიოტოქსიკურობა (ჯგუფი 2)

| Na-22 | Y-91 | Cd-115m | I-125 | Ba-140 | Tm-170 | Pb-212 | Ac-228 | Pu-244 | Cf-253 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cl-36 | Zr-93 | In-114m | I-126 | Ce-144 | Hf-181 | Bi-207 | Th-232 | Am-242 | Es-253 |
| Ca-45 | Nb-94 | Sb-124 | I-129 | Eu-152 | Ta-182 | Bi-210 | Th Nat | Cm-241 | Es-254m |
| Sc-46 | Ru-106 | Sb-125 | I-131 | Eu-154 | Ir-192 | At-211 | Pa-230 | Bk-249 | Fm-255 |
| Co-60 | Ag-110m | I-124 | Cs-134 | Tb-160 | Tl-204 | Ra-224 | U-236 | Cf-246 | Fm-256 |
| Sr-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

საშუალო რადიოტოქსიკურობა (ჯგუფი 3)

| Be-7 | Fe-52 | Se-75 | Zr-95 | Pd-109 | Te-132 | Ce-139 | Er-169 | Pt-197 | Pa-233 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-18 | Fe-55 | Br-82 | Zr-97 | Ag-105 | Te-133m | Ce-141 | Er-171 | Au-196 | U-231 |
| Na-24 | Fe-59 | Kr-74 | Nb-90 | Ag-111 | Te-134 | Ce-143 | Tm-171 | Au-198 | U-237 |
| Si-31 | Co-55 | Kr-77 | Nb-93m | In-111 | I-120 | Pr-142 | Yb-175 | Au-199 | U-240 |
| P-32 | Co-56 | Kr-87 | Nb-95 | Cd-109 | I-123 | Pr-143 | Lu-177 | Hg-197 | Np-240 |
| P-33 | Co-57 | Kr-88 | Nb-96 | Cd-115 | I-130 | Nd-147 | W-181 | Hg-197m | Np-239 |
| S-35 | Co-58 | Rb-86 | Mo-90 | In-115m | I-132m | Nd-149 | W-185 | Hg-203 | Pu-234 |
| Cl-38 | Ni-63 | Sr-83 | Mo-93 | Sn-113 | I-133 | Pm-147 | W-187 | Tl-200 | Pu-237 |
| Ar-41 | Ni-65 | Sr-85 | Mo-99 | Sn-125 | I-135 | Pm-149 | Re-183 | Tl-201 | Pu-245 |
| K-42 | Cu-65 | Sr-89 | Tc-96 | Sb-122 | Xe-135 | Sm-151 | Re-186 | Tl-202 | Am-238 |
| K-43 | Zn-65 | Sr-91 | Tc-97m | Te-121 | Cs-132 | Sm-153 | Re-188 | Pb-203 | Am-240 |
| Ca-47 | Ga-67 | Sr-92 | Tc-97 | Te-121m | Cs-136 | Eu-152m | Os-185 | Bi-206 | Am-244m |
| Sc-47 | Zn-69m | Y-90 | Tc-99 | Te-123m | Cs-137 | Eu-155 | Os-191 | Bi-212 | Am-244 |
| Sc-48 | Ga-72 | Y-92 | Ru-97 | Te-125m | Ba-131 | Gd-153 | Os-193 | Rn-220 | Cm-238 |
| V-48 | As-73 | Y-93 | Ru-103 | Te-127m | La-140 | Gd-159 | Ir-190 | Rn-222 | Bk-250 |
| Cr-51 | As-74 | Zr-86 | Ru-105 | Te-129m | Ce-134 | Dy-165 | Ir-194 | Th-226 | Cf-244 |
| Mn-52 | As-76 | Zr-88 | Rh-105 | Te-131 | Ce-135 | Dy-166 | Pt-191 | Th-231 | Fm-254 |
| Mn-54 | As-77 | Zr-89 | Pd-103 | Te-131m | Ce-137m | Ho-166 | Pt-193 | Th-234 |  |

დაბალი რადიოტოქსიკურობა (ჯგუფი 4)

| H-3 | Mn-53 | Ge-71 | Sr-81 | Mo-93m | Te-127 | Xe-133 | Cs-135m | Po-207 | Pu-243 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-11 | Mn-56 | Kr-76 | Sr-85m | Mo-101 | Te-129 | Cs-125 | Cs-138 | Ra-227 | Am-237 |
| N-13 | Co-58m | Kr-79 | Sr-87m | Tc-96m | Te-133 | Cs-127 | Ce-137 | U-235 | Am-239 |
| C-14 | Co-60m | Kr-81 | Y-91m | Tc-99m | I-120m | Cs-129 | Os-191m | U-238 | Am-245 |
| O-15 | Co-61 | Kr-83m | Nb-88 | Rh-103m | I-121 | Cs-130 | Pt-193m | U-239 | Am-246m |
| Ar-37 | Co-62m | Kr-85m | Nb-89 | In-113m | I-128 | Cs-131 | Pt-197m | U NAT | Am-246 |
| Mn-51 | Ni-59 | Kr-85 | Nb-97 | Te-116 | I-134 | Cs-134m | Po-203 | U DEP | Cm-249 |
| Mn-52m | Zn-69 | Sr-80 | Nb-98 | Te-123 | Xe-131m | Cs-135 | Po-205 | Pu-350 |  |

დანართი №5

ავარიული მზადყოფნისა და რეაგირების უზრუნველყოფის კრიტერიუმები

ცხრილი N1. მწვავე დასხივების დროს რეაგირების ზოგადი კრიტერიუმები, როდესაც აუცილებელია ნებისმიერ პირობებში სასწრაფო დაცვითი ან სხვა ზომების გატარება, მძიმე დეტერმინირებული ეფექტების აღკვეთის ან მინიმიზაციის მიზნით

| გარეგანი მწვავე დასხივება (< 10 სთ) |  | თუ პროგნოზირდება დოზის მიღება: - სასწრაფოდ უნდა იქნეს მიღებული გამაფრთხილებელი დაცვითი ზომები (რთულ პირობებშიც კი), რათა მოხდეს დასხივების დოზის შენარჩუნება ძირითად კრიტერიუმებზე დაბლა; - უზრუნველყოფილი უნდაიქნეს მოსახლეობის გაფრთხილება და ინფორმაციის მიწოდება; - სასწრაფოდ ჩატარდეს დეზაქტივაცია. |
| --- | --- | --- |
| ADძვლის ტვინი2 ADნაყოფი2 ADქსოვილი3 ADკანი4 | 1 გრ 0,1 გრ 25 გრ 0,5 სმ სიღრმეზე 10 გრ 100 სმ2 ფართობზე |  |
| შინაგანი დასხივება მწვავე მოხვედრის (ჩართვის) შედეგად (Δ = 30 დღე5 ) |  |  |
| AD (Δ)AD∆ ძვლის ტვინი | 0,2 გრ Z ≥ 90 8 ატომური ნომრის რადიონუკლიდებისათვის 2 გრ Z ≤ 89 8 ატომური ნომრის რადიონუკლიდებისათვის | თუ დოზა მიღებული იქნა: - სასწრაფოდ უნდა ჩატარდეს სამედიცინო შემოწმება, გაეწიოს კონსულტაცია და დაინიშნოს მკურნალობა; - უნდა განხორციელდეს კონტამინაციის კონტროლი; - დაუყოვნებლივ ჩატარდეს დეკორპორაცია1 (თუ ეს შესაძლებელია); - უზრუნველყოფილი უნდა იქნის რეგისტრაცია ჯანმრთელობის ხანგრძლივი კონტროლისათვის; - უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს ფსიქოლოგთა კონსულტაცია. |
| AD (Δ) ფარისებრი ჯირკვალი AD (Δ) ფილტვები6 AD (Δ) მსხვილი ნაწლავი AD (Δ')ნაყოფი7 | 2 გრ 30 გრ 20 გრ 0,1 გრ |  |

1 ზოგადი კრიტერიუმები დეკორპორაციისათვის დაფუძნებულია პროგნოზირებად დოზაზე დეკორპორაციის გარეშე.(დეკორპორაცია - ბიოლოგიური და ქიმიური ნივთიერებების მეშვეობით განხორციელებული ბიოლოგიური პროცესები, რომლის შედეგად ადამიანის ორგანიზმიდან განიდევნება მასში მოხვედრილი რადიონუკლიდები).

2AD (Δ)AD∆ ძვლის ტვინი -  წარმოადგენს საშუალო ფბე- შეწონილილ  შთანთქმულ დოზას ქსოვილში ან ორგანოებში და თვალის ბროლში (მაგალითად, ძვლის ტვინი, ფილტვები, წვრილი ნაწლავი, გონადები, ფარისებლი ჯირკვალი) ძლიერგამჭოლი გამოსხივების ერთგვაროვან ველში დასხივებისას .

3 ADქსოვილი - წარმოადგენს დოზას, მიღებულს სხეულის შიდა ზედაპირზე 100 სმ2 და 0,5 სმ სიღრმეზე რადიოაქტიურ წყაროსთან მჭიდრო კონტაქტის შედეგად (მაგალითად, წყაროს ხელით და ჯიბით ტარების შედეგად);

4ADკანი  - დოზა, დერმის 100 სმ2 ფართობზე კანის ზედაპირიდან 0,4 მმ სიღრმეზე;

5AD (Δ) - წარმოადგენს ფბე - შეწონილ შთანთქმულ დოზას, რომელიც მიღებულ იქნა (I05 ) მოხვედრით Δ დროის განმავლობაში, რომელიც დასხივებულ პირთა 5 % -ში იწვევს სერიოზულ (მძიმე) დეტერმინირებულ ეფექტს.

6 AD (Δ)ფილტვები - ზოგადი კრიტერიუმების მიზნებისათვის <<ფილტვები>>  აღნიშნავს რესპირატორული ტრაქტის ალველიალურ-ინტერსტიციალურ ნაწილს.

7 Δ' -  წარმოადგენს მუცლადყოფნის პერიოდს.

8 კონკრეტული რადიონუკლიდების მოხვედრის ზღვრული სიდიდეებისათვის მნიშვნელოვანი სხვაობის გათვალისწინების მიზნით ამ ჯგუფის რადიონუკლიდებისადმი გამოიყენება განსხვავებული კრიტერიუმები.

ცხრილი №2. ავარიული მუშაკების დასხივების დოზის შეზღუდვის რეკომენდებული მნიშვნელობები

| ამოცანა | დასხივების დოზების რეკომენდირებული მნიშვნელობები 1 |
| --- | --- |
| მოქმედებები ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენისათვის | პროფესიული დასხივების დოზური ზღვრის ათმაგი მნიშვნელობა ცალკეული წლისათვის Нр(10) < 500 მზვ2 დასხივების დოზურმა ზღვარმა შესაძლებელია გადააჭარბოს იმ შემთხვევაში, თუ სარგებელი საზოგადოებისთვის აჭარბებს რისკს ავარიული მუშაკის ჯანმრთელობისათვის და როდესაც მუშაკი ნებაყოფლობით მონაწილეობს დაცვით ღონისძიებებში, და აცნობიერებს არსებულ საშიშროებას. |
| მოქმედებები, მიმართული მძიმე დეტერმინირებული ეფექტების აღკვეთის მიზნით; მოქმედებები, მიმართული კატასტროფული პირობების განვითარების აღსაკვეთად, რომლებმაც შეიძლება იქონიოს მნიშვნელოვანი ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოზე | პროფესიული დასხივების დოზური ზღვრის ათმაგი მნიშვნელობა ცალკეული წლისათვის Нр(10) < 500 მზვ |
| მოქმედებები, მიმართული მაღალი კოლექტიური დოზის აღსაკვეთად | პროფესიული დასხივების დოზური ზღვრის ორმაგი მნიშვნელობა ცალკეული წლისათვის Нр(10) < 100 მზვ |

1 აღნიშნული სიდიდეები გამოყენებული უნდა იქნეს მხოლოდ გარეგანი გამჭოლი დასხივებით. ინდივიდუალური დაცვითი საშუალებების გამოყენებით უნდა აღიკვეთოს დასხივების დოზა, რომელიც მიღებულია გარეგანი დასხივებით და ორგანიზმში მოხვედრილი რადიონუკლიდებით.

2Нр(10) – ინდივიდუალური ექვივალენტური დოზა.

ცხრილი №3. რეაგირების ზოგადი კრიტერიუმები, რომელიც გამოიყენება დაცვითი ღონისძიებების გასატარებლად ავარიული დასხივების სიტუაციაში სტოქასტიკური ეფექტების რისკის შემცირების მიზნით

| რეაგირების ზოგადი კრიტერიუმები |  | დაცვითი და სხვა ღონისძიებების მაგალითები |
| --- | --- | --- |
| იმ შემთხვევაში, როდესაც დასხივების პროგნოზირებადი დოზა აღემატება ზოგად კრიტერიუმებს, სასწრაფოდ1 უნდა ჩატარდეს დაცვითი და სხვა ღონისძიებები |  |  |
| ფარისებრი ჯირკვლისათვის დასხივების ექვივალენტური დოზა ორგანიზმში იოდის იზოტოპების მოხვედრისას პირველი 7 დღის განმავლობაში | 50 მზვ | ფარისებრი ჯირკვლის2 ბლოკირება სტაბილური იოდით |
| ეფექტური დოზა პირველი 7 დღის3 განმავლობაში | 100 მზვ | თავშესაფარი, ევაკუაცია, დეზაქტივაცია, საკვები პროდუქტების მათ შორის რძისა და წყლის მიღების შეზღუდვა, რადიოატიური დაბინძურების კონტროლი, მოსახლეობის4 ინფორმირება |
| ჩანასახის და ნაყოფის ექვივალენტური დოზა პირველი 7 დღის განმავლობაში | 100 მზვ |  |
| იმ შემთხვევაში, როდესაც დასხივების პროგნოზირებადი დოზა აღემატება შემდგომ ზოგად კრიტერიუმებს, დაცვითი და სხვა ღონისძიებები უნდა ჩატარდეს ავარიის 1 ადრეულ ფაზაში |  |  |
| წლიური ეფექტური დოზა | 100 მზვ | დროებითი გადასახლება, დეზაქტივაცია, სუფთა საკვები პროდუქტების შეტანა, მათ შორის რძისა და წყლის5, მოსახლეობის ინფორმირება |
| დასხივების ექვივალენტური დოზა ჩანასახის და ნაყოფისათვის მუცლადყოფნის პერიოდში | 100 მზვ |  |
| იმ შემთხვევაში, როდესაც მიღებული დოზა აღემატება შემდგომ ზოგად კრიტერიუმებს უნდა ჩატარდეს ხანგრძლივი სამედიცინო ღონისძიებები რადიაციით ინდუცირებული დაავადებების ეფექტური მკურნალობის მეთოდების გამოვლენის მიზნით |  |  |
| ეფექტური დოზა ერთი თვის განმავლობაში | 100 მზვ | სკრინინგი, დაფუძნებული გარკვეული რადიომგრძნობიარე ორგანოების დასხივების ექვივალენტურ დოზაზე, (სამედიცინო დაკვირვების საფუძველი), ძირითად საკითხებზე კონსულტაცია |
| დასხივების ექვივალენტური დოზა ჩანასახის და ნაყოფისათვის მუცლადყოფნის პერიოდში | 100 მზვ | კოსულტირება განსაკუთრებულ შემთხვევებში დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღების მიზნით |

1 სასწრაფო დაცვითი ღონისძიებები აუცილებელია ჩატარდეს დაუყოვნებლივ (მაგალითად, 1 საათის განმავლობაში) ეფექტურობის გაზრდის მიზნით. ადრეული დაცვითი ღონისძიებები აუცილებელია ჩატარდეს მომდევნო დღეების ან კვირის განმავლობაში ეფექტურობის გაზრდის მიზნით. ისინი შესაძლებელია გაგრძელდეს დიდი ხნის განმავლობაში, საგანგებო სიტუაციის დასრულების შემდეგაც.

2 სტაბილური იოდის დანიშვნა წარმოებს : ა) თუ ავარიის დროს მოხდა რადიოაქტიური იოდის გაშვება, ბ) მანამდე ან იმავდროულად როდესაც მოხდა იოდის გაშვება, გ) მოკლე ხანში, როგორც კი რადიოაქტიური იოდი მოხვდება ადამიანის ორგანიზმში.

3 ეფექტური დოზა (ექვივალენტური დოზა ორგანოზე) დროის მონაკვეთში ტოლია გარეგანი დასხივების ეფექტური დოზისა (ექვივალენტური დოზა ორგანოზე) დროის იგივე მონაკვეთში და ორგანიზმში მოხვედრილი რადიონუკლიდების ხარჯზე მოსალოდნელი ეფექტური დოზის ჯამისა.

4 პირები, რომლებიც მოხვდნენ რადიაციული დასხივების ზეგავლენის ქვეშ ინფორმირებულ უნდა იყვნენ, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი გრძელვადიანი რისკების შესახებ. აღნიშნული ინფორმაცია სარწმუნო უნდა იყოს მათთვის, რომ დაცვითი ღონისძიებების ეფექტურად წარმართვის შემთხვევაში არ ექნებათ ადგილი რადიაციით განპირობებულ ეფექტებს.

5 გამონაკლის შემთხვევებში შესაძლებელია გახდეს საჭირო რეაგირების კრიტერიუმების უფრო მაღალი მნიშვნელობების მიღება. არნიშნული  მნიშვნელობები ჩაითვლება დასაბუთებულად შემდეგ გარემოებებში: სუფთა კვების პროდუქტების და სასმელი წყლის მიწოდების შეუძლებლობა; ამინდის ექსტრემალური პირობები; სტიქიური უბედურებები; სიტუაციების სწრაფი პროგრესირება, ასევე ბოროტქმედებების შემთხვევები; ამ შემთხვევებში რეაგირების კრიტერიუმები არ უნდა აღემატებოდეს ცხრილში მოცემულ სიდიდეებს 2-3 ჯერზე მეტად.

ცხრილი №4.ზოგადი კრიტერიუმები სატრანსპორტო საშუალებების, აღჭურვილობის და სხვა საგნებისათვის სტოქასტური ეფექტების წარმოქმნის რისკის შემცირებისათვის

| ზოგადი კრიტერიუმები |  | დაცვითი და რეაგირების ღონისძიებები |
| --- | --- | --- |
| პროგნოზირებადი დოზა სატრანსპორტო საშუალებების, აღჭურვილობის და სხვა ნივთებისათვის, რომლებიც განთავსებული იყო დაზარალებულ ტერიტორიაზე: გამოყენებული უნდა იქნეს დაცვის და რეაგირების შემდეგი ღონისძიებები: |  |  |
| E (ეფექტური დოზა) | 10 მზვ პირველი წლის განმავლობაში | შეიზღუდოს არაძირითადი საშუალელების გამოყენება. გამოყენებული იქნეს სატრანსპორტო საშუალებები, აღჭურვილობები და სხვა ნივთები, რომლებიც განთავსებული იყო დაზარალებულ ტერიტორიაზე სანამ არ იქნება მათი ჩანაცველების საშუალება, შემდეგი პირობების დაცვის: ა) თუ მათი გამოყენება არ გამოიწვევს დამატებითი დოზის მიღებას, რომელიც აღემატება ცხრილ N2.2-ში მოცემულ მონაცემებს. ბ) მიღებული უნდა იქნეს ზომები ავარიული მუშაკების (ან დამხმარე პირების) დოზების კონტროლის მიზნით. შეფასდეს ავარიული მუშაკების (ან დამხმარე პირების) მიღებული დოზები, რომლებმაც გამოიყენეს სატრანსპორტო საშუალებები, აღჭურვილობი და სხვა ნივთები, რათა დადგინდეს სამედიცინო დახმარების გამოყენების აუცილებლობა (ცხრილ N2.2-ის შესაბამისად) |
| Hd ნაყოფის | 10 მზვ მთელი პრენატალური განვითარების პერიოდის განმავლობაში |  |

ცხრილი №5.ზოგადი კრიტერიუმები საკვები პროდუქტების და სამომხმარებლო პროდუქციის, რომელების წარმოადგენენ საერთშორისო ვაჭრობის საგანს სტოქასტური ეფექტების წარმოქმნის რისკის შემცირებისათვის

| ზოგადი კრიტერიუმები |  | დაცვითი და რეაგირების ღონისძიებები |
| --- | --- | --- |
| პროგნოზირებადი დოზა, რომელიც მიიღება საკვები პროდუქტების და სამომხმარებლო პროდუქციის მიმართ, თუ აჭარბებს ზოგად კრიტერიუმებს: გამოყენებული უნდა იქნეს დაცვის და რეაგირების შემდეგი ღონისძიებები: |  |  |
| E (ეფექტური დოზა) | 1 მზვ პირველი წლის განმავლობაში | შეზღუდული იქნეს საერთაშორისო ვაჭრობა არაძირითად პოზიციებზე 1. განხორციელდეს ვაჭრობა ძირითადი საკვები პროდუქტებით და სამომხმარებლო პროდუქციით, სანამ მათი ჩანაცვლება არ გახდება ხელმისაწვდომი. თუ: ა) ნებადართულია მიმღებ სახელმწიფოსთან ვაჭრობა; ბ) ეს ვაჭრობა არ გამოიწვევს მოსახლეობის დასხივებას, რომლებიც აღემატება N2.2 ცხრილში მოცემულ ზოგად კრიტერიუმებს; გ) მიღებულია ღონისძიებები დოზების კონტროლისათვის ტრანსპორტირებისას; დ) მიიღება ზომები საკვებისა და სხვა სამომხმარებლო პროდუქციის გამოყენების კონტროლისას დასხივებულ პირთა რაოდენობის და მოსახლეობის დოზების შესამცირებლად. |
| Hd ნაყოფის | 1 მზვ მთელი პრენატალური განვითარების პერიოდის განმავლობაში |  |

ცხრილი №6.ზოგადი კრიტერიუმები საკვები პროდუქტების, რძისა და სასმელი წყლის და სხვა მოხმარების პროდუქციისათვის სტოქასტური ეფექტების წარმოქმის რისკის შემცირებისათვის

| ზოგადი კრიტერიუმები |  | დაცვითი და რეაგირების ღონისძიებები |
| --- | --- | --- |
| გადაჭარბების შემთხვევაში გამოყენებული უნდა იქნეს შემდეგი ღონისძიებები: |  |  |
| E (ეფექტური დოზა) | 10 მზვ პირველი წლის განმავლობაში | შეზღუდეთ საკვები პროდუქტების*, რძისა და სასმელი წყლის** და სხვა მოხმარების პროდუქციის მოხმარება, განაწილება და გაყიდვა და შეზღუდეთ სხვა სამომხმარებლო პროდუქციის გამოყენება და განაწილება. ჩაანაცვლეთ აუცილებელი საკვები პროდუქტები, რძე და სასმელი წყალი რაც შეიძლება მალე, ან უნდა მოხდეს დაზარალებული ადამიანების ამ ზონიდან განსახლება, თუ აღნიშნული პროდუქტების ჩანაცვლება შეუძლებელია. შეაფასეთ იმ პირების მიერ მიღებული დოზები, რომლებმაც შესაძლოა მოიხმარეს საკვები, რძე და სასმელი წყალი ან იყენებდნენ სხვა საქონელს, რათა დაადგინოთ, მოჰყვა თუ არა ამას სამედიცინო ჩარევის გამართლებული დოზები ცხრილის N2.2 შესაბამისად. ჩატარდეს იმ პირთა დოზების შეფასება, რომლებმაც შესაძლოა გამოიყენეს დაბინძურებული საკვები პროდუქტები, რძე, სასმელი წყალი და სხვა სამომხმარებლო პროდუქცია, რათა განისაზღვროს დასაბუთებულია თუ არა იმ ღონისძიებების გამოყენება, რაც მოცემულია წინამდებარე დანართში. |
| Hd ნაყოფის | 10 მზვ მთელი პრენატალური განვითარების პერიოდის განმავლობაში |  |

*ძირითად საკვებზე, რძეზე ან სასმელ წყალზე შეზღუდვამ შეიძლება გამოიწვიოს დეჰიდრატაცია ან ჯანმრთელობის სხვა სერიოზული შედეგები; ამიტომ ძირითადი საკვების, რძის ან სასმელი წყლის შეზღუდვა საჭიროა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს ალტერნატიული ვარიანტები

**საკვების, რძესა და სასმელ წყალზე მოქმედების ეს კრიტერიუმები გამოიყენება საკვების, რძისა და სასმელი წყლის ნიმუშის აღებისა და ანალიზის დროს. მან ასევე შეიძლება უზრუნველყოს საკვების, რძისა და სასმელი წყლის პრევენციული შეზღუდვების შეწყვეტის საფუძველი წინამდებარე დანართში მოცემული ზოგადი კრიტერიუმების საფუძველზე.

Hd ნაყოფის-არის ნაყოფის ეკვივალენტური დოზა, რომელიც წარმოადგენს ჩასახვის დროის სხვადასხვა მომენტში ემბრიონში ან ნაყოფში სხვადასხვა ქიმიური ნაერთების მოხვედრის შედეგად, გარეგანი დასხივების და ნებისმიერი ორგანოსთვის მაქსიმალური მოსალოდნელი ექვივალენტური დოზების ჯამს.

ავარიული დასხივების სიტუაციიდან არსებული დასხივების სიტუაციაში გადასვლის ზოგადი კრიტერიუმები

ზოგადი კრიტერიუმები უნდა დადგინდეს პროგნოზირებული დოზის მნიშვნელობების მიხედვით დამცავი ღონისძიებების და სხვა ქმედებების განსახორციელებლად, რომლებიც მიმართულია ბირთვული ან რადიოლოგიური საგანგებო სიტუაციის შეწყვეტისა უზრუნველყოფისა და შემდგომში არსებულ დასხივების სიტუაციაში გადასასვლელად. ეს კრიტერიუმები დგინდება რეაგირების ადრეული დაცვითი ღონისძიებების ზოგადი კრიტერიუმების 1/5 მნიშვნელობის დონეზე, რომლებიც მოცემულია წინამდებარე დანართში  და წარმოადგენს შემდეგს:

- ეფექტური დოზა 20 მზვ წელიწადში; და

- ნაყოფის ექვივალენტური დოზა 20 მზვ მუცლადყოფნის მთელი პერიოდისათვის.

ავარიული დასხივების სიტუაციიდან არსებული დასხივების სიტუაციაში გადასვლა უნდა მოხდეს შემდეგი პირობების შესრულების შემდეგ:

- როდესაც ზოგადი კრიტერიუმების მისაღწევად გატარებული ღონისძიებების გაგრძელება დაუსაბუთებელია, რადგანაც მიღებული სარგებელი ნაკლებია მიღებულ ზიანზე;

- ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ყველა პირისთვის სრულად განსაზღვრულია გამოსხივების წყაროს მახასიათებლები;

- დასხივების სიტუაცია რჩება სტაბილური;

- თუ შემცირდა შეზღუდვები ცხოვრების ნორმალურ პირობებზე და მიღებულია ზომები ამ შეზღუდვების აღსასრულებლად;

- როდესაც დაინტერესებულ მხარეებს, მათ შორის მოსახლეობას ჩაუტარდათ კონსულტაციები და რეგულარულად მიეწოდებათ ინფორმაცია ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების ღონისძიებების კორექტირებისა და გარდამავალი პერიოდის შესახებ, ჯანმრთელობის საფრთხეების გათვალისწინებით.

ცხრილი №7. დადგენილი  ჩარევის მოქმედი დონეები (განხილვას არ ექვემდებარება) საველე დოზიმეტრული გაზომვებისათვის

| ჩმდ | ჩმდ მნიშვნელობა | ჩმდ-ს გადაჭარბების შემთხვევაში რეაგირების ზომები (საჭიროებისამებრ) |
| --- | --- | --- |
| გარემოს პარამეტრების გაზომვა |  |  |
| ჩმდ1 | 1000 მკზვ/სთ გამა(γ)-გამოსხივების -ამბიენტური დოზის სიმძლავრე ზედაპირიდან 1 მ მანძილზე ან წყაროდან 2000 იმპულსი/წმ-ბეტა გამოსხივების თვლის სიჩქარე დაბინძურებული ზედაპირიდან6 50 იმპულსი/წმ-ალფა გამოსხივების თვლის სიჩქარე დაბინძურებული ზედაპირიდან6 | - დაუყოვნებლივი ევაკუაცია ან მნიშვნელოვანი თავშესაფარის1 უზრუნველყოფა - ევაკუირებულთა დეკონტამინაციის2 უზრუნველყოფა -არაგანზრახული პერორალური მოხვედრის3 შემცირება -შეწყდეს ადგილობრივი წარმოების პროდუქტების მიღების4, წვიმის წყლის მოხმარება და იმ საქონლის რძის მიღება, რომელიც იკვებებოდა დაბინძურებულ ტერიტორიაზე. -ჩატარდეს ევაკუირებულ პირთა რეგისტრაცია და უზრუნველყოფილი იქნეს მათი სამედიცინო შემოწმება -თუ რომელიმე პირს ქონდა შეხება წყაროსთან, რომლის დოზის სიმძლავრე ტოლია ან მეტია 1000 მკზვ/სთ-ში5, უზრუნველყოფილი იქნეს მათი დაუყოვნებლივი სამედიცინო შემოწმება |
| ჩმდ2 | 100 მკზვ/სთ გამა(γ)-გამოსხივების -ამბიენტური დოზის სიმძლავრე ზედაპირიდან 1 მ მანძილზე ან წყაროდან 200 იმპულსი/წმ-ბეტა გამოსხივების თვლის სიჩქარე დაბინძურებული ზედაპირიდან6 10 იმპულსი/წმ-ალფა გამოსხივების თვლის სიჩქარე დაბინძურებული ზედაპირიდან6 | -შეწყდეს ადგილობრივი წარმოების პროდუქტების მიღება4, წვიმის წყლის მოხმარება და იმ საქონლის რძის მიღება, რომელიც იკვებებოდა დაბინძურებულ ტერიტორიაზე იქამდე, სანამ არ ჩატარდება მათი სკრინინგი და არ იქნება შეფასებული დაბინძურების დონე ჩმდ5 და ჩმდ6 - ის მიხედვით -ამ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი პირების დროებით გადასახლება. გადასახლებამდე შემცირებული იქნეს არაგანზრახული პერორალური მოხვედრა3; ჩატარდეს სამედიცინო სკრინინგის დასაბუთებისათვის ტერიტორიაზე მყოფი პირების რეგისტრაცია და მიღებული დოზის შეფასება; ადამიანების გადასახლება შესაძლო მაღალი დასხივების ზონებიდან უნდა დაიწყოს რამდენიმე დღის განმავლობაში -თუ რომელიმე პირს ჰქონდა შეხება წყაროსთან, რომლის დოზის სიმძლავრე ტოლია ან მეტია 100 მკზვ/სთ-ში 1მ5 მანძილზე,უზრუნველყოფილ იქნას და შეფასება; ყველა ორსულთათვის, რომლებსაც ჰქონდათ შეხება ასეთ წყაროსთან ჩატარდეს დაუყოვნებლივი სამედიცინო შემოწმება და დოზების შეფასება; |
| ჩმდ3 | 1 მკზვ/სთ გამა(γ)-გამოსხივების -ამბიენტური დოზის სიმძლავრე ზედაპირიდან 1 მ მანძილზე 20 იმპულსი/წმ-ბეტა გამოსხივების თვლის სიჩქარე დაბინძურებული ზედაპირიდან6,9 2 იმპულსი/წმ-ალფა გამოსხივების თვლის სიჩქარე დაბინძურებული ზედაპირიდან6,9 | შეწყდეს სასიცოცხლოდ უმნიშვნელო7 ადგილზე წარმოებული პროდუქტების4, წვიმის წყლის და მოცემულ ტერიტორიაზე ნაძოვი საქონლის რძის8 გამოყენება იქამდე, სანამ არ ჩატარდება მათი სკრინინგი და არ იქნება შეფასებული დაბინძურების დონე ჩმდ5 და ჩმდ6 - ის მიხედვით -ჩატარდეს ადგილზე წარმოებული პროდუქტების,წვიმის წყლის და მოცემულ ტერიტორიაზე ნაკვები საქონლის რძის8 სკრინინგი ზონაში განთავსებულს არანაკლებ 10-ჯერ მეტი მანძილისა, სადაც გადაჭარბებულია ჩმდ3-ის მაჩვენებლები; შეფასდეს სინჯები ჩმდ5-ის და ჩმდ6-ის მეშვეობით. -თუ შეუძლებელია ძირითადი მნიშვნელოვანი7 ადგილობრივი პროდუქტების ან რძის დაუყოვნებლივი შეცვლა, დაშლის პროდუქტების11 ახალი კვალის აღმოჩენისას და იოდით დაბინძურებისას განიხილება ფარისებრი ჯირკვლის10 იოდური ბლოკადის შესაძლებლობა. -შეფასდეს დოზა იმ პირებისათვის, რომლებმაც შესაძლოა გამოიყენეს საკვები პროდუქტები, წვიმის წყალი, რძე ზონიდან, რომელზეც დამყარდა შეზღუდვები სკრინინგის დასაბუთების მიზნით. |
| ჩმდ4 | 1 მკზვ/სთ გამა(γ)-გამოსხივების -ამბიენტური დოზის სიმძლავრე კანის ზედაპირიდან 10სმ მანძილზე 1000 იმპულსი/წმ- კანის6 ბეტა დაბინძურების თვლის სიჩქარე 50 იმპულსი/წმ- კანის6 ალფა დაბინძურების თვლის სიჩქარე | -კანის საფარის2 დეკონტამინაციის უზრუნველყოფა და არაგანზრახული პერორალური მიღების შემცირება3 -ჩატარდეს რეგისტრაცია და უზრუნველყოფილი იქნეს სამედიცინო გამოკვლევები. |

შენიშვნა: ჩმდ გადაიხედება, როგორც კი გახდება ცნობილი რეალურად რომელი რადიონუკლიდებია წარმოდგენილი. ასევე საჭიროებისამებრ გადაიხედება ჩმდ მზადყოფნის უზრუნველყოფის პროცესთან მიმართებაში, იმისათვის რომ იყოს მეტი თანხვედრა რეაირებაში გამოყენებული ხელსაყოების ჩვენებთან. ამასთანავე კონსერვატული შეფასების დაუყოვნებლივი ჩატარებისას ჩმდ წარმოდგენილ ცხრილებში არ ექვემდებარება განხილვას და გადახედვას.

1 მრავალსართულიანი შენობების დიდ დახურულ დარბაზებში ან დიდი აგურის ნაგებობებში და დაშორებით კედლებისა ან ფანჯრებიდან.

2 თუ დაუყოვნებლივი დეკონტამინაცია პრაქტიკულად შეუძლებელია, რეკომენდებულია ევაკუირებულთათვის სწრაფად მოხდეს შხაპის მიღება და ტანსაცმლის შეცვლა.

3 რეკომენდირებულია ევაკურებულ პირებმა არ მიიღონ სასმელი და საკვები, არ მოწიონ და დაუბანელი ხელებით არ შეეხონ პირს.

4 ადგილობრივ პროდუქტებს მიეკუთვნება საკვები პროდუქტები მოყვანილი ღია ცის ქვეშ, რომლებიც შესაძლებელია დაბინძურებული იყოს გამოფრქვევის შედეგად და გამოიყენება კვირის განმავლობაში (მაგ : ბოსტნეული).

5 გარეგანი დასხივების დოზის სიმძლავრის ეს კრიტერიუმი გამოიყენება მხოლოდ საშიშ დახურულ წყაროებთან მიმართებაში და არ არის მისი გადახედვის აუცილებლობა ავარიულ სიტუაციაში.

6 გაზომვები ტარდება დაბინძურების დოზიმეტრული კონტროლის სათანადო მეთოდიკის გამოყენებით

7 უმთავრესი საკვები პროდუქტების მოხმარების შეზღუდვამ შესაძლოა გამოიწვიოს ჯანმრთელობისათვის სერიოზული შედეგები (მაგ: არასაკმარისი კვება) და ამიტომაც ასეთი შეზღუდვების შემოღება ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც არსებობს შემცვლელი საკვები პროდუქტები.

8 მოცემულ ტერიტორიაზე ნაკვები წვრილფეხა საქონლის (მაგ: თხა) რძისათვის  გამოიყენება ჩმდ3-ში მოყვანილ მნიშვნელობათა 10%-ის ტოლი დონე.

9 ბუნებრივი მოკლესიცოცხლის მქონე რადონის დაშლის შვილობილი პროდუქტების წვიმასთან ერთად დალექვამ, შეიძლება მიგვიყვანოს ფონურზე 4 ან მეტჯერ ჭარბ თვლის სიჩქარესთან. (ეს სიჩქარეები არ არის დაკავშირებული ავარიულ სიტუაციასთან). აღნიშნული თვლის სიჩქარე სწრაფად შემცირდება წვიმის დასრულებისას და რამოდენიმე საათში მაჩვენებლები გაუტოლდება დამახასიათებელ ფონურ მნიშვნელობებს.

10 მხოლოდ რამოდენიმე დღის დანმავლობაში და თუ არ არის შემცვლელი საკვები პროდუქტები

11 დაშლის პროდუქტები, რომელიც წარმოიქმნა გასული თვის განმავლობაში და ამიტომ შეიცავს იოდის დიდ რაოდენობას.

ცხრილი №8. დადგენილი ჩარევის მოქმედი დონეები საკვებ პროდუქტებში, რძეში და სასმელ წყალში სკრინინგის დროს ლაბორატორიული კვლევის შედეგად გამოვლენილი რადიონუკლიდების ჯამური აქტივობისათვის

| ჩმდ | ჩმდ მნიშვნელობები | რეაგირების ზომები ჩმდ გადაჭარბებისას |
| --- | --- | --- |
| ჩმდ 5 | ჯამური ბეტა (β) აქტივობა 100 Bq/kg ან ჯამური ალფა (α) აქტივობა 5 Bq/kg. | თუ ჩმდ 5-ს აღემატება: შეფასება წარმოებს ჩმდ 6 მიხედვით თუ ჩმდ 5-ზე ნაკლებია: გამოყენება უსაფრთხოა ავარიული სიტუაციის დროს |

ცხრილი №9. დადგენილი ჩარევის მოქმედი დონეები საკვებ პროდუქტებში, რძეში და სასმელ წყალში ლაბორატორიული კვლევის შედეგად გამოვლენილი ცალკეული რადიონუკლიდების კონცენტრაციისათვის

| რადიონუკლიდი |  |  |  |  |  |  | ჩმდ 6 (ბკ/კგ) |  |  |  |  | რადიონუკლიდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ჩმდ 6 (ბკ/კგ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 105 |  |  |  |  |  | Sc-44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 107 |  |  |  |  |  |  |  |
| Be-7 Be-10 C-11 C-14 F-18 Na-22 Na-24 Mg-28 Al-26 Si-31 Si-32 P-32 P-33 S-35 Cl-36 Cl-38 |  |  |  |  | +a + |  |  | 7 × 105 3 × 103 2 × 109 1 × 104 2 × 108 2 × 103 4 × 106 4 × 105 1 × 103 5 × 107 9 × 102 2 × 104 1 × 105 1 × 104 3 × 103 3 × 108 |  |  |  |  |  | Sc-46 Sc-47 Sc-48 Ti-44 V-48 V-49 Cr-51 Mn-52 Mn-53 Mn-54 Mn-56 Fe-52 Fe-55 Fe-59 Fe-60 Co-55 |  |  |  |  |  | + + |  |  |  |  |  |  |  | 8 × 103 4 × 105 3 × 105 6 × 102 3 × 104 2 × 105 8 × 105 1 × 105 9 × 104 9 × 103 3 × 107 2 × 106 1 × 104 9 × 103 7 × 101 1 × 106 |  |  |  |  |  |  |  |
| K-40 |  |  |  |  |  |  |  | NAb,c |  |  |  |  |  | Co-56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 103 |  |  |  |  |  |  |  |
| K-43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 106 |  |  |  |  |  |  | Co-58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 104 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ca-41 Ca-45 Ca-47 Ni-63 |  |  | + |  |  |  |  |  | 4 × 104 8 × 103 5 × 104 2 × 104 |  |  |  |  |  |  | Co-58m Co-60 Ni-59 Sr-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 × 107 8 × 102 6 × 104 6 × 103 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni-65 Cu-64 Cu-67 Zn-65 Zn-69 Zn-69m Ga-67 Ga-68 Ga-72 Ge-68 Ge-71 Ge-77 As-72 |  |  | + + |  |  |  |  | 4 × 107 1 × 107 8 × 105 2 × 103 6 × 108 3 × 106 1 × 106 2 × 108 1 × 106 3 × 103 5 × 106 6 × 106 4 × 105 |  |  |  |  |  | Sr-90 Sr-91 Sr-92 Y-87 Y-88 Y-90 Y-91 Y-91m Y-92 Y-93 Zr-88 Zr-93 Zr-95 |  |  |  |  |  | + + + |  |  |  |  |  |  | 2 × 102 3 × 106 2 × 107 4 × 105 9 × 103 9 × 104 5 × 103 2 × 109 1 × 107 1 × 106 3 × 104 2 × 104 6 × 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As-73 As-74 As-76 As-77 Se-75 Se-79 Br-76 |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 104 3 × 104 4 × 105 1 × 106 4 × 103 7 × 102 3 × 106 |  |  |  |  |  | Zr-97 Nb-93m Nb-94 Nb-95 Nb-97 Mo-93 Mo-99 |  |  |  |  |  | + + |  |  |  |  |  |  | 5 × 105 2 × 104 2 × 103 5 × 104 2 × 108 3 × 103 5 × 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br-77 Br-82 Rb-81 Rb-83 Rb-84 Rb-86 Rb-87 Sr-82 |  |  | + |  |  |  |  | 5 × 106 1 × 106 8 × 107 7 × 103 1 × 104 1 × 104 2 × 103 5 × 103 |  |  |  |  |  | Tc-95m Tc-96 Tc-96m Tc-97 Tc-97m Tc-98 Tc-99 Tc-99m |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | 3 × 104 2 × 105 2 × 109 4 × 104 2 × 104 2 × 103 4 × 103 2 × 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr-85 Sr-85m |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 104 3 × 109 |  |  |  |  |  | Ru-97 Ru-103 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | 2 × 106 3 × 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr-87m |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 108 |  |  |  |  |  | Ru-105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ru-106 |  |  | + |  |  |  |  | 6 × 102 |  |  |  |  |  | Sb-126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rh-99 |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 105 |  |  |  |  |  | Te-121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rh-101 |  |  |  |  |  |  |  | 8 × 103 |  |  |  |  |  | Te-121m |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | 3 × 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rh-102 |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 103 |  |  |  |  |  | Te-123m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 × 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rh-102m |  |  |  |  |  |  |  | 5 × 103 |  |  |  |  |  | Te-125m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rh-103m |  |  |  |  |  |  |  | 5 × 109 |  |  |  |  |  | Te-127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rh-105 |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 106 |  |  |  |  |  | Te-127m |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | 3 × 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pd-103 |  |  | + |  |  |  |  | 2 × 105 |  |  |  |  |  | Te-129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pd-107 |  |  |  |  |  |  |  | 7 × 104 |  |  |  |  |  | Te-129m |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | 6 × 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pd-109 |  |  | + |  |  |  |  | 2 × 106 |  |  |  |  |  | Te-131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ag-105 |  |  |  |  |  |  |  | 5 × 104 |  |  |  |  |  | Te-131m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ag-108m |  |  | + |  |  |  |  | 2 × 103 |  |  |  |  |  | Te-132 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | 5 × 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ag-110m |  |  | + |  |  |  |  | 2 × 103 |  |  |  |  |  | I-123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 × 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ag-111 |  |  |  |  |  |  |  | 7 × 104 |  |  |  |  |  | I-124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd-109 |  |  | + |  |  |  |  | 3 × 103 |  |  |  |  |  | I-125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd-113m |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 102 |  |  |  |  |  | I-126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd-115 |  |  | + |  |  |  |  | 2 × 105 |  |  |  |  |  | I-129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | н.п.d |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd-115m |  |  |  |  |  |  |  | 6 × 103 |  |  |  |  |  | I-131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In-111 |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 106 |  |  |  |  |  | I-132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In-113m |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 108 |  |  |  |  |  | I-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In-114m |  |  | + |  |  |  |  | 3 × 103 |  |  |  |  |  | I-134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In-115m |  |  |  |  |  |  |  | 5 × 107 |  |  |  |  |  | I-135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sn-113 |  |  | + |  |  |  |  | 1 × 104 |  |  |  |  |  | Cs-129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sn-117m |  |  |  |  |  |  |  | 7 × 104 |  |  |  |  |  | Cs-131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sn-119m |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 104 |  |  |  |  |  | Cs-132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sn-121m |  |  | + |  |  |  |  | 5 × 103 |  |  |  |  |  | Cs-134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sn-123 |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 103 |  |  |  |  |  | Cs-134m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sn-125 |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 104 |  |  |  |  |  | Cs-135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 × 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sn-126 |  |  | + |  |  |  |  |  |  | 5 × 102 |  |  |  | Cs-136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb-122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 105 |  |  |  | Cs-137 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | 2 × 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb-124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 × 103 |  |  |  | Ba-131 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | 1 × 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb-125 |  |  | + |  |  |  |  |  |  | 3 × 103 |  |  |  | Ba-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ba-133m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 × 105 |  |  |  | Eu-156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ba-140 |  |  | + |  |  |  |  |  |  | 1 × 104 |  |  |  | Gd-146 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | 8 × 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La-137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 104 |  |  |  | Gd-148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La-140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 105 |  |  |  | Gd-153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce-139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 104 |  |  |  | Gd-159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce-141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 104 |  |  |  | Tb-157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 × 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce-143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 × 105 |  |  |  | Tb-158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce-144 |  |  | + |  |  |  |  |  |  | 8 × 102 |  |  |  | Tb-160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 × 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pr-142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 × 105 |  |  |  | Dy-159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 × 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pr-143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 104 |  |  |  | Dy-165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 × 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nd-147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 × 104 |  |  |  | Dy-166 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | 6 × 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nd-149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 × 107 |  |  |  | Ho-166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 × 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pm-143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 104 |  |  |  | Ho-166m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pm-144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 × 103 |  |  |  | Er-169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pm-145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 104 |  |  |  | Er-171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 × 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pm-147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 104 |  |  |  | Tm-167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pm-148m |  |  | + |  |  |  |  |  |  | 1 × 104 |  |  |  | Tm-170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 × 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pm-149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 105 |  |  |  | Tm-171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pm-151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 × 105 |  |  |  | Yb-169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sm-145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 104 |  |  |  | Yb-175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sm-147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  |  | Lu-172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sm-151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 104 |  |  |  | Lu-173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sm-153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 × 105 |  |  |  | Lu-174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eu-147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 × 104 |  |  |  | Lu-174m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eu-148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 104 |  |  |  | Lu-177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eu-149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 × 104 |  |  |  | Hf-172 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | 2 × 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eu-150b Eu-150a |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 106 4 × 103 |  |  |  |  |  | Hf-175 Hf-181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 104 2 × 104 |  |  |  |  |  |  |  |
| Eu-152 Eu-152m Eu-154 Eu-155 W-178 W-181 W-185 W-187 W-188 Re-184 Re-184m Re-186 Re-187 Re-188 Re-189 Os-185 Os-191 Os-191m Os-193 |  |  | + + + |  |  |  |  | 3 × 103 4 × 106 2 × 103 1 × 104 2 × 105 1 × 105 2 × 104 1 × 106 3 × 103 2 × 104 3 × 103 1 × 105 5 × 105 7 × 105 8 × 105 2 × 104 8 × 104 1 × 107 7 × 105 |  |  |  |  |  | Hf-182 Ta-178a Ta-179 Ta-182 Hg-194 Hg-195 Hg-195m Hg-197 Hg-197m Hg-203 Tl-200 Tl-201 Tl-202 Tl-204 Pb-201 Pb-202 Pb-203 Pb-205 Pb-210 |  |  |  |  |  | + + + + |  |  |  |  | 1 × 103 1 × 108 6 × 104 5 × 103 2 × 102 2 × 107 8 × 105 1 × 106 2 × 106 1 × 104 5 × 106 3 × 106 2 × 105 3 × 103 2 × 107 1 × 103 2 × 106 2 × 104 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Os-194 Ir-189 Ir-190 Ir-192 Ir-194 Pt-188 Pt-191 Pt-193 Pt-193m |  |  | + + |  |  |  |  | 8 × 102 2 × 105 6 × 104 8 × 103 6 × 105 6 × 104 9 × 105 8 × 104 3 × 105 |  |  |  |  |  | Pb-212 Bi-205 Bi-206 Bi-207 Bi-210 Bi-210m Bi-212 Po-210 At-211 |  |  |  |  |  | + + + |  |  |  |  | 2 × 105 7 × 104 8 × 104 3 × 103 1 × 105 2 × 102 7 × 107 5,0 2 × 105 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt-195m Pt-197 Pt-197m Au-193 |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 105 2 × 106 1 × 108 8 × 106 |  |  |  |  |  | Ra-223 Ra-224 Ra-225 Ra-226 |  |  |  |  |  | + + + + |  |  |  |  | 4 × 102 2 × 103 2 × 102 2 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |
| Au-194 Au-195 Au-198 Au-199 Th-227 |  |  | + |  |  |  |  | 1 × 106 2 × 104 3 × 105 5 × 105 9 × 101 |  |  |  |  |  | Ra-228 Ac-225 Ac-227 Ac-228 Pu-242 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | 3,0 3 × 103 5,0 7 × 106 5 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |
| Th-228 Th-229 Th-230 |  |  | + + |  |  |  |  | 2 × 101 8,0 5 × 101 |  |  |  |  |  | Pu-244 Am-241 Am-242m |  |  |  |  |  | + + |  |  |  |  | 5 × 101 5 × 101 5 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |
| Th-231 Th-232 Th-234 Pa-230 Pa-231 Pa-233 U-230 U-232 U-233 U-234 U-235 U-236 U-238 Np-235 Np-236l Np-236s Np-237 Np-239 |  |  | + + + + + + |  |  |  |  | 2 × 106 4 × 101 8 × 103 5 × 104 2 × 101 3 × 104 8 × 102 2 × 101 1 × 102 2 × 102 2 × 102 2 × 102 1 × 102 7 × 104 8 × 102 4 × 106 9 × 101 4 × 105 |  |  |  |  |  | Am-243 Am-244 Am-241/Be-9 Cm-240 Cm-241 Cm-242 Cm-243 Cm-244 Cm-245 Cm-246 Cm-247 Cm-248 Bk-247 Bk-249 Cf-248 Cf-249 Cf-250 Cf-251 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | 5 × 101 4 × 106 5 × 101 4 × 103 3 × 104 5 × 102 6 × 101 7 × 101 5 × 101 5 × 101 6 × 101 1 × 101 2 × 101 1 × 104 2 × 102 2 × 101 4 × 101 2 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pu-236 |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  |  |  | Cf-252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pu-237 |  |  |  |  |  | 2 × 105 |  |  |  |  | Cf-253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 104 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pu-238 |  |  |  |  |  | 5 × 101 |  |  |  |  | Cf-254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pu-239 |  |  |  |  |  | 5 × 101 |  |  |  |  | Es-253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 × 103 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pu-240 |  |  |  |  |  | 5 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pu-239/Be-9 |  |  |  |  |  |  |  | 5 × 101 |  |  |  |  |  |  |
| Pu-241 |  |  |  |  |  | 4 × 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

შენიშვნები:

‘+’ ჩმდ-ს შესრულების შესაფასებლად არ არის საჭირო მათი დამოუკიდებლად განხილვა.

d არ ითვლება გამოსხივების მნიშვნელოვან წყაროდ  დაბალი ხვედრითი აქტივობის გამო.

b     . არ მიიღება

c  40K  - პერორალურად (Per os ) მიღებული დოზა არ მიიჩნევა მნიშვნელოვნად, რადგან 40K ადამიანის ორგანიზმში არ აკუმულირდება, მიუხედავად მისი  მოხვედრის რაოდენობისა .მისი კონცენტრაცია რჩება მუდმივ დონეზე

დანართი №6

სასმელ წყალში  რადიონუკლიდების შემცველობის რეფერენტული დონეები ,

ცხრილი №1

| რადიონუკლიდი | რეფერენტული დონე, ბკ/ლ | რადიონუკლიდი | რეფერენტული დონე, ბკ/ლ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3H | 10 000 | 77As | 1 000 |
| 7Be | 10 000 | 75Se | 100 |
| 14C | 100 | 82Br | 100 |
| 22Na | 100 | 86Rb | 100 |
| 32P | 100 | 85Sr | 100 |
| 33P | 1 000 | 89Sr | 100 |
| 35S | 100 | 90Sr | 10 |
| 36Cl | 100 | 90Y | 100 |
| 45Ca | 100 | 91Y | 100 |
| 47Ca | 100 | 93Zr | 100 |
| 46Sc | 100 | 95Zr | 100 |
| 47Sc | 100 | 93mNb | 1 000 |
| 48Sc | 100 | 94Nb | 100 |
| 48V | 100 | 95Nb | 100 |
| 51Cr | 10 000 | 93Mo | 100 |
| 52Mn | 100 | 99Mo | 100 |
| 53Mn | 10 000 | 96Tc | 100 |
| 54Mn | 100 | 97Tc | 1000 |
| 55Fe | 1 000 | 97mTc | 100 |
| 59Fe | 100 | 99Tc | 100 |
| 56Co | 100 | 97Ru | 1000 |
| 57Co | 1 000 | 103Ru | 100 |
| 58Co | 100 | 106Ru | 10 |
| 60Co | 100 | 105Rh | 1000 |
| 59Ni | 1 000 | 103Pd | 1000 |
| 63Ni | 1 000 | 105Ag | 100 |
| 65Zn | 100 | 110mAg | 100 |
| 71Ge | 10 000 | 111Ag | 100 |
| 73As | 1 000 | 109Cd | 100 |
| 74As | 100 | 115Cd | 100 |
| 76As | 100 | 115mCd | 100 |
| 111In | 1000 | 155Eu | 1 000 |
| 114mIn | 100 | 153Gd | 1 000 |
| 113Sn | 100 | 160Tb | 100 |
| 125Sn | 100 | 169Er | 1 000 |
| 122Sb | 100 | 171Tm | 1 000 |
| 124Sb | 100 | 175Yb | 1 000 |
| 125Sb | 100 | 182Ta | 100 |
| 123mTe | 100 | 181W | 1 000 |
| 127Te | 1000 | 185W | 1 000 |
| 127mTe | 100 | 186Re | 100 |
| 129Te | 1000 | 185Os | 100 |
| 129mTe | 100 | 191Os | 100 |
| 131Te | 1000 | 193Os | 100 |
| 131mTe | 100 | 190Ir | 100 |
| 132Te | 100 | 192Ir | 100 |
| 125I | 10 | 191Pt | 1 000 |
| 126I | 10 | 193mPt | 1 000 |
| 129I | 1 | 198Au | 100 |
| 131I | 10 | 199Au | 1 000 |
| 129Cs | 1000 | 197Hg | 1 000 |
| 131Cs | 1000 | 203Hg | 100 |
| 132Cs | 100 | 200Tl | 1 000 |
| 134Cs | 10 | 201Tl | 1 000 |
| 135Cs | 100 | 202Tl | 1 000 |
| 136Cs | 100 | 204Tl | 100 |
| 137Cs | 10 | 203Pb | 1 000 |
| 131Ba | 1 000 | 210Pb * | 0,1 |
| 140Ba | 100 | 206Bi | 100 |
| 140La | 100 | 207Bi | 100 |
| 139Ce | 1 000 | 210Bi * | 100 |
| 141Ce | 100 | 210Po * | 0,1 |
| 143Ce | 100 | 223Ra * | 1 |
| 144Ce | 10 | 224Ra * | 1 |
| 143Pr | 100 | 225Ra | 1 |
| 147Nd | 100 | 226Ra * | 1 |
| 147Pm | 1 000 | 228Ra * | 0,1 |
| 149Pm | 100 | 227Th * | 10 |
| 151Sm | 1 000 | 228Th * | 1 |
| 153Sm | 100 | 229Th | 0,1 |
| 152Eu | 100 | 230Th * | 1 |
| 154Eu | 100 | 231Th * | 1000 |
| 232Th * | 1 | 241Am | 1 |
| 234Th * | 100 | 242Am | 1000 |
| 230Pa | 100 | 242mAm | 1 |
| 231Pa * | 0,1 | 243Am | 1 |
| 233Pa | 100 | 242Cm | 10 |
| 230U | 1 | 243Cm | 1 |
| 231U | 1000 | 244Cm | 1 |
| 232U | 1 | 245Cm | 1 |
| 233U | 1 | 246Cm | 1 |
| 234U * | 1 | 247Cm | 1 |
| 235U * | 1 | 248Cm | 0,1 |
| 236U * | 1 | 249Bk | 100 |
| 237U | 100 | 246Cf | 100 |
| 238U * | 10 | 248Cf | 10 |
| 237Np | 1 | 249Cf | 1 |
| 239Np | 100 | 250Cf | 1 |
| 236Pu | 1 | 251Cf | 1 |
| 237Pu | 1000 | 252Cf | 1 |
| 238Pu | 1 | 253Cf | 100 |
| 239Pu | 1 | 254Cf | 1 |
| 240Pu | 1 | 253Es | 10 |
| 241Pu | 10 | 254Es | 10 |
| 242Pu | 1 | 254mEs | 100 |
| 244Pu | 1 |  |  |

რეფერენტული დონეების მნიშვნელობები დამრგვალებულია სიდიდის უახლოესი რიგითობით.

ცხრილში ვარსკვლავებით აღნიშნულია ბუნებრივი რადიონუკლიდები (*).

f1 – გადატანის კოეფიციენტი ნაწლავისთვის.

e(g)1მკმ, e(g)5მკმ – ინჰალაციური და პერორალური გზით მოხვედრილი მოსალოდნელი ეფექტური დოზა მოსული ერთეულზე ნაწილაკებისთვის ეფექტური დიამეტრით 1 მკმ და 5 მკმ, შესაბამისად, ზვ/ბკ.

e(g) – პერორალური გზით მოხვედრილი მოსალოდნელი ეფექტური დოზა მოსული ერთეულზე, ზვ/ბკ.

ობტ – ორგანულად ბმული ტრიტიუმი.

f1 მნიშვნელობა  კალციუმის შემთხვევაში 1-დან 15 წლის ასაკის პირებისათვის არის 0,4 სწრაფი ტიპის ინჰალაციური მოხვედრისას.

f1 მნიშვნელობა  რკინისათვის შემთხვევაში 1-დან 15 წლის ასაკის პირებისათვის არის 0,2 სწრაფი ტიპის ინჰალაციური მოხვედრისას.

f1 მნიშვნელობა  კობალტისათვის შემთხვევაში 1-დან 15 წლის ასაკის პირებისათვის არის 0,3 სწრაფი ტიპის ინჰალაციური მოხვედრისას.

f1 მნიშვნელობა  სტრონციუმის შემთხვევაში 1-დან 15 წლის ასაკის პირებისათვის არის 0,4 სწრაფი ტიპის ინჰალაციური მოხვედრისას.

f1 მნიშვნელობა  ბარიუმის შემთხვევაში 1-დან 15 წლის ასაკის პირებისათვის არის 0,4 სწრაფი ტიპის ინჰალაციური მოხვედრისას.

f1 მნიშვნელობა ტყვიისათვის შემთხვევაში 1-დან 15 წლის ასაკის პირებისათვის არის 0,4 სწრაფი ტიპის ინჰალაციური მოხვედრისას.

f1 მნიშვნელობა რადოიმის შემთხვევაში 1-დან 15 წლის ასაკის პირებისათვის არის 0,3 სწრაფი ტიპის ინჰალაციური მოხვედრისას.

ობტ – ორგანულად ბმული ტრიტიუმი.

f1 მნიშვნელობა  კალციუმის შემთხვევაში 1-დან 15 წლის ასაკის პირებისათვის არის 0,4 სწრაფი ტიპის ინჰალაციური მოხვედრისას.

f1 მნიშვნელობა რკინის შემთხვევაში 1-დან 15 წლის ასაკის პირებისათვის არის 0,2 სწრაფი ტიპის ინჰალაციური მოხვედრისას.

f1 მნიშვნელობა კობალტის შემთხვევაში 1-დან 15 წლის ასაკის პირებისათვის არის 0,3 სწრაფი ტიპის ინჰალაციური მოხვედრისას.

f1 მნიშვნელობა  სტრონციუმის შემთხვევაში 1-დან 15 წლის ასაკის პირებისათვის არის 0,4 სწრაფი ტიპის ინჰალაციური მოხვედრისას.

f1 მნიშვნელობა ბარიუმის შემთხვევაში 1-დან 15 წლის ასაკის პირებისათვის არის 0,3 სწრაფი ტიპის ინჰალაციური მოხვედრისას.

f1 მნიშვნელობა ტყვიის შემთხვევაში 1-დან 15 წლის ასაკის პირებისათვის არის 0,4 სწრაფი ტიპის ინჰალაციური მოხვედრისას.

f1 მნიშვნელობა რადიუმის შემთხვევაში 1-დან 15 წლის ასაკის პირებისათვის არის 0,3 სწრაფი ტიპის ინჰალაციური მოხვედრისას.