დანართი №4

მაიონებელი გამოსხივების ღია წყაროების აქტივობის და ხვედრითი აქტივობის მინიმალური მნიშვნელობები შენობაში ან სამუშაო ადგილზე

ცხრილი №1. რადიონუკლიდების აქტივობის და ხვედრითი აქტივობის მინიმალური მნიშვნელობა შენობაში ან სამუშაო ადგილზე

| რადიონუკლიდი1 | ხვედრითი აქტივობის მინიმალური მნიშვნელობა Bq/g | აქტივობის მინიმალური მნიშვნელობა Bq |
| --- | --- | --- |
| H-3 | 1×106 | 1×109 |
| Be-7 | 1×103 | 1×107 |
| C-14 | 1×104 | 1×107 |
| O-15 | 1×102 | 1×109 |
| F-18 | 1×101 | 1×106 |
| Na-22 | 1×101 | 1×106 |
| Na-24 | 1×101 | 1×105 |
| Si-31 | 1×103 | 1×106 |
| P-32 | 1×103 | 1×105 |
| P-33 | 1×105 | 1×108 |
| S-35 | 1×105 | 1×108 |
| Cl-36 | 1×104 | 1×106 |
| Cl-38 | 1×101 | 1×105 |
| Ar-37 | 1×106 | 1×108 |
| Ar-41 | 1×102 | 1×109 |
| K-40 | 1×102 | 1×106 |
| K-42 | 1×102 | 1×106 |
| K-43 | 1×101 | 1×106 |
| Ca-45 | 1×104 | 1×107 |
| Ca-47 | 1×101 | 1×106 |
| Sc-46 | 1×101 | 1×106 |
| Sc-47 | 1×102 | 1×106 |
| Sc-48 | 1×101 | 1×105 |
| V-48 | 1×101 | 1×105 |
| Cr-51 | 1×103 | 1×107 |
| Mn-51 | 1×101 | 1×105 |
| Mn-52 | 1×101 | 1×105 |
| Mn-52m | 1×101 | 1×105 |
| Mn-53 | 1×104 | 1×109 |
| Mn-54 | 1×101 | 1×106 |
| Mn-56 | 1×101 | 1×105 |
| Fe-52 | 1×101 | 1×106 |
| Fe-55 | 1×104 | 1×106 |
| Fe-59 | 1×101 | 1×106 |
| Co-55 | 1×101 | 1×106 |
| Co-56 | 1×101 | 1×105 |
| Co-57 | 1×102 | 1×106 |
| Co-58 | 1×101 | 1×106 |
| Co-58m | 1×104 | 1×107 |
| Co-60 | 1×101 | 1×105 |
| Co-60m | 1×103 | 1×106 |
| Co-61 | 1×102 | 1×106 |
| Co-62m | 1×101 | 1×105 |
| Ni-59 | 1×104 | 1×108 |
| Ni-63 | 1×105 | 1×108 |
| Ni-65 | 1×101 | 1×106 |
| Cu-64 | 1×102 | 1×106 |
| Zn-65 | 1×101 | 1×106 |
| Zn-69 | 1×104 | 1×106 |
| Zn-69m | 1×102 | 1×106 |
| Ga-72 | 1×101 | 1×105 |
| Ge-71 | 1×104 | 1×108 |
| As-73 | 1×103 | 1×107 |
| As-74 | 1×101 | 1×106 |
| As-76 | 1×102 | 1×105 |
| As-77 | 1×103 | 1×106 |
| Se-75 | 1×102 | 1×106 |
| Br-82 | 1×101 | 1×106 |
| Kr-74 | 1×102 | 1×109 |
| Kr-76 | 1×102 | 1×109 |
| Kr-77 | 1×102 | 1×109 |
| Kr-79 | 1×103 | 1×105 |
| Kr-81 | 1×104 | 1×107 |
| Kr-83m | 1×105 | 1×1012 |
| Kr-85 | 1×105 | 1×104 |
| Kr-85m | 1×103 | 1×1010 |
| Kr-88 | 1×102 | 1×109 |
| Rb-86 | 1×102 | 1×105 |
| Sr-85 | 1×102 | 1×106 |
| Sr-85m | 1×102 | 1×107 |
| Sr-87m | 1×102 | 1×106 |
| Sr-89 | 1×103 | 1×106 |
| Sr-90* | 1×102 | 1×104 |
| Sr-91 | 1×101 | 1×105 |
| Sr-92 | 1×101 | 1×106 |
| Y-90 | 1×103 | 1×105 |
| Y-91m | 1×102 | 1×106 |
| Y-92 | 1×102 | 1×105 |
| Y-93 | 1×102 | 1×105 |
| Zr-93* | 1×103 | 1×107 |
| Zr-95 | 1×101 | 1×106 |
| Zr-97* | 1×101 | 1×105 |
| Nb-93m | 1×104 | 1×107 |
| Nb-94 | 1×101 | 1×106 |
| Nb-95 | 1×101 | 1×106 |
| Nb-97 | 1×101 | 1×106 |
| Nb-98 | 1×101 | 1×105 |
| Mo-90 | 1×101 | 1×106 |
| Mo-93 | 1×103 | 1×108 |
| Mo-99 | 1×102 | 1×106 |
| Mo-101 | 1×101 | 1×106 |
| Tc-96 | 1×101 | 1×106 |
| Tc-96m | 1×103 | 1×107 |
| Tc-97 | 1×103 | 1×108 |
| Tc-97m | 1×103 | 1×107 |
| Tc-99 | 1×104 | 1×107 |
| Tc-99m | 1×102 | 1×107 |
| Ru-97 | 1×102 | 1×107 |
| Ru-103 | 1×102 | 1×106 |
| Ru-105 | 1×101 | 1×106 |
| Ru-106* | 1×102 | 1×105 |
| Rh-103m | 1×104 | 1×108 |
| Rh-105 | 1×102 | 1×107 |
| Pd-103 | 1×103 | 1×108 |
| Pd-109 | 1×103 | 1×106 |
| Ag-105 | 1×102 | 1×106 |
| Ag-110m | 1×101 | 1×106 |
| Ag-111 | 1×103 | 1×106 |
| Cd-109 | 1×104 | 1×106 |
| Cd-115 | 1×102 | 1×106 |
| Cd-115m | 1×103 | 1×106 |
| In-111 | 1×102 | 1×106 |
| In-113m | 1×102 | 1×106 |
| In-114m | 1×102 | 1×106 |
| In-115m | 1×102 | 1×106 |
| Sn-113 | 1×103 | 1×107 |
| Sn-125 | 1×102 | 1×105 |
| Sb-122 | 1×102 | 1×104 |
| Sb-124 | 1×101 | 1×106 |
| Sb-125 | 1×102 | 1×106 |
| Te-123m | 1×102 | 1×107 |
| Te-125m | 1×103 | 1×107 |
| Te-127 | 1×103 | 1×106 |
| Te-127m | 1×103 | 1×107 |
| Te-129 | 1×102 | 1×106 |
| Te-129m | 1×103 | 1×106 |
| Te-131 | 1×102 | 1×105 |
| Te-131m | 1×101 | 1×106 |
| Te-132 | 1×102 | 1×107 |
| Te-133 | 1×101 | 1×105 |
| Te-133m | 1×101 | 1×105 |
| Te-134 | 1×101 | 1×106 |
| I-123 | 1×102 | 1×107 |
| I-125 | 1×103 | 1×106 |
| I-126 | 1×102 | 1×106 |
| I-129 | 1×102 | 1×105 |
| I-130 | 1×101 | 1×106 |
| I-131 | 1×102 | 1×106 |
| I-132 | 1×101 | 1×105 |
| I-133 | 1×101 | 1×106 |
| I-134 | 1×101 | 1×105 |
| I-135 | 1×101 | 1×106 |
| Xe-131m | 1×104 | 1×104 |
| Xe-133 | 1×103 | 1×104 |
| Xe-135 | 1×103 | 1×1010 |
| Cs-129 | 1×102 | 1×105 |
| Cs-131 | 1×103 | 1×106 |
| Cs-132 | 1×101 | 1×105 |
| Cs-134m | 1×103 | 1×105 |
| Cs-134 | 1×101 | 1×104 |
| Cs-135 | 1×104 | 1×107 |
| Cs-136 | 1×101 | 1×105 |
| Cs-137* | 1×101 | 1×104 |
| Cs-138 | 1×101 | 1×104 |
| Ba-131 | 1×102 | 1×106 |
| Ba-140* | 1×101 | 1×105 |
| La-140 | 1×101 | 1×105 |
| Ce-139 | 1×102 | 1×106 |
| Ce-141 | 1×102 | 1×107 |
| Ce-143 | 1×102 | 1×106 |
| Ce-144* | 1×102 | 1×105 |
| Pr-142 | 1×102 | 1×105 |
| Pr-143 | 1×104 | 1×106 |
| Nd-147 | 1×102 | 1×106 |
| Nd-149 | 1×102 | 1×106 |
| Pm-147 | 1×104 | 1×107 |
| Pm-149 | 1×103 | 1×106 |
| Sm-151 | 1×104 | 1×108 |
| Sm-153 | 1×102 | 1×106 |
| Eu-152 | 1×101 | 1×106 |
| Eu-152m | 1×102 | 1×106 |
| Eu-154 | 1×101 | 1×106 |
| Eu-155 | 1×102 | 1×107 |
| Gd-153 | 1×102 | 1×107 |
| Gd-159 | 1×103 | 1×106 |
| Tb-160 | 1×101 | 1×106 |
| Dy-165 | 1×103 | 1×106 |
| Dy-166 | 1×103 | 1×106 |
| Ho-166 | 1×103 | 1×105 |
| Er-169 | 1×104 | 1×107 |
| Er-171 | 1×102 | 1×106 |
| Tm-170 | 1×103 | 1×106 |
| Tm-171 | 1×104 | 1×108 |
| Yb-175 | 1×103 | 1×107 |
| Lu-177 | 1×103 | 1×107 |
| Hf-181 | 1×101 | 1×106 |
| Ta-182 | 1×101 | 1×104 |
| W-181 | 1×103 | 1×107 |
| W-185 | 1×104 | 1×107 |
| W-187 | 1×102 | 1×106 |
| Re-186 | 1×103 | 1×106 |
| Re-188 | 1×102 | 1×105 |
| Os-185 | 1×101 | 1×106 |
| Os-191 | 1×102 | 1×107 |
| Os-191m | 1×103 | 1×107 |
| Os-193 | 1×102 | 1×106 |
| Ir-190 | 1×101 | 1×106 |
| Ir-192 | 1×101 | 1×104 |
| Ir-194 | 1×102 | 1×105 |
| Pt-191 | 1×102 | 1×106 |
| Pt-193m | 1×103 | 1×107 |
| Pt-197 | 1×103 | 1×106 |
| Pt-197m | 1×102 | 1×106 |
| Au-198 | 1×102 | 1×106 |
| Au-199 | 1×102 | 1×106 |
| Hg-197 | 1×102 | 1×107 |
| Hg-197m | 1×102 | 1×106 |
| Hg-203 | 1×102 | 1×105 |
| Tl-200 | 1×101 | 1×106 |
| Tl-201 | 1×102 | 1×106 |
| Tl-202 | 1×102 | 1×106 |
| Tl-204 | 1×104 | 1×104 |
| Pb-203 | 1×102 | 1×106 |
| Pb-210* | 1×101 | 1×104 |
| Pb-212* | 1×101 | 1×105 |
| Bi-206 | 1×101 | 1×105 |
| Bi-207 | 1×101 | 1×106 |
| Bi-210 | 1×103 | 1×106 |
| Bi-212* | 1×101 | 1×105 |
| Po-203 | 1×101 | 1×106 |
| Po-205 | 1×101 | 1×106 |
| Po-207 | 1×101 | 1×106 |
| Po-210 | 1×101 | 1×104 |
| At-211 | 1×103 | 1×107 |
| Rn-220* | 1×104 | 1×107 |
| Rn-222* | 1×101 | 1×108 |
| Ra-223* | 1×102 | 1×105 |
| Ra-224* | 1×101 | 1×105 |
| Ra-225 | 1×102 | 1×105 |
| Ra-226* | 1×101 | 1×104 |
| Ra-227 | 1×102 | 1×106 |
| Ra-228* | 1×101 | 1×105 |
| Ac-228 | 1×101 | 1×106 |
| Th-226* | 1×103 | 1×107 |
| Th-227 | 1×101 | 1×104 |
| Th-228* | 1×100 | 1×104 |
| Th-229* | 1×100 | 1×103 |
| Th-230 | 1×100 | 1×104 |
| Th-231 | 1×103 | 1×107 |
| Th-ბუნებრივი* (Th-232 ჩათვლით) | 1×100 | 1×103 |
| Th-234* | 1×103 | 1×105 |
| Pa-230 | 1×101 | 1×106 |
| Pa-231 | 1×100 | 1×103 |
| Pa-233 | 1×102 | 1×107 |
| U-230* | 1×101 | 1×105 |
| U-231 | 1×102 | 1×107 |
| U-232* | 1×100 | 1×103 |
| U-233 | 1×101 | 1×104 |
| U-234 | 1×101 | 1×104 |
| U-235* | 1×101 | 1×104 |
| U-236 | 1×101 | 1×104 |
| U-237 | 1×102 | 1×106 |
| U-238* | 1×101 | 1×104 |
| U-ბუნებრივი* | 1×100 | 1×103 |
| U-239 | 1×102 | 1×106 |
| U-240 | 1×103 | 1×107 |
| U-240* | 1×101 | 1×106 |
| Np-237* | 1×100 | 1×103 |
| Np-239 | 1×102 | 1×107 |
| Np-240 | 1×101 | 1×106 |
| Pu-234 | 1×102 | 1×107 |
| Pu-235 | 1×102 | 1×107 |
| Pu-236 | 1×101 | 1×104 |
| Pu-237 | 1×103 | 1×107 |
| Pu-238 | 1×100 | 1×104 |
| Pu-239 | 1×100 | 1×104 |
| Pu-240 | 1×100 | 1×103 |
| Pu-241 | 1×102 | 1×105 |
| Pu-242 | 1×100 | 1×104 |
| Pu-243 | 1×103 | 1×107 |
| Pu-244 | 1×100 | 1×104 |
| Am-241 | 1×100 | 1×104 |
| Am-242 | 1×103 | 1×106 |
| Am-242m* | 1×100 | 1×104 |
| Am-243* | 1×100 | 1×103 |
| Cm-242 | 1×102 | 1×105 |
| Cm-243 | 1×100 | 1×104 |
| Cm-244 | 1×101 | 1×104 |
| Cm-245 | 1×100 | 1×103 |
| Cm-246 | 1×100 | 1×103 |
| Cm-247 | 1×100 | 1×104 |
| Cm-248 | 1×100 | 1×103 |
| Bk-249 | 1×103 | 1×106 |
| Cf-246 | 1×103 | 1×106 |
| Cf-248 | 1×101 | 1×104 |
| Cf-249 | 1×100 | 1×103 |
| Cf-250 | 1×101 | 1×104 |
| Cf-251 | 1×100 | 1×103 |
| Cf-252 | 1×101 | 1×104 |
| Cf-253 | 1×102 | 1×105 |
| Cf-254 | 1×100 | 1×103 |
| Es-253 | 1×102 | 1×105 |
| Es-254 | 1×101 | 1×104 |
| Es-254m | 1×102 | 1×106 |
| Fm-254 | 1×104 | 1×107 |
| Fm-255 | 1×103 | 1×106 |

1ვარსკვლავით მონიშნული რადიონუკლიდები იგულისხმება  შვილობილ რადიონუკლიდებთან   წონასწორობაში.

ცხრილი №2. საწყისი რადიონუკლიდები შვილობილ რადიონუკლიდებთან წონასწორობაში

| საწყისი რადიონუკლიდი | შვილობილი რადიონუკლიდი |
| --- | --- |
| Sr-90 | Y-90 |
| Zr-93 | Nb-93m |
| Zr-97 | Nb-97 |
| Ru-106 | Rh-106 |
| Cs-137 | Ba-137m |
| Ba-140 | La-140 |
| Ce-144 | Pr-144 |
| Pb-210 | Bi-210, Po-210 |
| Pb-212 | Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Bi-212 | Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Rn-220 | Po-216 |
| Rn-222 | Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 |
| Ra-223 | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 |
| Ra-224 | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Ra-226 | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| Ra-228 | Ac-228 |
| Th-226 | Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| Th-228 | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Th-229 | Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 |
| Th- ბუნებრივი | Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Th-234 | Pa-234m |
| U-230 | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| U-232 | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| U-235 | Th-231 |
| U-238 | Th-234, Pa-234m |
| U- ბუნებრივი | Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| U-240 | Np-240m |
| Np-237 | Pa-233 |
| Am-242m | Am-242 |
| Am-243 | Np-239 |

ცხრილი №3. რადიონუკლიდების კლასიფიკაცია რადიოტოქსიკურობის მიხედვით

ძალიან მაღალი რადიოტოქსიკურობა (ჯგუფი 1)

| Pb-210 | Ra-228 | Th-229 | U-232 | Pu-236 | Pu-241 | Am-243 | Cm-244 | Cm-248 | Cf-251 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Po-210 | Ac-227 | Th-230 | U-233 | Pu-238 | Pu-242 | Cm-240 | Cm-245 | Cf-248 | Cf-252 |
| Ra-223 | Th-227 | Pa-231 | U-234 | Pu-239 | Am-241 | Cm-242 | Cm-246 | Cf-249 | Cf-254 |
| Ra-225 | Th-228 | U-230 | Np-237 | Pu-240 | Am-242m | Cm-243 | Cm-247 | Cf-250 | Es-254 |
| Ra-226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

მაღალი რადიოტოქსიკურობა (ჯგუფი 2)

| Na-22 | Y-91 | Cd-115m | I-125 | Ba-140 | Tm-170 | Pb-212 | Ac-228 | Pu-244 | Cf-253 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cl-36 | Zr-93 | In-114m | I-126 | Ce-144 | Hf-181 | Bi-207 | Th-232 | Am-242 | Es-253 |
| Ca-45 | Nb-94 | Sb-124 | I-129 | Eu-152 | Ta-182 | Bi-210 | Th Nat | Cm-241 | Es-254m |
| Sc-46 | Ru-106 | Sb-125 | I-131 | Eu-154 | Ir-192 | At-211 | Pa-230 | Bk-249 | Fm-255 |
| Co-60 | Ag-110m | I-124 | Cs-134 | Tb-160 | Tl-204 | Ra-224 | U-236 | Cf-246 | Fm-256 |
| Sr-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

საშუალო რადიოტოქსიკურობა (ჯგუფი 3)

| Be-7 | Fe-52 | Se-75 | Zr-95 | Pd-109 | Te-132 | Ce-139 | Er-169 | Pt-197 | Pa-233 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-18 | Fe-55 | Br-82 | Zr-97 | Ag-105 | Te-133m | Ce-141 | Er-171 | Au-196 | U-231 |
| Na-24 | Fe-59 | Kr-74 | Nb-90 | Ag-111 | Te-134 | Ce-143 | Tm-171 | Au-198 | U-237 |
| Si-31 | Co-55 | Kr-77 | Nb-93m | In-111 | I-120 | Pr-142 | Yb-175 | Au-199 | U-240 |
| P-32 | Co-56 | Kr-87 | Nb-95 | Cd-109 | I-123 | Pr-143 | Lu-177 | Hg-197 | Np-240 |
| P-33 | Co-57 | Kr-88 | Nb-96 | Cd-115 | I-130 | Nd-147 | W-181 | Hg-197m | Np-239 |
| S-35 | Co-58 | Rb-86 | Mo-90 | In-115m | I-132m | Nd-149 | W-185 | Hg-203 | Pu-234 |
| Cl-38 | Ni-63 | Sr-83 | Mo-93 | Sn-113 | I-133 | Pm-147 | W-187 | Tl-200 | Pu-237 |
| Ar-41 | Ni-65 | Sr-85 | Mo-99 | Sn-125 | I-135 | Pm-149 | Re-183 | Tl-201 | Pu-245 |
| K-42 | Cu-65 | Sr-89 | Tc-96 | Sb-122 | Xe-135 | Sm-151 | Re-186 | Tl-202 | Am-238 |
| K-43 | Zn-65 | Sr-91 | Tc-97m | Te-121 | Cs-132 | Sm-153 | Re-188 | Pb-203 | Am-240 |
| Ca-47 | Ga-67 | Sr-92 | Tc-97 | Te-121m | Cs-136 | Eu-152m | Os-185 | Bi-206 | Am-244m |
| Sc-47 | Zn-69m | Y-90 | Tc-99 | Te-123m | Cs-137 | Eu-155 | Os-191 | Bi-212 | Am-244 |
| Sc-48 | Ga-72 | Y-92 | Ru-97 | Te-125m | Ba-131 | Gd-153 | Os-193 | Rn-220 | Cm-238 |
| V-48 | As-73 | Y-93 | Ru-103 | Te-127m | La-140 | Gd-159 | Ir-190 | Rn-222 | Bk-250 |
| Cr-51 | As-74 | Zr-86 | Ru-105 | Te-129m | Ce-134 | Dy-165 | Ir-194 | Th-226 | Cf-244 |
| Mn-52 | As-76 | Zr-88 | Rh-105 | Te-131 | Ce-135 | Dy-166 | Pt-191 | Th-231 | Fm-254 |
| Mn-54 | As-77 | Zr-89 | Pd-103 | Te-131m | Ce-137m | Ho-166 | Pt-193 | Th-234 |  |

დაბალი რადიოტოქსიკურობა (ჯგუფი 4)

| H-3 | Mn-53 | Ge-71 | Sr-81 | Mo-93m | Te-127 | Xe-133 | Cs-135m | Po-207 | Pu-243 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-11 | Mn-56 | Kr-76 | Sr-85m | Mo-101 | Te-129 | Cs-125 | Cs-138 | Ra-227 | Am-237 |
| N-13 | Co-58m | Kr-79 | Sr-87m | Tc-96m | Te-133 | Cs-127 | Ce-137 | U-235 | Am-239 |
| C-14 | Co-60m | Kr-81 | Y-91m | Tc-99m | I-120m | Cs-129 | Os-191m | U-238 | Am-245 |
| O-15 | Co-61 | Kr-83m | Nb-88 | Rh-103m | I-121 | Cs-130 | Pt-193m | U-239 | Am-246m |
| Ar-37 | Co-62m | Kr-85m | Nb-89 | In-113m | I-128 | Cs-131 | Pt-197m | U NAT | Am-246 |
| Mn-51 | Ni-59 | Kr-85 | Nb-97 | Te-116 | I-134 | Cs-134m | Po-203 | U DEP | Cm-249 |
| Mn-52m | Zn-69 | Sr-80 | Nb-98 | Te-123 | Xe-131m | Cs-135 | Po-205 | Pu-350 |  |